- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：靖边采油厂探709撬装站工程

建设单位（盖章）：延长油田股份有限公司靖边采油厂

编制日期：          2024年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 靖边采油厂探709撬装站工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2024-610824-04-01-347470 |  |  |
| 建设单位联系人 | 渠* | 联系方式 | 188****5566 |
| 建设地点 | 陕西省榆林市靖边县中山涧镇（中175井场内） |  |  |
| 地理坐标 | （108度34分9.85秒，37度17分6.17秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4620污水处理及其再生利用 | 建设项目 行业类别 | 四十三、水的生产和供应业95.污水处理及其再生利用，新建、扩建其他工业废水处理的 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 靖边县行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 373 | 环保投资（万元） | 14 |
| 环保投资占比（%） | 3.75 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1661.35 |
| 专项评价设置情况 | 根据本项目排污情况及所涉及环境敏感程度，确定专项评价的类别。项目与大气、地表水、环境风险、生态和海洋等专项评价具体设置原则判定分析见表1-1。 表1-1 项目与专项评价设置原则符合分析表 专项评价的类别; 设置原则; 判定情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 项目排放的废气不含有有毒有害污染物，故不设置大气专项. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目采出水处理达标后回注，故不设地表水专项. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质，故不设置环境风险专项. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目不涉及取水口，故不设置生态专项. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不属于海洋工程建设项目，故本次评价不设置海洋专项. 地下水; 地下水原则不开展专项评价，涉及集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作; 本项目不涉及集中式饮用水源和热水、矿泉水、等地下水资源保护区，故不本次评价不设置地下水专项. ## 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 ## 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 综上所述，本项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、项目与产业政策的符合性 依据国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录(2024年本)》分析，本项目属于“鼓励类”中的“四十二、环境保护与资源节约综合利用10、工业“三废”循环利用：“三废”综合利用与治理技术、装备和工程”，项目符合国家产业政策。 2、环境管理政策相符性分析 本项目与环境管理政策相符性分析见表1-2： 表1-2 环境管理政策符合性分析 文件; 环境管理政策要求; 本项目情况; 符合性. 《石油天然气开采业污染防治技术政策》; 根据《石油天然气开采业污染防治技术政策》，行业新、改、扩建项目均采用清洁生产工艺和技术，工业废水回用率达到90%以上，工业固体废物资源化及无害化处置率达到100%；在开发过程中，适宜注水开采的油气田，应将采出水处理满足标准后回注；鼓励污油、污水进入生产流程循环利用。; 本项目将采出水处理满足标准后100%回注; 符合. 《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）; 涉及废水回注的，应当论证回注的环境可行性，采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，不得回注与油气开采无关的废水，严禁造成地下水污染。在相关行业污染控制标准发布前，回注的开采废水应当经处理并符合《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T5329）等相关标准要求后回注，同步采取切实可行措施防治污染。回注目的层应当为地质构造封闭地层，一般应当回注到现役油气藏或枯竭废弃油气藏。相关部门及油气企业应当加强采出水等污水回注的研究，重点关注回注井井位合理性、过程控制有效性、风险防控系统性等，提出从源头到末端的全过程生态环境保护及风险防控措施、监控要求。; 本项目处理后的采出水水质达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中Ⅰ级标准，采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，不回注与油气开采无关的废水。环评要求处理后水同层回注。; 符合. 油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，应当遵循减量化、资源化、无害化原则，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置。; 本项目运行过程产生的污油收集至收油桶，定期由附近联合站罐车拉走回收利用；含油污泥定期委托有资质单位外运处置；废滤料、废机油、废含油抹布和手套等分类收集后，由采油厂统一拉运至采油厂危险废物贮存库，并定期交有资质单位进行处置; 符合. 陆地油气开采项目的建设单位应当对挥发性有机物液体储存和装载损失、废水液面逸散、设备与管线组件泄漏、非正常工况等挥发性有机物无组织排放源进行有效管控，通过采取设备密闭、废气有效收集及配套高效末端处理设施等措施，有效控制挥发性有机物和恶臭气体无组织排放。; 项目采出水处理系统均密闭，非甲烷总烃排放执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）要求。; 符合. 陕西省煤炭石油天然气开发生态环境保护条例（2019年修订）; 石油、天然气开发单位应当对开采过程中产生的钻井废水、压裂返排液、采出水按照国家有关规定进行无害化处理，经处理达到标准的，按照经批准的环境影响评价文件要求排放或者回注，石油采出水应当同层回注，不得外排。回注采出水应当按照地下水环境监测技术规范要求设立地下水水质观测监测井，对地下水质的变化情况实施监测; 本项目采用“密闭气浮+三级过滤”工艺进行采出水的处理，回注水的水质达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中Ⅰ级标准后同层回注，不外排，本次评价建议地下水监测严格按照环评要求开展常规监测。; 符合. 煤炭、石油、天然气开发单位收集、贮存、运输、利用和处置危险废物，应当严格执行国家和本省有关规定，不得将危险废物交由不具备资质的单位处置; 延长油田股份有限公司靖边采油厂严格执行国家和本省有关规定，危险废物交由有资质的单位处理; 符合. 陕西省生态环境厅关于印发石油天然气开采等四个行业建设项目环境影响评价文件审批要点（试行）的通知（陕环办发〔2020〕34号）; 项目应符合生态环境保护相关法律法规和政策，符合“三线一单”要求，并与环境功能区划、生态环境保护规划等规划相协调; 项目符合生态环境保护相关法律法规和政策，符合“三线一单”要求（具体见表1-3）。; 符合. 项目选址应符合区域油气开采总体规划、规划环评及其审查意见等相关要求。禁止在居民区和国务院或者省人民政府划定的重要水源涵养区、饮用水水源保护区，国家公园，自然保护区，风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园等自然公园、文物保护单位等区域内进行石油、天然气开发; 本项目位于陕西省榆林市靖边县中山涧镇（中175井场内），符合区域油气开采总体规划，项目不涉及居民区和国务院或者省人民政府划定的重要水源涵养区、饮用水水源保护区，国家公园，自然保护区，风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园等自然公园、文物保护单位等区域; 符合. 《陕西省黄河流域生态保护和高质量发展规划》; 规划要求：从强化水资源刚性约束、优化水资源配置、实施全社会节水行动等三方面加强水资源节约集约利用; 本项目属于撬装站将进一步优化水资源配置，有效开展节水行动; 符合. 《榆林市“十四五”生态环境保护规划》; 加强扬尘精细化管控。建立扬尘污染源清单，实现扬尘污染源动态管理，构建“过程全覆盖、管理全方位、责任全链条”的扬尘防治体系。全面推行绿色施工，将绿色施工纳入企业资质和信用评价。; 本项目位于本项目位于陕西省榆林市靖边县中山涧镇（中175井场内）现有井场占地内，不新增占地。项目施工过程中采用一体化撬装设备，安装简单，减少施工期扬尘产生。; 符合. 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 持续提升大气污染治理综合监管能力，优化大气重点区域重点行业源头管控，实施典型行业清洁能源替代和低挥发性有机物源头替代，严防“散乱污”企业反弹。; 本项目采用一体化撬装设备，源头控制挥发性有机物的产生，仅少量挥发性有机物的无组织逸散。; 符合. 《榆林市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（榆发〔2023〕3号）; 5.强化扬尘污染防治。落实《榆林市扬尘污染防治条例》，......，严格落实施工工地重污染天气应急减排措施。; 本项目施工期仅为设备安装和基础施工，施工场地严格执行“六个百分百”。; 符合. 12.臭氧污染管控行动。协同控制 VOCs 和氮氧化物排放，强化臭氧污染防治。新建项目不再采用低温等离子、光氧化、光催化等处理方式，非水溶性 VOCs 废气不再采用喷淋、吸收方式处理。; 本项目处理站采用一体化撬装设备，源头控制挥发性有机物的产生，仅少量挥发性有机物的无组织逸散。; 符合. 《榆林市2024年生态环境保护攻坚行动方案》（榆办字〔2024〕26号）; 榆林中心城区和各县市区城区及周边所有建筑（道路工程、商砼站）施工必须做到工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖（拆迁）湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆封闭运输“六个百分之百”；严格落实车辆出入工地清洗制度，严禁带泥上路，城市市区施工工地禁止现场搅拌混凝土和砂浆，建筑工地场界建设喷淋设施，扬尘视频监控实行联网管理，从3月开始，市住建局牵头成立联合执法检查专班，每月组织开展一次建筑施工联合执法检查，并建立问题台账和查处台账，对产生扬尘污染的工地按职责权属依法查处，对拒不改正的工地责令停工整治。; 本项目施工期仅为设备安装和基础施工，施工场地严格执行“六个百分百”; 符合. 3、“三线一单”符合性分析 （1）项目与“三线一单”符合性分析 三线一单是指：生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单，本项目与“三线一单”的符合性分析见表1-3。 表1-3 本项目与“三线一单”符合性分析 “三线一单”; 本项目具体情况; 相符性. 生态保护红线; 本项目位于陕西省榆林市靖边县中山涧镇（中175井场内），根据项目与“多规合一”控制线检测结果，项目占地不涉及生态保护红线。; 符合. 环境质量底线; 靖边县环境空气质量为达标区，项目采出水处理过程中产生少量非甲烷总烃，采出水处理达标后回注不外排；建设单位严格落实本次评价提出的各类废气、废水、噪声和固废污染防治措施，确保污染物排放满足各环境要素的污染物排放标准，各项污染物对周边的环境影响较小，不会改变区域环境质量，不触及环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 本项目为采出水处理项目，不属于高耗能、高耗水项目，不新增占地，仅消耗部分电能，项目建设满足当地资源环境承载力要求。; 符合. 生态环境准入清单; 根据《市场准入负面清单（2022）》（发改体改规〔2022〕397号），本项目不属于其规定的“禁止准入类”和“许可准入类”；经查《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（陕发改规划〔2018〕213号），本项目不属于环境准入负面清单内禁止类项目。; 符合. （2）与《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》（榆政发〔2021〕17号）的符合性分析 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》中环评文件规范化要求：环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图、一表、一说明”的表达方式，在对照分析结果右侧加列，并论证规划或建设项目的符合性。 ①一图 根据《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》（榆政发〔2021〕17号），本项目位于榆林市生态环境管控单元中的陕西省榆林市靖边县一般管控单元1，项目与榆林市生态环境管控单元关系图见附图1。 ②一表 本项目建设范围涉及的生态环境管控单元准入清单具体见表1-4。 |

| 其他符合性分析 | 表1-4 本项目建设范围涉及的生态环境管控单元准入清单 市（区）; 区县; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控单元分类; 管控要求; 面积; 本项目建设情况; 符合性. 榆林市; 靖边县; 陕西省榆林市靖边县一般管控单元1; 5.1总体要求; 空间布局约束; 执行全省、陕北地区、榆林市生态环境总体准入清单中空间布局约束相关要求。; 1661.35 m2; - 本项目为靖边采油厂配套的采出水处理项目，本项目不涉及生态保护红线，在采取环评提出的污染防控措施后，不会对周边环境产生不利影响，符合相关要求。; 符合. 污染物排放管控; 无. 环境风险管控; 无. 资源开发效率要求; 无. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | ③一说明 本项目位于榆林市“三线一单”生态环境管控单元分区中一般管控单元，对照表1-4中的管控要求，项目建设符合榆林市生态环境准入清单中一般管控单元的环境分区管控的要求。 4、多规合一 本项目位于陕西省榆林市靖边县中山涧镇（中175井场内），项目与“多规合一”控制线检测结果符合性分析见表1-5。 表1-5 项目与榆林市“多规合一”控制线检测符合性分析 控制线名称; 占地面积 （公顷）; 检测意见及建议; 与本项目符合性分析. 榆阳机场电磁保护环境分析; 0; /; 符合. 榆阳机场 净空区域分析; 0; /; 符合. 矿区分析; 0; /; 符合. 生态保护红线分析; 0; /; 符合. 文物保护线分析; 0; /; 符合. 永久基本农田分析; 0; /; 符合. 林地规划分析; 占用林地0.1663; 本项目在现有井场内进行建设，不新增用地，井场前期已办理土地手续。; 符合. 土地利用 现状分析; 占用工况用地0.1662、占用草地0.0001; 符合. 综上所述，本项目符合榆林市“多规合一”要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设原由 延长油田股份有限公司靖边采油厂所辖靖探709区域，为2011年建设产能区，主力开发层位为延9层。区块位于靖边县中山涧镇，属于靖边油田中山涧区块后马场开发单元，区域含油面积4.39km2，石油地质储量为193.28×104t。 探709区域内已建中184井场、中185井场、中175井场、中125井场、中174井场、中189井场、中186井场、中191井场8个井场，靖探709井区2020年转为开发区，目前区域内共有油井15口，注水井23口。 为提高该区域采出水回注效率，实现油田采出水就地回注，进一步节约采油成本，本次在中175井场新建撬装1座，采出水处理达标后同层回注，采出水回注满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）对应标准，回注层位为延9层。注水管网和相关注水井不在本次环境影响评价范围内。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及相关法律、法规要求，本项目应进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2021年版）的要求和规定，本项目属于“四十三、水的生产和供应业“95、污水处理及其再生利用”中的新建、扩建其他工业废水的”，故该项目应编制环境影响报告表。 受延长油田股份有限公司靖边采油厂委托，由我单位承担本项目环境影响报告表的编制工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员对本项目进行了详细的现场踏勘、资料收集，在对有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析的基础上，编制完成《靖边采油厂探709撬装站工程环境影响报告表》。 2、项目地理位置 本项目位于陕西省榆林市靖边县中山涧镇（中175井场内），中心地理坐标东经108°34′9.85″，北纬37°17′6.17″。项目北侧为进场道路，道路其余为山体。项目地理位置图见附图2，四邻关系图见附图3。 3、项目组成及建设内容 在中175井场新建橇装站1座，设计规模为300m³/d，设计压力为20MPa，注水层位为延9层。项目工程组成见表2-1。 表2-1 项目组成表 类别; 项目; 拟建内容; 备注. 主体 工程; 注水撬; 1座，注水规模300m3/d，尺寸9.0m×2.8m×2.5m，含注水泵1台，喂水泵1台，变频控制柜1套及其他配套采暖、通风、照明等设施; 新建. 斜板除油箱; 1具，有效容积60m3，尺寸12m×2.5m×2.5m，斜板除油箱内前端设进水区，中间设沉降区，后端清水区，配套排泥泵1台; 新建. 预处理撬; 1座，水处理规模10m3/h，尺寸12m×3.1m，橇内设有两级气浮和加药装置、药剂混合罐; 新建. 精细处理撬; 1座，水处理规模10m3/h，尺寸8m×3.1m，由进水泵、反洗泵、核桃壳过滤器+双滤料过滤器+压紧纤维束过滤器、控制系统、阀门管线、计量仪表及橇座等组成; 新建. 卸水池; 1座，钢筋混凝土结构，尺寸12m×5m×3m，设卸水槽，分三级，容积比例为2﹕1﹕1，配套提升泵2台；接收罐车拉运来水及本井场脱水，调储进站水量，保证后端工艺稳定运行，并进行初步沉降分离; 新建. 污泥池; 1座，钢砼结构，尺寸3m×5m×3m，主要接收斜板除油箱、水处理撬、水箱排污，上清液回用; 新建. 净化水罐; 4具，30m3卧式玻璃钢水罐φ2.4m×8m; 新建. 辅助工程; 道路; 主干线道路采用柏油路，支线道路采用砂石路; 依托现有. 公用 工程; 供电; 依托探709区域供电系统; 依托现有. 供水; 用水由罐车拉运供给; 新建. 排水; 采用雨污分流制，场地建设1座容积为28.8m3雨水收集池（3m×3m×3.2m），雨水利用排水沟收集至雨水池，保证场内雨水不出场，雨水经收集后导入卸水池，作为注水源补充水；采出水处理达标后回注；厂区设旱厕，盥洗废水用于站区洒水及道路清扫; 新建. 综合值班撬; 1座，综合值班撬，尺寸10m×2.8m×2.7m，进行办公; 新建. 供热; 生活采暖使用电暖气; 新建. 环保 工程; 废气; 本项目运营过程中产生的废气主要为非甲烷总烃，卸水箱、水处理系统等均采取密闭措施，可有效减少有机废气的无组织挥发; 新建. 废水; 生活污水：厂区设旱厕定期清掏堆肥，盥洗废水用于站区洒水及道路清扫; 新建. 固废; 含油污泥暂存于污泥池内，定期交由资质单位处置；污油收集至收油桶，定期由附近联合站罐车拉走回收利用。; 依托. 废滤料、废机油、废含油抹布和手套等分类收集后，由采油厂统一拉运至采油厂危险废物贮存库，并定期交有资质单位进行处置; 依托. 噪声; 项目选用低噪声设备、合理布局、基础减振、柔性连接等措施进行降噪。; 新建. 环境风险; 各处理设备采取分区防渗，配备灭火器材，设置污水池、雨水池等应急设施; 新建. 管线定期检测，防治泄漏。管线巡检，发现管线裸露及时维护。; 新建. 4、主要生产设备 项目主要生产设备清单见表2-2。 表2-2 项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 注水撬; 9.0m×2.8m×2.5m，注水规模300m3/d; 座; 1. 2; 注水泵; Q=15m3/h; 台; 1. 3; 喂水泵; /; 台; 1. 4; 卸水池; 12m×5m×3m; 座; 1. 5; 污泥池; 3m×5m×3m; 座; 1. 6; 卸水池提升泵; Q=15m3/h，H=30m，N=5.5kW; 台; 2; 一用一备. 7; 斜板沉降箱; 12m×2.5m×2.5m; 具; 1. 8; 斜板沉降箱排泥泵; Q=10m3/h，H=20m，N=2.2kW; 台; 1. 9; 预处理撬; 12m×3.1m×3.1m，水处理规模10m3/h; 座; 1. 10; 精细处理撬; 8m×3.1m×3.1m，水处理规模10m3/h; 座; 1. 11; 净化水罐; 30m³卧式玻璃钢水罐φ2.4m×8m; 具; 4. 5、原辅材料 本项目主要原辅材料见表2-3，理化性质见表2-4。 表2-3 主要原辅材料消耗 类别; 消耗量; 储存方式; 储存位置; 来源. 絮凝剂; 8.7t/a; 袋装; 加药间; 外购. 助凝剂; 2t/a; 袋装; 加药间; 外购. 杀菌剂; 2.25t/a; 桶装; 加药间; 外购. 阻垢剂; 1.2t/a; 袋装; 加药间; 外购. 表2-4 主要原辅材料理化性质一览表 类别; 理化性质; 功能作用. 絮凝剂; 聚合氯化铝，无色或黄色树脂状固体，是一种无机高分子混凝剂，性状稳定，易溶于水，不可燃，具有一定的腐蚀性和刺激性。吞咽可能有害，造成皮肤刺激，造成严重眼刺激; 水中污染物吸附、凝聚和沉淀. 助凝剂; 聚丙烯酰胺，白色粒状固体，稀释后呈无色液体，无臭。是由丙烯酰胺（AM）单体经自由基引发聚合而成的水溶性线性高分子聚合物，具有良好的絮凝性，热稳定性良好，能以任意比例溶于水。产品食入后不会中毒，长期接触会有刺激性; 悬浮颗粒的凝聚、澄清. 杀菌剂; 异噻唑啉酮类，浅黄色或橙色透明液体，是一种广谱、高效、低毒、非氧化性、环境友好型杀菌剂。与水混合后，有较强的腐蚀性，有刺激味，如接触皮肤及眼睛造成灼伤; 抑制和杀灭细菌、真菌、藻类等. 阻垢剂; 乙二胺四甲叉膦酸水合物，常温下为白色结晶性粉末，化学稳定性与热稳定性较好，无毒，对水稍微有危害，不要让未 稀释或大量的产品接触地下水、水道或者污水系统; 去垢和阻止水垢的形成. 6、注水方案 （1）废水处理规模 根据开发预测资料，靖探709区域2025注水量为282.24m³/d，主力开发层位为延9层。根据产建方案，区域部署新钻油井16口，新钻注水井3口。最终研究区内共有采油井66口，注水井19口，分布于10座井场内。故本站设计采出水处理规模按300m³/d设计，采出水处理系统与注水系统合建。 （2）注水去向及可行性 本项目设计处理规模为300m3/d，根据设计资料日最大注水量为282.24m3/d。项目采出水经处理后经站内注水撬回注，本项目撬装站最大设计注水量为285m3/d，设计压力为20MPa，注水层位为延9层，具体注水区域见图2-1。注水井具体情况见下表： 表2-5 本项目撬装站注水井情况表 序号; 井场; 投转注水号; 注水层位; 配注量（m3/d）; 备注. 1; 中184; 中184-03; 延9; 15; 2020年投注. 2; 中184-02; 延9; 15; 2020年投注. 3; 中184-10; 延9; 15; 2020年投注. 4; 中185; 中185-02; 延9; 15; 2020年投注. 5; 中185-03; 延9; 15; 2020年投注. 6; 中185-06; 延9; 15; 2020年投注. 7; 中185-13; 延9; 15; 2020年投注. 8; 中125; 中125-02; 延9; 15; 2020年投注. 9; 中125-04; 延9; 15; 2020年投注. 10; 中189; 中189-03; 延9; 15; 2021年投注. 11; 中189-01; 延9; 15; 2021年投注. 12; 中189-07; 延9; 15; 2021年投注. 13; 中186; 中186-02; 延9; 15; 2021年投注. 14; 中191; 中191-02; 延9; 15; 2021年投注. 15; 中191-08; 延9; 15; 2021年投注. 16; 中191-09; 延9; 15; 2021年投注. 17; 中192; 中192-11; 延9; 15; 2022年投注. 18; 中192-13; 延9; 15; 2022年投注. 19; 中193; 中193-05; 延9; 15; 2022年投注. 总计; 285. 图2-1 具体注水区域图 注水井依托可行性分析：本项目注水井依托区域内已建注水井，所有注水井均按照规范建设，井口完好无损。依托注水井属《延长油田股份有限公司靖边采油厂曹崾岘、老庄、中山涧油区产能建设项目环境影响报告书》中建设内容，2011年5月9日，原榆林市环境保护局以“榆政环发[2011]108号”文件对报告书进行了批复。中175井场位于区域负荷中心，直线注水最远为1.6km，同时交通便利，利于采出水汽车拉运。中175井场场地地址稳定，地势平坦，无发育冲沟。 （3）收集运输方式 根据建设现状，区域内已建井场脱出的采出水通过汽车拉运进站。根据现场调查注水管线尚未建设（注水管线不在本项目建设范围内）。 7、采出水处理达标可行性分析 （1）工艺设备适用性分析 本次水处理工艺采用“密闭气浮装置+一体化反应分离净化处理装置+核桃壳过滤器+双滤料过滤器+压紧改性纤维束过滤器”，该工艺为成熟工艺，在延长油田公司应用广泛。2020年6月建设的河14撬装注水站、探744撬装站注水站、中探6撬装站注水站均采用该工艺。设备运行三年，出水水质平稳，处理能力满足要求。该工艺在靖边采油厂适用性良好。 （2）进出水水质 本项目废水主要为靖探709区域开采过程中产生的采出水的处置，开采层位为延9层，结合靖边采油厂提供的水质报告靖边采油厂采出水进水水质主要指标见表2-6。 表2-6 项目进水水质一览表 - 废液类型 - 指标; - 采出水. - pH（无量纲）; - 5-8. - SS（mg/L）; - 400. - 悬浮物径中值（μm）; - 5. - 含油量（mg/L）; - 400. 本项目采出水经处理达标后同层回注，回注层位为延9层，根据建设单位提供的资料，延9层空气渗透率平均值为17.3×10-3μm2，应执行《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中Ⅰ级标准限值，出水水质按照《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中Ⅰ级标准设计。 表2-7 项目出水水质一览表 - 指标; - 单位; - 限值. - 悬浮固体含量; - ug/m2; - ≤8.0. - 悬浮物颗粒直径中值; - um; - ≤3.0. - 含油量; - mg/L; - ≤5.0. - 平均腐蚀率; - mm/a; - ≤0.076. 8、平面布置 项目站内建、构筑物之间防火间距严格遵循《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）及《建筑设计防火规范（2018 年版）》（GB 50016-2014）进行布置。场区自北向南依次布置斜板除油箱、卸水池、污泥池、雨水池、净化水罐、精细处理撬、预处理撬，综合值班撬位于精细处理撬西侧，注水撬位于精细处理撬西侧，站内道路均采用砂石道路，站内道路面宽4m，次干道路面宽度2m，转弯半径不小于9m。站场内雨水采用排水沟收集，雨水经过排水沟排至雨水池。场区充分的利用地形、地质条件，因地制宜进行布置，功能分区明确，满足生产要求，工艺流程合理。 9、公用工程 （1）给排水 ①给水 项目用水主要为生活用水，配备生产人员2人，生活用水依据《陕西省地方标准 行业用水定额》（DB61/T 943-2020），陕北地区农村居民用水按65L/d·人计，本项目生活用水量为0.13m3/d（47.45m3/a）。生活用水采用车拉桶装纯净水方式供给用水由罐车拉运供给。采出水采用罐车和管线结合的方式运送至项目区内。 ②排水 生活污水产生量为0.03m3/d（10.95m3/a），用于场区降尘。站区设旱厕，定期清掏用于周边耕地施肥。 （2）供热 生活供热采用电暖气。 （3）供电 本站10kV高压侧电源依托探709区域供电系统。 （4）消防 依据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004），本站场为五级站场，不设消防给水设施，危险场所配置一定数量的小型移动式灭火器。 10、劳动定员及工作制度 ## 本项目年工作365天，配备生产人员2人。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 工艺流程简述： 撬装站建设过程中首先拆除已建门房1座、值班橇1座、砖基础1座、玻璃钢埋地污水池1具，然后清除场区地面杂物，平整项目场地；再进行基础作业，主要包括围护挖土、基础施工、场地的填土和夯实；最后按照设计要求进行设备安装、检修施工。竣工验收合格后投入使用。 项目施工期工艺流程见图2-2。 2、运营期 项目工艺流程及产污环节如图2-3： 工艺流程简述： 采出水由车拉进入卸水池，通过提升泵进入斜板除油箱进行絮凝沉降分离，出水进入预处理橇（密气浮装置＋一体化净化分离装置）和精细处理撬（核桃壳过滤器+双滤料过滤器+压紧改性纤维束过滤器）进行油水分离、气浮、药剂混合，过滤等处理，达标后的采出水进入净化水罐，净化水罐出水经注水橇加压后回注地层。 ①卸水池 分三级，容积比例为2:1:1，主要接收罐车拉运来水及本井场脱水，调储进站水量，保证后端工艺稳定运行，并进行初步沉降分离。 ②斜板除油箱 主要进行混凝絮体及悬浮物进行沉降分离，斜板除油箱内前端设进水区，中间设沉降区，后端清水区，便于后端水处理橇加压泵的运行。沉降区设蜂窝斜管，箱底部设穿孔排泥管。采用水力负压排泥器定期排泥（进入污泥池），连续溢流堰收油（进入污油回收装置后去集输流程）。 ③水处理撬 水处理橇由预处理橇和精细处理橇组成，处理能力10m³/h。预处理撬主要进行油水沉降分离及加药，橇内设有旋流密闭气浮装置和加药装置、药剂混合罐，在气浮前端的药剂混合罐加混凝剂和絮凝剂，在精细处理撬出水终端加入杀菌剂，在注水橇前端加缓释阻垢剂。精细处理橇由进水泵、反洗泵、核桃壳过滤器+双滤料过滤器+压紧纤维束过滤器、控制系统、阀门管线、计量仪表及橇座等组成。 ④净化水罐 主要是存储净化后的采出水，并为污水处理装置的反冲洗用水提供水源。 ⑤注水撬 主要将来水增压后，计量、调节后输送至配水阀组、注水井。 ⑥污泥池 主要接收斜板除油箱、水处理撬、水箱排污，上清液自流到污水池。与卸水池合建。 本项目运营过程中产污情况汇总详见表2-8。 表2-8 本项目运营过程中产污情况汇总一览表 污染类别; 编号; 污染源; 污染物种类; 排放规律. - 废气; - G; - 水处理装置; - 非甲烷总烃; - 连续. - 废水; - W1; - 生活污水; - COD、BOD5、氨氮、SS; - 间歇. - 固废; - S1; - 气浮隔油、沉淀; - 含油污泥; - 间断. - S2; - 过滤; - 废滤料; - 间断. - S3; - 存储; - 浮油; - 间断. - S4; - 设备维修保养; - 废机油; - 间断. - S5; - 废含油抹布和手套; - 间断. - S6; - 员工日常生活; - 生活垃圾; - 间断. - 噪声; - N1; - 采出水处理系统; - 等效A声级; - 连续. - N2; - 注水撬; - 等效A声级; - 连续. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 靖边采油厂开发建设历程及环保手续履行情况见表2-9。 表2-9 靖边采油厂开发建设历程及环保手续履行情况一览表 序号; 开发时间; 评价区块; 开发规模; 环评履行情况; 环保验收情况. 环评报告名称; 批复时间及文号. 1; 2006- 2010年; 杨米涧区块、小河区块、天赐湾区块、青阳岔区块; 50×104t; 靖边采油厂产能项目建设环境影响报告书; 陕环批复〔2006〕230号，2006.8.23; 验收中. 2; 2011年; 东坑区块、中山涧区块; 23×104t/a; 靖边采油厂曹崾岘、老庄、中山涧油区23×104 t/a产能建设项目环境影响报告书; 榆政环发〔2011〕108号，2011.5.9; 已验收. 3; 2012- 2014年; 东坑区块、中山涧区块、王渠则区块; 50×104t/a; 靖边采油厂南部区产能开发建设项目环境影响报告书; 榆政环发〔2013〕93号，2013.4.19; 已验收. 4; 2014- 2023年; 东坑区块、中山涧区块、王渠则区块; 35×104t/a; 靖边采油厂新建柠条梁油区产建地面工程环境影响报告书; 靖环批复〔2016〕97号，2016.8.11; 已验收. 5; 2021-2025年; 青阳岔、小河、天赐湾、杨米涧、王渠则、新城、东坑、中山涧; 24.27×104t/a; 延长油田股份有限公司靖边采油厂2021年-2025年产能开发建设项目环境影响报告书; 榆政审批生态发〔2022〕17号，2022.2.15; 验收中. 6; -; 中山涧区域、采油四队杨米涧区域、采油五队杨米涧区域、新城区域、东坑、王渠则区域; 100口井新建注水管线，注水管线79条，管线长度总计111.06km; 延长油田股份有限公司靖边采油厂2022年投转注井工程管线环境影响报告书; 榆政审批生态发〔2023〕38号，2023.3.23; 验收中. 项目用地为中175井场内占地，位于靖探709区域。本项目所在井场区域属于《靖边采油厂新建柠条梁油区产建地面工程环境影响报告书》中的中山涧区块，属于2020-2023年产建计划的一部分。 中175井场已建抽油机4座，注水井1座，30m3储油箱5具，储油箱基础6座，250kVA柱上变1座，值班撬1座。经现场踏勘现有工程的环保设施发现一些问题，本次评价提出相关“以新带老”措施，详细见表2-10。项目开工建设前，需对原井场部分设施进行拆除，拆除内容包括已建门房1座、值班橇1座、砖基础1座、玻璃钢埋地污水池1具。 表2-10 现有工程存在的环保问题及“以新带老”措施 序号; 存在的环境问题; “以新带老”措施. 1; 中175井场中未进行植被恢复; 尽快采取工程措施和植被绿化措施，在下一个绿化季前完成全部绿化。. 2; 中175井场、道路未建设排水设施，两侧未绿化。; 排水设施修建，两侧进行绿化。. 3; 中175井场进站道路未铺设砂石路面，道路交通扬尘严重; ①对未铺设砂石路面的进站道路进行修整，减少交通运输扬尘。 ②干燥条件下，增加道路的洒水频次，减少扬尘影响。 ③生产和运输车辆经过农田和民居点时应降低车速通过。. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于榆林市靖边县，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），基本污染物环境质量现状数据优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。根据陕西省生态环境厅办公室印发《2023年12月及1～12月全省环境空气质量状况》中靖边县2023年1-12月环境质量状况中空气常规六项污染物监测结果，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表3-1。 表3-1 基本污染物环境质量现状 序号; 评价因子; 年均浓度; 二级标准; 占标率/%; 达标情况. 1; PM10均值（μg/m3）; 56; 70; 80; 达标. 2; PM2.5均值（μg/m3）; 24; 35; 68.6; 达标. 3; SO2均值（μg/m3）; 11; 60; 18.3; 达标. 4; NO2均值（μg/m3）; 21; 40; 52.5; 达标. 5; CO第95百分位浓度（mg/m3）; 1; 4; 25; 达标. 6; O3第90百分位浓度（μg/m3）; 142; 160; 88.8; 达标. 根据统计结果可以看出，本项目所在区域属于达标区域。 （2）大气特征因子监测 本次评价委托陕西中蓝诺检测技术服务有限公司于2024年6月5日-2024年6月7日对项目地下风向环境空气质量现状进行监测。 大气特征因子监测点位见表3-2。 表3-2 监测布点一览表 点位; 采样时间; 监测频次; 监测因子. 探709撬装站（中175井场）下风向; 2024年6月5日～7日; 共3天; 非甲烷总烃. 监测结果见表3-3。 表3-3 监测结果统计表 单位：mg/m3 监测点位; 监测项目; 监测日期; 浓度范围（mg/m3）; 评价标准; 达标情况. 场界下风向; 非甲烷总烃; 2024年6月5日; 0.66～0.82; 2.0; 达标. 2024年2月20日; 0.56～0.79; 2.0; 达标. 2024年6月7日; 0.57～0.81; 2.0; 达标. 由上表可知，项目所在区域非甲烷总烃的浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》限值要求。 2、土壤环境质量监测 本次评价委托陕西中蓝诺检测技术服务有限公司于2024年6月19日对场界内土壤环境质量现状进行监测。监测结果见表3-4。 表3-4 土壤环境质量监测结果统计表 检测点位及样品编号; 序号; 分析项目; 单位; 检测结果; 限值（单位：mg/kg）. 探709撬装站（中175井场）; 1; pH; 无量纲; 8.44; /. 2; 石油烃（C6-C9）; mg/kg; ND; 4500. 3; 石油烃（C10-C40）; mg/kg; ND; 4500. 从上述监测结果可知，本项目拟建场地土壤环境监测因子符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场踏勘的情况，项目北侧为进场道路，道路其余为山体；建设项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等大气环境保护目标；厂界外50米范围内无声环境保护目标；评价区西侧410m处为水路畔水库；评价范围内地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中有关规定。场内无组织非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）；厂界无组织非甲烷总烃排放执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）要求。 表3-5 大气污染物排放限值一览表 污染物; 标准限值; 单位; 排放监控位置; 标准来源. 非甲烷总烃; 4.0; mg/m3; 周界外浓度最高点; 《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）. ≤30（任意一次）; 厂区内; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. ≤10（1h平均）. 2、项目回注水质执行《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中Ⅰ级标准。 表3-6 本项目回注水水质指标一览表 - 指标; - 单位; - 限值; - 标准. - 悬浮固体含量; - μg/m2; - ≤8.0; - 《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）Ⅰ级标准. - 悬浮物颗粒直径中值; - μm; - ≤3.0. - 含油量; - mg/L; - ≤5.0. - 平均腐蚀率; - mm/a; - ≤0.076. - 注：延9层空气渗透率平均值为 17.3×10-3μm2. 3、建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准； 表3-7 项目噪声排放标准一览表 时期; 监测点; 执行标准; 标准限值dB（A）. 昼间; 夜间. 施工期; 厂界; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 运营期; 厂界; 《工业企业环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）; 60; 50. - 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关限值；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | - 根据“十四五”期间污染物控制指标及工程的工艺特征和排污特点，项目总量控制建议指标如下： 表3-8 总量控制一览表 来源; 污染因子; 估算排放量（t/a）. 废气; VOCS; 0.438. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期包括原有设施拆除、地面清理、土地平整、基础施工、设备安装等。污染影响主要体现在废气（扬尘、汽车尾气），废水（施工废水），噪声（施工机械噪声）及固体废物（建筑垃圾和生活垃圾）。 1、大气防治措施 项目施工期废气主要为拆除、施工扬尘和汽车尾气。 （1）施工期扬尘 施工扬尘主要是在建筑物料的堆存、使用、运输过程，场地清理等过程中产生。为降低扬尘对施工场地附近的环境空气质量造成的影响，评价提出项目施工期应严格按照《榆林市2024年生态环境保护攻坚行动方案》（榆办字〔2024〕26号）通知的要求，严格管控施工扬尘。为减少施工期扬尘对外环境的影响，采取措施具体如下： ①加强施工期的环境管理，实行清洁生产，杜绝粗放式施工； ②施工过程中使用水泥、石灰等易产生扬尘的建筑材料应入库贮存装卸，搬运时轻拿轻放，避免包装破裂产生扬尘； ③干燥季节定时水雾喷洒降低施工场地扬尘； ④施工过程中产生的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运；完善排水设施，防止进出车辆泥土粘带； ⑤运输车辆不得超载，不得超速行驶，避免产生扬尘。 （2）机械、运输车辆废气 机械和运输车辆在运作过程中会产生NOX、碳氢化合物等废气，对周围大气环境有一定的影响。但由于机械产生污染物相对较小、施工场地风的流动性较好，在一定程度上加快了污染物的稀释和扩散，浓度较小，因此施工期间机械及运输车辆产生的废气对周边及沿途环境影响小。评价要求项目加强施工车辆运行管理与维护保养，对施工过程中非道路移动机械用柴油机废气排放必须执行并满足《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）表1中排气烟度限值中Ⅲ类限值，及《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）修改单相关要求。 2、废水防治措施 项目施工期不设食宿，施工期废水主要为砼养护及机械设备冲洗等产生的施工废水，是一种含有一定微细颗粒的悬浮混浊液体，外观呈土灰色，比重1.20-1.46，含泥量32%-50%、pH约6-7。如果施工阶段不进行严格管理，不仅影响施工场地景观，甚至会影响交通。施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行有组织设计，严禁将施工废水直接排放。施工时产生的施工废水应设置临时沉淀池，含泥沙雨水、施工废水经沉淀池沉淀后回用于工程。 3、噪声防治措施 施工期噪声对环境的影响主要表现为交通噪声和施工设备噪声。为了减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采取以下措施： ①尽量选用低噪声机械设备，降低设备声级；同时做好施工机械的维护和保养，有效降低机械设备运转的噪声源强。 ②合理安排施工场地，合理安排施工机械，通过采取加防振垫、包覆和隔声罩等有效措施减轻噪声对周围环境的影响。 ③控制施工车辆运输噪声，强化施工期间的环境管理，严格控制施工车辆运输路线，避免进出场地造成道路堵塞；同时对路经居住区时的运输车辆应禁止鸣笛，要求尽量放慢车速，以减少运输车辆噪音对周边敏感点的影响。此外，夜间应尽量避免大量施工车辆的运行，以保证道路附近居民的休息环境。 施工期应合理安排施工计划，缩短施工周期，施工噪声对周围环境基本无影响。 4、固体废物防治措施 施工期固体废物主要由施工建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾组成。 ①施工建筑垃圾 建筑垃圾主要是各类建筑碎片、碎砖头、废水泥、钢筋、石子、泥土、混合材料等。能回收的应尽可能回收，如废钢筋可卖给废品回收单位处理，不能回收的应向城建主管部门提出申请，送城建部门指定地点，且在外运过程中用苫布覆盖，避免沿途遗洒，并按城建部门指定路线行驶。 ②生活垃圾 施工人员产生的生活垃圾量较少。要求该部分垃圾不得随意丢弃在施工场地，应收集送至生活垃圾填埋场处理。 5、生态 根据榆林市印发《防止二次沙化及国土绿化五年行动方案》，评价要求建设单位在施工期严格遵守该方案提出的要求，具体措施如下： ①植被覆盖 植被覆盖是指利用植物对地面进行覆盖，具有增加地面粗糙度、减少风速、防止沙尘暴等作用。在场内种植高度适中、枝叶茂密的乔木、灌木和草本植物，形成绿色屏障，可以有效地降低风速和阻挡沙尘暴。同时，植被覆盖还可以调节气温、增加湿度、吸收二氧化碳、美化环境，具有多重生态功能。 ②排水系统 排水系统是防风固沙方案中不可或缺的一部分。在站场周围设置合理的排水设施，可以有效地收集和排放雨水、污水和其他废水，减少水污染和对环境的影响。 ③定期维护 通过定期维护可以及时发现和解决设施运行中出现的问题，预防和治理风沙灾害，延长设施的使用寿命。定期维护的内容主要包括：植被修剪、浇水、施肥等植物维护；排水系统的清理和维护；工程材料的检查和维护等。定期维护的周期应根据设施的性质和使用情况确定。一般来说，植物维护可每年进行1~2次；排水系统可每2~3年进行一次全面检查和维护；工程材料可根据实际需要进行维护和更换。 项目施工期比较短暂，对周围生态环境的影响相对轻微，随着施工期结束，建设场地被水泥、建筑物及植被覆盖，有利于消除水土流失的不利影响。因此，施工期对项目区的生态影响是可以接受的。 施工期对环境产生的上述影响，均为可逆的、短期的。建设单位和施工单位在施工过程中只要切实强化扬尘、噪声、固体废物的管理和控制措施的落实，施工期环境影响将得到有效控制。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）本项目运营期大气污染物主要为采出水处理过程中产生的无组织非甲烷总烃。 本项目废水处理系统采用密闭设施，废水中的烃类物质在水处理装置运行过程中可能从液体中挥发出来，参考环境部公告2021年第24号《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《07石油和天然气开采业行业系数手册》中废水收集、处理和处置过程逸散，非甲烷总烃产生量按照产污系数0.005kg/m3-废水考虑计，本项目设计废水处理规模为87600m3/a，处理过程中非甲烷总烃的逸散量为0.438t/a（0.05kg/h）。 - 根据以上分析，本项目卸车及废水处理过程中非甲烷总烃产生速率为0.05kg/h，根据《挥发性有机物无组织控制标准》（GB37822-2019）中10.3.2在收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%，本项目不在重点地区且NMHC初始排放速率小于3kg/h，故环评要求原水箱/罐、调节水罐罐体、箱体密闭，撬装处理装置密闭，挥发的无组织废气量较少，对周围环境影响较小。 - （2）污染物排放量核算 - 根据以上分析，本项目大气污染物无组织排放量核算见表4-1。 表4-1 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 核算年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 废水处理; 非甲烷总烃; 各装置密闭; 《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）; 4.0; 0.438. 无组织排放 总计; 非甲烷总烃; 0.438. 项目污染物年排放量核算见表4-2。 表4-2 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.438. （3）监测计划 - 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819—2017）等规定的监测要求，废气监测计划如下： 表4-3 大气污染物监测计划表 污染源名称; 监测 因子; 监测点位置; 监测 点数; 监测 频率; 执行标准; 备注. 废气; 非甲烷总烃; 根据当天风向，场界上风向设一个监测点位、下风向设四个监测点位; 5个点; 1次/年; 《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）; 纳入延长油田股份有限公司靖边采油厂全厂监测计划中. 站场内废水处理设施下风向; 1个; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 2、废水 （1）废水排放情况 本项目运营期废水主要为生活污水。 本项目劳动定员为2人，生活污水产生量为0.104m3/d（37.96m3/a），项目站场内设置旱厕，员工粪污水进入旱厕，并由周围农民定期清掏肥田，盥洗水用于站场洒水，不外排。 表4-4 废水类别、污染物及污染治理措施信息表 序号; 废水类别; 产生量（m3/a）; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; 37.96; COD、BOD5、SS、氨氮; 综合利用，不外排; 不外排; /; /; /. - （2）采出水处理工艺的可行性分析 本次水处理工艺采用"密闭气浮装置+一体化净化分离装置+核桃壳过滤器+双滤料过滤器+压紧改性纤维束过滤器"，该工艺为成熟工艺，适用性良好，在延长油田公司应用广泛。2020年6月建设的河14撬装注水站、探744撬装站注水站、中探6撬装站注水站均采用该工艺，设备运行两年，出水水质平稳，处理能力满足要求。 项目类比靖边采油厂河14撬装注水站项目，区域开发层位为延9层，该采出水处理站采出水处理工艺与本项目相同，设计规模为200m3/d，根据2021年5月22日-5月23日陕西铎鑫环境检测技术有限公司对靖边采油厂河14撬装注水站建设项目竣工环境保护验收监测数据（铎鑫检（验）字〔2021〕第005-1号），水处理撬出口回注水中悬浮物为ND（4）mg/L、石油类为0.17-0.20mg/L，可满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）Ⅰ级标准，因此处理措施可行。项目用“密闭气浮+一体化反应分离净化装置+三级过滤工艺”，可有效去除采出水中污油及固体悬浮物，提高注水水质，实现采出水有效回注。 （3）监测计划 本次环评参照《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》（HJ 1248-2022）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定监测计划。 延长油田股份有限公司靖边采油厂后续应将本项目监测计划纳入全厂自行监测计划，并根据需要对本次评价提出的监测计划进行调整。 表4-5 项目废水监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 控制指标. 废水; 出水口; 石油类、SS、悬浮物颗粒直径中值、平均腐蚀率、COD; 1次/季度; 《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）. 3、噪声 （1）噪声源强 本项目为24小时连续运行，对声环境影响主要为水处理过程中的泵类等设备产生的噪声。项目主要设备噪声源强见表4-6。 表4-6 项目噪声源参数一览表 单位：dB（A） 噪声源位置; 声源名称; 数量（台）; 声压级dB（A）; 治理措施; 降噪后声压级dB（A）; 排放规律; 位置. 卸水池; 提升泵; 1; 73; 选用低噪声设备、基础减振等措施; 65; 频发; 室外. 斜板沉降箱; 排泥泵; 1; 70; 65; 偶发. 水处理撬; 水泵; 3; 73; 65; 频发. 加药泵; 4; 73; 65; 偶发. 反洗泵; 1; 75; 67; 偶发. 注水撬; 喂水泵; 1; 70; 65; 频发. 注水泵; 1; 70; 65; 频发. （2）拟采取的降噪措施 建设单位拟采取以下降噪措施： ①企业选用低噪声设备。 ②在选用低噪声设备的前提下，对设备噪声再次从噪声源上进行控制。针对不同的高噪声设备，采取加强减振基础、软连接等方式降低噪声。同时加强各设备的保养、检修、润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度。 噪声源距厂界距离见下表。 表4-7 噪声源距各预测点距离表 序号; 噪声源; 噪声源距各预测点距离（m）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 1; 提升泵; 19.55; 35.74; 14.12; 54.13. 2; 排泥泵; 13; 34.24; 22.27; 54.63. 3; 水泵; 15; 8.72; 22.27; 80.23. 4; 加药泵; 19.3; 7; 14.27; 82.88. 5; 反洗泵; 18.3; 11.82; 15.27; 77.13. 6; 喂水泵; 11.15; 11.52; 25.27; 77.43. 7; 注水泵; 9; 9.64; 26.12; 80.23. （3）声环境影响预测 预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，采用如下模式： 根据本项目主要噪声源的特征，在不考虑声传播过程中屏障隔声、空气吸收、地面效应的前提下，利用点声源几何发散衰减模式，可采用点声源距离衰减公式对主要声源产生声环境质量影响进行预测，具体公式如下： LA（r）=LA（r0）−20lgrr0−△L 式中：LA(r)—距声源处测点的声压级，dB(A)； Cd—声源声压级，dB(A)； r—声源至预测点的距离m； ro—距设备参考处距离m； △L—各种因素引起的声衰减量（如声屏障、遮挡物、空气吸收、地面吸收等引起的声衰减）。 ③ 预测结果及评价 项目厂界噪声预测值为噪声贡献值。根据项目的设备声级、所在位置，利用噪声预测模式和方法，对项目噪声进行预测，噪声影响预测结果见表4-8。 表4-8 项目噪声影响预测结果一览表 单位dB（A） 厂界; 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 48.10; 60; 50; 达标; 达标. 南厂界; 48.94; 达标; 达标. 西厂界; 48.17; 达标; 达标. 北厂界; 36.94; 达标; 达标. 根据预测结果，在采取低噪声设备、基础减振声等措施后，场界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 - （5）监测要求 - 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819—2017）等规定的监测要求，噪声监测计划见表4-9。 表4-9 噪声监测计划表 污染源名称; 监测 因子; 监测点 位置; 监测点数; 监测频率; 执行标准; 备注. 噪声; Leq（A）; 厂界; 4个; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准; 纳入延长油田股份有限公司靖边采油厂全厂监测计划中. 4、固废 项目产生的固体废物主要为生活垃圾、污油、含油污泥、废滤料。 （1）生活垃圾 场区共有职工2人，生活垃圾按每人每天产生0.5kg计算，则产生量为0.548t/a。生活垃圾经收集桶收集后定期送往环卫部门指定地点集中处理，对环境的影响较小。 （2）污油 项目拟处理废水中最大含油量为35.04t/a，去除效率按98.75%计，则污油产生量为34.60t/a，收集至收油桶，定期由附近联合站罐车拉走回收利用。 （3）含油污泥 - 含油污泥 本项目采出水处理系统运行过程中会产生污泥，根据《环境统计报表填报指南》，工业废水处理污泥产生量的计算公式如下： Xi=Q（C1-C2） 式中：Xi——干泥重量，t/a； Q——废水水量，87600m3/a； C1——进水悬浮物浓度，平均为400mg/L； C2——出水悬浮物浓度，8mg/L； 则本项目干泥量为34.34t/a，项目污泥含水率为90%。因此，本项目含油污泥产生量为343.4t/a，含油污泥暂存于污泥池中，定期交由资质单位进行清理处置。 （4）废滤料 本项目采出水处理系统滤料更换过程中会产生废滤料，根据设计单位提供的资料，各过滤器滤料装填量及更换周期如下： 表4-10 过滤器滤料装填量及更换周期一览表 过滤器; 滤料种类; 装填量; 更换周期. 核桃壳过滤器; 核桃壳; 1.2t; 3年/次. 双料过滤器; 石英砂; - 3.38t; - 3年/次. 压紧纤维束过滤器; 纤维束; - 0.00125（折算量）; - 10年/次. 采出水处理系统废滤料产生量为核桃壳1.2t/3年、废石英砂3.38t/3年、废纤维0.00125t/10年，采出水处理过程中产生的废滤料属于危险废物，分类收集后，由采油厂统一拉运至采油厂危险废物贮存库，并定期交有资质单位进行处置。 - （5）废机油 设备维护保养过程中会产生废机油，废机油年产生量约0.2t/a，属于危险废物，分类收集后，由采油厂统一拉运至采油厂危险废物贮存库，并定期交有资质单位进行处置。 （6）废含油抹布、手套 本项目运行过程中废含油抹布和手套年产生量约0.1t/a，属于危险废物，分类收集后，由采油厂统一拉运至采油厂危险废物贮存库，并定期交有资质单位进行处置。 - 本项目固体废物产生情况详见表4-11。 表4-11 本项目固体废物产生及处置情况一览表 序号; 名称; 属性及代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式和去向. 1; 生活垃圾; 0.548; 分类收集，定期交由环卫部门处置. 2; 污油; 危险废物HW08 （900-210-08）; 34.60; 收集至收油桶，定期由附近联合站罐车拉走回收利用。. 3; 含油污泥; 危险废物HW08 （071-001-08）; 343.4; 含油污泥暂存于污泥池中，定期交由资质单位处置. 4; 废滤料; 危险废物HW49 （900-041-49）; 废石英砂; 3.38t/3年; 分类收集后，由采油厂统一拉运至采油厂危险废物贮存库，并定期交有资质单位进行处置. 核桃壳; 1.2t/3年. 废纤维束; 0.00125t/10年. 5; 废机油; 危险废物HW08 （900-214-08）; 0.2. 6; 废含油抹布、手套; 危险废物HW49 （900-041-49）; 0.1. 废滤料产生量按照设计资料中滤料装填量及更换周期进行计算。. - （3）影响分析 环评对项目产生的危险废物的收集、贮存、运输、管理提出如下要求： ①应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌； ②作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道； ③收集时应配备必要的收集工具、以及必要的应急监测设备及应急装备； ④收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全； ⑤在转移危险废物前应做好登记台账。 危险废物收集、贮存应当按照其特性分类进行；禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。危险废物收集、贮存和运输过程的污染控制执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2023）、《关于印发<危险废物环境管理指南陆上石油天然气开采>等七项危险废物环境管理指南的公告》（公告2021年第74号）、《危险废物转移管理办法》（2021年第23号）等有关规定。 通过委托有资质的单位进行运输、处置并加强管理，严格执行危险废物转移联单制，做好危险废物贮存情况的记录，认真落实环保措施，及时清运固废，项目产生固废对周边环境的影响是可以得到控制的，不会对外环境造成明显的影响。 - 5、地下水、土壤 - （1）地下水、土壤环境影响识别 - ①污染源识别 - 运营期可能造成地下水、土壤污染的影响因素主要为运营期处理、处置的采出水。 - 本项目地下水和土壤污染源主要指项目可能造成地下水、土壤污染的装置、设施和区域，根据上述废水产、集、贮和处理情况，地下水污染源识别结果见表4-12。 表4-12 项目污染源识别结果表 污染源; 数量. 卸水池; 1座. 斜板除油箱; 1座. 采出水处理撬; 1套. 污泥池; 1座. 净化水罐; 4具. 雨水收集池; 1座. - ②污染途径识别 - 本项目可能造成地下水、土壤污染的主要影响因素为采出水，在非正常状况下发生泄漏，可能对地下水造成污染，因此本项目污染途径主要包括： - ①卸车区防渗措施失效，存卸水池汇集的废水发生渗漏； - ②其他装置和设施区内废水的渗漏。 - （3）防控措施 - ①源头控制 - 本项目将选择先进、成熟、可靠的工艺技术，并对产生的废物进行合理的回用和治理，以尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、设备、废水储存采取相应的措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；优化系统设计，加强监控，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于泄漏可能造成的地下水、土壤污染。从源头控制上，本次评价要求项目建设应满足以下要求： - A.严格执行出水水质指标要求。即废水经过净化处理，满足相应的标准限值要求后，方可注入目的层，严禁未经处理或处理不达标的废水外排。 - B.含油污泥属于危险废物，要按照危废贮存、处置要求进行严格管理。 - C.在设备技术上做改进，采用高质量设备设施和先进的监控手段，防止污水泄漏，避免机械故障下的事故排放。 - D.在污水处理装置运行时，必须严格控制厂区废水无组织泄漏，杜绝站内存在的长期事故性排放点源，定期对存储池、污水处理装置等进行检查。 - E.加强职工培训和管理，提高职工的责任意识和技术水平。 - ②分区防控措施 （2）分区防控措施 根据《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2023）的规定，对厂区可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗处理，并及时将泄漏、渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防治洒落地面的污染物渗入地下。根据厂区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将站区划分为重点防渗区和简单防渗区。 ①重点防渗区 重点防渗区主要为卸水池、污泥池、雨水池、采出水处理撬、斜板除油箱、净化水罐等；重点防渗区参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）进行地面防渗。 ②简单防渗区 除重点防渗外，采用一般地面硬化。 本项目分区防渗措施详见表4-13。 表4-13 本项目分区防渗措施一览表 分区防渗; 区域或构筑物名称; 防渗措施. 重点防渗区; 卸水池、污泥池、雨水池、采出水处理撬、斜板除油箱、净化水罐; 卸水池、污泥池、雨水池池壁及池底采用抗渗混凝土；采出水处理撬、斜板除油箱、净化水罐参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）进行地面防渗. 简单防渗区; 综合值班撬以及绿化外区域; 水泥硬化处理. - （3）监测要求 - 根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）等要求，土壤和地下水监测计划见表4-14。 表4-14 地下水和土壤监测计划表 监测 类型; 监测 因子; 监测点 位置; 监测点数; 监测频率; 执行标准; 备注. 地下水; 石油类; 下游地下水井; 1个; 1次/年; 参照《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类标准执行; 纳入延长油田股份有限公司靖边采油厂全厂监测计划中. 土壤; 石油烃; 处理撬周边; 1个; 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值. 6、生态环境影响分析 项目建成后，道路及场地进行硬化，道路两旁、围墙附近等空地进行绿化，运营期基本不会对生态产生影响。 7、环境风险分析 ①风险调查 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）分析，本项目涉及到的危险物质主要为污油，其在存储及运输过程中均存在一定危险性，具有泄漏及燃烧风险。 ②风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其对应临界量的比值Q计算公式如下： 式中：q1，q2……qn——每种危险物质实际存在量，t； Q1，Q2……Qn——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 本项目危险物质主要为污油、原油，项目风险物质及临界量见下表。 表4-15 主要危险物质数量和分布情况 序号; 危险物质; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; Q值. 1; 污油; 0.19; 2500; 0.00008. 2; 原油; 121.5; 2500; 0.0486. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C“当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I”。 ③评价等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）风险评价工作等级划分依据，结合环境风险潜势判别结果，本项目环境风险评价等级为简单分析。 表4-16 风险评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a：相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. ④环境风险识别 项目生产过程风险事故主要为是卸水池、污泥池、水处理装置区含油废水、含油污泥泄漏事故，污油收集、储存过程泄漏事故。 ⑤环境影响分析 污油及含油废水一旦发生泄漏，由于油黏度和凝固点较高，流动性较差，渗透深度有限，泄漏后覆盖表土或渗入土壤后，将堵塞土壤孔隙，使土壤板结，通透性变差，从而造成土壤长期处于缺氧还原状态，土壤养分释放慢，不能满足农作物生长发育的需要而致其死亡。高矿化度废水可能向土壤深层迁移，甚至影响到地下潜水。造成各存储设施、处理设施及管线发生泄漏的原因主要有操作失误、机械故障、外力作用和腐蚀等。项目选用先进、可靠的设备，加强管理和巡查制度，规范操作，发生泄漏的可能性较小；厂区采取严格的分区防渗措施，生产区域硬化，泄漏后对土壤和地下水影响较小。 ⑤风险防范措施 延长油田股份有限公司靖边采油厂已按要求编制了《延长油田股份有限公司靖边采油厂突发环境事件应急预案》，并在靖边县环境保护局进行了备案，企业已设置应急管理部门，建立完善的环境风险管理制度。针对本站场提出以下措施： - 1）加强设备管理责任制，管理人应定期巡查设备、设施运行情况，发现异常尽快根据实际情况进行处理。 - 2）设备管理上，选用先进、可靠的设备、机泵、阀门、管道等，对易发生泄漏的设备、管道、阀门等部位加强巡查力度。 - 3）加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识；加强技术工人的培训，提高操作水平。 - 4）卸水池、污水处理区、污泥池等应按照相关规范要求，采取防渗措施，防渗等级满足相关法律法规及规范要求。 5）所有输送管道应严格按《液体输送用无缝钢管》（GB/T8163-1999）选用；对管道进行柔性连接，防止管道超应力破坏；管道的连接，除与设备、阀门等的连接采用法兰外，一律采用焊接，尽可能减少泄漏点。 6）定期清理污油泥，不得长时间在站内堆存。 ⑥风险应急措施 污油存储于专用收集桶内，及时转运，一旦发生泄漏，立即转移到其他容器中；泄漏于地面的污油，采用砂土覆盖吸附后，收集贮存于备用塑料桶内，运至废物处理场处置。 含油废水处理装置区设备故障等造成废水溢流，及时停止设备运行，停止卸水池进水，及时将装置中废水导排收集，对设备进行维修、更换，溢流的废水采取围堵、截流等措施，待水处理设备正常运行后废水导入卸水池进行处理。发生处理设备故障，最大废水量以斜板除油箱全部废水量60m3计，厂区设27m3雨水收集池1座，日常处于放空状态，事故状态下可兼做事故池；日常卸水池、污泥池最大储量不超过80%，事故状态下可接收废水量为33m3；同时事故状态下废水可倒排至拉水罐车，罐车容积为30m3。事故状态下可保证废水不出厂，对土壤和地下水影响较小。 ⑦分析结论 本评价认为在科学管理和完善的预防应急措施处置机制保障下，本项目发生风险事故的可能性是比较低的，风险程度属于可接受范围。 8、环境保护投资 项目总投资373万元，估算环保投资14万元，占总投资的3.75%。环保投资概算见表4-17。 表4-17 项目环保投资概算表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 数量; 费用 （万元）. 废气; 卸水池、缓冲水池、三级撬装设备、污水污泥罐无组织废气; 非甲烷总烃; 卸水池、缓冲水池、三级撬装设备、污水污泥罐等设施均采取密闭措施，有效减小非甲烷总烃无组织排放; 1套; 计入主体工程. 废水; 采出水; 石油类; 地面硬化、地基夯实、池底、池壁防渗等防渗措施; /; 6.5. 噪声; 泵类等设备; 噪声; 选用低噪声设备、基础减振等; 配套; 1. 固废; 含油污泥; 含油污泥暂存于污泥池中，定期交由资质单位处置; /; 2.9. 废滤料、废机油、废含油抹布和手套; 废滤料、废机油、废含油抹布和手套等分类收集后，由采油厂统一拉运至采油厂危险废物贮存库，并定期交有资质单位进行处置; /; 3.5. 污油; 污油收集至收油桶，定期由附近联合站罐车拉走回收利用; /; 依托现有. 生活垃圾; 经收集桶收集后定期送往环卫部门指定地点集中处理; /; 0.1. 总计; 14. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 废水处理装置 | 非甲烷总烃 | 卸水池、水处理撬装设备密闭，含油污泥及时转运，减少无组织逸散 | 场内无组织非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）；厂界无组织非甲烷总烃排放执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、总磷、SS | 站场设旱厕，定期清掏堆肥；盥洗废水用于站区洒水及道路清扫 | 不外排 |
| 声环境 | 废水处理装置区、注水撬 | 等效连续A声级 | 低噪声设备、基础减振、隔声，加强设备保养 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾经收集桶收集后定期送往环卫部门指定地点集中处理；污油收集至收油桶，定期由附近联合站罐车拉走回收利用；含油污泥暂存于污泥池中，定期交由资质单位处置；废滤料、废机油、废含油抹布和手套等分类收集后，由采油厂统一拉运至采油厂危险废物贮存库，并定期交有资质单位进行处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目要求各类处理设施做好防渗措施，正常工况下，污染物不会随垂直入渗影响土壤、地下水环境。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强生态环境保护意识的教育、及时进行生态恢复。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 按照相关规范要求进行设计和施工，设备选型和运行操作严格遵守国家有关规定，同时严格落实本报告中提出的各项环境风险防范和应急处置措施，加强日常管理，杜绝违规操作，完善各类安全设备、设施，建立相应的风险管理制度，严格执行和遵守各项风险管理制度和操作规程。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）根据《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院〔2017〕第682号令），项目竣工后建设单位应自主开展环境保护验收。 （2）制定环境风险应急预案，并将本项目纳入靖边采油厂的应急预案体系，定期进行预案演练，并与当地应急机构形成长效联动机制。 |  |  |  |

- 六、结论

项目建设符合国家和地方产业政策，针对项目运营后产生的废气、废水、噪声及固体废物等采取本评价所提出的各项环境保护措施后，项目对周围环境的影响可以控制在允许范围内，从环境保护角度分析，建设项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.438t/a | / | 0.438t/a | / |
| 废水 | 生活污水 | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
|  | 生产废水 | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 0.548t/a | / | 0.548t/a | / |
| 危险废物 | 污油 | / | / | / | 34.60t/a | / | 34.60t/a | / |
|  | 含油污泥 | / | / | / | 343.4t/a | / | 343.4t/a | / |
|  | 废石英砂 | / | / | / | 3.38t/3年 | / | 3.38t/3年 | / |
|  | 废核桃壳 | / | / | / | 1.2t/3年 | / | 1.2t/3年 | / |
|  | 废纤维束 | / | / | / | 0.00125t/10年 | / | 0.00125t/10年 | / |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | / |
|  | 废含油抹布、手套 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①