- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：          废石综合利用项目

建设单位（盖章）：靖边县烁铭环保能源科技有限公司

编制日期：              2024年12月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	10

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	17

四、主要环境影响和保护措施	20

五、环境保护措施监督检查清单	32

六、结论	34

附表	35

建设项目污染物排放量汇总表	35

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 废石综合利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2402-610824-04-01-691199 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王* | 联系方式 | 137****0000 |
| 建设地点 | 榆林市靖边县黄蒿界镇高升村刘新窑村小组 |  |  |
| 地理坐标 | 108°58′44.168″, 37°48′25.594″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7723固体废物治理 | 建设项目 行业类别 | 103、一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 靖边县行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2402-610824-04-01-691199 |
| 总投资（万元） | 1500 | 环保投资（万元） | 78.2 |
| 环保投资占比（%） | 5.21% | 施工工期 | 10个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 99300m2 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中专项评价设置原则表，本项目不需开展专项评价工作，具体见表1-1。 表1-1 项目专项评价情况 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 专项情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 不涉及; 无. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 不涉及; 无. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 不涉及; 无. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 无. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 无. |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | （1）项目由来 佳县乌镇可开采黄砂岩和蓝砂岩资源丰富，砂岩是一种由石英颗粒胶结而成的沉积岩，结构稳定，是目前广泛应用的建筑装饰材料。石材开采和加工均采用电锯进行生产，废边角料及废荒料等废石经过加工后可制成机制砂用于建筑施工，作为制砂原料资源丰富、废石棱角锋利，针状物多，碎片厚，制成的机制砂附着力好，细度模数可以根据实际使用需要通过生产工艺进行控制和调整，废石机制砂质地坚硬，抗压性能好，重量轻，使用寿命长等优点。 由于靖边县境内无砂石料生产企业，混凝土制品企业砂石料均由山西或宁夏外购，靖边县烁铭环保能源科技有限公司拟在靖边县黄蒿界镇高升村刘新窑村小组建设废石综合利用项目，利用佳县、吴堡县等石材加工厂废荒料及边角料等废石生产建筑用砂石料，外售靖边县境内混凝土制品企业用作原料综合利用。目前尚未开工建设。 根据《2017年国民经济行业分类注释》，项目属于N7223固体废物治理，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关规定，项目属于“四十七、生态保护和环境治理业—103、一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用—其他”，需编制环境影响报告表。靖边县烁铭环保能源科技有限公司委托我单位承担该项目环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织技术人员进行了现场踏勘和资料收集工作，并根据环境影响评价技术导则的要求，编制完成了《靖边县烁铭环保能源科技有限公司废石综合利用项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。 （2）产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于鼓励类：四十二条、环境保护与资源节约综合利用—8.废弃物循环利用：废钢铁、废有色金属、废纸、废橡胶、废玻璃、废塑料、废旧木材以及报废汽车、废弃电器电子产品、废旧船舶、废旧电池、废轮胎、废弃木质材料、废旧农具、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废旧光伏组件、废旧风机叶片、废弃油脂等城市典型废弃物循环利用、技术设备开发及应用，废旧动力电池自动化拆解、自动化快速分选成组、电池剩余寿命及一致性评估、有价组分综合回收、梯次利用、再生利用技术装备开发及应用，低值可回收物回收利用，“城市矿产”基地和资源循环利用基地建设，煤废石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑垃圾等工业废弃物循环利用，农作物秸秆、畜禽粪污、农药包装等农林废弃物循环利用，生物质能技术装备（发电、供热、制油、沼气）；且项目不在《陕西省限制投资类指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号）之列，因此，项目建设符合国家产业政策要求。 （3）榆林市相关政策分析判定 项目与相关环境管理政策符合性分析见表1-2。 表1-2 项目与相关环境管理政策符合性分析 文件; 环境管理政策要求; 本项目情况; 符合性. 《陕西省固体废物污染防治专项整治行动方案》和《榆林市固体废物污染防治专项整治行动方案》; （二）工作目标。工业固体废物综合利用率达到73%以上。（四）全面排查整治工业固体废物。摸底调查全省尾矿、废石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固废废物的堆存场所、完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案推进实施。看展企业固体固体废物申报登记排查，对省内产生工业固体废物、危险废物的单位和依法从事危险废物收集、贮存、利用、处置; 项目为废石综合利用项目，所有产品及原料采用全封闭储棚储存，地面硬化; 符合. 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027 年）（陕发[2023]4 号）; 重点任务 （二）实施五大治理工程 7、车辆优化工程。……强化非道路移动机械排放控制区管控，到2025年不符合第三阶段和在用非道路移动机械排放标准三类限值的机械禁止使用，具备条件的可更换国四及以上排放标准的发动机。; 本项目施工、运输均选用合格非道路移动机械设施及机动车。确保非道路移动机械废气排放能满足《非道路移动机械用柴油排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》 (GB20891-2014)及修改单要求以及非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要》（HJ1014-2020）中的相关要求。; 符合. 《陕西省绿色矿山建设管理办法》（ 陕自然资规〔2024〕3号 ）; 矿山企业要树立绿色发展理念，规范管理，推进科技创新，落实节约资源、节能减排、保护环境、促进矿区和谐等社会责任，加强企业文化建设，积极建设绿色矿山。; 项目属于废石综合利用项目，满足要求; 符合. 《陕西省车辆优化工程专项行动工作方案（2023- 2027）》; 通过全省上下联防联控联治，2025 年底前，关中各市（区）货运配送达到绿色货运配送示范城市水平，全省淘汰国三及以下排放标准柴油货车，推进淘汰国一及以下排放标准非道路移动工程机械，新能源和国六排放标准货车保有量占比 40%左右。到 2025 年，全省不符合第三阶段和在用非道路移动机械排放标准三类限值的机械禁止使用，具备条件的可更换国四及以上排放标准的发动机。涉及大宗物料运输（日载货车辆进出 10 辆次及以上）的重点用车单位全部建立门禁系统。; 项目运输车辆采用LNG燃料，涉及大宗物流运输，按要求建立环保门禁及视频监控系统; 符合. 《榆林市“十四五”工业固体废物污染防治规划》（榆政环发〔2022〕12号）; （二）深入拓展利用途径，实现过程资源化：大力开展固体废物的资源化利用。结合当前矿山地质环境综合治理、“火烧区”整治、保水采煤、“三下”采煤等政策，借鉴内蒙古自治区包头市、鄂尔多斯市矿区矿坑回填生态恢复治理试点，全力推进煤基固废及镁渣在煤炭行业“绿色矿山”建设协同利用，加快矿坑原位修复治理，开发矿井充填回填材料制备，实现“大掺量、规模化”利用。同时，重点开发废石精深加工、废石多固废路基材料、建工建材等；粉煤灰大掺量制混凝土路面材料、多孔砖和墙材制陶粒、活性粉体、干混砂浆生产、土壤改良剂等；气化渣选碳、铝硅碳分质利用并推广应用制备建工建材、陶瓷材料、硅基催化剂载体等；镁渣优化源头改性技术研发，并推广应用镁渣制备路基材料和充填材料的辅助胶凝材料等；脱硫石膏重点推广石膏粉、抹灰石膏砂浆等产品工艺；电石渣制备脱硫剂和水泥掺混料、装配式建筑模块等，实现“高质、高值”利用。; 本项目利用佳县周边石材厂边角料等废石生产建筑用砂石料外售; 符合. 《榆林市环境保护局关于进一步加强工业固体废物利用处置项目建设管理的通知》（榆政环发[2018]236号）; 提高固废环保意识。严格固体废物“减量化、资源化、无害化”原则，加快固体废物综合利用或处置项目的建设; 项目利用周边石材厂边角料等废石生产建筑用砂石料，为废石综合利用项目; 符合. 《榆林市工业固体废物污染防治管理办法》(榆政办发[2021]19号); 工业固体废物污染防治坚持减量化、无害化和资源化原则，鼓励对产生的固体废物实施资源化综合利用，最大程度减少贮存、填埋、焚烧处置量。; 项目利用周边石材厂边角料等废石生产建筑用砂石料，为废石综合利用项目，属于鼓励类; 符合. 《榆林市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 5.强化扬尘污染防治。落实《榆林市扬尘污染防治条例》，强化建筑工地、裸露土地、城市道路、涉煤企业等扬尘污染管控。施工场地严格执行“六个百分之百”要求，场界扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限制》（DB61/1078-2017）的立即停工整改，严格落实施工工地重污染天气应急减排措施。; 项目将防治扬尘污染费用纳入工程造价，施工采用工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”严格落实车辆出入工地清洗制度。; 符合. 《中共榆林市委办公室榆林市人民政府办公室关于印发<榆林市2024年生态环境保护攻坚行动方案>的通知》（榆办字〔2024)26号）; 二、攻坚任务 (四)建筑工地精细化管控行动。将防治扬尘污染费用纳入工程造价，榆林中心城区和各县市区城区及周边所有建筑(道路工程、商砼站)施工必须做到工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖(拆迁)湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”:严格落实车辆出入工地清洗制度，严禁带泥上路，城市市区施工工地禁止现场搅拌混凝土和砂浆，建筑工地场界建设喷淋设施，扬尘视频监控实行联网管理。; 本项目将防治扬尘污染费用纳入工程造价，施工采用工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”严格落实车辆出入工地清洗制度。; 符合. (十一)非道路移动机械管控行动。强化非道路移动机械尾气排放管控，全市行政区域内禁止未编码挂牌及检测不合格的非道路移动机械使用。加快非道路移动机械环保信息化建设。; 本项目施工、运输均选用合格非道路移动机械设施及机动车。确保非道路移动机械废气排放能满足《非道路移动机械用柴油排气污染物排放限值及测量方法）》要求以及非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要》（HJ1014-2020）中的相关要求。; 符合. 《榆林市扬尘污染防治条例》; 工程建设单位应当在施工前向工程主管部门、生态环境主管部门提交工地扬尘污染防治方案，所需费用列入工程预算，并在工程承包合同中明确施工单位防治扬尘污染的责任，督促施工单位落实扬尘污染防治措施。; 建设单位在施工前向工程主管部门、生态环境主管部门提交工地扬尘污染防治方案，并预留费用，合同明确扬尘防治责任方。. 《靖边县2024年生态环境保护项攻坚行动方案》（靖办发〔2024〕12号）; 2.建筑工地精细化管控行动。将防治扬尘污染费用纳入工程造价，靖边县城区及周边所有建筑(道路工程、商砼站)施工必须做到工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖(拆迁)湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。严格落实车辆出入工地清洗制度，严禁带泥上路。县城区施工工地禁止现场搅拌混凝土和砂浆。建筑工地场界建设喷淋设施、视频监控扬尘在线监测系统并联网管理。严格执行“红黄绿”牌联席管理制度，纳入“黄牌”的限期整改，纳入“红牌”的依法停工整改，一年内两次纳入“红牌”的取消评选文明工地资格。; 本项目施工采用湿法作业，采取喷淋、洒水等措施，分段施工，裸漏地表及时覆盖，工程结束及时绿化等；渣土运输等施工阶段，洒水、覆盖、冲洗等防尘措施持续进行；严格落实车辆出入工地清洗制度。; 符合. 10.非道路移动机械管控行动。强化非道路移动机械尾气排放管控，全县行政区域内禁止未编码挂牌及检测不合格的非道路移动机械使用。加快非道路移动机械环保信息化建设，将非道路移动机械编码挂牌、检测工作纳入环保监管重点，强化日常监督执法检查，每季度至少开展2次非道路移动机械第三方抽测工作。加大对使用未编码挂牌及检测未达标非道路移动机械的建筑施工、工矿企业等单位的处罚力度。开展尾气治理工作，形成编码挂牌、检测维修等常态化监管机制。推进淘汰国一及以下排放标准非道路移动工程机械，到2025年，全县禁止使用不符合第三阶段和在用机械排放标准三类限值的机械，具备条件的可更换国四及以上排放标准的发动机。; 本项目施工、运输均选用合格非道路移动机械设施及机动车。确保非道路移动机械废气排放能满足《非道路移动机械用柴油排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》 (GB20891-2014)及修改单要求以及非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要》（HJ1014-2020）中的相关要求。; 符合. （4）“多规合一”控制线检测结果符合性分析 项目与榆林市投资项目“一张图”控制线检测报告结果符合性分析见表1-3，控制线检测报告见附件。 表1-3 项目与榆林市投资项目“一张图”控制线符合性分析 控制线名称; 检测结果及意见; 与本项目符合性分析. 土地利用现状2021(三调); 其中占用草地9.9359 公顷。; 土地和林地手续正在办理. 林业规划; 其中占用非林地3.2512 公顷、占用林地6.6847 公顷。. 矿业权现状2023; 其中占用陕西亿华矿业开发有限公司(缓冲)77.6334 公顷、占用陕西亿华矿业开发有限公司9.9359 公顷。. 生态红线; 不涉及; 符合. 基本农田; 不涉及; 符合. 根据榆林市投资项目选址“一张图”控制线报告结果分析，项目不涉及生态红线和基本农田，涉及林地和矿业权，目前土地和林业手续正在办理。在严格实施环评提出的污染防治措施后，污染物可实现达标排放，对环境影响较小。由于靖边县境内无砂石料生产企业，混凝土制品企业砂石料均由山西或宁夏外购，靖边县烁铭环保能源科技有限公司拟在靖边县黄蒿界镇高升村刘新窑村小组建设废石综合利用项目，利用佳县、吴堡县等石材加工厂废荒料及边角料等废石生产建筑用砂石料，外售靖边县境内混凝土制品企业用作原料综合利用，属于资源综合利用项目，因此，项目选址较为合理。 （5）“三线一单”符合性分析 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》中要求：环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图、一表、一说明”的表达方式，在对照分析结果右侧加列，并论证规划或建设项目的符合性，本项目陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告见附件6。 A“一图”：根据《榆林市人民政府关于印发榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（榆政发〔2021〕17号）中的榆林市生态环境管控单元分布示意图可知，项目所在地属于榆林市生态环境管控单元中的一般管控单元，项目在榆林市生态环境管控单元分布示意图的位置见附图2。 B“一表”：指的是项目或规划范围涉及的生态环境管控单元准入清单。 根据《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目位于一般管控单元，榆林市一般管控单元的分区管控要求是：主要落实生态环境保护基本要求，推动区域生态环境质量持续改善。项目与《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性见表1-5。 表1-5 项目与环境管控单元管控要求符合性分析 环境管控单元; 面积 (m2); 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 本项目情况介绍; 符合性. 陕西省榆林市靖边县一般管控单元; 89993.78; /; 空间布局约束; 1.执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“6.1一般管控单元总体要求”准入要求。 2.农用地优先保护区执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“4.2农用地优先保护区”准入要求。 3.江河湖库岸线优先保护区执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“4.3江河湖库岸线优先保护区”准入要求。 4.荒漠化沙化土地优先保护区执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“4.4荒漠化沙化土地优先保护区”准入要求。 5.建设用地污染风险重点管控区执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.8建设用地污染风险重点管控区”中的“空间布局约束”准入要求。 6.江河湖库岸线重点管控区执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.14江河湖库岸线重点管控区”中的“空间布局约束”准入要求。; 项目为废石综合利用项目，项目施工过程中尽量减少临时用地面积，严控施工范围，避免随意扩大施工范围。; 符合. 污染物排放管控; 1.建设用地污染风险重点管控区执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.8建设用地污染风险重点管控区”中的“污染物排放管控”准入要求。; 本项目为废石综合利用项目，污染物为颗粒物，不会对土壤及地下水造成影响; 符合. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; /; /; /. C“一说明”：指的是依据“一图”和“一表”结果，论证规划或建设项目符合性的说明。 本项目属于一般管控单元，符合《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》管控要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1、项目地理位置与周边环境 项目位于榆林市榆林市靖边县黄蒿界镇高升村刘新窑村小组，项目厂址中心地理坐标为：108°58′44.168″, 37°48′25.594″，占地面积99300m2。项目东侧、西侧和北侧均为空地，南侧为光伏项目，与北侧苦杨路有道路连接，区域有包茂高速，交通便捷，项目地理位置及交通见附图1，项目四邻关系见附图2。 2、项目组成及建设内容 项目建设内容为原料棚、产品棚、破碎车间等，废石破碎设备1套，主要用于废石制砂石料，项目生产规模为年处理废石20万t/a，年产机制砂8.0345万t/a、碎石10.859万t/a、石粉1.0858万t/a。 项目主要建设内容见表2-1。 表2-1项目组成主要建设内容表 类别; 项目名称; 建设内容. 主体 工程; 破碎车间; 建筑面积为300m2，设颚式破碎机、砂石整形机、振动筛、皮带输送机等，用于废石制砂石料. 辅助 工程; 原料棚; 建筑面积3000m2，用于原料废石储存. 产品棚; 建筑面积4400m2，用于石粉、机制砂及碎石的储存. 办公室; 建筑面积400m2，用于办公和住宿. 初期雨水池; 厂区设1座初期雨水收集池. 洗车台; 厂区出口设1座车辆冲洗装置及洗车废水沉淀池. 公用 工程; 供水; 用水由自备水井供给. 供暖; 生活取暖采用电暖气. 供电; 项目用电由黄蒿界电网提供. 环保 工程; 废气; 破碎筛分粉尘; 破碎筛分粉尘由集气罩收集，经布袋除尘器处理后通过15m排气筒排放. 食堂油烟; 油烟净化器1台. 储存、装卸、输送粉尘; 项目生产、物料卸料、储存库均在全封闭车间内，车间内设雾炮喷雾降尘. 道路扬尘; 厂区内道路硬化，出口设洗车装置，并配购1台洒水车对厂区内定期进行洒水，要求运输车辆无泥上路、运输车辆苫布苫盖. 废水; 车辆冲洗废水; 车辆冲洗废水经沉淀池（10m3）沉淀后回用于车辆冲洗. 生活污水; 生活污水主要为职工盥洗废水洒水降尘，厂区设旱厕，定期清掏用作肥料还田。. 初期雨水; 厂区设100m3雨水收集池1座，回用于生产和洒水降尘. 噪声; 采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施. 固废; 除尘灰; 与石粉混合外售. 生活垃圾; 收集后定期由环卫部门处理. 废润滑油; 废润滑油危险废物暂存危废暂存间，定期委托有资质单位处置. 3、项目设备 项目主要设备见表2-2。 表2-2主要设备清单 序号; 设备名; 规格型号; 单位; 数量. 1; 给料机; 处理能力2-50t/h; 台; 1. 2; 颚式破碎机PE250*400; 最大进料边长200mm，出料尺寸20-50mm，处理能力2-50t/h; 台; 1. 3; PLS砂石整形机; 细碎加整形，最大进料边长60mm，出料尺寸1-8mm，处理能力20-50t/h; 台; 1. 4; 振动筛; 台; 1. 5; 皮带输送机; 套; 4. 6; 布袋除尘器; 台; 1. 7; 雾炮; 台; 2. 4、产品方案 项目利用废石制砂石料，砂石骨料根据粒径大小不同分为2.5~4.75mm机制砂、4.75~20mm碎石和小于 2.5mm粉料，全部用作建筑材料外售。项目产品方案及技术指标见表 2-3。 表2-3 项目产品方案及技术指标表 产品名称; 生产规模（万t/a）; 产品规格; 执行标准; 备注. 机制砂; 8.0345; 粒径0.15mm-4.75mm; 《建设用砂》(GB/T14684 -2022)中Ⅱ类机制砂标准; 全部外售. 碎石; 10.859; 粒径4.75~31.5mm; 《建设用卵石、碎石》(GB/T 14685-2022)中Ⅱ类碎石标准. 石粉; 1.0858; 粒径小于0.15mm; /. 5、原辅料消耗情况 项目废石主要为石材加工厂废边角料，从佳县及米脂县周边购买，项目已与佳县金源石业有限责任公司、佳县鑫源石材等石料加工厂签订了废石外购协议。 佳县金源石业有限责任公司新建机械化石材矿山开采项目位于榆林市佳县乌镇，建设20万吨/年砂岩开采加工项目，开采的石料为黄砂岩和蓝砂岩，产品板材主要用于景区及广场道路铺设用砖，根据环评报告及矿山开发利用方案，废荒料、边角料产生量7万t/a，外售用于建筑材料综合利用；佳县乌镇鑫源石材矿山碎石料和板材边角料综合利用项目位于榆林市佳县乌镇榆坬村，建设12.5万吨/年砂岩加工项目，产品石料主要用于公路、桥梁建设及房屋地基建筑，根据环评报告，边角料产生量3万t/a，外售作建筑材料综合利用；佳县佳芦镇春石料厂机械化石材矿山开采生产线建设项目位于佳县佳芦镇高家畔村，建设内容包括加工区、采石区、办公生活区等，项目生产规模为10万吨/年石料开采生产线，根据环评报告及矿山开发利用方案，废荒料、边角料产生量3.5万t/a，外售用于建筑材料综合利用；佳县正义石材厂机械化石材矿山开采生产线建设项目位于佳县佳芦镇小石板村，项目已建采石场、石料加工区、库房及其它附属设施等，年生产石材10万t/a，根据环评报告及矿山开发利用方案，废荒料、边角料产生量3.5万t/a，外售用于建筑材料综合利用；佳县诚铭石业有限公司机械化石材矿山开采生产线建设项目位于佳县乌镇村，项目已建采石场、石材加工区、石材堆场、办公生活区、库房及其它附属设施等。年生产石材10万吨，根据环评报告及矿山开发利用方案，废荒料、边角料产生量3.5万t/a，外售用于建筑材料综合利用。佳县石材厂产生的废石产生量约为20.5万t/a，主要为黄砂岩和蓝砂岩废石，可以用作建筑用砂石料。 原辅材料消耗情况见表2-4。 表2-4 项目原辅材料一览表 序号; 名称; 用量; 单位; 来源及储存. 1; 废石; 20; 万t/a; 外购储存于原料棚中. 2; 电; 47.08; 万Kw·h/a; 黄蒿界电网. 3; 水; 825.6; m3/a; 自备井. 6、物料平衡 项目物料平衡见表2-5。 表2-5 项目物料平衡表 投入; 产出. 名称; 数量t/a; 名称; 数量t/a. 废石; 200000; 机制砂; 80345. 小料; 108590. 废石粉; 10858.5. 有组织粉尘; 2.03. 无组织粉尘; 3.1. 除尘灰; 201.37. 合计; 200000; 合计; 200000. 7、总平面布置 项目办公生活区位于厂区西侧，生产车间位于厂区中央，原料棚位于厂区东北侧，产品棚位于厂区西北侧，在厂区南侧设一个出入口，入口处设洗车台，初期雨水池位于厂区西北角。 项目总平面布置图见附图3。 8、公用工程 （1）给排水 项目用水由由厂区自备井提供，用水主要为车辆冲洗用水、道路洒水和生活用水。 车辆冲洗用水：厂区出口设车辆冲洗台，运输车辆出厂需进行冲洗，车辆冲洗用水45L/辆·次，项目年运输进出厂总量达40万吨，每天进、出厂货物量平均为1667吨，每辆汽车载重能力按40吨计，每天车辆运输频次为42车次，则日用水量为1.89m3/d（453.6m3/a），车辆清洗废水按80%计，冲洗废水产生量为1.51m3/d（362.4m3/a），经沉淀池沉淀后回用洗车冲洗废水经沉淀池处理后回用于洗车。 降尘洒水：道路洒水面积按400m2计算，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T 943-2020），用水量按2.0L/m2·d计，年洒水天数按240天计，则平均日用水量为0.8m3/d，年用水量为192m3/a，生产车间内设雾炮洒水降尘，用水量为2.0m3/d计，年洒水天数按240天计，年用水量为480m3/a，洒水用水量合计为2.8m3/d（672m3/a），其中新鲜水用水量为1.76m3/d（412.8m3/a），洗漱废水回用量为1.04m3/d（249.6m3/a）。 生活用水：项目职工定员20人，生产天数240天，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T 943-2020），员工用水定额为每人每天用水量65L计算，日用水量为1.3m3/d，年用水量为312m3/a，生活污水产生量按用水量的80%计，生活污水产生量为1.04m3/d（249.6m3/a）。厂区设旱厕定期清掏用作肥料还田，生活污水主要为洗漱废水，洒水降尘，不外排。项目给排水平衡见表2-6。 表2-6 项目水平衡表 m3/d 序号; 名称; 总用水量（m3/d）; 新鲜用水量（m3/d）; 回用水量（m3/d）; 循环水量（m3/d）; 损耗量（m3/d）; 排水量（m3/d）; 备注. 1; 车辆冲洗用水; 1.89; 0.38; 0; 1.89; 0.38; 0; 循环使用. 2; 洒水降尘; 2.8; 1.76; 0; 1.04; 2.8; 0; 自然蒸发. 3; 生活用水; 1.3; 1.3; 1.04; 0; 0.26; 0; 回用于洒水. 合计; 5.99; 3.44; 1.04; 2.93; 3.44; 0; /. 9、土石方平衡 项目总挖方81000m3，填方81000m3，开挖的土方全部用于场地平整，不设取土场和弃土场。 10、劳动定员及工作制度 项目定员为20人，年工作时间为240d，每天工作10h。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示）： 1.施工期工艺流程简述： 项目施工建设期主要建设内容包括生产车间及其他辅助工程的建设。施工期的地基开挖、土地平整、设备安装等建设工序将产生扬尘、固体废弃物、废水及噪声的污染物。施工流程及各阶段主要污染物产生情况如下图所示： 图2-2 施工期工艺流程及产污环节示意图 2.运营期工艺流程简述： 项目建设废石制砂石料生产线一条，砂石料全部用作建筑材料外售靖边县周边混凝土制品生产企业综合利用。 （1）备料工序 外购原料废石采用自卸汽车运至厂区原料棚存储，原料采用铲车铲入平板给料机。 （2）废石制砂石料工序 从给料机出来的废石经过带式输送机输送至颚式破碎机机破碎后，最大进料边长200mm，出料尺寸20-50mm，进入多层分级振动筛（上层筛板筛孔31.5mm，中层筛板4.75mm，下层筛板0.15mm）进行筛分，经筛分后大于31.5mm的进入砂石整形机进行二次破碎和整形，砂石整形机排料进入多层分级振动筛（上层筛板筛孔31.5mm，中层筛板4.75mm，下层筛板0.15mm）进行筛分，下层筛筛下物为粒径小于0.15mm的粉面，下层筛上物为0.15mm-4.75mm的机制砂，中层筛上物为4.75-31.5mm的碎石，制砂过程中不涉及水洗工序。 （3）储运工序 项目产品石粉、机制砂和碎石经皮带机送入产品棚存储，产品采用密闭汽车运输出厂。石粉、机制砂和碎石采用全封闭产品棚进行储存，可以满足相关环保政策要求。 废石制砂石料生产工艺流程及产污节点见图2-3。 图2-3 项目生产工艺流程及排污节点图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，厂区为空地，不存在原有污染情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境等）： 1、环境空气质量现状 （1）区域环境空气质量达标情况判定 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），基本污染物环境质量现状数据优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本项目位于榆林市靖边县，根据大气功能区划，项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据陕西省生态环境厅办公室2024年1月19日发布的环保快报（2024-3）中《2023年12月及1~12月全省环境空气质量状况》靖边县的监测数据，区域空气质量现状评价见下表。 表3-1 榆林市靖边县2023年1～12月环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标情况. PM10（µg/m3）; 年平均量浓度; 56; 70; 80; 达标. PM2.5（µg/m3）; 年平均质量浓度; 24; 35; 68.57; 达标. SO2（µg/m3）; 年平均质量浓度; 11; 60; 18.33; 达标. NO2（µg/m3）; 年平均质量浓度; 21; 40; 52.5; 达标. CO（mg/m3）; 第95百分位浓度; 1; 4; 25; 达标. O3（µg/m3）; 第90百分位浓度; 142; 160; 88.75; 达标. 由表3-1表可知，项目所在区域环境空气常规六项指标均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。因此，本项目所在区域属于达标区域。 （2）环境空气质量补充监测 本次环评引用《靖边县华（家坬）至李（家湾）公路（黄蒿界至朱掌沟段）改建工程环境影响报告表》中的环境空气质量现状监测数据，引用监测数据可以满足3年和5km范围内的时效性要求，监测点位及监测因子的布设情况见下表3-2，监测点位图见附图4。 表3-2 环境空气质量现状监测布点一览表 序号; 监测点位; 相对项目位置; 距离（m）; 监测因子. 1#; 二道河则; EN; 4700; TSP. （2）监测时间及频率 监测频率依据《环境空气质量标准》中相关要求进行，监测时间为2023年8月23日至25日，连续监测3天。 表3-3 环境空气质量现状监测频率 污染物; 取值时间; 监测时间; 监测频率. TSP; 24小时平均值; 监测时间为2023年8月23日至25日; 连续3天. （3）监测结果 空气现状监测结果见下表。 表3-4 TSP监测统计结果一览表 检测点位; 检测项目; 平均时间; 监测浓度范围（µg/m3）; 标准值 （µg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 二道河则; TSP; 24小时均值; 234~277; 300; 92.3; 0; 达标. 由监测结果可知，本项目所在区域监测点位监测指标满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、声环境质量现状 项目50m范围无声环境敏感目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 通过现场调查，项目500m范围内无环境敏感目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中浓度限值；运营期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。 表3-5 大气污染物排放标准 类别; 污染源; 项目; 标准值; 单位; 标准来源. 废气; 施工扬尘; 拆除、土方及地基处理工程TSP（周界外最高浓度）; 0.8; mg/m3; 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）. 基础、主体结构及装饰工程TSP（周界外最高浓度）; 0.7; mg/m3. 有组织粉尘; 颗粒物; 120; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 3.5; kg/h. 无组织; 颗粒物; 1; mg/m3. 食堂油烟; 油烟; 2.0; mg/m3; 食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. （2）废水综合利用不外排； （3）施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关规定；运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； 表3-6 《工业企业厂界环境噪声排放限值 》单位：dB（A） 污染源类别; 项目; 单位; 标准来源. 取值时段; 标准值. 施工噪声; 昼间; 70; dB（A）; 《建筑施工厂界环境噪声排 放标准》（GB12523-2001）标准. 夜间; 55. 厂界噪声; 昼间; 60; 《工业企业厂界环境噪声排 放标准》（GB12348-2008）2类. 夜间; 50. （4）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定。 （5）其他要素评价按国家有关规定执行。 |
| 总量 控制 指标 | 结合项目工艺特征和排污特点，本项目无需申请总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工废气 施工期间裸露地表应及时覆盖、洒水降尘。施工过程应加强环境管理、监理措施，杜绝粗放式施工，现场建筑垃圾、渣土及时清理、覆盖、洒水灭尘，出入场地运输车辆及时冲洗、篷布遮盖等，施工场地进行围挡。对出入施工场地车辆进行冲洗、限速行驶及保持路面清洁以减少运输过程道路扬尘。加强施工车辆运行管理与维护保养，可减少尾气排放对环境的污染。严格按照《榆林市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》、《榆林市2024年生态环境保护攻坚行动方案》（榆办字〔2024)26号）、《榆林市扬尘污染防治条例》、《靖边县2024年生态环境保护项攻坚行动方案》等要求，评价提出以下措施和要求： ① 施工过程中使用水泥、砂石、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料应入库贮存装卸，搬运时轻拿轻放，避免包装破裂产生扬尘； ② 干燥季节要适时对现场存放的土方洒水，保持其表面潮湿，以避免扬尘； ③ 施工内部工地裸露地面应覆盖防尘布或防尘网、定时水雾喷洒降低施工场地扬尘、配置文明施工等措施防止扬尘造成影响； ④ 遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，尽量缩短起尘操作时间，遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网； ⑤ 施工过程中产生的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运；完善排水设施，防止进出车辆泥土粘带； ⑥ 多尘物料应使用帆布覆盖，采用封闭的运输车或篷布覆盖的运输车进行运输，不得超载，并控制车辆行驶速度，防止运输过程中的飞扬和洒落。 ⑦ 施工期混凝土应使用预拌商品混凝土，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土。 采取以上措施后，项目施工期间对大气环境影响较小，且随施工活动结束消失。 2、施工废水 施工期的废水排放主要来自于建筑施工人员的生活污水和施工废水。 ①生活污水 设旱厕，生活污水经沉淀后用于厂区洒水抑尘。 ②施工废水 施工废水主要为砂石料洗涤用水和设备冲洗排水等，悬浮物含量较高，悬浮物的主要成分为泥沙，施工单位应在施工场地设置简易沉淀池，施工废水经过沉淀后大部分回用于施工过程相应用水工序，剩余用于施工场地洒水抑尘。 3、施工噪声 （1）施工机械噪声 站场施工主要是施工设备的噪声影响，施工设备对外声环境影响时段主要集中在设备安装，本项目环评建议采取以下措施确保施工噪声满足国家标准： ①选用低噪声设备，加强设备的维护与管理。可固定的机械设备安置在施工场地临时房间内，房屋内设吸声材料，降低噪声，使其向周围生活环境排放的建筑噪声符合国家规定的建筑施工场界噪声限值。 ②施工现场合理布局，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声减至最小。 ③现场施工人员要严加管理，拆卸模板时要防止模板互相撞击噪声扰民，要文明施工。 （2）运输车辆噪声影响 施工车辆进出施工场地对周围环境敏感点的影响可通过控制运输时间，路过村庄时减少鸣笛，降低车辆阻塞等方法减轻其影响。 4、固体废物 建筑垃圾：项目总挖方81000m3，填方81000m3，开挖的土方全部用于场地平整，不设取土场和弃土场。建筑施工过程产生的建筑垃圾应有计划堆放，尽量回收利用，其余建筑垃圾按当地城建、环卫部门和环境管理部门要求运往指定建筑垃圾堆放场集中处置。 生活垃圾：施工人员生活垃圾集中收集后，统一清运至指定垃圾收集点。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响和保护措施 （1）污染工序及源强分析 ①制砂废石破碎筛分废气 项目废石破碎筛分工序在全封闭库房内进行，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3099 其他非金属矿物制品制造行业，本项目筛分破碎车间产污系数为1.13kg/t-原料。项目原料为20万吨废石，年生产天数为240天，工作时间为10h，则年运行时间为2400h，因此破碎筛分工序粉尘产生量为226t/a，94.16kg/h，粉尘由集气罩收集，经脉冲式布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放，除尘风量为15000m3/h，收集率为90 %，有组织粉尘产生量为203.4t/a，有组织粉尘产生速率为84.75kg/h，产生浓度为5650mg/m3。布袋除尘器除尘效率不低于99%，粉尘排放量为2.03t/a、排放速率为0.85kg/h，排放浓度为56.5mg/m3；无组织粉尘产生量为22.6t/a，采用全封闭车间和洒水降尘后，无组织粉尘排放可减少90%，排放量为2.26t/a。 ②储存、转运及装卸粉尘 原料在原料库内装卸、上料时会有一定的粉尘产生，根据《逸散性工业粉尘控制技术》（P332）中给出的“物料转运至储仓”产污系数为0.02kg/t物料，项目原料用量为20万t/a，则无组织粉尘产生量为4t/a。原料库为封闭仓库，内部设置雾炮机定期洒水使物料保持一定的含水率，降低粉尘的产生，可使粉尘降低80%左右，则无组织粉尘排放量约0.8t/a。 ③道路运输扬尘 项目原料运入与产品的运出全部为汽车运输，本项目各物料在运输过程中会产生道路扬尘。本工程原料、产品运输量共约40万t/a，每天运输总量为3334t左右，需要载重为40t的汽车42辆·次/d。由于项目汽车运输量很大，载重车辆频繁的进出厂区引起道路扬尘量增加。项目厂区道路扬尘的计算公式如下： Qy=0.123（V5）（M6.8）0.85（P0.5）0.72 Qt=Qy×L×（QM） 式中：Qt——道路扬尘量（kg/a）； Qy——每辆汽车行驶扬尘量（kg/km.辆）； V——车辆速度（5km/h）； M——车辆载重（40t/辆）； P——道路灰尘覆盖量，路面状况以每平方米路面灰尘覆盖率表示，Kg/m2（以0.12kg/m2计） L——运距（0.2km）； Q——运输量（40万t/a）。 经估算，预计运输产尘量0.39t/a。通过采取加强对车辆的管理，限定转运车辆在厂内的行驶速度，车辆运输过程加盖蓬布。同时厂区道路须全部硬化，对路面实施洒水抑尘，在厂区入口处设车辆冲洗装置，采取以上措施后，控尘效率约为90%，厂区道路扬尘无组织排放量约为0.04t/a。 ④食堂油烟废气 项目员工就餐人数平均约20人，年工作时间240天，厨房设2个基准灶头，属于《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的小型饮食业单位，厨房设油烟净化器，净化效率85%。人均食用油用量约30g/人·d，则耗油量约144kg/a。油烟产生量约占耗油量的2.83%，则油烟产生量约4.07kg/a。 食堂每天工作时间约2h，基准排风量约2000m3/h，油烟产生浓度约4mg/m3，产生速率0.008kg/h，经油烟净化器处理后通过屋顶排气筒排放，排放量0.61kg/a、排放速率0.0012kg/h，排放浓度0.6mg/m3。 （2）废气污染物产排污情况 项目大气污染物产生及排放情况见下表。 表4-2 废气污染源源强核算结果 产污环节; 污染物; 排放形式; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间/h; 可行技术. 产生浓度(mg/m3); 产生量 (t/a); 工艺; 效率(%); 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放量(t/a). 破碎筛分; DA001; 颗粒物; 有组织; 5650; 226; 布袋除尘 +15m高排气筒; 99; 56.5; 0.85; 2.03; 2400; 是. 无组织; /; 22.6; 洒水、密闭厂房; 90; /; /; 2.26; 2400; 是. 原料储存装卸; /; 颗粒物; 无组织; /; 4; 洒水、密闭厂房; 90; /; /; 0.8; 5760; 是. 运输扬尘; /; 颗粒物; 无组织; /; 0.39; 洒水、密闭厂房; 90; /; /; 0.04; 5760; 是. 食堂油烟; /; 油烟; 有组织; 6.37; 0.03; 油烟净化器; 85; 0.96; 0.0038; 0.0046; 1200; 是. （3）废气排放达标情况 根据计算，项目破碎筛分粉尘经布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放（DA001），粉尘排放浓度为56.5mg/m3，可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)限值120mg/m3的要求；食堂油烟排放浓度0.6mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度2mg/m3规定。 （4）污染治理技术可行性分析 含尘气体由进风口进入除尘器箱体内，细小尘粒由于布袋的多种效应作用，被滞阻在布袋外壁。净化后的气体通过布袋上箱体出风口排出。随着使用时间的增长，布袋表面吸附的粉尘增多，布袋的透气性减弱，使除尘器阻力不断增大。为保证除尘器的阻力控制在限定的范围之内，由脉冲控制仪发出信号，循序打开电磁脉冲阀，使气包内的压缩空气由喷吹管各喷孔喷射到对应的文氏管（称为一次风），并在高速气流 通过文氏管时诱导数倍于一次风的周围空气（称为二次风）进入滤筒，造成布袋间急剧膨胀，由于反向脉冲气流的冲击作用很快消失，布袋又急剧收缩，这样使积附在布袋外壁上的粉尘被清除，落下的灰尘进入灰库。布袋除尘器除尘效率高达99.9%以上。因此，废气技术措施可行。 （5）废气排放口基本情况 项目废气排放口基本情况见表4-3。 表4-3 大气排放口基础信息表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度℃; 排放速率kg/h; 排放口类型. 经度; 纬度. DA001; 粉尘排放口; 颗粒物; 108.978592; 37.806921; 15; 0.5; 20; 0.85; 一般. （4）废气非正常排放情况 非正常排放情况考虑废气处理设施发生故障，废气未经处理就直接排放的情景。根据本项目特点，本次评价主要考虑除尘器装置故障，处理效率为0%而导致污染物排放量增大的情况。则本项目废气非正常排放污染物情况见表4-4。 表4-4 污染源非正常排放量核算表 污染源; 废气量; 污染物; 排放浓度mg/m3; 排放速率 kg/h; 应对 措施. 破碎筛分粉尘; 15000m3/h; 颗粒物; 5650; 84.74; 停产检修. 本项目非正常情况下排放的污染物不满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准相关限值要求，环评要求建设单位指定专人负责环保设施的管理与维护，确保环保设施正常运行，在环保设施出现故障时及时停工检修。 （7）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），项目废气监测计划见下表。 表4-5 运营期大气污染源监测计划表 产污环节; 污染源 名称; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 破碎筛分; 排气筒DA001; 颗粒物; 排气筒出口设1个点; 1个; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). 厂界无组织; 颗粒物; 厂界上风向1个、下风向3个; 4个; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). 2、废水环境影响分析及治理措施 项目废水主要为洗车废水、生活污水及厂区雨水。 ①洗车废水 在厂区入口处设1套车辆冲洗装置，冲洗废水产生量为1.51m3/d（362.4m3/a），经沉淀池沉淀后回用洗车冲洗废水经沉淀池处理后回用于洗车。 ②生活污水 生活污水产生量为1.04m3/d（249.6m3/a）。厂区设旱厕定期清掏用作肥料还田，生活污水主要为洗漱废水，洒水降尘，不外排。 ③初期雨水 厂区设雨水收集池以降低初期雨水直接外排对水环境的影响。一般降水地表不会产生径流，只有在强降水条件下可形成径流。据西北建筑工程学院采用数理统计法编制的榆林市最大降雨强度公式： Q=8.22（1+1.152lgP）/（t+9.44）0.746 V雨水池=Q×a×F×t×60÷1000式中：Q—暴雨强度，L/s.hm2； P—设计重现期，1年； t—地面径流时间，30min 式中：Q—暴雨强度，L/s.hm2； a—径流系数，0.9； F—汇水面积； t—降雨历时，15min； 经计算本项目暴雨强度为88.34L/s.hm2，项目厂区汇水面积为1hm2，计算得出初期雨水收集池容积79.5m3，考虑到一定的富余系数，故设计雨水收集池容积为100m3，可满足项目收集初期雨水的需要。 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），以及项目运营期环境污染特点，本项目不排放废水，故废水不进行监测。 3、噪声环境影响分析 （1）主要噪声源强及距离 项目主要噪声源为破碎机、振动筛及风机等设备运行时产生的噪声及进出厂区车辆产生的噪声。项目主要噪声源源强见表4-5。 表4-5 主要噪声源一览表 噪声源位置; 声源名称; 数量 (台); 防治前声压级（dB(A)）; 治理措施; 防治后声压级（dB(A)）. 生产车间; 颚式破碎机; 1台; 95; 基础减振、厂房隔声; 75. 砂石整形机; 1台; 90; 70. 振动筛; 1台; 75; 65. 空压机; 1台; 90; 75. 车间外; 除尘器风机; 1台; 90; 基础减振; 80. （2）预测模式 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式预测厂界环境噪声。预测方法为室外声源采用户外声传播衰减模式，室内声源等效为室外声源后采用户外声传播衰减模式，且只考虑几何发散衰减。 ①室内声源至预测点A声级LAjr 车间内第j个室内声源在车间围护结构处的LP1j LP1j=LW+10lgQ4πr2+4R 式中： LW——室内第j个声源的A声功率级，dB(A)； Q——指向性因数，通常指无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1； R——房间常数，R=Sα/1−α，为房间内表面积，m2，α为平均吸声系数； r——室内第j个声源至围护结构的距离，m。 当室内为等效扩散声场，按下式计算靠室外围护结构处的声压级LP2j LP2j=LP1j−TL+6 式中： TL——围护结构处的隔声量，dB(A)。 ②室外声源至预测点A声级LAir LAir=LAir0-20lgr/r0 式中：Lpir0——第i个声源在参考位置r0的A声级，dB(A)； r——第i个声源到预测点的距离，m。 （3）预测结果及评价 根据项目的机械设备声级、所在位置，利用噪声预测模式和方法，对厂界噪声进行预测计算，由于项目夜间不生产，仅对昼间噪声进行预测，预测结果见表4-6。 表4-6 厂界噪声影响预测结果表 单位：dB(A) 预测点位; 预测值; 标准值; 达标情况. 东厂界; 46; 60; 达标. 南厂界; 45; 达标. 西厂界; 41; 达标. 北厂界; 39; 达标. 由于声源设备大都安装在车间厂房内，采取基础减振、隔声等措施，经预测，项目厂界噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准值。项目每天生产10小时，且项目周围50m范围内无声环境敏感点，故项目运营期所产生噪声对周围环境影响相对较小。 （4）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），项目噪声监测计划如下表4-7： 表4-7 运营期噪声监测及管理计划一览表 污染源 名称; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 厂界噪声; Leq(A); 厂界四周外墙1m处; 厂界4个点; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 4、固体废物影响分析及措施 项目运营期主要工业固体废物有除尘器收尘、生活垃圾、废润滑油等。 - ①生活垃圾 项目劳动定员20人，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计，年工作240d，则生活垃圾产生量为2.4t/a，生活垃圾分类收集后定期送往农村生活垃圾收集点。 ②除尘灰 根据工程分析，项目除尘灰收集量为201.37t/a，收集后与石粉一起外售。 - ③废润滑油 项目移动车辆在黄蒿界镇维修保养，设备机械保养维护过程中产生少量废润滑油，属于危险废物，废物代码900-249-08，产生量约为0.28t/a，使用专用容器盛装，存放于危废暂存间内，定期交由有资质单位处置。 （1）危险废物贮存要求： ①应当使用符合标准的容器盛装危险废物。 ②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 ③装载危险废物的容器必须完好无损。 ④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； ⑤液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中。 （2）危险废物转移要求： ①建设单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 ②建设单位每转移一次同类危险废物，应当填写一份联单。每次有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。 ③建设单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 （3）危险废物日常管理要求： ①由专人负责危废的日常收集和管理，对任何进出临时贮存所的危废都要记录在案，做好危险废物排放量及处置记录。 ②危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 表4-8 项目危险废物处置情况一览表 危废名称; 危废类别; 危废代码; 产生量; 产生装置; 形态; 危险特性; 污染防治措施; 环境管理要求. 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.28t/a; 设备及维修工具; 液态; T; 暂存危废暂存间，委托有资质的单位处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 表4-9 固体废物处置情况一览表 类别; 名称; 产生环节; 产生量（t/a）; 利用处置方式及去向; 环境管理要求. 生活垃圾; 生活垃圾; 职工生活; 2.4; 生活垃圾定期送往当地城镇垃圾收集点; 《生活垃圾填埋场污染控制标准（GB16889-2008）有关要求. 一般固废; 收集尘; 破碎、筛分; 201.37; 外售; /. 5、地下水、土壤影响分析及措施 本项目废气污染因子为颗粒物，不会引起土壤物理、化学、生物等方面特性的改变，项目厂区地面采取硬化处理，对土壤污染影响较小。 6、生态环境 根据《中华人民共和国防沙治沙法》、《国务院关于进一步加强防沙治沙工作的决定》及《陕西省实施＜中华人民共和国防沙治沙法＞办法》，项目区属于榆林市南部及延安市北部具有明显沙化趋势的土地，建设单位按照防沙治沙规划，应因地制宜地采取人工造林种草、飞播造林种草、封沙育林育草和合理调配生态用水等措施，积极治理沙化土地，在厂区要合理营造防风固沙林网、林带；厂区周围的沙化土地，要落实单位治理责任制，限期由责任单位负责组织造林种草或者采取其他措施治理。 项目区域气候干燥，植被稀疏，植被类型以天然植被为主，覆盖度较低，野生动物较少，项目对生态环境的影响主要为场区的建设占用土地所造成的影响，项目建设过程将对厂区内生态环境产生一定影响，项目建成后，厂区采用水泥进行硬化，南侧设置绿化及景观，栽植旱柳等绿植。采用多样化种植和培养环境，确保厂区内绿化率不低于15%，采用灌乔木结合，花草类立体种植，确保厂区不会产生风沙扬尘事件发生，做好植被生产监测，确保成活率及生产条件，明确企业防沙固沙责任，建立风沙预警和防控机制，确保厂区内防沙固沙效果。 7、环境风险 本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中所列风险物质，风险水平较低。 8、辐射环境影响 项目不涉及辐射环境影响。 9、机械环境管理要求 （1）加强在用非道路移动机械的排放检测和维修 加强非道路移动机械的维修、保养，使其保持良好的技术状态。加强对非道路移动机械排放检测能力的建设；经检测排放不达标的非道路移动机械，应强制进行维修、保养，保证非道路移动机械及其污染控制装置处于正常技术状态。非道路移动机械维修 企业应配备必要的排放检测及诊断设备，确保维修后的非道路移动机械排放稳定达标，同时妥善保存维修记录。 （2）建立在用非道路移动机械登记制度 鼓励有条件的地方，对需要重点监控的在用非道路移动机械进行登记，并对其排放状况进行监督检查。 （3）加强非道路移动机械的噪声控制 禁止任何单位或个人擅自拆除弃用非道路移动机械的消声、隔声和吸声装置，加强对噪声控制装置的维护保养。 10、环保投资 项目总投资1500万元，其中环保投资78.2万元，占总投资的5.21%，项目环保投资见表4-11。 表4-11 环保投资一览表 类别; 污染源; 防治措施; 数量; 环保投资（万元）. 废气; 破碎筛分; 集气罩+脉冲式布袋除尘器处理+15m排气筒进行排放，除尘效率99%; 1套; 22.0. 食堂油烟; 油烟净化器; 1套; 2.0. 洗车台; 车辆冲洗装置; 1套; 3.0. 无组织粉尘; 路面硬化，雾炮降尘装置，洒水抑尘车辆篷布遮盖，限载限速标志，门口安装环保门禁及视频监控系统; 1套; 25.0. 废水; 生活污水; 厂区设旱厕; 1座; 2.0. 初期雨水池; 设100m3雨水收集池1座，防渗处理，用回用生产; 1座; 7.0. 车辆清洗废水; 设置厂区进出口洗车装置10m3沉淀池; 1套; 2.0. 噪声; 生产及除尘设备; 选用低噪声设备、泵类设备采用基础减振、风机加装消声器、破碎筛分设备安装在车间内，厂房隔声; 10.0. 运输车辆; 加强管理、设置减速带、限鸣标识; 3.0. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾分类收集桶; 1.0. 除尘灰; 与石粉一起外售; /. 废润滑油; 危废暂存间，交给有资质单位处置; 1.2. 合计; 78.2. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 破碎、筛分排气筒DA001 | 颗粒物 | 脉冲式布袋除尘器+高15m排气筒，除尘效率99% | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  | 无组织 | 破碎、筛分 | 颗粒物 | 在产尘点设置洒水喷雾装置、密闭廊道，原料入口和转载点喷雾抑尘 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
|  |  | 物料储存，转运 | 颗粒物 | 全封闭储棚，并设雾炮装置，定期洒水，全封闭皮带走廊，转折跌落点处设水雾炮机除尘，抑尘效率90% |  |
|  |  | 道路运输 | 颗粒物 | 厂区道路硬化洒水；出口设洗车台，门口安装环保门禁及视频监控系统 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | COD、SS | 厂区设旱厕，定期清掏，用作肥料。 | 合理处置 |
|  | 初期雨水 |  |  | 设100m3雨水收集池1座，防渗处理，用回用生产 | 合理处置 |
|  | 车辆冲洗废水 |  |  | 设置厂区进出口洗车装置10m3沉淀池 |  |
| 声环境 | 振动筛、破碎机等 |  | Leq(A) | 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 除尘灰与石粉一起外售；生活垃圾集中收集后，生活垃圾定期送往当地城镇垃圾收集点；废润滑油暂存危废暂存间，交有资质单位处置 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 1.重点防渗区 重点防渗区主要为危废暂存间防渗层至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。2.一般防渗区 2.一般防渗区 一般防渗区指生产区中除了上述重点防渗区以外的其他建筑区，指裸露于地面的生产功能单元，污染地下水及土壤环境的物料污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位，主要为沉淀池及雨水池等，本项目一般防渗区参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）II类场地进行地面防渗设计。 3.简单防渗区 除重点防渗、一般防渗外，采用一般地面硬化。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 厂区进行硬化和绿化 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 建立环境管理台账，确保废石种类和来源能满足项目生产需要。 |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，项目符合国家产业政策要求，严格落实报告提出的各项污染防治、生态保护措施后，工程对环境的污染和生态影响可降低到可接受程度，从环境保护角度分析，建设项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 2.03 t/a |  | 2.03t/a | 0 |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | NOX | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 废水 | 生活污水 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 生产废水 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰 | 0 | 0 | 0 | 201.37t/a |  | 201.37t/a | 0 |
| 危险废物 | 废润滑油 | 0 | 0 | 0 | 0.28t/a |  | 0.28t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①