- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项 目 名 称：    华伟塑业农膜滴灌带生产项目

建设单位（盖章）：靖边县华伟塑业有限公司

编制日期：             2021年10月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 华伟塑业农膜滴灌带生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2108-610824-04-05-633510 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘瑞 | 联系方式 | 18329252626 |
| 建设地点 | 榆林市靖边县中小企业创业园区科技五路北侧 |  |  |
| 地理坐标 | 东经108°59′22.3″，北纬37°36′57.6″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2921塑料薄膜制造 C2922塑料板、管、型材制造 C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 53.塑料制品业292 85.非金属废料和碎屑加工处理422 |
| 建设性质 | 新建（迁建） £改建 ☑扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 靖边县行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 910 | 环保投资（万元） | 42 |
| 环保投资占比（%） | 4.6 | 施工工期 | 6 |
| 是否开工建设 | £否 ☑是：已建成投产，已列入靖边县环保问题整改台账。 | 用地（用海） 面积（m2） | 13333.4 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 靖边县中小企业创业园总体规划 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 2009年7月9日取得靖边县环境保护局《关于靖边县中小企业创业园总体规划环境影响报告书审查意见》（靖环函[2009]61号）。由于园区规划及规划环评进行了调整及修编，2014年8月8日取得靖边县环境保护局《关于靖边县中小企业创业园总体规划变更环境影响补充报告书审查意见的函》（靖环函[2014]145号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 变更后园区的功能分区为综合服务区、中北集团、居住区、机械制造加工区、建筑材料加工区、油气产品建筑建材加工区、高新技术产业研发区及产品加工区、能化园区下游产品加工区、小食品加工区共9个区域。本项目位于靖边县中小企业创业孵化园区内的“能化园区下游产品加工区”。能化园区下游产品加工区主要包括能源化工产品的下游产业，如轻纺产品加工、聚乙烯、聚丙烯材料管材加工等。 表1-1 项目与园区规划及规划环评的符合性分析 项目; 规划内容; 该项目内容; 相符性. 园区规划; 产业 定位; 园区的功能分区为综合服务区、中北集团、居住区、机械制造加工区、建筑材料加工区、油气产品建筑建材加工区、高新技术产业研发区及产品加工区、能化园区下游产品加工区、小食品加工区共9个区域。; 本项目位于靖边县中小企业创业园区内的“能化园区下游产品加工区”。能化园区下游产品加工区主要包括能源化工产品的下游产业，如轻纺产品加工、聚乙烯、聚丙烯材料管材加工等。; 符合. 排水工程; 采用雨污分流制，园区各入园企业废水需处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)等相关标准。; 项目区雨污分流，雨水进入市政雨水管网，生活污水经厂内化粪池处理后满足标准要求，通过市政污水管网进入园区污水处理厂进一步处理。; 符合. 规划环评; 大气污染防治; 要求入园企业在工艺设计时选择转化率高，废气排放量少的清洁生产工艺和设备，最大限度地减少无组织排放；采用清洁燃料天然气，配套建设先进的治理或回收设备，确保工艺废气达标排放和总量控制的要求。严禁工艺废气中含难处理的、有毒有害物质的项目入区建设。; 项目对产生的有机废气进行收集后采用活性炭吸附，减少无组织其他排放; 符合. 水污染防治; ，污水处理设施处理后的污水必须满足排放标准，进入园区污水处理厂。; 项目生产废水不外排，生活污水经厂内化粪池处理后满足标准后，通过管网送园区污水处理厂进一步处理。; 符合. 噪声污染防治; 选用低噪声设备，并进行减振处理；阻隔声传播途径；采取相应的消声措施。; 项目选用低噪声设备，并进行减振、隔声、消声等降噪措施。; 符合. 固废处置; 生活垃圾集中收集后送靖边县垃圾填埋场进行统一处置；危险废物交由有资质单位妥善处置。; 项目运营期产生废活性炭、少量废矿物油等送资质单位处置。; 符合. 环境风险; 对后续入园项目，应综合考虑园区规划布局，尽可能布置在与小食品加工企业距离较远的区域；园区规划范围内企业应设置安全卫生防护距离，防护距离范围内不得新建居住区、医院、学习等敏感目标。; 本项目距离小食品加工区较远。; 符合. |
| 其他符合性分析 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为塑料制品业扩建项目，产品为聚乙烯农地膜、滴灌带、水龙带、PE软管，对照《产业结构调整指导目录（2019）》，本项目不属于其中规定的鼓励类、限制类和淘汰类项目；根据《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号），本项目不属于限制投资类产业；对照《市场准入负面清单（2020年版）》，项目不在禁止和许可准入类之列，同时，该项目属于扩建项目。因此本项目建设符合国家和地方现行产业政策。 2、政策符合性分析 项目与相关产业类政策的协调性分析见表1-2。 表1-2 项目与相关规划及规划环评的符合性分析 序号; 相关政策; 政策内容; 本项目情况; 符合性. 1; 《陕西省进一步加强塑料污染治理实施方案》（陕发改环资[2020]1184号）; 按照国家要求，禁止生产和销售厚度小于0.025mm的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01mm的聚乙烯农用地膜；禁止以医疗废物为原料制造塑料制品(符合国卫办医发〔2017〕30号文件中可回收的未经患者血液、体液、排泄物等污染的输液瓶（袋）除外）。到2020年底，禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产含塑料微珠的日化产品。到2022年底，禁止销售含塑料微珠的日化产品。; 本项目主要为聚乙烯农地膜厚度0.01-0.03mm，其他产品为滴灌带、水龙带、PE软管生产项目，均不属于方案中禁止类塑料制品。; 符合. 2; 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气【2017】121号）; 提高VOCs 排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs 排放建设项目；新建涉VOCs 排放的工业企业要入园区；; 本项目不属于重点行业，项目位于靖边县中小企业创业园内；; 符合. 3; 关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气〔2020〕33号）; 全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求；; 项目有机废气进行了收集集中处理，有效减少了无组织排放；; 符合. 采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；; 项目有机废气经过收集后采用活性炭吸附处理，要求企业选用碘值不低于800mg/g的活性炭；. 4; 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013 年第31号）; 对于含低浓度VOCs 的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放；; 项目挤出、造粒过程会产生有机废气（非甲烷总烃），属于低浓度VOCs的废气，项目非甲烷总烃经集气罩收集后由活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放；; 符合. 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置；; 本项目废气吸附过程产生的废活性炭，环评要求委托有危废资质单位进行处置；; 符合. 5; 《陕西省大气污染防治条例（2019 年修正）》; 石化、有机化工、电子、装备制造、表面涂装、包装印刷、服装干洗等产生含挥发性有机物废气的生产经营单位，应当使用低挥发性有机物含量涂料或溶剂，在密闭环境中进行作业，安装使用污染治理设备和废气收集系统，保证其正常使用，记录原辅材料的挥发性有机物含量、使用量、废弃量，生产设施以及污染控制设备的主要操作参数、运行情况和保养维护等事项；; 本项目不属于条例中重点行业，挤出、造粒过程中产生的有机废气经集气罩收集后由活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放；; 符合. 6; 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气【2019】53号）; 三、控制思路与要求（二）全面加强无组织排放控制-加强设备与场所密闭管理。含VOCs 物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs 物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。含VOCs 物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作；; 本项目生产均在车间内进行，且在挤出过程中在各挤出口设置集气罩对废气进行收集，采用顶吸式集气罩，使其收集效率不低于90%；; 符合. 7; 陕西省2020年挥发性有机物治理攻坚方案。; 对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造; 环评要求废气收集距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒。企业选择碘值不低于800mg/g的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。; 符合. 采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。. 8; 榆林市环境保护局关于进一步加强全市工业企业挥发性有机物治理的通知; 各排污单位严格落实主体责任，建立并完善VOCs自行监测方案，对污染物排放口及周边环境质量开展自行监测，主动公开并定期向环保局报送VOCs排放情况。无监测能力的要委托有资质的第三方开展监测; 本次评价要求建设单位按照环评提出的监测方案定期进行监测，并将监测结果定期报送至环保部门。; 符合. 9; 《榆林市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018~2020年）（修订版）》; 深化工业污染治理，持续推进工业污染源全面达标排放。; 项目无组织非甲烷总烃和排气筒废气均可达标排放，评价要求项目做好运行期环境管理，确保各项污染物达标排放。; 符合. 由上可知，本项目符合当地相关环保政策。 3、“三线一单”符合性分析 表1-3 “三线一单”符合性分析 名称; 项目情况; 符合情况. ## 生态红线; ## 本项目位于靖边县中小企业创业园原有厂区内，本项目场地范围不涉及生态红线。; - 符合. ## 环境质量底线; ## 项目已建成投产，运营期通过采取相应的环保措施后，各项污染物对周边环境影响较小，不触及环境质量底线。; - 符合. ## 资源利用上线; 项目运营过程中会消耗一定量的电源、水、燃气资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少。; 符合. ## 环境准入负面清单; 项目建设符合相关产业政策，布局选址、资源利用效率、资源配置等均不触及榆林市负面清单; 符合. 综上，本项目符合“三线一单”相关要求。 （3）项目“一张图”控制线符合性分析 根据榆林市人民政府办公室榆政发[2017]1103号关于印发《榆林市“多规合一”工作管理办法的通知》中相关规定，以及项目的《榆林市投资建设项目选址“一张图”控制线检测报告》(编号：2021（0698）号，详见附件)，项目与榆林市“多规合一”工作管理要求符合性见下表。 表1-4 与榆林市“多规合一”控制线检测符合性分析 控制线名称; 检测结果及意见. 土地利用总体规划; 符合. 城镇总体规划; 符合. 林地保护利用规划; 符合. 生态红线; 符合. 矿区图层分析; 位于杨桥畔勘探区后备区内. 基本农田保护; 符合. 文物保护; 符合. 对照上表，项目选址符合城镇总体规划、林地保护利用规划、基本农田保护要求，不在生态红线范围内，但位于杨桥畔勘探区后备区内。目前目位于靖边县中小企业创业园原有厂区内，地块属于城镇建设用地。 （4）项目选址合理性分析 本项目位于靖边县中小企业创业园内，符合规划要求，项目厂址不在生态红线范围内，周边无重要环境保护目标，项目配套完善的环保设施，各污染物均可达标排放，不会对周边环境产生明显影响。因此项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1 项目由来及原有项目概况 本项目位于靖边县中小企业创业园科技五路北侧，占地13333.4平方米（20亩），建设有1#生产车间、库房、生活办公用房及其它基础工程。建有9条农地膜生产线，2条滴灌带生产线，1条水龙带生产线。年产农地膜7800t，滴灌带900t, 水龙带750t 。2016年5月24日取得靖边县环境保护局《关于靖边县华伟塑业有限公司新建农膜滴灌带生产项目环境影响报告表的批复（靖环批复[2016]16号）》。2017年10月27日通过竣工环境保护验收，取得《靖边县环保局关于靖边县华伟塑业有限公司新建农膜滴灌带生产项目竣工环境保护验收的批复（靖环批复[2017]66号）》。 2019年根据市场需求，建设单位新增6条农地膜生产线、11条滴灌带生产线、1条水龙带生产线、2条PE软管生产线。同时新增2条造粒生产线，对厂区内产生的下脚料及不合格产品收集后造粒外售（仅处理厂区内下脚料及不合格产品，不收购外面废旧塑料）。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目产品中农地膜、滴灌带、水龙带、PE软管属于“二十六、橡胶和塑料制品业”中“53、塑料制品制造”中的“其他”项目，厂区内产生的下脚料及不合格产品收集造粒后外售属于“三十九、废弃资源综合利用业 42”中的“85、非金属废料和碎屑加工处理422”中的“废塑料加工处理” 应编制环境影响报告表。 2.2 扩建项目概况 本次扩建部分位于原有厂区内，不新增占地，新建1#-1生产车间、2#生产车间及成品库房，新增6条农地膜生产线、11条滴灌带生产线、1条水龙带生产线、2条PE软管生产线和2条造粒生产线。厂区中心地理坐标为东经108°59′22.3″，北纬37°36′57.6″。项目北侧为陕西粮农靖边储备库有限公司，东侧紧邻靖边县沧海商贸有限公司，西侧紧邻靖边县创业供水有限责任公司，南侧为科技五路。 扩建完成后，整个厂区有农地膜生产线15条、滴灌带生产线13条、水龙带生产线1条、PE软管生产线2条和造粒生产线2条（造粒线仅处理厂区内废料，不对外收购废旧塑料)。项目具体组成见表2-1。 2-1 工程组成情况表 项目组成; 主要建设内容; 备注. 主体 工程; 1#生产车间; 依托原有1#车间，建筑面积3351m2。原有9条农地膜生产线。本次新增6条农地膜生产线及1条造粒生产线。; 新增生产线已建成. 1#-1车间; 新建1#-1车间，建筑面积约150m2，新建1条造粒生产线; 新增车间和生产线已建成. 2#生产车间; 2#生产车间建筑面积1120 m2，原有2条滴灌带生产线，1条水龙带生产线。本次新增11条滴灌带生产线、1条水龙带生产线、2条PE软管生产线。. 辅助工程; 办公室; 占地面积560m2，建筑面积1120m2，地上2F；; 依托原有. 储运工程; 原料库; 原料库房1座，建筑面积1407m2，同时各生产车间内设原料暂存区约550m2。; 依托原有. 成品库房; 新建成品库房1座，建筑面积1380m2; 已建成. 运输; 汽车运输，依托社会力量; /. 公用工程; 供水系统; 项目用水依托厂区现有供水系统；; 依托. 排水工程; 实施雨污分流，生产过程冷却循环水循环使用不外排，循环水池规格5×3×2.5m，本次不新增生活污水。原有生活污水经厂区化粪池处理后排入市政污水管网，最终排入园区污水处理厂。; 依托原有. 供电工程; 依托厂区现有供电系统；; 依托. 供热及制冷; 生活办公区夏季制冷采用单体空调，冬季采暖采用电锅炉。挤出和造粒机采用电加热，冷却采用冷却循环水冷却; 已建成. 环保工程; 废水; 实施雨污分流，生产过程冷却循环水循环使用，不外排，不新增职员，不新增生活污水，原有生活污水经化粪池（容积约5m3）处理后进入市政污水管网; 依托原有. 废气; 项目1#生产车间生产线有机废气经“集气罩+活性炭吸附”装置处理后由15m 高排气筒（DA001）排放; 依托原有. 项目1#-1生产车间造粒生产线有机废气经“集气罩+活性炭吸附”装置处理后由15m 高排气筒（DA002）排放; 新建. 项目2#生产车间滴灌带生产线、PE软管生产线和水龙带生产线挤出有机废气经“集气罩+活性炭吸附”装置处理后由15m 高排气筒（DA003）排放; 新建. 造粒破碎采用湿法破碎工艺，不易起尘; /. 噪声; 选用低噪设备，对高噪声设备采取基础减振、车间隔声等降噪措施; 已建成. 固废处理; 危险废物; 废活性炭、废矿物油及含油棉纱等在危废间暂（10m2）；定期交由有危废处置资质单位处理; 新建 危废间. 一般固废; 不合格产品、下脚料用于造粒；废包装材料企业收集后出售给废品回收公司综合利用，清洗池沉渣送环卫部门处置; /. 生活垃圾; 本次扩建不新增职员，不新增生活垃圾。原有生活垃圾分类收集，由环卫部门定期清运；; /. 2.3 项目产品方案 表2-2 项目产品方案 产品名称; 原生产线最大规模（t/a）; 扩建部分生产规模（t/a）; 扩建后全厂生产规模（t/a）; 规格; 备注. 聚乙烯农地膜; 7800; 4000; 11800; 厚度0.01-0.03mm 宽度：700-1400mm; 规格根据市场调整变动. 滴灌带; 贴片滴灌带、滴灌带、微喷带、内向圆柱滴灌带; 900; 11100; 12000; 10kg/卷. 水龙带; 750; 750; 1500; 10kg/卷. PE软管; /; 2400; 2400; 30kg/袋. PE再生颗粒; /; /; 1300; /; 副产品外售. 2.3 原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗见下表。 表2-3 原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原料名称; 原有用量; 扩建部 分用量; 扩建后全厂总用量; 最大储存量; 备注. 1; 聚乙烯（PE）; 9450t/a; 18331.3 t/a; 27781.3; 3000t; 颗粒状，25kg袋装. 2; 黑色母料; 50 t/a; 780t/a; 730; 100t. 3; 不合格产品及下脚料; 470; 830; 1300; /; 回收后用于制造PE再生颗粒. 4; 塑料包装、纸管; 30 t/a; 700; 730; 100; /. 5; 棉纱; /; 0.01t/a; /; /; 原设备只添加矿物油，未更换. 6; 矿物油; /; 0.12t/a; /; /. 7; 活性炭; /; 66.7t/a; /; /. 能源消耗. 1; 水; 1434 m3/a; 645m3/a; 2079 m3/a; /; /. 2; 电; 35万kW·h; 50万kW·h; 85万kW·h; /; /. 主要原辅材料理化性质： 聚乙烯：无味、无臭、无毒、表面无光泽、乳白色蜡状颗粒，密度约0.920g/cm3，熔点130℃～145℃。不溶于水，微溶于烃类、甲苯等。能耐大多数酸碱的侵蚀，吸水性小，在低温时仍能保持柔软性，电绝缘性高。用途：可以采用注塑、挤塑、吹塑等加工方法，主要用作农膜、工业用包装膜、药品与食品包装薄膜、机械零件、日用品、建筑材料、电线、电缆绝缘、涂层和合成纸等。 黑色母料：是由树脂与大量颜料或燃料配置而成的高浓度颜色的混合物，是一种超常量的颜料或燃料均匀负载于树脂之中而制得的聚集体。黑色母料广泛应用于聚乙烯、聚丙烯、尼龙、PET等树脂中，生产出所需颜色的农用薄膜、纤维、日用塑料等。 物料衡算： 表2-4 项目物料平衡表 产品; 物料进入（t/a）; 物料输出（t/a）. 物料名称; 数量; 物料名称; 数量. 农地膜; 聚乙烯（PE）; 4192; 聚乙烯农地膜; 4000. /; /; 固废; 182. /; /; VOCs; 10. 合计; 4192; 合计; 4192. 滴灌带; 聚乙烯（PE）; 11012.5; 滴灌带; 11100. 黑色母料; 608; VOCs; 16.65. /; /; 固废; 504. 合计; 11620.5; 合计; 11620.5. 水龙带; 聚乙烯（PE）; 744.125; 聚乙烯农地膜; 750. 黑色母料; 41; 固废; 34. /; /; VOCs; 1.125. 合计; 785.125; 合计; 785.125. PE软管; 聚乙烯（PE）; 2382.6; 聚乙烯农地膜; 2400. 黑色母料; 131; 固废; 110. /; /; VOCs; 3.6. 合计; 2513.62; 合计; 2513.6. 注：表中固废为不合格产品及下脚料，回收后用于造粒外售 2.4 主要设备 扩建项目主要设备一览表见下表，原有项目设备见表2-8。 表2-5 扩建项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号及规格; 单位; 数量; 备注. 农地膜（聚乙烯棚膜、地面覆盖薄膜）生产线. 1; 吹塑薄膜机; SJM-Z65×30×2000; 台; 2; 每台日产2t. 2; 吹塑薄膜机; SJM-Z75×30×2000; 台; 2; 每台日产3t. 3; 吹塑薄膜机; SJM-Z65×30×2000; 台; 1; 每台日产2t. 4; 吹塑薄膜机; SJM-Z55×20×1450; 台; 1; 每台日产1t. 5; 鼓风机; 4-27系列; 台; 6; /. 滴灌带生产线. 1; 贴片滴灌带; SJ-50/30; 台; 3; 每台日产2吨. 2; 滴管带; SJ-50/30; 台; 6; 每台日产4.7吨. 3; 微喷带; 双层供给; 台; 1; 每台日产2吨. 4; 内向圆柱滴管带; SJ-65; 台; 1; 每台日产1吨. PE软管生产线. 1; PE软管; RD-90; 台; 2; 每台日产4吨. 水龙带生产线. 1; 塑料挤出机; XSD-50; 台; 1; 每台日产2.5t. 废料造粒生产线. 1; 造粒机（大）; SJM-2000; 台; 1; 每台日产5吨. 2; 造粒机（小）; SJM-16000; 台; 1; 每台日产1吨. 其他设备. 1; 空压机; /; 台; 4; /. 2; 风机; /; 台; 3; /. 2.5 平面布置 本次扩建部分位于原有厂区内，项目总占地20亩（13333.4m2），项目区大体分为生产区和办公生活区。办公生活区位于项目东南角，其他区域为生产区。1#车间位于项目北部，2#车间位于项目南部，中部为仓库。项目总体布置使得生产流程合理、运输路线通畅，同时方便了生产管理。各生产单元布置紧凑，缩短了物料的运输距离，节省了能耗。 2.6 劳动定员及工作制度 原有项目人员配备时，已按照项目总产能配备和评价，因此本次不新增人员。项目原定员50人，每天3班工作制，每班8小时，全年工作300天。 2.7 公用工程 （1）给排水 ①给水 项目给水依托市政给水管网。 本次扩建不新增人员，不新增生活污水。项目生产用水主要为冷却循环水池补充用水及造粒前清洗用水。 原有项目滴灌带、水龙带生产线有冷却循环水池1座，规格5×3×2.5m，本次新增滴灌带、水龙带生产线依托原有循环水池。根据目前实际运行统计及计算，新增生产线平均补充循环冷却水量为3m3/次，30d补充一次，平均冷却循环补充水为0.1m3/d，30m3/a，冷却水循环使用不外排。 项目PE软管生产线新设冷却循环水池1座，规格6×4×2.5m，根据目前实际运行统计，补充循环冷却水量为1.5m3/次，30d补充一次，平均冷却循环补充水为0.05m3/d，15m3/a，冷却水主要用与滴灌带冷却，循环使用不外排。 本项目滴灌带、水龙带、软管下脚料及不合格产品造粒前需对表面的沉积的粉尘进行清洗，因此造粒线有清洗环节，清洗水槽规格为1.5×1.5×6m，清洗废水沉淀后循环使用，定期补充少量损耗，根据运行统计，清洗破碎环节每日补充清洗水量为2m3/d，600m3/a。 综上，本次扩建部分新鲜水用量共计2.15m3/d， 645m3/a。扩建完成后，全厂区总用水量为6.93 m3/d，2079 m3/a。 ②排水 项目厂区内排水实行雨、污分流制，雨水经雨水收集管道进入市政雨水管网。本次扩建部分清洗废水和冷却用水循环使用不外排 。项目扩建完成后，厂区总排水量为3.8 m3/d，1140 m3/a。 （2）供电 依托厂区现有供电系统。 （3）供热及制冷 本项目生产设备采用电加热，循环水采用风冷，厂区不设供暖设施，办公生活采暖采用电锅炉，制冷采用分体式空调，均依托原有。 图1 扩建项目水平衡图 单位：m3/d 图2 扩建后全厂水平衡图 单位：m3/d |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本次扩建属于未批先建，2019年已全部建成并投入使用，本次不对施工期影响进行评价。 二、运行期 本次扩建新增6条农地膜生产线、11条滴灌带生产线、1条水龙带生产线、2条PE软管生产线和2条造粒生产线，各生产线工艺流程及产污环节如下： 1、农膜（地膜、棚膜）生产工艺流程 图2 农膜（地膜、棚膜）生产工艺流程及产污环节图 生产工艺简述：原料聚乙烯通过料斗上料，聚乙烯为颗粒状，经螺杆输送至电加热挤塑机内，加热温度为180~200℃，原料聚乙烯形成熔融状态，经吹塑牵引至指定规格后，利用设备配套的风冷系统对产品进行冷却，收卷后包装入库。牵引机的牵引速度决定膜的厚度。 2、滴灌带、水龙带生产工艺流程 图3 滴灌带生产工艺流程及产污环节 生产工艺简述： 原料聚乙烯颗粒与黑色母料混合后，通过料斗上料后，经螺杆输送至电加热挤塑机内，加热温度为180~200℃，原料聚乙烯形成熔融状态后直接真空吸塑成型，冷却（水冷）打孔后，经牵引、收卷机后，包装入库。水龙带与滴灌带生产工艺的不同之处：①原料为聚乙烯，无需黑色母料；②冷却完成后无需打孔，经牵引、卷曲后，包装入库。 3、PE软管生产的工艺流程 图4 PE软管生产工艺流程及产污环节 工艺流程简述： 原料聚乙烯通过料斗上料，聚乙烯为颗粒状，经螺杆输送至电加热挤塑机内，加热温度为180~200℃，原料聚乙烯形成熔融状态，经吹塑成型，牵引至指定规格，冷却（水冷），牵引卷取，包装入库。 4、造粒生产线工艺流程 图5 造粒过程工艺流程及产污环节 工艺流程简述： 本项目设2条造粒生产线，1#造粒机用于地膜生产线下脚料及不合格产品回收造粒。2#造粒生产线用于滴灌带、水龙带、软管生产线产生的下脚料及不合格产品进行造粒。首先对不合格产品、下脚料进行湿法破碎，破碎成2~5cm碎片，然后进入清洗槽内进行清洗，清洗过程不添加任何清洗剂，清洗后脱水，然后进入造粒封闭主机内进行热熔，温度为250℃左右，从机头挤出成丝，通过水槽进行直接冷却，之后进行切粒、包装入库。（地膜生产下脚料及不合格产品回收造粒，由于材质易揉捏成团，可直接进入造粒机，因此无破碎、清洗环节，直接进入主机内热熔造粒）。 5、产污情况 本次扩建项目产污一览表见下表： 表2-6 本项目主要污染物及产污环节 污染类型; 污染源; 产生工序; 主要污染因子. 废气; 农膜生产线、滴灌带生产线、水龙带生产线、PE软管生产线; 熔融吹塑、挤出; 非甲烷总烃. 造粒生产线; 造粒; 非甲烷总烃. 废水; 造粒线清洗废水; 清洗过程; SS. 噪声; 各生产线生产过程; 上料、挤塑、破碎、造粒及配套设备运行; 等效连续A声级. 固体废物; 各生产线生产; 运行过程; 废包装、边角料及不合格产品. 造粒生产线; 清洗沉淀; 泥渣. 活性炭处理设施; 废气吸附处理; 废活性炭. 各生产线; 设备维护; 废矿物油等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | ## 1、原有项目环保手续履行情况 原有项目名称为农膜滴灌带生产项目，2016年5月24日取得靖边县环境保护局《关于靖边县华伟塑业有限公司新建农膜滴灌带生产项目环境影响报告表的批复（靖环批复[2016]16号）》。2017年10月27日通过竣工环境保护验收，取得《靖边县环保局关于靖边县华伟塑业有限公司新建农膜滴灌带生产项目竣工环境保护验收的批复（靖环批复[2017]66号）》。2020年5月办理了排污许可登记（登记编号：91610824338721649N001W）。 2、原有项目概况 项目位于靖边县中小企业创业园科技五路北侧，总占地13333.4 m2（20亩），原有项目主要建设生产车间、仓库、生活办公用房及其它基础工程，建设9条农地膜生产线，2条滴灌带生产线，1条水龙带生产线，年产农地膜7800t，滴灌带900t, 水龙带750t。有职工50人，年运行300天，3班倒，每班8h。 表2-7 原有项目主要建设内容一览表 项目组成; 主要建设内容及规模. 主体 工程; 生产车间; 占地面积1117m2，建筑面积3351m2，建设9条农地膜生产线，2条滴灌带生产线，1条水龙带生产线. 仓库; 占地面积1407m2，堆放原料与成品. 辅助 工程; 生活办公用房; 占地面积560m2，建筑面积1120m2，地上2F. 门房; 建筑面积18m2. 设备用房; 建筑面积209m2. 公用 工程; 给水系统; 园区的供水系统，供水管线已铺设到位. 排水系统; 采用雨污分流形式，雨水排入园区雨水管网，污水排入园区污水管网，最终进园区污水处理厂. 供气系统; 依托园区天然气管网. 供暖系统; 生活区采用电锅炉供暖. 供配电系统; 接入园区供电设施. 环保 工程; 固废处理; 生活垃圾设置垃圾箱、垃圾桶分类收集；废包装袋外卖废品回收部门；废活性炭由厂家定期更换. 污水处理; 餐饮废水经油水分离器处理，生活污水经化粪池处理后，排入园区污水处理厂. 废气处理; 食堂油烟安装抽油烟机，生产过程产生的非甲烷总烃经活性炭吸附+15m高排气筒排放. 噪声处理; 选用低噪设备，安装减振、隔声等装置. 3、原有项目主要设备清单 表2-8 设备清单一览表 序号; 设备名称; 型号及规格; 单位; 数量; 备注. 农地膜（聚乙烯棚膜、地面覆盖薄膜）生产线. 1; 吹塑薄膜机; SJM-Z80×30×2800; 台; 2; 产能每台日产4t. 2; 吹塑薄膜机; SJM-Z50×30×1700; 台; 4; 产能每台日产3t. 3; 吹塑薄膜机; SJM-Z50×30×1300; 台; 3; 产能每台日产2t. 4; 鼓风机; 4-27系列; 台; 9; /. 水龙带生产线. 1; 塑料挤出机; XSD-50; 台; 1; 产能每台日产2.5t. 滴灌带生产线. 1; 塑料挤出机; SJ-50/30; 台; 2; 产能每日生产1.5t. 4、原有项目主要原辅材料 表2-9 原辅材料一览表 原料名称; 形态; 来源; 年用量（t）. 聚乙烯; 颗粒（1~2mm）; 靖边县能源化工产业园区; 9450. 黑色母料; 颗粒（1~2mm）; 市场购买; 50. 塑料包装、纸管; /; 市场购买; 30. 5、原有项目工艺流程 ①农膜（地膜、棚膜）生产工艺流程 ②滴灌带、水龙带生产工艺流程 6、原有项目污染物排放及达标情况 原有项目2017年10月27日已通过竣工环境保护验收。根据验收监测数据，项目各指标均满足相关排放要求。由于验收监测时间距今时间较久，本次评价对项目废气及噪声排放进行了现场实测。 （1）废气 原有项目废气主要为地膜生产线、滴灌带生产线、水龙带生产线塑化挤出过程产生的非甲烷总烃，目前地膜生产线废气经过集气罩收集活性炭吸附后从15m高排气筒排放。 ①有组织废气 根据厂区2021年7月监测数据，厂区正常运行期间，1#排气筒（1#车间）有组织废气非甲烷总烃排放浓度为13.4~14.2mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4标准限值。 ②无组织废气 根据厂区2021年7月监测数据，厂区正常运行期间，厂界处非甲烷总烃为0.16~0.59mg/m3、颗粒物浓度0.135~292mg/m3，均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值。 （2）废水 项目劳动定员50人，生活用水量为6.93 m3/d，2079 m3/a。依据企业近年统计数据，生活污水排放量约为1140m3/a。 项目滴灌带、水龙带生产线有冷却循环水池1座，规格5×3×2.5m，原生产线循环补充水量为0.03 m3/d，9m3/a。生产冷却水循环利用不外排，经厂区内化粪池处理后由市政管网排至污水处理厂。 （3）噪声 根据厂区监测数据，厂区正常运行期间，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 （4）固废 依据企业近年生产统计数据，现有项目固体废物产生量分别为：生活垃圾产生量7.5t/a，食堂废油脂0.13 t/a，废包装袋1.1t/a，废边角料及不合格品470t/a（约为原料4~5%）。项目投产运行至今未进行机油、润滑油更换，只进行添加，无废矿物油产生。活性炭由厂家更换带走。经调查，项目生活垃圾交环卫部门清运，废边角料及不合格品回收造粒，废包装材料等外售综合利用。现有项目污染物排放见下表： 表2-10 现有项目污染物排放一览表 类别; 污染物名称; 排放量（固体废物产生量）. 废气; 非甲烷总烃; 6.37t/a. 废水; 废水; 1140m3/a. COD; 0.305t/a. NH3-N; 0.015t/a. BOD5; 0.115t/a. SS; 0.645t/a. 固体废物; 生活垃圾; 7.5t/a. 食堂废油脂; 0.13 t/a. 废包装袋; 1.1t/a. 废边角料及不合格产品; 470t/a. 表2-11 项目三本账 项目 分类; 污染物名称; 原有工程 排放量（固体废物产生量）; 本项目 排放量（固体废物产生量）; 以新带老削减量（新建项目不填）; 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）; 变化量. 废气; 非甲烷总烃; 6.37t/a; 8.66t/a; 0; 15.03t/a; +8.66t/a. 废水; 水量; 1140m3/a; 0; 0; 1140m3/a; 0. COD; 0.305t/a; 0; 0; 0.305t/a; 0. BOD5; 0.115t/a; 0; 0; 0.115t/a; 0. SS; 0.645t/a; 0; 0; 0.645t/a; 0. 氨氮; 0.015t/a; 0; 0; 0.015t/a; 0. 生活垃圾; 7.5 t/a; 0; 0; 7.5 t/a; 0. 食堂废油脂; 0.13 t/a; 0; 0; 0.13 t/a; 0. 一般工业固体废物; 废包装袋; 1.1t/a; 2.3t/a; 0; 3.4t/a; +2.3t/a. 废边角料及 不合格产品; 470t/a; 830t/a; 0; 1300t/a; +830t/a. 危险废物; 废活性炭; 0; 86.7t/a; 0; 151.2t/a; +86.7t/a. 废矿物油; 0; 0.1t/a; 0; 0.1t/a; +0.1t/a. 废含油棉纱; 0; 0.005t/a; 0; 0.005t/a; +0.005t/a. 8、现有项目存在主要环境问题及整改措施 ①目前原有9条农地膜生产生产线、2条滴灌带生产线及1条水龙带生产线产生的有机废气通过集气罩收集后采用活性炭吸附处理后从15m高排气筒排放。但新增的6条农地膜生产线、11条滴灌带生产线、1条水龙带生产线、2条PE软管生产线及2条造粒生产线，目前已建成投产，没有废气收集及处理措施。本次进行整改，对扩建部分生产线有机废气进行收集，采用活性炭吸附处理。 ②项目未建设危废暂存间 目前未建设危废暂存间，项目有危废产生，需建设危废暂存间。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境空气 3.1.1环境空气达标区判定 根据环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018），基本污染物环境质量现状数据优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本项目采用陕西省生态环境厅发布的《环保快报》2020年全省环境空气质量状况中靖边县各污染物排放浓度，数据来源可靠，引用数据可行。统计分析见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评级表单位：μg/m3 县区 名称; 污染物; 年评价指标; 现状浓度 μg/m3; 标准值 μg/m3; 占标率 %; 达标 情况. 靖边县; SO2; 年平均质量浓度; 14; 60; 23.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 23; 40; 57.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 59; 70; 84.3; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 29; 35; 82.9; 达标. CO; 第95百分位浓度; 2400; 4000; 60.0; 达标. O3; 第90百分位浓度; 141; 160; 88.1; 达标. 根据统计分析结果，项目所在区域内环境空气中各指标均满足标准要求，靖边县环境空气质量为达标区。 3.1.2 其他污染物环境质量现状 本项目特征污染因子为非甲烷总烃，委托西安重光明宸检测技术有限公司对项目区域非甲烷总烃进行监测，监测点位于项目区下风向1km处。 ①监测内容 监测因子：非甲烷总烃一次浓度值。 ②监测时间及监测点位 监测时间：2021年6月26日～28日 监测点位：项目区东南侧1km处。 表3-2 环境空气质量现状监测 点位名称; 污染物; 评价标准（mg/m³）; 现状浓度（mg/m³）; 最大浓度占标率; 超标率; 达标情况. 项目地; 非甲烷总烃; 2.0; 0.31~0.51; 25.5%; 0; 达标. 由表3-3可知，项目所在地非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求。 3.2声环境质量现状 本次评价委托西安重光明宸检测技术有限公司在2021年6月26-27日，对项目厂界四周噪声进行了监测（见附件4）。监测结果见下表： 表3-3 声环境质量现状 点位; 监测值; 标准值. 2021.6.26; 2021.6.27. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#东侧; 54; 44; 55; 43; 65; 55. 2#南侧; 55; 46; 56; 44. 3#西侧; 52; 44; 53; 46. 4#北侧; 57; 45; 57; 46. 由上表可知，项目厂界声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 3.3生态环境 本项目位于靖边县中小企业创业园，在原有项目区内建设，不新增占地。 3.4生态环境 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 3.5 地下水 本项目位于工业园区内，周边500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）大气环境：本项目周边为工业区，项目生产区周边500m范围内无环境空气保护目标。 （2）声环境：项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气：运营期非甲烷总烃有组织排放及边界浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4及表9中排放限值；厂区内VOCs 无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A1相关限值； 表3-3 大气污染物排放标准 标准名称; 污染物; 标准值. 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 非甲烷总烃; 最高允许排放浓度（15m 高排气筒）; 60mg/m3. 厂界及周边污染控制要求; 4.0mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 非甲烷总烃; 厂区内 VOCs 无组织排放限值; 6.0mg/m3. 2、废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准； 表3-4 污水排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 序号; 标准; 污染物; 适用范围; 标准限值. 1; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; pH; 一切排污单位; 6-9. 2; SS; 其他排污单位; 400. 3; BOD5; 其他排污单位; 300. 4; COD; 其他排污单位; 500. 5; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准; NH3-N; /; 45. 6; 总氮; /; 70. 7; 总磷; /; 8. 3、运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准； 表3-5 噪声排放限值 单位：dB(A) 执行时段类别; 标准限值; 标准来源. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国务院《关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》国发（2016）74号要以及大气污染防治行动计划第五条第十七款的规定，结合项目工艺及排污特点，确定总量控制指标为： VOCs：8.66t/a。 排放总量最终以环保行政主管部门批复为准。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 根据现场踏勘，项目已建成投产，施工期已结束。本次评价不进行相关评价。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.1 废气 4.1.1污染物源强核算 （1）农地膜生产线 本次新增农膜生产线6条，年产农地膜约4000t（年运行300t，每天24h）。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“塑料制品业行业系数手册”，塑料薄膜制造挤出过程挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生量为2.5千克/吨-产品，则非甲烷总烃产生量为10t/a。 在各挤塑机顶部安装集气罩，对有机废气进行收集并采用活性炭进行处理，风机总风量为30000m3/h，收集率为90%，收集量为9t/a（产生速率1.25kg/h，产生浓度41.7mg/m3），其余10%为无组织扩散（1t/a）。采用2级活性炭进行处理，处理效率为70%，则排放量为2.7t/a，排放速率0.375kg/h，排放浓度12.5mg/m3。 （2）滴灌带生产线、PE软管生产线及水龙带生产线 本次新增滴灌带生产线11条，PE软管生产线2条，水龙带生产线1条，年产滴灌带、PE软管、水龙带合计14250 t/a（年运行300t，每天24h）。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“塑料制品业行业系数手册”， 塑料板、管、型材制造行业中挤出挥发性有机物产生量为1.5千克/吨-产品。则非甲烷总烃产生量为21.375 t。 在各挤塑机顶部安装集气罩，对有机废气进行收集并采用活性炭进行处理，风机总风量为35000m3/h，收集率为90%，收集量为19.2t/a（产生速率2.67kg/h，产生浓度76.3mg/m3），其余10%为无组织扩散（2.14t/a），采用2级活性炭处理，处理效率为70%，则排放量为5.77t/a，排放速率0.8kg/h，排放浓度22.9mg/m3。 （3）造粒生产线 本项目生产过程会产生不合格产品及下脚料，产生量约为原料用量的4~5%，根据统计往年产量约为1300t（其中1期470t/a，二期830t/a），统一收集后在项目区内进行造粒（本项目造粒线仅处理厂区内废料，不对外收购废料造粒），2条造粒线处理量合计为6t/d（每天运行24h），则年运行217天。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“废弃资源综合利用行业系数手册” 非金属废料和碎屑加工处理行业系数表，采用废PE/PP制造再生塑料粒子，挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生量为350克/吨-原料。则非甲烷总烃产生量0.455t/a（1#造粒线0.198 t/a，2#造粒线0.257 t/a）。 在造粒机顶部安装集气罩，对有机废气进行收集并采用活性炭进行吸附，风机总风量为2000m3/h，收集率为90%，收集量为0.41t/a（产生速率0.057kg/h，产生浓度28.4mg/m3），其余10%为无组织扩散（0.0455t/a）。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“废弃资源综合利用行业系数手册” 采用废PE/PP制造再生塑料粒子，末端治理技术活性炭吸附效率为55%，则排放量为0.18t/a，排放速率0.0256kg/h，排放浓度12.8mg/m3。 4.1.2废气达标排放及影响分析 项目吹塑、挤出、造粒工序产生的有机废气经集气罩收集后，通过活性炭吸附后从15m高排气筒排放。环评要求距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒。企业选择碘值不低于800mg/g的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。 表4-1 污染物排放情况及达标分析 污染源; 排气筒编号; 污染物; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 标准限值（mg/m3）. 地膜生产线; DA001; 非甲烷总烃; 0.375; 12.5; 60. 滴灌带、PE软管及水龙带生产线; DA002; 0.8; 22.9. 造粒生产线; DA003; 0.0256; 12.8. 由上表可知，运营期各生产线有机废气排放浓度均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4最高浓度限值要求。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-2 项目废气产生及治理情况一览表 生产线; 产污环节; 污染物种类; 污染物收集量 （t/a）; 污染物产生速率（kg/h）; 污染物 产生浓度（mg/m3）; 排放时长（h）; 排放形式; 污染治理设施. 工艺名称; 风机 风量 （m3/h）; 收集效率（%）; 去除率 （%）; 是否为可行技术. 农地膜生产线; 吹塑; 非甲烷总烃; 9; 1.25; 41.7; 7200; 有组织; 集气罩+二级活性炭; 30000; 90; 70; 是. 滴灌带PE软管及水龙带生产线; 挤出; 19.2; 2.67; 76.3; 7200; 有组织; 集气罩+二级活性炭; 35000; 90; 70; 是. 造粒生产线; 造粒; 0.41; 0.057; 28.4; 5225; 有组织; 集气罩+活性炭; 2000; 90; 55; 是. 表4-3 排气筒信息情况一览表 工序; 污染物种类; 污染物排放速率（kg/h）; 污染物浓（mg/m3）; 污染物排放量（t/a）; 排放口基本情况; 排放标准mg/m3. 高度 （m）; 内径（m）; 温度 （℃）; 编号; 类型; 地理坐标. 农地膜生产线; 非甲烷总烃; 0.375; 12.5; 2.7; 15.0; 0.35; 常温; DA001; 一般排放口; 108°59'23.75" 37°36'59.79"; 60. 滴灌带PE软管及水龙带生产线; 非甲烷总烃; 0.8; 22.9; 5.77; 15.0; 0.8; 常温; DA002; 108°59'22.69" 37°37'0.35"; 60. 造粒生产线; 非甲烷总烃; 0.0256; 12.8; 0.184; 15.0; 0.3; 常温; DA003; 108°59'22.26" 37°36'58.28"; 60. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1.3废气监测要求 运营期废气环境监测计划见表4-4。 表4-4 运营期废气监测计划 序号; 污染源名称; 监测因子; 监测点位; 监测频次; 控制指标. 1; 排气筒 DA001; 非甲烷总烃; 废气处理设施进口、出口各1个; 1年1次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中大气污染物排放限值，表9中无组织排放限值. 2; 排气筒 DA002; 非甲烷总烃; 废气处理设施进口、出口各1个; 1年1次. 3; 排气筒 DA003; 非甲烷总烃; 废气处理设施进口、出口各1个; 1年1次. 4; 厂界无组织废气; 非甲烷总烃; 厂界; 1年1次. 4.2废水 项目原劳动定员50人，本次不新增人员，不新增生活污水。项目产生的废水主要是冷却循环水以及清洗废水。 （1）清洗废水 项目滴灌带、水龙带、软管生产线下脚料及不合格产品破碎前需进行清洗，清洗产生废水10m3/d，清洗过程不添加清洗剂，废水主要成分为SS，通过沉淀池沉淀后全部循环使用，不外排。 （2）冷却循环水 项目滴灌带、水龙带、PE软管生产过程需进行冷却，冷却水循环使用，定期补充，不外排。 项目废水无外排，因此项目产生的废水对地表水影响很小。 4.3声环境 项目运营期噪声主要来源于各种设备运行中产生的噪声，噪声源强在70~85dB（A）。本项目目前生产设备均已安装到位，本次评价后新增有机废气处理设施。项目主要高噪声设备源强见表4-5。 表4-5 项目噪声设备源强表 序号; 噪声源; 数量; 单机噪声强度dB（A）; 位置; 降噪措施; 排放强度dB（A）; 持续时间（h）; 备注. 1; 挤塑机; 19; 75; 生产厂房内; 低噪设备、基础减振、厂房隔声; 60; 24. 2; 混料机; 13; 78; 63; 24. 3; 冲孔插扣机; 11; 75; 60; 24. 4; 造粒机; 2; 75; 60; 24. 5; 鼓风机; 6; 80; 65; 24. 6; 空压机; 4; 85; 70; 24. 7; 冷却塔风机; 2; 80; 65; 24. 8; 破碎机; 1; 85; 65; 24. 9; 风机; 2; 80; 65; 24. 10; 水泵; 4; 80; 65; 24. （2）预测模式 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为： 式中：L（r）——距离噪声源r m处的声压级，dB（A）； Lp0——为距声源中心 r0 处测的声压级 ，dB（A）； TL——墙壁隔声量，dB（A）。 a——平均吸声系数，本项目中取0.15； r——墙外1m处至预测点的距离； r0——参考位置距噪声源的距离，参数距离为1m。 合成声压级采用公式为： Lpn=10lgi=1n100.1Lpni 式中：Lpn——n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lpni——第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； （3）预测结果 根据项目厂区总平面布置图及主要噪声源的分布位置，运用上述模式预测，对厂界噪声进行预测，噪声预测结果见表4-6。 表4-6 项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 点位; 背景值; 噪声贡献值; 预测值; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 55; 44; 42; 42; 55; 46; 65; 55. 南厂界; 56; 46; 45; 45; 56; 49. 西厂界; 53; 46; 47; 47; 54; 50. 北厂界; 57; 46; 49; 49; 58; 51. 根据预测，各厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 为进一步控制厂界噪声，环评建议落实以下防治措施： ①加强管理，提倡文明生产。建立控制人为噪声的管理制度，尽量减少人为大声喧哗，最大限度减少噪声。 ②加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 表4-7 环境监测计划一览表 类别; 监测项目; 监测点位; 监测点数; 监测频率; 控制要求. 噪声; Leq（A）; 厂界; 各厂界1个点; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 4.4固废 本次扩建项目不新增工作人员，不新增生活垃圾。项目产生的固体废物主要为下脚料及不合格产品，清洗池产生的废渣，设备维修保养过程产生的废含油棉纱、废润滑油、废液压油、含油废桶、有机废气治理过程产生的废活性炭、原辅材料废包装等。 （1）下脚料及不合格产品 项目生产过程会产生下脚料及不合格产品，根据运行统计，扩建部分产生量约830t/a，全厂产生量为1300t/a。收集后用于造粒，不外排。 （2）沉淀池废渣 项目滴灌带、水龙带、软管生产线下脚料及不合格产品破碎前需进行清洗，清洗废水沉淀后产生废渣，根据运行统计，产生量约0.5t/a，交由环卫部门处置。 （3）废滤网 一般情况下，造粒设备在运营一段时间后其滤网会被塑料堵塞，需要定期更换，以确保产品的质量。根据估算，废过滤网0.3t/a，交由厂家回收处理。 （4）原辅材料废包装 项目生产过程产生的废包装材料2.3t，收集后出售给物资部门，综合利用。 （5）废矿物油、含油棉纱等 项目维修保养会产生废矿物油、含油棉纱等，产生量为0.105 t/a，均为危险废物。废矿物油废物代码：HW08 900-214-08，含油棉纱：HW49 900-041-49。暂存于危废间，定期交有资质单位处理。 （6）废活性炭 本项目产生的有机废气采用活性炭吸附，根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）的通知要求“选择碘值不低于800mg/g的活性炭”，活性炭吸附性能取240mg/g（30%考虑）。本项目处理的非甲烷总烃为20t/a，则需要活性炭66.7t/a，则废活性炭的产生量为86.7t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），废活性炭为“HW49 其他废物”中的“非特定行业”，属于危险废物，废物代码：HW49 900-039-49。应暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理。项目固废利用处置方式见表4-5。 表4-8 固体废物利用处置方式评价表 序号; 产生环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 生产量（t/a）; 临时存储方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）; 环境管理要求. 1; 废气处理; 废活性炭HW49 900-039-49; 危险废物; /; 固态; 易燃性; 86.7; 危废暂存间; 委托有资质单位处置; 86.7; 减量化、资源化、无害化. 2; 维修保养; 废矿物油 HW08 900-214-08; 矿物油; 液态; 易燃; 0.1; 0.1. 3; 含油棉纱 HW49 900-041-49; 矿物油; 固态; 易燃; 0.005; 0.005. 45; 生产环节; 下脚料及不合格品; 一般固废; /; 固态; /; 830; 一般固废暂存; 造粒; 830. 废滤网; /; 固态; /; 0.3t/a; 厂家回收; 0.3t/a. 5; 废包装袋; /; 固态; /; 2.3; 外售; 2.3. 6; 沉渣; /; 固态; /; 0.5; 环卫 部门; 0.5. （6）危险废物的管理要求 本项目拟设1座危险废物暂存间，约10m2。根据国家《危险废物贮存污染控制标准》，建设单位必须将危险废物装入专用容器内，对危险废物的容器设置危险废物识别标志，并且粘贴标签，在厂区设置临时暂存间，定期交由有危废处置资质的单位进行处理，不得随意丢弃。并需严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局5号令）相关要求对其进行贮存及转移，危险废物必须填写转移联单。 ①危险废物贮存容器应符合下列要求： a、应使用符合国家标准的容器盛装危险废物。 b、贮存容器必须具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。 c、贮存容器应保证完好无损并具有明显标志。 ②危险废物贮存设施应满足以下要求： a、危险废物贮存场所必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中有关规定，有符合《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的专用标志。 b、应建有堵截泄漏的裙角，地面与裙角要用兼顾防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 c、必须有泄漏液体收集装置及气体导出口和气体净化装置。 d、应有安全照明观察窗口，并应设有应急防护设施。 e、应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施以及消防设施。 f、墙面、棚面应防吸附，用于存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 g、贮存库容量的设计应考虑工艺运行的要求并应满足设备大修（一般以15天为宜）。 综上所述，本项目产生的固体废弃物经上述处理处置后，处理处置率达100％，符合国家固体废弃物处理处置政策，不会产生二次污染，不会对环境产生不利影响，处理处置措施可行。 4.5 地下水 项目在正常状况下，不会对地下水造成影响；但在非正常状况下，危废暂存间、清洗废水系统发生泄漏，如不采取合理的防治措施，则污染物有可能渗入地下水，从而影响地下水环境。依据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》，项目地下水污染防止措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”和突出饮用水安全的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。 本项目在运营期需采取的地下水的防治措施如下： ①源头控制措施 主要包括在设备等构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；重点防渗地方需作防渗处置，实现了从源头控制污染物进入地下水的可能性。 ②分区防治措施 防渗是控制污染物进一步下渗的重要措施，可以大大降低地下水被污染的风险。本次环评根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中分区防控的要求，对厂址区的污染源进行分区防渗，提出防渗要求。根据厂址区天然包气带防污性能、污染控制难易程度以及特征污染物类型对厂址区的污染源进行分区。 污染源产生的污废水中的污染物不含重金属及持久性有机物污染物，因此根据导则表7要求，将危废暂存间设为重点防渗区，一般固废暂存区、造粒清洗沉淀池设为一般防渗区，生产车间、原料仓库、产品仓库等设为简单防渗区。项目分区防渗内容及技术要求见表4-9。 表4-9 分区防渗内容及技术要求 污染源名称; 防治分区; 防渗技术要求. 危废暂存间; 重点防渗区; 采用混凝土砼基基础，车间四周修建截流沟和挡墙，防止雨水进入；采用防渗混凝土层或HPDE等人工防渗材料，要求防渗层的渗透系数应小于1.0×10-10cm/s. 一般固废暂存间、造粒清洗沉淀池; 一般防渗区; 抗渗混凝土结构（厚度不小于100mm），渗透系数不大于1.0×10-8cm/s. 生产车间、原料仓库、产品仓库等; 简单防渗区; 一般水泥硬化. 根据现场勘查，项目生产车间、原料仓库、产品仓库等已经水泥硬化，一般固废暂存间、造粒清洗沉淀池车间也已采用相应防措施。目前危废暂存间还未建设，环评要求按照重点防渗区要求做好防渗。采取上述措施后，项目的建设对地下水水质产生的影响较小。 ③应急响应 制定地下水污染应急响应预案，明确污染状况下应采取的控制污染源、切断污染途径等措施。在采取以上措施后，本项目不会对地下水环境质量造成不良影响 4.6 土壤 本项目土壤污染主要来自危废暂存间废矿物油泄漏以及造粒清洗沉淀池废水下渗对土壤的污染。环评要求危废暂存间按照重点防渗要求建设，造粒清洗沉淀池车间已按一般防渗要求进行了防渗处理，且该废水主要污染物为SS，不含第一类等有毒有害污染物，废水经沉淀处理后回用于生产，不外排，避免项目废水下渗污染附近的土壤。通过对各构筑物进行防渗并加强环境管理，从源头避免对土壤的污染。综上所述，项目运营期对土壤影响较小。 4.7环境风险评价 4.7.1危险物质和风险源分布 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），项目废矿物油为危险物质。 -表4-10 Q判定一览表 危险源单元; 危险物质; 最大储存量（t）; 临界量（t）; Q. 库房; 矿物油; 0.12; 2500; 0.000048. 危废暂存间; 废矿物油; 0.1; 0.00004. /; /; /; /; 0.000088. 根据上表，本项目Q<1。 4.7.2影响途径 项目主要危险物质为废矿物油，项目废矿物油属可燃物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧危险。另外项目主要原料和产品均为PE材质，也易被引燃，从而引发更大火灾，对厂区内财产和员工生命造成威胁，同时燃烧产生CO及消防废水，对大气环境等产生影响。 4.7.3环境风险防范措施及应急要求 （1）环境风险防范措施 为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全管理，制定完备、有效的防范措施，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率。 ①加强设备的维修、保养，杜绝由于设备劳损、折旧带来的事故隐患； ②加强职工的安全教育，提高安全防范意识； ③加强仓库管理； ④生产车间、危废间等配置消防器材及灭火器材。 （2）管理措施 车间内严禁烟火，生产工作环境良好通风，配备灭火器材等应急设备，设置应急联系电话。 4.7.4风险结论 本项目涉及的主要危险物质为废矿物油，通过可靠的安全防范措施和严格正确的操作，能有效的防止泄露事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延。减少事故带来的人员伤亡、财产损失和环境影响，项目在切实落实环评提出的各项风险防范措施后，发生事故的可能将进一步降低，项目选址和建设从环境风险角度考虑是可以接受的。 4.8 环保投资 本项目对运行期间产生的废气、废水、噪声、固废环境影响采取防治措施，项目总投资910万元，其中环保投资42万元，环保投资占4.6%。具体投资见表4-6。 表4-11 环保投资一览表 序号; 分类; 工序及污染物; 治理措施; 数量; 投资（万元）; 备注. 1; 废气治理; 农地膜生产线挤塑工序废气; 集气罩（6个）+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒；; 1套; 11.0; 排气筒依托1期原有. 滴灌带、水龙带、PE软管挤塑工序废气; 集气罩（14个）+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒；; 1套; 12.0. 造粒废气; 集气罩（2个）+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒；; 1套; 10.5. 2; 废水治理; 冷却水; 冷却循环水池; 2座; /; 计入工程投资. 清洗废水; 沉淀池; 1座; /. 3; 噪声治理; 机械噪声; 选用低噪设备、基础减振，厂房隔声等; 若干; 3.0. 4; 固废治理; 生产; 下脚料及不合格产品依托现有暂存区暂存，回用于造粒; 1座; 5. 废包装暂存后收集外售; 1座. 设备维修保养; 建设危废间暂存，交由资质单位处置; 1. 5; 环境风险; 生产; 加强管理，危废间地面环氧树脂防渗; /; 0.5. 合计; 42. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 1#车间农地膜生产线 | 非甲烷总烃 | 集气罩（6个）+二级活性染吸附处理+15m排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4规定限值 |
|  | DA002 | 2#车间挤出生产线 | 非甲烷总烃 | 集气罩（14个）+二级活性染吸附处理+15m排气筒 |  |
|  | DA003 | 1-1#车间造粒生产线 | 非甲烷总烃 | 集气罩（2个）+活性染吸附处理+15m排气筒 |  |
| 地表水环境 | / | / | / | / | / |
| 声环境 | 生产设备 |  | 噪声 | 选用低噪设备、基础减振、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008 ）3类标准 |
| 固体废物 | 废气处理设施 |  | 废活性炭 | 危废间暂存，有资质单位拉运处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
|  | 设备维修 |  | 废矿物油、含油棉纱 |  |  |
|  | 清洗废水沉淀池 |  | 沉淀废渣 | 定期清理送环卫部门处置 | / |
|  | 造粒生产活动 |  | 废滤网 | 厂家回收 | / |
|  | 生产活动 |  | 原辅材料废包装 | 集中收集外售 | / |
|  | 生产活动 |  | 下脚料及不合格产品 | 集中收集用于造粒 | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 采取分区防渗措施 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①加强设备的维修、保养，杜绝由于设备劳损、折旧带来的事故隐患；②加强职工的安全教育，提高安全防范意识；③加强仓库管理，仓库进行防渗处理；④生产车间、一般固废间、危废间所在区及仓库配置消防器材及灭火器材。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）按照相关要求，及时编制突发环境事件应急预案。加强企业运行管理，确保各类污染物的达标排放。建立VOCs环境管理台账，记录企业生产和治污设置运行的关键参数。加强运输设备和污染防治设备的日常管理和维护，定期对其进行检修，确保正常运行。 （2）加强企业的环境教育宣传，制定环保规章制度及环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行。及时按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。 |  |  |  |  |

- 六、结论

项目符合国家产业政策，在落实报告表提出的各项污染防治措施后，污染物可实现达标排放，从环境保护角度分析，项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 6.37t/a | / | / | 8.66t/a | 0 | 15.03t/a | +8.66t/a |
| 废水 | 水量 | 1140m3/a | / | / | 0 | 0 | 1140m3/a | 0 |
|  | COD | 0.305t/a | / | / | 0 | 0 | 0.305t/a | 0 |
|  | BOD5 | 0.115t/a | / | / | 0 | 0 | 0.115t/a | 0 |
|  | SS | 0.645t/a | / | / | 0 | 0 | 0.645t/a | 0 |
|  | 氨氮 | 0.015t/a | / | / | 0 | 0 | 0.015t/a | 0 |
| 一般工业固体废物 | 废包装袋 | 1.1t/a | / | / | 2.3t/a | 0 | 3.4t/a | +2.3t/a |
|  | 废边角料及 不合格产品 | 470t/a | / | / | 830t/a | 0 | 1300t/a | +830t/a |
|  | 废滤网 | / | / | / | 0.3t/a | 0 | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 沉渣 | / |  |  | 0.5t/a | 0 | 0.5 t/a | +0.5t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 86.7t/a | 0 | 151.2t/a | +86.7t/a |
|  | 废矿物油 | / | / | / | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废含油棉纱 | / | / | / | 0.005t/a | 0 | 0.005t/a | +0.005t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①