建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：靖边小沙峁20MW分散式风电场项目

建设单位（盖章）：靖边县盛鸿新能源有限公司

编制日期：            2021年10月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 靖边小沙峁20MW分散式风电场项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-610824-44-02-044688 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 毛佳艳 | 联系方式 |  | 13152070265 |
| 建设地点 | 陕西省（自治区）榆林市靖边县（区）席麻湾镇乡（街道） |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 108 度 36 分 0.090 秒， 37 度 28 分 10.120 秒） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 90陆上风力发电4415-其他风力发电 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 113297 |  |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 榆林市行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 榆政审批投资发【2020】35号 |  |
| 总投资（万元） | 16079.05 | 环保投资（万元） | 103 |  |
| 环保投资占比（%） | 0.64 | 施工工期 | 12个月 |  |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 专项评价的类别：生态 涉及项目类别：涉及环境敏感区（水土流失重点预防区和重点治理区） 根据《全国水土保持规划（2015-2030年）》（国函〔2015〕160号）、《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（水利部〔2013〕188 号），本项目位于 国家级水土流失重点治理区-黄河多沙粗沙国家级水土流失重点治理区（陕西省靖边县）；根据《关于划分国家级水土流失重点防区的公告》（水利部2006年第2号），本项目位于国家级重点监督区-陕甘宁蒙接壤石油天然气开发监督区（陕西省靖边县），国家级重点治理区-河龙区间多沙粗沙治理区（陕西省靖边县）；根据《陕西省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告》（陕政发〔1999〕6号），本项目位于重点治理区-陕北风沙区及丘陵沟壑重点治理区（靖边县）。 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类和淘汰类，属于允许类项目；本项目不属于《市场准入负面清单（2020年版）》（发改体改规〔2020〕1880号）中禁止准入类；本项目不属于《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单》（试行）》（陕发改规划〔2018〕213号）中限制、禁止类；本项目不属于《榆林市经济社会发展总体规划（2016-2030年）》中“榆林市空间开发负面清单” ，符合国家相关产业政策。 靖边县盛鸿新能源有限公司于2020年12月取得榆林市行政审批服务局《关于靖边小沙峁20MW分散式风电场项目核准的批复》（榆政审批投资发【2020】35号）。 2、“多规合一”符合性 根据《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》（2021（01225）号），“多规合一”符合性见下表。 表1-1 “多规合一”符合性 名称; 检测结果及意见; 符合性. 榆林市国土空间分析报告; 靖边小沙峁20MW分散式风电场项目总用地规模0.2800公顷。 根据【土地利用现状2009】分析，其中占用耕地0.0350 公顷、占用草地0.0700公顷、占用林地0.1050公顷、占用园地0.0700公顷。 根据【土地利用现状2018】分析，其中占用耕地0.0350公顷、占用草地0.0700公顷、占用林地0.1050公顷、占用园地0.0700公顷。 根据【矿权】分析，其中占用拟设探矿权0.2100公顷。 根据【建设用地管制区】分析，其中占用允许建设用地区0.2100公顷、占用限制建设用地区0.0700 公顷。 根据【土地用途区】分析，其中占用独立工矿区0.2100 公顷、占用林业用地区0.0350公顷、占用一般农地区0.0350公顷。; 已取得榆林市自然资源和规划局关于本项目用地预审与选址意见书. 文物保护线分析; 不涉及; 符合. 生态红线叠加情况; 不涉及; 符合. 基本农田保护图斑分析; 不涉及; 符合. 2、“三线一单”符合性 表1-2 “三线一单”符合性 “三线一单”; 符合性; 符合性. 生态保护红线; 本项目由《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》（2021（01225）号），项目不涉及生态保护红线; 符合. 环境质量底线; 项目施工期及运营期采取相应措施，各项污染物能够达标排放，不触及环境质量底线; 符合. 资源利用上线; 本项目风电场为无人值班，运行期不消耗水资源，不会对区域水资源造成影响，不触及资源利用上线; 符合. 负面清单; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类和淘汰类，属于允许类项目； 本项目不属于《市场准入负面清单（2020年版）》（发改体改规〔2020〕1880号）中禁止准入类； 本项目不属于《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单》（试行）》（陕发改规划〔2018〕213号）中限制、禁止类； 本项目不属于《榆林市经济社会发展总体规划（2016-2030年）》中“榆林市空间开发负面清单”。; 符合. 3、相关规划符合性 表1-3 相关规划符合性 规划名称; 相关要求; 本项目; 符合性. 《可再生能源发展“十三五”规划》; 到2020年，全部可再生能源发电装机6.8 亿千瓦，发电量 1.9 万亿千瓦时，占全部发电量的27%。到 2020 年，“三北”地区风电装机规模确保1.35 亿千瓦以上，其中本地消纳新增规模约 3500 万千瓦。另外，利用跨省跨区通道消纳风电容量4000 万千瓦（含存量项目）; 本项目位于西北地区，项目建设有助于西北地区可再生能源总装机规模目标的实现; 符合. 《“十三五”生态环境保护规划》; 增加清洁能源供给和使用。优先保障水电和国家“十三五”能源发展相关规划内的风能、太阳能、生物质能等清洁能源项目发电上网，落实可再生能源全额保障性收购政策，到2020年，非化石能源装机比重达到39%。; 本项目属于风电项目，可增加清洁能源供给。; 符合. 《国家林业局和草原局关于规范风电场项目建设使用林地的通知》; 风电场建设使用林地禁建区域： 严格保护生态功能重要、生态脆弱敏感区域的林地。自然遗产地、国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区、鸟类主要迁徙通道和迁徙地等区域以及沿海基干林带和消浪林带，为风电场项目禁止建设区域。; 本项目不属于林地禁建区域; 符合. 《陕西省“十三五”环境保护规划》; 科学开发陕南水电资源，有效发挥陕南水电产业优势；持续推进陕北百万千瓦风电基地建设，重点发展关中地区分布式光伏发电项目; 本项目属于风电建设，且位于陕北地区; 符合. 《陕北能源化工基地城镇体系规划（2006～2020）》; 规划提出发展三条产业带：北部沿长城煤、电、油、气、化、载能产业带；中部纵向煤、油、化、盐、电、食品加工产业带；中部横向煤、石油开采、食品、机械装配产业带。规划还在能源体系规划中明确了对可再生能源的利用，特别是风能资源：规划陕北能源化工基地可再生能源的利用总量达到总用能量的18%; 本项目位于北部沿长城煤、电、油、气、化、载能产业带，与规划确定的产业发展类型不冲突，且不会对区域产业发展造成不利影响。项目为风电场项目，属于可再生能源; 符合. 《榆林市经济社会发展总体规划2016～2030年）》; 加快新能源电力消纳，建成国家新能源示范城市，风电、光伏发电装机规模分别突破5000MW; 本项目属于风电建设，有助于风电装机规模实现; 符合. |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 靖边小沙峁20MW分散式风电场项目位于陕西省榆林市靖边县席麻湾镇，风电场场址区域中心距离靖边县城约23km，东西宽约2.0km，南北长约3.2km，海拔高程在1500m～1800m之间。项目地理位置见附图1。 风电场场址拐点的坐标见下表。 表2-1 风电场场址拐点坐标（国家2000坐标系） 点号; 横坐标; 纵坐标. 1; 36551650; 4147177. 2; 36553654; 4147177. 3; 36553654; 4150374. 4; 36551650; 4150374. |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目组成 根据榆林市行政审批服务局《关于靖边县盛鸿新能源有限公司靖边小沙峁20MW分散式风电场项目核准的批复》（榆政审批投资发【2020】35号），本项目建设内容为：新建单机容量2500kW风力发电机组8台，总装机容量20MW，35kV汇集站一座。 靖边县盛鸿新能源有限公司根据实际建设情况，计划取消本项目35kV汇集站建设，改为依托附近小河风电场35kV汇集站。 根据靖边县环境保护局《关于靖边县盛鸿新能源有限公司靖边小河分散式风电项目环境影响报告表的批复》（靖环批复【2020】38号），靖边小河分散式风电项目位于陕西省榆林市靖边县席麻湾镇，设计安装10台单机容量为2000kw的发电机组，总装机总量20MW；全场采用一机一变，10台风机通过35kV集电线路汇入风电场35kV汇集站，以35kV架空线路就近接入附近变电站。靖边县盛鸿新能源有限公司计划小河风电场于近期开工建设，确保其先于小沙峁风电场建成运行，以便于小沙峁风电场依托其35kV汇集站。 本项目总装机容量20MW，拟安装8台2500kW风力发电机组，配套建设8台箱变。风力发电机组出口电压0.69kV，经箱变升压至35kV，通过集电线路以35kV电压等级汇入小河风电场35kV汇集站（依托），以35kV接入附近110kV变电站。推荐方案年上网电量约5300万Wh，标准小时数2650小时。 表2-2 项目组成表 类别; 工程名称; 主要建设内容. 主体 工程; 风力发电机组; 设置8台单机容量2500kW风电机组及配套的箱变，风机轮毂高度为90m，风轮直径130m。. 风机基础; 风力发电机组基础由基桩和承台共同组成，机组塔架基础采用混凝土灌注基础，基础基桩为端承扩底混凝土灌注，承台的基本体型为底面为直径18m的圆台。. 35kV箱式变电站; 设置8台箱式变电站（为干式变压器，不使用油式变压器），风力发电机组出口电压为0.69kV，通过一台风力发电机配套一台箱式变的单元接线方式将电压升高至35kV。. 辅助工程; 直埋电缆; 主要为风机至箱变、箱变至35kV架空线杆塔以及终端杆至汇集站段，直埋电缆长度约700m，通信光缆与电力电缆同沟埋设。. 35kV架空线路; 风力发电机组出口电压0.69kV，经箱变升压至35kV，通过集电线路以35kV电压等级汇入小河风电场35kV汇集站（依托）。 架空线路总长30km，杆型布置为铁塔，共100基。. 场内道路; 根据风电场风电机组的总体布局，需修建检修道路约12km，路面宽度为4m。 在施工期，为满足大型设备运输要求，修建施工道路约12km，路面宽度6m；风电场施工完成后，在简易施工道路的基础上修建宽度为4m的场内永久检修道路，其余2m路面恢复为原地貌。. 过电保护; 在风电机组和控制系统的互相连接处设置冲击电容器和避雷器。箱式变35kV 及690V 电气系统均设有过电压保护装置，每台箱变高压侧均装设一组氧化锌避雷器。. 接地网; 箱式变与风电机组共用一个接地系统。箱式变设备与接地网引出线连接采用热镀锌扁钢，至少引接2 处。接地网采用有限延伸复合接地网，埋深在风机基础和箱式变基础下方，接地电阻不大于4Ω。. 生活办公区; 风电场内无人值守，采取定期巡检的方式对风电机组进行管理。. 储运工程; 运输; 主要设备和施工材料均采用汽车运输. 依托工程; 35kV汇集站; 通过集电线路以35kV电压等级汇入小河风电场35kV汇集站（依托）. 临时工程; 施工临建场地; 施工临建场地包括生产、生活两部分，其中生产场地包括：混凝土搅拌站、砂石料堆场、机械修配及综合加工厂、仓库区；生活场地包括：办公室、临时住房、食堂等，占地12100 m2. 风机吊装场地; 风机吊装平台占地按50m×60m，考虑8台风机，共占地24000m2. 临时施工道路; 临时施工道路占地按长12km、宽2m（施工道路两侧各1m宽的临时占地，在施工完成后恢复为原地貌），占地30000m2. 公用 工程; 给水; 施工期用水从附近村庄拉运；运营期无人值守，无需用水。. 排水; 设置雨污分流；雨水根据场区地形排至场外。 施工期施工废水：设置沉淀池，经沉淀处理后用于洒水降尘，不外排；生活污水：设置临时防渗旱厕，定期进行消毒、清掏外运用作农肥。 运营期无人值守，无废水产生。. 供电; 施工期电源附近村庄接至施工现场；运营期风电场内部电网供电。. 供暖制冷; 项目无人值守，故不需供暖；通风可采用自然通风为主。. 环保 工程; 施工期; 废气; 扬尘：洒水降尘，防尘网遮盖，围挡；车辆与机械废气：设备维护. 废水; 施工废水：设置沉淀池，经沉淀处理后用于洒水降尘，不外排 生活污水：设置临时防渗旱厕，定期进行消毒、清掏外运用作农肥. 噪声; 施工机械与运输车辆：选用低噪声设备，严格操作规程，合理安排施工时间. 固废; 建筑垃圾：定期运至当地环卫部门指定的建筑垃圾填埋场处理 生活垃圾：设置垃圾桶收集，定期运至当地环卫部门指定地点处理. 生态; 土壤保护措施：临时堆土进行遮盖洒水；适宜场地进行临时绿化；表土分层开挖、分层堆放、分层回填。 植物保护措施：减少植被破坏；植被移栽；土地整治；植被恢复，恢复面积61500m2，采用当地乔、灌、草进行植被恢复。。 动物保护措施：合理规划施工时间；加强教育、禁猎。. 运营期; 噪声; 风机：选用低噪声设备，风电机选用隔音防振型，变速齿轮箱为减噪型，叶片选用减速叶片等. 固废; 废润滑油：送至小河风电场35kV汇集站内危废暂存间储存（依托），委托有资质单位处置 废变压器：由厂家回收处置. 生态; 植物保护措施：检查完善植物保护措施；确保植被覆盖率、成活率；日常维修减少植被破坏。 动物保护措施：风机叶片涂成红、白色；减少夜间灯光投射；防火、禁猎。. 2、主要设备 本项目主要设备见下表。 表2-3 主要设备表 名称; 单位（或型号）; 数量; 备 注. 风电场主要机电设备; 风力发电机组; 台数; 台; 8. 额定功率; kW; 2500. 叶片数; 片; 3. 风轮直径; m; 130. 切入风速; m/s; 2.5. 额定风速; m/s; 9.5. 切出风速; m/s; 19. 安全风速; m/s; 52.5. 轮毂高度; m; 90. 风轮转速; 转/分; 9-16.6. 发电机额定功率; kW; 2650. 输出电压; V; 690. 主要机电设备; 35kV箱式变电站; 台; 8; 为干式变压器. 3、公用工程 （1）给水 施工期用水从附近村庄拉运； 运营期无人值守，无需用水。 （2）排水 设置雨污分流；雨水根据场区地形排至场外。 施工期施工废水：设置沉淀池，经沉淀处理后用于洒水降尘，不外排；生活污水：设置临时防渗旱厕，定期进行消毒、清掏外运用作农肥 运营期无人值守，无废水产生。 （3）供电 施工期电源由附近村庄接至施工现场； 运营期风电场内部电网供电。 （4）供暖制冷 项目无人值守，故不需供暖；通风可采用自然通风为主。 4、劳动定员及工作制度 本项目风电场内无人值守，采取定期巡检的方式对风电机组进行管理。 |
| 总平面及现场布置 | 1、工程布局情况 （1）风机及箱变 本工程安装8台2500kW风力发电机组，总装机容量为20MW。根据风向和风能玫瑰图，使风机间距满足发电量较大，尾流影响较小为原则。从本风电场风向、风能玫瑰图分析，主风能方向南（S）风、南东南（SSE）、南西南（SSW）风、西（W）风。拟采用沿山梁排布方式，列距取叶轮直径的9倍，行距为叶轮直径的4倍，机组排列的方向与主风能方向垂直，并且前后错开，只有单排的时候，由于主风能方向非常集中，风机间距最小可以控制在3倍叶轮直径左右。项目工程布局见附图2。 风机及箱变的坐标见下表。 表2-4 风机及箱变坐标（国家2000坐标系） 风机编号; 风机中心点坐标. 横坐标; 纵坐标. 1号风机及箱变; 36551905.131; 4147356.969. 2号风机及箱变; 36552238.078; 4147372.162. 3号风机及箱变; 36553478.940; 4147654.482. 4号风机及箱变; 36553085.854; 4148118.764. 5号风机及箱变; 36553300.985; 4149819.468. 6号风机及箱变; 36552133.560; 4148690.438. 7号风机及箱变; 36553432.522; 4149625.397. 8号风机及箱变; 36552734.002; 4150249.342. （2）场内道路 根据风电场风电机组的总体布局，需修建检修道路约12km，路面宽度为4m。 在施工期，为满足大型设备运输要求，修建施工道路约12km，路面宽度6m；风电场施工完成后，在简易施工道路的基础上修建宽度为4m的场内永久检修道路，其余2m路面恢复为原地貌。 场内道路的设计根据地质条件为四级公路，运营期路基宽4m，路面宽3.5m。主要材料为当地的砂砾、碎石，根据需要配合级配料，路基按原路面碾压，面层按级配要求以30cm砂砾碎石铺设，并形成泥结路面，起到降尘、固化路面的效果。 2、施工布置情况 （1）施工临建场地 由于风电场的机组为分散布置，机组点多，运输距离较远，因此，计划设置1个施工临建场地，临时场地包括生产、生活两部分，其中生产场地包括：混凝土搅拌站、砂石料堆场、机械修配及综合加工厂、仓库区；生活场地包括：办公室、临时住房、食堂等。临建设施集中布置在风电场范围较平坦的地方，生产、生活设施布置在一起，形成一个集中的施工生活管理区。风电场施工临建场地占地12100m2。 图2-1 施工临建场布置图 （2）风机吊装场地 项目采用1台风电机组配备1台变电站的方式。根据风机布置情况及施工吊装的要求，依托施工道路布置施工吊装平台。风电设备到货后采用一次运输到位的原则，风机叶片、塔筒均放置在吊装场地，具体吊装场地布置，结合各机位地形情况，在施工组织中确定，原则是吊装场地靠近施工道路一侧，以减少施工占地面积。吊装平台的尺寸至少为50m×60m，同时在此平台内以轮毂为中心，半径60m的区域内，设立一个无障碍区域，用于叶轮的组装。风机吊装场地占地24000m2。 风机叶片运输至吊装场地后，即进行叶片和轮毂的吊装，风机叶片处于架空状态并不落地（不会有叶片的临时占地），因此，吊装场地尺寸（50m×60m）小于风轮直径（即130m）是合理的。 塔筒总高度90m，分为4段，每段塔筒高度依次为22m、23m、23m、22m。 图2-2 风机吊装场地布置图 （3）临时施工道路 临时施工道路占地按长12km、宽2m（施工道路两侧各1m宽的临时占地，在施工完成后恢复为原地貌），占地30000m2。 在施工期，为满足大型设备运输要求，修建施工道路约12km，路面宽度6m；风电场施工完成后，在简易施工道路的基础上修建宽度为4m的场内永久检修道路，其余2m路面恢复为原地貌。施工期道路路面宽度为6m，在充分利用原有道路的基础上，部分新修路面进行碾压取直，即可满足施工要求。 3、工程占地 （1）永久占地 工程永久占地面积51797m2，包括风机及箱变基础、架空线路杆塔基础、场内道路（永久）等。 （2）临时占地 工程临时占地面积61500m2，包括施工临建场地、风机吊装场地、临时施工道路、直埋电缆等。 表2-5 工程占地情况 占地性质; 项目; 面积m2. 永久占地; 风机及箱变基础; 2797. 架空线路杆塔基础; 1000. 场内道路（永久）; 48000. 合计; 51797. 临时占地; 施工临建场地; 12100. 风机吊装场地; 24000. 临时施工道路; 24000. 直埋电缆; 1400. 合计; 61500. 合计; 113297. |
| 施工方案 | 1、施工工艺 （1）施工特点 1）由于本工程为新建工程，且在较高地势的山地施工，给建设施工带来诸多不便。 2）本工程施工范围大、施工点多，需频繁移动施工力量，特别是大型吊装设备。 3）机塔分布较多，检修道路路线长，因此修路工程量大。 4）施工场地为山地，地形条件较差，施工道路需进行大规模的平整。 5）在此多风地区，吊装大直径重型塔筒及超长叶片、较重机舱的要求较高。 （2）施工条件 1）运输条件 风电场场址位于榆林市靖边县席麻湾镇，场址区域中心距离靖边县城约23km，地貌为黄土高原北部的黄土丘陵山地，地势较为平缓。场区旁G307国道通过，并有乡村道路连接，对外交通较为便利。 2）施工条件及原料供应 场址范围内地形起伏较大，局部有滑坡、崩塌、泥石流等不良地质作用，但场地大部地基均匀性良好。 项目建设所需的钢材、木材、水泥、砂石料、油料从附近城市运输。一般机械维修设施设在现场，必要的部件加工及机械维修可去专业厂家。 3）水源 施工期用水从附近村庄拉运。 4）电源 施工期电源由附近村庄接至施工现场。 （3）风电机组基础施工和安装 1）风电机组基础开挖、混凝土浇筑的施工 ①基础开挖前，按照图纸设计要求进行测量、放线,准确定位后进行土石方开挖。机组基础开挖土方用挖掘机，辅以人工修整基坑。 ②基坑清槽、绑筋、支模及予埋地脚螺栓模板及螺栓,须经监理验收合格后，进行基础砼浇筑。 ③砼浇注用砼罐车运输，砼泵车浇灌,插入式砼振捣棒振捣（配一台平板振捣器用于基础上平面振捣），每点振捣20～30s，直到混凝土不再显著下沉，不再出现气泡，表面泛出灰浆为止。 ④基础砼浇筑完成,进行覆盖和运水车洒水养护，三天后可以拆模及回填。待砼达到设计强度后才允许设备吊装。 ⑤回填土用推土机分层覆盖灰土沙石料,并碾压密实。若填土潮湿需晾晒或回填级配砂石料。位于坡度较大地点的基础用100mm厚素混凝土罩面,留伸缩缝做2%流水坡度。多余的块石可压在基础上。 2）风电机组运输、安装施工 ①风电机组大件运输可以参照其他风电工程的运输经验，委托大件运输公司，对设备进行运输。 ②塔筒（塔架）吊装：为合理安排吊装大件，缩短工期，将每台风电机组的三段塔身分三批吊装，吊装2500kw风机机组使用一辆LR1650/1（500t）型液压型履带式起重机(500t)与一辆120t汽车吊配合。 ③机舱的吊装：机舱在安装过程中要严格按照设计图纸和安装说明书和要求及安装规程进行，对每一条连接螺栓都要进行严格的检查；吊装过程中不能碰伤和损坏设备，并按照操作规程的要求对安装人员及设备加以保护。 ④叶片及轮毂的吊装：根据设备的安装要求，叶片要在地面组装在轮毂上。用枕木将轮毂和叶片垫起呈水平状态，用吊车将叶片移向轮毂位置，调整角度按安装要求对接紧固。 ⑤当安装完成后，校验塔筒的垂直度，经核实无误后，将塔筒与基础连接的所有预埋环复紧一次，然后进行基础二次混凝土浇灌。 （4）箱式变电站施工和安装 变压器基础施工：变压器基础（混凝土平台）通过现场浇注，有砼罐车运送，人工振捣，经过7-14d的养护期，达到相应的强度后即可进行设备安装。 每台风电机组旁配有一台箱变压器，外形尺寸为4.2m×2.7m×2.2m（长×宽×高），其重量约5t左右。变压器由汽车运至风电机组旁，25t汽车吊吊装就位。吊装时索具必须检查合格，钢丝绳必须系在吊耳上。主变压器的安装程序为：施工准备--基础检查--设备开箱检查--起吊--就位--吊罩检查--附件安装--电气试验。出入线及通风空处做好防水防鼠措施。电气设备的安装必须严格按照设计要求、设备安装说明、电气设备安装规程及验收规范进行，及时进行测试、调试、确保电器设备的安装质量和一次成功。 2、施工时序 施工时序为：四通一平施工--厂区建筑物施工--风电机组基础的开挖施工--风电机组混凝土基础施工--塔架的吊装--风电机组、叶片及轮毂的吊装。 3、建设周期 （1）施工准备，设计与设备确定，工期2个月； （2）设备制造与运输，工期2个月； （3）土建施工（风电机组基础及箱变基础），工期5个月； （4）设备安装、调试、运行，工期3个月。 本项目建设周期为12个月。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境现状 根据《陕西省生态功能区划》，本项目属于“长城沿线风沙草原生态区-定靖北部沙化、盐渍化控制生态亚区-定靖北部防风固沙区。” 根据《陕西省主体功能区规划》，本项目属于“限制开发区域（重点生态功能区）-省级层面重点生态功能区-其他区域（范围榆林市靖边县中未划为重点开发区的部分乡镇）。” 本项目评价范围的土地利用类型划分为旱地、乔木林地、灌木林地、其它草地、农村宅基地、农村道路共计6个地类，以耕地为主，占评价区的66.53%。 本项目评价范围的土壤侵蚀划分为微度侵蚀、轻度侵蚀、中度侵蚀、强度侵蚀4个级别，以中度侵蚀为主，占评价区的75.75%。 本项目评价范围的植被类型分为乔木、灌丛、草丛、栽培植被（农作物），以栽培植被（农作物）为主，占评价区的66.53%。 详见生态影响专项评价。 2、大气环境质量现状 本项目所在区域环境空气功能区为二类区，本项目评价基准年为2020年，根据陕西省环境保护厅办公室发布《环保快报2020年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，本评价选用榆林市靖边县2020年1-12月的环境空气质量数据对该区域基本污染物环境质量现状进行评价。 表3-1 区域空气质量现状评价表 点位名称; 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（µg/m3）; 标准值/（µg/m3）; 占标率/%; 达标情况. 榆林市靖边县; SO2; 年平均质量浓度; 14; 60; 23; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 24; 40; 60; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 54; 70; 77; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 30; 35; 86; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数的浓度; 1200; 4000; 30; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数的浓度; 130; 160; 81; 达标. 各项年评价指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域为达标区。 3、声环境质量现状 陕西晟达检测技术有限公司于2021年3月28日对本项目所在区域声环境质量进行了现状监测。 （1）监测项目：等效连续A声级。 （2）监测频次：监测1天，昼夜各监测1次。 （3）监测布点：项目共布设6个监测点位（N1~N6）。监测点位见附图。 表3-2 声环境监测布点 编号; 监测点名称; 监测因子. N1; 小沙峁村; 等效连续A声级. N2; 小沙峁. N3; 杨家窑子. N4; 七个窑. N5; 当庄. N6; 盘梁盖. （4）声环境质量现状监测结果 表3-3 环境噪声监测结果 编号; 监测点位; 监测结果; 执行标准. 昼间（Leq）; 夜间（Leq）. N1; 小沙峁村; 43; 41; 2类：昼间≤60dB(A)；夜间≤50dB(A). N2; 小沙峁; 46; 42. N3; 杨家窑子; 44; 41. N4; 七个窑; 44; 41. N5; 当庄; 45; 40. N6; 盘梁盖; 48; 41. 由监测结果可知，各监测点位噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，无原有环境污染及生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 建设项目主要环境保护目标见下表。 表3-3 环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 距离最近风机及编号; 相对方位; 相对距离; 规模; 保护对象; 功能分区. 声环境; 小沙峁村; 6号风机; N; 515m; 20人; 声环境; 声环境2类区. 小沙峁; 6号风机; NW; 796m; 15人. 杨家窑子; 2号风机; N; 607m; 16人. 杨家窑子; 4号风机; W; 700m; 16人. 七个窑; 8号风机; NW; 613m; 10人. 当庄; 1号风机; SW; 510m; 11人. 盘梁盖; 3号风机; SW; 572m; 15人. 草山梁; 1号风机; NW; 853m; 15人. 草山畔; 7号风机; E; 825m; 10人. 山畔; 3号风机; NE; 700m; 10人. 乔家窑; 5号风机; NE; 1145m; 10人. 生态环境; 风电场内; 动物、植物、土壤等; /. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。 （2）声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 环境要素; 标准名称及级（类）别; 项目; 标准限值. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; SO2; 年平均; 60μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. PM10; 年平均; 70μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. CO; 24小时平均; 4000μg/m3. O3; 日最大8小时; 160μg/m3. 声环境; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准; 等效声级LAeq; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). 2、污染物排放标准 （1）施工期扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）。 废气; 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 来源. 监控点; 浓度mg/m3. 施工扬尘; 颗粒物（拆除、土方及地基处理）; 周界外浓度最高点; 0.8; 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）. 颗粒物（基础、主体结构及装饰）; 0.7. （2）废水不外排。 （3）运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 项目; 排放限值(dB(A)); 来源. 运营期噪声; 昼间; 60; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 夜间; 50. 施工期噪声; 昼间; 70; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 夜间; 55. （4）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单中相关规定。 |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 施工期可能产生生态破坏和环境污染的主要环节、因素 架空线与地面电缆 风机安装 道路修整 基础土建 箱变安装 辅助设施 占用土地 破坏植被 噪声、扬尘、尾气 占用土地 破坏植被 噪声、扬尘、尾气 占用土地 破坏植被 噪声、扬尘、尾气 噪声、尾气 图4-1 施工期生态破坏和环境污染环节 1、生态环境 本项目施工期对土地利用结构、土壤环境影响较小。 本项目建设对当地植被的总体影响并不大，不会导致评价区植物群落的改变、生物多样性改变等不良后果。 本项目施工期会对占地区内的鸟类、哺乳类、爬行类造成一定影响，不会威胁这些物种多样性及种群繁衍，项目施工对野生动物的影响可以接受。 本项目建设不会导致物种的丧失，对天然植被、物种影响小，对整个生态体系的稳定性不构成显著影响。项目区生态体系阻抗稳定性仍将维持现状，对区域自然系统生态完整性和稳定性的影响较小。 本项目施工期较短，在施工结束后及时采取对受损地貌进行妥善恢复的情况下，项目施工期对区域景观影响是暂时的。 详见生态影响专项评价。 2、水环境 废水主要为施工废水和生活污水。 （1）生活污水 施工人员生活用水量按每人每天 60L计，污水产出系数0.8，高峰期按每日用工最大200人计，则生活污水最大产生量9.6m3/d，即生活污水产生总量为3504m3，污水中主要污染物有COD、BOD5、SS、氨氮等。 项目在施工场地设置临时防渗旱厕，定期进行消毒、清掏外运用作农肥。 （2）施工废水 施工废水主要包括结构阶段混凝土养护排水，及各种车辆冲洗水。 项目建设过程中，根据《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》的要求，在施工区设置单体沉淀池，用于处理施工过程产生的废水，经沉淀处理后用于洒水降尘，不外排。 3、大气环境 废气主要为施工扬尘、施工车辆与机械废气、混凝土搅拌站粉尘等。 主要包括施工期道路建筑、建材装卸产生扬尘污染；土方开挖、填筑产生大量扬尘；车辆运输行驶过程中产生的无组织扬尘及施工机械和运输车辆排放的尾气；混凝土搅拌站生产过程产生粉尘。 4、声环境 噪声主要为施工机械噪声和运输车辆噪声。 （1）施工机械噪声 施工期噪声源主要包括起重机、推土机、搅拌机等，产生的等效噪声级约81～108dB（A）。 表4-1 施工机械噪声 序号; 机械类型; 测点距离施工机械距离; 最大声级dB(A). 1; 起重机; 10; 85. 2; 混凝土输送泵; 1; 85. 3; 混凝土搅拌机; 1; 103. 4; 内燃压路机; 1; 93. 5; 钢筋切断机; 1; 108. 6; 柴油发电机; 1; 100. 7; 反铲挖掘机; 1; 81. 8; 嵌入式振捣机; 1; 101. 9; 电焊机; 1; 90. （2）运输车辆噪声 施工期，随着项目运输建筑物料车辆的增多，势必将增加运输道路的车流量及沿线交通噪声污染。该类运输车辆噪声级一般在75～85dB(A)，属间断运行。 5、固体废物 固体废物主要为生活垃圾、建筑垃圾等。 施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/（人•d）计，施工人员按200人计，生活垃圾产生量为36t，设置垃圾桶收集，定期运至当地环卫部门指定地点处理。 建筑垃圾主要有混泥土撒漏凝固物、废钢筋头、废包装袋以及施工营地搭建产生的废料等，此类建筑垃圾分类收集，能利用的重复利用，不能利用的定期运至当地环卫部门指定的建筑垃圾填埋场处理。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 运营期可能产生生态破坏和环境污染的主要环节、因素 风机叶片在风力带动下将风能转化成机械能，经过齿轮的传动系统（变速箱），在齿轮箱和发电机的作用下，机械能转化为电能，带动发电机发电产生电流。风力发电机组出口电压为0.69kV，采用一机一变的单元接线方式，电压通过箱变升至35kV，通过集电线路以35kV电压等级汇入小河风电场35kV汇集站（依托），以35kV接入附近110kV变电站。 噪声 风轮 自然风 噪声、废油 传动系统 发电机 噪声、废油 35kv箱式变 噪声、废油、废变压器 噪声 35kv架空线路 35kv汇集站 图4-2 运营期生态破坏和环境污染环节 1、生态环境 本项目风机分布较为分散，从整个评价区域尺度来看，土地利用性质的改变对该地区的生态系统基本无影响。 本项目风机叶片阴影对植被的生长影响很小。 本项目道路对动物的阻隔影响较小。 本项目风电场建成后，受噪声影响风电场内鸟类数量将有所减少；本项目各台风电机组之间的间距不等，足够让鸟类穿越，不会干扰到鸟类的飞行。 本项目评价区不存在候鸟迁徙的路线，故风电场的建设对候鸟迁徙影响不大。 详见生态影响专项评价。 2、水环境 本项目风电场内无人值守，无废水产生。 3、大气环境 本项目风电场内无人值守，无废气产生。 4、声环境 本项目主要噪声源为风力发电机、35kV箱式变压站噪声。 在风机风电机组产生的噪声主要由两部分组成：机械噪声和空气动力学噪声，机械噪声主要来自齿轮箱、轴承、电机，空气动力学噪声产生于风电机组叶片与空气撞击引起的压力脉动，其中的空气动力学噪声是主要的噪声来源。根据《中国环境科学》2012年5月浙江大学环境与资源学院环境科学系编制的《风电机组噪声预测》，在典型风速（8m/s）下，现代风电机组声功率级在98~106dB之间，其噪声呈现明显的低频特性。本项目风电机组额定风速为9m/s，风电机组声功率级在106dB基础上增加2dB，本次评价单个风电机组声功率级取108dB。 根据国家电网公司环境保护实验室对35kV箱式变压器噪声测量结果，箱式变压器1m左右的声压级为74dB（A）。 5、固体废物 固体废物主要为废润滑油、废变压器。 本项目设备保养和维护过程产生废润滑油（HW08废矿物油与含矿物油废物，900-217-08），产生量为0.04t/a，送至小河风电场35kV汇集站内危废暂存间储存（依托），委托有资质单位处置。 本项目箱式变压器运行较为稳定，损坏概率较低，废变压器产生量约1个/a，由厂家回收处置。 表4-2 固体废物产生及处置利用一览表 序号; 固废; 属性; 产生量（t/a）; 处理措施. 1; 废润滑油; HW08废矿物油与含矿物油废物，900-217-08、900-220-08; 0.04; 送至小河风电场35kV汇集站内危废暂存间储存（依托），委托有资质单位处置. 2; 废变压器; 一般固废; 1个/a; 由厂家回收处置. |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、风能资源 风电场以南（S）风、南东南（SSE）、南西南（SSW）风、西（W）风的风向和风能频率较高，盛行风向稳定。风速春季大，秋冬季小。该风电场风机轮毂高度风速频率主要集中在2m/s～10m/s，2m/s以下和25m/s以上的风速少，无破坏性风速，风能主要集中在7.0m/s～16.0m/s，风速和风能在7 m/s～10 m/s均较集中，有利于发电。根据《风电场风能资源评估方法》判定该风电场风功率密度等级为2级。风电场区域海拔高度约在1300m～1800m，地貌属黄土梁峁涧类型，区域场地开阔、构造简单，场地符合风电项目场址要求。 2、对候鸟迁徙的影响 一般情况下普通候鸟迁徙过程中飞翔高度较高，在200～400m左右，故风电场的运行对鸟类迁徙影响较小。经过收集资料、现场踏勘，项目区范围内不存在鸟类迁徙通道，且鸟类活动较少，不属于鸟类的主要觅食区域，且运行期产生的风机噪声也会使鸟类主动回避风机，故风电场运行时对鸟类的影响很小。 3、敏感区域 本项目选址不涉及生态保护红线、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内。 4、环境影响 本项目在采取相应的污染物防治措施后，项目施工和运行期间各类污染物均能达标排放，对环境的影响可以接受。因此，在落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响。 综上所述，本项目对周边环境影响较小，选址可行。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态环境 土壤保护措施：临时堆土进行遮盖洒水；适宜场地进行临时绿化；表土分层开挖、分层堆放、分层回填。 植物保护措施：减少植被破坏；植被移栽；土地整治；植被恢复，恢复面积61500m2，采用当地乔、灌、草进行植被恢复。 动物保护措施：合理规划施工时间；加强教育、禁猎。 详见生态影响专项评价。 2、水环境 废水主要为施工废水和生活污水。 （1）生活污水 施工人员生活污水产生总量为3504m3，污水中主要污染物有COD、BOD5、SS、氨氮等。 项目在施工场地设置临时防渗旱厕，定期进行消毒、清掏外运用作农肥。 （2）施工废水 施工废水主要包括结构阶段混凝土养护排水，及各种车辆冲洗水。 项目建设过程中，根据《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》的要求，在施工区设置单体沉淀池，用于处理施工过程产生的废水，经沉淀处理后用于洒水降尘，不外排。 3、大气环境 废气主要为施工扬尘、施工车辆与机械废气、混凝土搅拌站粉尘等。 （1）施工扬尘 施工期的大气污染主要为施工过程中产生的扬尘。施工扬尘产生的环节有：土地整理，土石方开挖，房屋施工建设，建筑垃圾、建筑材料及工程弃渣的运输等。土石方开挖时污染较重，扬尘使大气中总悬浮颗粒物浓度剧增，并随风迁移到其他地方，致使空气中含尘浓度超标十倍至几十倍，严重影响下风向人群的健康。如不对扬尘加以控制，将会对外界大气环境产生较大影响。 土地整理、地基开挖、土方处理过程、主体施工、建筑材料储运等过程均产生施工扬尘，施工期将对建设场地附近的环境空气质量带来短期不利影响。据施工场地类比监测，施工扬尘对周围环境空气的影响主要在下风向200m 范围内，超标范围在下风向距离100m。另外，进出运输车辆行驶过程会引起扬尘，对沿线大气环境造成一定影响。但该种影响是暂时的，施工活动完成后将消失。 由于本项目距离敏感点较近，施工扬尘可能对敏感点环境空气造成一定影响，施工过程应积极采取扬尘治理措施，减轻施工扬尘对周围环境的影响。 根据《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》（陕政发〔2018〕29号）、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《陕西省施工场界扬尘排放限值》《榆林市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》，应加强扬尘控制，深化面源污染管理。建议在施工过程中应采取以下污染控制对策： ①施工工地工程概况标志牌必须公布扬尘投诉举报电话，举报电话应包括施工企业电话和主管部门电话。 ②在对地面开挖、钻孔时，对于干燥土面应适当洒水，使作业面保持一定的湿度；回填土方时，在表面土质干燥时适当洒水，防止回填作业时产生扬尘。 ③及时运走泥土等弃渣，施工现场集中堆放的土方必须覆盖，严禁裸露。运土卡车及施工建筑材料运输车要求完好，不宜装载过满，保证运输过程不散落。运土卡车要有苫布遮掩。 ④施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，严禁车辆带泥出场。 ⑤对运输过程中散落在路面上得泥土要及时清扫，防止道路上积尘量过大，以减少运行过程的扬尘。 ⑥水泥和其它易产生扬尘的细颗粒材料，应存放在仓库内或严密遮盖；运输时要防止遗洒、飞扬，卸运时应采取有效措施以减少扬尘。 ⑦使用商品混凝土等半成品或成品原料，减少易起尘的粗原料（如：砂子、水泥）的使用和贮存。 ⑧建设单位应确保项目施工扬尘满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中的浓度限值（土方和地基处理工程时厂界扬尘小时平均浓度小于0.8mg/m3；基础、主体结构工程时小于0.7mg/m3），从而减小对外环境的影响。 （2）施工车辆与机械废气 施工机械和车辆废气的主要污染物为氮氧化物、二氧化硫和一氧化碳。 施工机械和车辆废气其特点是排放量小，属间断性无组织排放，加之施工场地开阔，扩散条件良好，而且废气排放是小范围的短期影响，随着施工期的结束，影响将会消失，因此对周围环境空气影响较小。 施工期应多加注意施工设备的维护，确保设备正常运行，提高设备原料的利用率。同时合理安排工序，选取优质燃料，禁止运输车辆超载运行等，定期进行车辆尾气检测，对超标排放车辆进行有效的尾气治理，确保所有施工车辆、机械的废气排放达标。 （3）混凝土搅拌站粉尘 混凝土搅拌站建设内容包括搅拌机、筒仓（水泥、粉煤灰、矿粉等）、砂石料堆场、物料输送装置等。 混凝土搅拌站生产过程产生粉尘，包括搅拌粉尘、筒仓粉尘、配料粉尘、堆场扬尘等。搅拌机设置袋式除尘器，筒仓配套仓顶除尘器，砂石料输送带密闭输送，砂石料堆场设置在封闭车间并采取喷淋洒水措施，混凝土搅拌站粉尘可达标排放，对周围环境空气影响较小。 4、声环境 噪声主要为施工机械噪声和运输车辆噪声。 （1）施工机械噪声 施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，项目对周围环境的影响也会停止，施工期的噪声源主要为施工机械设备作业产生的噪声，施工机械如起重机、振捣器、压路机等。 表5-1 施工机械及不同距离处噪声级 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 测距 m; 噪声源声压级; 不同距离处噪声贡献值. 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m; 300m. 1; 起重机; 1; 85; 79.0; 73.0; 69.4; 66.9; 65.0; 61.5; 59.0; 55.5. 2; 混凝土输送泵; 1; 85; 59.0; 53.0; 49.4; 46.9; 45.0; 41.5; 39.0; 35.5. 3; 混凝土搅拌机; 1; 103; 77.0; 71.0; 67.4; 64.9; 63.0; 59.5; 57.0; 53.5. 4; 内燃压路机; 1; 93; 67.0; 61.0; 57.4; 54.9; 53.0; 49.5; 47.0; 43.5. 5; 钢筋切断机; 1; 108; 82.0; 76.0; 72.4; 69.9; 68.0; 64.5; 62.0; 58.5. 6; 柴油发电机; 1; 100; 74.0; 68.0; 64.4; 61.9; 60.0; 56.5; 54.0; 50.5. 7; 反铲挖掘机; 1; 81; 55.0; 49.0; 45.4; 42.9; 41.0; 37.5; 35.0; 31.5. 8; 钎入式振捣器; 1; 101; 75.0; 69.0; 65.4; 62.9; 61.0; 57.5; 55.0; 51.5. 9; 电焊机; 1; 90; 64.0; 58.0; 54.4; 51.9; 50.0; 46.5; 44.0; 40.5. 表5-2 主要施工机械和车辆的噪声影响范围 序号; 设备名称; 限值标准dB(A); 影响范围（m）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 起重机; 70; 55; 56; 316. 2; 混凝土输送泵; 70; 55; 6; 32. 3; 混凝土搅拌机; 70; 55; 45; 251. 4; 内燃压路机; 70; 55; 14; 79. 5; 钢筋切断机; 70; 55; 79; 447. 6; 柴油发电机; 70; 55; 32; 178. 7; 反铲挖掘机; 70; 55; 4; 20. 8; 钎入式振捣器; 70; 55; 35; 200. 9; 电焊机; 70; 55; 10; 56. 由上表可以看出： ①施工噪声因不同的施工机械影响的范围相差很大，夜间施工噪声的影响范围比昼间大得多。在实际施工过程中可能出现多台施工机械同时在一起作业，则此时施工噪声的影响范围比预测值大。 ②施工噪声将对周围声环境质量产生一定的影响，其中钢筋切断机影响最大，昼间影响范围在距机械79m 内，其他施工设备昼间影响主要出现在距施工机械60m的范围内，夜间钢筋切断机影响最大，影响范围在距钢筋切断机447m 的范围内。 从噪声源衰减特征可以看出，施工机械对不同距离的声环境有一定影响，特别是夜间，影响范围更大。 ③根据现场调查，距项目风机最近的敏感点为当庄村（距1号风机最近510m）。由此可知，昼间、夜间风机施工场地周围的村庄噪声值均能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。为进一步控制对周边居民噪声影响，建设单位施工时应严格控制作业时间，尤其是夜间（22:00～6:00）禁止钢筋切割机、起重机施工作业，避免高噪声机械同时施工作业。对于连续浇筑需要夜间作业时，应到当地环保行政管理部门办理夜间施工许可证，并至少提前一天公示告知周边人群。同时在夜间施工作业点面向村庄一侧增加硬质围挡材料隔声，减轻噪声影响。同时为降低施工噪声对施工人员的影响程度，应对现场施工人员加强个人防护，如佩戴防护用具等。 （2）运输车辆噪声 施工期间，随着项目运输建筑物料车辆的增多，势必将增加运输道路的车流量及沿线交通噪声污染。该类运输车辆噪声级一般在75～85dB(A)，属间断运行，由于项目运输量有限，加上禁止车辆夜间和午休鸣笛，因此施工期间运输车辆产生噪声污染是短时的，一般不会对沿线居民生活造成大的影响。 总体而言，施工运输交通噪声对风电场内村庄居民影响较小。 （3）噪声污染防治措施 为有效减小施工噪声对环境的影响，保证施工噪声符合国家相关标准，施工单位施工期采用以下噪声防治措施： ① 合理布置施工场地，安排施工方式，控制环境噪声污染。 ② 选用低噪声施工机械，严格限制或禁止使用高噪声设备，要求采用混凝土灌注桩或静压桩等低噪音新工艺； ③严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响。不合理施工作业是产生人为噪声主要原因，如脚手架安装、拆除，钢筋材料装卸，及其安装过程产生的金属撞击声和落料声等均会产生较大距离的声环境影响，因此要杜绝人为敲打、野蛮装卸现象，规范建筑物料、土石方清运车辆进出工地高速行驶和鸣笛等。 ④严格控制施工车辆运行时段，避免进出场地造成道路堵塞；要对车辆限速行驶、禁鸣喇叭，减少交通噪声对沿途敏感点的影响。此外，夜间应尽量避免大量施工车辆运行，以保证道路两侧居民的休息环境。 ⑤合理安排工期，严格控制施工时间。根据不同季节合理安排工期，要避开午休时间动用高噪声设备，夜间（22:00～6:00）禁止起重机施工作业，避免高噪声机械同时施工作业。对于连续浇筑需要夜间作业时，应到当地环保行政管理部门办理夜间。 ⑥强化项目施工期间环境管理，提高施工机械化程度，缩短施工工期。 5、固体废物 固体废物主要为生活垃圾、建筑垃圾等。 施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/（人•d）计，施工人员按200人计，生活垃圾产生量为36t，设置垃圾桶收集，定期运至当地环卫部门指定地点处理。 建筑垃圾主要有混泥土撒漏凝固物、废钢筋头、废包装袋以及施工营地搭建产生的废料等，此类建筑垃圾分类收集，能利用的重复利用，不能利用的定期运至当地环卫部门指定的建筑垃圾填埋场处理。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、生态环境 植物保护措施：检查完善植物保护措施；确保植被覆盖率、成活率；日常维修减少植被破坏。 动物保护措施：风机叶片涂成红、白色；减少夜间灯光投射；防火、禁猎。 详见生态影响专项评价。 2、水环境 本项目风电场内无人值守，无废水产生。 3、大气环境 本项目风电场内无人值守，无废气产生。 4、声环境 （1）噪声源 本项目主要噪声源为风力发电机、35kV箱式变压站噪声。 在风机风电机组产生的噪声主要由两部分组成：机械噪声和空气动力学噪声，机械噪声主要来自齿轮箱、轴承、电机，空气动力学噪声产生于风电机组叶片与空气撞击引起的压力脉动，其中的空气动力学噪声是主要的噪声来源。根据《中国环境科学》2012年5月浙江大学环境与资源学院环境科学系编制的《风电机组噪声预测》，在典型风速（8m/s）下，现代风电机组声功率级在98~106dB之间，其噪声呈现明显的低频特性。本项目风电机组额定风速为9m/s，风电机组声功率级在106dB基础上增加2dB，本次评价单个风电机组声功率级取108dB。 根据国家电网公司环境保护实验室对35kV箱式变压器噪声测量结果，箱式变压器1m左右的声压级为74dB（A）。 （2）预测模式 采用半自由声场点声源几何发散衰减模式预测距声源不同距离处的噪声值。 声源衰减公式为： LA(r)=LAw-20lg(r)-8 LA(r)——噪声源在预测点的声压级，dB(A)； LAw——噪声源声功率级，dB(A)； r ——声源中心至预测点的距离，m。 （3）预测方案 1）由于风机位于海拔较高的山梁上，风机四周地形开阔，周围村庄距离较远，且风机高度较高（风机配套轮毂距地面高度为90m），因此不考虑地面植被等引起的噪声衰减、传播中建筑物的阻挡、地面反射作用及空气吸收、雨、雪、温度等影响。 2）根据《环境影响评价技术导则•声环境》（HJ2.4-2009），采用点声源预测模式。 3）主要预测单个风机在正常运行条件下，噪声贡献值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求的距离，分析风机噪声的影响范围。 （4）预测结果 本项目风机轮毂中心距地面90m，以此处作为预测计算的点声源中心，预测距离地面1.2m 处的风电机组噪声贡献值（不考虑预测点与风电机组基底的海拔高度差距）。 表5-3 单台风机噪声贡献值预测结果 项目; 不同距离噪声贡献预测. 与风机距离（m）; 50; 100; 150; 200; 250; 300; 316; 350; 400. 噪声贡献值dB(A); 66.0; 60.0; 56.5; 54.0; 52.0; 50.5; 50.0; 49.1; 48.0. 本项目风机噪声贡献值在距离风机316m 处可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准夜间噪声要求。 本项目在距离风机316m内无敏感点，因此，本项目风机产生的噪声对周围声环境影响小。 （5）噪声污染防治措施 在选购设备时，选用低噪声设备，如风电机选用隔音防震型、变速齿轮箱为减噪型、叶片选用减速叶片等，变压器符合噪声要求的合格设备，加强运行期风机及箱式变电站的机械维护和管理工作，减小相关机械因素产生的噪声；加强风电机组及箱式变电站的日常保养和维护，使其良好运行。 由于风机运行噪音与风速、风叶转速、风机功率、环境特征等多方面因素有关，在项目建成后应定期对风机附近居民点噪声情况进行监测，若在特定气象条件下居民点噪声监测值出现超标，可采取在风大或夜间时对居民点影响较大的风机进行限制功率运行、或者关停，以降低在特殊气象条件下对居民点的噪声影响。 5、固体废物 固体废物主要为废润滑油、废变压器。 表5-4 固体废物产生及处置利用一览表 序号; 固废; 属性; 产生量（t/a）; 处理措施. 1; 废润滑油; HW08废矿物油与含矿物油废物，900-217-08、900-220-08; 0.04; 送至小河风电场35kV汇集站内危废暂存间储存（依托），委托有资质单位处置. 2; 废变压器; 一般固废; 1个/a; 由厂家回收处置. 危险废物管理： - 危险废物贮存 本项目危险废物依托小河风电场35kV汇集站内危废暂存间进行储存。 小河风电场预计2021年底前建成运行，其35kV汇集站内危废暂存间同时建成运行，确保本项目建成运行后危险废物可送至小河风电场35kV汇集站内危废暂存间储存（依托）；本项目危险废物产生量较小（0.04t/a），占用空间较小，不会对小河风电场危废暂存间运行管理造成影响；因此，本项目危险废物依托小河风电场35kV汇集站内危废暂存间进行储存是可行的。 小河风电场危废暂存间的选址、设计、运行、管理等严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求执行。 危废暂存间设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求的专用危废贮存场所和贮存容器，严禁与其他固废混合存放。 危废暂存间：危险废物贮存场所应起到防风、防雨、防晒、防渗漏的作用，放置危险废物收集箱的硬化地面应没有裂缝，并做地面防渗处理（防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s）。设有泄漏液体收集装置、气体导出口，安全照明设施，设计堵截泄漏的裙角等。 危废暂存间的门向外开启，设危险废物标示牌、责任人标示牌，暂存间内设置管理制度和台账等。须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期等，危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3a。 危险废物贮存容器应满足以下要求：应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 危险废物堆放时宜按危废种类分类堆放。对危险废物进行密闭包装，减少无组织排放。可购置加盖危险废物收集箱对危险废物进行收集并单独存放。无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛放。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签。 ②危险废物处置 项目产生的危险废物均应委托有资质单位进项安全处置。 ③危险废物转运 设专人管理，根据贮存情况定期清运。危险废物的转运应严格按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）的有关规定执行。 在切实采取以上固废处理设施及管理措施后，可有效防止固废对环境的污染和危害，对环境影响较小。 6、电磁环境 根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）第5条，100kV 以下电压等级的交流输变电设施属于电磁辐射豁免范围，本项目箱变为35kV电压等级，不涉及110kV升压站，故本次不开展电磁环境影响评价。 7、光影影响分析 太阳照射风机叶片可能产生反射，对于风机叶片照射到区域居民产生反射光照影响，此外白天阳光照在旋转的风机叶片上，投射下来的阴影不停晃动，光影会使人产生心烦、眩晕等症状，正常生活会受到一定影响。本项目叶片选用颗粒面喷涂，不会产生反射，因此只考虑光影影响。 光影影响与太阳高度角、太阳方位角和风机高度有关。日升日落，同一地点一天内太阳高度角是不断变化的，太阳高度角越小，风机的影子越长。一年中冬至日太阳高度角最小，影子最长。 （1）项目所在地太阳高度角、方位角的计算方法 从地面某一观测点指向太阳的向量S与地平面的夹角定义为太阳高度角，S在平面上的投影线与南北方向线之间的夹角为太阳方位角，用γ表示，并规定正南方为0°，向西为正值，向东为负值，其变化范由为±180°。由于冬至日太阳高度角最小，因此选择冬至日进行光影范围计算。 冬至日逐时太阳高度角计算公式如下： ho=arcsin(sinφ·sinσ+cosφ·cosσ·cosτ) 式中：ho—太阳高度角，rad；φ—当地纬度，deg；λ—当地经度，deg； σ—太阳赤纬角，冬至日太阳赤纬角为-23.442°；τ—太阳时角，在正午时τ=0，每隔一小时增加15°，上午为正，下午为负。 太阳方位角计算公式如下： γ=arcsin((cosσ·sinτ)/cosho)式中：γ—太阳方位角，rad；其他参数含义同前。 （2）光影长度计算方法 光影长度计算公式为： L=D/tgho 式中：L为光影长度，D为风机高度。 （3）光影影响范围计算结果 风机光影影响时段选取9:00时至15:00时日照集中时段进行计算。本项目风机轮毂中心距地面90m，风轮直径130m，则风叶旋转的最高高度为155m。取风电场内位于风电场中部的位置（东经108、北纬37）作为代表风机进行光影影响的预测分析。 计算得到代表风机冬至日9:00时至15:00时逐时太阳高度角、太阳方位角和投影长度。 表5-5 冬至日各时段风机光影长度 冬至日时段; 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00. 太阳高度角（度）; 16.23; 23.32; 27.97; 29.60; 27.97; 23.32; 16.23. 太阳方位角（度）; 42.51; 28.54; 14.32; 0.00; -14.32; -28.54; -42.51. 地面投影方向; 西北; 北北西; 正北偏西; 正北; 正北偏东; 北北东; 东北. 风机光影长度（m）; 487; 324; 261; 244; 261; 324; 487. 316 图5-1 冬至日各时段风机光影长度 （4）预测结果分析 由预测结果可知，冬至日9:00~15:00 之间，光影长度由大变小，再由小变大，投影区域也逐渐从风机东西轴线以北的西北、北北西、正北偏西、正北、正北偏东、北北东、东北等7个大角度逐渐移动，其中最大光影长度出现在上午9:00 和下午15:00，为487m，影响方向为风机西北和东北方向。风机周围西北方向和东北方向487m范围内无居民分布，对居民不会产生影响。 第二长度的光影出现在上午10:00和下午14：00，光影长度324m，影响方向为风机北北西和北北东方向，该方向范围内无居民分布。 第三长度的光影出现在上午11:00 和下午13:00，光影长度为261m，影响方向为正北偏西、正北偏东，该方向范围内无居民分布。 第四光影为正午12:00，光影长度为244m，影响方向为正北，该方向范围内无居民分布。 建议在风机影响的光影范围487m 内不新建村庄及迁入居民、学校等环境敏感点。 |
| 其他 | 1、环境监测计划 表5-6 环境监测计划表 类别; 监测点位; 监测指标; 执行标准; 监测频次. 噪声; 距离风机最近敏感点; Leq（A）; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准; 1次/季度. |
| 环保投资 | 本项目环保投资103万元，总投资16079.05万元，环保投资占总投资比例0.64%。主要环保投资见下表。 表5-7 主要环保投资一览表 时期; 环境要素; 污染源; 环保措施; 金额（万元）. 施工期; 废气; 扬尘; 洒水降尘，防尘网遮盖，围挡; 10. 车辆与机械废气; 设备维护; 5. 废水; 施工废水; 设置沉淀池，经沉淀处理后用于洒水降尘，不外排; 5. 生活污水; 设置临时防渗旱厕，定期进行消毒、清掏外运用作农肥; 2. 噪声; 施工机械与运输车辆; 选用低噪声设备，严格操作规程，合理安排施工时间; 2. 固废; 建筑垃圾; 定期运至当地环卫部门指定的建筑垃圾填埋场处理; 10. 生活垃圾; 设置垃圾桶收集，定期运至当地环卫部门指定地点处理; 2. 生态; /; 土壤保护措施：临时堆土进行遮盖洒水；适宜场地进行临时绿化；表土分层开挖、分层堆放、分层回填。 植物保护措施：减少植被破坏；植被移栽；土地整治；植被恢复，恢复面积61500m2，采用当地乔、灌、草进行植被恢复。 动物保护措施：合理规划施工时间；加强教育、禁猎。; 50. 运营期; 噪声; 风机; 选用低噪声设备，风电机选用隔音防振型，变速齿轮箱为减噪型，叶片选用减速叶片等; 纳入主体工程. 固废; 废润滑油; 送至小河风电场35kV汇集站内危废暂存间储存（依托），委托有资质单位处置; 10. 废变压器; 由厂家回收处置; 2. 生态; /; 植物保护措施：检查完善植物保护措施；确保植被覆盖率、成活率；日常维修减少植被破坏。 动物保护措施：风机叶片涂成红、白色；减少夜间灯光投射；防火、禁猎。; 5. 合计; 103. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 土壤保护措施：临时堆土进行遮盖洒水；适宜场地进行临时绿化； 表土分层开挖、分层堆放、分层回填。 植物保护措施：减少植被破坏；植被移栽；土地整治；植被恢复，恢复面积61500m2，采用当地乔、灌、草进行植被恢复。 动物保护措施：合理规划施工时间；加强教育、禁猎。 | / | 植物保护措施：检查完善植物保护措施；确保植被覆盖率、成活率；日常维修减少植被破坏。 动物保护措施：风机叶片涂成红、白色；减少夜间灯光投射；防火、禁猎。 | / |
| 水生生态 | 不涉及 | / | 不涉及 | / |
| 地表水环境 | 施工废水：设置沉淀池，经沉淀处理后用于洒水降尘，不外排； 生活污水：设置临时防渗旱厕，定期进行消毒、清掏外运用作农肥 | 不外排 | 无 | / |
| 地下水及土壤环境 | 不涉及 | / | 不涉及 | / |
| 声环境 | 选用低噪声设备，严格操作规程，合理安排施工时间 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 选用低噪声设备，风电机选用隔音防振型，变速齿轮箱为减噪型，叶片选用减速叶等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 振动 | 不涉及 | / | 不涉及 | / |
| 大气环境 | 扬尘：洒水降尘，防尘网遮盖，围挡； 车辆与机械废气：设备维护 | 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017） | 无 | / |
| 固体废物 | 建筑垃圾：定期运至当地环卫部门指定的建筑垃圾填埋场处理； 生活垃圾：设置垃圾桶收集，定期运至当地环卫部门指定地点处理 | 处置率100% | 废润滑油：送至小河风电场35kV汇集站内危废暂存间储存（依托），委托有资质单位处置； 废变压器：由厂家回收处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单中相关规定；《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
| 电磁环境 | 不涉及 | / | 不涉及 | / |
| 环境风险 | 不涉及 | / | 不涉及 | / |
| 环境监测 | 无 | / | 噪声： 监测点位：距离风机最近敏感点，监测指标：Leq（A），监测频次：1次/季度 | 按监测计划实施 |
| 其他 | 无 | / | 无 | / |

- 七、结论

本项目符合国家和地方产业政策，选址符合相关规划要求，布局合理；采取的环境保护措施可行，可实现污染物达标排放，对周围环境的影响较小。从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。