- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：氧化钙脱硫剂氢氧化钙脱硫剂加工生产项目

建设单位（盖章）：  陕西省汇星钙业有限公司

编制日期：   二〇二一年三月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 氧化钙脱硫剂氢氧化钙脱硫剂加工生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-610824-41-03-049416 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张云 | 联系方式 | 13289728888 |
| 建设地点 | 陕西 省 榆林 市 靖边 县 杨桥畔 乡 中小企业创业园 |  |  |
| 地理坐标 | （ 108 度 59 分 58.091 秒， 37 度 36 分 56.850 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3012石灰和石膏制造 | 建设项目 行业类别 | 54.水泥、石灰和石膏制造301 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 靖边县发展改革和科技局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |
| 总投资（万元） | 800 | 环保投资（万元） | 25.58 |
| 环保投资占比（%） | 3.20 | 施工工期（月） | 4 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地 面积（m2） | 9733 |
| 专项评价设置情况 | 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》 （试行）中专项评价设置原则表，本项目不需开展专项评价工作，具体对照分析见下表。 - 项目专项评价设置情况判定表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 专项设置. 大气; 排放废气含有有毒有害污染物1、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目排放废气不含有有毒有害污染物（二噁英、苯并芘、氰化物、氯气）且厂界外500米范围内没有环境空气保护目标; 无. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目生产氢氧化钙中消化过程产生水蒸气经过冷凝水箱后回用于生产; 无. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质; 无. 生态; 取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; /; 无. 海洋; 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目; /; 无. |
| 规划情况 | 靖边县中小企业创业园筹建于2008年4月，根据陕西省中小企业促进局陕中企发[2009]32号文件精神，将靖边县中小企业创业园确定为陕西省第一批重点建设县域工业园区，同时被确定为陕西省中小企业创业基地。靖边县政府决定设立靖边县中小企业创业园区。2010年8月，经榆林市委常委会议研究批准，正式成立靖边县中小企业创业园管委会，靖边县中小企业创业园规划目前已经过了3次修编，规划全部通过评审，园区规划均通过审查。 具体审查情况见表2。 - 靖边县中小企业创业园区总体规划相关情况 序号; 规划名称; 审查文号. 1; 《靖边县中小企业创业园区总体规划》; 陕中企发发[2009]32号. 2; 审议并原则通过了县中小企业创业园管委会关于调整园区产业功能分区布局的意见; 靖边县人民政府常务会议纪要（第2次），2014年3月15日. 3; 原则同意按照有关规定和程序对县中小企业创业园规划功能用途进行微调，用于油气伴生综合利用项目建设; 靖边县人民政府专项问题会议纪要（第7次），2018年2月7日. |
| 规划环境影响评价情况 | - 靖边县中小企业创业园区规划环评相关情况 序号; 规划环评文件名称; 审查机关; 审查文号. 1; 《靖边县中小企业创业园区总体规划环境影响报告书》; 原靖边县环境保护局，现更名为榆林市生态环境局靖边分局; 靖环函[2009]61号. 2; 《靖边县中小企业创业园区总体规划调整环境影响补充报告书》（2014年）; 靖环函[2014]145号. 3; 《靖边县中小企业创业园区总体规划调整环境影响补充报告》（2018年）; 靖环函[2018]117号. |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 项目与园区规划、规划环评、规划环评审查意见符合性分析 园区规划、规划环评情况. 项目; 规划内容; 本项目情况; 符合性. 园区规划; 产业定位; 以科技产业为目标，以循环经济建设为宗旨，以发展中小企业为特色，形成以精细化工和油气产品加工，轻工产品加工，循环经济产业链，现代物流，建材机械产业，装备制造产业，综合服务产业为主导的八大产业体系，成为靖边县环境优良、设施先进、管理科学的现代化创业园区。; 项目选址地块属于靖边县中小企业创业园区规划调整后的精细化工区; 符合. 供水工程; 园区规划供水范围628公顷，用水由园区水厂统一提供，由水厂通过园区给水管道送到园内各区，然后通过配水管送到用户。; 项目用水由园区统一供给，满足项目需求; 符合. 排水工程; 在园区东北部地形较低处建园区污水处理厂。园区各企业单位的污水必须达标后方能排入园区污水管道。 园区雨水通过雨水支管汇集后，就近排入园区雨水干管，最后由南向北就近自流排入芦河。; 本项目生产氢氧化钙中消化过程产生水蒸气经过冷凝水箱后回用于生产，生活污水经管网排入园区污水管道；项目厂区内清洁雨水经收集后汇入园区雨水管网; 符合. 规划环评; 大气污染防治; 要求入园企业在工艺设计时选择转化率高，废气排放量少的清洁生产工艺和设备，最大限度地减少无组织排放：采用清洁燃料天然气，配套建设先进的治理或回收设备，确保工艺废气达标排放和总量控制的要求。严禁工艺废气中含难处理的、有毒有害物质的项目入区建设。; 项目生产过程中产生废气经废气回收系统收集处理达标后排放；生活供热采用电暖气; 符合. 水污染防治; 生活污水经配套的化粪池预处理后，进入园区污水管网系统，与生产废水合流排入园区污水处理厂进行统一处理；生产污水需各厂自行处理，达标后方可进入园区污水管网，经园区污水处理厂进行二级生化处理后用于农灌、绿化等；园区及企业内部最大限度实现污水资源化，提高中水回 用率，减少园区的用水量，实现园区污水零排放。对于规划区未来入驻的企业，须配套建设污水处理设施，污水处理设施处理后的污水必须满足排放标准，进入园区污水处理厂。; 本项目生产氢氧化钙中消化过程产生水蒸气经过冷凝水箱后回用于生产，生活污水经管网排入园区污水管道；项目厂区内清洁雨水经收集后汇入园区雨水管网; 符合. 噪声污染防治; 选用低噪声设备，并进行减震处理；阻隔声传播途径；采取相应的消声等措施。; 项目选用低噪声设备，并进行减振、隔声、消声等降噪措施; 符合. 固废处置; 生活垃圾集中收集后送靖边县垃圾填埋场进行统一处置；危险废物交由有资质单位妥善处置。; 项目固废按照相关规定，全部合理处置; 符合. 环境风险; 对后续入园项目，应综合考虑园区规划布局，尽可能布置在与小食品加工企业距离较远的区域；园区规划范围内企业应设置安全卫生防护距离，防护距离范围内不得新建居住区、医院、学校等敏感目标; 项目选址周边未建成或规划居住区、医院、学校等敏感目标; 符合. 园区规划环评审查意见情况. 序号; 审查意见; 本项目情况; 符合性. 1; 园区应采用先进的环境管理模式，严把建设项目环境准入关，必须按清洁生产和循环经济的要求明确入区企业的准入条件，按排污总量控制指标要求，控制入区企业的数量和规模，所有的建设项目均要依据环境影响评价的结果决定是否允许该项目入区。; 项目建成后服务园区的生产企业，为园区企业提供脱硫剂，符合园区总体规划和产业定位，同意项目入园发展; 符合. 2; 园区应按照循环经济的思想建设生态园区，通过企业之间的废物交换、循环利用、清洁生产等手段，建立园区的“企业生态链；走资源节约型、环境友好型的新型工业化道路，对规划行业实施严格的环境准入，控制工业园区废水、废气排放量及排放浓度，全面落实各项环境保护对策措施及总量控制要求，以有效预防和减缓规划实施可能带来的不良环境影响。; 本项目建成后严格控制废气、废水排放量及排放浓度，有效降低对环境的不利影响; 符合. 3; 入园企业应采用清洁燃料天然气，减少二氧化硫排放。危险废物交由有资质的单位妥善处置。; 本项目供热采用电暖气供暖; 符合. 4; 园区要建立应急指挥系统，指导并督促园区企业制定环境风险应急预案和采取环境风险防范措施，定期组织演练，并储存必要的应急物资和器材。; 本项目建成后按照相关规定配备足量应急物资; 符合. 5; 园区规划范围内企业应设置安全卫生防护距离，防护距离范围内不得新建居住区、医院、学校等敏感目标。; 本项目周边未建成及规划新建居住区、医院、学校等敏感目标; 符合. 2020年7月16日，靖边县中小企业创业园管委会便函，经创业园管委会主任办公会研究同意陕西省汇星钙业有限公司氢氧化钙脱硫剂、氧化钙脱硫剂加工项目入园发展，该项目符合园区总体规划和产业定位。综上，该项目符合园区规划及规划环评相关要求。 |
| 其他符合性分析 | ⑴ 项目与国家产业政策的符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的相关规定，该项目不属于限制类及淘汰类，视为“允许类”项目，2020年8月19日，靖边县发展改革和科技局通过陕西省汇星钙业有限公司氧化钙脱硫剂氢氧化钙脱硫剂加工生产项目备案，项目代码：2020-610824-41-03-049416。项目符合国家产业政策。 ⑵ 与环境管理政策相符性分析 - 环境管理政策相符性分析 文件; 环境管理政策要求; 本项目情况; 符合性. 陕西省人民政府关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）的通知; 执行《关中地区治污降霾重点行业项目建设指导目录（2017年本）》，关中核心区（见陕政办发[2015]23号）禁止新建、扩建燃煤发电、燃煤热电联产和燃煤集中供热项目，禁止新建、扩建严格和改建石油化工、煤化工、水泥、焦化项目; 本项目不属于上述行业; 符合. 加强物料堆场扬尘监管，严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业; 本项目物料全部封闭式储存; 符合. 榆林市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）; 加强物料堆场扬尘监管。严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业; 本项目物料全部封闭式储存; 符合. 《榆林市铁腕治污三十七项攻坚行动方案》（榆办字[2021]7号）; 建筑工地精细化管控行动。施工工地做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，严格执行扬尘治理“红绿蓝”监督管理制度，视频监控，扬尘在线监测系统联网管理。商砼站（拌合站）按照注册地实行分级管控，按要求硬化场地、建成密闭式料棚等防扬尘设施，治理无望的坚决予以关闭取缔; 本项目施工期严格按照“六个百分之百”管理，严控扬尘污染，本项目场地进行硬化，并建设密闭物料储棚; 符合. 榆林市打赢蓝天保卫战三年行动计划; 严控“两高”行业产能。重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。（工业和信息化部、发改革委牵头，生态环境部等参与）; 本项目主要生产石灰粉，不属于“两高”行业，不属于禁止限制类; 符合. ⑶ “三线一单”符合性分析 本项目“三线一单”符合性分析见下表。 - “三线一单”符合性分析表 “三线一单”; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 根据项目“多规合一”检测结果，本项目不涉及生态保护红线。; 符合. 环境质量底线; 经监测，评价区大气及声环境现状均满足相关环境质量标准。项目拟采取先进的工艺和有效的环保措施，废气可做到达标排放，不会改变区域大气环境质量；生活污水不外排，生产区地面均硬化，不会改变区域水环境功能。项目建设符合当地环境质量底线要求。; 符合. 资源利用上线; 本项目原辅材料及能源消耗合理分配，不触及资源利用上线; 符合. 负面清单; 本项目不属于榆林市负面清单内禁止新建、扩建项目。; 符合. ⑷ 项目与榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告符合性分析 项目与“多规合一”控制线检测结果符合性分析见下表。 - 项目与榆林市“多规合一”控制线检测符合性分析 控制线名称; 检测结果及意见. 土地利用总体规划; 该项目涉及限制建设区，建议与自然资源规划部门对接. 城镇总体规划; 符合. 林地保护利用规划; 符合. 生态红线; 符合. 文物保护紫线; 符合. 文物保护紫线（县级以上保护单位）; 符合. 基础设施廊道控制线（电力类）; 符合. 基础设施廊道控制线（长输管线类）; 符合. 基础设施廊道控制线（交通类）; 符合. 根据榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告可知，项目用地涉及有条件建设区，建议与自然资源规划部门对接；其它各项控制线均满足要求，符合榆林市多规合一要求。 ⑸ 选址可行性分析 项目位于靖边县中小企业创业园，区内交通便利，有利于物流的转输。根据《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》（编号：2020[2723]号），项目不占环境敏感区，且距离自然保护区、文物古迹较远，受制约条件较小；根据现场调查，项目距离居民点较远，项目排放的粉尘对敏感点影响较小；项目正常生产设备噪声源强较小，主要为设备运行噪声，对居民点影响较小。因此，本项目环境选址可行。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目组成及建设内容 项目占地面积9733m2，主要建设内容包括：加工车间、办公用房、配电室等附属设施，主要建设内容见下表。 - 项目组成表 类别; 项目; 建设内容; 备注. 主体工程; 1#车间; 单层全封闭式钢结构生产车间，占地面积4536m2，地面全部硬化处理，车间内分为氧化钙原料堆放区和生产区，生产区设两条生产线，分别生产氧化钙脱硫剂和氢氧化钙脱硫剂，原料均为外购氧化钙，两条生产线加工规模均为3万吨/年; 新建. 2#车间; 单层全封闭式钢结构生产车间，占地面积964m2，地面全部硬化处理，主要为次级氢氧化钙和次级氧化钙储存. 储运工程; 氢氧化钙成品罐; 封闭式钢结构立式罐2座，设置在生产车间外，容积均为200m3; 新建. 氧化钙成品罐; 封闭式钢结构立式罐2座，设置在生产车间外，容积均为200m3. 辅助工程; 办公用楼; 砖混结构3层，占地面积211.57m2（19.74m×10.74m）; 新建. 门房; 砖混结构，建筑面积60m2. 停车区; 在办公用楼旁布设有停车区，占地面积100m2. 公用工程; 给水; 由园区供水系统提供; 依托. 供热; 供热采用电暖气供给; /. 供电; 附近供电系统提供; 依托. 环保工程; 大气; 物料储存粉尘; 原料全部在封闭式钢结构储棚中储存；产品全部罐储，氢氧化钙脱硫剂和氧化钙脱硫剂储罐顶部均配套除尘器，除尘后由各自顶部排气口（距离地面不低于15m）排放，过滤后的粉尘落在储罐内; 新建. 物料转载粉尘; 物料转载全部在封闭的车间内进行，采用密闭廊道和皮带传输. 磨粉选粉粉尘; 两条生产线磨粉选粉粉尘分别经脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放. 废水; 生活污水; 生活污水经沉淀处理后进入园区市政管网，最终进入园区污水处理厂; 新建. 生产废水; 生产氢氧化钙中消化过程产生水蒸气经过冷凝水箱（20m3）后回用于生产. 固废; 生产固废; 除铁装置废铁收集后外售; 新建. 生活垃圾; 厂区设垃圾收集桶，定期送往周边就近垃圾填埋场处置. 噪声; 所有噪声设备车间内布置，采取减振、厂房隔声、距离衰减等措施; 新建. 2、主要生产设备 项目主要生产设备清单见下表。 - 项目主要生产设备一览表 氢氧化钙脱硫剂生产线设备清单. 序号; 名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 缓冲仓; /; 个; 1. 2; 计量皮带输送机; 10t/h; 台; 1. 3; 入消化提升机; NE30×16m; 部; 1. 4; 塔式消化器; 10t/h. 4.1; 双轴一级消化器; 2.4×1.6×8.2m; 台; 1. 4.2; 单轴二级消化器; 2.4×1.6×8.2m; 台; 1. 4.3; 双轴三级消化器; 2.8×1.6×8.2m; 台; 1. 5; 螺旋输送机; Φ325×3m; 部; 1. 6; 入选粉提升机; NE30×9m; 部; 1. 7; 选粉机; CXF多功能选粉机; 套; 1. 7.1; 氢氧化钙选粉机; 配套; 套; 1. 7.2; 成品收粉器; 配套; 套; 4. 7.3; 双层重锤翻板锁风阀; 配套; 套; 5. 7.4; 循环风机; 配套; 台; 1. 8; 选粉收尘器; /; 台; 1. 9; 脉冲除尘器; 配套; 台; 1. 10; 输送斜槽，含斜槽风机; /; 套; 1. 11; 螺旋输送机1; /; 台; 1. 12; 螺旋输送机2; /; 台; 1. 13; 入成品罐提升机; NE50; 部; 1. 14; 三通分料阀; /; 台; 1. 15; 选粉机出渣皮带机; /; 台; 1. 16; 产品罐顶部除尘器; 配套; 台; 2. 氧化钙脱硫剂设备清单. 序号; 设备名称; 规格型号; 单 位; 数 量. 1; 缓冲仓; /; 个; 1. 2; 变频皮带机; B500; 台; 1. 3; 永磁悬挂除铁器; RCYB-5; 台; 1. 4; 欧版磨粉机; MTW178G; 台; 1. 5; 选粉机; /; 套; 1. 6; 脉冲除尘器; 配套; 台; 1. 7; 螺旋输送机; 配套; 台; 2. 8; 斗式提升机; NE50; 台; 1. 9; 产品罐顶部除尘器; 配套; 台; 2. 10; 成品罐; 200m³; 个; 2. 11; 电控柜; /; 套; 1. 12; 旋风收集器; /; 套; 1. 3、原辅材料 氧化钙主要来源于周边地区，根据市场行为外购，外购氧化钙粒径小于3.5cm，厂区所处位置公路交通便利，采用汽车运输进厂，氧化钙常为白色或灰色块状颗粒物或不定形粉末，有吸湿性，难溶于水，相对密度（水=1）3.25-3.38。工业上由石灰石经高温煅烧制得，广泛用于农药、制备氢氧化钙、电石等行业。氢氧化钙又名消石灰、熟石灰、化学式为Ca（OH）2，外观为白色粉末固体，有强碱性。工业上广泛应用于建材、农药等行业。 氧化钙生产线：氧化钙生产线属物理磨粉，外购氧化钙（氧化钙平均纯度为90%）颗粒进入欧版磨粉机进行磨粉、选粉、储存、外售，使用量3.0万吨/年。 氢氧化钙生产线：氢氧化钙生产线使用原料为氧化钙，使用量3.0万吨/年；氢氧化钙产品由氧化钙（氧化钙平均纯度为90%）加水消化反应制得，项目涉及到的化学反应方程式为： CaO + H2O = Ca（OH）2。 56 18 74 30000×90% ɑ β 计算得出：ɑ=8678.57、β=35678.57 氧化钙反应用水为11092.5m3/a（36.98m3/d），氧化钙理论化学反应耗水为8678.57m3/a（28.93m3/d），实际反应过程中，为了充分消解反应，需要加入一定过量的水，消解反应后产品含水率为5%，耗水1783.93m3/a（5.95m3/d），蒸发损耗为用水的8%，损耗量为630m3/a（2.1m3/d）。 项目原辅材料用量见下表。 - 原辅材料用量表 序号; 原料名称; 用量; 单位; 技术要求. 1; 氧化钙; 6.0万; t/a; CaO≥85%. 2; 生产用水; 11092.5; m3/a; /. 3; 生活用水; 332; m3/a; /. 4; 电; 20; 万kwh/a; /. 4、产品方案 本项目产品氧化钙脱硫剂参考执行中华人民共和国化工行业标准《工业氧化钙》（HG/T 4205-2011）中的Ⅳ类标准，产品氢氧化钙脱硫剂参考执行中华人民共和国化工行业标准《工业氢氧化钙》（HG/T 4120-2009）中的合格品标准，并结合参考当地企业采购技术要求。产品年产量及技术要求见表11。 - 项目产品年产量及技术要求 序号; 产品名称; 产品技术要求; 备注. 项目; 指标. 1; 氧化钙脱硫剂; CaO质量分数; ≥85%; 主要用于工业、环保等行业. MgO质量分数; ≤5%. 杂质质量分数; ≤10%（其中，酸不溶物≤5%）. 细度; 过筛率200目≥90%. 2; 氢氧化钙脱硫剂; Ca(OH)2质量分数; ≥90%; 主要用于工业、环保等行业. 酸不溶物; ≤1.0%. 干燥减量; ≤2.0%. 白度; ≥85%. 细度; 过筛率250目≥95%. 本项目物料平衡见下表。 - 氢氧化钙生产线物料平衡一览表 投入; 产出. 种类; 数量（t/a）; 产出种类; 产出量（t/a）; 备注. 氧化钙; 30000; 氢氧化钙脱硫剂; 35678.57; 主产品. 水（理论反应水）; 8678.57; 次级氢氧化钙脱硫剂; 2999.84; 副产品. 磁选固废; 0.001; 固废. 有组织和无组织废气; 0.157; 废气. 合计; 38678.57; 合计; 38678.57. - 氧化钙生产线物料平衡一览表 投入; 产出. 种类; 数量（t/a）; 产出种类; 产出量（t/a）; 备注. 氧化钙; 30000; 氧化钙脱硫剂; 28499.90; 主产品. 次级氧化钙脱硫剂; 1500; 副产品. 磁选固废; 0.001; 固废. 有组织和无组织废气; 0.106; 废气. 合计; 30000; 合计; 30000. 5、平面布置 项目总占地面积9733m2，北侧围墙中间处为入厂大门，大门处设置门房和三层办公楼；1#车间位于厂区南侧，1#车间位于厂区西北角、皮带输送机、欧版磨粉机、笼式选粉机等设备全部置于车间内，成品储罐至于车间外，项目平面布置见附图2。 6、公用工程 6.1、给、排水及水平衡 本项目供水由园区自来水管网统一供应。生产过程消耗水量11092.5万m3，其余用水主要为员工生活用水及绿化用水。 ⑴ 生产用水 氧化钙反应用水为11092.5m3/a（36.98m3/d），氧化钙理论化学反应耗水为8678.57m3/a（28.93m3/d），实际反应过程中，为了充分消解反应，需要加入一定过量的水，消解反应后产品含水率为5%，耗水1783.93m3/a（5.95m3/d），蒸发损耗为用水的8%，损耗量为630m3/a（2.1m3/d）。 消化过程产生水蒸气经过冷凝水箱（20m3）后回用于生产，不外排。 ⑵ 生活用水 项目劳动定员16人。根据陕西省《行业用水定额》（DB61/T-2020），陕北地区农村居民按65L/d.人计，员工生活用水定额取65L/d·人计，按照企业每年正常生产300天计，员工生活用水量为1.04m3/d（312m3/a）。厂区绿化面积100m2，绿化用水按2.0L/m2计，每年绿化时间为150d，绿化用水量为0.1m3/d（30m3/a）。 职工生活污水产生量按照用水量的80%计算，产生量为0.832m3/d（249.6m3/a）。生活污水经沉淀预处理后排入园区污水管网进入园区污水处理厂统一处理。 项目给排水情况见下表，项目水平衡图见图1。 - 项目给排水水量明细表 序号; 名称; 消耗量（m3/d）; 新鲜水量（m3/d）; 回用水量（m3/d）; 排水量（m3/a）. 1; 生产用水; 36.98; 34.88; 2.1; 0. 2; 生活用水; 1.04; 1.04; 0; 0. 3; 绿化用水; 0.1; 0.1; 0; 0. 总计; 38.12; 36.02; 2.1; 0. 消耗新鲜水36.02 生活用水 绿化用水 1.04 0.1 0.208 0.1 进入园区污水处理厂统一处理 0.832 生产用水 34.88 产品带走 5.95 参与反应 2.1 蒸汽冷凝水箱 28.93 2.1 36.98 图1 项目水平衡图 - 6.2、供电 - 由园区电网接入，厂区设置供配电设施。 - 6.3供暖 - 供热采用电暖气供暖。 7、劳动定员及工作制度 - 本项目劳动定员16人，项目年生产天数为300天，每天工作10小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 氢氧化钙生产工艺流程简述： 本项目氢氧化钙脱硫剂由原料氧化钙经过加水分解制得。 加水消化、分选、集粉：原料仓内生石灰粉经密闭式输送机输送至消化器中，消化采用三级消化，三级消化器由高至低设置，消化器的原理为氧化钙进入消化器后，消化器顶部设置喷淋水，热回收罐里的水与氧化钙接触后发生反应生成氢氧化钙。水由电脑控制加入一级和二级消化器的同时采用搅拌器不停搅拌，石灰和水发生反应20min。二级消化器只是一级消化的充分反应的补充，搅拌时间均为20min，三级消化器只进行搅拌，不添加水分。该反应为放热反应，故出来的熟料为粉状。 消化过程中产生大量水蒸汽，通过风机给冷凝水箱产生负压，把水蒸汽引入冷凝水箱中，蒸汽遇冷变成液态水后通过水泵抽入消化器内作为生石灰消化用水实现循环利用，少量热蒸汽和粉尘先通过冷凝水箱水浴除尘后通过引风管道引入脉冲式除尘器处理。 集粉器收集的成品由提升机提至成品储罐进行暂存，三级消化器和选粉机排渣口排出的次级产品则由密闭输送机送入封闭式储棚中。 氢氧化钙脱硫剂生产线工艺流程及产污环节如下： 图2 氢氧化钙生产线工艺流程及产污环节图 氧化钙生产工艺流程简述： 原料输送系统：粒径小于35mm的原料由铲车送至原料缓冲仓，经变频皮带喂料机均匀定量的送至欧版磨机进料口，在磨机内进行研磨。皮带机上端加装除铁装置，除去原料中含铁物质。 磨粉系统：物料在磨粉机内部，通过磨辊和磨环的相互碾压，经过选粉机的筛选之后，由鼓风机吹出的风把合格的物料输送到磨粉机的集粉器内，经卸料阀输出即为成品，次级产品进入封闭式储棚暂存，定期外售。整条生产线为负压密闭循环系统，系统配置有脉冲除尘器。 成品输送及储运系统：集粉器和脉冲除尘器下端安装有卸料阀，多个出料口一条线，成品经卸料阀输出，经输送设备输送至提升机，再经提升机输送至成品罐以供外售，完成整个生产过程。 氧化钙脱硫剂生产线工艺流程及产污环节如下： 图3 氧化钙生产线工艺流程及产污环节图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在原有污染情况 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 ⑴ 区域环境质量状况 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）6.2.1中要求“项目所在区域达标情况，优先采用国家或地方生态环境管理部门公开发布的评价基准年环境质量公告或是环境质量报告中的数据或结论；采用评价范围内国家或是地方环境质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”。本项目基本污染物环境质量现状数据参考陕西省生态环境厅办公室2021年1月26日发布的环保快报“附表5、2020年1-12月陕北地区26个县（区）空气质量状况统计表”中相关数据，具体见下表。 - 靖边县空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 单位; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; μg/m3; 54; 70; 77.14; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; μg/m3; 30; 35; 85.71; 达标. SO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 14; 60; 23.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 24; 40; 60; 达标. CO; 第95百分位浓度; mg/m3; 1.2; 4; 30.0; 达标. O3; 第90百分位浓度; μg/m3; 130; 160; 81.25; 达标. 根据上表可知，靖边县2020年1-12月的环境空气质量现状中，基本污染物现状浓度值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准规定的浓度限值；因此，项目区属环境空气质量达标区。 ⑵ 补充监测数据现状评价 为了解区域环境空气质量中项目特征污染物情况，本次环评对项目所在区域进行了补充监测，具体见下： ① 监测点位 榆林科立威生态环境检测有限公司于2020年10月13日-2020年10月19日对项目场地进行了监测。 ② 监测时间与频次 监测因子为TSP，连续监测7天。 ③ 采样及分析方法 按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）规定及《环境监测技术规范》进行，具体分析方法见下表。 - 监测项目及分析方法 污染物; 分析方法; 方法来源; 检出限（mg /m3）. TSP; 重量法; GB/T15432-1995; 0.001. ④ 监测结果及评价 评价区TSP监测结果见下表。 - 监测结果统计表 监测点位; 监测因子; 24小时均值(μg/m3); 超标率; 最大超标倍数. 浓度范围; 执行标准. 项目厂址; TSP; 181-195; 300; 0; 0. 由监测结果可知，评价区环境空气中TSP浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、声环境 ⑴ 监测点位 在项目东、南、西、北侧共设4个噪声监测点。 ⑵ 监测时间及方法 榆林科立威生态环境检测有限公司于2020年10月16日-10月17日对项目区域进行了噪声监测，具体时间为昼间10:00-11:00，夜间22:00-23:00，监测方法按GB3096-2008《声环境质量标准》进行。 ⑶ 评价标准 采用GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类标准。 ⑷ 监测结果与评价 噪声监测结果见下表。 - 噪声监测结果统计表 单位：dB（A） 序号; 监测点位 编号; 监测点位; 监测结果dB（A）; 监测结果dB（A）. 2020.10.16; 2020.10.17. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 1#; 东厂界; 54.1; 46.8; 52.8; 43.7. 2; 2#; 南厂界; 47.5; 44.4; 49.5; 41.4. 3; 3#; 西厂界; 51.2; 42.8; 50.0; 42.6. 4; 4#; 北厂界; 54.7; 49.0; 52.3; 41.6. 3类标准; 65dB（A）; 55dB（A）; 65dB（A）; 55dB（A）. 由上表可以看出，评价区各厂界昼、夜间等效声级均符合GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外 500m 范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区村庄等大气环境保护目标和地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温 泉等水环境保护目标；厂界外50m范围内无声环境保护目标。本项目调查范围及敏感点分布见附图。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、施工扬尘执行《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中有关规定；运营期废气排放参照执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1“水泥制造”中“破碎机、磨机、包装机及其他通风设备”排放限值要求和表3排放限值要求。 - 施工场界扬尘（总悬浮颗粒物）浓度限值 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值（mg/m3）. 施工扬尘（即总悬浮颗粒物TSP）; 周界外浓度最高点a; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8. 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. a:周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地浓度点越出10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点附近。. - 《水泥工业大气污染物排放标准》浓度限值 污染物; 允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 20; 监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值; 0.5. 2、生活污水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1中B级标准。 - 污水排入城镇下水道水质标准 序号; 单位; B级. PH; /; 6.5-9.5. BOD5; mg/L; 350. COD; mg/L; 500. 氨氮; mg/L; 45. 总磷; mg/L; 8. 3、建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中有关规定；运行期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 - 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. - 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 65; 55. 4、生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）中有关要求；一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关限值。 |
| 总量 控制 指标 | 结合项目工艺特征和排污特点，本项目无需申请总量控制。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 1、施工期大气影响分析 本项目建设工程量较小，施工期大气环境影响主要为施工扬尘、物料运输过程产生扬尘等造成的影响。施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段建筑材料如水泥、石灰、砂子等装卸过程中会有部分抛洒，经施工机械、运输车辆碾压等，形成部分细小颗粒进入大气中形成扬尘，污染环境空气。同时，场内道路施工及运送物料时产生的道路扬尘及汽车尾气也会污染周围大气环境。 扬尘的数量与物料颗粒粒度、物料含水量以及环境风速的大小有关，颗粒越细，含水量越小，风速越大，则进入空气的粉尘越多。施工中所用的石灰、水泥等材料颗粒很细，因此在运输和使用的过程中很容易引起扬尘。 根据陕西省人民政府《关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）的通知》陕政办发（2018）29号、《靖边县铁腕治霾（尘）打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》和榆林市市委、市政府办公室印发《榆林市铁腕治污三十七项攻坚行动方案》中相关要求，为了减小施工期扬尘污染，采取如下措施： ⑴ 施工扬尘控制措施： ① 做到六个百分百要求，“施工工地周边100%围挡、物料裸土100%覆盖、土方开挖（拆迁）湿法作业、路面硬化、出入车辆100%冲洗、渣土车辆100%密闭运输”。 ② 施工过程中产生的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运；完善排水设施，防止进出车辆泥土粘带； ③ 施工期使用混凝土应使用预拌商品混凝土，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土； ④ 项目施工过程按照《施工场界扬尘排放限值》(DB61/1078-2017)设置颗粒物在线监测系统，控制场界颗粒物浓度。 ⑵ 道路运输扬尘控制措施 ① 多尘物料应使用帆布覆盖，采用封闭的运输车或经过改造的可以封闭的运输车进行运输，防止运输过程中的飞扬和洒落； ② 运输车辆不得超载，被运物料不得含水太多，造成沿途泥浆滴漏，从而影响道路整洁，建筑固废必须及时清运并按照指定的运输线路行驶，送往指定的倾倒地点； ③ 驶离工地的车辆轮胎必须经过清洗，以避免工地泥浆带入城镇道路环境； ④ 妥善合理地安排工地建筑材料及其他物料的运输时间，控制车辆行驶速度； ⑤ 施工现场道路要做到坚实路面，经常清扫路面，定时适当洒水，保持路面湿润。 通过采取上述措施后，项目施工期扬尘可达到《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中要求限值，项目施工期产生废气对环境影响较小。 2、施工期水环境影响分析 ⑴ 施工人员生活污水 施工期间，施工人员在施工营地生活将产生生活污水，生活污水主要为盥洗废水，生活污水产生量较少，采用沉淀池沉淀处理后回用于施工场地洒水抑尘，不外排。 ⑵ 施工废水 施工生产废水包括砂石冲洗水、场地冲洗水以及混凝土搅拌机及输送系统冲洗废水，主要污染物为石油类及SS，项目对施工废水采用自然沉降法进行处理，施工废水由沉淀池收集，经沉淀简单处理后，循环回用，不外排。 对施工期废水要求做好以下防治措施： ① 施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行有组织设计，严禁乱排、乱流污染道路； ② 严禁将施工废水直接排放。对施工产生的泥浆水及洗车平台废水应设置临时沉砂池，含泥沙雨水、泥浆水经沉砂池沉淀后全部回用；对施工人员生活污水采用旱厕收集。 ③ 施工场地设置的临时化粪池、临时沉淀池和沉砂池要按照规范进行修建，地面要进行硬化，防止生活污水对地下水造成污染。 3、施工噪声影响分析 施工期噪声对环境的影响主要表现为交通噪声和施工作业产生噪声。 施工期作业噪声主要由搭建主厂房、车辆运输建筑材料等过程产生。噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，施工噪声对周围声环境的影响也将停止。 为了减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采取以下措施： ① 尽量将高噪声设备布置在施工场地的中部，减少施工噪声对周边敏感目标的影响。 ② 选用低噪声施工机械，严格限制或禁止使用高噪声设备，要求采用混凝土灌注桩或静压桩等低噪音新工艺。 ③ 要求使用商品混凝土 与施工场地设置混凝土搅拌机相比，商品混凝土具有占地少、施工量小、施工方便、噪声污染小等特点，同时可大大减少建筑材料水泥、沙石的汽车运输量，减轻车辆交通噪声影响。 ④ 加强施工环境管理 为了有效地控制施工噪声影响，除落实有关控制措施外还必须加强施工环境管理，由环保部门实施统一的监督管理，施工单位在工程承包时，应将环境保护内容列入承包合同，设专人负责，落实各项施工噪声控制措施和有关主管部门的要求。 ⑤ 控制施工车辆运输噪声 强化施工期间的环境管理，严格控制施工车辆运输路线，避免进出场地造成道路堵塞；同时对路经居住区时的运输车辆应禁止鸣笛，要求尽量放慢车速，以减少运输车辆噪音对周边敏感点的影响。此外，夜间应尽量避免大量施工车辆的运行，以保证道路附近居民的休息环境。 4、施工期固体废物影响分析 建设项目施工期固废主要来源于施工工程产生的建筑废料、各种角料以及综合施工场人员产生的生活垃圾。 建筑垃圾主要是各类建筑碎片、碎砖头、废水泥、钢筋、石子、泥土、混合材料等。其产生量因建筑物性质、施工条件等不同变化较大。建筑垃圾绝大部分为无害物，其中能回收的应尽可能回收，如废钢筋可卖给废品回收单位处理，不能回收的应尽量用于低洼工地的填方，多余部分应向城建主管部门提出申请，做到合理处置。 生活垃圾的最大产生为0.24t。分类收集，定期由当地环卫部门统一清运。如不采取有效的处理措施，任其在施工现场随意堆放，则可能造成这些废物的腐烂，滋生蚊、蝇、鼠、虫等，散发臭气，同时其含有COD、BOD和大肠杆菌等污染物还可能对项目周边环境造成不良影响，严重的会诱发各种传染病，影响施工人员的身体健康。因此，施工人员的生活垃圾必须进行集中处理，由当地环卫部门统一处理。这就要求从根本上加强对施工人员的管理，培养其环境保护意识，从而减轻集中处理的难度。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气环境影响及治理措施 项目有组织废气为磨粉和选粉粉尘、产品储罐储存产生的粉尘；无组织废气为物料储存产生粉尘，物料转载扬尘和物料运输扬尘。 ⑴ 有组织废气源强 ① 氢氧化钙脱硫剂选粉粉尘 参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中第三章、石灰厂物料加工过程选粉粉尘排放因子为0.25kg/t（处理总量），本项目氢氧化钙选粉规模为3.0万吨/年，粉尘产生量为7.5t/a，2.5kg/h，三级消化时产生的热蒸汽和少量粉尘先通过冷凝水箱水浴处理之后进入系统配置有脉冲除尘器，产生量可忽略不计；评价要求选粉工序在密闭车间进行，选粉设备上方设置选粉收集器，整条生产线系统配置有脉冲除尘器，收集效率可达99.9%，因此进入收尘系统的粉尘量为7.49t/a，2.49kg/h，粉尘收集后进入脉冲布袋除尘器（引风机7000m3/h，除尘效率为98%），最终经15m高排气筒排放；经除尘处理后，粉尘排放量为0.15t/a，排放速率0.05kg/h，排放浓度为7.14mg/m3。 ② 氧化钙脱硫剂磨粉选粉粉尘 参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中第三章、石灰厂物料加工过程磨粉选粉粉尘排放因子为0.25kg/t（处理总量），本项目氧化钙磨粉选粉规模为3万吨/年，粉尘产生量为7.5t/a，2.5kg/h，评价要求磨粉选粉工序在密闭车间进行，磨粉选粉设备上方设置旋风收集器，整条生产线系统配置有脉冲除尘器，收集效率可达99.9%，因此进入收尘系统的粉尘量为7.49t/a，2.49kg/h，粉尘收集后进入脉冲布袋除尘器（引风机7000m3/h，除尘效率为98%），最终经15m高排气筒排放；经除尘处理后，粉尘排放量为0.15t/a，排放速率0.05kg/h，排放浓度为7.14mg/m3。 - ③ 氢氧化钙脱硫剂储罐粉尘 氢氧化钙脱硫剂年储存量为3.56万t，设置2座立式储罐，每座上料量为1.78万t/a。类比参照《散逸性工业粉尘控制技术》（J.A.奥里蒙，中国环境科学出版社）关于筒仓进料过程中逸散尘的排放因子0.12kg/t，因此每座脱硫粉储罐粉尘产生量约为2.136t/a‬（2座储罐总产生量4.272t/a），每座脱硫粉储罐产生速率均为0.712kg/h。 储罐顶部均配套除尘器，除尘后由各自顶部排气口（距离地面不低于15m）排放，过滤后的粉尘落在储罐内，排气筒高度15m，除尘器风量为5000m3/h，收尘效率可达99.7%，故脱硫粉储罐粉尘排放浓度为0.6mg/m3，排放速率0.003‬kg/h。 - ④ 氧化钙脱硫剂储罐粉尘 氧化钙脱硫剂年储存量为2.84万t，设置2座立式储罐，每座上料量为1.42万t/a。类比参照《散逸性工业粉尘控制技术》（J.A.奥里蒙，中国环境科学出版社）关于筒仓进料过程中逸散尘的排放因子0.12kg/t，因此每座脱硫粉储罐粉尘产生量约为1.704t/a‬（2座储罐总产生量3.408t/a），每座脱硫粉储罐产生速率均为0.568kg/h。 储罐顶部均配套除尘器，除尘后由各自顶部排气口（距离地面不低于15m）排放，过滤后的粉尘落在储罐内，除尘器风量为5000m3/h，收尘效率可达99.7%，故脱硫粉储罐粉尘排放浓度为0.4mg/m3，排放速率0.002‬kg/h。 - 粉尘产生情况表 污染工序; 污染物 名称; 产生情况; 排放情况. 浓度mg/m3; 产生量 t/a; 产生速率kg/h; 浓度mg/m3; 排放量 t/a; 排放速率kg/h. 氢氧化钙选粉粉尘; 颗粒物; 257.14; 7.5; 2.5; 7.14; 0.15; 0.05. 氧化钙磨粉选粉粉尘; 颗粒物; 257.14; 7.5; 2.5; 7.14; 0.15; 0.05. 氢氧化钙储罐粉尘1#; 颗粒物; 142.4; 2.136; 0.712; 0.6; 0.009; 0.003. 氢氧化钙储罐粉尘2#; 颗粒物; 142.4; 2.136; 0.712; 0.6; 0.009; 0.003. 氧化钙储罐粉尘1#; 颗粒物; 113.6; 1.704; 0.568; 0.4; 0.006; 0.002. 氧化钙储罐粉尘2#; 颗粒物; 113.6; 1.704; 0.568; 0.4; 0.006; 0.002. ⑵ 无组织废气源强 无组织废气为物料储存产生粉尘，物料转载粉尘和物料运输扬尘。 ① 物料储存产生粉尘 项目原料由汽车运至厂区全封闭式储棚中，由于原料储存在全封闭式棚内，随风起尘量很少，主要为原料输入、受料过程中产生少量的粉尘，短时间存放起尘量很小，可以忽略。 ② 物料转载粉尘 本项目物料装卸、转载在封闭式储棚内进行，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中物料输送转运粉尘排放因子0.01kg/t，粉尘产生量为0.6t/a，评价要求转运过程均采用密闭廊道和皮带传输，可有效抑制粉尘外逸，产生的粉尘可就地沉降，按照沉降率95%核算，粉尘排放量为0.03t/a。 ③ 运输粉尘 项目原料和产品运输均采用汽车运输，车辆行驶必然产生一定量的扬尘，在一定的气象条件下，扬尘量与路面平整度、湿度及车况有关，车辆行驶产生的扬尘量按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(M/6.8)0.85(P/0.5)0.72 式中：Q——汽车行驶时的扬尘，kg/(km•辆)； V——汽车速度，km/h； M——汽车载重量，吨； P——路面状况，kg/m2。 本项目车辆在厂区行驶距离按45米计，运输空车重约10.0t，重车重约30.0t，以速度10km/h行驶，在不同路面情况下的单辆汽车的扬尘量见下表。 - 在不同路面情况下的单辆汽车的扬尘量 单位：kg/（km.辆） 路况 车况; 0.1 （kg/m2）; 0.2 （kg/m2）; 0.3 （kg/m2）; 0.4 （kg/m2）; 0.5 （kg/m2）; 0.6 （kg/m2）. 空车; 0.1; 0.18; 0.24; 0.29; 0.34; 0.39. 重车; 0.27; 0.45; 0.60; 0.74; 0.87; 0.99. 合计; 0.38; 0.63; 0.84; 1.03; 1.21; 1.38. 项目的车流量：原料、成品及杂质运输量约15万t计算，单车平均每次运输量为50t，全年运输3000车次。汽车扬尘量以最大起尘量1.38kg/（km•辆）计，在厂区内行驶距离约45m，则汽车在厂区内行驶过程的扬尘量为0.1863t/a。项目定时对厂内地面进行洒水抑尘，厂区道路全部水泥硬化；物料输送均采用封闭车辆，出厂车辆均进行轮胎清洗，并限制车速，且车辆在厂内运行距离较短。经采取以上降尘治理措施后，起尘量会减少90%，约为0.0186t/a。 ⑶ 项目排放口基本情况 - 项目排放口基本信息 污染源 名称; 坐标; 海拔 高度m; 排气筒高度m; 内径m; 排放 时长h; 排放口类型; 排放口编号. 经度; 纬度. 氢氧化钙选粉粉尘; 108.9990408; 37.6174890; 1317.6; 15; 0.4; 3000; 一般排放口; DA001. 氧化钙磨粉选粉粉尘; 108.999416; 37.6172315; 1317.6; 15; 0.4; 3000; DA002. 氢氧化钙储罐粉尘1#; 108.999105; 37.617478; 1318.5; 15; 0.4; 3000; DA003. 氢氧化钙储罐粉尘2#; 108.999351; 37.6173281; 1318.5; 15; 0.4; 3000; DA004. 氧化钙储罐粉尘1#; 108.999260; 37.617333; 1318.5; 15; 0.4; 3000; DA005. 氧化钙储罐粉尘2#; 108.999212; 37.617365; 1318.5; 15; 0.4; 3000; DA006. ⑷ 污染物核算 大气污染物有组织排放量核算见下表： - 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 （mg/m3）; 核算排放速率 （kg/h）; 核算年排放量 （t/a）; （GB4915-2013）表1要求; 是否达标. 1; DA001; 颗粒物; 7.14; 0.05; 0.15; 20; 达标. 2; DA002; 颗粒物; 7.14; 0.05; 0.15; 20; 达标. 3; DA003; 颗粒物; 0.6; 0.003; 0.009; 20; 达标. 4; DA004; 颗粒物; 0.6; 0.003; 0.009; 20; 达标. 5; DA005; 颗粒物; 0.4; 0.002; 0.006; 20; 达标. 6; DA006; 颗粒物; 0.4; 0.002; 0.006; 20; 达标. 排放口合计; 0.33; /; /. 大气污染物无组织排放量核算见下表： - 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排 放量 （t/a）. 标准名称; 浓度限值 （mg/m3）. 1; 生产加工; 颗粒物; 车间沉降; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放监控浓度限值; 0.5; 0.03. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.03. 大气污染物年排放量核算见下表： - 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量(t/a). 1; 有组织; 颗粒物; 0.33. 2; 无组织; 颗粒物; 0.03. 合计; 0.36. ⑸ 废气监测计划 环境监测主要是对生产过程中产生的污染物进行有计划的监测，为环境管理部门加强工艺设备管理，强化环境管理，制订防治污染对策提供科学依据，项目大气污染源监测计划见下表。 - 项目大气污染源环境监测计划表 污染源名称; 监测因子; 监测点位; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 氢氧化钙选粉粉尘; 颗粒物; 排气筒采样口; 1个; 每年 1次; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1“水泥制造”中“破碎机、磨机、包装机及其他通风设备”排放限值要求和表3排放限值要求. 氧化钙磨粉选粉粉尘; 颗粒物; 排气筒采样口; 1个. 氢氧化钙储罐粉尘1#; 颗粒物; 顶部除尘器排气筒采样口; 1个. 氢氧化钙储罐粉尘2#; 颗粒物; 顶部除尘器排气筒采样口; 1个. 氧化钙储罐粉尘1#; 颗粒物; 顶部除尘器排气筒采样口; 1个. 氧化钙储罐粉尘2#; 颗粒物; 顶部除尘器排气筒采样口; 1个. 无组织粉尘; 颗粒物; 厂界外10m内上风向1个点，下风向3个点; 4个. ⑹ 废气治理可行性 本项目对有组织废气污染物排放量采用产污系数法核算，根据《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》要求，氧化钙磨粉、选粉及氢氧化钙选粉采用污染物治理措施为可行性技术，防治措施可行。 2、废水环境影响分析 项目劳动定员16人。按照企业每年正常生产300天计，员工生活用水量为1.04m3/d（312m3/a），职工生活污水产生量按照用水量的80%计算，产生量为0.832m3/d（249.6m3/a） - 本项目不产生生产废水，生活污水经沉淀处理后进入园区市政管网，最终进入园区污水处理厂，对区域水环境无明显影响。 3、声环境影响分析 噪声源强本项目噪声主要来源于变频皮带机、输送机、选粉机、磨粉机、除尘风机等设备生产过程中生产的噪声，其噪声声压级在85-90dB(A)之间。 本项目各噪声声源及采取的降噪措施见下表。 - 项目噪声源参数一览表 单位：dB（A） 设备名称; 数量（台）; 单台噪声; 拟采取降噪措施. 变频皮带机; 2; 85; 低噪声设备、厂房隔声、基础减振. 输送机; 5; 80; 低噪声设备、厂房隔声、基础减振. 欧版磨粉机; 1; 80; 低噪声设备、厂房隔声、基础减振. 选粉机; 2; 80; 低噪声设备、厂房隔声、基础减振. 风机; 7; 90; 消声、隔声、基础减振. 车辆运输; /; 85; 禁止鸣笛、减速行驶. ⑴ 预测模式 噪声预测可采用如下公式： ① 声级自由衰减模式： LA（r）=Lr0 －20lg（r / r0）－△L 式中：LA（r）——距声源r米处受声点的A声级 Lr0 ——参考点声源强度 r ——预测受声点与源之间的距离（m） r0——参考点与源之间的距离（m） △L——其它衰减因素（厂房隔声、空气吸收、建筑物遮挡等引起的衰减），本评价声源为治理后声源，此处衰减因素取20，只考虑几何发散引起的衰减。 ② 声压级合成模式： L1+2+3+…+n=10lg(10L1/10+…+10Ln/10) 式中：L1、L2…——分别为各声源到达受声点时的声级值，dB(A)。 ⑵ 预测结果及评价 根据项目的机械设备声级、所在位置，利用噪声预测模式和方法，对厂界噪声进行预测计算，得到项目建成后各预测点的昼夜噪声级，噪声影响预测结果见下表。 - 等效面源中心距厂界距离 单位：m 噪声源; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 生产车间; 100; 50; 25; 175. - 厂界噪声影响预测结果表 单位：dB(A) 厂界; 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间; 昼间. 东厂界; 31.50; 65; 达标. 南厂界; 43.54; 65; 达标. 西厂界; 37.52; 65; 达标. 北厂界; 26.64; 65; 达标. 项目夜间不进行生产，通过采取以上措施并经过距离衰减后，厂界的排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。综上所述，本项目产生噪声对周围环境影响较小。 主要噪声防治措施如下： ① 优化平面布局，主要噪声设备远离厂界。通过距离消减有效降低厂界噪声。 ② 设备基础安装减振处理，高噪声设备安置在操作间内，通过建筑物隔声，降低厂界的噪声。 ③ 设备配套相应橡胶减振垫措施，确保厂界噪声达标排放。 ④ 加强文明生产管理，减小原材料装卸作业的撞击声。 ⑤ 加强站区绿化，在厂界周边种植常绿树种，起到吸声降噪作用。 ⑶ 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），以及项目运行期环境污染特点，应委托有环境监测资质的单位对建设项目建成生产后的污染源的监测。各环保设施运行情况应进行定期监测，建设单位应自觉接受当地环保部门的监督与管理，监测计划见下表。 - 运行期噪声监测计划表 污染源名称; 监测因子; 监测点位; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 厂界噪声; Leq(A); 厂界外1m处; 4个; 每季 1次; （GB12348-2008）3类标准. - 4、固废环境影响分析 ① 除铁装置产生废铁 生产线皮带输送机端设置除铁装置，每年产生量为0.002t。 ② 生活垃圾 本项目劳动定员15人，生活垃圾每人每天0.5kg计，则生活垃圾产生量为7.5kg/d，2.25t/a。 项目固体废物产排情况见下表。 - 项目固废产排统计表 序号; 固废名称; 产生工序; 产生量; 性质; 处置措施. 1; 除铁装置产生废铁; 皮带输送装置; 0.002t/a; 一般固体废物; 收集后定期外售. 2; 生活垃圾; 日常生活; 2.25t/a; 一般固体废物; 定期送往周边就近生活垃圾填埋场处置. 经采取上述固体废物处置措施后，对区域环境影响不大。 5、地下水、土壤 本项目消化过程产生水蒸气经过冷凝水箱（20m3）后回用于生产，废气污染因子不会引起土壤物理、化学、生物等方面特性的改变，项目生产设备地面采取硬化处理，定期清扫厂内沉降粉尘，对地下水及土壤污染影响较小。 6、生态环境影响分析 针对本项目建成后所造成的生态环境问题，评价提出以下治理措施，以使工程对生态环境的不良影响降到最低。搞好绿化工作在厂区四周及道路两侧和其它区域相交地带，达到吸声降噪、净化空气和美化厂容的目的。道路绿化选择灌木荫浓叶和抗性强的树种，在树冠空隙选择低矮的灌木草坪。 7、环境风险 环境风险是项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏和自然灾害）引起的有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的人身安全与环境的影响及损害。 本项目涉及物料为氧化钙和氢氧化钙，不属于风险导则附录A中的危险化学品。运行期环境风险主要为氧化钙与水反应生成氢氧化钙并产生大量热，有腐蚀性，本项目消化反应是在封闭消化塔中进行三级消化，消化塔设备采用绝热材料制造，建设期间建议与其他设施保持有一定的安全距离。 另外废气处理设施未正常运转，粉尘废气未经处理排放，对周围环境造成一定的环境风险。因此，项目须采取以下风险防范： ⑴ 对废气处理设施进行定期检查、保养，发现设施运转异常现象及时检修，严禁带故障不正常运转，确保废气达标排放。 ⑵ 建立健全各项环保及安全管理制度，如严格操作规程。 项目建设单位应严格按照国家有关规范标准的要求进行监控和管理，认真落实本次评价提出的措施，在采取以上风险防范措施之后，环境风险事故对周围环境的影响可以接受。 8、环保投资 本项目总投资800万元，其中环保投资25.58万元，占总投资的3.20%。 - 环保投资一览表 单位：万元 类别; 污染源; 防治措施; 数量; 投资. 废气; 氢氧化钙选粉粉尘; 脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放; 1套; 10.1. 氧化钙磨粉选粉粉尘; 脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放; 1套; 10.1. 氢氧化钙储罐粉尘1#; 储罐顶部均配套除尘器，除尘后由各自顶部排气口（距离地面不低于15m）排放; 1套; 计入主体. 氢氧化钙储罐粉尘2#; 储罐顶部均配套除尘器，除尘后由各自顶部排气口（距离地面不低于15m）排放; 1套; 计入主体. 氧化钙储罐粉尘1#; 储罐顶部均配套除尘器，除尘后由各自顶部排气口（距离地面不低于15m）排放; 1套; 计入主体. 氧化钙储罐粉尘2#; 储罐顶部均配套除尘器，除尘后由各自顶部排气口（距离地面不低于15m）排放; 1套; 计入主体. 物料储存; 全封闭式钢结构原料储棚; /; 计入主体. 物料转载; 物料转载全部在封闭的储棚内进行、定期清扫; /; 计入主体. 运输车辆; 厂区地面硬化，洒水抑尘，运输车辆遮盖; /; 3.61. 废水; 生活污水; 隔油池（0.5m3）、沉淀池（0.5m3）; 各1个; 0.25. 噪声; 生产设备; 厂房隔声、基础减振措施; /; 计入主体. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; 5个; 0.2. 生态; 厂区占地; 绿化; 100m2; 1.32. 合计; 25.58. 9、环保验收清单 - 环保设施验收清单 项目; 污染源; 污染物; 防治措施; 数量; 标准. 大气 污染物; 氢氧化钙选粉粉尘; 颗粒物; 脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放; 1套; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1“水泥制造”中“破碎机、磨机、包装机及其他通风设备”排放限值要求和表3排放限值要求. 氧化钙磨粉选粉粉尘; 颗粒物; 脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放; 1套. 氢氧化钙储罐粉尘1#; 颗粒物; 储罐顶部均配套除尘器，除尘后由各自顶部排气口（距离地面不低于15m）排放; 1套. 氢氧化钙储罐粉尘2#; 颗粒物; 储罐顶部均配套除尘器，除尘后由各自顶部排气口（距离地面不低于15m）排放; 1套. 氧化钙储罐粉尘1#; 颗粒物; 储罐顶部均配套除尘器，除尘后由各自顶部排气口（距离地面不低于15m）排放; 1套. 氧化钙储罐粉尘2#; 颗粒物; 储罐顶部均配套除尘器，除尘后由各自顶部排气口（距离地面不低于15m）排放; 1套. 物料储存; 颗粒物; 全封闭式钢结构原料储棚; /. 物料转载; 颗粒物; 物料转载全部在封闭的储棚内进行、定期清扫; /. 运输车辆; 颗粒物; 厂区地面硬化，洒水抑尘，运输车辆遮盖; /. 水污 染物; 生活污水; BOD、COD、SS等; 隔油池（0.5m3）、沉淀池（0.5m3）; 各1个; （GB/T31962-2015）中表1中B级标准. 声环境; 高噪声 设备; 噪声; 基础减振，厂房隔音; /; （GB12348-2008）3类. 固废; 生产; 除铁装置产生废铁; 收集后定期外售; /; 全部合理处置. 办公区; 生活垃圾; 送就近生活垃圾处理场; /. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 氢氧化钙选粉粉尘 | 颗粒物 | 脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1“水泥制造”中“破碎机、磨机、包装机及其他通风设备”排放限值要求和表3排放限值要求 |
|  | 氧化钙磨粉选粉粉尘 | 颗粒物 | 脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放 |  |
|  | 氢氧化钙储罐粉尘1# | 颗粒物 | 储罐顶部均配套除尘器，除尘后由各自顶部排气口（距离地面不低于15m）排放 |  |
|  | 氢氧化钙储罐粉尘2# | 颗粒物 | 储罐顶部均配套除尘器，除尘后由各自顶部排气口（距离地面不低于15m）排放 |  |
|  | 氧化钙储罐粉尘1# | 颗粒物 | 储罐顶部均配套除尘器，除尘后由各自顶部排气口（距离地面不低于15m）排放 |  |
|  | 氧化钙储罐粉尘2# | 颗粒物 | 储罐顶部均配套除尘器，除尘后由各自顶部排气口（距离地面不低于15m）排放 |  |
|  | 物料储存 | 颗粒物 | 全封闭式钢结构原料储棚 |  |
|  | 物料转载 | 颗粒物 | 物料转载全部在封闭的储棚内进行、定期清扫 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | BOD、COD、SS等 | 生活污水经沉淀处理后进入园区市政管网，最终进入园区污水处理厂 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1中B级标准 |
| 声环境 | 噪声设备 | 设备噪声 | 基础减振、厂房隔音等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 除铁装置产生废铁收集后定期外售，生活垃圾送就近生活垃圾处理场 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目生产设备地面采取硬化处理，定期清扫厂内沉降粉尘 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 搞好绿化工作在厂区四周及道路两侧和其它区域相交地带，达到吸声降噪、净化空气和美化厂容的目的 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强管理，防止氧化钙加水消化反应放热发生安全事故 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施的同时，必须加强环境管理。 ① 贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入生产计划指标，建立企业内部的环境保护机构、制定与其相适应的管理规章制度及细则； ② 项目建设期，搞好环保设施的“三同时”及施工现场的环境保护工作；在项目建成后的运行期，对各部门的环保工作进行监督与考核； ③ 建立环保宣传栏，加强环保知识普及，提高环保意识； ④ 建立设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合国家产业政策、选址基本合理、污染物的防治措施在技术上和经济上可行，能实现达标排放。项目在建设过程中应严格认真执行环境保护“三同时”制度，切实落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，确保污染物稳定达标排放。从满足环境质量目标要求分析，项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.36t/a |  | 0.36t/a |  |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 除铁装置产生废铁 |  |  |  | 0.002t/a |  | 0.002t/a |  |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①