- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：靖边县华业开泰能源有限公司蒙华铁路靖边北集运站

建设单位（盖章）：靖边县华业开泰能源有限公司

编制日期：        2022年2月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 靖边县华业开泰能源有限公司蒙华铁路靖边北集运站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 高楠楠 | 联系方式 | 13259129793 |
| 建设地点 | 陕西省榆林市靖边县杨桥畔镇蒙华铁路靖边北站东侧(现有工程预留用地)（附图1） |  |  |
| 地理坐标 | 37°41′17.190″N，109°0′40.290″E |  |  |
| 国民经济 行业类别 | B0610 烟煤和无烟煤开采洗选 | 建设项目 行业类别 | - 煤炭开采和洗选业06 烟煤和无烟煤开采洗选061 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资 （万元） | 83000 | 环保投资（万元） | 200 |
| 环保投资占比（%） | 0.24 | 施工工期 | 10个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 不新增用地 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划 情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 依据国家发改委令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》分析，项目属鼓励类（三、煤炭—15.大型煤炭储运中心、煤炭交易市建设及储煤场地环保改造），2020年8月27日，陕西省发展和改革委员会以陕发改基础[2020]1217号予以项目备案，项目符合国家产业政策。 2、 “三线一单”符合性分析 项目“三线一单”符合性分析见表1。 表1 本工程与“三线一单”符合性分析 “三线一单”; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 本工程用地不涉及生态保护红线; 符合. 环境质量底线; 根据陕西省环保厅发布的全省2020年环保快报可知，项目所在区域6项基本污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域为环境空气质量达标区。根据现状监测结果，项目所在区TSP监测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；站区厂界四周及杨虎台村邻散住户昼夜间等效连续A声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；铁路专用线两侧各监测点昼间噪声均符合《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525-1990）及修改方案中限值要求；昼夜间各有1列列车通过时，杨虎台村零散住户昼夜间铅垂直Z振级均满足《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中混合区标准要求。在采取本环评提出的措施合理处置各项污染物后，本项目建设对周边的影响较小，不触及环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 本项目属煤炭储存、集运项目， 不触及资源利用上线; 符合. 生态环境准入 清单; 依据国家发改委令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目属鼓励类。; 符合. 3、 “多规合一”符合性分析 项目与榆林市“多规合一”符合性分析见表2，控制线检测报告见附件。 表2 项目与榆林市“多规合一”符合性分析 控制线名称; 本项目《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》检测结果; 符合性. 文物保护线分析; 面积0 hm2; 符合. 生态红线叠加情况分析; 面积0 hm2; 符合. 土地利用现状分析; 有林地6.6396hm2 灌木林地59.6106hm2 其他林地0.4281hm2; 正在办理林业手续. 矿区图层分析; 拟设采矿权50.8387hm2 拟设探矿权15.8396hm2; 正在办理国土资源手续. 基本农田保护图斑分析; 面积0 hm2; 符合. 林地规划分析; 林地58.0508hm2 非林地6.9751hm2; 正在办理土地手续. 土地用途区分析; 一般农地区0.0997hm2 林业用地区27.1412hm2 其他用地39.4374hm2. 建设用地管制区分析; 允许建设区39.4374hm2 限制建设区27.2409hm2. 综述，本项目符合榆林市“多规合一”要求。 4、项目与《榆林市2021年铁腕治污三十七项攻坚行动方案》符合性分析 项目与《榆林市2021年铁腕治污三十七项攻坚行动方案》符合性分析见表3。 表3 项目与《榆林市2021年铁腕治污三十七项攻坚行动方案》的符合性分析 内容; 本项目情况; 符合性. （一）建筑工地精细化管控行动; 深化施工扬尘污染整治，督导所有建筑工地做到工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。; 评价要求建设单位严格按照方案中各项扬尘控制措施进行施工，减缓施工期扬尘污染; 符合. （十六）燃煤、燃气锅炉管控行动; 严格执行《陕西省锅炉大气污染物排放标准(DB61/1226- 2018) 》，所有锅炉污染物实现达标排放。全市禁止新建35蒸吨/时以下燃煤锅炉。2021年起，各县市区巩固城市建成区10蒸吨/时及以下燃煤锅炉拆改工作，发现一台，拆改一台;建成区以外具备供热、供气条件的10蒸吨/时及以下燃煤锅炉全部拆改;10月底前，各县市区城区燃气锅炉完成低氮燃烧改造。; 本项目设2台2.8MW燃气锅炉，均采用低氮燃烧，锅炉废气分别经高烟囱排放，废气中各污染物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）标准要求; 符合. (二十七)环保型储煤场建设巩固提升行动; 全市境内现有涉及原煤储存单位，严禁露天堆存和装卸作业;严格按照环保型储煤场建设要求，完善各类污染防治设施建设，工业场区地面全部硬化，车辆出入储煤场要进行冲洗，并采取密闭运输;棚内设置洒水装置进行抑尘，安设粉尘、温度、烟雾、一氧化碳传感器，降低煤尘浓度，确保安全。; 本项目储煤场均全封闭，地面全部硬化，厂区设洗车台，并采取封闭运输；同时棚内设置洒水装置进行抑尘，安装粉尘、温度、烟雾、一氧化碳传感器，降低煤尘浓度，确保安全。; 符合. 5、项目与《榆林市环保型储煤场建设整治实施方案》（榆政能发〔2018〕253 号）符合性分析 项目与《榆林市环保型储煤场建设整治实施方案》（榆政能发〔2018〕253 号）符合性分析见表4。 表4 项目与《榆林市环保型储煤场建设整治实施方案》（榆政能发〔2018〕253 号）符合性分析 内容; 本项目情况; 符合性. 全市范围内所有经营性储煤场地和工业企业内部储煤场地，封闭形式优先推荐筒仓存储，达不到仓储要求的储煤场地应建设全封闭煤棚，严禁露天堆存和装卸作业。; 本项目设3座长条形封闭储煤场、1座圆形封闭储煤场; 符合. 储煤棚底部必须全部硬化，采用钢筋混凝土做基础，原煤输送皮带、破碎、筛选、转载等环节必须在棚内密闭作业。; 储煤场底部均硬化，采用钢筋混凝土做基础，原煤输送、转载均为封闭作业; 符合. 储煤棚建设期间应选用隔音降噪材料，确保工业厂界噪声达标。; 储煤棚选用隔音降噪材料，经预测运营期厂界噪声可实现达标; 符合. 储煤棚内设置喷雾洒水装置进行抑尘。; 棚内设喷雾抑尘装置进行抑尘; 符合. 运煤车辆驶离煤棚前必须加盖篷布，防止抛洒、扬尘。; 运煤车辆驶离煤棚前必须加盖篷布，防止抛洒、扬尘。; 符合. 储煤场出口处必须设置车辆清洗设施及配套的排水、煤泥沉淀设施，运煤车辆驶离时应当冲洗，不得带泥上路。; 现有工程出口处已设1座洗车台，对出厂车辆进行清洗，洗车废水经沉淀池处理后回用，不外排; 符合. 厂区要做到地面硬化，实现雨污分流，建设足够规模的雨水收集池和废水收集系统。厂区前期雨水和生产废水要实现闭路循环，不得外排。; 厂区地面硬化，设雨水池保证初期水全部收集回用，厂区雨污分流，污废水全部回用，不外排。; 符合. 厂区内必须配备洒水车和吸尘车，防止扬尘污染。; 厂区内设洒水车定期洒水抑尘; 符合. 6、项目与相关管理政策的符合性分析 本项目与相关管理政策符合性分析具体见表5。 表5 项目与相关管理政策符合性分析 文件; 环境管理政策要求; 本项目情况; 符合性. 《煤炭物流发展规划》（2013-2020 年）; 四、主要任务 （一）完善煤炭物流通道”，“加快铁路、水运通道及集疏运系统建设，完善铁路直达和铁水联运物流通道网络，增强煤炭运输能力，减少煤炭公路长距离调运”。; 本项目属煤炭储存、集运项目，煤炭装车后接入蒙华铁路靖边北站，对煤炭进行铁路运输，能有效增强煤炭运输能力，减少煤炭公路长距离调运; 符合. 铁运函[2017]714号“关于进一步做好铁路专用线接轨有关工作的意见”; 新建铁路专用线原则上不布设路企交接场（站），减少中间作业环节，加速车辆周转，提高运输效率; 目前建设单位已与部分煤矿签订供煤意向，采用路企直通运输，不设交接场，由汽车运至本项目场区; 符合. 年运量100万吨及以上、品种单一的新建铁路专用线，其装卸应设为贯通式，并具备整列装卸、整列到发的技术条件，采用机械化、自动化装卸机具; 装卸线设计为贯通式，具备整列装卸、整列到发的技术条件，采用机械化、自动化装卸机; 符合. 铁道部令第21号《铁路专用线与国铁接轨审批办法》; 专用线近期到、发运量一般不低于30万吨/年; 本项目发运规模为1000万吨/年; 符合. 相关线路、车站的运输能力和技术设备等运输条件能够满足专用线的运输需求; 蒙华铁路线路运输能力能够满足本项目运输要求。蒙华运管函[2019]46号同意项目建设铁路专用线工程并接入蒙华铁路靖边北站小里程端。; 符合. 《陕西省推进运输结构调整工作实施方案（2019-2020年）》（陕政办发[2019]19号）; 一、总体要求：全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,以深化交通运输供给侧结构性改革为主线,以神东、陕北、黄陇煤炭基地以及纳入汾渭平原大气污染防治的重点城市为主战场,以煤炭、石油、钢铁等大宗货物“公转铁"和集装箱多式联运为主攻方向,大幅提高铁路运输能力和服务水平,不断完善综合交通运输网络,切实提高运输组织效率,构建综合、绿色交通运输体系,着力促进物流降本增效,为推动“交通强省”建设,服务“三个经济”发展,主动融入“一带一路”大格局奠定基础,为打赢蓝天保卫战和污染防治攻坚战提供强有力的支撑保障。; 本项目位于靖边县杨桥畔镇，改扩建完成后，年发运煤炭量达到20.0Mt/a，列车对数10.0对/日，可进一步提高铁路运输能力和服务水平，符合文件总体要求。; 符合. 三、重点任务6.加快铁路专用线建设。优化铁路专用线建设和接轨审批流程,提高前期手续办理效率。; 本工程依托现有铁路连接线，接入靖边北站小里程端；蒙华运管函[2019]46号同意项目建设铁路专用线工程并接入蒙华铁路靖边北站小里程端。; 符合. 《榆林市“十三五”物流业发展规划》（2016-2020年）; 第二章 总体思路 四、主要目标”，“以服务生产为宗旨，以能化、轻纺、农业、建材等产业为依托，加快发展大宗商品、建材、快递等专业类物流交易中心和综合型物流园区、物流综合信息平台，做大榆林市煤炭交易中心，发展物流金融，建设区域物流枢纽中心”。; 本项目属煤炭储存、集运项目，煤炭装车后接入蒙华铁路靖边北站，对煤炭进行铁路运输，项目建成运营后能够更好地服务于周边煤矿企业生产; 符合. - 7、环境正效应 - “公转铁”运输对保护环境起着不可替代的作用，以我国西煤东运的战略动脉大秦线为例，这条全长653公里的运煤干线，与同等运量的公路运输相比较，每年就可节省柴油1645万吨，减少碳排放量5974万吨。无论是从能耗还是从排放，铁路比公路在长距离运输、环境保护方面都有着更大的优势。 - 本项目改扩建完成后，煤炭年发运量可达20.0Mt/a，参照生态环境部环境与经济政策研究中心《中国环境战略与政策研究专报》（2018年第29期 总第300期）——“我国港口货物运输“公转铁”环境成本效益定量评估”可知，本项目可实现削减CO 2016吨、NOx5371吨、VOCs 237吨、PM2.5 150吨和PM10 166吨， |

- 二、建设项目工程分析

| - 建设 - 内容 | 1、项目组成 项目建设内容包括受煤坑、储煤场、快速定量装车站、铁路专用线等，及其他附属设施。项目组成见表6。 表6 项目组成表 类别; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 受煤坑; 共设3座，均为全封闭结构，单座规格为48m×40.5m，每座受煤坑设7个受煤通道，围护结构采用门式刚架轻钢结构，单层压型钢板围护，单层压型钢板屋面，钢筋混凝土单独基础，现浇混凝土地面；布置于铁路环线内西侧。; 新建. 储煤场; 设3座长条形封闭储煤场，单座规格为167m×80m，每个储储场内设有3个Φ8m的落煤塔，单座储量为9.5万t，单个储煤场下设有8台给煤机及1条返煤带式输送机（B=2000mm、Q=5400t/h），配套本工程快装系统; 新建. 设1座Φ110m 圆形封闭储煤场，布置于现有工程储煤场北侧，配套现有工程快装系统; 新建. 快速定量装车站; 1座，缓冲仓300t，定量仓100t，装车能力为5400t/h，采用钢框架结构，钢筋混凝土单独基础，岩棉夹芯板围护，岩棉夹芯板屋面；布置在现有快装站南侧。; 新建. 铁路 专用线; 于现有工程到发线南侧增设2条到发线，有效长为1700m; 新建. 于现有装车线外侧增设1条装车线，约1800m; 新建. 辅助工程; 转载点; 设1、2、3、4号转载点，地下部分为钢筋混凝土箱形结构，地上为钢筋混凝土框架结构; 新建. 地塝; 设4座重车地磅，3座空车地磅，采用框架结构，于环线外北侧进场道路三岔路口处布置; 新建. 煤泥水处理车间; 1座，处理规模100m3/d，采用钢筋混凝土框架结构；布置于二期储煤场南侧; 新建. 防冻剂、抑尘剂库; 1座，规格为167m×80m，采用钢筋混凝土框架结构; 新建. 公用工程; 给水; 依托现有工程供水系统; 已建. 在现有生产水源井附近新增水源井1座，单井出水量为63m3/h，用于提供集运站改扩建工程新增用水量。; 新建. 供电; 依托现有工程主配电室两回10kV电源; 已建. 在4号转载点至铁路装车站栈桥附近新建储装运10kV主配电室; 新建. 供热; 设2台2.8MW燃气锅炉，于现有有锅炉房北侧扩建，为集运站扩建项目建筑物供暖、供热热源。; 新建. 环保工程; 废气; 受煤坑粉尘; 全封闭受煤方式；封闭卸料车间；同时设喷雾抑尘装置; 新建. 储煤场粉尘; 设封闭储煤场，同时设喷雾抑尘装置; 新建. 输送转运 粉尘; 输送采用封闭输送栈桥及封闭输煤暗道; 新建. 装车粉尘; 封闭输送廊道；设喷雾抑尘装置，同时喷洒抑尘剂; 新建. 道路运输; 道路硬化，设洒水车定期洒水抑尘；卸煤后车辆经洗车台清洗; 依托现有. 锅炉废气; 采用低氮燃烧，锅炉废气分别经1根8m高烟囱排放; 新建. 废水; 厂房冲洗废水、软废水及锅炉废水; 设1座煤泥水处理车间，处理规模100m3/d，采用混凝沉淀工艺，处理后循环使用，不外排。; 新建. 洗车废水; 依托现有场区洗车台，洗车废水经处理后循环利用，不外排; 依托现有. 生活污水; 依托现有工程化粪池+一体化污水处理设施（20m3/d），处理达标后综合利用，不外排。; 依托现有. 噪声; 站区设备 噪声; 选择低噪声设备、合理布局、设备入室、 减振、隔声、消声等; 新建. 列车噪声; 轨道采用无缝线路、重轨，轨枕采用III型混凝土轨枕，碎石道床；定期打磨钢轨; 新建. 固废; 沉淀池煤泥; 定期与原煤一同外销。; 依托现有. 废机油; 专用收集容器收集后，委托有资质单位处置. 生活垃圾; 依托现有厂区垃圾箱收集，定期送生活垃圾填埋场处置。. 地下水、 土壤; 煤泥水处理车间采取一般防渗，防渗要达到等效粘土防渗层Mb≥1.5m、渗透系数K≤1×10-7cm/s；绿化区域以外的区域采取简单防渗，做地面硬化; 新建. 依托工程; 铁路连接线; 设铁路连接线1条，长度3.232km，接入靖边北站小里程端接轨; 已建. 生产综合办公楼; 位于集运站场地北侧，框架结构，建筑面积约1631.55m2。共三层，一楼为煤质化验及相关办公室；二楼为办公室、会议室；三楼设集中控制室、会议室、相关办公室; 已建. 宿舍、浴 室、餐厅; 框架结构，位于集运站生活区，占地面积1990m2; 已建. 供水工程; 生活区场地和生产区场地共设3口水源井， 作为两个场地的供水水源。; 已建. 雨水池; 设雨水池 1 座，有效容积900m3 ，收集的雨水经沉淀后及时回用于厂区冲洗用水、煤棚内洒水; 已建. 生活污水; 生活污水经一体化污水处理设施处理达标后回用于厂区绿化或道路洒水，处理规模为20m3/h；; 已建. 洗车台; 1座洗车台，对离开厂区的汽车进行冲洗，冲洗水循环利用; 已建. +; 供电工程; 现有工程主配电室设两回10kV电源; 已建. 固废; 现有工程铁路专用线养护由蒙华公司代管。机械设备维修产生的废润滑油，属于危险废物，由专用容器收集后，于危险废物暂存间暂存，定期交由靖边县绿色能源有限公司处置; 已建. 现有工程煤泥水处理设施产生煤泥定期与原煤一同外销；; 已建. 现有工程生活垃圾经站区内设分类收集垃圾桶收集后，定期由靖边县海则滩镇政府统一收集处置；; 已建. 2、主要产品及产能 - 原料煤来自榆阳区、横山区，目前建设单位已与部分煤矿签订供煤意向。由于各矿井分布分散，主要通过汽车运输。 - 现有工程年发运量10.0Mt/a，列车对数为5对/日。 - 本工程年发运量10.0Mt/a，列车对数为5对/日。 - 改扩建完成后，年发运量20.0Mt/a，列车对数为10.0对/日。 3、主要生产单元及工艺 - 本工艺系统可大体分为3个环节：受煤系统、储煤系统、装车系统。 - ⑴受煤系统 - ①卸车方式 - 受煤系统按载重35t的自卸汽车设计，主要为液压侧卸+后卸式汽车。 - ②受煤设施 - 受煤坑为地下漏斗结构，汽车直接将煤卸入受煤坑，受煤坑下部设给料机，通过给料机将煤给入下方的输送机将煤运走。受煤坑上设有门式刚架轻钢结构，单层压型钢板围护，减少煤尘扩散达到环保要求，避免雨水进入受煤坑。 - 该受煤设施储量大，汽车直接卸入受煤坑内，粉尘污染较小。可实现自动给料，自动化程度高。 - ⑵储煤系统 - 本项目采用落煤塔封闭式储煤场，由受煤设施、输送带走廊、落煤塔、堆放场地、地下返煤输送带组成。 - 落煤塔是一个空心圆柱体，高度视储煤场大小而定。原煤由输送带走廊运至落煤塔上部，机头卸煤后煤顺着落煤塔下落。落煤塔在不同高度上开溢流窗，当落煤塔内的煤堆至一定高度后，达到上面一个溢流窗，便从溢流窗口溢出。下方窗口被溢出的煤堵住后，煤继续在落煤塔中堆积，达到上面一个溢流窗，煤再次溢出，煤在储煤场内自然堆积成一个圆锥体。开启储煤场受煤坑下给煤机，储煤场内煤进入地道内的返煤皮带，完成返煤作业。不能自流进入受煤坑的煤，需要推土机将煤从不同位置推至受煤坑入料口，完成返煤作业。 - ⑶装车系统 - 本项目装车采用快速定量装车站，最大装车能力5400t/h。快速定量装车站有缓冲仓和计量漏斗，缓冲仓容量300t，计量漏斗容量100t（最大容量为100t，快装系统可根据车箱的定额量进行调节）。铁路列车在机车牵引下匀速通过装车站，装车站计量漏斗内的煤炭通过装车溜槽均匀装入车厢内并整平煤堆。为防止在装车过程中的块煤破碎，快速装车站下装车溜槽可以根据车厢的高度和装车时堆煤的高度进行调整，降低块煤的落差，减少块煤破碎。 - 4、主要生产设施及设施参数 - 项目主要生产设备表7。 - 表7 项目主要生产设施一览表 序号; 名 称; 规格型号; 数量(台). 1; 带式给煤机; 2000/5.5 型 Q=400-900t/h; 42. 2; 受煤坑下转载皮带（3 套系统）; B=1400mm V=3.15m/s Q=1650t/h 50-0mm L=51.5m α=0°N=90kW; 3. 3; 1 号转载点至 1 号储煤场皮带; B=1600mm V=3.15m/s Q=1650t/h 50-0mm L=159.5m α=20.08°N=630kW; 1. 4; 2 号转载点至 2 号储煤场皮带; B=1600mm V=3.15m/s Q=1650t/h 50-0mm L=147.7m α=21.74°N=630kW; 1. 5; 3 号转载点至 3 号储煤场皮带; B=1400mm V=3.15m/s Q=1650t/h 50-0mm L=189.2m α=16.82°N=630kW; 1. 6; 储煤场上可逆移动皮带（3 套系统）; B=1400mm V=3.15m/s Q=1650t/h 50-0mm L=46.0m a=0°N=75kW; 3. 7; 带式给煤机; 3300/5.5 型 Q=660-3300t/h; 24. 8; 储煤场下返煤皮带; B=2000mm V=4.5m/s Q=5400t/h 50-0mm L=539.5m α=0°N=800kW; 1. 9; 4 号转载点至快速装车站皮带; B=2000mm V=4.5m/s Q=5400t/h 50-0mm L=146.33m α=15.13°N=800kW; 1. 10; 快速定量装车站; 单塔单道定量装车系统 Q=5400t/h; 1. 11; 重车汽车衡; 额定称量：150t 台面尺寸：3.5m×21m 含无人值守称重管理系统; 4. 12; 轻车汽车衡; 额定称量：100t 台面尺寸：3.5m×21m 含无人值守称重管理系统; 3. 13; 煤泥水处理车间自动加药设备; 3000L/h; 1. 5、主要原辅材料及燃料 项目主要原辅材料消耗见表8。 表8 主要原辅材料消耗表 类别; 名称; 消耗量; 备注. 辅料; 抑尘剂; 33t/a; 外购/桶装，汽车运输. 防冻剂; 15t/a; 外购/桶装，汽车运输. PAM絮凝剂; 20t/a; 外购/桶装，汽车运输. 能源; 天然气; 153.024Nm3/a; 天然气管网供给. 生产生活用水; 138692m3/年; 自备水井. - 6、给排水 - 项目用排水情况见表9。 表9 项目用排水情况表 类别; 用水定额; 参数; 用水量(m3/d); 排水系数; 排水量(m3/d); 排水去向. 办公 生活; 65L/人*天; 47人; 3.1; 0.8; 2.5; 依托现有工程化粪池+一体化污水处理设施处理. 喷雾 降尘; /; /; 111.6; 0; 0; /. 厂房 冲洗; 10L/m2·d; 7300m2; 73; 0.95; 69; 煤泥水处理车间处理后循环利用，不外排. 洗车台; 0.1m3/车次计; 867; 86.7; 0.9; 78.0; 经沉淀池处理后循环使用，不外排。. 防冻抑尘剂制备; /; /; 114; 0; 0; /. 软化水装置; /; /; 2.8; 0.1; 0.3; 煤泥水处理车间处理后循环利用，不外排. 锅炉房; /; /; 2.5; /; 1.0. - ⑴ 给水 - ① 生活用水 - 项目劳动定员47人，用水量按每人每天65L计，项目生活用水量为3.1m3/d（1023m3/a）。 ② 喷雾降尘用水 本项目拟在受煤坑、储煤场及转载点安装除尘洒水喷头，电磁阀控制，与生产系统同步运行，根据设计文件，用水量按0.3m3/h计，用水时间12h，则洒水抑尘用水量为111.6m3/d（36828m3/a）。 ③ 厂房冲洗用水 厂房冲洗每日2次，每次2h，用水量按10L/m2·d计，冲洗厂房面积为7300m2，冲洗用水量为73m3/d（24090m3/a）。 ④ 洗车用水 依托现有工程洗车台，运输煤炭的车辆在离开厂区时进行冲洗，用水量以0.1m3/车次计，二期工程每天冲洗车次约为867次，则项目运输车冲洗用水量为86.7m3/d（28611m3/a）。 ⑤ 防冻抑尘剂制备用水 项目运输列车均喷洒防冻抑尘剂，根据设计，防冻抑尘剂制备用水量为144m3/d（47520m3/a）。 ⑥ 软化水装置及锅炉 项目内设一套全自动软化水装置及补水泵，生水经软化水装置软化后进入软水箱，补水定压采用变频补水定压，循环水泵入口压力低于设定值时，可自动启动补水泵，并根据循环水泵入口压力的变化调节补水泵的转速；循环水泵入口压力高于设定值时，补水泵停止运行。当补水装置事故时，启用事故补水（一次网回水）进行补水。软水系统用水量为2.8m3/d，2台2.8MW锅炉补水量为2.5m3/d（375m3/a）。 ⑦ 初期雨水池 现有工程装卸线路路基两侧设梯形排水沟，站区及储煤区雨水收集后经排水沟引自雨水池。站区设雨水池 1 座，有效容积900m3，位于厂区低洼处，收集的雨水经沉淀后及时回用于厂区冲洗用水、煤棚内洒水。本项目位于现有工程预留用地，扩建完成后有效收集雨水面积不变，初期雨水池容积不变，依托可行。 ⑧ 消防用水 根据项目设计，项目场地内一次消防用水量为626.4m3。 - ⑵ 排水 - ① 生活污水 - 生活污水产生量按80%，即经2.5m3/d（825m3/a），依托现有工程化粪池+一体化污水处理设施处理后综合利用，不外排。 - ② 厂房冲洗废水 - 厂房冲洗废水产生量按90%计，废水进入集水池，经煤泥水处理车间处理后用于煤棚内的洒水抑尘，不外排。 - ③ 洗车用水 - 现有工程洗车台配置沉淀池（设计停留时间6h），通过压力管道收集厂区冲洗废水及车辆冲洗废水，进入沉淀池循环使用，不外排。 - ④ 软化水装置及锅炉 软水系统排水量为0.3m3/d，锅炉排水约1m3/d，进入煤泥水处理车间处理后用于冲洗用水，不外排。 - 项目水平衡图1。 - 图1 项目水平衡图（m3/d） 7、劳动定员及工作制度 - 本项目劳动定员47人，年工作330d，汽车卸煤系统每天采用12h工作制；火车装车系统每天采用24h值班制，装车能力为5400t/h，年发运量10.0Mt/a。 - 8、占地及平面布置 本项目位于靖边县杨桥畔镇蒙华铁路靖边北站东侧，属集运站二期预留用地。根据工艺布置、结合场地条件及外部运输条件，二期工程主要包括受煤、储煤区、铁路装车区及辅助生产设施，具体布置如下： 受煤区：该区位于储煤区西侧，主要布置三处受煤坑，分别为1号受煤坑、2号受煤坑、3号受煤坑，汽车外运来煤进入场区后，进入受煤区，卸至受煤坑，有秩序的进行煤炭的受卸，通过受煤坑下给煤机给入受煤坑下皮带机上，通过转载运至储煤堆场储存。 储煤区：该区位于环形铁路专用线内西半环靠东侧布置，邻近现有工程储煤区，主要布置三个储煤场，由北至南呈直线布置，最北侧为1号储煤场、中间为2号储煤场、南侧为3号储煤场。堆场的煤通过堆场下称重给料机给料，通过给料机流量控制定量给料可实现煤炭的配煤。同时于现有储煤场北侧设1座Φ110m 圆形封闭储煤场。 铁路装车区：该区位于储煤场东南侧，与现有工程铁路装车点距离较近，主要布置有铁路快速装车站，防冻剂、抑尘剂库等设施。 辅助生产设施：工业场地辅助生产设施分别与主要生产设施集中布置，主要布置有10kV主配电室，1号、2号、3号卸煤系统配电室，煤泥水处理车间，重车、空车汽车衡及地磅房，室外给排水、采暖通风除尘系统等设施。 项目总平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| - 工艺流程和产排污环节 | - 1、工艺流程 运营期工艺过程分为：受煤、储煤和装车3个环节。 ① 受煤 运煤车辆进入场区后在重车磅房称重并记录，检重后的车辆进入受煤坑卸煤，卸空后车辆驶离受煤坑，并在空车地磅房处称重记录后出场。 受煤坑为地下漏斗结构，汽车直接将煤卸入受煤坑，受煤坑下部设给料机，通过给料机将煤给入下方的输送机将煤运走。 ② 储煤系统 煤炭通过给煤机与受煤坑下收集皮带经转载运至对应封闭型储煤场储存。煤炭全部封闭储存，无露天堆放。本项目设长条形封闭储煤场3处，与快速装车系统配套。 ③ 装车系统 铁路列车在机车牵引下匀速通过快速装车系统，煤经定量斗称量后通过卸料闸门进入卸料溜槽，由于溜槽可伸缩可平行移动，装车时直接伸到车厢底部位置卸料，随着车厢向前移动，车厢内的煤形成非常规则的梯形断面，在接近车厢尾部，关闭装车并把溜槽提高，当另一车厢过来，再重复刚才的动作。在火车装车、平车完后，在煤炭表面喷洒防冻抑尘剂，使煤炭粘结、表面固化，阻止煤炭在运输过程中散落抛洒，降低铁路运输扬尘影响。 2、产排污环节 ⑴ 废气 主要为受煤、储煤、转运及装车作业时的粉尘、道路运输扬尘及运输车辆尾气等，以及燃气锅炉废气。 ⑵ 废水 项目主要废水为厂房冲洗废水、洗车废水、软水站废水、锅炉排水及员工生活污水。 ⑶ 噪声 本项目噪声主要来源于铁路专用线列车噪声、汽车运输噪声、站场装卸车作业及设备运转噪声等。 ⑷ 振动 营运期主要振动源为铁路列车运行时轮轨对钢轨的重压冲击和反弹，振动力过道床和路基以波动的形式向铁路两侧传播。 ⑸ 固废 本项目产生的固体废物主要为沉淀池煤泥、检修时产生的废机油及员工生活垃圾。 生产工艺流程及产污环节见图2。 图2 运营期生产工艺流程及产污环节图 |
| - 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程概况 现有工程包括汽车卸车房（2个）、圆形封闭储煤场（2座Φ110m ）、快速定量装车站（1座）及铁路专用线工程（铁路等级为III级，含到发线4条、装煤线、集装箱线等）。 2019年7月，宝鸡博源环境科技有限公司西安分公司编制完成了《靖边县华业开泰能源有限公司蒙华铁路靖边北站集运站项目环境影响报告表》；2019 年10月14日，靖边县环境保护局以靖环批复[2019]128号文“关于靖边县华业开泰能源有限公司蒙华铁路靖边北站集运站项目环境影响报告表的批复”。2021年8月，陕西凯瑞环境工程监理有限公司编制完成了《靖边县华业开泰能源有限公司蒙华铁路靖边北站集运站项目竣工环境保护验收监测表》，同年8月30日验收组同意项目通过竣工环境保护验收。靖边县华业开泰能源有限公司按《排污许可证管理暂行规定》要求，于2021年8月12日在全国排污许可信息平台上进行了固定污染源排污登记，有效期至2026年8月11日，登记编号为 9161082407452574XF001Z，回执见附件。 项目组成见表10。 表10 现有工程项目组成表 类别; 主要建设内容. 主体工程; 受煤系统; 设置 2 个汽车卸车房（55×30×12.3m），每个汽车卸车房设 8 个受煤坑（地下式），钢筋混凝土结构，下方设置 8 台振动给煤机及 1 条返煤带式输送机，将受煤坑内煤炭运至圆形储煤场中储存. 储煤系统; 2个圆形全封闭储煤场（单个Φ110m），储煤场下设返煤地道，钢筋混凝土结构，内设有12台活化给煤机及1条返煤带式输送机，总容煤量20万吨. 快速定量 装车站; 定量装车系统由钢结构塔架、定量装车机械设备、称重系统、液压系统设备和电气控制系统组成。最大装车能力 5400t/h，100t定量斗计量，300t缓冲仓. 装车铁路 专用线; 新建正线长度 3.232km，接入靖边北站小里程端接轨；装车线长度2310.6m；铁路专用线养护由蒙华公司代管；. 辅助工程; 生产综合 办公楼; 框架结构，建筑面积1631.55m2. 燃气 锅炉房; 锅炉房 1 座，内设 2 台2.8MWWNS2.8-1.0/95/70-Q型燃 气热水锅炉. 门卫; 两处门卫室，分别位于储煤场西北角及生活区南侧，砖混结构， 占地面积100m2. 宿舍、浴 室、餐厅; 框架结构，位于集运站生活区，占地面积 1990m2. 综合泵房; 砖混结构，建筑面积252m2. 防冻剂、 抑尘剂库; 砖混结构，建筑面积225m2. 煤泥水处 理车间; 砖混结构，建筑面积225m2. 公用工程; 给水; 生产用水及生活用水均取自自备水井. 供电; 由附近变电站引入. 供热; 内设2台WNS2.8-1.0/95/70-Q型燃气热水锅炉，废气各经1根 15m 高排气筒排放. 环保工程; 废气; 卸煤粉尘; 设2个封闭受煤坑，处于密闭卸车间内，各设4个雾炮抑尘设备. 装车粉尘; 密闭输送廊道，喷洒抑尘剂. 储煤场粉尘; 2个圆形全封闭储煤棚，共内设12个雾炮抑尘设备. 输送转运 粉尘; 输送采用密闭输送栈桥及封闭输煤暗道. 运输粉尘; 道路硬化，设洒水车2辆，定期洒水抑尘；运输车辆卸煤后洗车台清洗. 锅炉燃烧废气; 采用低氮燃烧+烟气再循环处理，废气各经15m高排气筒排放. 食堂油烟; 设油烟净化器，处理后由专用烟道引至楼顶排放. 废水; 雨水：设雨水池 1 座，有效容积900m3 ，收集的雨水经沉淀后及时回用于厂区冲洗用水、煤棚内洒水. 生活污水：处理规模20m3/d，处理工艺为A/A/O，经化粪池处 理由一体污水处理设施处理达标后综合利用. 生产废水：煤泥水处理车间处理规模100m3/d，工艺为调节池+混凝沉淀，处理后循环使用，不外排. 洗车废水：1座洗车池，对离开厂区的汽车进行冲洗，冲洗水循环利用. 噪声; 合理布设设备、设减震垫、厂房隔声、柔性连接、廊道隔声等，加强运输车辆管理. 固废; 生活垃圾设垃圾桶，收集后定期由靖边县海则滩镇环卫所统一处置. 生活污水处理站污泥由附近村民抽走堆肥后作为肥料使用. 生态; 绿化面积46000m2. 建设规模：发运规模为1000万吨/年，列车对数为5对/日。 2、现有工程“三废”排放量 根据《靖边县华业开泰能源有限公司蒙华铁路靖边北站集运站项目竣工环境保护验收监测表》，现有工程“三废”排放量见表11。 表11 现有工程“三废”排放一览表 类别; 排放源; 污染物; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放浓度; 排放量（t/a）. 废气; 锅炉废气; 烟尘; /; /; 4.6-8.6mg/m3; 0.0456. SO2; /; /; /; 0.0141. NOx; /; /; 41-50mg/m3; 0.416. 无组织废气; 粉尘; /; /; /; 18.72. 废水; 生活污水 （0.66万t/a）; COD; 1.629; 1.629; /; 0. 氨氮; 0.164; 0.164; /; 0. 固废; 煤泥水处理车间煤泥; 0.5; 0.5; 0. 生活垃圾; 20.6; 20.6; 0. 生活污水处理站污泥; 0.6; 0.6; 0. 废润滑油; 验收期间 未产生; /; /. 3、现有工程存在的环保问题及整改要求 根据企业竣工环保验收监测报告以及项目竣工环保现场验收会上提出的问题，对企业已完成的整改措施与成果进行了核实与调查，具体整改措施情况见表12。 表12 现有工程竣工环保验收要求及整改措施 序号; 竣工环保验收要求与建议; 企业已完成的整改措施. 1; 加强环保设施的运行管理，确保污染物稳定达标排放。; 现有工程设封闭受煤系统、全封闭储煤棚、封闭廊道及封闭快装系统，同时各产尘点设雾炮抑尘装置，配套防冻抑尘站，最大限度的降低无组织粉尘排放量；燃气锅炉采用低氮燃烧+烟气再循环处理，废气各经15m高排气筒排放，确保达标排放。. 2; 完善生态环境植被的养护。; 铁路线路基设6.9km护坡，面积约72000m2；. 站场内绿化与陕西蜀秦园林绿化有限公司签订了生产区绿化协议，投入金额230万元，绿化面积46000m2。经现场勘察，集运站储煤区、卸煤区已平整，已进行苗木种植，目前正处于一年养护期。. 经现场勘察，现有工程各项环保措施稳定运行，站区植被恢复工作已按计划完成，不存在环保问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 大气环境 ⑴ 常规污染物 根据陕西省生态环境厅办公室于2021年1月26日发布的《环保快报》，靖边县2020年1~12月空气质量状况统计结果见表13。 表13 靖边县2020年1~12月空气质量状况统计表 污染物; 评价指标; 现状值; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 超标 倍数; 达标情况. SO2; 年均值（µg/m3）; 14; 60; /; 达标. NO2; 年均值（µg/m3）; 24; 40; /; 达标. PM10; 年均值（µg/m3）; 54; 70; /; 达标. PM2.5; 年均值（µg/m3）; 30; 35; /; 达标. CO; 24小时平均值 第95百分位（mg/m3）; 1.2; 4; /; 达标. O3; 日最大8小时平均值第90百分位（µg/m3）; 130; 160; /; 达标. 由以上统计结果可知，靖边县SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3质量浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域为环境空气质量达标区。 ⑵ 特征污染物 特征污染物TSP引用《陕西榆靖物流有限公司精准配煤建设项目环境质量现状监测》（榆林碧清检字(2020年)第057号），监测资料引用符合周边5千米范围内3年时效性要求。 ① 监测点位：榆靖物流项目东侧、西侧，监测点位与建设项目位置关系见表14，（监测点位见附图3）。 表14 监测点位与拟建项目位置关系表 监测点位; 相对于厂址方位与距离. 方位; 距离（km）. 榆靖物流项目东侧; S; 2.1. 榆靖物流项目西侧; SW; 2.2. ② 监测因子：TSP。 ③ 监测时间：榆林市碧清环保科技有限公司于2020年4月9日至4月15日对各榆靖物流项目东侧、西侧环境空气质量进行了监测。现有工程于2019年12月开工，2020年4月完工，引用监测数据可反映现有工程完工后的现状情况。西标研环境能源检测咨询有限公司于2019年6月1日-7日对项目集运站环境空气质量进行了监测。 ④ 监测结果及评价 监测结果见表15。 表15 TSP现状监测结果统计表 监测点位; 监测因子; 评价指标; 监测结果（µg/m3）; 标准值 （µg/m3）; 超标 倍数; 达标率 （%）. 榆靖物流项目东侧; TSP; 24小时平均值; 144-162; 300; /; 100. 榆靖物流项目西侧; TSP; 24小时平均值; 145-153; 300; /; 100. 由以上监测结果可知，项目所在区TSP监测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、声环境 声环境现状引用《靖边县华业开泰能源有限公司蒙华铁路靖边北站集运站项目竣工环境保护验收监测》（智进环监（综）（2021）第035号）部分监测数据，监测资料引用符合3年时效性要求。 ⑴ 站区厂界 ① 监测点位 项目厂址东、南、西、北厂界各设1个监测点位（见附图3）。 ② 监测时间及方法 陕西智进检测技术有限公司于2021年3月23-24日对站区厂界噪声进行了监测，监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行。 ③监测条件 2021年3月23日气象条件为：天气晴，昼间风速1.4m/s、夜间风速1.3m/s。2021年3月24日气象条件为：天气晴，昼间风速2.0m/s、夜间风速1.5m/s。 ④ 监测结果与评价 站区厂界声环境监测结果见表16。 表16 站区厂界声环境监测结果统计表 单位：dB(A) 序号; 监测点位; 3月23日; 3月24日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东厂界; 52; 47; 53; 43. 2; 南厂界; 50; 47; 54; 44. 3; 西厂界; 50; 48; 52; 42. 4; 北厂界; 53; 46; 54; 45. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 60; 50; 60; 50. 监测时通过列车 1 列/h，线路股数为 1 股，测点与轨道之间的地面为坚硬土地， 距轨面距离 1.3m. 由上表可知，站区厂界四周及杨虎台村邻散住户间和夜间等效连续A声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 ⑵ 铁路边界 ① 监测点位 在距铁路外侧轨道中心线30m、高 1.3m 处设 1#、2#、3#及杨虎台村零散住户共4个监测点位，杨虎台村零散住户位于铁路线东侧130m处（见附图3）。 ② 监测时间及方法 陕西智进检测技术有限公司于2021年3月23对铁路边界噪声进行了监测，监测方法按《铁路边界噪声限值及测量方法》（GB 12525-90）规定进行监测。 ③监测条件 2021年3月23日气象条件为：天气晴，昼间风速1.4m/s、夜间风速1.4m/s。2021年3月24日气象条件为：天气晴，昼间风速1.4m/s、夜间风速1.4m/s。 ④ 监测结果与评价 铁路边界声环境现状监测结果见表17。 表17 铁路边界声环境监测结果统计表 单位：dB 序号; 监测点位; 3月23日; 3月24日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 1#; 58; 56; 57; 57. 2; 2#; 57; 56; 65; 61. 3; 3#; 58; 58; 57; 57. 4; 2#杨虎台村邻散住户; 43; 37; 39; 34. 《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525-1990）表1限值; 70; 70; 70; 70. 由上表可知，铁路专用线两侧各监测点昼、夜间噪声均符合《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525-1990）及修改方案中限值要求。 3、振动 振动现状引用《靖边县华业开泰能源有限公司蒙华铁路靖边北站集运站项目竣工环境保护验收监测》（智进环监（综）（2021）第035号），监测资料引用符合3年时效性要求。 ① 监测点位 杨虎台村零散住户设1个监测点位（见附图3）。 ② 监测时间及方法 陕西智进检测技术有限公司于2021年3月23-24日对杨虎台村零散住户振动进行了监测，监测方法按《城市区域环境振动测量方法》（GB10071-88）和《铁路环境振动测量》（TBT3152-2007）进行监测，验收监测期间，昼、夜间各有 1 列列车通过。 ③ 监测结果与评价 铁路振动现状监测结果见表18。 表18 铁路振动现状监测结果统计表 单位：dB(A) 监测点位; 测量时段内铁路振级; 3月23日; 3月24日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 杨虎台村零散住户; VLz,max; 65; 58; 62; 51. VLz,eq; 60; 30; 42; 34. 《城市区域环境振动标准》（GB10070-88） 混合区铅垂直 Z 振级标准; 75; 72; 75; 72. 由上表可知，昼、夜间各有 1 列列车通过，杨虎台村零散住户监测点昼、夜间铅垂直Z振级均满足《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）混合区铅垂直Z振级标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目环境保护目标见表19。 表19 项目环境保护目标表 环境 要素; 环境保护目标; 保护内容; 环境功能区; 与建设项目厂界位置关系. 大气; 1#杨虎台村散户（109.005868,37.698372）; 人群健康; 二类区; W,185m(相对进场道路). 2#杨虎台村散户（109.005868,37.698372）; E,130m(相对铁路专用线). 3#杨虎台村散户（109.003229,37.678596）; W,135m(相对铁路专用线). 地下水; /; 地下水水质; /; /. 声环境; 1#杨虎台村散户（109.005868,37.698372）; 声环境; 2类; W,185m(相对进场道路). 2#杨虎台村散户（109.005868,37.698372）; E,130m(相对铁路专用线). 3#杨虎台村散户（109.003229,37.678596）; W,135m(相对铁路专用线). 生态 环境; 项目及周边区域; 植被、水土流失; /; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 项目污染物排放控制标准见表20。 表20 项目污染物排放控制标准 类别; 标准名称; 标准等级; 标准值. 指标; 限值; 单位. 废气; 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）; 表1; 拆除、土方及地基处理过程; 0.8; mg/m3. 基础、主体结构及装饰工程; 0.7; mg/m3. 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）; 表5; 周界外浓度 最高值; 1.0; mg/m3. 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）; 表3; 颗粒物; 10; mg/m3. 二氧化硫; 20; mg/m3. 氮氧化物; 50; mg/m3. 废水; 项目废水不外排。. 噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 表1; 昼间; 70; dB(A). 夜间; 55; dB(A). 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 昼间; 60; dB(A). 夜间; 50; dB(A). 《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525-1990）; 表1; 昼间; 70; dB(A). 夜间; 70; dB(A). 振动; 《城市区域环境振动标准》（GB 10070-88）; 铁路干线两侧; 昼间; 80; dB. 夜间; 80; dB. 固体废物; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）; 满足相关要求. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）; 满足相关要求. 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）; 满足相关要求. |
| 总量 控制 指标 | 现有工程：SO2排放量为0.0141t/a、NOx排放量为0.416t/a 改扩建工程：SO2排放量为0.062t/a、NOx排放量为1.04t/a 改扩建工程完成后全厂总量指标：SO2排放量为0.0761t/a、NOx排放量为1.456t/a |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废气 ⑴施工扬尘 为减少施工扬尘对周边环境的影响，环评要求建设单位在施工期间应当按照《陕西省大气污染防治条例》、《榆林市扬尘污染防治条例》及《榆林市2021年铁腕治污三十七项攻坚行动方案》（榆办字[2021]7号）的要求进行施工，施工期采取的具体措施要求如下： ⑴ 施工场地做到工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。施工阶段应采取洒水、覆盖、冲洗等防尘措施；建筑工地四周建设喷淋设施，严控扬尘污染；严格执行扬尘治理“红黄绿”监督管理制度，视频监控，扬尘在线监测系统联网管理。 ⑵ 控制道路扬尘污染。加强渣土车运输监管，车辆必须全部安装卫星定位系统，杜绝超速、超高装载、带泥上路、抛洒泄漏等现象。运输车辆应保持工况良好，采取遮盖、密闭措施；及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，定时洒水压尘，减少运输扬尘。 ⑶ 加强物料堆场扬尘监管。施工现场尽量实施建材料统一堆放管理，并尽量减少搬运环节，搬运时防止包装袋破裂。遇恶劣天气加蓬覆盖，必要时设围栏，并定时洒水防尘。减少堆存量并及时利用。 ⑷ 严格按照榆林市及靖边县有关控制扬尘污染等规定，强化施工期环境管理和监理，加强全员环保意识宣传和教育，制定合理的施工计划，坚决杜绝粗放式施工现象发生。 ⑸ 对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量；施工弃土及建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷。 ⑹ 遇有4级以上大风天气，停止土方施工，并做好遮掩工作，最大限度地减少扬尘；在大风日加大洒水量及洒水次数。 ⑵ 施工机械废气 ① 废气主要来源 施工建设期间，废气主要来自施工机械排放废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气等，对周围环境空气造成污染。 ② 车辆尾气环境影响分析 车辆尾气中主要污染物为CO、NOx及HC等，间断运行，工程在加强施工机械、车辆等运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染，对环境影响小。 ③ 机械废气防治措施 加强对施工车辆的保养，确保施工车辆尾气达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2014）中的第Ⅲ阶段标准限值。 采取以上措施后，施工机械废气对周围敏感点影响较小。 2、废水 环评要求项目施工过程中应采取以下水污染防治措施： ⑴ 严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面排水应进行有组织设计、收集回用，严禁乱排、乱流污染道路、水体； ⑵ 严禁将施工废水直接外排。 ⑶ 对施工场地设置的临时沉淀池等要按照规范进行修建，地面要进行防渗硬化，防止生产废水对地下水造成污染。 ⑷ 施工人员的生活污水依托现有厂区生活污水处理设施处理。 3、噪声 ⑴ 要求项目施工期合理安排施工时间、严格操作规程，加强施工机械管理。 ⑵ 要求使用商品混凝土。与施工场地设置混凝土搅拌机相比，商品混凝土具有占地少、施工量小、施工方便、噪声污染小等特点，同时可大大减少建筑材料水泥、沙石的汽车运量，减轻车辆交通噪声影响。 ⑶ 对位置相对固定的施工机械，如切割机、电锯等，应将其设置在专门的工棚内，同时选用低噪声设备，并采取有效的隔声、减振措施，控制施工机械噪声，使建筑施工厂界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。 ⑷ 施工物料及设备运入、运出，车辆应尽可能避开夜间（22：00-06：00）运输，避免沿途出现扰民现象。 4、固体废物 ⑴ 建筑垃圾集中堆放，定时运到城市建设监管部门指定地点； ⑵ 施工人员产生的生活垃圾，应及时收集，送就近生活垃圾填埋场卫生填埋处置。 5、生态 ⑴施工中应加强施工管理，尽量缩小施工范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内，将临时占地面积控制在最低限度，尽可能地少破坏原有的地表植被和土壤。项目在划定的施工区建设，对厂区裸露地面及时进行防护，堆放物料用篷布遮盖以防雨水等冲刷。 ⑵ 项目建成后，对厂区预留空地实施绿化、硬化等措施，在车间之间、道路两旁尽可能的进行绿化、尽量多种植树木、花草，增加绿色空间，扩大绿化面积。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 ⑴ 污染源分析 ① 源强 项目运营期废气主要为受煤坑粉尘、储煤场粉尘、输送转运粉尘、装车粉尘及道路运输粉尘，以及燃气锅炉废气。项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表见表21。 表21 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 污 染 源; 废气量(m3/h); 污 染 物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 产生浓度(mg/m3); 产生量(t/a); 工艺; 效率/%; 排放浓度(mg/m3); 排放量(t/a). 受煤坑; /; 粉尘; /; 15.08; 全封闭受煤方式；封闭卸料车间；同时设喷雾抑尘装置; 74; /; 3.92. 储煤场; /; 粉尘; /; 19.44; 设封闭储煤场，同时设喷雾抑尘装置；安装粉尘、温度、烟雾、一氧化碳传感器; 61; /; 7.58. 装车; /; 粉尘; /; 3.1; 封闭输送廊道；设喷雾抑尘装置，同时喷洒抑尘剂; 90; /; 0.31. 锅炉废气; 2.085 ×107; 颗粒物; 8.83; 0.18; 采用低氮燃烧，锅炉废气分别经1根8m高烟囱排放; /; 8.83; 0.18. 二氧化物; 2.94; 0.062; /; 2.94; 0.062. 氮氧化物; 50; 1.04; /; 50; 1.04. ② 核算过程 A受煤坑粉尘 根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》，受煤坑单次卸煤过程粉尘产生系数计算公式如下： Eh为受煤坑装卸扬尘的排放系数，kg/t； ki为物料的粒度乘数，本项目取0.74； u为地面平均风速，m/s，本项目取3.1m/s。 M为物料含水率，%，本项目取6.9% η为污染控制技术对扬尘的去除效率，%，本项目取74%； 经核算，Eh为0.05345kg/t，m为每年料堆物料装卸总次数，每天堆存量约30303.0t，每天装卸约867次，则受煤坑粉尘排放量为3.92t/a。 B 储煤场粉尘 根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》，储煤场粉尘产生系数计算公式如下： Ew为储煤场风蚀扬尘的排放系数，kg/m2； ki为物料的粒度乘数，本项目取1.0； n为料堆每年受扰动的次数，按10次计； Pi为第i次扰动中观测的最大风速的风蚀潜势，g/m2； η为污染控制技术对扬尘的去除效率，%，本项目取61%。 u*为摩擦风速，m/s，最大风速取6m/s，经核算，u*为1.04m/s； ut *为阈值摩擦风速，本项目取1.02； 经核算，Ew为0.2558kg/m2，储煤场煤堆总表面积7600m2，储煤场粉尘排放量为7.58t/a。 C 装车粉尘 根据经验公式，煤炭装载过程无组织粉尘产生量可以通过下述经验公式计算。 Q=M×e0.64×u×e-0.27w×H1.283 式中：Q——粉尘产生量，g/车次； M——车辆吨位，t；取5000 u——地表风速，m/s，取0.5； H——落煤点高度，m，按0.2计； w——煤炭含水率，%，按6.9计。 经核算，Q为93.305g/车次，按照设计5400t/h装车能力考虑，装车粉尘无组织排放量约为0.31t/a。 D 锅炉废气 项目设2台2.8t/h燃气锅炉用于办公生活区供暖，锅炉年运行150天，每天运行16小时，年用气量为153.024万m3，废气经1根8m高排气筒排放。 锅炉废气参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》产排污系数，废气产排污系数为13.625917Nm3/m3、颗粒物排污系数为1.21kg/万m3-原料；项目天然气中硫含量参考《天然气》（GB17820-2018）标准中民用天然气质量标准要求，该标准中规定民用天然气中总硫（以硫计）含量≤20mg/m3；燃气锅炉废气污染物排放情况计算时NOx排放浓度按50mg/m³计。 经核算，燃气锅炉废气中颗粒物、SO2、NOx排放浓度分别为8.83mg/m3、2.94mg/m3和50mg/m3，排放量分别为0.18t/a、0.062t/a、1.04t/a。 ⑵ 环境影响分析 ① 受煤坑粉尘 本项目受煤坑采用全封闭地下储煤方式，卸煤区设置封闭卸车间，同时设喷雾抑尘装置，可有效抑制落煤煤尘。 ② 储煤场粉尘 本项目设3座长条形封闭储煤场、圆形封闭储煤场，仅预留车辆出入口，储煤场内设置喷雾洒水装置，可有效减少粉尘的逸散，将无组织煤尘量降到最低。同时安装粉尘、温度、烟雾、一氧化碳传感器，降低煤尘浓度，确保安全。 本项目采用新型全封闭储煤场，相较于以前老式储煤场，逸散的煤尘较少，因此，项目不进行防风网的建设。 ③ 输送转运粉尘 本项目煤炭进出、转载均采用封闭输煤暗道，各带式输送机均位于封闭栈桥内，粉尘排放量小。 ④ 装车粉尘 本项目装车系统封闭设置，煤通过自动装煤系统的定量斗下部的卸料闸门进入卸料溜槽，装车时将溜槽直接伸到接近车厢底部位置卸料，物料流入车厢减少扬起灰尘，并在火车装车后，在煤炭表面喷洒抑尘剂，使煤炭粘结、表面固化，阻止煤炭在运输过程中散落抛洒。 ⑤ 道路运输粉尘 本项目站内及站外延伸道路已硬化，有专门清扫人员定期清扫，保证道路清洁；对进场车辆加强管理，限载限速，运煤车辆采用蓬布苫盖，避免撒落及随风起尘；站区内设洒水车定期洒水抑尘；卸煤后车辆经洗车台清洗。 - 本项目年运行330d，汽车卸煤系统每天采用12h工作制，年发运量10.0Mt/a。需要载重35t的自卸汽车72辆/h，TSP浓度随距离增加而衰减，主要影响在公路边100m内，因此运输扬尘对填埋场两侧的空气环境质量影响较小，影响范围在道路沿线较近范围内。由于距离最近居民点是位于东南侧130m处杨虎台村，经现场勘察进场道路路面已硬化，道路两侧进行绿化，运营期定时洒水，加强管理，做好道路洒水和绿化工作可有效控制运输产生的粉尘。 ⑥ 锅炉废气 燃气锅炉废气中各污染物排放浓度较小，颗粒物、SO2、NOx排放浓度分别为8.83mg/m3、2.94mg/m3和50mg/m3，均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）标准要求。 ⑦ 运输车辆尾气 运营期煤炭运输需要大量车辆，汽车尾气将在一定时段内对沿途的环境空气造成影响。根据类比调查，单台运输车辆日均耗油量约为11.52 kg（其中：70%为柴油、30%为汽油），日均排放烃类物质约0.025kg、NOx 为0.034kg。初步估算本项目建设期各类运输车辆约72辆，预计每天排放烃类物质总计为1.8kg/d、NOx为2.18kg/d。项目所在地场区空旷易扩散，同时应加强对运输车辆的运行管理与维护保养，确保车辆尾气达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2014）中的第Ⅲ阶段标准限值。 综述，采取以上措施后，无组织粉尘排放量小，有组织废气可实现达标排放，对周围大气环境影响小。 2、废水 ⑴ 污染源分析 项目废水包括厂房冲洗废水、洗车废水、软化废水、锅炉排水以及生活污水。本项目废水污染源强核算结果及相关参数一览表见表22。 表22 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 污染源; 废水量/ m3/a; 污染物; 污染物产生; 治理 措施; 污染物排放; 去向. 产生浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 工艺; 效率/%; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 洗车废水; 25740; SS; 500; 12.87; 沉淀池沉淀; 100; 0; 0; 经沉淀池处理后循环使用，不外排。. 厂房冲洗废水; 22770; SS; 1500; 34.16; 调节池+混凝沉淀; 100; 0; 0; 煤泥水处理车间处理后循环利用， 不外排. 软化装置废水; 45; SS; 100; 0.005; 100; 0; 0. 锅炉废水; 330; SS; 10; 0.003; 100; 0; 0. 生活污水; 825; COD; 350; 0.29; 依托现有工程化粪池+一体化污水处理设施处理; 14.3; 300; 0.25; 综合利用，不外排. NH3-N; 35; 0.03; 0; 35; 0.03. ⑵ 环境影响分析 ① 洗车废水 现有场区设1座洗车台，对离开厂区的汽车进行冲洗。本项目依托现有场区洗车台，洗车废水经处理后循环利用，不外排。 ② 冲洗废水、软化废及锅炉废水 厂房冲洗废水、软废水及锅炉废水经煤泥水处理车间处理后循环利用，不外排。本项目新建1座煤泥水处理车间，处理规模100m3/d，工艺为调节池+混凝沉淀，处理后用于煤棚内的洒水抑尘等循环使用，不外排。 ③ 生活污水 本项目生活污水产生量为2.5m3/d，依托现有工程化粪池+一体化污水处理设施，处理达标后综合利用，不外排。现有生活污水处置装置处理规模20m3/d，采用A/A/O处理工艺，现有工程生活污水产生量为5.76m3/d，可容纳本工程生活污水处理，依托可行。 综上所述，项目产生的污废水经处理后全部综合利用，不外排，对环境影响小。 3、噪声 3.1站区 ⑴ 污染源分析 站区噪声源主要为给煤机、输送机、风机等设备运行时产生的噪声及进出厂区车辆产生的噪声。通过类比调查，各噪声源噪声级在70-95dB(A)，项目选用低噪声设备，采取基础减振、室内隔声等措施控制噪声，同时为防止车辆噪声的影响，对车辆加强管理，要求厂区慢速行驶，禁止鸣笛等。预测点选择在站区四周，东南西北各1个点。站区噪声源强见表23。 表23 站区噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 装置; 噪声源; 声源类型; 数量 （台）; 噪声源强dB(A); 降噪措施; 噪声排放值dB(A). 工艺; 降噪效果dB(A). 受煤坑; 带式给煤机; 频发; 42; 80; 置于车间内，选用低噪声设备，并做基础减振等; 15; 81.3. 转载皮带; 频发; 3; 75. 储煤场; 带式给煤机; 频发; 24; 80; 置于车间内，选用低噪声设备，并做基础减振等; 15; 79.2. 返煤皮带; 频发; 3; 75. 移动皮带; 频发; 3; 75. 快装系统; 频发; 1; 70; 置于车间内，选用低噪声设备，并做基础减振等; 15; 55.0. 锅炉房; 风机; 频发; 2; 95; 置于车间内，选用低噪声设备，并做基础减振等; 15; 83.0. 煤泥水处理车间; 自动加药设备; 频发; 2; 75; 置于车间内，选用低噪声设备，并做基础减振等; 15; 60.0. ⑵ 环境影响分析 ① 预测模式 A 室内声源 对于室内点声源，将室内声场近似为扩散声场，车间均匀透声，其预测模式如下： 式中：—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； —参考位置处的声压级，dB； TL—隔墙（或窗户）的隔声量，取25dB(A)； α—车间平均吸声系数；取0.15； r0—参考位置距声源中心的位置，取1m； B 预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 ② 整体声源的确定 将项目主要噪声源视为整体声源，预测其对环境的影响。项目主要噪声源及其所在车间的有关参数见表24。 表24 项目主要声源参数 噪声源 位置; 声源名称; 噪声源声压级dB(A); 噪声源距各预测点距离(m). 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 受煤坑; 带式给煤机、转载皮带; 81.3; 656; 190; 90; 190. 储煤场; 带式给煤机、返煤皮带、移动皮带; 79.2; 550; 280; 200; 273. 快装系统; 55.0; 45; 340; 200; 630. 锅炉房; 风机; 83.0; 100; 380; 160; 627. 煤泥水处理车间; 自动加药设备; 60.0; 216; 127; 95; 580. ③ 预测结果及评价 验收期间，现有工程正常运行，本项目设备运行后的噪声贡献值叠加现有工程正常运行时厂界的背景噪声值，为本项目的预测噪声结果。 站区厂界噪声预测结果见表25。 表25 站区厂界噪声预测结果表 单位：dB(A) 噪声值; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 贡献值; 43.2; 43.2; 37.9; 37.9; 44.2; 44.2; 37.3; 37.3. 站区厂界噪声背景值; 53; 43; 54; 44; 52; 42; 54; 45. 厂界噪声预测值; 53.4; 56.1; 54.1; 45.0; 52.7; 46.3; 54.1; 45.7. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A）. 由预测结果知，叠加站区背景值后，厂界四周预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，项目设备运行噪声对周围声环境影响较小。 3.2铁路专用线 ⑴ 污染源分析 本项目噪声主要来源于铁路专用线列车噪声及设备运转噪声等。铁路专用线噪声源种类及其源强见表26。 表26 铁路专用线噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 装置; 噪声源; 声源类型; 数量 （列）; 噪声源强LmaxdB(A); 降噪措施; 噪声排放值dB(A). 工艺; 降噪效果dB(A). 铁路 专用线; 到发列车; 偶发; 1; 75; 减震；轨道采用无缝、重轨，定期打磨；; /; 75. 牵引机车; 偶发; 1; 60.7; 减震；轨道采用无缝、重轨，定期打磨；; /; 60.7. 列车; 偶发; 1; 75.0(30km/h); 轨道采用无缝线路、重轨，轨枕采用Ⅲ型混凝土轨枕，碎石道床；定期打磨钢轨; /; 75.0. 76.7(40km/h); /; 76.7. 78.2(50km/h); /; 78.2. 79.5(60km/h); /; 79.5. 90.8(70km/h); /; 90.8. ⑵ 环境影响分析 ① 预测模式 预测点噪声等效声级Leq的基本计算式为： 式中：T——昼、夜间评价时间，昼间16h；夜间8h； ni——T时间内通过的第i类列车列数； teq,i——第i类列车通过的等效时间； Lp0,i——第i类列车的噪声辐射源强，A计权声压级；本预测值根据铁计[2010]44号文《铁路建设项目环境影响评价噪声振动源强取值与治理原则指导意见》确定； Ci——第i类列车的噪声修正项，A计权声压级。 A 等效时间teq,i的计算 列车通过的等效时间teq,i，按下式计算： 式中：li——第i类列车的列车长度； vi——第i类列车的列车运行速度； d——预测点到线路的直线距离。 列车的噪声修正项Ci，按下式计算： Ci=Cv,i+Ct,i+Cd,i+Ca,i+Cg,i+Cb,i+Cθ,i 式中：Cv,i——速度修正； Ct,i——线路结构修正； Cd,i——几何发散修正； d0——源强的参考距离，m； d——预测点到线路的距离，m； l——列车长度，m； Ca,i——空气声吸收，按GB/T17247.1中的相关公式计算； Cg,i——地面声吸收，按GB/T17247.2中的相关公式计算： Cb,i——屏障插入损失，按GB/T17247.2中的相关公式计算； Cθ,i——垂直指向性修正。 ② 参数的确定 根据本线技术条件及铁计[2010]44号《铁路建设项目环境境影响评价噪声振动源强取值与治理原则指导意见》，普通货物列车噪声源强分析见表27。 表27 普通货物列车不同速度的噪声源强一览表 车速; 距线路中心距离; 噪声源强（dB(A)）. 70km/h; 25m; 80.8. 60km/h; 25m; 79.5. 50km/h; 25m; 78.2. 40km/h; 25m; 76.7. 30km/h; 25m; 75.0. 列车速度：本项目列车设计速度为30km/h，鉴于列车进出专用线时车速减小，按照列车行驶速度为30km/h进行预测，根据类比，噪声源强约为75.0dB(A)，通过桥梁时，再加3dB(A)。车列数：5对/日。 ③ 预测结果分析 根据本工程线路条件、车流密度、列车运行速度等条件，按上述分析计算方法，再经轨道采取防震、绿化带阻隔等措施，计算得出则距铁路线路中心线30m处噪声预测结果见表28。 表28 距线路30m、60m处噪声预测结果 单位：dB(A) 噪声值; 线路30m; 线路60m. 昼; 夜; 昼; 夜. 铁路边界; 贡献值; 53.2; 53.2; 47.9; 47.9. 背景值; 58; 58; 58; 58. 预测值; 59.2; 59.2; 58.4; 58.4. 杨虎台零散住户; 贡献值; 42.7; 42.7; /; /. 背景值; 43; 37; /; /. 预测值; 45.9; 43.7; /; /. 《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525-1990）表1限值; 昼间：70dB（A） 夜间：70dB（A）. 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准; 昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A）. 根据声环境现状监测，区域声环境质量较好，通过预测，项目铁路在30m外能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。杨虎台零散住户预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。综上，本项目噪声排放对周围声环境影响较小。 3.3突发噪声（铁路机车鸣笛噪声）环境影响分析 机车鸣笛作用主要有2个：①联络信号，主要为机车运行时司机与车站值班员、扳道工、运转车长等联络；②警告信号，主要是警告机车运行前方的行人、车辆及线路作业人员等。为了保证风笛在机车运行中有足够的警响效果，根据国内机车风笛的声学强度水平、实际装车使用状况和UIC标准的规定，2002年铁道部劳动卫生研究所制订了《机车风笛声学性能技术要求及测量》(TB/T3051-2002)，该标准明确规定机车风笛正向30m处的声压级应不低于107dB(A)，在与机车正前方水平中心线左、右夹角45℃延长线30m处声压级不低于94-98dB(A)。鸣笛是突发噪声，对人影响更大。介于机车鸣笛时，尤其是夜间超标距离远，因此建议采取以下措施：①加强列车调度，调度机车应尽量昼间运行，并严格控制鸣笛时长，尽量采用短鸣笛。②在天气允许条件下，当经过村庄时，尤其是夜间经过时，应禁止鸣笛，采用强灯光照射、或者无线电通信设备示警、联络。防止周边村庄受到噪声的影响。③为安全考虑，建议铁路线两侧采用铁丝网封闭，防止人畜误入铁路。 4、振动 ⑴ 污染源分析 项目营运期主要振动源为铁路列车到发时轮轨对钢轨的重压冲击和反弹，振动力通过道床和路基以波动的形式向铁路两侧传播。它不仅与机车车辆的类型及载重量、线路类型、轨道结构及状态、列车速度等因素有关，还与地质、地形、地貌以及受影响的建筑物状况有关，而与车流量关系不大，一般来说，货车振级较客车振级大。振动频率主要与车辆有关，峰值在6.3Hz(低频)、20Hz(中频)、40-60Hz(高频)频段，其中以中频为最高。 ⑵ 环境影响分析 本工程线路设计最快时速为30km/h，根据类比分析，在列车速度V=30km/h的情况下，30m处普通货物列车源强VLZ0=80dB左右，通过桥梁时相对路基衰减振动增加3dB。本项目铁路专用线列车速度平均为30km/h，经类比，线路两侧振动30m外可满足《城市区域环境振动标准》（GB10071-88）规定的铁路干线两侧昼间80dB，夜间80dB的振动要求。 项目西南侧130m处的杨虎台零散住户环境敏感点贡献值为38.4dB，昼间、夜间背景值为65dB、58dB，昼间、夜间预测值65.0dB、58.1dB，均为可满足《城市区域环境振动标准》（GB10070-1988）中的相关规定。 综上，本工程线路振动对周围环境影响较小。 5、固体废物 ⑴ 污染源分析 项目产生的固体废物主要有沉淀池煤泥、检修时产生的废机油及生活垃圾。项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表见表29。 表29 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 装置; 固体废物名称; 固体废物 属性; 产生量/（t/a）; 处置措施; 处置去向. 工艺; 处置量/（t/a）. 设备检修; 废机油; 危险废物（HW08，代码900-214-08; 0.5; 专用容器收集; 0.5; 交有资质 单位处置. 煤泥水处理车间; 沉淀池煤泥; 一般固体废物（代码900-999-99）; 5; 定期与原煤一同外销; 5; 定期与原煤一同外销. 办公生活; 生活垃圾; /; 7.8; 依托现有厂区垃圾箱; 7.8; 定期送生活垃圾填进场处置. ⑵ 环境影响分析 ① 沉淀池煤泥 沉淀池煤泥产生量为5t/a，定期与原煤一同外销。 ② 废机油 项目运行过程中设备检修、维修等过程会产生废机油，经专用容器收集后定期交由有资质的单位处置，并执行危险废物转移联单。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）中的有关规定，要求企业采取以下管理措施： A 设置危废专用收集容器，采用防渗有盖桶封闭存放，盛装危险废物的容器上必须黏贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A中所示的标签及危险废物的名称。 B 必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换，建立储存记录，及时清运。 C危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。联单保存期限为五年。 ③ 生活垃圾 本项目设劳动定员47人，生活垃圾产生量为7.8t/a，依托现有厂区垃圾箱收集，定期送生活垃圾填埋场处置。 综上所述，项目产生的固体废物均得到了合理的处置，对环境影响小。 6、地下水、土壤 ⑴ 影响识别 地下水、土壤影响识别见表30。 表30 项目地下水、土壤环境影响识别表 污染源; 污染途径; 污染因子; 污染物类型; 可能受影响的环境敏感目标. 煤泥水处理车间; 地面防渗层的破裂及事故情况下污水渗漏导致污染物下渗; SS; 其他类型; 无. 注：污染类型指重金属、持久性有机物污染物、其他类型。 ⑵ 防控措施 根据对项目生产废水回用的分析，可保证项目生产废水全部回用，不外排。为有效防止废水跑冒滴漏以及各种构筑物渗漏对厂区地下水造成污染，项目应选用优质设备和管件，并加强日常管理和维修维护工作，防止和减少跑冒滴漏现象的发生，加强对“三废”排放的管理，尤其是对生产废水以及固体废物的处理与处置的管理，充分提高其治理、回收和利用率，做好厂区污废水零排放。 除了加强管理外，项目还应采取防渗措施，具体防治分区及防渗要求见表31。 表31 项目防治分区及防渗要求一览表 防治分区; 防渗技术要求. 一般防渗区; 煤泥水处理车间等; 地面采用钢筋混凝土结构；渗透系数应≤10-7cm/s，等效粘土防渗层Mb≥1.5m。. 简单防渗区; 地磅等除绿化以外的区域; 一般地面硬化. 综上所述，项目采取上述措施后，项目生产废水循环设施能够有效杜绝废水外排；生产运营期，加强管理并落实场地防渗措施的前提下，项目废水对地下水、土壤污染小。 7、监测计划 现有工程已设定了环境监测计划，本项目无组织粉尘及厂界噪声监测计划纳入现有工程监测计划内。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）相关要求，本项目监测计划见表32。 表32 监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 废气; 锅炉烟囱排放口; NOX; 月. 烟尘、SO2、林格曼黑度; 年. 8、项目建成后全厂污染物变化情况 项目建成后全厂主要污染物变化情况分析见表33。 表33 本项目建成后全厂污染物排放变化情况分析表 污染物名称; 现有工程排放量（t/a）; 本项目产排情况; “以新带老削减量” （t/a）; 项目建成后全厂排放量（t/a）; 变化量（t/a）. 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放量（t/a）. 废气; 烟尘; 0.0456; 0.18; 0; 0.18; 0; 0.2256; 0.18. 二氧化硫; 0.0141; 0.062; 0; 0.062; 0; 0.0761; 0.062. 氮氧化物; 0.416; 1.04; 0; 1.04; 0; 1.456; 1.04. 无组织 粉尘; 18.72; 37.62; 25.81; 11.81; 0; 30.53; 11.81. 废水; 生产废水; 0; 4.8844万; 4.8844万; 0; 0; 0; 0. 生活污水; 0; 0.66万; 0.66万; 0; 0; 0; 0. COD; 0; 1.629; 1.629; 0; 0; 0; 0. NH3-N; 0; 0.164; 0.164; 0; 0; 0; 0. 固体废物; 煤泥水处理车间煤泥; 0; 5; 5; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 7.8; 7.8; 0; 0; 0; 0. 生活污水处理站污泥; 0; /; /; /; 0; 0; 0. 废润滑油; 验收期间未产生; 0.5; 0.5; 0; 0; 0; 0. 9、环境保护投资 项目环境保护投资估算见表34。 表34 项目环境保护投资估算表 类别; 污染源; 环境保护措施; 投资估算(万元). 废气; 受煤坑粉尘; 全封闭受煤方式; 计入主体工程. 封闭卸料车间. 3套喷雾抑尘装置; 30. 储煤场粉尘; 3座长条形封闭储煤场；设1座Φ110m 圆形封闭储煤场。; 计入主体工程. 安装粉尘、温度、烟雾、一氧化碳传感器 （每个储煤场各1套）; 80. 8套喷雾抑尘装置. 输送转运粉 尘; 输送采用封闭输送栈桥及封闭输煤暗道; 计入主体工程. 装车粉尘; 封闭输送廊道; 计入主体工程. 1套喷雾抑尘装置，喷洒抑尘剂; 25. 运输扬尘; 道路硬化，设洒水车2辆，定期洒水抑尘；卸煤后车辆 经洗车台清洗; 依托现有工程. 锅炉废气; 采用低氮燃烧，锅炉废气分别经1根8m高烟囱排放; 15. 废水; 厂房冲洗废水、软废水及锅炉废水; 设1座煤泥水处理车间，处理规模100m3/d，采用混凝沉淀工艺，处理后循环使用，不外排。; 12. 洗车废水; 依托现有场区洗车台，洗车废水经处理后循环利用，不外排; 依托现有工程. 生活污水; 依托现有工程化粪池+一体化污水处理设施（20m3/d），处理达标后综合利用，不外排。; 依托现有工程. 噪声; 站区给煤机、输送皮带、风机等; 选择低噪声设备、合理布局、设备入室、减振、隔声、消声等; 12. 列车噪声; 项目轨道采用无缝线路、重轨，轨枕采用Ⅲ型混凝土轨枕，碎石道床；定期打磨钢轨; 20. 固废; 沉淀池煤泥; 定期与原煤一同外销; 依托现有工程. 废机油; 废机油由专用收集容器收集后，定期交由有资质单位处置. 生活垃圾; 依托现有厂区垃圾箱收集，定期送生活垃圾填埋场处置。. 防渗; 煤泥水处理车间采取一般防渗，防渗要达到等效粘土防渗层Mb≥1.5m、渗透系数K≤1×10-7cm/s；绿化区域以外的区域采取简单防渗，做地面硬化; 6. 合计; 200. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 受煤坑粉尘 | TSP | 全封闭受煤方式；封闭卸料车间；同时设喷雾抑尘装置 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5排放限值 |
|  | 储煤场粉尘 | TSP | 设封闭储煤场，同时设喷雾抑尘装置；安装粉尘、温度、烟雾、一氧化碳传感器。 |  |
|  | 输送转运粉 尘 | TSP | 输送采用封闭输送栈桥及封闭输煤暗道 |  |
|  | 装车粉尘粉尘 | TSP | 封闭输送廊道；设喷雾抑尘装置，同时喷洒抑尘剂 |  |
|  | 道路运输粉尘 | TSP | 道路硬化，设洒水车定期洒水抑尘；卸煤后车辆经洗车台清洗 |  |
|  | 锅炉废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 采用低氮燃烧，锅炉废气分别经1根8m高烟囱排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3排放限值 |
| 地表水环境 | 厂房冲洗废水、软废水及锅炉废水 | SS等 | 设1座煤泥水处理车间，处理规模100m3/d，采用混凝沉淀工艺，处理后循环使用，不外排。 | 项目污废水 不外排 |
|  | 洗车废水 | SS等 | 依托现有场区洗车台，洗车废水经处理后循环利用，不外排 |  |
|  | 生活污水 | COD、NH3-N等 | 依托现有工程化粪池+一体化污水处理设施（20m3/d），处理达标后综合利用，不外排。 |  |
| 声环境 | 站区给煤机、输送皮带、风机等 | 噪声 | 选择低噪声设备、合理布局、设备入室、减振、隔声、消声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准 |
|  | 列车噪声 | 噪声 | 轨道采用无缝线路、重轨，轨枕采用III型混凝土轨枕，碎石道床；定期打磨钢轨 | 《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525-1990）表1限值要求 |
| 振动 | 列车振动 | 振动 | 轨道采用无缝线路、重轨，轨枕采用III型混凝土轨枕，碎石道床；定期打磨钢轨 | 《城市区域环境振动标准》（GB10071-88）规定的铁路干线两侧振动限值要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生产区 | 沉淀池煤泥 | 定期与原煤一同外销。 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) |
|  | 设备检修 | 废机油 | 专用收集容器收集后，委托有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) |
|  | 办公 | 生活垃圾 | 依托现有厂区垃圾箱收集，定期送生活垃圾填埋场处置。 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008) |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 煤泥水处理车间采取一般防渗，防渗要达到等效粘土防渗层Mb≥1.5m、渗透系数K≤1×10-7cm/s；绿化区域以外的区域采取简单防渗，做地面硬化 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目建成后，在车间之间、道路两旁附近尽可能的进行绿化、尽量多种植树木、花草，增加绿色空间，扩大绿化面积 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ⑴ 确保煤泥水处理车间废水处理达标后全部分综合利用，不外排。 ⑵ 各生产岗位按岗位操作规程作业。贯彻“以防为主”的方针，企业的生产管理部门加强安全生产管理，减少或者避免风险事故的发生。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ⑴ 完善环境管理制度，由专职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作。 ⑵ 定期检查、维持各项污染治理设施，确保设备的正常运行。 ⑶ 危废采用专用容器收集；同时定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换，建立储存记录，及时清运。 |  |  |  |

- 六、结论

靖边县华业开泰能源有限公司蒙华铁路靖边北集运站符合国家产业政策，符合“三线一单”相关要求，符合榆林市“多规合一”，在落实项目环评报告提出的环境保护措施后，项目运行期间各类污染物均能达标排放。从满足环境质量目标要求角度分析，项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 | 18.72 | / | / | 11.81t/a | / | 30.53t/a | 11.81 |
|  | 烟尘 | 0.0456 | / | / | 0.18 | / | 0.2256 | 0.18 |
|  | 二氧化硫 | 0.0141 | / | / | 0.062 | / | 0.0761 | 0.062 |
|  | 氮氧化物 | 0.416 | / | / | 1.04 | / | 1.456 | 1.04 |
| 废水 | SS | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
|  | COD | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
| 一般工业 固体废物 | 沉淀池煤泥 | 0.5 | / | / | 5t/a | / | 5.5t/a | 5t/a |
|  | 生活垃圾 | 26.4 | / | / | 7.8t/a | / | 34.2t/a | 7.8t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 0 | / | / | 0.5 t/a | / | 0.5 t/a | 0.5 t/a |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①