- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：          靖边县阀室改扩建项目

建设单位（盖章）： 陕西延长石油（集团）有限责任公司

管道运输第一分公司

编制日期：                 2025年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 靖边县阀室改扩建项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2409-610824-04-05-811543 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 马*东 | 联系方式 | 136****9329 |  |
| 建设地点 | 陕西省榆林市靖边县东坑镇、黄蒿界镇 |  |  |  |
| 地理坐标 | 序号; 名称; 地点; 坐标. 1; 靖榆原线; 黄蒿界3# 阀室; 榆林市靖边县黄蒿界镇; 东经109度04分48.938秒， 北纬37度78分12.152秒. 2; 定靖原线; 宋渠阀室; 榆林市靖边县东坑镇; 东经108度52分56.340秒， 北纬37度55分56.485秒. |
| 建设项目 行业类别 | 52-147、原油、成品油、天然气管线（不含城市天然气管线；不含城镇燃气管线；不含企业厂区内管道） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） |  | 1176 |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  | / |
| 总投资（万元） | 441.13 | 环保投资（万元） |  | 6.6 |
| 环保投资占比（%） | 1.5 | 施工工期 |  | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行），本次工程与专项评价设置原则对照表见表1-1。 表1-1 工程专项评价设置 专项评价类别; 涉及项目类别; 本项目情况; 是否需设置专项评价. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目；河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 本项目主要为改造2座截断阀门室，改造阀室及相应的输油管道和配套的相应设施，不涉及所述行业，无需设置地表水专项评价。; 否. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部；水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 本项目主要为改造2座截断阀门室，改造阀室及相应的输油管道和配套的相应设施，不属于陆地石油和天然气开采行业，无需设置地下水专项评价。; 否. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》(生态影响类)专项评价设置原则中环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》，本项目涉及行业为五十二交通运输业、管道运输业中147原油、成品油、天然气管线（不含城市天然气管线；不含城镇燃气管线；不含企业厂区内管道），该类项目环境敏感区为“第三条（一）中的全部区域；第三条（二）中的除（一）外的生态保护红线管控范围，永久基本农田、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林；第三条（三）中的全部区域”，本项目用地不涉及上述所列的敏感区，因此不设置生态专项评价。; 否. 大气; 油气、液体化工码头：全部；干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 本项目主要为改造2座截断阀门室，改造阀室及相应的输油管道和配套的相应设施，不涉及所述行业，无需设置大气专项评价。; 否. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 本项目主要为改造2座截断阀门室，改造阀室及相应的输油管道和配套的相应设施，不涉及所述行业，无需设置噪声专项评价; 否. 环境 风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部；原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 本项目主要为改造2座截断阀门室，改造阀室及相应的输油管道和配套的相应设施，属于“原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）”分类，则项目需开展环境风险专项评价，故本次环评设置环境风险评价专章。; 是. 注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。. 综上，本项目设置环境风险专题评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》（2024年本）（国家发展和改革委员会令第7号，2024年2月1日），本项目属于鼓励类中“七、石油、天然气—2、油气管网建设：原油、天然气、液化天然气、成品油的储存和管道输送设施、网络和液化天然气加注设施建设、技术装备开发与应用”。同时项目于2024年9月18日取得靖边县行政审批服务局审核通过的陕西省企业投资项目备案书，项目代码：2409-610824-04-05-811543。 因此，本项目符合国家及地方产业政策要求。 2、项目环评编制依据 本项目涉及管道运输第一分公司的2座已建阀室的扩建改造，分别为定靖原线宋渠阀室和靖榆原线黄蒿界3#阀室，将现有手动阀室改造成PTE阀室，改造阀室相应的输油管道及配套的相应设施。 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》相关要求和规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》的规定，项目属于“五十二交通运输业、管道运输业中147原油、成品油、天然气管线（不含城市天然气管线；不含城镇燃气管线；不含企业厂区内管道）”，应编制环境影响报告表。 3、与榆林市“多规合一”符合性分析 根据榆林市人民政府办公室关于印发《榆林市“多规合一”工作管理办法的通知》（榆政发[2018]407号）以及项目的《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》（编号：2024（3570）号和编号：2024（3575）号），项目符合榆林市“多规合一”工作管理要求。 项目选址“一张图”控制线检测报告符合性分析见表1-2。 表1-2 榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告符合性分析 控制线名称; 本项目《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》检测结果. 文物保护线分析; 0万m2. 生态保护红线分析; 0万m2. 永久基本农田分析; 0万m2. 土地利用现状分析; 其中占用林地0.109公顷、占用非林地0.0039公顷. 矿业权现状2022 分析; 占用陕西元盛煤业有限公司0.0627公顷。. 林地规划分析; 其中占用林地0.109公顷、占用非林地 0.0039公顷. 榆阳机场电磁环境保护区分析; 0万m2. 榆阳机场净空区域分析; 0万m2. 根据榆林市投资项目选址“一张图”控制线报告结果分析，项目占用林地0.109公顷、占用非林地0.0039公顷。项目用地占用陕西元盛煤业有限公司0.0627公顷。建设单位在开工建设前，应办理相关用地手续。 项目占地不涉及文物保护红线、生态保护红线、永久基本农田等。项目用地基本符合榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告。 4、“三线一单”符合性分析 - 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号），本项目与“三线一单”生态环境分区管控符合性分析，采用一图、一表、一说明的形式表达。通过陕西省“三线一单”数据应用分析平台（V1.0）冲突分析可知，项目涉及一般管控单元和重点管控单元。 - ①“一图”：空间冲突附图 - 根据陕西省“三线一单”数据应用分析平台（V1.0）冲突分析形成空间冲突附图，图中所示本项目位于一般管控单元和重点管控单元。管控单元对照空间冲突附图如下。 - ②“一表”：项目涉及的生态环境管控单元管控要求 - 根据《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目用地涉及重点管控单元和一般管控单元，项目与《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性见表1-3。 |

|  | 表1-3 项目与环境管控单元管控要求符合性分析 序号; 市（区）; 区县; 环境管控单元名称; 面积 (m2); 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 本项目情况介绍; 符合性分析. 1; 榆林市; 靖边县; 陕西省榆林市靖边县重点管控单元2; 501.72; 地下水开采重点管控区; 空间布局约束; /; /; /. 污染物排放管控; /; /; /. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; 地下水开采重点管控区：1.进一步加强地下水资源的开发管理和保护工作，在地下水开发利用过程中，应严格取水许可审批与监督，新建、改建和扩建项目必须开展水资源论证，并以此作为建设项目立项审批的先决条件。地下水超采区严禁新打取水井，不得新增地下水取水量。严格执行取用地下水审批规定，建立取水审批联动机制。2.地下水超采区内严格限制使用地下水发展高耗水工业和服务业，适度压减高耗水农作物，鼓励通过节水改造、水源置换、休耕雨养、种植结构调整等措施压减农业取用地下水。; 施工期用水利用水车从附近村子接引自来水。运营期无生产用水，不开发利用地下水。; 符合. 2; 榆林市; 靖边县; 陕西省榆林市靖边县一般管控单元1; 626.89; 无; 空间布局约束; 1.执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“6.1一般管控单元总体要求”准入要求。 2.农用地优先保护区执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“4.2农用地优先保护区”准入要求。 3.江河湖库岸线优先保护区执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“4.3 江河湖库岸线优先保护区”准入要求。 4.荒漠化沙化土地优先保护区执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“4.4 荒漠化沙化土地优先保护区”准入要求。 5.建设用地污染风险重点管控区执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.8 建设用地污染风险重点管控区”中的“空间布局约束”准入要求。 6.江河湖库岸线重点管控区执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.14江河湖库岸线重点管控区”中的“空间布局约束”准入要求。; 本项目主要为改造2座截断阀门室及相应的输油管道和配套的相应设施工程。在靖边区域内的定靖原线宋渠截断阀室原址不满足防火规范要求，故将定靖原线宋渠迁建至原址南侧，用地类型为非林地和林地。靖榆原线黄蒿界3#截断阀室利用原阀室用地外，新增部分占地。; /. 污染物排放管控; 1.建设用地污染风险重点管控区执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.8建设用地污染风险重点管控区”中的“污染物排放管控”准入要求。; 营期管线采用密闭输送方式，穿越土路时采用套管；管线加装压力装置；建立巡检制度，定期对管线壁厚进行测量。控制对土壤和地下水的污染。; /. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; /; /; /. |
| --- | --- |

黄蒿界3#

宋渠

图1-1  项目与榆林市“三线一单”生态环境分区位置关系图

图例：

：优先保护单元

：重点管控单元

：一般管控单元

：本项目阀室

图1-2  项目与榆林市“三线一单”管控单元对比成果图（黄蒿界3#阀室）

图例：

：优先保护单元

：重点管控单元

：一般管控单元

：本项目阀室

图1-2  项目与榆林市“三线一单”管控单元对比成果图（宋渠阀室）

|  | ③“一说明”：项目与“三线一单符合性说明” 本项目与“三线一单”的符合性分析见表1-4。 表1-4 “三线一单”符合性分析表 “三线 一单”; 内容; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。按照“只能增加、不能减少”的基本要求，实施严格管控。; 本项目涉及2座阀室及其管线的改造扩建，靖榆原线黄蒿界3#截断阀室利用原阀室用地外，新增部分占地。定靖原线宋渠阀室原址不满足防火规范要求，故将定靖原线宋渠迁建至原址南侧。项目所在区无自然保护区、风景名胜区及水源地保护区，不在生态保护红线管控范围内，不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等生态保护目标，符合生态红线的要求。; 符合. 环境质量底线; 指按照水、大气、土壊环境质量“只能更好、不能变坏”的原则，科学评估环境质量改善潜力，衔接环境质量改善要求，确定的分区域分阶段环境质量目标及相应的环境管控和污染物排放总量限值要求。; 根据环境影响分析，若能依照本环评要求的措施合理处置各项污染物，则本项目在建设阶段，各项污染物对周边的环境影响较小，不触及环境质量 底线。; 符合. 资源利用上线; 指按照自然资源资产“只能增值、不能乏值”的原则，以保障生态安全和改善环境质量为目的，参考自然资源资产负债表，结合自然资源开发利用效率，提出的分区域分阶段的资源开发利用总量、强度、效率等上线管控要求。; 本项目为2座阀室及其管线的改造扩建，运营期基本不消耗常规资源，施工期消耗少量的水、电，能源消耗量较小，不触及资源利用上线。; 符合. 负面 清单; 指基于环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，提出的空间布局、污染物排放、资源开发利用等禁止和限制等环境准入情形。; 项目位于榆林市靖边县东坑镇、黄蒿界镇，对照《榆林市人民政府关于印发榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（榆政发〔2021〕17号）表3内容《榆林市生态环境准入清单》，本项目符合各项管控要求，不属于禁止和限制等情形。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类。; 符合. 5、环境管理政策相符性分析 本工程与相关生态环境保护法律法规、政策、生态环境保护规划符合性分析见表1-5。 表1-5 项目与相关政策、规划符合性分析一览表 相关政策、环保规划; 具体要求; 本项目情况; 符合性. 《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》》（环办环评函 〔2019〕910号）; 施工期应当尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，降低生态环境影响。; 施工期严格控制施工范围，尽量减少临时占地和对地表植被的破坏。尽量缩短施工时间、选择合理施工方式、落实各项环保管控要求以及生态环境保护措施。; 符合. 油气长输管道及油气田内部集输管道应当优先避让环境敏感区，并从穿越位置、穿越方式、施工场地设置、管线工艺设计、环境风险防范等方面进行深入论证。高度关注项目安全事故带来的环境风险，尽量远离沿线居民。; 本项目主要为改造2座截断阀门室，改造阀室及相应的输油管道和配套的相应设施，项目用地不涉及环境敏感区，同时远离居民区。施工期严格落实环境分析措施。; 符合. 油气企业应当加强风险防控，按规定编制突发环境事件应急预案，报所在地生态环境主管部门备案。海洋油气勘探开发溢油应急计划报相关海域生态环境监督管理局备案。; 本项目所在管线已纳入《陕西延长石油（集团）有限责任公司管道运输第一分公司突发环境事件应急预案》。; 符合. 《关于开展陕北地区油气管道环境安全隐患排查暨汛期应急准备工作督查的通知》（陕环应急函〔2020〕16号）; 1、企业环境保护相关规定落实情况。企业生态环境主体责任落实、环境风险评估隐患整治、环境安全管理力量落实、建立和落实油气管道保护责任制、设置油气管道环境保护管理机构或者配备油气管道保护管理人员和保障投入、企业上级公司（如中石油、长庆油田等）对原油泄漏环境风险防范要求等情况。 2、环境风险隐患排查治理情况。企业建立事故隐患排查治理制度、开展隐患自查自改自报、实行整改闭环管理、问题与隐患整改落实、企业汛期前排险加固、防范由自然灾害引发事故灾难的各项安全措施落实等情况。 3、企业对环境事件应急软硬件基础设施建设情况。包括环境应急预案备案、组织应急演练、风险防控措施落实、隐患排查工作建档立卡、责任体系落实、媒体应对管理和应急防护物资及设施配备情况；对所属油气管线、污水处理站、井场集输站、废弃物处置场、贮存设施等重点污染源和潜在环境风险排查整治情况。; 本项目涉及管道运输第一分公司的2座已建阀室的改建，分别为定靖原线宋渠，靖榆原线黄蒿界3#等2座截断阀室，将现有手动阀室改造成PTE阀室，改造阀室相应的输油管道及配套的相应设施。实现远程控制和紧急切断，满足事故状态紧急切断的需求。加强环境事件应急硬件基础设施的建设，减少环境风险隐患。; 符合. 《陕西省“十四五”环境保护规》; 到2025年，全省氮氧化物排放总量比2021年减少13.9%，挥发性有机物排放总2021年减少13.55%; 本项目输油管线为密闭管线，正常情况下不产生废气; 符合. 加强扬尘精细化管控。建立扬尘污染源清单，实现扬尘污染源动态管理，构建“过程全覆盖、管理全方位、责任全链条”的扬尘防治体系。; 项目在施工过程中应严格落实“围挡、覆盖、湿法作业、冲洗、密闭运输、路面硬化”六个100%措施，严格落实施工期扬尘治理措施，能有效减缓施工期扬尘污染。; 符合. 强化危险废物全过程环境监管。深入开展危险废物规范化环境管理，完善危险废物重点监管单位清单。; 本项目施工期产生的危险废物交由有资质单位处置，运行期不涉及危险废物。; 符合. 《榆林市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年》; 强化扬尘污染防治。落实《榆林市扬尘污染防治条例》，强化建筑工地、裸露土地、城市道路、涉煤企业、运煤专线等扬尘污染管控。施工场地严格执行“六个百分之百”要求，场界扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限制》（DB61/1078-2017）的立即停工整改，严格落实施工工地重污染天气应急减排措施。; 项目在施工过程中应严格落实“围挡、覆盖、湿法作业、冲洗、密闭运输、路面硬化”六个100%措施，严格落实施工期扬尘治理措施。; 符合. 《榆林市2024年生态环境保护攻坚行动方案》（榆办字[2024]26号）; 建筑施工必须做到工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖（拆迁）湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”。; 项目施工过程中严格落实“围挡、覆盖、湿法作业、冲洗、密闭运输、路面硬化”六个100%措施，严格落实施工期扬尘治理措施。; 符合. 由上表可知，本项目符合相关环境保护技术政策要求。 6、选址可行性分析 本项目涉及管道运输第一分公司的2座已建阀室的改建，其中靖榆原线黄蒿界3#截断阀室利用原阀室用地外，新增部分占地。定靖原线宋渠截断阀室原址不满足防火规范要求，故将定靖原线宋渠迁建至原址南侧。项目截断阀室选址均满足《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）中的相关选址要求。 根据《榆林市投资建设项目选址“一张图”控制线检测报告》，黄蒿界3#截断阀室占地类型为灌木林地，宋渠阀室占地类型为草地。项目用地不占用生态红线、文物保护线，项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区等敏感区域，不占用基本农田，评价区无重点保护生态品种及濒危生物物种，无文物古迹等人文景观。 本项目为截断阀门室的改建，改造完成后，可实现远程控制和紧急切断，降低了事故时环境风险。项目不属于大规模、高强度工业开发和城镇建设内容。在落实本环评提出的各项施工期污染防治措施后，污染物均能达标排放，项目对周围环境影响较小。 综上所述，项目选址可行。 |
| --- | --- |

- 二、建设内容

| 地理位置 | - 本项目涉及2座截断阀室的改造扩建，2座截断阀室具体地理位置详见下表2-1。 表2-1 项目截断阀室地理位置表 序号; 名称; 地点; 坐标; 四邻关系. 1; 靖榆原线; 黄蒿界3#阀室; 榆林市靖边县; 东经109度04分48.938秒， 北纬37度78分12.152秒; 东侧、南侧和北侧均为灌木林地，西侧为乡村土路. 2; 定靖原线; 宋渠 阀室; 榆林市靖边县; 东经108度52分56.340秒， 北纬37度55分56.485秒; 四周均为草地. - 项目地理位置图见附图1，四邻关系图见附图2。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目由来 本项目涉及管道运输第一分公司的2座已建阀室的扩建改造，分别为定靖原线宋渠、靖榆原线黄蒿界3#等2座截断阀室。其中黄蒿界3#阀室隶属于靖—榆成品油二线管道，原有黄蒿界3#阀室位于靖边县黄蒿界乡黄蒿界村，宋渠阀室隶属于定—靖原油一线，原有宋渠阀室位于靖边县东坑镇宋渠村。这2座阀室均为手动阀门，且无监控系统。各阀室若发生管道油品泄露时，均需5分钟以上才能手动完全关闭阀门，且人员在收到调度命令后大约需1h左右才可抵达阀室，无法满足事故状态紧急切断的需求。此外，现有阀室为砌体结构不满足《建筑设计防火规范（2018年版）》GB50016-2014中3.6.1要求：“有爆炸危险的甲乙类厂房宜独立设置。其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构”，需拆除原阀室房屋，新增阀室间、机柜间、工具间及围墙等。 靖榆原线黄蒿界3#截断阀室利用原阀室用地外，新增部分占地。定靖原线宋渠截断阀室原址不满足防火规范要求，故将定靖原线原宋渠阀室迁建至原址南侧14m处。 - 为解决现有阀室存在的隐患问题，陕西延长石油（集团）有限责任公司管道运输第一分公司拟投资441.13万元实施靖边县阀室改扩建项目，本项目的实施可实现远程控制和紧急切断。 - 2、项目建设内容及规模 本项目涉及管道运输第一分公司的2座已建阀室的改建，改建内容主要包括： ①拆除2座原有阀室。 ②拆除原有阀室内管线（包括已建阀室内管线、仪表、阀门全部拆除）、动火连头、切割、运输。拆除原有阀室管线总长172m，其中黄蒿界3#阀室82m，宋渠阀室90m。 ③新建2座规范化阀室，靖榆原线黄蒿界3#截断阀室和定靖原线宋渠阀室均迁建。 ④黄蒿界3#截断阀室新建管线（包括管沟开挖、焊接、防腐保温）及其他配套设施，新建管线长度为152m；宋渠截断阀室新建管线（包括管沟开挖、焊接、防腐保温）及其他配套设施，新建管线长度为128m。 项目主要建设内容见表2-2。 - 表2-2 项目建设内容及组成一览表 项目名称; 项目 组成; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 阀室; 建造规范化阀室（框架结构2座），包括阀组间、机柜间、工具间等并配备相关设备（包括全通径电液联动球阀、带导流孔平板闸阀、焊接截止阀）。; 新建. 阀室配套管线; 黄蒿界3#截断阀室新建管线长度为152m；宋渠截断阀室新建管线长度为128m。; 新建. 新阀室配套管线的管沟开挖、焊接、无损检测、防腐保温等措施; 新建. 辅助工程; 拆除阀室; 拆除原有阀室及阀室内配套设备。; 拆除. 拆除阀室配套管线; 阀室配套旧管线的吹扫、拆除、切割、运输，总共拆除原有阀室管线长172m，其中黄蒿界3#阀室82m，宋渠阀室90m。拆除球阀2个。; 拆除. 公用工程; 给水; 施工期生活用水及生产用水可用水车接引周边村庄用水。; 依托. 供电; 利用原阀室内供电线路。; 依托. 环保工程; 废水; 施工废水; 施工废水经沉淀处理后，回用或者用于洒水抑尘，不外排。; 新建. 试压废水; 试压废水经沉淀池处理后，用于道路洒水抑尘，不外排。; 新建. 生活废水; 施工期施工人员生活污水依托附近租赁居民家旱厕，定期清掏做农肥使用，生活盥洗废水用于施工场地洒水抑尘。; 依托. 废气; 施工扬尘; ①施工过程中必须实施“六个100%管理+红黄绿牌结果管理”的防治联动制度。 ②对易产生扬尘的作业工序、地面等，洒水降尘。施工区堆放的开挖土方和裸露地面，应采用防尘网遮盖，定期洒水降尘。 ③施工期使用混凝土应使用预拌商品混凝土。 ④控制道路扬尘污染。施工工地出口安装车辆清洗设施，易产生扬尘的运输车辆应保持工况良好，采取遮盖、密闭措施；限制施工区内运输车辆速度；及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，定时洒水降尘。 ⑤管线分段施工，施工过程中采用湿式作业，洒水抑尘。 ⑥管道开挖土石方沿线堆放，采用防尘网覆盖，洒水抑尘。; /. 施工机械与车辆尾气; 加强施工机械、车辆等运行管理与维护保养。非道路移动机械用柴油机废气污染物排放执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）及其修改单（2020年）中相关要求。; /. 固废; 建筑垃圾; 建筑垃圾分类堆放，能回收利用的回收利用。不能回收利用的及时清运至建筑垃圾堆场集中堆存。; /. 拆除阀室及其配套管线垃圾; 阀室拆除产生的建筑垃圾及时清运至指定建筑垃圾堆场集中处理。拆除的阀室设备及配套管线交由建设单位统一处置。污油渣委托有危险废物转移及处理资质的单位处理。; /. 生活垃圾; 生活垃圾分类收集后运送至最近环卫垃圾收集点，交由环卫部门统一清运。; /. 噪声; ①加强施工管理，合理安排施工作业时间。 ②合理布置施工场地，安排施工方式；选用低噪声施工机械，严格限制或禁止使用高噪声设备。 ③严格操作规程，加强施工机械管理。 ④车辆限速行驶、沿线涉及居民段禁止鸣笛。 ⑤加强对施工机械的维修保养。; /. 生态保护措施; ①严格控制施工范围，尽量减少临时占地和对地表植被的破坏。 ②裸露地面，堆放的表土等，及时采用密目网遮盖，表面播散草籽防护。 ③表层土剥离，分层堆放，并留存，待施工结束后用于植被恢复。 ④完工后对临时占地及时进行平整、撒播草籽，种植当地优势草籽，恢复原貌。 ⑤加强对施工人员及施工活动的管理，严格按照施工红线进行施工。禁止施工人员对植被乱砍滥伐，严禁施工人员随意捕猎和惊吓各类野生动物。; /. 风险措施; ①施工单位应加强施工设备操作管理，同时，必须配备有关的个人防护用品。 ②施工机械定期保养、严格按照施工作业规范作业，杜绝发生机械油品泄漏造成污染。 ③若发生油箱泄漏，应利用现场施工设备和施工材料（砂石、水泥等）对泄漏油品进行围堵，将泄漏油品和污染材料收集到收集桶中，作为危险废物处置。 ④禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 ⑤施工厂区内应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。; /. - 3、设备清单 - 项目主要设备具体见下表2-3。 - 表2-3 主要设备清单 序号; 项目名称; 规格参数; 单位; 数量. 一; 原线宋渠阀室. 1; 管线. 1.1; 无缝钢管; L245N-φ219.1×6.4; m; 130. 1.2; 无缝钢管; L245N-φ168×5.0; m; 15. 1.3; 焊接钢管; Q235B-Φ457×7.1; m; 8. 1.4; 镀锌钢管; PN16 DN40; m; 2. 2; 弯头. 2.1; 90°长半径R=1.5D; DN150-Sch40-L245N-90E（L）; 个; 5. 2.2; 热煨弯管Rh=6D. 2.3; L245N-Φ219.1×7.1; 33o; 个; 1. 2.4; L245N-Φ219.1×7.1; 36o; 个; 3. 2.5; L245N-Φ219.1×7.1; 39o; 个; 3. 3; 三通 L245N. 3.1; 清管三通; DN200×200×150-Sch40 T（R）; 个; 2. 3.2; 等径三通; DN150-Sch40 T（S）; 个; 1. 4; 法兰. 4.1; 钢制管法兰盖L245N; PN63 DN150; 个; 1. 4.2; 突面带颈平焊钢制法兰L245N; PN63 DN150; 片; 1. 4.3; 法兰L245N; PN16 DN40; 片; 1. 5; 阀门. 5.1; 全通径电液联动球阀; PN63 DN200; 个; 1. 5.2; 带导流孔平板闸阀; Z43F-63 DN150; 套; 2. 5.3; 截止阀; J41H-63 DN150; 套; 1. 5.4; 内螺纹截止阀; J11H-63 DN15; 个; 4. 二; 黄蒿界3#阀室. 1; 管线. 1.1; 无缝钢管; L245N-φ219.1×6.4; m; 120. 1.2; 无缝钢管; L245N-φ168×5.0; m; 15. 1.3; 焊接钢管; Q235B-Φ457×7.1; m; 8. 1.4; 焊接钢管; Q235B-Φ559×7.9; m; 8. 1.5; 镀锌钢管; PN16 DN40; m; 2. 2; 弯头. 2.1; 90°长半径R=1.5D; DN150-Sch40-L245N-90E（L）; 个; 5. 2.2; 热煨弯管Rh=6D. 2.3; L245N-Φ219.1×7.1; 45o; 个; 5. 2.4; L245N-Φ219.1×7.1; 50o; 个; 2. 3; 三通L245N. 3.1; 清管三通; DN200×200×150-Sch40 T（R）; 个; 2. 3.2; 等径三通; DN150-Sch40 T（S）; 个; 1. 4; 法兰. 4.1; 钢制管法兰盖L245N; PN63 DN150; 个; 1. 4.2; 突面带颈平焊钢制法兰L245N; PN63 DN150; 片; 1. 4.3; 法兰L245N; PN16 DN40; 片; 1. 5; 阀门. 5.1; 全通径电液联动球阀; PN63 DN200; 个; 1. 5.2; 带导流孔平板闸阀; Z43F-63 DN150; 套; 2. 5.3; 截止阀; J41H-63 DN150; 套; 1. 5.4; 内螺纹截止阀; J11H-63 DN15; 个; 4. 4、主要建（构）筑物 （1）主要建（构）筑物 本项目主要对2座阀室进行改扩建，项目主要建（构）筑物详见建（构）筑物一览表2-4。 表2-4 项目阀室建（构）筑物一览表 序号; 建筑物名称; 面积 （数量）; 结构（基础）形式; 火灾危险性分类; 耐火等级; 备注. 一; 原线宋渠阀室. 1; 新建阀室（高4.2m）; 41.91m2; 框架结构; 甲类; 二级. 2; 机柜间（高4.2m）; 17.7m2; 框架结构; 甲类; 二级. 3; 工具间（高4.2m）; 10.86m2; 框架结构; 甲类; 二级. 4; 砖砌围墙（高2.5m）; 69.60m; 砖混结构; /; 二级. 5; 高刺网（0.5m高）; 69.60m; 钢刺网; /; /. 6; 钢大门（4.0m宽）; 1樘; 钢结构; /; /. 7; 水泥硬化场地; 338.55m2; 混凝土结构; /; /. 二; 黄蒿界3#阀室. 1; 新建阀室（高4.2m）; 41.91m2; 框架结构; 甲类; 二级. 2; 机柜间（高4.2m）; 17.77m2; 框架结构; 甲类; 二级. 3; 工具间（高4.2m）; 10.86m2; 框架结构; 甲类; 二级. 4; 砖砌围墙（高2.5m）; 69.60m; 砖混结构; /; 二级. 5; 高刺网（0.5m高）; 69.60m; 钢刺网; /; /. 6; 钢大门（4.0m宽）; 1樘; 钢结构; /; /. 7; 水泥硬化场地; 338.55㎡; 混凝土结构; /; /. - 建筑物结构 - 项目阀室、机柜间、工具间屋面板均采用轻钢结构泄爆屋面。 框架结构：±0.000以上采用M7.5混合砂浆砌加气混凝土砌块；±0.000以下采用M10水泥砂浆砌MU15烧结普通砖。室内地坪60mm以下无地圈梁处沿墙身做20mm厚1:2防水水泥砂浆（内掺5%防水剂）水平防潮层。垫层为C15，其余均为C30，钢筋为HPB300及HRB400级钢筋。 5、管线工程 （1）拆除管线工程 本次工程拆除原有阀室输油管线情况见下表2-5。 表2-5 拆除阀室原有输油管线一览表 序号; 名称; 规格; 数量（m）. 1; 靖榆原线; 黄蒿界3#阀室; L290-φ219.1×6.4; 82. 2; 定靖原线; 宋渠阀室; L290-φ219.1×6.3; 90. 3; 合计; /; 172. （2）新建管线工程 ①管线主要工程量 新建阀室配套输油管线情况见下表2-6。 表2-6 新建阀室配套输油管道一览表 序号; 名称; 管材; 规格参数; 数量(m); 备注. 1; 靖榆原线; 黄蒿界3#阀室; 无缝钢管; L245N-φ219.1×6.4; 120; 主管道穿越一次土路，采用“大开挖+钢套管”钢套管L=8m Q235B-φ559×7.9). 无缝钢管; L245N-φ168×5.0; 15; 旁管道. 5; 定靖原线; 宋渠阀室; 无缝钢管; L245N-φ219.1×6.4; 130; 主管道. 无缝钢管; L245N-φ168×5.0; 15; 旁管道. ②管线材质 本工程为已建阀室的改造，定靖原线主管道采用无缝钢管L245N-φ219.1×6.3、无缝钢管L245N-Φ273×6.4和直缝电阻焊钢管L360M-Φ355.6×6.3，旁通管道采用无缝钢管L245N-φ168×5.0；靖榆成品油原线主管道采用无缝钢管L245N-φ219.1×7.1，旁通管道采用无缝钢管L245N-φ168×5.0，管线均执行GB/T 9711-2023，设计压力均为6.3MPa。 表2-7 定靖输油管线规格表 公称直径; 管外径(mm); 管壁厚度(mm); 材质; 标准. DN150; 168; 5.0; L245N; GB/T 9711-2023. DN200; 219.1; 6.3; L245N; GB/T 9711-2023. DN250; 273; 6.4; L245N; GB/T 9711-2023. DN350; 355.6; 6.3; L360M; GB/T 9711-2023. 表2-8 靖榆林成品油原线管线规格表 公称直径; 管外径(mm); 管壁厚度(mm); 材质; 标准. DN150; 168; 5.0; L245N; GB/T 9711-2023. DN200; 219.1; 7.1; L245N; GB/T 9711-2023. ## ③管道敷设方法及埋深 ## 按照规范规定，结合管道沿线的地形、地貌、工程地质、水文地质以及气候条件管道敷设采用沟埋敷设方式，管道埋深视沿线地质情况确定，要求埋深不小于1.1m，特殊地段允许深度有所变化，但不能小于0.8m。 ## ④防腐保温工程 ## 管线外防腐保温采用硬质聚氨酯泡沫塑料防腐保温结构，其中防腐层采用环氧粉末普通级结构，干膜厚度不小于300µm。保温层采用厚度为30mm(轴向偏心量±3mm)聚氨酯泡沫塑料，保护层包敷厚度不小于1.4mm厚聚乙烯塑料，所有管线均应工厂预制，现场补口补伤。防腐保温层端面必须用辐射交联热收缩防水帽密封防水。防水帽与防护层、防水帽与防腐层的搭接长度不应小于50mm。 ## ⑤管线穿跨越工程 ## 本项目阀室配套新建管线总长280m，管线较短，不涉及河流、公路、沟渠的穿越工程。仅靖榆原线黄蒿界3#阀室配套的管线需要穿越阀室周边的土路，穿越土路采用“大开挖+钢套管”，钢套管采用的型号为Q235B-φ559×7.9。 ## 6、项目用地情况 新建2座规范化阀室，其中靖榆原线黄蒿界3#截断阀室利用原阀室用地外，新增部分占地；定靖原线宋渠迁建至原址南侧。 项目永久总占地1176m2，其中利用原阀室占地面积627m2，新增占地面积549m2。项目临时占地5000m2。项目占地情况见表2-9。 表2-9 项目占地面积一览表 单位：m2 序号; 名称; 永久占地; 临时占地; 占地类型; 备注. 原有占地; 新增占地. 1; 黄蒿界3#阀室; 627.0; 47; 3500; 灌木林地; 含进站道路. 2; 宋渠阀室; 0; 502; 1500; 草地; 迁建至原址南侧空地处. 合计; 627; 549; 5000; /; /. 7、土石方平衡 本项目土石方总开挖量1091m3，总填方量1370m3，其中回用土方量为1091m3，外购土方量279m3。阀室开挖土方全部回填，且宋渠阀室需外购土方279m3。新建管线土方回填后，剩余调出土方全部调入回填于拆除管线。项目不设取土场。项目土石方平衡见下表2-10。 表2-10 项目土石方平衡表 单位：m3 序号; 名称; 挖方; 填方; 调出; 调入. 土石方; 去向; 土石方; 来源. ①; 阀室; 黄蒿界3#阀室; 41; 41; 0; 0. ②; 宋渠阀室; 0; 279; 0; 279; 外购. ③; 新建管线; 黄蒿界3#阀室; 320; 150; 170; ⑤; 0. ④; 宋渠阀室; 310; 140; 170; ⑥; 0. ⑤; 拆除管线; 黄蒿界3#阀室; 200; 370; 0; 170; ③. ⑥; 宋渠阀室; 220; 390; 0; 170; ④. 合计; 1091; 1370; 340; 619. 8、公用工程 （1）给排水 施工期用水利用水车从附近村子接引自来水。施工废水和设施冲洗废水经沉淀池处理后，用于施工区绿化用水及施工区洒水降尘，不外排；车辆冲洗废水经三级沉淀池沉淀后循环利用，不外排。 项目运营期阀室站内雨水经雨水排水沟直接排至站外。无生产用水；阀室管理不新增职工人员。故运营期无新增职工生活用水。 （2）供电 - 利用原阀室供电线路。 9、劳动定员及工作制度 本工程根据组织机构设置和管道自动化控制水平，本工程不新增定员，管线日常巡查管理依托管道运输第一分公司巡线队。 10、建设周期 项目拟于2025年5月—2025年6月进行施工建设。 |
| 总平面及现场布置 | 1、临时占地 施工场地布置应本着少占地，因地制宜，合理布局，尽量减少，物资器材的倒运，加快工程建设的原则考虑，项目使用商混，现场不设置拌合站。 项目施工期临时占地主要为管道拆除与新建时，临时占地。临时占地总面积5000m2，临时占地选用荒地或植被稀疏地，不得占用公益林地，施工完成后，对临时占地进行平整，翻耕，恢复绿化。 - 2、阀室平面布置 - 项目主要对2座阀室进行改改建，本次改建建阀室，总图结合总平面布置原则及本项目周边现状条件，按照生产工艺特点、火灾危险等级、功能要求、风向等条件综合考虑阀室位置和阀室内总平图布置。 - 阀室主要由阀组间、机柜间、工具间等组成，其中阀组间、机柜间、工具间均为框架结构，项目各个阀室总平图见附图，阀室总平图布置满足《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）中的相关要求。 |
| 施工方案 | 1、施工条件 （1）施工交通 本项目均为已建阀室的改建，已建阀室周边已有巡线道路，可作为项目施工期施工道路，对外，项目周边有省道、国道，交通便利，满足施工要求。 （2）施工供水、供电 供水：生活用水及施工生产用水可用水车接引周边村庄用水。 供电：宋渠阀室直接接入农网380V电源作为施工期和改造后阀室用电，机柜间内设置一面总配电箱；黄蒿界3#阀室附近有10kv农网线路，站内设50kVA10/0.4柱上变压器一座，变压器高压侧T接自农网10kv线路。 （3）施工机械及其修配 因本工程施工简便，无需使用大型专用设备，施工机械设备的维修和保养依靠社会力量解决，施工场地不另设机械修配厂，只考虑一定的设备停放场地。 - 施工工艺 - （1）阀室施工工艺流程 - 项目阀室施工工艺流程及产污环节见下图2-1。 - 图2-1 阀室施工工艺流程及产污环节图 阀室施工期工艺流程简述如下： ①原阀室及管道拆除 阀室：首先拆除现有阀室内手动阀门装置，其次拆除阀室建筑物。施工前，在施工现场四周设置1.8m硬质围挡，同时对阀室建筑物进行洒水，人工采用氧焊机拆除阀室门，挖掘机分解阀室建筑物，并将拆除的混凝土砖切块装至封闭式运输车，清运至城建部门指定地点。拆除完毕后，人工配合机械进行场地清理，平整后，交陕西延长石油（集团）有限责任公司管道运输第一分公司。 管道：首先进行停输与泄压：协调调度中心停止主管道输油，排空阀室上下游管段原油，通过泄压阀释放残余压力。再进行机械清管，通过发射清管器（泡沫清管器+直板清管器组合）推动残余原油至下游，最后采用氮气或惰性气体吹扫管道，完成清管。清管后，机械配合人工对地面进行开挖，采用切割机拆除管线。完成拆除后，人工配合机械进行场地清理，平整后，恢复原有地貌。 ②新建阀室 - 首先进行施工放线，现场施工放线确定施工范围后，即进行施工作业场地的清理，对施工作业带内地上、地下各种植（作）物等进行清点。施工作业带范围内，对于影响施工机具通行或施工作业的石块、杂草等应适当清理，沟、坎应予平整。 其次进行地基处理，采取机械开挖，在开挖管沟时，采取分层开挖，分层堆放、分层回填的施工方式。±0.000以上采用M7.5混合砂浆砌加气混凝土砌块；±0.000以下采用M10水泥砂浆砌MU15烧结普通砖。室内地坪60mm以下无地圈梁处沿墙身做20mm厚1:2防水水泥砂浆（内掺5%防水剂）水平防潮层。垫层为C15，其余均为C30，钢筋为HPB300及HRB400级钢筋。 最后建设阀室，阀室采用轻钢结构泄爆屋面。 - （2）管线施工方案 - 项目管线施工工艺流程及产污环节见下图2-2。 场地清理 管道、管件检验 管道下沟、安装 管道清管及吹扫 管道开挖 扬尘、施工噪声、水土流失 管道、阀门试压 覆土回填、恢复绿化 焊接、补口 扬尘、施工噪声、水土流失 扬尘、施工噪声 施工噪声、施工废水 扬尘、施工噪声 废气、噪声 - 图2-2 管线施工工艺流程及产污环节图 管线施工期工艺流程简述如下： ①场地清理 - 管线工程施工首先进行施工放线，现场施工放线确定路由后，即进行施工作业带线路的清理，对施工作业带内地上、地下各种植（作）物等进行清点。施工作业带范围内，对于影响施工机具通行或施工作业的石块、杂草等应适当清理，沟、坎应予平整，有积水的地势低洼地段应排水填平。 ②管道开挖 管道全线采用管沟方式，一般地段管沟采取机械开挖，部分特殊地段采用人工开挖。在开挖管沟时，采取分层开挖，分层堆放、分层回填的施工方式。将表层耕植土与下层土分开堆放，下层土放在靠近管沟一侧，回填时采用分层反序回填，先用下层土回填，最后再回填耕植土。 若是在雨季施工，应对开挖出来的土方进行保护，防止水土流失。每段管沟的开挖应和管道连接、下沟回填紧密结合。 ③管道、管件检验 管道元件和材料在使用前应按国家现行有关标准和设计文件的规定核对其材质、规格、型号、数量和标识，并应进行外观质量和几何尺寸检查验收，其结果应符合设计文件和相应产品标准的规定。管道元件和材料标识应清晰完整，并应能够追溯到产品质量证明文件。检查不合格的管道元件或材料不得使用，并应做好标识和隔离。 ④管道下沟、安装 输油管线与阀门采用焊接，其余管线与阀门采用法兰连接；放空管道预留口采用法兰连接，配套盲法兰。法兰安装时，应检查法兰密封面及密封垫片，不得有划痕、斑点等缺陷。法兰连接应与钢制管道同心，螺栓应能自由穿入。法兰螺栓孔应跨中布置。法兰间应保持平行，其偏差不得大于法兰外径的0.15%，且不得大于2mm。法兰接头的歪斜不得用强紧螺栓的方法消除。法兰连接应使用同一规格螺栓，安装方向应一致，螺栓应对称紧固；螺栓紧固后应与法兰紧贴，不得有楔缝。当需要添加垫圈时，每个螺栓不应超过一个。所有螺母应全部拧入螺栓，且紧固后的螺栓与螺母宜齐平。 管子对口时应在距接口中心200mm处测量平直度，当管子公称尺寸小于100mm时，允许偏差为1mm；当管子公称尺寸大于或等于100mm时，允许偏差为2mm。但全长允许偏差均为10mm。 ⑤阀室管道连接主管道前清管作业 在扩建石油管道阀室并连接新管道到主管道时，管道内残留原油，需严格遵循安全规范，进行清管作业。 首先进行停输与泄压：协调调度中心停止主管道输油，排空阀室上下游管段原油，通过泄压阀释放残余压力。再进行机械清管，通过发射清管器（泡沫清管器+直板清管器组合）推动残余原油至下游，最后采用氮气或惰性气体吹扫管道，确保可燃气体浓度低于爆炸下限（LEL＜10%），关系上下游阀室，完成清管进行下一步管道连接。 ⑥管道焊接 管道焊接采用氩电联焊。焊前应将坡口表面及坡口边缘内外侧不小于20mm范围内的油污、铁锈、毛刺等清除干净，并不得有裂纹、夹层等缺陷。为防止焊接出现裂纹及减少内应力，不得强行对口。管道对口应垫置牢固，避免焊接或热处理过程产生变形。管道焊接应采用多层焊接，施焊时层间溶渣应清除干净，并进行外观检查，合格后方可进行下一层焊接。每个焊口必须一次连续焊完，焊道层间间隔时间及温度应符合审定的焊接工艺规程的要求。两相邻层间焊道的起点位置应错开20～30mm，焊接引弧应在坡口内进行，严禁在管壁上引弧。焊缝完成后应清除焊缝表面的药皮、熔渣和飞溅物。并打上永久性焊工代号标记，代号应位于焊缝下游（气流前进方向），距焊缝50mm。 ⑦管道清管及吹扫 管道系统安装完毕后，在投入生产前，必须进行吹扫和试压，清除管道内部的杂物和检查管道及焊缝的质量。 吹扫气体在管道中流速应大于20m/s，但吹扫起点的压力最高不应超过管道设计压力，吹扫的顺序应按主管、支管依次进行，以使管内干燥、无杂物。管道吹扫应使吹出的气体无铁锈、尘土、石块、水等杂物。吹扫合格后应及时封堵。 ⑧管道、阀门试压 项目选用的阀门的强度和密封试验应符合《石油天然气站内工艺管道工程施工规范（2012年版）》（GB50540-2009）中的相关要求。管道铺设完成后，采用压力试验进行压力及密封性试验。 压力试验应以洁净水为介质，试验压力应为设计压力的1.5倍。升压应平稳缓慢，分阶段进行，依次升至各个阶段压力时，应稳压30min，经检查无泄漏，即可继续升压。升到强度试验压力值后，稳压4h，合格后再降到设计压力，进行严密性试验。 ⑨覆土回填、恢复绿化 - 施工结束后，对管道沿线开挖处进行平整、恢复地貌，并进行植被恢复。复植的绿色植物应优先选择当地物种，并加强养护，提高成活率。管道沿线恢复植被时应限制选用深根植物。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），基本污染物环境质量现状数据优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本项目位于榆林市靖边县，根据大气功能区划，项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据陕西省生态环境厅办公室2025年1月21日发布的环保快报（2025-1）中《2024年12月及1~12月全省环境空气质量状况》靖边县的监测数据，区域空气质量现状评价见下表3-1~表3-3。 表3-2 榆林市靖边县2024年1～12月环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标情况. PM10（µg/m3）; 年平均量浓度; 52; 70; 74.29; 达标. PM2.5（µg/m3）; 年平均质量浓度; 26; 35; 74.29; 达标. SO2（µg/m3）; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.67; 达标. NO2（µg/m3）; 年平均质量浓度; 20; 40; 50.00; 达标. CO（mg/m3）; 第95百分位浓度; 1.0; 4; 25.00; 达标. O3（µg/m3）; 第90百分位浓度; 155; 160; 96.88; 达标. 由上表可知，项目所在区域环境空气常规六项指标，PM10、PM2.5、SO2、NO2年平均质量浓度，CO 24h平均第95百分位数的质量浓度、O3日最大8小时第90百分位数的质量浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准要求。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，本项目所在区域属于达标区域。 2、声环境质量现状 本项目阀室所在地周围50m范围内无声环境敏感目标，因此，不进行声环境质量现状监测。 3、生态环境现状调查 - 本项目为2个阀室的改建，本次生态调查范围为整个工程所占地以及周围生态环境。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）的要求，结合工程特点，本次生态环境影响评价采用资料收集法和现场调查法。 - （1）主体功能区区划 本项目涉及2个阀室的改建，项目位于榆林市靖边县。根据《陕西省主体功能区规划》（陕政发[2013]15号，陕西省人民政府，2013年3月），靖边县功能定位为国家层面重点开发区域。全国重要的能源化工基地和循环经济示范区，区域性商贸物流中心、现代特色农业基地，资源型城市可持续发展示范区。 （2）生态功能区划 本项目涉及2个阀室的改建，项目位于榆林市靖边县。根据陕西省人民政府于2004年批准发布了《陕西省生态功能区划》（陕政办[2004]115号）。靖边县一级区属于长城沿线风沙草原生态区，二级区属于定靖北部沙化、盐渍化控制生态亚区，项目所在地属于定靖东北部防风固沙区。 项目阀室所在地自然植被稀少，以苜蓿草、禾草、沙米居多，野生动物以啮齿类动物为主，土壤肥力属中等偏下，生态环境脆弱，水土侵蚀以风蚀为主，水土流失较严重，生态环境较为脆弱。 （3）土地利用类型 根据榆林市投资项目选址“一张图”控制线报告结果和《土地利用现状分类标准（GBT21010-2017）》的进行地类划分，项目占地范围内的土地利用类型划分为灌木林地、乔木林地。其中永久占地面积合计1176m2，临时占地面积约5000m2，占地类型为其他草地、裸地。 （4）植被类型 靖边县处于沙化干草原和干草原两个植被带，植被呈退化趋势：平均覆盖率为32.8％，最高的是79.6％，最低的是18.6％。评价区地带性植被属于温带草原植被带，但地带性植被极少，植被类型主要为柠条、沙蒿、大茅针、还有少量长芒草、白里香草、禾草等。评价区周边地域另有杨树、旱柳、柠条、苜蓿等植被生长。灌木有狼牙刺、荆条、杠柳、胡枝子沙棘等 （5）动物资源 根据调查，评价区野生动物组成比较简单，种类较少。野禽类有野鸡、乌鸦、猫头鹰、布谷、喜鹊、麻雀、啄木鸟等；此外，还有黄鼠、老鼠、蝙蝠等。家畜主要有羊、牛、猪、犬、猫等。家禽主要为鸡。据调查，本区野生动物主要是鼠类、野兔等，无大型野生动物，未发现珍稀濒危等国家和地方保护的野生动物。项目区主要野生鸟类为野鸡、喜鹊、乌鸦、麻雀等常见鸟类，区域内未发现较为珍稀的野生鸟类。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1、原有工程概况 （1）黄蒿界3#阀室 黄蒿界3#阀室隶属于靖—榆成品油二线管道，原有黄蒿界3#阀室位于靖边县黄蒿界乡黄蒿界村（二线管道36-37km处），距离首站37km。黄蒿界3#阀室上游阀室为柳树湾阀室，黄蒿界3#阀室距离上游阀室13km。黄蒿界3#阀室下游阀室为大路沟东阀，黄蒿界3#阀室距离下游阀室21km。 黄蒿界3#阀室原有总占地面积627.0m2，原有阀室内有手动阀门装置一套。 （2）宋渠阀室 宋渠阀室隶属于定—靖原油一线，宋渠阀室位于靖边县东坑镇宋渠村（一线管道36-37km处），距离首站45km。宋渠阀室上游阀室为杨高山阀室，宋渠阀室距离上游阀室17km。宋渠阀室下游阀室为董兴庄阀室，宋渠阀室3#阀室距离下游阀室19km。 宋渠阀室原有总占地面积64m2，原有阀室内有手动阀门装置一套。 2、环保手续履行情况 本项目为2座阀室及其配套管线的改建项目，这2座阀室分属于2个项目，各个项目环保手续履行情况见下表3-4。 表3-4 项目环保手续履行情况一览表 序号; 阀室名称; 所属项目环评报告名称; 审批时间及文号; 是否 验收; 验收名称; 验收时间及文号. 1; 宋渠; 《定边—靖边输油管道一期工程环境影响报告书》; 2005年7月 榆政环发[2005]142号; 是; 《定边—靖边输油管道一期工程竣工环境保护验收的批复》; 2011年8月. 2; 黄蒿界3#; 《榆林炼油厂靖—榆油品管道输送工程环境影响评价报告书》; 2003年3月 榆政环发[2003]32号; 是; 《陕西延长石油（集团）管道运输公司靖—榆油品输送工程竣工环境保护验收的批复》; 榆政环发[2009]276号. 由上表可见，本次阀室项目涉及的2个项目均已经履行了环保手续，且均已通过竣工环保验收。同时建设单位在2021年5月对陕西延长石油（集团）有限责任公司管道运输第一分公司定边、靖边地区输油、输气管线开展了环境影响后评价工作，该次评价工作涉及十个项目，涵盖了本次环评的2个项目。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目位于靖边县，根据现状调查，本项目评价区范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、重点保护文物、古迹、人文景观等环境敏感区，也无需要特殊保护的国家重点保护野生动植物等。 本项目主要环境保护目标见表3-5。项目环境保护目标见附图2（1-8）。 表3-5 项目主要环境保护目标 环境要素; 环境保护目标; 中心坐标（°）; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 环境标准. 大气环境; 吴家峁则; E:108.5268423 N:37.5558578; 宋渠阀室E; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 声环境; /; /; /; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. 地下水; 水库周围第四系潜水含水层; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准. 生态; 土壤、植被; 本项目临时占地占用的土壤、植被; 土地、植被恢复、恢复原有生态功能. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准； 表3-6 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 单位：μg/m3 污染物; 浓度限值; 标准来源. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. SO2; 500; 150; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单. NO2; 200; 80; 40. PM10; /; 150; 70. PM2.5; /; 75; 35. O3; 200; 160; /. CO; 10000; 4000; /. （2）声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准； 表3-7 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 单位：dB(A) 项目; 执行时 段类别; 标准限值. 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 1类; 55; 45. - 地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 - 地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。 - 2、污染物排放标准 （1）施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）有限制要求。非道路移动机械用柴油机废气污染物排放执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）及其修改单（2020 年）中相关要求。 表3 -8 施工厂界扬尘排放限值 序号; 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值（mg/m3）. 1; 施工扬尘（即总悬浮颗粒物TSP）; 周界外浓度最高点; 拆除、土方及地基处理工程; 0.8. 2; 基础、主体结构及装饰工程; 0.7. - 污（废）水全部综合利用，不外排。 - （3）施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的要求，运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。具体见表3-9。 表3-9 污染物排放标准一览表 标准; 标准值dB（A）. 昼 间; 夜 间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 1类标准; 55; 45. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. （4）一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中有关规定。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定。 |
| 其他 | 本项目为已建阀室的改扩建及阀室配套管线的建设，为生态影响类项目，不涉及总量控制指标，不需要申请总量。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目施工期主要内容为拆除部分阀室及其配套管线，改扩建2座阀室，同时配套建设阀室管线。对环境造成的影响主要体现在施工扬尘、施工噪声、施工固废和生态扰动方面。 1、施工期大气环境影响分析 施工期对大气环境的影响主要是施工扬尘和各种机械、车辆排放的尾气。 （1）施工扬尘 本项目施工过程中采用商品混凝土，不设临时拌和站，废气主要为施工扬尘，弃土、材料堆放扬尘，交通运输扬尘。 施工扬尘主要集中在阀室拆除和土建施工阶段，扬尘产生量主要取决于风速及地表干湿状况。若在春季施工，风速较大，地表干燥，扬尘量必然很大，将对本项目周围特别是下风向区域空气环境产生严重污染。 为减轻本项目施工过程中扬尘对环境的污染，施工过程中必须实施“六个100%管理+红黄绿牌结果管理”的防治联动制度，对易产生扬尘的作业工序、地面等，洒水降尘。阀室拆除采用湿法作业。施工期使用混凝土应使用预拌商品混凝土。剥离表土时，采取湿法作业。堆放的土石方和裸露的地面采用防风抑尘网遮盖，定期洒水。限制运输车辆的行驶速度、对运输车辆覆盖篷布、加强施工管理，施工完毕后对施工场地及时进行恢复等措施，以减少扬尘对周边环境造成的影响。 场地扬尘属无组织排放，其产生强度与施工范围、施工方法、土壤湿度、气象条件等诸多因素有关。由于施工扬尘粒径较大，并具有沉降快等特点，采取以上抑尘措施后，扬尘对环境影响小。在落实施工扬尘防治措施后可达到《施工场界扬尘排放标准》（DB61/1078-2017）排放限值要求。 （2）施工机械和运输车辆尾气 项目施工过程中以燃油为动力的施工机械、运输车辆会在施工场地附近排放少量燃油废气，主要污染物为NOX、CO及CH等。由于施工机械污染物的排放源强较小，排放高度较低，排放方式为间断，因此本项目施工期间排放的这些大气污染物对环境空气产生的影响范围较小，主要局限于施工作业场区，且影响是短暂的，随着施工的结束而消失，因此不会对周围环境产生较大的不利影响。 根据《关于印发“十四五”生态环境保护规划的通知》（陕政办发〔2021〕25号）、《陕西省大气污染治理专项行动方案(2023—2027年)》、《榆林市“十四五”生态环境保护规划》中的相关要求，应使用非道路国四排放标准机械，不得使用超标机械，尽量使用清洁能源车辆。同时环评要求，本项目在施工过程中使用的非道路移动机械需满足《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）中的相关要求。施工单位应加强施工机械设备维护，选用合格的燃油，避免排放未完全燃烧的黑烟，减轻机械尾气对周围空气环境的影响。 2、施工期废水环境影响分析 本项目施工期废水主要是来自施工废水、试压废水和施工人员生活污水。 （1）施工废水 项目施工废水主要来自车辆冲洗、施工机械设备冲洗和养护废水，主要含有石油类和SS。根据《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》的要求，应在各个施工区分别设置沉淀池1座，用于处理施工过程产生的废水，废水经沉淀处理后回用或者用于洒水抑尘，不外排。 （2）试压废水 本项目阀室配套建设的管道工程需分段试压以测试管道的强度和严密性，试压介质为无腐蚀洁净水，以高点压力表为准。充水试压会产生清下水排放，主要污染物为SS，本项目管线较短，废水产生量较小，试压废水经沉淀池处理后，用于道路洒水抑尘，不外排。 （3）生活污水 本项目施工期间不设置施工营地，租赁附近居民住宅，施工人员生活污水主要是指厕所和盥洗水。施工期施工人员生活污水依托附近租赁居民家旱厕，定期清掏做农肥使用，生活盥洗废水用于施工场地洒水抑尘。 - 本项目共有2处施工场地，在落实地表水环境保护措施后，项目施工期对各个施工场地周边地表水环境影响很小。 3、施工期噪声环境影响分析 （1）噪声源 施工期噪声主要来源于施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆产生的噪声。机械噪声源主要有推土机、挖掘机、装载机、搅拌机、电钻、切割机、电焊机等，多为点声源。噪声源强参照《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013），噪声值约80~95dB（A）之间。施工期噪声污染源强见表4-1。 表4-1 施工机械噪声值 序号; 机械类型; 测点距施工机械距离; 噪声值（dB（A））. 1; 挖掘机; 5m; 80～85. 2; 推土机; 5m; 80～85. 3; 轮式装载机; 5m; 90～95. 4; 搅拌机; 5m; 80～85. 5; 人工钻孔机; 5m; 85～95. 6; 电钻; 5m; 85～90. 7; 切割机; 5m; 90～95. 8; 电焊机; 5m; 90～95. 根据本项目施工特点，施工现场内设备的位置会不断变化，而且同一施工阶段不同时间设备运行的数量也有变化，因此很难准确地预测施工现场的场界噪声值。鉴于本项目施工噪声的复杂性和噪声影响的区域性和阶段性，评价根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），计算出不同施工设备的噪声影响范围，估算出施工噪声可能影响到的居民点，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。 施工噪声源可近似视为点声源，其噪声衰减模式如下： Lp=Lp0-20Lg（r/r0） 式中：LP—距声源r(m)处声压级，dB(A)； LP0—距声源ro(m)处声压级，dB(A)。 （2）噪声影响范围计算和分析 根据点声源噪声衰减模式，在不考虑树林及建筑物的噪声衰减量的情况下，可计算出各类施工机械在不同距离处的噪声贡献值。本项目各施工机械不同距离处的噪声值及达标距离见表4-2。 表4-2 各施工机械不同距离处的噪声值及达标距离 单位：dB(A) 噪声源; 距噪声源不同距离（m）噪声贡献值. 5; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 150; 200; 300; 500. 挖掘机; 85; 80; 74; 70; 68; 66; 64; 63; 62; 61; 60; 56; 54; 50; 46. 推土机; 85; 79; 73; 67; 65; 63; 61; 60; 58; 56; 54; 52; 50; 48; 46. 轮式装载机; 95; 89; 83; 79; 77; 75; 73; 72; 71; 70; 69; 65; 63; 59; 55. 搅拌机; 85; 80; 74; 70; 68; 66; 64; 63; 62; 61; 60; 56; 54; 50; 46. 人工钻孔机; 95; 89; 83; 79; 77; 75; 73; 72; 71; 70; 69; 65; 63; 59; 55. 电钻机动翻斗车; 90; 84; 78; 74; 72; 70; 68; 67; 66; 65; 64; 60; 58; 54; 50. 切割机; 95; 89; 83; 79; 77; 75; 73; 72; 71; 70; 69; 65; 63; 59; 55. 电焊机; 95; 89; 83; 79; 77; 75; 73; 72; 71; 70; 69; 65; 63; 59; 55. 由上表可以看出：单台施工机械昼间在100m处均符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值（昼间70dB(A)）要求，而在夜间的不超标（夜间55dB(A)）距离要达到500m。但施工现场往往是多种施工机械共同作业，本次环评考虑最大声源轮式装载机、人工钻孔机、切割机和电焊机同时的叠加效果，根据计算，当多声源叠加，昼间最大影响范围半径不超过200m。 （3）施工噪声对周围声环境的影响分析 根据现场调查，黄蒿界3#阀室施工200m范围内，无声环境敏感保护目标。宋渠阀室施工200m范围内，分布的居民区主要为吴家峁则村，为减少施工噪声对声环境的影响，本环评提出以下噪声防治措施。 ①合理安排施工作业时间，避免夜间施工。 ②宋渠阀室施工场地四周设置围挡。选用低噪声设备，加强施工管理，加强设备的管理、维护、养护工作。 ③运输车辆经过敏感点处减速慢行，不得鸣笛，且夜间应尽量避免大量施工车辆运行。 在落实以上措施后，可降低施工噪声对周围声环境的影响，减少对周围居民的影响。 4、施工期固体废物环境影响分析 本项目施工期机械设备维修保养均利用社会资源。项目开挖的土石方全部回填，其中阀室开挖土方全部回填，且宋渠阀室需外购土方279m3。新建管线土方回填后，剩余调出土方全部调入回填于拆除管线。故项目施工期无弃土弃渣。 施工过程产生的固废主要为施工建筑建筑垃圾、拆除阀室及其配套管线垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 施工建筑垃圾主要来源于阀室建筑施工中的废物，如水泥、砖瓦、石灰、沙石、废材料、废包装袋等，产生量为8t，废材料、废包装袋及时外售给废品回收单位，尽量回收利用，不可回收利用的运至指定建筑垃圾堆场集中处理。 （2）拆除阀室及其配套管线垃圾 - 项目施工期需拆除原阀室、设备及其配套管线。阀室拆除产生的建筑垃圾及时清运至指定建筑垃圾堆场集中处理。拆除的阀室设备及配套管线交由建设单位统一处置。拆除的管线经过清管、吹扫，产生的污油渣，属于危险废弃物，应按照《危险废物转移管理办法》要求交有资质单位处置，不能擅自委托给无经营许可证的单位从事收集、储存、利用等处置，也严禁将废油泥作为燃料回收。 （3）施工人员生活垃圾 施工平均人数10人/d，施工人员的生活垃圾按0.5kg/人·d考虑，则施工期间生活垃圾每天排放量约为5kg/d，施工期约2个月，则施工期生活垃圾产生量为0.3t。生活垃圾统一收集后，定期运至当地生活垃圾指定收集点，交由环卫部门统一清运。 综上所述，施工期的固废均得到有效处置，且这些影响都是间歇和暂时的，待施工结算结束后，影响都会消除。 5、施工期生态环境影响分析 本项目施工过程中对生态环境的影响主要表现在：施工前期的场地清理对表土、植被有一定的破坏；临时施工场地及堆料场等对植被有一定影响，造成一定水土流失。 （1）对土地利用影响分析 本项目永久总占地1176m2，其中利用原阀室占地面积627m2，新增占地面积549m2。项目临时占地5000m2。 ①永久占地 项目永久占地主要包括改建阀室以及进站道路占地，占地类型主要为灌木林地、其他草地，永久占地区将使区域内土地利用类型发生改变。但是本项目建设规模较小，新增永久占地面积较小，项目建设完成后，在阀室内及阀室周围进行绿化，可一定程度上补偿地表植被的生态损失。因此本工程永久占地不会对区域土地利用类型造成较大影响。 ②临时占地 本项目临时占地主要为管线施工作业带占地、建筑材料临时堆放占地，占地类型主要为其他草地、裸地。土地的临时占用，会使区域土地利用形式发生临时性改变，短期内会在一定程度上影响土地原有生态功能。临时占地的影响只存在于施工期间，施工结束后，对临时占地进行平衡，翻耕，种植当地优势灌草木，经1～2年的恢复治理，临时占地范围原有土地利用类型可基本得以恢复。施工临时占地对区域土地利用类型影响较小。 （2）对植被的影响分析 施工期对植被的影响主要有施工占地范围内原有植物的剥离、清理及占压。在施工过程中，土壤开挖区范围内植物的地上部分与根系均被清除，施工带两侧的植被由于挖掘土石的堆放、人员的践踏、施工车辆和机具的碾压而受到不同程度的破坏，会造成地上部分破坏甚至死亡。此外，建筑材料的堆放也需占压一定的植物，影响植物生长。 本项目的建设对植被的影响，因具体工程项目类型的不同而有所差异，其中阀室建设的影响呈点状分布，而道路和管线影响则呈线状分布。从工程类别的影响来看，阀室、进场道路为永久占地，原有植被全部遭到破坏，代之出现的是人工栽植的绿化植被；管线等为临时占地，原有植被破坏面积估计可占到80%以上，其中大部分在2～3年内可得到恢复，要达到较好的恢复程度，需要3～5年时间，且管线中心线两侧5m范围内不能种植深根植被，以草本植被和部分灌木植被恢复为主。 从破坏的植被类型来看，沿线植被类型柠条、沙蒿、大茅针、还有少量长芒草、白里香草、禾草等，皆为当地常见种及广布种，无珍稀保护植物。尽管项目建设会使原有植被遭局部损失，但不会使评价区植物群落的种类组成发生变化，也不会造成某一植物种的消失。 项目施工前进行表土剥离，施工结束后，对临时占地地表进行平整治理，治理结束后，将剥离的耕作层作为覆土，覆盖管道施工临时占地和建筑材料堆放临时占地，并撒播草籽进行绿化，草籽选用适宜干旱寒冷地区的高羊茅。故本项目建设对当地植被的总体影响不大，施工造成的部分植被破坏不会导致评价区生物多样性改变等不良后果，在采取环评提出的植被恢复措施后，植被破坏可得到有效补偿。 （3）对动物的影响分析 施工机械噪声和人类活动噪声是影响野生动物的主要因素，各种施工机械如运输车辆、切割机等均可能产生较强的噪声。虽然这些施工机械属非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露声源，故对周边声环境有一定影响。 预计在施工期，本区的野生动物都将产生规避反应，远离这一地区。特别是鸟类，其栖息和繁殖环境需要相对的安静，因此，本区的鸟类将受到一定影响。据调查，本区野生动物主要是鼠类、野兔等，无大型野生动物，未发现珍稀濒危等国家和地方保护的野生动物。项目区主要野生鸟类为野鸡、喜鹊、乌鸦、麻雀等常见鸟类，区域内未发现较为珍稀的野生鸟类。项目施工期加强对施工人员管理，减少施工噪声。因此，本项目的建设对国家保护动物的迁徙路线和栖息环境不会产生干扰。施工期对陆生野生动物的影响很小。 （4）对土壤的影响分析 工程建设对土壤的影响主要是占地对原有土壤结构的影响，其次是对土壤环境的影响。 对土壤结构的影响主要集中在地基开挖、回填过程中。工程在施工时进行开挖、堆放、回填、人工踩踏、机械设备碾压等施工操作，这些物理过程对土壤的最大影响是破坏土壤结构。土壤结构是经过较长的历史时期形成的，一旦遭到破坏，短期内难以恢复。在施工过程中，对土壤表层的影响最为严重。但对临时占地而言，这种影响是短期的、可逆的，施工结束后，经过2~3年的时间可以恢复。 管线敷设施工、建设所使用的材料均选用符合国家环保标准的材料，不会土壤环境造成危害；管线的材料，都是耐腐蚀、无毒、无害的材料，在施工期和营运期不会产生环境污染。但施工过程中施工机械的管理及使用不当产生的机械燃油、润滑油漏损将污染土壤，因此应加强施工期机械运行的管理与维护，减少污染的产生。总体而言，本项目施工过程中对土壤环境影响较小。 （5）水土流失影响分析 项目施工过程中由于开挖压占等活动将扰动地表，损坏原地貌及植被，增加土地的裸露面积，使土壤水土保持功能下降，将可能造成水土流失；开挖堆土形成松散堆积体，在风力、水力等外力作用下易引发新增水土流失。水土流失主要采取工程措施、植物措施和临时措施，对各个防治区施工前进行表土剥离，剥离的表土进行集中堆存，周边设置临时排水沟，采用塑料布苫盖，坡脚设置临时拦挡防护，采用编织袋装土进行拦挡，以最大限度的减少土壤和养分流失。项目严格按照水保方案及相关主管部门要求进行设置和生态恢复，最大限度地减少因工程建设引起的水土流失对项目区域生态环境的影响。 6、施工期环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等新建、改建和技术改造项目应进行环境风险评价。对照《建设项目环境风险技术导则》（HJ/T169-2018）中附录B及《重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目主要风险物质为汽油和柴油。 （1）风险源调查 项目施工过程中，施工机械如推土机、挖掘机等使用柴油作为燃料，自卸汽车、载重汽车使用汽油作为燃料。施工场地内均不涉及柴油、汽油贮存。本项目的风险物质为施工机械燃料油箱中的柴油或汽油。 根据项目施工期主要机械设备情况，施工期机械油箱中储存柴油总量最大为200L，柴油密度取0.84g/cm3，则项目施工期施工机械油箱柴油最大总储存量约为0.168t；施工期机械油箱中储存汽油总量最大为300L，汽油密度取0.725g/cm3，则项目施工期施工机械油箱汽油最大总储存量约为0.218t。 表4-3 项目厂区Q值确定 危险物质 名称; 性质; 最大储存量/t; 临界量/t; 危险物质Q值. 油类物质（汽油、柴油）; 可燃; 0.386; 2500; 0.0001544. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录 B 突发环境事件风险物质及临界量的规定，则本项目Q=0.0001544＜1，故本项目环境风险潜势为Ⅰ。 （2）风险物质识别 根据对项目的原辅材料和污染物等进行分析，本项目涉及的风险物质为汽油和柴油，其理化性质及危险特性见下表。 表4-4 汽油的理化性质 标识; 中文名：汽油; 英文名：gasoline. 国标编号：31001; CAS号：8006-61-9. 理化 性质; 分子式：C5H12-C12H26(脂肪烃和环烃); 外观与形状：无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味. 相对密度(水=1)0.73；相对密度(空气=1)3.5; 溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪. 熔点：<-60℃ 沸点：40～200℃; 稳定性：稳定. 危险 特性; 危险标记：7（易燃液体）; 燃烧性：易燃. 闪点(℃)：-50℃; 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳. 危险特性：极易燃烧。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。. 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效. 健康 危害; 毒性：属低毒类。. 急性毒性：LD5067000mg/kg(小鼠经口)；LC50103000mg/m3，2小时(小鼠吸入). 亚急性和慢性毒性：大鼠吸入3g/m3,12-24小时/天,78天(120号溶剂汽油),未见中毒症状。大鼠吸入2500mg/m3,130号催化裂解汽油，4小时/天，6天/周，8周，体力活动能力降低，神经系统发生机能性改变。. 防护措施; 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴防苯耐油手套。 其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触. 急救措施; 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。. 泄漏应急处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全的情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置. 表4-5 柴油的理化性质及毒性描述 标识; 中文名：柴油; 英文名：Diesel oil. UN：2924; CAS号：68334-30-5. 理化 性质; 分子式：; 外观与形状：少有粘性的棕色液体. 相对密度(水=1)0.82；; 溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪. 熔点：<-18℃ 沸点：283～338℃; 稳定性：稳定. 危险 特性; 危险标记：7（易燃液体）; 燃烧性：易燃. 闪点(℃)：-50℃; 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳. 危险特性：极易燃烧。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。. 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效. 健康 危害; 皮肤接触为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能通过胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。. 防护措施; 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴防苯耐油手套。 其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触. 急救措施; 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。 食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。. 泄漏应急处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全的情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置. （3）环境风险分析 施工过程中环境风险主要为施工机械或运输汽车侧翻导致的柴油或汽油泄漏从而造成地表水、地下水和土壤环境污染，甚至有可能会引发火灾。 1）泄露事故对外环境的影响分析 ①油品泄漏对地表水影响分析 施工过程中，施工单位应加强施工设备操作管理，避免意外事故。一旦施工设备发生侧翻，在确保操作人员安全离开操作室后，应利用现场施工设备迅速将侧翻设备扶正；若发生油箱泄漏，应利用现场施工设备和施工材料（砂石、水泥等）对泄漏油品进行围堵，将泄漏油品和污染材料收集到收集桶中，作为危险废物处置。同时施工机械油箱储存的油品量有限，在加强施工管理后，可确保事故状态下油品不会进入地表水体，危害水环境。 ②油品泄漏对地下水影响分析 若发生柴油泄漏，泄漏属于短期污染，其污染物主要对表层0~20cm的土层构成污染。在采取及时清理泄露处地表含油土壤，消除污染源等措施下，柴油下渗到地下水中的可能性很小。 ③柴油泄漏对土壤影响分析 泄漏柴油对土壤理化性质的影响可以用pH值、总盐量、总碱度等三项指标来说明。据已有的试验和监测资料表明，受到柴油污染的农田和正常农田土壤中的pH值、总盐量、总碱度无明显的差别，即柴油污染对土壤的理化性质的影响不大。但由于油类是粘稠大分子物质，覆盖表土或渗入土壤后，将堵塞土壤孔隙，使土壤板结，通透性变差，从而造成土壤长期处于缺氧还原状态，土壤养分释放慢，不能满足作物生长发育的需要而致其死亡。 一般情况下，发生事故而泄漏于地表的柴油数量有限，如果处理及时得当，对周围环境影响可得到有效的控制。 2）火灾爆炸对环境危害性分析 油品若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：a、油类泄漏或油气蒸发；b、有足够的空气助燃；c、油气必须与空气混和，并达到一定的浓度；d、现场有明火；只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。油箱的燃烧或爆炸造成的后果往往是灾难性的，不但会造成人员伤亡和财产损失，并且还会造成生态环境的破坏。 （4）环境风险防范措施及应急要求 1）风险防范措施 ①施工单位应加强施工设备操作管理，避免意外事故。同时，必须配备有关的个人防护用品。 ②施工机械定期保养、严格按照施工作业规范作业，杜绝发生机械油品泄漏造成污染。 ③一旦施工设备发生侧翻，在确保操作人员安全离开操作室后，应利用现场施工设备迅速将侧翻设备扶正。若发生油箱泄漏，应利用现场施工设备和施工材料（砂石、水泥等）对泄漏油品进行围堵，将泄漏油品和污染材料收集到收集桶中，作为危险废物处置。 ④禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 ⑤施工厂区内应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 2）事故应急预案 由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在事故发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统的恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。 （5）环境风险评价结论 综上所述，建设项目存在一定潜在事故风险，要加强风险管理，在项目施工过程中认真落实各种风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内，故该项目环境风险水平是可以接受的。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本工程根据组织机构设置和管道自动化控制水平，本工程不新增定员，均为无人值守阀室，管线日常巡查管理依托管道运输第一分公司巡线队。 1、生态环境影响 （1）对植被的影响 本项目的建设只在短期内对区域植被的生态环境产生较小的影响，项目建成后，临时占地恢复原有功能，生态系统组成不发生变化其生态服务功能也不发生变化。同时，本项目建成后，阀室站场内空地绿化，可一定程度上补偿地表植被的生态损失，对局部生态环境具有改善作用。 （2）对区域生态功能影响分析 评价区属于风沙滩区，主导生态功能为水土流失控制。在采取工程措施（表土剥离及覆土）、植物措施（绿化）和临时措施（临时拦挡），可有效降低水土流失产生量，项目区原有水土流失可得到基本治理、生态环境得到改善。因此，在采取相关防治措施后，项目建设对评价区土壤的水土保持功能及生态环境影响较小。 2、地下水、土壤环境污染影响分析 本项目管线采用密闭输送方式，输油管线采用无缝钢管，穿越土路时采用套管，管道在投入使用前采取试压和探伤检测管道的密闭性。投入使用后，正常运行状况下，管线不会渗漏污染物，不会对地下水、土壤产生污染。 ## 3、地表水环境影响分析 ## 项目为无人值守站场设计，运营期无废水产生。 ## 4、环境空气影响分析 ## 项目为无人值守站场设计，管线日常巡查管理依托管道运输第一分公司巡线队，运营期无废气产生。 ## 5、声环境影响分析 ## 项目运行期正常情况无明显噪声源强。 ## 6、固体废物 ## 项目为无人值守站场，无生活垃圾产生。 ## 7、环境风险 （1）本项目涉及的主要危险物质为原油。通过重大危险源辨识，本项目阀室配套新建管线风险潜势为Ⅰ，主要事故类型为原油、汽油、柴油泄漏及引起的火灾、爆炸事故。 （2）本项目发生泄漏事故后在采取环评、安评提出可行的防范措施前提下，风险水平是可以接受的。具体环境风险分析见环境风险评估专章。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、站场选址环境合理性分析 项目改建2座阀室，其中靖榆原线黄蒿界3#截断阀室利用原阀室用地外，新增部分占地，定靖原线宋渠截断阀室原址不满足防火规范要求，故将定靖原线宋渠迁建至原址南侧。根据《榆林市投资建设项目选址“一张图”控制线检测报告》指出，本项目用地不占用生态红线、文物保护线，项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区等敏感区域，不占用基本农田，评价区无重点保护生态品种及濒危生物物种，无文物古迹等人文景观。故项目站场选址合理。 2、管线选线环境合理性分析 本项目管线仅为阀室配套（入阀室的管线）的管线工程，管线建设长度总计仅为280m，各阀室配套的管线与《输油管道工程设计规范》（GB50253-2014）中管线线路选择的原则进行了对比，项目各阀室配套的管线选线合理，详见表4-6。 表4-6 管线选线可行性分析 序号; 规范要求; 项目情况; 相符性. 1; 管道不应通过饮用水源地一级保护区、飞机场、火车站、海（河）港码头、军事禁区、国家重点文物保护区、自然保护区的核心区; 项目管线沿线不涉及饮用水源地一级保护区、军事禁区、国家重点文物保护区、自然保护区。经现场调查，项目管线选址不涉及飞机场、火车站、海（河）港码头。; 符合. 2; 原油、成品油管道与城镇居民点或重要公共建筑的距离不应小于5m。; 项目输油管线两侧5m范围内无城镇居民点或独立的人群密集的房屋。根据实际选址位置分析，距离宋渠阀室最近的居民点距离为60m。; 符合. 3; 原油、成品油管道临近飞机场、海(河) 港码头、大中型水库和水工建(构)筑物敷设时，间距不宜小于20m。; 经现场调查，项目管线不涉及机场、码头、水库和水工建筑物。; 符合. 4; 输油管道与铁路并行敷设时，管道应敷设在铁路用地范围边线 3m 以外，且原油、成品油管道距铁路线不应小于25m、液化石油气管道距铁路线不应小于 50m。如受制于地形或其他条件限制不满足本条要求时，应征得铁路管理部门的同意。; 项目管线不涉及铁路。; 符合. 5; 输油管道与公路并行敷设时，管道应敷设在公路用地范围边线以外，距用地边线不应小于3m。如受制于地形或其他 条件限制不满足本条要求时，应征得公路管理部门的同意。; 项目管线不涉及公路。; 符合. 6; 原油、成品油管道与军工厂、军事设施、炸药库、国家重点文物保护设施的最小距离应同有关部门协商确定。液化石油气管道与军工厂、军事设施、炸药库、国家重点文物保护设施的距离不应小于 100m。; 项目管线沿线不涉及军工厂、军事设施、炸药库和国家重点文物保护设施。; 符合. 由表4-6可知，本项目管线选线选址基本合理可行 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、施工废气防治措施 （1）施工扬尘 根据《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省大气污染治理专项行动方案(2023—2027年)》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《建筑施工扬尘治理措施19条》和《榆林市大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》中的相关规定，结合当地施工条件，本次环评针对阀室和管线施工扬尘分别提出防治措施和要求。 1）原阀室拆除扬尘防治措施 ①拆除原阀室时采取湿法作业，使用洒水车洒水降尘。拆除的废弃建筑物遮盖防风抑尘网，定期洒水，及时清运。 ②运输废弃建筑物易产生扬尘的车辆，必须符合规定的要求，运输车辆应保持工况良好，采取遮盖、密闭措施；限制施工区内运输车辆速度；及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，定时洒水降尘，减少运输扬尘。 ③原阀室拆除完毕后，及时清理施工场地内垃圾，对地面进行平整，定期洒水，播撒当地优势草籽。 2）原配套管线拆除扬尘防治措施 ①拆除管线分段施工，拆除过程中采用湿式作业，采取洒水抑尘措施，管道土方开挖、调运、装卸、回填等极易产生扬尘的施工环节尽量避免在大风干燥季节实施；车辆装卸应尽量降低操作高度，粉粒物料严禁抛洒。 ②管道开挖土石方沿线堆放，可采用防尘网覆盖，每天对表土采取洒水、覆盖措施，使其保持一定量的含水率，土石方待管道拆除完毕后应及时回填，尽量缩短其堆存时间，从而减少扬尘产生量。 3）新建阀室施工扬尘防治措施 ①施工过程中必须实施“六个100%管理+红黄绿牌结果管理”的防治联动制度，即施工区域100%标准围挡、裸露黄土100%覆盖、施工道路100%硬化、渣土运输车辆100%密闭拉运、施工现场出入车辆100%冲洗清洁建筑物拆除100%湿法作业。 ②土方开挖、回填等易产生扬尘的作业工序、地面等使用洒水车洒水降尘；加强土方堆放扬尘监管。施工时开挖土方分层定点堆放，并遮盖防风抑尘网，定期洒水；开挖土方应及时回填。施工场地裸露地面采用防尘网遮盖。 ③施工期使用混凝土应使用预拌商品混凝土，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土。 ④控制道路扬尘污染。施工工地出口安装车辆清洗设施，对驶出工地的运输车辆轮胎进行清洗；所有运输土方、建筑垃圾等易产生扬尘的车辆，必须符合规定的要求，运输车辆应保持工况良好，采取遮盖、密闭措施；限制施工区内运输车辆速度；及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，定时洒水降尘，减少运输扬尘。 ⑤气象预报风速达到四级以上或出现重污染天气状况时，应停止土石方作业、拆除工程以及其他可能产生扬尘污染的施工活动，并应当采取防护措施。 ⑥严格按照榆林市有关控制扬尘污染等规定，强化施工期环境管理和监理，加强全员环保意识宣传和教育，制定合理的施工计划，坚决杜绝粗放式施工现象发生。 4）管线施工扬尘防治措施 ①管线分段施工，施工过程中采用湿式作业，采取洒水抑尘措施，管沟土方开挖、调运、装卸、回填等极易产生扬尘的施工环节尽量避免在大风干燥季节实施；车辆装卸应尽量降低操作高度，粉粒物料严禁抛洒。 ②管道开挖土石方沿线堆放，可采用防尘网覆盖，每天对表土采取洒水、覆盖措施，使其保持一定量的含水率，土石方待管道敷设完毕后应及时回填，尽量缩短其堆存时间，从而减少扬尘产生量。 评价要求，本项目施工期间加强管理、切实落实好上述措施，可满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）的相关要求，施工场地扬尘对环境的影响降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 （2）施工机械和运输车辆废气 为减小项目施工期材料运输车辆尾气对周围环境的影响，本项目拟采取如下控制措施： ①选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输车辆，非道路移动机械废气排放应满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）及其修改单（2020 年）中相关要求。 ②对机械设备及施工车辆进行妥善管理和及时维修，并加强施工机械和施工车辆的保养工作。 ③使用环保燃料的施工机械设备以降低污染物浓度，减少对环境的影响。 施工机械和运输车辆等排放的废气产生量较小，项目拟建地较开阔，空气流动性好，废气扩散快。采取以上措施后，项目施工期间机械排放废气对环境空气的影响较小，随着施工活动的结束，这些污染也将消失。 2、施工废水防治措施 （1）施工废水 在各个施工区分别设置沉淀池1座，用于处理施工过程产生的废水，废水经沉淀处理后回用或者用于洒水抑尘，不外排。 - （2）试压废水 试压废水经沉淀池处理后，用于道路洒水抑尘，不外排。 - （3）生活废水 施工期施工人员临时如厕废水依托租赁居民用房已有化粪池处理进行清掏，由周边农田综合利用，生活盥洗废水用于施工场地洒水抑尘。生活废水不直接排放地表水体。 落实以上废水防治措施后，施工废水对周围地表水环境影响较小。 3、施工期噪声防治措施 施工期的主要影响为施工机械及施工运输车辆噪声影响，为减少施工噪声对声环境的影响，本环评提出以下噪声防治措施： ①工程应严格控制高噪声设备运行时间段，加强施工管理，合理安排施工作业时间，尽量避免高噪声设备同时施工。非特殊情况，避免夜间（22:00～6:00）施工作业，避免扰民。 ②合理布置施工场地，合理安排施工方式和施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工；宋渠阀室施工场地四周设置围挡；选用低噪声施工机械，严格限制或禁止使用高噪声设备。 ③严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响。要杜绝人为敲打、野蛮装卸现象，规范建筑物料、土石方清运车辆进出工地高速行驶和鸣笛等。 ④合理安排车辆运输时间，避免进出场地造成道路堵塞；要对车辆限速行驶、沿线涉及居民段禁止鸣笛，减少交通噪声对沿途敏感点的影响。此外，夜间应尽量避免大量施工车辆运行，并保证道路沿途居民的休息环境。 ⑤施工中应加强施工机械的管理、维护、养护工作，避免由于设备性能差而增大机械噪声。 ⑥施工期间必须按《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求，加强管理、规范操作，严格控制施工噪声，文明施工，同时应充分做好与周边敏感点的协调工作。 由于施工噪声是暂时的，建设单位严格采取本环评提出的防治措施和管理措施，可以将施工噪声对周边的影响降到最低，随着施工期的结束，施工噪声也随之结束。项目施工期噪声对环境影响较小。 4、施工期固体废物防治措施 项目施工过程中固体废物主要为建筑垃圾、拆除阀室及其配套管线垃圾和生活垃圾。项目施工期固体废物防治采取以下防治措施： （1）建筑垃圾 建筑垃圾分类收集，对可回收利用的部分应积极进行综合利用，对不能回收利用的建筑垃圾送至城建部门指定的地点堆放，环评要求用封闭式运输车及时清运，不要随路散落，也不要随意倾倒建筑垃圾。 （2）拆除阀室及其配套管线垃圾 - 阀室拆除产生的建筑垃圾及时清运至指定建筑垃圾堆场集中处理。拆除的阀室设备及配套管线交由建设单位统一处置。拆除的管线经过清管、吹扫，产生的污油渣，属于危险废弃物，应按照《危险废物转移管理办法》要求交有资质单位处置，不能擅自委托给无经营许可证的单位从事收集、储存、利用等处置，也严禁将废油泥作为燃料回收。 （3）施工人员生活垃圾 生活垃圾统一收集后，定期运至当地生活垃圾指定收集点，交由环卫部门统一清运。 综上所述，施工期的固废均得到有效处置，且这些影响都是间歇和暂时的，待施工结算结束后，影响都会消除。 5、施工期生态环境保护措施 （1）工程占地的生态保护措施 ①施工期间划定施工范围，严格限制施工人员及施工机械的活动范围，尽可能缩小施工作业带宽度。加强施工人员管理，禁止在作业范围外占用土地，占压破坏植被。 .②临时占地应尽量避开有树木、植被的地方，减少植被生态环境破坏；对无法避让的林木尽量采取异地种植，以减少对植被的砍伐、损坏。 ③管线施工作业带宽度控制在施工红线以内，减少临时占地和对地表植被的破坏。 ④施工过程应采取平行作业，边开挖、边回填平整，裸露地面及时采用密目网遮盖，及时绿化种植进行生态恢复。 ⑤在施工开挖前首先进行表土剥离，将表层土皮（0～30cm）保留，并采取拦挡、苫盖、洒水等措施，待施工结束后将表层土用于绿化覆土，以利于植被恢复。 （2）植被保护措施 1）阀室施工区植被保护措施 阀室施工区占地类型为灌木林地、其他草地，属于永久占地，施工过程中，在施工红线区域范围内进行施工活动。施工结束后，对阀室占地范围内空地进行景观绿化，绿化采用灌草绿化，以草坪绿化为主，草籽选用适宜干旱寒冷地区的高羊茅，局部种植灌木，并进行抚育，确保植被成活率。 2）管线施工区植被保护措施 - ①在管线施工前，首先进行表土剥离，将表层土皮（0～30cm）保留，集中堆放，施工结束后再进行表层土回填，使其得到充分、有效地利用。严格执行分层开挖、分层堆放、分层回填的土方施工作业制度。回填后应予以平整、压实、恢复原绿化。 ②临时占地占用其他草地或裸地时，施工结束后临时占地及时进行恢复，撒播草籽进行绿化，草籽选用适宜干旱寒冷地区的高羊茅。 ③管线两侧5m范围内不得种植深根植物。 ④加强对施工人员的教育，规范施工人员的行为，爱护花草树木，严禁砍伐、破坏施工区以外的植物和植被，严禁采摘花果。 ⑤施工结束后，凡受到施工车辆、机械破坏的地方都要及时修整，恢复原貌；对相应地带绿化覆土和植草绿化后，要对绿化措施布设抚育管理措施。 （3）对动物保护措施 ①野生鸟类和兽类大多是早晨、黄昏或夜间外出觅食。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，调整施工方式和时间的计划，避免在晨昏和正午的噪声影响。 ②加强对施工人员的宣传教育工作，提高施工人员的保护意识，施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁施工人员随意捕猎和惊吓各类野生动物。 （4）对地下水及土壤的保护措施 ①管线敷设施工、建设所使用的材料均选用符合国家环保标准的材料。 ②管线选用耐腐蚀、无毒、无害的材料。 ③施工单位应加强施工设备操作管理，避免意外事故。 （5）水土流失保护措施 ①工程措施 对各个防治区施工前进行表土剥离，剥离的表土进行集中堆存，周边设置临时排水沟，采用塑料布苫盖，坡脚设置临时拦挡防护，采用编织袋装土进行拦挡，以最大限度的减少土壤和养分流失。 ②植物措施 施工结束后对阀室占地范围内空地进行景观绿化，绿化采用灌草绿化，以草坪绿化为主，草籽选用适宜干旱寒冷地区的高羊茅，局部种植灌木，并进行抚育，确保植被成活率。 ③临时措施 剥离的表土进行集中堆存，周边设置临时排水沟。为了预防降雨造成堆放的表土产生水土流失，设计对临时堆放表土采用塑料布苫盖，坡脚设置临时拦挡防护，采用编织袋装土进行拦挡。同时临时堆土应远离河道。 6、环境风险保护措施 项目主要事故风险类型为施工机械柴油、汽油泄漏，环评要求： ①施工单位应加强施工设备操作管理，避免意外事故。同时，必须配备有关的个人防护用品。 ②施工机械定期保养、严格按照施工作业规范作业，杜绝发生机械油品泄漏造成污染。 ③一旦施工设备发生侧翻，在确保操作人员安全离开操作室后，应利用现场施工设备迅速将侧翻设备扶正。若发生油箱泄漏，应利用现场施工设备和施工材料（砂石、水泥等）对泄漏油品进行围堵，将泄漏油品和污染材料收集到收集桶中，作为危险废物处置。 ④禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 ⑤施工厂区内应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 在采取上述系列风险防范措施后，基本上不会对周围土壤、地表水、地下水环境造成影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本工程根据组织机构设置和管道自动化控制水平，本工程不新增定员，均为无人值守阀室，管线日常巡查管理依托管道运输第一分公司巡线队。故项目运营期无废气、废水、噪声及固废产生。 1、运营期生态环境保护措施 - 定期检查管线临时占地和阀室占地范围内空地的生态恢复情况，及时对恢复不到位的部位进行补种。 2、地下水、土壤环境保护措施 （1）管线采用密闭输送方式，输油管线采用无缝钢管。 （2）穿越土路时采用套管，管道在投入使用前采取试压和探伤检测管道的密闭性。 （3）管线加装压力装置，一旦检测管线发生破损，应立即采取措施防止泄漏。 （4）建立巡检制度，定期对管线壁厚进行测量，一旦发现异常，及时更换管道，杜绝管道污染物泄漏事件的发生，防止对土壤、地表水和浅层地下水的造成污染。 3、环境风险防范措施 （1）施工期事故防范措施 ①应该严格按照《输油管道工程设计规范》选择管道的壁厚及材料，选用合适的防腐层，精心测量土壤腐蚀控制参数并设计安装阴极保护系统。 ②合理选址选线。输油管线距离居民住户的距离应符合国家相关规范。 ③建立施工质量保证体系，严格执行焊接操作规程，焊接完成后应按照规范和设计要求进行无损检验，提高施工检验人员的水平，加强检验手段。 ④制定严格的规章制度，发现缺陷及时正确修补并做好记录。 （2）运行期事故防范措施 ①定期清管，排除管内的积水和污物，以减轻管道内腐蚀。 ②定期测量管道壁厚，对管壁严重减薄管段及时更换，避免发生爆管事故。 ③定期检查管道安全保护系统，使管道在超压时能够得到安全处理，将危害影响范围减小到最低程度； ④加大巡线频率，提高巡线的有效性，发现对管道安全有影响的行为，应及时制止、采取相应措施并向上级报告。 具体施工期、运行期事故防范措施详见风险专章。 |
| 其他 | 1、施工期环境管理 建设单位负责从施工开始至竣工验收期间的环境保护管理工作： ①本工程的环境管理工作应在“项目领导小组”的统一领导下由专门人员负责(可兼任)。具体管理和解决工程中出现的环保问题，并与施工单位、设计单位、工程监理单位共同负责环境保护工作和环境治理规划的具体实施； ②加强对施工人员的宣传教育，并依据环保法及相关政策法令，制定施工期间环境保护及文明施工的规章制度，提高施工人员的环保意识； ③监督施工单位的环保措施执行情况，负责环保措施和环保工程的监督、检查和验收工作。 2、运营期环境管理 项目运营期环境管理制度应纳入陕西延长石油（集团）有限责任公司管道运输第一分公司现有运行期环境管理制度内。 |
| 环保投资 | 本项目总投资441.13万元，项目环保投资约6.6万元，约占总投资的1.5%。环保投资包括生态恢复措施和各项污染物防治措施。项目环保投资明细见表5-1。 表5-1 环保投资一览表 实施时段; 类别; 主要环保措施; 投资费用（万元）. 施工期; 废气; 施工扬尘、尾气; 施工设置围挡、物料和土石方临时堆放防风抑尘遮盖、运输车辆加盖篷布；冲洗车辆；道路和裸露地面洒水降尘；车辆维护。; 1.5. 废水; 施工废水; 临时沉淀池2座; 1.0. 噪声; 机械噪声; 采用低噪声设备、加强车辆维修和保养，合理安排施工时间，加强管理等。; 0.8. 固废; 建筑垃圾; 建筑垃圾分类收集，可以回收的回收利用，不能利用的及时清运至建筑垃圾填埋场处置; 0.3. 阀室拆除建筑垃圾; 及时清运至指定建筑垃圾堆场集中处理; 0.5. 拆除的设备及管线; 交由建设单位统一管理; /. 拆除管线产生的污油渣; 委托有危险废物转移及处理资质的单位处理; 0.8. 施工人员生活垃圾; 分类收集，清运至环卫部门指定地点; 0.2. 生态; 植被恢复; 表土剥离、覆土、复耕、植被恢复; 1.5. 合计; 6.6. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生 生态 | ①严格控制施工范围，尽量减少临时占地和对地表植被的破坏。 ②裸露地面，堆放的表土等，及时采用密目网遮盖，表面播散草籽防护。 ③表层土剥离，分层堆放，并留存，待施工结束后用于植被恢复。 ④完工后对临时占地及时进行平整、撒播草籽，种植当地优势草籽，恢复原貌。 ⑤加强对施工人员及施工活动的管理，严格按照施工红线进行施工。禁止施工人员对植被乱砍滥伐，严禁施工人员随意捕猎和惊吓各类野生动物。 | 按照要求严格落实，施工结束后临时占地恢复绿化。 | 定期检查管线临时占地和阀室占地范围内空地的生态恢复情况，及时对恢复不到位的部位进行补种。 | 恢复生态环境 |
| 水生 生态 | 项目施工废水全部回用，不外排。对施工人员进行宣传教育，严禁污、废水排入外环境。 | 落实环评要求 | / | / |
| 地表水环境 | - ①施工生产废水经沉淀池处理后用于场地洒水降尘。 - ②试压废水经沉淀池处理后，用于道路洒水抑尘，不外排。 - ③施工期施工人员生活污水依托附近租赁居民家旱厕，定期清掏做农肥使用，生活盥洗废水用于施工场地洒水抑尘。 | - 综合利用，不外排 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | - ①管线敷设施工、建设所使用的材料均选用符合国家环保标准的材料。 - ②管线选用耐腐蚀、无毒、无害的材料。 - ③施工单位应加强施工设备操作管理，避免意外事故。 | 落实环评要求 | ①管线采用密闭输送方式，穿越土路时采用套管。 ②管线加装压力装置， ③建立巡检制度，定期对管线壁厚进行测量。 | 落实环评要 |
| 声环境 | ①加强施工管理，合理安排施工作业时间。 ②合理布置施工场地，安排施工方式；宋渠阀室施工场地四周设置围挡；选用低噪声施工机械，严格限制或禁止使用高噪声设备。 ③严格操作规程，加强施工机械管理。 ④车辆限速行驶、沿线涉及居民段禁止鸣笛。 ⑤加强对施工机械的维修保养。 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中噪声排放限值 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气 环境 | ①施工过程中必须实施“六个100%管理+红黄绿牌结果管理”的防治联动制度。 ②对易产生扬尘的作业工序、地面等，洒水降尘。开挖的土石方定点堆放并遮盖防风抑尘网，定期洒水。施工场地裸露地面采用防尘网遮盖。 ③施工期使用混凝土应使用预拌商品混凝土。 ④控制道路扬尘污染。施工工地出口安装车辆清洗设施，所有运输易产生扬尘的车辆采取遮盖、密闭措施；限制施工区内运输车辆速度。 ⑤管线分段施工，同时采用湿式作业。 ⑥选用符合标准的运输车辆，加强机械、车辆的管理和维护保养。 | 施工扬尘满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中施工场界扬尘浓度限值 | / | / |
| 固体 废物 | ①建筑垃圾分类收集，可以回收的回收利用，不能利用的及时清运至指定建筑垃圾填埋场处置。 ②阀室拆除产生的建筑垃圾及时清运至指定建筑垃圾堆场集中处理。拆除的阀室设备及配套管线交由建设单位统一处置。污油渣委托有危险废物转移及处理资质的单位处理。 ③生活垃圾分类收集，运至环卫部门指定地点，交由环卫部门统一清运。 | 满足《危险废物转移管理办法》中的相关要求。合理、妥善处置 | / | / |
| 电磁 环境 | / | / | / | / |
| 环境 风险 | ①施工单位应加强施工设备操作管理，同时，必须配备有关的个人防护用品。 ②施工机械定期保养、严格按照施工作业规范作业，杜绝发生机械油品泄漏造成污染。 ③若发生油箱泄漏，应利用现场施工设备和施工材料（砂石、水泥等）对泄漏油品进行围堵，将泄漏油品和污染材料收集到收集桶中，作为危险废物处置。 ④禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 ⑤施工厂区内应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 | 落实环评要求 | ①定期清管，排除管内的积水和污物。 ②定期测量管道壁厚。 ③定期检查管道安全保护系统。 ④加大巡线频率和效率。 | 落实环评要求，降低环境风险 |
| 环境 监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

本项目符合国家及地方产业政策，在认真落实报告表提出各项污染防治及生态保护措施后，对生态环境的影响在可接受范围，从环境保护角度分析，本项目建设环境影响可行。