- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    陕西展腾石英砂加工厂项目

建设单位（盖章）：  陕西展腾商贸有限公司

编制日期：          二〇二五年五月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 陕西展腾石英砂加工厂项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2018-610824-12-03-062492 |  |  |
| 建设单位联系人 | 尹*国 | 联系方式 | 134****8686 |
| 建设地点 | 陕西 省（自治区） 榆林 市 靖边 县（区） 宁条梁 镇（街道）柳桂湾二村 |  |  |
| 地理坐标 | E 108°23′30.63″，N 37°33′1.33″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3099其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、60、耐火材料制品制造；石墨及其他非金属矿物制品制造；其他 |
| 建设性质 | £新建 £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 靖边县行政审批 服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2018-610824-12-03-062492 |
| 总投资（万元） | 3500 | 环保投资（万元） | 86.2 |
| 环保投资占比（%） | 2.46 | 施工工期 | 2月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 32393.8m2 |
| 专项评价 设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中专项评价设置原则，项目不需开展专项评价工作，见表1-1。 表1-1 项目专项评价情况 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 不涉及. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 不涉及. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 不涉及. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及. |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、项目由来 石英砂是重要的工业矿物原料，广泛用于玻璃、铸造、陶瓷、冶金等工业。我国石英砂储量丰富，但开采量却很小，大部分靠国外进口，市场上长期处于供不应求的状况，也使得石英砂的价格一直居高不下。因此，石英砂加工项目具有良好的经济效益。 陕西展腾商贸有限公司于2021年9月在靖边县宁条梁镇柳桂湾二村建成陕西展腾石英砂加工厂项目，总占地面积约32393.8m2。主要建设内容包括建设内容包括生产厂房、办公楼、员工住房等其他附属设施，新建2条石油支撑剂石英砂生产线，包括洗砂、烘干、筛分、包装等工序，年可产油气田压裂用石英砂10万吨。 2019 年12 月，陕西展腾商贸有限公司委托榆林市环境科技咨询服务有限公司编制完成了《陕西展腾石英砂加工厂项目环境影响报告表》，2019 年12 月19 日，靖边县环境保护局以靖环批复[2019]187 号文对项目环评予以批复。依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等相关法律法规要求，于2021 年9 月25 日委托陕西优然天辰环保科技有限公司承担本项目的竣工环境保护验收工作，编制了《陕西展腾石英砂加工厂项目竣工环境保护验收监测报告表》，通过竣工环保验收。 由于原有生产规模较小不能满足生产需要，陕西展腾商贸有限公司拟建设陕西展腾石英砂加工厂项目，技改石英砂洗砂设备、烘干及筛选设备等，项目扩建后年加工石英砂120万吨。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关规定，项目属于二十七、非金属矿物制品业：60、耐火材料制品制造；石墨及其他非金属矿物制品制造—其他，需编制环境影响报告表。陕西展腾商贸有限公司委托我单位承担该项目环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织技术人员进行了现场踏勘和资料收集工作，并根据环境影响评价技术导则的要求，编制完成了《陕西展腾石英砂加工厂项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。 - 2、《产业结构调整指导目录（2024年本）》相符性 根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于“鼓励类、限制类和淘汰类”，属于允许类项目。因此，项目符合国家产业政策。 - 3、“三线一单”符合性分析 - 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号），本项目与“三线一单”生态环境分区管控符合性分析，采用一图、一表、一说明的形式表达。通过陕西省“三线一单”数据应用分析平台（V1.0）冲突分析可知，项目涉及重点管控单元。 - ①“一图”：指的是规划或建设项目与环境管控单元对照分析示意图。 - 根据陕西省“三线一单”数据应用分析平台（V1.0）冲突分析形成空间冲突附图，图中所示本项目位于重点管控单元。管控单元对照空间冲突见图1-1。 ②“一表”：指的是项目或规划范围涉及的生态环境管控单元准入清单。 - 根据《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目用地涉及重点管控单元单元，项目与《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性见表1-2。 项目“三线一单”符合性分析内容见表1-2。 图1-1 项目与管控单元对照空间冲突图 表1-2 本项目与“三线一单”的符合性分析表 管控单元; 管控面积（m2）; 管控单元名称; 要素细类; 管控要求; 符合性分析. 优先保护; 0; /; /; /; /. 重点管控; 38979.98; 地下水开采重点管控区; 资源开发效率要求; 地下水开采重点管控区：1.进一步加强地下水资源的开发管理和保护工作，在地下水开发利用过程中，应严格取水许可审批与监督，新建、改建和扩建项目必须开展水资源论证，并以此作为建设项目立项审批的先决条件。地下水超采区严禁新打取水井，不得新增地下水取水量。严格执行取用地下水审批规定，建立取水审批联动机制。2.地下水超采区内严格限制使用地下水发展高耗水工业和服务业，适度压减高耗水农作物，鼓励通过节水改造、水源置换、休耕雨养、种植结构调整等措施压减农业取用地下水。; 项目不属于高耗水工业，用水由柳桂湾二村自来水管网拉运，符合管控要求. 一般管控; 0; /; /; /; /. ③“一说明”：指的是依据“一图”和“一表”结果，论证规划或建设项目符合性的说明。 本项目为扩建项目，在原有工业场地内建设，不新增占地，项目不属于高耗水工业，用水由柳桂湾二村自来水管网拉运，符合“三线一单”管控要求。 4、选址合理性分析 本项目在原有工业场地内扩建，不新增占地。 5、相关环境管理政策符合性分析 - 项目与相关环境管理政策符合性分析见表1-2。 表1-4 与相关环境管理政策相符性分析 规划; 规划内容; 项目情况; 符合性. 工业炉窑大气污染综合治理方案（环大气[2019]56号）; 新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。; 在原有厂区扩建，原有烘干窑技改，配套建设布袋除尘器进行除尘; 符合. 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。; 项目采用生物质颗粒燃料; 符合. 加快淘汰燃煤工业炉窑。重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。; 项目采用生物质颗粒燃料; 符合. 实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造。; 项目采用生物质颗粒燃料，配套建设布袋除尘器进行除尘; 符合. 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟颗粒物外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。; 项目配套建设布袋除尘器进行除尘，物料储存、输送等采取密闭措施; 符合. 《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（陕环函[2019]247号）; 严格新改扩建项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。关中地区严格控制涉工业炉窑建设项目、严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能。; 在原有厂区扩建，对原有烘干炉进行技改，配套建设布袋除尘器进行除尘; 符合. 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。关中地区禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。; 项目采用生物质颗粒燃料; 符合. 加快淘汰燃煤工业炉窑。关中地区取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。; 项目采用生物质颗粒燃料; 符合. 实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。关中地区其他未涉及的行业原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造。; 项目采用生物质颗粒燃料，配套建设布袋除尘器进行除尘; 符合. 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟颗粒物外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。; 炉窑烘干及物料储存、输送等采取封闭措施，有效提高废气收集率，生产工艺产尘点设集气罩等措施。石英砂封闭储存，采用皮带和管道输送。; 符合. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 针对储罐、装卸、敞开页面、动静密封点、废气收集治理、废气旁路、非正常工况等关键环节，对照相关行业排放标准及无组织排放控制要求，组织开展排放整治，确保稳定达标排放。; 项目废气进行收集并采取治理措施，确保达标排放。; 符合. 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（陕发[2023]4号）; 车辆优化工程。2025年底前淘汰国三及以下排放标准柴油货车，推进淘汰国一及以下排放标准非道路移动工程机械。2025年新能源和国六排放标准货车保有量占比40%左右。企业要坚决落实《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》要求，日载货车辆进出10辆次及以上的单位涉及大宗物料运输企业全部建立门禁系统。; 本项目严格落实《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》中的相关要求，项目厂区大门配备门禁。; 符合. 《榆林市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（榆发[2023]3号）; 交通运输结构。2025年底前，电力等行业以及年大宗货物运输量在100万吨以上的企业、物流园区的清洁运输比例提高到30%。其中榆林象道物流园区、靖边海则滩多式联运区域物流中心力争达到35%；2027年底前清洁运输比例提高到70%以上，日载货车辆进出10辆次及以上的单位涉及大宗物料运输企业全部建立门禁系统。; 本项目原料及产品年运输量在100万吨以上。本环评要求建设单位将运输车辆逐步替换为清洁运输车辆，在2027年前清洁运输比例要达到70%以上；项目厂区大门配备门禁系统。; 符合. 《榆林市2025年生态环境保护铁腕治污攻坚行动方案》（榆办字〔2025)1号）; - (一)扬尘整治精细化管控行动。严格落实企业主体责任和建筑工地扬尘管控“六个百分之百”措施，将防治扬尘污染费用纳入工程造价；成立联合检查专班，按月开展联合执法，并建立问题台账，对产生扬尘污染的工地按职责权属依法查处，对拒不改正的工地贵令停工整治。; 评价要求建设单位严格按照方案中各项扬尘控制措施进行施工，严格落实施工期措施要求减缓施工期扬尘污染; 符合. 《靖边县2024年三十项生态环境攻坚行动方案》（靖办发〔2024)12号）; 2.建筑工地精细化管控行动。将防治扬尘污染费用纳入工程造价，靖边县城区及周边所有建筑(道路工程、商砼站)施工必须做到工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖(拆迁)湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。严格落实车辆出入工地清洗制度，严禁带泥上路。县城区施工工地禁止现场搅拌混凝土和砂浆。建筑工地场界建设喷淋设施、视频监控、 扬尘在线监测系统并联网管理。严格执行“红黄绿”牌联席管理制度，纳入“黄牌”的限期整改，纳入“红牌”的依法停工整改，一年内两次纳入“红牌”的取消评选文明工地资格。5月份开始，县城市管理执法局牵头成立联合执法检查专班，每月组织开展一次建筑施工联合执法检查，并建立问题台账和查处台账。对产生扬尘污染的工地按职责权属依法查处，对拒不改正的工地责令停工整治。 10.非道路移动机械管控行动。强化非道路移动机械尾气排放管控，全县行政区域内禁止未编码挂牌及检测不合格的非道路移动机械使用。加快非道路移动机械环保信息化建设，将非道路移动机械 编码挂牌、检测工作纳入环保监管重点，强化日常监督执法检查，每季度至少开展2次非道路移动机械第三方抽测工作。加大对使用未编码挂牌及检测未达标非道路移动机械的建筑施工、工矿企业等单位的处罚力度。开展尾气治理工作，形成编码挂牌、检测维修等常态化监管机制。推进淘汰国一及以下排放标准非道路移动工程机械，到2025年，全县禁止使用不符合第三阶段和在用机械排放标准三类限值的机械，具备条件的可更换国四及以上排放标准的发动机。; 评价要求建设单位严格按照方案中各项扬尘控制措施进行施工，严格落实施工期措施要求减缓施工期扬尘污染。 项目施工、运输均选用合格非道路移动机械设施及机动车。确保非道路移动机械废气达标排放。; 符合. 《陕西省关于促进砂石行业健康有序发展实施方案》的通知》; （四）降低运输成本：推进机制砂石中长距离运输“公转铁、公转水”，减少公路运输量，增加铁路运输量，引导有条件的机制砂石生产企业采用铁路运输，加强不同运输方式间的有效衔接。推进铁路专用线建设，认真落实陕西省发展改革委《关于转发<关于加快推进铁路专用线建设的指导意见>的通知》（陕发改基础﹝2019﹞1173号）精神，对年运量150 万吨以上的机制砂石企业，按规定建设铁路专用线，进一步优化项目核准流程，进一步完善协调推进机制，协调解决砂石企业在铁路专用线用地、接轨、融资等方面的难题。; 本项目属于石英砂洗选加工项目，不属于机制砂行业，原料主要来自黄蒿界，生产规模为120万吨，运输方式主要为汽车运输。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设地点 项目位于榆林市靖边县宁条梁镇柳桂湾二村，在原有厂区内扩建，不新增占地，厂区占地面积32393.8m2，项目中心地理坐标：E 108°23′30.63″，N37°33′1.33″。项目厂址北临西甘路，四周均为耕地。区域交通便利。项目所在地理位置见附图1，项目周边环境关系见附图2。 2、扩建项目建设内容和组成 扩建项目改造石英砂复合洗沙设备1套，改造原有2条烘干炉，增加筛选设备7套，项目建成后年加工石英砂120万吨。项目组成见表2-1。 表2-1 扩建项目组成表 类别; 主要内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 利用原有1#厂房2400 m2，布置1条生产线，石英砂加工产能由5万t/a增加到60万t/a；石英砂生产线包括烘干炉、摇摆、包装机等; 原有. 新建2#厂房3000m2，将原有1条生产线迁至新建2#厂房，石英砂加工产能由5万t/a增加到60万t/a；石英砂生产线包括烘干炉、摇摆、包装机等; 扩建. 水洗车间; 利用原有场地、沉淀池，对原有洗砂机进行技改，产能由10万t/a增加到120万t/a; 技改. 原料库房; 利用原有1#厂房内原有原料库1500m2，用于储存石英砂原料; 原有. 成品库房; 利用原有1#成品库6000m2，用于贮存成品石英砂; 原有. 新建2#厂房内成品库2000m2，用于贮存成品石英砂; 扩建. 辅助工程; 办公生活区; 建筑面积1000m2，一层和二层砖混结构，主要用于办公和生活; 依托. 实验室; 建筑面积50m2，主要用于产品化验; 依托. 沉淀池; 新建脱水筛+利用二级沉淀池（单座沉淀池容积为 200m3）处理后，排入清水罐（总容积200m3），废水全部循环利用于洗砂工序; 扩建. 雨水收集池; 雨水收集池30m3; 新建. 洗车台; 在出口设一座车辆冲洗台，设洗车废水二级沉淀池10m3; 新建. 公用工程; 供水; 用水由柳桂湾二村自来水管网拉运; 依托. 供电; 用电由国家电网供给; 依托. 供热; 冬季值班室采用电加热供暖; 依托. 环保工程; 废气; 原辅材料存放密闭库房，进出库房采用胶皮挡帘遮挡，2台烘干废气采用2套布袋除尘器处理后经2座15m高排气筒（DA001、DA002）达标排放；; 改造. 道路运输扬尘采取进厂道路及时洒水清扫、车辆定期清洗等措施; 依托. 废水; 生活污水经沉淀池后用于洒水降尘；厂区设卫生防渗旱厕，定期清掏用作农肥；洗砂废水设循环水池收集后循环利用、不外排；; 依托. 车辆冲洗废水经过沉淀后循环利用，不外排; 新建. 噪声; 优先选用低噪声设备，设备安装基础减振，厂房隔声等; 依托. 固废; 炉灰、除尘灰、不合格石英砂以及沉淀池泥沙设临时固废棚储存，炉灰用作农肥，除尘灰、杂质泥沙定期清掏，收集后作建筑料外售；不合格石英砂作建筑料外售；生活垃圾经生活垃圾箱收集，定期由环卫部门收集处置。; 依托. 洗车沉淀池泥沙定期清掏，收集后作建筑料外售; 新建. 危废; 在原有危废贮存点15m2暂存，委托有资质单位处置; 依托. 3、产品方案及生产规模 项目产品为石油压裂石英砂，扩建项目年加工石英砂110万吨，原有项目年加工10万t/a，扩建项目建成后全厂年产规模石英砂120万吨。颜色为无色半透明状，油脂光泽，球度0.9，圆度0.8，浊度≤100FTU，酸溶解度≤0.7%，堆积密度20-200目为1.5，含水率≤2%。产品方案见表2-2，扩建后全厂产品方案见表2-3。 表2-2 扩建项目产品方案表 序号; 名称; 产量（万t/a）; 规格. 1; 石英砂; 36; 20-40目. 2; 48; 40-70目. 3; 36; 70-140目. 表2-3 扩建后全厂产品方案一览表 序号; 名称; 原有项目产量（万t/a）; 扩建项目产量（万t/a）; 扩建后产量（万t/a）. 1; 石英砂; 10; 120; 120. 4、产能匹配性分析 原有项目生产制度为8h/d，年工作240d，产能为10万t/a。项目扩建后生产制度为三班制，8h/班，年工作270d，产能增加到120万t/a。 扩建后项目产能匹配性分析如下： （1）洗砂设备 扩建项目利用原有洗砂设备进行技改，生产能力为200t/h，年生产270天，日工作24小时，扩建后洗砂机满负荷工作年洗砂能力为129.6万t/a，可满足扩建后全厂原料的生产需求。 - 烘干设备 - 扩建项目对原有烘干炉进行技改，原有工程有2台生物质烘干炉，每台烘干炉生物质用量为3t/h，生物质颗粒燃料热值为4.8mJ/kg，炉炉热效率为80%，则单台烘干炉提供的热量为11520mJ/h。 烘干1t含水量10%的石英砂需要热量为104.46mJ，扩建后全厂每天烘干石英砂4444t/d（含水量10%），共需热量464220mJ，单台烘干炉每小时提供热量为11520mJ。根据建设单位提供的烘干炉设备设计说明书，烘干炉可连续24小时工作，经计算，2台烘干炉每天工作20h即可提供热量460800mJ，故扩建完成后，原有烘干炉满足扩建后全厂的热量需求，扩建完成后烘干炉实行三班制，每班工作8h。 （3）原料库和产品库 利用原有1#厂房内原料库1500m2，用于储存石英砂原料，原料库高8m，最大储存量为1.68万t，可以满足扩建后全厂3.8天生产用砂需求；利用原有1#成品库6000m2，新建2#厂房内成品库房2000m2，用于贮存成品石英砂，成品库高8m，用于成品石英砂储存，最大储存量为6.4万t，可以满足扩建后全厂14.4天成品储存需求，因此扩建后原料库和产品库均可满足年产120万吨石英砂的生产需求。 （4）厂区运输 项目汽车总运量约为240万t/a，原料运输按270天计，成品运输按330天计，每天运输总量为8000t，需要载重为40t的汽车200辆/天，为了保证厂区物料的运输流畅以及快速的装卸，结合厂区实际情况及周围道路分布，厂区设置两个出入口即西侧入口和北侧出口，西侧主要为进车口，北侧主要为出车口，西侧入口靠近原料棚、洗砂车间和生产厂房，运入原料车辆开入原料棚内进行卸车，拉运产品车辆西侧入口直接进入产品棚进行装车，运输车辆通过北门驶离厂区，可快速进入北侧厂外道路。因此，项目运输生产组织方式合理、流畅，可以满足项目生产规模的需求。 5、扩建项目主要原辅材料、能源消耗情况 项目石英砂由周边石英砂矿外购，粒径多为20-140目，含水率为5%，泥砂等杂质含量约为1-3%，由汽车遮盖密闭拉运至厂区，厂内物料输送主要经过皮带输送机和装载机进行转运。扩建项目主要原辅材料及能源消耗情况见表2-4。 表2-4 扩建项目原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 原辅料名称; 原有消耗量t/a; 扩建后消耗量t/a; 变化量t/a; 来源; 备注. 一; 原料及辅料. 1; 石英砂; 126000; 1325880; +1199880; 外购; 车辆运输. 二; 能源. 1; 水（m3/a）; 7029; 80514; +73485; 拉运; /. 2; 电（万kw·h/a）; 19.4; 212.6; +193.2; 国家电网; /. 3; 生物质燃料; 2000; 32400; +30400; 外购; /. 扩建项目烘干燃料为生物质颗粒燃料，成分见表2-6，检验报告见附件。 表2-6 生物质颗粒燃料成分一览表 名称; 全水分; 干基灰分; 空干基挥发分; 固定碳; 全硫; 高位发热量（kcal/kg）; 低位发热量（kcal/kg）. 百分比%; 9.06; 4.60; 75.73; 18.62; 0.02; 5294; 4482. 扩建项目物料平衡见表2-7。 表2-7 物料平衡表 输入; 输出. 名称; 数量（t/a）; 名称; 数量（t/a）. 原料石英砂; 1325880; 成品石英砂; 1100000. 烘干工序排放颗粒物; 5.3. 烘干工序除尘; 5298.62. 泥砂; 75600. 不合格石英砂; 46993.88. 合计; 1328000; 合计; 1328000. 6、主要生产设备 扩建后全厂设备清单及变化情况见表2-8。 表2-8 主要生产设备及变化情况一览表 序号; 设备名称; 单位; 原有数量; 扩建后数量; 变化情况; 备注. 1; 烘干机; 台; 2; 2; 0; 技改. 2; 螺旋洗砂机; 台; 4; 2; -2; 技改. 3; 斗式提升机; 台; 2; 2; 0; 技改. 4; 摇摆筛; 台; 8; 15; +7; 新增. 5; 热风炉; 台; 2; 2; 0; 技改. 6; 引风机; 台; 2; 2; 0; 技改. 7; 鼓风机; 台; 2; 2; 0; 技改. 8; 燃烧机; 台; 2; 2; 0; 技改. 9; 包装机; 台; 2; 2; 0. 10; 雾炮机; 台; 1; 1; 0. 11; 洒水车; 台; 1; 1; 0. 12; 装载机; 台; 2; 2; 0. 13; 叉车; 台; 2; 2; 0. 7、占地及平面布置 项目占地面积约32393.8m2，办公生活区和化验室位于厂区北侧，洗砂车间和沉淀池位于厂区南侧，厂房和成品库房位于厂区中央，危废贮存点位于东北角。在厂区西侧和北侧各设一个出入口，保证了原料及产品的运输便利。项目厂区平面布置图见附图3。 8、公用工程 ⑴供水 原有项目劳动定员20人，扩建项目新增劳动定员40人。扩建项目用水环节主要包括生活用水、洗砂用水、冷却用水及车辆冲洗用水等，由柳桂湾二村自来水管网拉运，年生产时间为270天。 ①洗砂用水 根据建设单位提供的资料，每吨原料清洗水用量为0.5m3，扩建项目原料处理能力为5600t/d，则洗砂用水量为2800m2/d，洗砂废水全部进入浓缩+两级沉淀后回用于洗砂工序，洗砂过程消耗水量为280m3/d，回用水量2520m3/d，新鲜水补水量约为280m3/d。 ②洗车用水 项目设置1座洗车台，每日对出厂区车辆约200辆（按大型车辆计），根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），冲洗车用水量按55L/辆计，则用洗车用水量为11m3/d。项目洗车台配置1座10m3二级沉淀池，车辆冲洗废水，进入沉淀池循环使用，沉淀后回用水量为6.6m3/d，新鲜水补给量4.4m3/d。 ③生活用水 项目新增劳动定员40人，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），生活用水量按65L/（人·d），则用新增生活用水量为2.6m3/d。废水产生量按80%计，生活污水产生量为2.08m3/d。 扩建后全厂水平衡见表2-9。 表2-9 扩建后全厂给排水平衡表 类别; 总用水量（m3/d）; 新鲜用水量（m3/d）; 回用水量（m3/d）; 消耗量（m3/d）; 排水量（m3/d）; 备注. 洗砂用水; 2800; 280; 2520; 280; 0; 回用于洗砂. 洗车用水; 11; 4.4; 6.6; 4.4; 0; 回用于洗车. 绿化用水; 1.2; 1.2; 0; 1.2; 0; 自然蒸发. 生活用水; 2.6; 2.6; 0; 2.08; 2.08; 用于洒水降尘. 合计; 2914.8; 298.2; 2616.6; 297.68; 0. ⑶供电 项目电源引自国家电网公司供电设施。 ⑷采暖 项目冬季不生产，值班人员采用电暖气取暖。 9、劳动定员及工作制度 原有项目劳动定员20人，扩建项目新增劳动定员40人，扩建后全厂劳动定员60人，三班24h运行，全年生产270天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程 - 项目建设期对环境的影响主要表现为：施工扬尘、施工废水、施工机械噪声、施工固废以及施工人员的生活排污。施工流程及各阶段主要污染物产生见图2-1。 图2-1 施工流程及产污环节图 2、营运期工艺流程 石英砂生产工艺流程：洗砂、烘干、筛分、产品包装等环节。其工艺流程简述如下： ①洗砂 本项目外购的石英砂原料含有部分杂质，需进行水洗去除原料砂中混杂的少量泥沙等杂质。原料进厂后储存在原料棚，原料经密闭式皮带输送机均匀输送至洗砂机进行清洗，原料中夹杂的泥沙等杂质经过洗砂机水洗后随水进入沉淀池沉淀，清水回用于洗沙工序。 ②烘干 经洗砂机洗净的石英砂经计量皮带输送机输送至烘干炉进行烘干。扩建后项目设2套石英砂烘干炉，采用三回程滚筒式烘干炉对石英砂进行烘干，每台烘干炉前设置一台热风炉，生物质颗粒燃烧产生的热烟气进入烘干炉与物料直接接触，以达到烘干的目的，石英砂烘干过程中烟气温度在80-150℃，烘干炉热效率为80%。烘干后的干石英砂经斗式提升机输送至储料仓。2台烘干炉废气分别经末端引风机作用下进入2套布袋除尘器处理后经2根15m高排气筒排放。 三回程转筒式烘干炉工作原理简述： 物料和热气流依次进入内中外筒体，物料与热气流从内锥筒的小端进入，被扬料板扬起的石英砂与热气流进行充分的热交换，同时向大端移动。同理，进入中筒后，物料被扬料板扬起，并均匀地撒落在内锥筒外壁的上部，随筒体慢速回转，物料在环形空间能经历一较长的滞留时间，由中筒锥的小端向大端移动。最后沿筒壁和中筒外壁上的导料板流向出口端，通过翻板阀卸出。 本项目设置2套烘干炉，烘干废气经过2套布袋除尘器除尘后由2根15m高排气筒排放（DA001和DA002）。 ③筛分 烘干后的干石英砂经皮带输送至密闭摇摆筛筛分，筛分后的成品石英砂有20-40目、40-70目、70-140目三种，分别由皮带输送机送至各类产品储料仓贮存，过大（大于140目）或过小（小于20目）的不符合规格的产品筛出后集中收集外售至商砼站。摇摆筛全封闭，设备自带袋除尘回收产品，摇摆筛全部置于生产车间内，筛分逸散废气由车间顶部风机无组织排放。 工作原理：密闭式摇摆筛主要有筛架、筛框、电机、偏心块、进料口、出料口、收尘口组成。筛框箱式密闭、内置多层筛网，筛框利用万向节悬挂在筛架上，电机安装在筛架中部，偏心块及减速器安装在筛框底部，物料从进料端进入筛箱，以旋振式方向向出料口移动，该筛可以同时筛分出多种规格成品。 ④产品装袋 根据客户的产品需求，将不同规格的石英砂产品从储罐卸料至压裂石英砂专用吨袋，装袋的石英砂在成品库堆存。 项目具体生产工艺流程及产污环节图见图2-2。 图2-2 工艺流程及产污环节图 |
| 项目有关的原有环境污染问题 | 1、原有项目概况 陕西展腾商贸有限公司于2021年9月在榆林市靖边县宁条梁镇柳桂湾二村建成陕西展腾石英砂加工厂项目，总占地面积约32393.8m2。项目主要建设内容为新建 2 条年产 5 万吨压裂石英砂加工生产线（共计年产 10 万吨压裂石英砂），原料为外购的天然石英砂，主要生产工序包括石英砂水洗、烘干、筛分、包装等。 2019年12月，陕西展腾商贸有限公司委托榆林市环境科技咨询服务有限公司编制完成了《陕西展腾石英砂加工厂项目环境影响报告表》，2019 年12月19日，靖边县环境保护局以靖环批复[2019]187号文对项目环评予以批复。2021年9月项目建成投入运营。依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等相关法律法规要求，建设单位于2021年9月25日委托陕西优然天辰环保科技有限公司承担本项目的竣工环境保护验收工作。陕西同元环境检测有限公司组织技术人员于 2021年10月29日-10月30日对本项目进行了现场监测，根据监测结果，我公司编制了《陕西展腾石英砂加工厂项目竣工环境保护验收监测报告表》，通过竣工环保验收。 （1）原有项目组成 根据验收监测表，原有项目组成见表2-10。 表2-10 原有项目组成一览表 类别; 项目; 实际建设内容. 主体工程; 生产车间; 1 座钢构厂房，1F，高 8.5m，总占地面积 3500m2，内设 2 条石英砂生产线，包括烘干、筛分、包装等工序。洗砂工序在厂房外进行作业， 洗砂工段全部为湿法作业且在密闭的设备内进行洗砂，产生的洗砂废水全部回用于洗砂，不外排。. 原料堆场; 设置有 1 座原料棚用于外购原料石英砂的贮存. 公用工程; 供水; 由厂内自打井供给. 供电; 由柳桂湾二村变压器接入厂内变配电室. 供热; 项目冬季供暖采用电采暖. 环保工程; 废气; 原料采用密闭原料棚储存，厂内设雾炮车进行洒水抑尘，热风炉烘干废气采用旋风+水浴除尘系统处理后经 15m 高排气筒达标排放；. 项目将滚筒筛换成了全密闭摇摆筛，筛分机置于密闭车间内，车间设无动力风机. 车间无组织粉尘采取雾炮洒水抑尘装置；道路运输扬尘采取进厂道路及时洒水清扫等措施. 废水; 生活污水经沉淀池处理后用于绿化洒水；厂区设卫生防渗旱厕，定期清掏用作农肥；除尘废水经循环水罐沉淀处理后处理后回用于湿法除尘。洗砂废水经沉淀池处理后全部回用于洗砂工序，不外排. 固废; 炉灰、除尘灰设临时固废棚储存， 炉灰用作农肥，筛分工序除尘灰回 用于筛分工序；杂质泥沙定期清掏， 收集后作建筑料外售；不合格石英 砂作建筑料外售；生活垃圾集中收 集定期送往附近生活垃圾填埋场处理。. 噪声; 设备、水泵等采取优先选用低噪声设备，安装基础减振，厂房隔声等措施； 风机采取安装隔声罩措施. 绿化; 绿化面积 600m2. （2）原有项目产品方案 项目产品主要为石油压裂石英砂，是一种坚硬、耐磨、化学性质稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是SiO2，颜色为无色半透明状，油脂光泽，球度0.9，圆度0.8，浊度≤100FTU，酸溶解度≤0.7%，堆积密度 1-20目为1.6，20-200目为1.5。原有项目产品方案见表 2-11。 表 2-11 原有项目产品方案 序号; 名称; 产量（t）; 规格. 1; 压裂石英砂; 30000; 20-40 目. 2; 40000; 40-70 目. 3; 30000; 70-140 目. （3）原有项目工艺流程 本项目营运期生产工艺主要包括洗砂、自然晾晒、烘干、筛分、产品包装等环节。其工艺流程简述如下： 1）洗砂 本项目外购的半成品石英砂原料浊度较大，需进行水洗以去除原料砂中混杂的少量泥沙等杂质，原料进厂后于原料棚暂存，开始生产时，原料经皮带输送机均匀输送至螺旋洗砂机进行清洗，原料中夹杂的泥沙等杂质经过洗砂机水洗后随水进入沉淀池，项目设置预沉池+清水池的二次沉淀池，洗砂水经沉淀处理后循环利用于洗砂工序。 2）自然晾晒 经过水洗后的石英砂含水率较高（含水率 15%），需进行自然晾晒，以去除水洗砂中较大的游离水，一般晾晒时间为 1 天，晾晒后的石英砂含水率为 8%左右。 3）烘干 经水洗、晾晒后的石英砂经皮带输送机均匀输送至烘干机进行烘干。本项目采用转筒式烘干机对石英砂进行烘干，为防止燃烧产生的烟尘等成分进入烘干机污染物料，本项目设置2台换热式热风炉，燃料为生物质颗粒，鼓风机鼓入的冷空气与燃烧产生的热烟气经过换热器换热后形成热空气，进入烘干机进行烘干。燃烧烟气烘干后的干石英砂经斗式提升机输送至临时储料仓储存待筛分。 4）筛分 烘干后的干石英砂由高处的临时储料仓经密闭管道重力自流至各摇摆筛进行筛分， 筛分后的成品石英砂有 20-40 目、40-70 目、70-140 目三种，分别由皮带输送机送至各类产品储罐贮存，过大（大于 20 目）或过小（小于 140 目）的不符合规格的产品筛出后集中收集外售。筛分过程中产生的粉尘经集尘系统收集后进入袋式除尘器进行处理。 5）产品装袋 根据客户的产品需求，将不同规格的石英砂产品从储罐卸料至压裂石英砂专用编织袋，装袋的石英砂在产品区堆存。 （4）原有项目污染防治措施 1）大气污染物排放及污染防治措施 运营期废气排放主要为烘干废气、筛分粉尘、道路运输扬尘。其中烘干废气污染物主要为 SO2、NOX、烟尘。 项目石英砂生产线设置 2 台烘干炉，作为烘干原料石英砂的热源。燃料为生物质燃料颗粒，利用烘干炉燃烧产生的高温烟气对原料进行直接烘干，以去除原料表面的水分。原料烘干环节产生的主要污染物为烟尘、SO2、NOx。烘干废气经旋风除尘器+湿式除尘器处理后经 15m 高排气筒排放。 烘干后的石英砂进入摇摆筛进行筛分，摇摆筛全封闭设备，摇摆筛全部置于生产车间内，筛分废气由车间顶部风机无组织排放。 本项目原料石英砂采用汽车运输防水篷布遮盖，原料库及产品库均为密闭料棚。 2）水污染物排放及污染防治措施 项目运营期废水主要为员工生活污水、洗砂废水及湿法除尘器产生的废水。 项目产生的生活污水经沉淀处理后用于厂内洒水抑尘，厂区设卫生防渗旱厕，定期清掏用作农肥。 原料经过擦洗机、螺旋机、水力筛分机及脱水筛产生的泥水排入二级沉淀池（单座沉淀池容积为 400m3）处理后，全部循环利用于洗砂工序，本项目无污废水外排。 项目除尘废水的产生量为 80m3/d，废水中的主要污染物为 SS。项目设一座循环水罐除尘废水经循环水罐沉淀处理后回用于湿式除尘器，除尘废水循环利用，不外排。 3）噪声及污染防治措施 项目噪声源主要为原料及产品运输车辆、螺旋洗砂机、脱水筛、擦洗机、烘干机、摇摆筛、风机等设备运行时产生的噪声。 为防止本项目产生的噪声对周围环境的影响，项目采用了以下降噪措施： ① 原料及产品运输车辆进出厂时减速慢行，减少鸣笛次数。 ② 选用低噪声设备，加强设备维护。 ③ 设置减噪减振措施：采取基础减振、厂房隔声及合理布置等措施。 4）固体废物污染防治措施 员工日常活动产生的生活垃圾，厂区设生活垃圾收集桶定期运至垃圾填埋场处置。洗砂工序产生的泥砂碎石、旋风除尘器产生的除尘灰、湿式除尘器废水循环水罐产生的污泥均定期进行清理，外售砖厂作为制砖材料或作为周边铺路材料回用。设备检修废油暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处置。 5）生态及绿化情况 项目办公区及厂界进行了绿化区，站区地面进行了水泥硬化 （6）原有项目验收监测结果 验收期间，对废气、噪声、废水及固体废物环境治理措施进行了验收监测和调查，具体监测结论如下： 1）废气监测结果 从监测结果可以看出，项目1#烘干炉出口颗粒物折算浓度范围为 45.9~46.9mg/m3、二氧化硫浓度为 24~27mg/m3 均符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（ GB9078-1996 ）二级标准浓度限值要求，氮氧化物折算排放浓度范围为80~88mg/m3。项目2#烘干炉出口颗粒物折算浓度范围为 70.0~85.6mg/m3、二氧化硫浓度为 40~50mg/m3 均符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准浓度限值要求，氮氧化物折算排放浓度范围为 147~167mg/m3。 项目厂界无组织排放的颗粒物最高点监测值为0.137mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值要求。 2）废水调查 项目验收期产生的生活污水经沉淀处理后用于厂内洒水抑尘，厂区设卫生防渗旱厕， 定期清掏用作农肥。 原料经过擦洗机、螺旋机、水力筛分机及脱水筛产生的泥水排入二级沉淀池（单座沉淀池容积为 100m3）处理后，全部循环利用于洗砂工序，本项目无污废水外排。 项目设一座沉淀池，除尘废水经循环水罐沉淀处理后回用于湿式除尘器，除尘废水循环利用，不外排。 3）噪声监测 验收监测期间，项目东、南、西、北厂界昼间噪声监测值为53~59 dB(A)、夜间噪声监测值为 43~45 dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2 类标准要求。 4）固体废物污染防治措施 员工日常活动产生的生活垃圾，厂区设生活垃圾收集桶定期运至垃圾填埋场处置。洗砂工序产生的泥砂碎石、旋风除尘器产生的除尘灰、湿式除尘器废水循环水罐产生的污泥均定期进行清理，外售砖厂作为制砖材料或作为周边铺路材料回用。设备检修废油暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处置。 2、原有项目存在环境问题 - （1）未设置初期雨水收集池和洗车台； - （2）厂区标识标牌不规范。 3、原有环境问题整改措施 - （1）厂区设置1座30m3初期雨水收集池，在出口设1座洗车台，并设10m3两级沉淀池，洗车废水循环使用不外排； - （2）根据规范要求完善厂区标识标牌。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境 - 环境空气 ⑴项目所在区域达标判定 - 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）6.2.1中“基本污染物环境质量现状数据采用评价范围内国家或地方环境质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据”，本项目位于陕西省榆林市靖边县，污染物环境质量现状数据引用陕西省生态环境厅办公室2025年1月21日发布的环保快报（2025-1）中《2024年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中靖边县的监测数据，区域空气质量现状评价见下表。 表3-1 榆林市靖边县2024年1～12月环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标情况. Pm10（µg/m3）; 年平均量浓度; 52; 70; 74.29; 达标. Pm2.5（µg/m3）; 年平均质量浓度; 26; 35; 74.29; 达标. SO2（µg/m3）; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.67; 达标. NO2（µg/m3）; 年平均质量浓度; 20; 40; 50.0; 达标. CO（mg/m3）; 第95百分位浓度; 1; 4; 25.0; 达标. O3（µg/m3）; 第90百分位浓度; 155; 160; 96.88; 达标. - 由上表可知，项目所在区域Pm10年平均质量浓度、SO2的年平均质量浓度、NO2的年平均质量浓度、CO第95百分位浓度、O3第90百分位浓度、Pm2.5的年平均质量浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。综上所述，项目所在区域为环境空气质量达标区。 ⑵补充监测 项目环境空气质量现状TSP引用陕西盾源检测技术有限公司于2022年6月22日～24日对陕西成盛农资有限公司建设年加工1万吨硫酸铵化肥项目监测数据，陕西成盛农资有限公司位于项目厂区西南2.8km，引用监测数据满足引用建设项目周边5 千米范围内近3 年的现有监测数据的要求。 （1）监测点位布设 TSP在陕西成盛农资有限公司厂区下风向布设1个监测点位。 （2）监测因子 监测因子为：TSP，同时同步观测天气、风向、风速、气压、气温、相对湿度等常规气象要素； （3）监测时间及频率 TSP连续监测3天，每天采样24h。 （4）监测分析方法 各监测项目按《环境监测技术规范》、《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及《坏境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)等相关要求进行监测。 （5）监测结果 环境空气现状监测及评价结果见表3-2。 表3-2 环境空气质量TSP现状评价结果 监测点位; 监测项目; 监测时间; 监测结果（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 达标情况. 陕西成盛农资有限公司下风向; TSP; 6月22日; 128; 300; 达标. 6月23日; 125; 达标. 6月24日; 133; 达标. 由监测结果可知，TSP满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的要求。 2、声环境 项目厂界50m范围噪声敏感点为北侧住户，噪声现状引用验收监测结果。 表3-3 噪声现状评价结果 监测点位; 监测结果. 2021.10.29; 2021.10.30. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 北侧; 53; 43; 55; 45. 标准值; 60; 50; 60; 50. 由监测结果可知，噪声可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》确定各要素的环境影响评价范围及项目的环境保护目标。 1、大气环境：厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区保护目标，大气环境保护目标见下表。 2、声环境：厂界周边50m范围内无声环境保护目标。 3、生态环境：项目在原有厂区内扩建，不新增占地，无生态环境保护目标。 表3-2 环境保护目标一览表 环境 要素; 保护对象; 坐标; 相对厂界距离; 保护内容; 环境功能区. 经度; 纬度; 方位; 距离(m). 环境 空气; 西树林; 108.3995085; 37.570258; N; 10; 人群健康; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 声环境; 西树林; 108.3995085; 37.570258; N; 10; 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准. 地下水; 周边潜水; /; /; /; 水质; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 项目污染物排放控制标准见表3-3。 表3-3污染物排放控制标准一览表 类别; 标准名称; 标准等级; 标准值. 类别; 限值; 单位. 施工扬尘; 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/）; 表1; 拆除、土方及地基处理过程; ≤0.8; mg/m3. 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. 施工期噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 表1; 昼间; 70; dB(A). 夜间; 55. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 表2二级; 颗粒物最高允许排放浓度（装卸、储存等）; 120; mg/m3. 颗粒物周界外浓度最高点; 1; mg/m3. 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）; 表2; 干燥炉、窑、加热炉（颗粒物）; 200; mg/m3. 表4; 燃煤（油）炉窑（SO2）; 850; mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 昼间; 60; dB(A). 夜间; 50. 固废; 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. |
| 总量 控制 指标 | 项目总量指标为SO2、NOx，其中SO2：5.46t/a，NOx：17.78t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、施工扬尘防治措施 为减少施工扬尘对周边环境的影响，环评要求建设单位在施工期间应当按照《陕西省大气污染防治条例》、《榆林市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》、《榆林市2025年生态环境保护铁腕治污攻坚行动方案》、《榆林市扬尘污染防治条例》及《靖边县2024年三十项生态环境攻坚行动方案》的要求进行施工，施工期采取的具体措施要求如下： ⑴施工场地做到工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。地基开挖、桩基施工、渣土运输等施工阶段，采取洒水、覆盖、冲洗等防尘措施；建筑工地四周建设喷淋设施，严控扬尘污染；严格执行扬尘治理“红黄绿”监督管理制度，视频监控，扬尘在线监测系统联网管理。 ⑵控制道路扬尘污染。加强渣土车运输监管，车辆必须全部安装卫星定位系统，杜绝超速、超高装载、带泥上路、抛洒泄漏等现象。运输车辆应保持工况良好，采取遮盖、密闭措施；及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，定时洒水压尘，减少运输扬尘。 ⑶加强物料堆场扬尘监管。施工现场尽量实施建筑材料统一堆放管理，并尽量减少搬运环节，搬运时防止包装袋破裂。筑路材料堆放地点选在环境敏感点下风向，距离在200m以上。遇恶劣天气加蓬覆盖，必要时设围栏，并定时洒水防尘。减少堆存量并及时利用。 ⑷严格按照榆林市及靖边县有关控制扬尘污染等规定，强化施工期环境管理和监理，加强全员环保意识宣传和教育，制定合理的施工计划，坚决杜绝粗放式施工现象发生。 ⑸对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量；施工弃土及建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷。 ⑹遇有4级以上大风天气，停止土方施工，并做好遮掩工作，最大限度地减少扬尘；在大风日加大洒水量及洒水次数。 2、废水 施工期的污废水主要来自施工废水、生活污水。 ⑴施工废水：施工废水主要为砼养护用水，车辆清洗废水等，主要成分是SS，产生量很少，收集沉淀后全部回用于场地洒水抑尘，不外排。 ⑵生活污水：在项目施工过程中，施工人员将产生一定量的生活污水，生活污水经过沉淀后用于厂区洒水抑尘，不外排。 3、噪声 环评要求建设单位在工程建设期采取以下噪声控制措施： ①施工中尽量采用低噪声机械，严格限制或禁止使用高噪声设备； ②施工现场的强噪声机械要设置封闭的降噪棚，以减少强噪声的扩散传播； ③合理安排工期和施工工序，严格控制高噪声设备的运行时段，并按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，严禁夜间（夜间22：00～06：00）及午休期间（12：00～14：00）施工，避免施工产生扰民现象。 ④严格按规范操作，降低人为噪声，尽量减少金属件碰撞声音； ⑤加强现场运输车辆出入的管理，车辆进入现场禁止鸣笛。 综上，在采取上述措施后，施工期噪声污染是短暂的，随着施工的结束，施工噪声也随之结束。 - 固体废物 施工期固体废弃物主要包括施工人员生活垃圾和施工期间产生的建筑垃圾等。 ⑴施工人员生活垃圾收集后由园区环卫部门定期清运。 ⑵建筑垃圾主要包括施工过程中产生的少量砂土、水泥等。建筑垃圾采取有计划的堆放，按要求分类处置、综合回收利用。 5、生态影响 项目施工全部在厂区内，施工范围相对较小，且施工期比较短暂，堆放物料用篷布遮盖以防雨水等冲刷，在对厂区裸露地面及时进行防护，对生态环境影响是可以接受的。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 项目废气来源主要为石英砂烘干废气、筛分颗粒物、道路运输扬尘。 （1）源强核算 1）石英砂烘干废气 扩建项目设2台烘干炉，每台烘干炉前安装热风炉，燃料采用生物质颗粒燃料，由燃料仓经皮带输送燃料仓密闭加料。利用高温烟气对石英砂进行直接烘干，以去除其表面的水分。石英砂烘干环节产生的主要污染物为烟尘、SO2、NOx。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉，废气量为6240标立方米/吨-原料，单台烘干炉生物质成型燃料用量约为32400t/a。项目年运行时间270天，20h/d。2台烘干炉烘干废气经2套布袋除尘器（处理效率99.9%）处理后经2根15m高的排气筒排放。 根据原有项目验收监测结果，原有项目1#烘干炉出口颗粒物排放浓度为45.9~46.9mg/m3、二氧化硫排放浓度为 24~27mg/m3 、氮氧化物排放浓度为80~88mg/m3，2#烘干炉出口颗粒物排放浓度为70~85.6mg/m3，二氧化硫浓度为40~50mg/m3、氮氧化物折算排放浓度范围为147~167mg/m3，本次对2台烘干炉燃烧系统进行改造，烘干废气由旋风除尘器+湿式除尘器改造为布袋除尘器，除尘效率按99.9%计，二氧化硫和氮氧化物排放浓度类比原有1#烘干炉验收监测浓度进行核算。 热风炉废气污染物排放情况见表4-1。 表4-1 热风炉废气污染物排放情况 污染源; 污染物; 烟气量(m3/a); 产生情况; 排放情况; 标准 （mg/m3）. 产生浓度 （mg/m3）; 产生量 （t/a）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）. 1#烘干炉烟气; 颗粒物; 10108×104; 26236.3; 2651.96; 26.2; 2.65; 200. SO2; 27; 2.73; 27; 2.73; 850. NOX; 88; 8.89; 88; 8.89; /. 2#烘干炉烟气; 颗粒物; 10108×104; 26236.3; 2651.96; 26.2; 2.65; 200. SO2; 27; 2.73; 27; 2.73; 850. NOX; 88; 8.89; 88; 8.89; /. 项目热风炉烟气SO2、烟尘、NOx排放浓度分别为27mg/m3、26.2mg/m3和88mg/m3，热风炉烘干废气污染物排放符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准。 2）石英砂筛分颗粒物 烘干后的石英砂通过斗式提升机进入料仓进行贮存，再通过密闭导流管重力自流进入密闭式摇摆筛进行筛分，摇摆筛全封闭，设备自带袋除尘回收产品，摇摆筛全部置于生产车间内，筛分逸散废气由车间顶部风机无组织排放，忽略不计。 3）物料储存、转载等过程无组织颗粒物 项目石英砂原料储存、转载等过程产生的颗粒物无组织排放。为降低无组织颗粒物对周围环境的影响，项目拟采取以下措施：原料棚采用全封闭结构，卸车在全封闭原料棚内进行，物料皮带机采用封闭结构，物料输送设备的机头溜槽上加设集气罩，废气经负压收集进入烘干废气除尘系统处理后排放，故物料密闭输送过程中的产尘量可忽略，主要考虑物料储存的颗粒物。项目厂区最大存储规模16800t，颗粒物产生量约16.8t/a。根据类比分析，在采取以上措施后，项目物料储存无组织颗粒物量约为1.68t/a。 4）道路运输扬尘 由于项目汽车运输量很大，载重车辆频繁的进出厂区引起道路扬尘量增加。本项目厂区道路起尘扬尘的计算公式如下： 式中：Qp——道路扬尘量（kg/a）； Qp'——每辆汽车行驶扬尘量（kg/km.辆）； V——车辆速度（10km/h）； W——车辆载重（40t/辆）； P——道路灰尘覆盖量，路面状况以每平方米路面灰尘覆盖率表示，Kg/m2（以0.12kg/m2计） L——运距（0.3km）； Q——运输量（252.6万t/a）。 经估算，预计运输产尘量6.83t/a。通过采取加强对车辆的管理，限定转运车辆在厂内的行驶速度，车辆运输过程加苫盖。同时厂区道路须全部硬化，对路面实施洒水抑尘，在厂区入口处设车辆冲洗装置，采取以上措施后，抑尘效率可达90%，厂区道路扬尘无组织排放量为0.68t/a。 （2）废气排放达标情况 根据计算，烘干废气各经1套布袋除尘器处理后经15m高的排气筒排放，SO2、烟尘、NOx排放浓度分别为27mg/m3、26.2mg/m3和88mg/m3，热风炉烘干废气污染物排放符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准。 （3）污染治理技术可行性分析 1）有组织废气处理设施可行性分析 根据验收监测报告，烘干烟气可以达标排放，因此，项目采取的污染治理技术可行。 2）无组织废气处理设施可行性分析 ①厂区内生产无组织颗粒物 原料石英砂采用汽车运输防水篷布遮盖，储存在封闭料棚内，出入口使用软帘封闭；原料经皮带输送机均匀输送至洗砂机和螺旋机，烘干后的石英砂经皮带输送机输送至直线筛分机，直线筛筛分后通过密闭导流管重力自流进入密闭式摇摆筛进行筛分，摇摆筛全封闭，设备自带袋除尘回收产品，摇摆筛全部置于生产车间内，筛分逸散废气由车间顶部风机无组织排放；筛分后的2种成品石英砂分别由全封闭式皮带输送机输送至各类产品仓贮存。故石英砂料的提升、运输全以全封闭式输送方式完成。 储存罐为全封闭式，下方为出料口，出料口接成品包装袋。成品采用专用编织袋包装置于密闭产品库内。则项目整个配料、转载及包装过程均在密闭的条件下完成。厂区内采取的无组织颗粒物防治措施可行。 ②运输颗粒物 环评要求建设单位使用LNG清洁运输车辆，在2027年前清洁运输比例要达到70%以上，厂区大门配备门禁系统。 运营期加强车辆管理，车辆限速，原料石英砂采用汽车运输防水篷布遮盖，成品采用专用编织袋包装并加盖汽车运输防水篷布，厂区道路硬化，路面洒水抑尘。厂区出入口设置洗车平台，对进出车辆进行冲洗。 以上运输扬尘防治措施可行、有效，在落实以上运输扬尘防治措施后，项目运输扬尘可达标排放，对周围环境影响较小。 （4）废气排放口设置情况 本项目废气排放口基本情况见表4-2。 表4-2 废气排放口基本情况 排放口编号; 污染源 名称; 排气筒底部中心坐标(o); 排气筒 底部海 拔高度 m; 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率kg/h; 排放口类型. 经度; 纬度; 高度 m; 内径 m; 温度 ℃; 烟气 流速 m/s. DA001; 1# 烘干炉; 108.398569; 37.568796; 1371; 15; 0.5; 60; 26.5; 颗粒物; 0.49; 一般排放口. SO2; 0.51. NOX; 1.65. DA002; 2# 烘干炉; 108.399208; 37.568796; 1371; 15; 0.5; 60; 26.5; 颗粒物; 0.49; 一般排放口. SO2; 0.51. NOX; 1.65. （5）监测计划 本项目建成后，大气污染源监测计划见表4-2。 表4-2 大气污染物监测计划表 监测对象; 监测项目; 监测点位置; 监测 点数; 监测频率; 控制指标. 烘干废气DA001; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 排气筒出口; 1个; 1次/年; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准要求. 烘干废气DA002; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 排气筒出口; 1个; 1次/年; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准要求. 无组织废气; TSP; 厂界外上风向10m处1个、下风向10m处3个; 4个; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 2、废水 （1）洗沙废水 项目洗砂废水经脱水筛分离后进入原有沉淀池，沉淀后进入清水罐循环利用，不外排。 （2）冷却废水 项目冷却废水进入沉淀池冷却后循环利用，不外排。 （3）洗车废水 项目设置洗车台，车辆冲洗废水收集至10m3洗车废水二级沉淀池，经过沉淀后循环利用，不外排。 （4）生活污水 生活污水依托厂区旱厕，定期清掏用作农肥还田。 综上所述，项目生产过程中生产废水及生活污水回用，对地表水环境影响较小。 3、声环境影响分析 （1）项目噪声源主要为洗砂机、烘干炉、摇摆筛、风机等设备运行时产生的噪声，噪声源强约为70-85dB(A)。项目采取基础减振、厂房隔声等措施控制噪声，噪声源及防治措施见表4-3。 表4-3 设备噪声值及治理措施表 噪声源 位置; 声源名称; 数量; 治理前原声 压级dB(A); 治理措施; 治理后声 压级dB(A); 排放 规律; 备注. 生产厂房; 烘干机; 2; 80; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 65; 连续; 室外. 螺旋洗砂机; 2; 80; 65; 连续; 室外. 斗式提升机; 2; 80; 65; 连续; 室内. 摇摆筛; 15; 75; 60; 连续; 室内. 热风炉; 2; 80; 65; 连续; 室外. 引风机; 2; 85; 70; 连续; 室外. 鼓风机; 2; 80; 70; 连续; 室外. （2）预测模式 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2022）中推荐的模式预测厂界环境噪声。预测方法为室外声源采用户外声传播衰减模式，室内声源等效为室外声源后采用户外声传播衰减模式，且只考虑几何发散衰减。 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021）的要求，采用如下模式： （1）点声源的几何发散衰减： 声源的几何发散衰减的噪声声压级影响值为： LP(r)=LP0−20lgrr0 式中：LP(r)为预测点的声压级，dB(A)； LP0为点声源在r0(m)距离处测定的声压级，dB(A)； r为点声源距预测点的距离(m)； （2）对预测点多源声影响及背景噪声的叠加： LP(r)=10lgi−1N10LP10+10L010 式中：N为声源个数； L0为预测点的噪声背景值，dB(A)； LP(r)为预测点的噪声声压级预测值，dB(A)。 （3）室内声源等效室外声源声功率级计算方法： 式中：Lp1为靠近处（或窗户）室内某倍频带的A声级，dB(A)； Lp2为靠近处（或窗户）室外某倍频带的A声级，dB(A)； TL为隔墙（或窗户）A声级的隔声量，dB(A)。 （3）厂界噪声预测结果及评价 厂界噪声预测结果见表4-4。 表4-4 厂界噪声预测结果表 单位：dB(A) 厂界; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 43; /; /; 43; 43; 60; 50; 达标; 达标. 南厂界; 46; /; /; 46; 46; 60; 50; 达标; 达标. 西厂界; 45; /; /; 45; 45; 60; 50; 达标; 达标. 北厂界; 39; /; /; 39; 39; 60; 50; 达标; 达标. 南侧住户; 36; 53; 43; 53; 43; 60; 50; 达标; 达标. 由预测结果知，设备运行噪声对场界噪声贡献值较小，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，南侧敏感点声环境可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，建设项目对周围声环境影响较小。 （4）监测要求 本项目建成后，噪声监测计划见表4-5。 表4-5 噪声监测计划表 污染源名称; 监测因子; 监测点位置; 监测点数; 监测频率. 噪声; Leq(A); 东、南、西、北厂界; 4个; 1次/季. 4、固废 ⑴泥沙及除尘灰 泥沙主要为洗砂工序、除尘器收尘及冲洗废水沉淀池沉渣，根据项目工程分析，此部分泥沙属于一般固废，类比原有项目，泥沙产生量约为75600t/a，除尘灰5298.62t/a。本项目产生的泥沙属于第I类一般工业固体废物，可用作修路铺垫材料或搅拌站原料等。 ⑵不合格石英砂 类比原有项目，不合格石英砂产生量约为46993.88t/a，集中收集后临时贮存于固废棚，作为混凝土砂石原料定期外售。 ⑶热风炉灰渣 类比原有项目，热风炉产生的炉灰约为324t/a，用于周边农田施肥。 ⑷生活垃圾 生活垃圾产生量8.1t/a，厂区设生活垃圾收集桶定期运至垃圾收集点，由环卫部门统一处置。 ⑸检修废物 项目设备检修过程会产生的废机油，产生量约为0.86t/a，属于危险废物，废物代码900-249-08，在原有危废贮存点暂存，定期交由有资质单位处置。 项目固废产生统计见下表。 表4-6 项目固废产排统计 序号; 固废名称; 产生工序; 性质; 产生量（t/a）; 处理处置方式. 1; 泥沙; 洗砂工序; 一般固废; 75600; 作为修路铺垫材料和搅拌站原料. 2; 除尘灰; 烘干工序; 一般固废; 5298.62; 作为修路铺垫材料和搅拌站原料. 3; 不合格石英砂; 筛分工序; 一般固废; 46993.88; 外售作为混凝土砂石原料. 4; 热风炉灰渣; 热风炉; 一般固废; 324; 用作农肥还田. 5; 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 8.1; 由环卫统一清运处置. 6; 废机油; 设备检修; 危险废物; 0.86; 暂存于危废贮存点，定期交由资质单位处置. 综上所述，本项目产生的固体废弃物均得到了妥善的处置，处置率达100%，可实现固体废弃物零排放，对环境的影响较小。 原有危废贮存点为彩钢结构，地面采用混凝土结构，地面涂刷防水涂料，渗透系数≤10-7cm/s，可以满足防渗要求。 5、三本账核算 扩建后项目三本账核算见表4-7。 表4-7 扩建后项目三本账核算表 项目 分类; 污染物名称; 现有工程 排放量; 扩建项目 排放量; 扩建项目建成后 全厂排放量; 变化量. 废气; 颗粒物; 2.10t/a; 5.3t/a; 5.3t/a; +3.2t/a. SO2; 1.02t/a; 5.46t/a; 5.46t/a; +4.44t/a. NOx; 2.04t/a; 17.78t/a; 17.78t/a; +15.74t/a. 废水; /; 0; 0; 0; 0. 一般工业 固体废物; 除尘灰; 54.2t/a; 5298.62t/a; 5298.62t/a; +5244.42t/a. 炉灰; 50.4t/a; 324t/a; 324t/a; +273.6t/a. 不合格石英砂; 15434.34t/a; 46993.88t/a; 46993.88t/a; +31559.54t/a. 泥沙; 6300t/a; 75600t/a; 75600t/a; +69300t/a. 危险废物; 废机油; 0; 0.86t/a; 0.86t/a; +0.86t/a. 生活垃圾; 生活垃圾; 6t/a; 8.1t/a; 8.1t/a; +2.1t/a. 6、环保投资 项目总投资为3500万元，新增环保投资86.2万元，占项目投资总额的2.46%。环保投资估算见表4-8。 表4-8 环保投资估算表 类型; 污染源名称; 环保设施名称及处理工艺; 数量; 投资估算(万元); 备注. 废气; 烘干废气; 布袋除尘器+15m高排气筒（DA001、DA002）; 2套; 30.2; 改造. 运输车辆扬尘; 设置洗车台，出入车辆冲洗，运输车辆加盖篷布，进厂及厂区道路硬化处理，并对其及时清扫、洒水抑尘; /; 12.8; 部分新增. 物料储存、装卸、转载扬尘; 原料采用封闭库房，进出库房采用胶皮挡帘遮挡，物料皮带输送; /; 计入主体; 部分新增. 废水; 洗砂废水; 脱水筛+两级沉淀池+清水罐; 1座; 12.8; 部分新增. 车辆冲洗废水; 二级沉淀池10m3; 1座; 2.8; 新增. 生活污水; 旱厕; 1座; 0; 原有. 固废; 不合格石英砂、灰渣; 固废棚、地面硬化; 1座; 5; 新增. 生活垃圾; 垃圾箱; 10个; 0; 原有. 危险废物; 危废贮存点; 1座; 0; 原有. 噪声; 生产设备; 选用低噪声设备，置于厂房内，基础减振; /; 计入主体工程. 生态; /; 绿化面积600m2; 600m2; 0; 原有. 合计; 86.2. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 石英砂烘干废气 | 颗粒物、SO2、NOx | 烘干炉废气经过布袋除尘器+15m高排气筒（DA001、DA002） | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准 |
|  | 物料储存、装卸、转载、包装 | 颗粒物 | 设置雾炮洒水降尘，原料存放采用封闭库房，进出库房采用胶皮挡帘遮挡，物料皮带输送 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准标准及无组织排放标准 |
|  | 运输扬尘 | 颗粒物 | 进出车辆冲洗 |  |
| 地表水环境 | 洗砂废水 | SS | 经沉淀后循环利用不外排 | / |
|  | 车辆冲洗废水 | SS | 经沉淀后循环利用不外排 | / |
|  | 生活污水 | COD、氨氮、SS | 厂区设旱厕，洗漱废水洒水降尘 | 用于洒水降尘 |
| 声环境 | 生产设备、风机等 | 连续等效 A声级 | 选用低噪声设备，基础减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 泥沙、除尘灰外售至砖厂或搅拌站综合利用、不合格石英砂作为混凝土砂石原料定期外售；废机油暂存厂内危废贮存点，交由有资质单位处置；灰渣用作农肥还田，厂内设置垃圾收集桶，经收集后交由环卫部门处置，固废处置率达100%。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目主要作业为石英砂洗选，一般防渗区为作业废水（洗砂废水、除尘废水、洗车废水）水池，均利用水泥混凝土建筑。重点防渗区危废贮存点，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）防渗要求建设。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 厂区内空地绿化面积600m2。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 无 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

- 六、结论

项目符合国家产业政策，在采取相应的污染物防治及生态恢复措施后，可有效减缓项目对环境的影响，同时实现污染物的达标排放，项目运营后对区域环境质量影响较小。从环境保护角度分析，项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 2.10t/a | / | 0 | 5.3t/a | 0 | 5.3t/a | +3.2t/a |
|  | SO2 | 1.02t/a | / | 0 | 5.46t/a | 0 | 5.46t/a | +4.44t/a |
|  | NOx | 2.04t/a | / | 0 | 17.78t/a | 0 | 17.78t/a | +15.74t/a |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰 | 54.2t/a | / | 0 | 5298.62t/a | 0 | 5298.62t/a | +5244.42t/a |
|  | 炉灰 | 50.4t/a | / | 0 | 324t/a | 0 | 324t/a | +273.6t/a |
|  | 不合格石英砂 | 15434.34t/a | / | 0 | 46993.88t/a | 0 | 46993.88t/a | +31559.54t/a |
|  | 泥沙 | 6300t/a | / | 0 | 75600t/a | 0 | 75600t/a | +69300t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 0 | / | / | 0.86t/a | 0 | 0.86t/a | +0.86t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 6t/a | / | / | 8.1t/a | 0 | 8.1t/a | +2.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①