- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      靖边县益福民滴灌厂建设项目

建设单位（盖章）：  靖边县益福民环保科技有限公司

编制日期：             二〇二五年六月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 靖边县益福民滴灌厂建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2311-610824-04-01-600101 |  |  |
| 建设单位联系人 | 朱*诚 | 联系方式 | 134****9455 |
| 建设地点 | 陕西省榆林市靖边县海则滩乡掌高图村庙滩组162A号朱永海房屋 |  |  |
| 地理坐标 | 108度50分11.612秒，37度41分21.980秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C292塑料制品业 | 建设项目 行业类别 | 53.塑料制品业292 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 靖边县行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 47 |
| 环保投资占比（%） | 15.67% | 施工工期 | 60天 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、项目与国家产业政策的符合性分析 本项目为塑料制品业项目，产品为聚乙烯主管、滴头、贴片式滴灌带。根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不属于其中规定的鼓励类、限制类和淘汰类项目；对照《市场准入负面清单（2025年版）》，项目不在禁止和许可准入类之列。因此本项目建设符合国家产业政策要求。 - 3、“三线一单”符合性分析 - 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号），本项目与“三线一单”生态环境分区管控符合性分析，采用一图、一表、一说明的形式表达。通过陕西省“三线一单”数据应用分析平台（V1.0）冲突分析可知，项目涉及一般管控单元。 - ①“一图”：指的是规划或建设项目与环境管控单元对照分析示意图。 - 根据陕西省“三线一单”数据应用分析平台（V1.0）冲突分析形成空间冲突附图，图中所示本项目位于一般管控单元。管控单元对照空间冲突见图1-1。 ②“一表”：指的是项目或规划范围涉及的生态环境管控单元准入清单。 - 根据《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目用地涉及重点管控单元单元，项目与《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性见表1。 项目“三线一单”符合性分析内容见表1。 表1 本项目与“三线一单”的符合性分析表 管控单元; 管控面积（m2）; 管控单元属性; 管控要求分类; 管控要求; 符合性分析. 一般管控; 7089.059; 无; 空间 布局 约束; 1.执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“6.1 一般管控单元总体要求”准入要求。 2.农用地优先保护区执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“4.2农用地优先保护区”准入要求。 3.江河湖库岸线优先保护区执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“4.3 江河湖库岸线优先保护区”准入要求。 4.荒漠化沙化土地优先保护区执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“4.4 荒漠化沙化土地优先保护区”准入要求。 5.建设用地污染风险重点管控区执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.8 建设用地污染风险重点管控区”中的“空间布局约束”准入 要求。 6.江河湖库岸线重点管控区执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.14 江河湖库岸线重点管控区”中的“空间布局约束”准入要求。; 项目不涉及农用地优先保护区、江河湖库岸线优先保护区、荒漠化沙化土地优先保护区及建设用地污染风险重点管控区，满足一般管控单元总体要求准入要求. 污染 物排 放管 控; 1.建设用地污染风险重点管控区执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.8 建设用地污染风险重点管控区”中的“污染物排放管控”准 入要求。; 项目非甲烷总烃经集气罩收集后由两级活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放。. 3、与相关政策文件的符合性分析 项目与相关政策文件的符合性分析见表2。 表2 项目与相关环境政策符合性分析一栏表 序号; 文件名称; 方案内容; 本项目情况; 符合性. 1; 关于印发 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知 （环大气 [2020]33号）; 全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。; 项目有机废气进行收集集中处理，有效减少了无组织排放。; 符合. 采用两级活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。; 项目有机废气经过收集后采用两级活性炭吸附处理，要求企业选用碘值不低于800mg/g的活性炭。; 符合. 2; 《挥发性有 机物（VOCs） 污染防治技 术政策》（公 告2013年第 31号）; 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。; 项目塑化挤出过程会产生有机废气（非甲烷总烃），属于低浓度VOCs的废气，非甲烷总烃经集气罩收集后由两级活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放。; 符合. 本项目废气吸附过程产生的废活性炭，环评要求委托有危废资质单位进行处置。; 符合. 3; 生态环境部《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》环大气(2021)65 号); 五、废气收集设施治理要求：产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设施隔间，收集风量应确保隔间保持负压。废气收集系统的输送管道应密闭，无破损。; 项目塑化挤出过程会产生有机废气（非甲烷总烃），属于低浓度VOCs的废气，非甲烷总烃经集气罩收集后由两级活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放，同时确保废气收集、治理设施完好，确保净化后的废气能够满足《挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T 1061-2017)中标准限值要求。; 符合. 七、有机废气治理设施治理要求：新建治理设施或对现有治理设施改造，应依据排放废气特征、VOCs组份及浓度、生产工况等，合理选择治理技术；对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，宜采用多种技术的组合工艺；除恶臭异味治理外，般不使用低温等离子、光催化、光氧化等技术。采用两级活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足够充填、及时更换。采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其表面积不低于1100m2/g（BET法)。一次两级活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。活性炭、活性炭纤维产品销售时应提供产品质量证明材料。; 项目塑化挤出过程会产生有机废气（非甲烷总烃），属于低浓度VOCs的废气，非甲烷总烃经集气罩收集后由两级活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放，要求企业选用碘值不低于800mg/g的活性炭。; 符合. 4; 《陕西省大气污染防治条例（2019年修正）》; 石化、有机化工、电子、装备制造、表面涂装、包装印刷、服装干洗等产生含挥发性有机物废气的生产经营单位，应当使用低挥发性有机物含量涂料或溶剂在密闭环境中进行作业，安装使用污染治理设备和废气收集系统，保证其正常使用，记录原辅材料的挥发性有机物含量、使用量、废弃量，生产设施以及污染控制设备的主要操作参数、运行情况和保养维护等事项。; 本项目不属于条例中重点行业，塑化挤出过程中产生的有机废气经集气罩收集后由两级活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放。; 符合. 5; 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53 号）; 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料(包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等)储存、转移和输送，设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 项目塑化挤出过程会产生有机废气（非甲烷总烃），属于低浓度VOCs的废气，项目非甲烷总烃经集气罩收集后由两级活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放。; 符合. 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于 0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。; 本项目产生的有机废气属于低浓度、大风量废气，拟采用两级活性炭吸附装置处理有机废; 符合. 加强企业运行管理。企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。; 环评要求建设单位应加强管理，建立健全各项环保制度，制定具体操作规程，落实到具体责任人。加强人员能力培训和技术交流，通过提高操作技能减少污染物产生; 符合. 6; 中华人民共和国防沙治沙法; 第十七条禁止在沙化土地上砍挖灌木、药材及其他固沙植物。 第二十二条在沙化土地封禁保护区范围内，禁止一切破坏植被的活动。未经国务院或者国务院指定的部门同意，不得在沙化土地封禁保护区范围内进行修建铁路、公路等建设活动; 项目租赁现有厂房进行生产，占地范围内无植被。; 符合. 7; 全国防沙治 沙规划; 半干旱沙化土地类型区：加大沙化土地治理力度，恢复林草植被，提高生态系统质量; 项目租赁现有厂房进行生产，占地范围内无植被。; 符合. 8; 陕西省防沙治沙规划 （2021-2030年）; （一）长城沿线毛乌素沙地治理区本区包括榆阳、横山、神木、府谷和靖边5县（市、区）的63个乡镇。榆阳与横山交界一带、神木与榆阳交界周围是全省流动沙地和半固定沙地主要分布区域。本区属典型风沙区，地势平缓，千旱少雨，是石油、煤炭资源大规模开发中心地带，生态环境十分脆弱。主要问题：沙化土地生态基础脆弱，早期营造的防护林老化、林网林带残缺不全，防护功能 衰退。经济社会发展与治理的矛盾突出，人为活动频繁，地下资源开采导致的地表塌陷、水位下降、植被枯死等生态环境问题突出。主攻方向：全面防风固沙，提升沙区植被盖度和质量，重点建设长城沿线、陕蒙边界、道路沿线、河流沿线防护林带，环城镇、矿区、村庄景观防护林圈，加强矿区修复与治理，强化土地资源管控、水资源管理、林草资源保护，流动沙地和半固定沙地基本固定; 项目租赁现有厂房进行生产，不涉及 植被。; 符合. 9; 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准(GB37822-2019)》要求，持续开展无组织排放排查整治工作，加强含挥发性有机物物料全方位、全链条、全环节密闭管理。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术和治污设施，提高挥发性有机物治理效率。; 项目塑化挤出过程会产生非甲烷总烃经集气罩收集后由两级活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放。净化后的废气无组织排放能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准(GB37822-2019)》中标准限值要求。; 符合. 10; 榆林市环境保护局关于进一步加强全市工业企业挥发性有机物治理的通知; 各排污单位严格落实主体责任，建立并完善VOCs自行监测方案，对污染物排放口及周边环境质量开展自行监测，主动公开并定期向环保局报送VOCs排放情况。无监测能力的要委托有资质的第三方开展监测。; 本次评价要求建设单位按照环评提出的监测方案定期进行监测，并将监测结果定期报送至环保部门。. 11; 《榆林市2025年生态环境保护铁腕治污攻坚行动方案》（榆办字〔2025)1号）; - (一)扬尘整治精细化管控行动。严格落实企业主体责任和建筑工地扬尘管控“六个百分之百”措施，将防治扬尘污染费用纳入工程造价；成立联合检查专班，按月开展联合执法，并建立问题台账，对产生扬尘污染的工地按职责权属依法查处，对拒不改正的工地贵令停工整治。; 评价要求建设单位严格按照方案中各项扬尘控制措施进行施工，严格落实施工期措施要求减缓施工期扬尘污染. - (二)臭氧污染监管行动。协同控制挥发性有机物(VOCs)和复氧化物排放，强化城区臭氧污染防治。新建加油站、汽修烤漆店、餐饮店和单位食堂等必须安装有机废气治理设施。市商务局负贵督促所有加油站、成品油储油库建成油气回收设施，并严格执行加油站、成品油储油库大气污染物排放标准。市交通局负责督促汽修烤漆店及时更换活性炭等耗材，严禁废气直排。市城管局负责规范餐饮行业油烟净化器安装运行，并常态化开展专项执法检查。市公安局负责严格执行执行车辆绕行相关规定，除民生保障及应急车辆外，所有重型车辆在规定时间内禁止驶入榆林中心域区。夏防期间(5-9月)，榆林中心城区内8时至20时禁止装卸油、露天喷涂作业及路面划线和沥青铺装施工。; 项目塑化挤出过程会产生非甲烷总烃经集气罩收集后由两级活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放。; 符合. 12; 《榆林市大气污染治理专项行动 方案（2023-2027年）》; 工业企业深度治理行动。开展兰炭等重点行业挥发性有机物(VOCs)治理，VOCs废气经收集后高效处理，禁止VOCs废气未经收集处理直接排放。; 项目不属于兰炭等重点行业，项目塑化挤出过程会产生非甲烷总烃经集气罩收集后由两级活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放。; 符合. 臭氧污染管控行动。协同控制VOCs和氮氧化物排放，强化臭氧污染防治。新建项目不再采用低温等离子、光氧化、光催化等处理方式，非水溶性VOCs废气不再采用喷淋、吸收方式处理。; 符合. 13; 《靖边县2024年三十项生态环境攻坚行动方案》（靖办发〔2024)12号）; 2.建筑工地精细化管控行动。将防治扬尘污染费用纳入工程造价，靖边县城区及周边所有建筑(道路工程、商砼站)施工必须做到工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖(拆迁)湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。严格落实车辆出入工地清洗制度，严禁带泥上路。县城区施工工地禁止现场搅拌混凝土和砂浆。建筑工地场界建设喷淋设施、视频监控、扬尘在线监测系统并联网管理。严格执行“红黄绿”牌联席管理制度，纳入“黄牌”的限期整改，纳入“红牌”的依法停工整改，一年内两次纳入“红牌”的取消评选文明工地资格。5月份开始，县城市管理执法局牵头成立联合执法检查专班，每月组织开展一次建筑施工联合执法检查，并建立问题台账和查处台账。对产生扬尘污染的工地按职责权属依法查处，对拒不改正的工地责令停工整治。 10.非道路移动机械管控行动。强化非道路移动机械尾气排放管控，全县行政区域内禁止未编码挂牌及检测不合格的非道路移动机械使用。加快非道路移动机械环保信息化建设，将非道路移动机械 编码挂牌、检测工作纳入环保监管重点，强化日常监督执法检查，每季度至少开展2次非道路移动机械第三方抽测工作。加大对使用未编码挂牌及检测未达标非道路移动机械的建筑施工、工矿企业等单位的处罚力度。开展尾气治理工作，形成编码挂牌、检测维修等常态化监管机制。推进淘汰国一及以下排放标准非道路移动工程机械，到2025年，全县禁止使用不符合第三阶段和在用机械排放标准三类限值的机械，具备条件的可更换国四及以上排放标准的发动机。 13.含 VOCs 原辅材料和产品替代行动。在生产、销售、使用等环节严格执行VOCs 含量限值标准，加大含 VOCs 产品质量监督抽查力度，每季度至少开展一次含挥发性有机物原辅材料达标情况联合检查。; 评价要求建设单位严格按照方案中各项扬尘控制措施进行施工，严格落实施工期措施要求减缓施工期扬尘污染。 项目施工、运输均选用合格非道路移动机械设施及机动车。确保非道路移动机械废气达标排放。项目原料满足质量标准要求。. 4、项目与榆林市“多规合一”的符合性分析 根据《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》（2025〔1974〕号）中有关内容，监测分析结果见表3。 表3 项目选址“一张图”控制线检测报告分析结果 控制线名称; 控制线检测报告分析结果（单位：公顷）; 符合性. 土地利用现状2021(三调); 其中占用住宅用地0.0861 公顷、占用林地0.2455 公顷、占用耕地0.0004 公顷、占用交通运输用地0.0223 公顷、占用其他土地0.1136 公顷。; 住宅用地为办公生活区，土地手续正在办理. 林业规划; 其中占用非林地0.4546 公顷、占用林地0.0133 公顷。; 林地手续正在办理. 矿业权现状2023; 其中占用陕西省靖边县海测滩地区煤炭资源勘探（保留）(缓冲)37.0491 公顷、占用陕西省靖边县海测滩地区煤炭资源勘探（保留）0.4679 公顷。; 土地手续正在办理. 生态红线; 0; 符合. 基本农田; 0; 符合. 综上，项目不涉及生态保护红线及基本农田，土地和林地手续完善后，项目选址符合选址“一张图”控制线要求，经现场勘查场址500m范围内无居民及其他特殊保护目标，项目选址合理。 5、选址合理性分析 项目位于靖边县现代农业示范园，厂界外500米范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标系，不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，厂界外50米范围内无声环境保护目标。项目选址符合相关规划及标准规范，符合“三线一单”，项目配套完善的环保设施，各污染物均可达标排放，不会对周边环境产生明显影响。项目选址符合相关要求。综上分析，本项目选址较合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来及概况 贴片式滴灌带是一种通过低压管道系统，将水以小流量直接输送到作物根部附近土壤的灌溉设备。其主要组成部分包括输水主管、滴灌带和滴头。贴片式滴灌带具有节水、节肥、省工、提高作物产量和品质等优点。随着农业现代化和节水灌溉技术的推广，贴片式滴灌带市场前景广阔。未来将结合智能化技术，实现更高效的水资源管理和精准灌溉。靖边县益福民环保科技有限公司拟租赁靖边县海则滩乡掌高图村庙滩组162A号朱永海房屋和厂房建设靖边县益福民滴灌厂建设项目。 项目租赁已建厂房建设4条滴灌生产线及相关辅助设施设备，年产PE主管300t/a、滴头2000万个/a、贴片式滴灌带58t/a。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目产品中滴灌带属于“二十六、橡胶和塑料制品业”中“53、塑料制品制造”中的“其他”项目，应编制环境影响报告表。 2、项目组成 租赁已建生产厂房1500m2，管理用房300m2，新建库房900m2，滴灌生产线设备四套及相关辅助设施设备等。具体项目组成见表4。 表4 项目组成一览表 工程 类别; 工程名称; 新建工程内容; 备注. 主体 工程; 生产厂房; 建筑面积1500m2，砖混结构彩钢屋顶，设4条滴灌生产线和1条滴头生产线，年产PE主管300t/a、滴头2000万个/a、滴灌带10t/a。; 租赁已建. 辅助 工程; 库房; 建筑面积900m2，彩钢结构，用于原料和成品暂存。; 新建. 办公生活区; 建筑面积300m2，砖混结构，用于办公生活。; 租赁已建. 公用工程; 供水系统; 项目用水依托厂区地下水井。; 依托. 排水工程; 实施雨污分流，生产过程冷却循环水循环使用不外排，厂区设旱厕1座，定期清掏作农肥。; 新建. 供电工程; 依托原有供电系统。; 依托. 供热及制冷; 生产设备塑化挤出程序采用电加热，厂区不设供暖制冷设施。; 新建. 环保 工程; 废气; 有机 废气; 项目生产车间滴灌的挤塑机上部安装集气罩（5个），有机废气收集后经1套“两级活性炭吸附”装置处理后由15m高排气筒排放。; 新建. 废水; 生产 废水; 生产废水循环使用不外排。设备冷却工艺设二次冷却装置及工业冷水机各1台，进行冷却定型操作；日常洗漱废水用于洒水抑尘，厂区设旱厕，定期清掏用作农肥。; 新建. 固废; 危险 废物; 废活性炭由厂家定期更换回收，不在厂区内暂存。设备维护产生废矿物油、废棉纱、含油手套等，分别用专用容器收集暂存于危险废物暂存点，及时交由有资质单位处置。; 新建. 一般 固废; 不合格产品、废包装材料企业收集后出售给废品回收公司综合利用; 新建. 生活 垃圾; 生活垃圾统一收集，由镇环卫部门定期清运处置。; 新建. 噪声; 设备噪声; 选用低噪设备，对高噪声设备采取基础减振、车间 隔声等降噪措施。; 新建. 3、产品方案 项目建设4条滴灌生产线和1条滴头生产线，主要生产供农田生产使用的PE主管、滴头、贴片式滴灌带。产品方案见下表5： 表5 产品方案 产品名称; 生产规模（t/a）; 规格; 备注. PE主管; 300; 30kg/卷，100m; 1万卷，φ25cm. 滴头; 2000万个; 单孔2L/h，双孔4L/h; 2000万个，500万个用于生产贴片式滴灌带，其余外售. 贴片式滴灌带; 58; 20kg/卷，1000m; 2900卷，管材直径Ф16 mm，壁厚0.15-0.2mm，滴头间距可分为10cm、15cm、20cm、30cm。. 4、原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗见下表6。 表6 原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原料名称; 用量（t/a）; 最大储存量（t）; 备注. 1; 聚乙烯（MDPE）; 354; 10; 颗粒状，50kg袋装；MDPE用于生产PE管和滴灌带，PE用于生产贴片，均外购新料. 2; 聚乙烯（PE）; 2.8; 1. 3; 黑色母料; 14.98; 3. 4; 消泡剂; 5.08; 2; /. 5; 塑料包装、纸管; 1; 1. 6; 滴灌带贴片; 500万个; /; 自产. 7; 贴片轴心; 90万个; 1万个. 8; 贴片堵盖; 90万个; 1万个. 9; 活性炭; 1.17t/a; /; /. 10; 水; 103.5m3/a; /; /. 11; 电; 10万kW·h; /; /. 主要原辅材料理化性质： 聚乙烯：无味、无臭、无毒、表面无光泽、乳白色蜡状颗粒，密度约0.920g/cm3，熔点130℃～145℃。不溶于水，微溶于烃类、甲苯等。能耐大多数酸碱的侵蚀，吸水性小，在低温时仍能保持柔软性，电绝缘性高。用途：可以采用注塑、挤塑、吹塑等加工方法，主要用作农膜、工业用包装膜、药品与食品包装薄膜、机械零件、日用品、建筑材料、电线、电缆绝缘、涂层和合成纸等。 聚乙烯（MDPE），为白色颗粒状产品，密度 0.926～0.940 g/cm³，熔融指数（MI）0.1～10 g/10min（常见0.2～0.8，适用于挤出、吹塑等加工），结晶度 50%～70%（ ，熔点120～130℃ ，邵氏硬度（Shore D）50～60 ，耐酸、碱、盐（如HCl、NaOH、NaCl等），不耐强氧化剂（如浓H₂SO₄、HNO₃） ，常温下不溶于大多数溶剂，但可被芳香烃（苯、甲苯）和卤代烃（四氯化碳）溶胀 ，易氧化，需添加抗氧剂，水蒸气透过率低于LDPE，但高于HDPE 。MDPE是一种中密度聚乙烯，具有良好的耐压性、柔韧性和加工性能，广泛应用于灌溉管、给水管、燃气管等中低压管道系统。 黑色母料：是由树脂与大量颜料或燃料配置而成的高浓度颜色的混合物，是一种超常量的颜料或燃料均匀负载于树脂之中而制得的聚集体。黑色母料广泛应用于聚乙烯、聚丙烯、尼龙、PET 等树脂中，生产出所需颜色的农用薄膜、纤维、日用塑料等。 消泡剂：塑料消泡剂也称塑料干燥剂、塑料消泡母料、一部分塑料原料常常会含有微量水分，如不消除，会在所加工的制品表面形成气泡或水纹，对制品的性能和外观造成影响。而利用电热干燥机械消除水分的传统工艺，需要提前干燥原料造成生产不便，存在着延长制品加工时间而导致生产效率低下，电量消耗、加工环境恶化、生产成本增加等不足之处塑料消泡剂是专为解决以PE、PP、ABS、PS、尼龙为原材料的塑料制品在加工过程中的水泡问题而开发的一种新型功能母料。该母料在塑料成型加工前，通过少量添加和简单的混合，而不用经过干燥过程，就可以成型加工，具有使用方便，提高生产效率，降低能耗的优点。塑料消泡剂外观：灰白色颗粒，塑化良好；密度：1.5±0.1g/cm3；熔体流动速率：15.0～25.0g/10min；挥发份：1.5±0.5%。 物料衡算： 表7 项目物料平衡表 物料进入（t/a）; 物料输出（t/a）. 名称; 数量; 名称; 数量. 高密度聚乙烯（MDPE）; 354; PE主管; 300. 聚乙烯（PE）; 2.8; 滴头; 2. 黑色母料; 14.98; 贴片式滴灌带; 58. 消泡剂; 5.08; 下脚料及不合格品; 16.32. 排放的VOCs; 0.2592. 吸附的VOCs; 0.2808. 合计; 376.86; 合计; 376.86. 5、主要设备 项目主要设备选型见下表8。 表8 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号及规格; 单位; 数量; 备注. 1; 环形1600型滴头筛选装置; HX-BZ5型滴灌管生产线; 台; 4; 主管和滴灌带用同一套设备，更换模具. 2; 滴头输送轨道（4.5米）; 套; 4. 3; 高速滴头输送装置; 台; 4. 4; 单螺杆伺服挤出机（φ90）; 台; 4. 5; 真空定型装置（4米）; 台; 4. 6; 二次冷却水箱（4米）; 台; 1. 7; 四电机无接触探测打孔装置; 台; 4. 8; 高清打孔视觉检测装置; 套; 4. 9; 单履带牵引装置; 台; 4. 10; 双工位自动收卷装置; 台; 4. 11; 自动上料装置1; 台; 4. 12; 自动上料装置2; 台; 4. 13; 双柱上拉集线器; 台; 4. 14; 储气罐; 台; 1. 15; 自动烘干装置; 台; 1. 16; 储水箱; 台; 1. 17; 储水箱架子; 套; 4. 18; 配件工具箱; 套; 4. 19; 线槽1; 台; 4. 20; 线槽2; 台; 4. 21; 工业冷水机(20P); 台; 1. 22; 22kw 空气压缩机; 台; 1. 23; 打压试验台; 台; 1. 24; 滴灌带合卷装置; 台; 1. 25; 放卷架; 台; 1. 26; 注塑机; 滴头生产线; 台; 1; 滴头注塑. 27; 自动上料装置; 台; 1. 28; 冷却水箱; 台; 1. 29; 筛选机; 台; 1. 6、项目占地及平面布置 本项目总占地4679m2，办公生活区位于项目西侧，生产厂房位于厂区南侧，库房位于厂区北侧。各生产单元布置紧凑，缩短了物料的运输距离，节省了能耗。厂区平面布置见附图3。 7、公用工程 （1）给排水 项目给水为依托厂区自备水井。项目用水主要为生产用水和生活用水。项目生产用水主要为冷却循环水池补充用水。 项目滴头和滴灌生产线设置专门的二次冷却装置及工业冷水机各1台，进行冷却定型操作；根据同类型项目实际运行统计，生产线平均补充循环冷却水量为1m3/次，2d补充一次，平均冷却循环补充水为0.5m3/d，生产线运行90d，则用水量为45m3/a，循环使用不外排。 本项目定员10人，项目生活用水量约为0.65m3/d，58.5m3/a。 综上，滴灌带加工厂总用水量为103.5m3/a。 ②排水 项目厂区内排水实行雨、污分流制，项目冷却用水循环使用不外排。项目排水主要是生活污水，废水产生量按用水量的80%计，生活污水排放量0.53m3/d，46.8m3/a。厂区设旱厕1座，定期清掏用作农肥。 （2）供电 电源引自厂区现有供电系统。 （3）供热及制冷 本项目生产设备采用电加热。厂区不设供暖制冷设施。 8、劳动定员及工作制度 项目定员5人，每天运行8小时，全年工作90天（冬季：12月至2月）。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污环节图 项目施工工艺流程及产污环节见下图2。 噪声、扬尘、固废 噪声、固废 基础、主体工程 清理 设备安装 验收 噪声、扬尘、固废 施工废水、建筑垃圾 图2施工期工艺流程及产污环节图 - 运营期工艺流程及产污环节图 - （1）PE主管和贴片式滴灌带生产工艺流程 - 本项目共设4 条滴灌生产线，用于生产PE主管和贴片式滴灌带，生产工艺流程及产污环节如下： ①混料：人工将PE颗粒原料、黑色母粒颗粒和消泡剂颗粒原料按比例倒入立式混料装置内混合均匀。 ②上料：原料经挤出机真空上料设备进入挤出机料斗，送至挤出机的加热料筒中。 ③挤出：挤出机的加热料筒电加热至160℃左右，此时原料逐渐形成熔融状态的熟料，熔融状态的熟料通过挤出口挤出。该工序产生的污染物主要为原料加热产生的有机废气，产生后经集气罩收集，经两级活性炭吸附装置处理后，通过1根15m高排气筒排放（P1）。 ④方向调整 通过滴头调整装置调整滴头方向。 ⑤定型冷却 在定型装置内，调整好方向的滴头先和挤出机挤出的熟料内嵌连接在一起，然后迅速进入水浴槽，经水浴冷却后成型，形成一定截面积的几何形状和尺寸的滴灌管。定型装置水槽内的水和工业冷水机的水通过闭路循环，间接换热。经过定型装置后熟料进入滴灌管冷却装置，通过该冷却装置内部的两道风圈吹入高流速的压缩空气吹掉熟料表面的水分，同时也有冷却降温作用。收集的水分通过管道回到定型装置水槽内回用。 ⑥牵引：冷却后的滴灌管经牵引装置将挤出物均匀地牵引出来。通过参数设置，牵引装置自带打孔机能按一定间距在管带上打孔，孔径2mm。 ⑦收卷：滴灌管收卷装置进行收卷作业。收卷装置自带刀片，通过参数设置，到一定长度自动切断管带。然后用滴灌管、滴灌带打包机进行打包。 ⑧检验：抽取一定长度的滴灌管，到检验台进行检验。主要测试滴灌管爆破压力、滴水速度、滴灌管直径、滴头间距。 ⑨包装：采用定制尺寸的包装箱进行产品包装，得到成品。 图3运营期主管、滴灌带生产工艺流程及产排污环节图 - （2）滴头生产工艺流程 - 本项目共设1条滴头生产线，用于生产贴片式滴灌带滴头，部分用于生产贴片式滴灌带，其余外售。 生产工艺流程及产污环节如下： ①混料：人工将PE颗粒原料和色母粒颗粒原料按比例倒入立式混料装置内混合均匀。 ②上料：混合后的原料通过真空上料设备输送至注塑机，随后进入注塑机加热仓。 ③注塑成型：注塑机加热仓中电加热热熔后通过螺杆加压，使熔融体由加热仓经喷嘴注射到模具型腔中。此过程将注塑机温度提升至160℃左右，对塑料原材料进行注塑。该工序主要大气污染因子为颗粒物、非甲烷总烃，产生后经集气罩收集，送入两级活性炭吸附装置处理后，通过1根15m高排气筒排放（P1）。 ④冷却脱模：注塑机经工业冷水机和冷却水塔冷却循环水间接冷却后，打开模具取出成型部件，脱模不使用脱模剂。 ⑤筛选：通过振动盘进行筛选，符合尺寸要求的合格滴头进行包装，不合格品回用于生产工序。 ⑥包装：其中50%的滴头用于滴管组合生产，其余单独出售。出售的产品采用定制尺寸的包装箱进行产品包装。包装过程产生废包装材料。 图4 项目滴头生产工艺及产污节点图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目厂址原为业主建设的库房和生活用房，库房建成后闲置未运行，不涉及与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）区域大气常规污染物环境质量现状 - 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）6.2.1中“基本污染物环境质量现状数据采用评价范围内国家或地方环境质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据”，本项目位于陕西省榆林市靖边县，污染物环境质量现状数据引用陕西省生态环境厅办公室2025年1月21日发布的环保快报（2025-1）中《2024年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中靖边县的监测数据，区域空气质量现状评价见下表。 表10 榆林市靖边县2024年1～12月环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标情况. Pm10（µg/m3）; 年平均量浓度; 52; 70; 74.29; 达标. Pm2.5（µg/m3）; 年平均质量浓度; 26; 35; 74.29; 达标. SO2（µg/m3）; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.67; 达标. NO2（µg/m3）; 年平均质量浓度; 20; 40; 50.0; 达标. CO（mg/m3）; 第95百分位浓度; 1; 4; 25.0; 达标. O3（µg/m3）; 第90百分位浓度; 155; 160; 96.88; 达标. - 由上表可知，项目所在区域PM10年平均质量浓度、SO2的年平均质量浓度、NO2的年平均质量浓度、CO第95百分位浓度、O3第90百分位浓度、PM2.5的年平均质量浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。综上所述，项目所在区域为环境空气质量达标区。 （2）区域特征污染物环境质量现状 本项目特征污染因子为非甲烷总烃，根据污染影响类技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095）和地方的环境空气质量标准，非甲烷总烃不在国家、地方环境空气质量标准，因此，不进行现状监测。 2、声环境质量现状 项目厂界50m范围内无噪声敏感点，不进行监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目位于陕西省榆林市靖边县海则滩乡掌高图村庙滩组，厂界外500米范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、水源地等敏感目标。厂界外50米范围内无声环境保护目标。环境保护目标及保护级别见表11。 表13 环境保护目标及保护级别 环境 要素; 保护对象; 坐标; 相对厂界距离; 保护内容; 环境功能区. 经度; 纬度; 方位; 距离(m). 环境 空气; 庙滩; 108.831059; 37.688957; W; 450; 人群健康; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 双海则; 108.839616; 37.689971; E; 235. 地下水; 周边潜水; /; /; /; 水质; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准. 生态环境; 厂区及周边区域植被、水土流失. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 大气污染物 施工扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中标准要求；运营期非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 4中排放限值；非甲烷总统无组织排放厂界执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9 中相关限值；非甲烷总烃无组织排放厂内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1 中标准限值。 表12 施工扬尘浓度执行标准 单位：mg/m3 序号; 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值. 1; 施工扬尘; 周界外浓度最高点; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8. 2; 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. 表13 运营期污染物排放标准 单位：mg/m3 序号; 方式; 标准; 污染物; 标准值. 1; 有组织; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 非甲烷总烃; 最高允许排放浓度（15m 高排气筒）; 100. 2; 无组织; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 企业厂界; 4. 3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 厂内; 30. 2、项目冷却水循环使用，不外排；生活污水设旱厕，旱厕定期清掏肥田，无废水排放。 3、施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 表14 施工期环境噪声排放标准限值 施工阶段; 噪声限值dB（A）. 昼间70; 夜间55. 表15 运营期厂界环境噪声排放标准限值 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关标准。 5、其他要素评价按国家有关规定执行。 |
| 总量 控制 指标 | 结合项目工艺及排污特点，确定总量控制指标为： VOCs：0.259t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、废气 1、废气影响分析 施工过程对大气环境影响主要来自施工扬尘、运输扬尘、车辆及施工机械尾气，施工期大气污染物主要是：TSP、NOX、CO及THC等。 施工扬尘主要为土方开挖、建筑材料装卸和堆放时产生的扬尘，主要污染物为TSP，排放位置主要位于施工基地，呈无组织形式排放。运输扬尘主要来自施工运输车辆，扬尘对道路两侧一定范围会造成污染，扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。 车辆及施工机械尾气运行过程中将产生含NOX、CO及THC等污染物废气，影响施工区及主要运输路线两侧区域大气质量，会造成局部空气污染。施工机械尾气排放是小范围的短期影响，且间断运行，随着施工期的结束，影响将会消失。 2、保护措施 1）施工期扬尘 为了最大限度减小施工扬尘对周围环境空气的影响，根据《陕西省大气污染防治条例》、《榆林市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》、《榆林市2025年生态环境保护铁腕治污攻坚行动方案》、《榆林市扬尘污染防治条例》及《靖边县2024年三十项生态环境攻坚行动方案》等文件要求，评价提出以下措施和要求： ⑴施工场地做到工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。地基开挖、桩基施工、渣土运输等施工阶段，采取洒水、覆盖、冲洗等防尘措施；建筑工地四周建设喷淋设施，严控扬尘污染；严格执行扬尘治理“红黄绿”监督管理制度，视频监控，扬尘在线监测系统联网管理。 ⑵控制道路扬尘污染。加强渣土车运输监管，车辆必须全部安装卫星定位系统，杜绝超速、超高装载、带泥上路、抛洒泄漏等现象。运输车辆应保持工况良好，采取遮盖、密闭措施；及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，定时洒水压尘，减少运输扬尘。 ⑶加强物料堆场扬尘监管。施工现场尽量实施建筑材料统一堆放管理，并尽量减少搬运环节，搬运时防止包装袋破裂。筑路材料堆放地点选在环境敏感点下风向，距离在200m以上。遇恶劣天气加蓬覆盖，必要时设围栏，并定时洒水防尘。减少堆存量并及时利用。 ⑷严格按照榆林市及靖边县有关控制扬尘污染等规定，强化施工期环境管理和监理，加强全员环保意识宣传和教育，制定合理的施工计划，坚决杜绝粗放式施工现象发生。 ⑸对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量；施工弃土及建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷。 ⑹遇有4级以上大风天气，停止土方施工，并做好遮掩工作，最大限度地减少扬尘；在大风日加大洒水量及洒水次数。 采取以上措施后，项目施工期间对环境空气的影响较小，可满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）要求，而且项目工期很短，随着施工活动的结束，这些污染也将消失。 - 2）施工期机械废气 工程拟合理安排施工车辆，尽可能减少车辆集中运输货物，减少怠速时间等措施减小汽车尾气对周边环境的影响。 评价要求，建设单位在施工过程中应加强施工机械和车辆运行管理与维护保养，施工过程中非道路移动机械用柴油机应满足《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）中的要求。 二、废水 1、废水影响分析 施工期废水包括施工场地的建筑施工废水和生活废水。 施工期废水主要包括砂石冲洗水，砼养护水、场地冲洗水、输送系统冲洗废水等，生产废水中除含有少量的石油类和泥砂外，不含其它污染物，要求设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀后全部回用到生产中和场地的洒水抑尘，不外排。 施工生活污水主要为盥洗污水，主要污染物为COD、SS等。盥洗废水经沉淀后回用于场地洒水；施工现场设置简易旱厕1座，及时定期清掏外运至农田施肥，对环境的影响很小。 2、保护措施 对于施工期排放的污水应加强施工管理，增强施工人员的环保意识。 生产废水中含有大量悬浮物，施工单位应在施工场地设置简易沉淀池，施工废水经过沉淀后大部分回用于施工过程相应用水工序，剩余用于施工场地洒水抑尘，通过类比其他施工工地，该措施简单可行。 施工场地旱厕依托井场，定期清掏作为农用肥。施工期施工人员产生的盥洗废水水质简单，沉淀后可用于场地泼洒抑尘。 三、噪声 （1）主要施工设备及其噪声源强 工程施工期间，噪声来源于高噪声设备产生的机械噪声和空气动力性噪声，主要产噪机械设备有挖掘机、装载机、升降机、运输车辆等。 类比调查，施工阶段使用的主要施工机械及其声源强度见表15。由表可以看出，施工机械对声环境影响最大的噪声源强达90dB(A)。 表15 主要施工机械及其声源强 序号; 施工机械; 噪声dB(A); 声源性质. 1; 装载机; 90; 间歇性. 2; 挖掘机; 90. 3; 平地机; 88. 4; 运输车辆; 90. 5; 升降机; 86. 注：本表给出的施工机械噪声为1m处的实测值. （2） 噪声预测及施工边界确定 施工机械中除运输车辆外，其它施工机械可视为固定声源，将固定声源作为点声源处理。在不考虑其它因素情况下，施工机械噪声预测模式如下： 式中： ——距声源r处的A声级，dB(A)； ——参考位置r0处的A声级，dB(A)； ——预测点距离声源的距离，m； ——参考位置距离声源的距离，m 施工设备噪声的距离衰减情况见表16。 表16 主要施工噪声值随距离的衰减情况 距离（m）; 1; 10; 50; 100; 200; 300; 400; 标准dB（A）. 装载机; 90; 70; 56; 50; 44; 40.5; 38; 昼间：70 夜间：55. 挖掘机; 90; 7; 56; 50; 44; 40.5; 38. 平地机; 88; 68; 54; 48; 42; 38.5; 36. 运输车辆; 90; 70; 56; 50; 44; 40.5; 38. 升降机; 86; 66; 52; 46; 40; 36.5; 34. ⑶ 施工噪声影响缓解措施 根据上述计算结果分析可知，项目在100m处的噪声值符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中施工场界噪声限值要求。采用相应的措施可以减小施工噪声对周围环境影响。 施工期可采取的措施如下： a 从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 b 合理安排施工时间：施工单位应合理安排好施工时间，除工程必须，并取得环保部门批准外，严禁在12:00~14:00、22:00~6:00期间施工。 c 采用距离防护措施：在不影响施工情况下噪声设备尽量不集中安排，并将其移至距敏感点较远处，同时对固定机械设备尽量入棚操作。 d 采用声屏障措施：在结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。 e 施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入时应低速、禁鸣。 f 建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 g 施工单位应与施工场地周围居民维持好关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。若因工艺或特殊需要必须连续施工，施工单位应在施工前三日内报请当地环保局批准，并向施工场地周围的居民或单位发布公告，以征得群众的理解和支持。 通过采取以上措施，施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定。 四、固体废物影响分析 本项目施工期主要产生的固废为建筑垃圾及施工人员生活垃圾等。 1、建筑垃圾 本项目产生的建筑垃圾量较少，主要产生的建筑垃圾为施工产生的废弃材料，产生量较少，由施工单位收集后带走。 2、生活垃圾 施工场地内由于施工人员活动将产生少量的生活垃圾，评价要求设置垃圾箱，分类收集后定期送当地环卫部门指定垃圾收集台。 采取以上措施后，可有效防止固废对环境污染，对环境影响较小。 五、生态影响分析 本项目施工期会对原有地表产生一定的扰动和破坏，主要是挖方、填方及建筑材料的堆放。本项目施工期会对原有地表产生一定的扰动和破坏。本项目场地为采油井场地，场地内植被稀少，生态环境相对简单，影响的程度和范围有限。施工时通过合理安排工期，避开雨季施工，严格对场内施工过程的管理，能够最大限度地避免水土流失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气环境影响和保护措施 本项目废气主要为滴灌生产线和滴头生产线在挤出过程中排放有机废气，主要为非甲烷总烃。 表17 项目废气产污环节、污染物、排放形式及防治设施一览表 本项目滴灌生产线4条和滴头生产线1条，年产PE主管300t/a、滴头2000万个/a（2t/a）、贴片式滴灌带58t/a，共360t/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“塑料制品业行业系数手册”，塑料板、管、型材制造行业中，滴头生产线注塑机和滴灌生产线挤出机顶部集气罩（5个）风机风量为10000m3/h时，挤出挥发性有机物产生量为1.5千克/吨产品。则非甲烷总烃产生量为540kg。有机废气经集气罩收集废气后，采用两级活性炭吸附装置进行处理，风机总风量为10000m3/h，收集率为80%，收集量为432kg/a，无组织排放量为108kg/a。收集废气采用两级活性炭吸附处理，处理效率为60%，则排放量为172.8kg/a，本项目全年生产时间为90 天，每天8小时，全年生产时间为720h。污染物产排情况见表18。 生产设施; 废气产污节点名称; 污染物种类; 排放形式; 污染防治设施. 污染防治设施名称及工艺; 是否为可行技术. 滴灌和滴头生产线; 塑化挤出; 非甲烷总烃; 有组织; 集气罩（在滴头注塑机和滴灌挤出机顶部安装，共5个；收集率为70%）+两级活性炭吸附处理（共用一套；处理效率为55%）; 属于《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中可行技术. 表18 项目废气污染物产排一览表 污染源; 排气筒编 号; 污染物; 产生量 （kg/a）; 产生速率 （kg/h）; 产生浓度 （mg/m3）; 治理措施; 排放量 （kg/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）. 滴灌和滴头生产线; DA001; 非甲烷总烃; 432; 0.6; 15; 两级活 性炭吸 附，治 理效率 60%; 151.2; 0.24; 6. 无组织; 108; 0.15; /; /; 108; 0.15; /. - 废气污染物产排情况及影响分析 项目注塑、挤出产生的有机废气经集气罩收集后，通过两级活性炭吸附后从15m高排气筒排放。环评要求距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒。企业选择碘值不低于800mg/g的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。 表19 污染物排放情况及达标分析 污染源; 排气筒编 号; 污染物; 排放量 （kg/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 标准限值 （mg/m3）. 滴灌和滴头生产线; DA001; 非甲烷总烃; 151.2; 0.24; 6; 100. 由上表可知，运营期各生产线废气污染物排放浓度均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4排放限值要求。项目通过加强车间通风，经大气稀释扩散后，无组织废气对周围环境影响较小。环评要求项目无组织废气非甲烷总烃厂界浓度须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中相应标准限值要求，即非甲烷总统4.0mg/m3，同时厂内任何处非甲烷总烃浓度须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相应标准限值要求，即非甲烷总烃30mg/m3。 为减少非正常情况发生，环评要求建设单位定期对环保设施进行检查维护，定期更换活性炭，保证环保设施正常运行，若生产过程中发现环保设施运行不正常，则立即停止生产，减少污染物非正常排放。规范使用环保设施，生产设备开机时，先开启环保设备，生产结束后环保设施延时关闭，减少设备开停车时污染物非正常排放情况。 （4）项目排放口 项目排放口基本情况见下表。 表20 项目排放口信息一览表 名称; 排放口高度 （m）; 内径 （m）; 温度; 编号名称; 类型; 坐标. 滴灌和滴头生产线; 15; 0.3; 常温; DA001; 一般排 放口; 经度：108.836810° 纬度：37.689075°. （5）废气监测计划 运营期废气环境监测计划见下表。 表21 运营期废气监测计划 序号; 污染源名称; 监测因子; 监测点位; 监测频次（每年运行期间）; 控制指标. 1; 有机废气排放口DA001; 非甲烷 总烃; 废气处理设施出口1个; 1次; 《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015）表4限值. 2; 厂界无组织废气; 厂区内监控点; 1次; 《挥发性有机物无组织排放控制标 准》（GB37822-2019）标准限 值. 企业边界监控点; 1次; 《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015）表9限值. 2、废水 项目产生的废水主要是冷却循环水以及生活污水。 （1）冷却循环水 项目滴灌带生产过程需进行冷却，冷却水循环使用，定期补充，不外排。 （2）生活污水 项目劳动定员5人，生活污水产生量为0.26m3/d，洗漱废水用于洒水抑尘，厂区设旱厕1座，定期清掏，用作农肥。 项目产生的所有污废水能得到有效处理，无废水外排，项目水污染防治措施可行，因此项目产生废水对周边环境影响很小。 3、噪声 （1）噪声源强 项目运营期噪声主要来源于各种设备运行中产生的机械噪声，噪声源强在70~85dB（A）。 表22 项目噪声设备源强表 序号; 噪声源; 数量; 单机噪声强度 dB（A）; 位置; 降噪措施; 排放强度dB （A）; 持续时间（h）. 1; 1280型滴头筛选装置; 1; 75; 生产厂房内; 低噪设备、基础减振、厂房隔声; 60; 8. 2; 高速滴头输送装置; 1; 78; 63; 8. 3; 无接触探测打孔装置; 1; 70; 60; 8. 4; 双履带牵引装置; 1; 75; 60; 8. 5; 自动收卷装置; 1; 80; 65; 8. 6; 自动上料装置; 1; 85; 70; 8. 7; 轮式张力集线装置; 1; 80; 65; 8. 8; 混料烘干装置; 1; 85; 70; 8. 9; 冷却塔; 1; 80; 65; 8. 10; 风机; 1; 85; 70; 8. 11; 水泵; 1; 85; 70; 8. 12; 包装机; 1; 75; 60; 8. 13; 挤出机; 1; 75; 60; 8. 14; 复卷机; 1; 80; 65; 8. 15; 注塑机; 1; 75; 60; 8. 16; 筛选机; 1; 75; 60; 8. 项目主要产噪设备均位于生产车间内。本次评价采用车间内合成声压级进行厂界噪声预测，得到项目正常运营各预测点的昼间噪声级。 （2）预测模式 按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行预测。 ①室外声源 某个噪声源在预测点的声压级为： 式中：LA(r)—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； LA(r0)－参考位置r0处的声压级，dB(A)； r0－参考位置距声源中心的位置，m； r－声源中心至预测点的距离，m； ΔL－各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减，计算方法详见“导则”正文），dB(A)。 ②室内声源 对于室内点声源，将室内声场近似为扩散声场，车间均匀透声，其预测模式如下： LAr=Lp0−TL+10lg1−αα−20lgrr0 式中：W=Qmax×w1×86400K总×1000—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； LP0—参考位置处的声压级，dB； TL—隔墙（或窗户）的隔声量，取15dB(A) α—车间平均吸声系数；取0.2； r0—参考位置距声源中心的位置，取1m。 （3）厂界噪声预测结果及评价 根据本项目站区布置图和周围现状，本次噪声衰减仅考虑距离衰减量，不考虑空气吸收、地面吸收以及绿化带屏障衰减等，项目主要噪声源噪声通过距离衰减至东南西北厂界及敏感目标噪声预测结果见表23。 表23 项目噪声预测结果表单位：dB（A） 远特滴灌带加工厂. 厂界; 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 42; 60; 50; 达标; 达标. 南厂界; 45; 达标; 达标. 西厂界; 42; 达标; 达标. 北厂界; 22; 达标; 达标. 项目采用低噪声设备，设备入室，通过采取基础减振、消声等措施处理后，经预测，项目场界四周昼夜间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （4）防治措施 为进一步控制厂界噪声，环评建议落实以下防治措施： ①加强管理，提倡文明生产。建立控制人为噪声的管理制度，尽量减少人为大声喧哗，最大限度减少噪声； ②加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 表24 环境监测计划一览表 类别; 监测项目; 监测点位; 监测点数; 监测频率; 控制要求. 噪声; Leq（A）; 厂界; 各厂界1个点; 1次/季（运行期间）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. - 固体废物环境影响和保护措施 项目产生的固体废物主要为生活垃圾、下脚料及不合格产品、有机废气治理过程产生的废活性炭、原辅材料废包装、设备维修保养过程产生的废棉纱、含油手套、废矿物油等。 （1）生活垃圾 项目运行期工作人员为10人，按每人每天产生0.5kg生活垃圾计算，运行期生活垃圾的产生量为0.45t/a，生活垃圾集中存放在生活垃圾桶中，由当地环卫部门定期清运。 （2）下脚料及不合格产品 项目生产过程会产生下脚料及不合格产品，类比同类项目，产生量约16.32t/a。收集后外售用于造粒，不外排。 （3）原辅材料废包装 项目生产过程产生的废包装材料2t，收集后出售给物资部门，综合利用。 （4）废矿物油、含油棉纱等 项目维修保养会产生废矿物油、废棉纱、含油手套等，废矿物油产生量0.16t/a，废棉纱、含油手套等产生量0.02t/a，均为危险废物。废矿物油废物代码：HW08900-214-08，含油棉纱、手套：HW49900-041-49。暂存于危废贮存点，定期交有资质单位处理。 （5）废活性炭 本项目产生的有机废气采用两级活性炭吸附，根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）的通知要求“选择碘值不低于800mg/g的活性炭”，两级活性炭吸附性能取240mg/g。本项目处理的非甲烷总烃为280.8kg/a，则需要约活性炭1.17t/a，废活性炭的产生量为1.17t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），废活性炭为“HW49其他废物”中的“非特定行业”，属于危险废物，废物代码：HW49900-039-49。应暂存于危废贮存点，定期交有资质单位处理。项目固废利用处置方式见下表。 表25 固体废物利用处置方式评价表 序号; 产生环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 产生量 （t/a）; 临时存储方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量 （t/a）; 环境管理要求. 1; 废气处理; 废活性炭HW49900-039-49; 危险废物; /; 固态; 易燃性; 1.17; 危废贮存点; 委托有资质单位处置; 1.17; 合理处置. 2; 维修保养; 废矿物油HW08900-214-08; 矿物油; 液态; 易燃; 0.16; 0.16. 3; 含油棉纱、手套HW49900-041-49; 矿物油; 固态; 易燃; 0.02; 0.02. 4; 生产环节; 下脚料及不合格品; 一般固废; /; 固态; /; 16.32; 一般固废暂存; 外售利用; 16.32; 综合利用. 5; 废包装袋; /; 固态; /; 2; 2. - 危险废物的管理要求 根据国家《危险废物贮存污染控制标准》，建设单位必须将危险废物装入专用容器内，对危险废物的容器设置危险废物识别标志，并且粘贴标签，在厂区设置临时暂存点，定期交由有危废处置资质的单位进行处理，不得随意丢弃。并需严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局5号令）相关要求对其进行贮存及转移，危险废物必须填写转移联单。 ①危险废物贮存容器应符合下列要求：a、应使用符合国家标准的容器盛装危险废物。b、贮存容器必须具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。c、贮存容器应保证完好无损并具有明显标志。 ②危险废物贮存设施应满足以下要求：a、危险废物贮存场所必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定，有符合《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的专用标志。b、应建有堵截泄漏的裙角，地面与裙角要用兼顾防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。c、必须有泄漏液体收集装置及气体导出口和气体净化装置。d、应有安全照明观察窗口，并应设有应急防护设施。e、应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施以及消防设施。f、墙面、棚面应防吸附，用于存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 综上所述，本项目产生的固体废弃物经上述处理处置后，处理处置率达100％，符合国家固体废弃物处理处置政策，不会产生二次污染，不会对环境产生不利影响，处理处置措施可行。 环境管理要求：设立固体废物专职管理人员，定期检查、确保产生固体废物得到妥善回收处置，建立固体废物台账。 5、地下水及土壤环境影响分析 项目拟对地面进行防渗设计，及时地将泄漏的污染物进行收集处理，以有效防止洒落地面的污染物渗入地下。根据可能泄漏位置，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。按分区防渗的原则，本项目危废贮存点采用重点防渗区要求措施进行重点防渗，循环水池采用一般防渗区要求措施进行一般防渗，其他区域进行简单地面硬化处理，防渗技术要求满足《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)表7 中要求。 表26 分区防渗内容及技术要求 项目在工程上采取分区防渗，可避免污染事故的发生。不会对地下水环 防治分区; 污染源名称; 防渗技术要求. 重点防渗区; 危废贮存点; 采用混凝土砼基基础，车间四周修建截流沟和挡墙防止雨水进入；采用防渗混凝土层或HPDE等人工防渗材料，要求防渗层的渗透系数应小于1.0×10-10cm/s. 一般防渗区; 循环水池; 抗渗混凝土结构（厚度不小于100mm），渗透系数不大于1.0×10-8cm/s. 简单防渗区; 生产车间、库房等; 一般水泥硬化. 境、土壤环境造成污染影响。 6、环境风险影响 （1）危险物质和风险源分布 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和《危 险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），项目废矿物油为危险物质。 表27 Q判定一览表 危险源单元; 危险物质; 最大储存量（t）; 临界量（t）; Q. 危废贮存点; 废矿物油; 0.01; 2500; 0.00004. 根据上表，本项目Q<1。项目环境风险潜势为Ⅰ。对项目环境风险评价做简单分析。 （2）影响途径 项目主要危险物质为废矿物油，项目废矿物油属可燃物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧危险。另外项目主要原料和产品均为PE材质，也易被引燃，从而引发更大火灾，对厂区内财产和员工生命造成威胁，同时燃烧产生CO及消防废水，对大气环境等产生影响。 （3）环境风险防范措施 为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全管理，制定完备、有效的防范措施，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率。 ①加强设备的维修、保养，杜绝由于设备劳损、折旧带来的事故隐患； ②加强职工的安全教育，提高安全防范意识； ③加强仓库管理； ④生产车间、危废贮存点等配置消防器材及灭火器材； ⑤车间内严禁烟火，生产工作环境良好通风，配备灭火器材等应急设备，设置应急联系电话。 （4）风险结论 本项目涉及的主要危险物质为废矿物油，通过可靠的安全防范措施和严格正确的操作，能有效的防止泄露事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延。减少事故带来的人员伤亡、财产损失和环境影响，项目在切实落实环评提出的各项风险防范措施后，发生事故的可能将进一步降低，项目选址和建设从环境 风险角度考虑是可以接受的。 8、环保投资估算 项目总投资300万元，估算环保投资47万元，占总投资的15.67%。详见表28。 表28 项目环保投资估算表 名称; 类别; 污染源名称; 环保措施; 数量; 环保投资估算 （万元）. 1; 废气治理; 滴灌和滴头生产线; 集气罩（5个）+两级活性炭吸附装置+1根15m高排气筒; 1套; 20. 2; 噪声治理; 机械噪声; 选用低噪设备、基础减振，厂房隔声等; 若干; 10. 3; 固废治理; 危险废物; 废活性炭交由有资质单位处置; /; 2. 废矿物油及废旧手套等定点收集，交由有资质单位处置; /; 3. 4; 地下水及土壤; 危废贮存点及维修车间采取分区防渗措施; /; 6. 5; 绿化; 对厂区空地进行绿化; /; 6. 合计; 47. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001有机废气排放口 | 非甲烷总烃 | 集气罩（5个）+两级活性炭吸附处理装置+15m排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4排放限值 |
| 地表水环境 | 冷却水 | SS | 循环使用，不外排 | / |
|  | 生活污水 | COD、NH3-N、SS | 旱厕定期清掏用于农肥 | / |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 选用低噪声设备、基础减振、室内隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 员工 | 生活垃圾 | 集中存放，当地环卫部门定期清运 | / |
|  | 废气处理设施 | 废活性炭 | 在危废贮存点按要求分类暂存，委托有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023） |
|  | 设备维护 | 废矿物油 |  |  |
|  |  | 含油棉纱、手 套 |  |  |
|  | 生产活动 | 下脚料及不 合格品 | 收集后外售，综合利 用 | / |
|  | 生产活动 | 废包装袋 |  | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废贮存点采用重点防渗区要求措施进行重点防渗，循环水池采用一般防渗， 其他区域采用简单防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 对厂区空地进行绿化 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①加强设备的维修、保养，杜绝由于设备劳损、折旧带来的事故隐患；②加强职工的安全教育，提高安全防范意识；③加强仓库管理，仓库进行防渗处理；④生产车间、维修车间、危废贮存点所在区及仓库配置消防器材及灭火器材；⑤车间内严禁烟火，生产工作环境良好通风，配备灭火器材等应急设备，设置应急联系电话。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 加强企业运行管理，确保各类污染物的达标排放。建立VOCs环境管理台账记录企业生产和治污设置运行的关键参数。加强运输设备和污染防治设备的日常管理和维护，定期对其进行检修，确保正常运行。制定环保规章制度及环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行。 |  |  |  |

六、结论

项目的建设符合国家产业政策要求，选址基本合理。项目在采取本次环评提出的各项污染防治措施，加强运行期环境管理、确保环保设施正常稳定运转，主要污染物达标排放的前提下，项目建设对环境的影响可降低到当地环境可接受的程度。从环境保护角度分析，项目建设环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表单位：t/a

| 项目分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂的排放量（固体废物排放量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.259t/a | 0 | 0.259t/a | 0 |
| 废水 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业固体废物 | 下脚料及不合格产品 | 0 | 0 | 0 | 16.32t/a | 0 | 16.32t/a | 0 |
|  | 原辅材料废包装 | 0 | 0 | 0 | 2t/a | 0 | 2t/a | 0 |
| 危险废物 | 废矿物油 | 0 | 0 | 0 | 0.16t/a | 0 | 0.16t/a | 0 |
|  | 含油棉纱、手套 | 0 | 0 | 0 | 0.02t/a | 0 | 0.02t/a | 0 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 1.17t/a | 0 | 1.17t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①