- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：靖边采油厂曹崾岘区域计量系统改造工程

建设单位（盖章）：延长油田股份有限公司靖边采油厂

编制日期：              2025年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 靖边采油厂曹崾岘区域计量系统改造工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 渠* | 联系方式 | 188****5566 |
| 建设地点 |  | 陕西省榆林市靖边县东坑镇曹崾岘村 |  |  |
| 地理坐标 |  | 曹崾岘区域计量站（108度29分25.780秒，37度22分37.938 秒） |  |  |
| 建设项目 行业类别 |  | 五、石油和天然气开采业0711陆地石油开采其他 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 8102.9m2（其中计量站场永久占地2265m2） |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 □扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） |  | 500 | 环保投资（万元） | 22 |
| 环保投资占比（%） |  | 4.4 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 |  | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》专项评价设置原则表，本项目应设置环境风险专项评价。 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 根据陕西省生态环境厅办公室关于印发《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发[2022]76号）通知中环评文件规范化要求中的规定：环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，在对照分析结果右侧加列，并论证规划或建设项目的符合性。 （1）“一图”：指的是规划或建设项目与环境管控单元对照分析示意图 本项目计量站及附属管线工程占地范围与榆林市生态环境管控单元分布示意图比对结果见图1.1。 图1.1 项目占地范围与“榆林市环境管控单元”位置关系示意图 （2）“一表”：指的是项目或规划范围涉及的生态环境管控单元准入清单。 项目与榆林市生态环境管控单元比对结果见表1-1，与榆林市生态环境准入清单符合性分析见表1-2。 表1-1 项目与榆林市生态环境管控单元比对结果 名称; 环境管控单元分类; 是否涉及; 面积/长度. 计量站及管线; 优先保护单元; 是; 0. 重点管控单元; 否; 0. 一般管控单元; 是; 8102.9m2. 表1-2 项目与榆林市生态环境分区管控准入清单符合性分析 环境管控单元名称; 区县; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 陕西省榆林市靖边县一般管控单元1; 榆林市靖边县; 无; 空间布局约束; 1.执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“6.1一般管控单元总体要求”准入要求。 2.农用地优先保护区执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“4.2农用地优先保护区”准入要求。 3.江河湖库岸线优先保护区执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“4.3江河湖库岸线优先保护区”准入要求。 4.荒漠化沙化土地优先保护区执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“4.4荒漠化沙化土地优先保护区”准入要求。 5.建设用地污染风险重点管控区执行榆林市生态环境要素分区总体准 入清单中“5.8建设用地污染风险重点管控区”中的“空间布局约束”准入 要求。 6.江河湖库岸线重点管控区执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.14 江河湖库岸线重点管控区”中的“空间布局约束”准入要求。; 本项目占地均位于一般管控单元内。 项目工程内容符合全省、陕北地区及榆林市生态环境准入清单中的空间布局约束相关要求。 项目永久占地不涉及永久基本农田，评价要求在项目实施过程中采取相应减缓生态环境影响和生态恢复补偿措施，落实区域生态环境保护基本要求，符合一般管控单元管控要求; 符合. 污染排放管控; 1.建设用地污染风险重点管控区执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.8建设用地污染风险重点管控区”中的“污染物排放管控”准入要求。; /; /. 环境风险管控; 无; /; /. 资源开发效率要求; 无; /; /. （3）“一说明”：指的是依据“一图”和“一表”结果，论证规划或建设项目符合性的说明。 根据《陕西省“三线一单“生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价 （试行）》（陕环办发[2022]76号）文件要求，通过陕西省“三线一单”数据应用系统(V1.0)数据查询，本项目位于陕西省榆林市靖边县东坑镇，站场选址为已废弃的东31井场，项目站场和附属管线均全部位于一般管控单元内，不涉及榆林市生态保护红线。 项目施工期、运行期均按设计及环评要求采取环保措施及生态保护措施后，对周围环境的影响较小。符合《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》“三线一单”要求。 综上，本项目建设符合“三线一单”相关要求。 2、相关政策符合性分析 项目建设与相关政策的符合性，具体符合性分析见表1-3。 表1-3 项目建设与相关政策的符合性分析 序号; 相关规划; 规划要求（摘录）; 本项目情况; 符合性. 1; 《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）; 施工期应当尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，降低生态环境影响。; 环评要求施工期严格控制施工作业带，施工结束后通过实施植被和生态恢复措施，可降低对生态环境的影响。; 符合. 陆地油气开采项目的建设单位应当对挥发性有机物液体储存和装载损失、废水液面逸散、设备与管线组件泄漏、非正常工况等挥发性有机物无组织排放源进行有效管控，通过采取设备密闭、废气有效收集及配套高效末端处理设施等措施，有效控制挥发性有机物和恶臭气体无组织排放。; 项目储油罐均密闭，非甲烷总烃排放执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）要求。; 符合. 油气企业应当加强风险防控，按规定编制突发环境事件应急预案，报所在地生态环境主管部门备案。. 2; 《陕西省生态环境厅办公室关于印发石油天然气开采等四个行业建设项目影响评价文件审批要点（试行）的通知》（陕环办发[2020]34号）; 项目应符合生态环境保护相关法律法规和政策，符合“三线一单”要求，并与环境功能区划、生态环境保护规划等规划相协调; 根据“三线一单”符合性分析，本项目不涉及生态保护红线，符合“三线一单”要求，符合相关规划、法律法规及政策要求; 符合. 选用低噪声工艺和设备，采取隔声、消声、减振和优化总平面布置等措施有效控制噪声污染; 本项目选用设备均为站场常用设备，技术成熟，同时采取隔声、消声、减振和优化总平面布置等降噪措施; 符合. 3; 陕西省大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）; 施工场地严格执行“六个百分百”，施工工地扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限值(DB61/1078-2017)》的立即停工整改; 本次评价提出了相应的施工期扬尘控制措施，要求施工期予以落实; 符合. 4; 《榆林市“十四五”生态环境保护规划》; 加强扬尘精细化管控。建立扬尘污染源清单，实现扬尘污染源动态管理，构建“过程全覆盖、管理全方位、责任全链条”的扬尘防治体系。全面推行绿色施工，将绿色施工纳入企业资质和信用评价。; 本项目在现有井场内施工，施工过程中严格落实《榆林市扬尘污染防治条例》防治措施等要求，对施工场地、运输车辆等采取防尘、抑尘措施; 符合. 5; 《榆林市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（榆发〔2023〕3号）; 5.强化扬尘污染防治。落实《榆林市扬尘污染防治条例》，......，严格落实施工工地重污染天气应急减排措施。; 本项目施工过程中严格落实《榆林市扬尘污染防治条例》防治措施等要求，对施工场地、运输车辆等采取防尘、抑尘措施; 符合. 6; 《榆林市2024年生态环境保护三十一项攻坚行动方案》; 建筑工地精细化管控行动。榆林中心城区和各县市区城区及周边所有建筑（道路工程、商砼站）施工必须做到工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖（拆迁）湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百"；地基开挖、桩基施工、渣土运输等施工阶段，洒水、覆盖、冲洗等防尘措施要持续进行；严格落实车辆出入工地清洗制度，严禁带泥上路，杜绝燃烧木柴、竹胶板及露天焚烧垃圾等；建筑工地场界建设喷淋设施、视频监控、扬尘在线监测系统并联网管理。; 本项目建设地点虽不在靖边县城区，但本次评价参照方案要求，提出了相应的施工期施工场地及道路运输扬尘控制要求。; 符合. 7; 《榆林市扬尘污染防治条例》; 工程建设单位应当在施工前向工程主管部门、生态环境主管部门提交工地扬尘污染防治方案，所需费用列入工程预算，并在工程承包合同中明确施工单位防治扬尘污染的责任，督促施工单位落实扬尘污染防治措施。; 本项目尚未开始施工，本次要求建设单位在施工前向工程主管部门、生态环境主管部门提交工地扬尘污染防治方案，并预留费用，合同明确扬尘防治责任方。; 符合. 道路和管线敷设施工应当符合下列扬尘污染防治要求：（一）实施路面切割、挖掘、破碎、清扫等作业时，采取洒水、喷淋等抑尘措施；（二）采取分段开挖、分段回填的方式施工，已回填的沟槽，采取覆盖、洒水等抑尘措施；（三）道路或者绿地内各类管线敷设工程完工后，及时恢复路面或者绿化。; 本项目施工采用湿法作业，采取喷淋、洒水等措施，分段施工，裸漏地表及时覆盖，工程结束及时绿化等。; 符合. 8; 《靖边县2024年生态环境保护项攻坚行动方案》（靖办发〔2024〕12号）; 2.建筑工地精细化管控行动。将防治扬尘污染费用纳入工程造价，靖边县城区及周边所有建筑(道路工程、商砼站)施工必须做到工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖(拆迁)湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。严格落实车辆出入工地清洗制度，严禁带泥上路。县城区施工工地禁止现场搅拌混凝土和砂浆。建筑工地场界建设喷淋设施、视频监控扬尘在线监测系统并联网管理。严格执行“红黄绿”牌联席管理制度，纳入“黄牌”的限期整改，纳入“红牌”的依法停工整改，一年内两次纳入“红牌”的取消评选文明工地资格。; 本项目施工采用湿法作业，采取喷淋、洒水等措施，分段施工，裸漏地表及时覆盖，工程结束及时绿化等；渣土运输等施工阶段，洒水、覆盖、冲洗等防尘措施持续进行；严格落实车辆出入工地清洗制度。; 符合. 9; 关于印发《靖边县2023-2027年大气污染治理专项行动方案》的通知（靖办字[2023]8号）; 强化扬尘污染防治。落实《榆林市扬尘污染防治条例》，强化建筑工地、裸露土地、城市道路、涉煤企业、运煤专线等扬尘污染管控。场界扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）的立即停工整改，并落实施工工地重污染天气应急减排措施。; 本项目施工工地周边设围挡、对物料、裸土采取覆盖措施、施工过程土方开挖采用湿法作业，确保场界排放限值达标。; 符合. 3、多规合一符合性分析 项目与“多规合一”控制线检测结果符合性分析见下表。 表1-4 项目与榆林市“多规合一”控制线检测符合性分析 控制线名称; 占地面积 （公顷）; 检测意见及建议; 与本项目符合性分析. 榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告2025（2763）号; 榆阳机场电磁保护环境分析; 0; /; 符合. 榆阳机场 净空区域分析; 0; /; 符合. 矿区分析; 0; /; 符合. 生态保护红线分析; 0; /; 符合. 文物保护线分析; 0; /; 符合. 永久基本农田分析; 0; /; 符合. 林地规划分析; 占用林地0.2382公顷; 项目不新增占地，位于现有井场占地范围内; 符合. 土地利用 现状分析; 其中占用交通运输用地0.0035公顷、占用耕地0.1076公顷、占用工矿用地0.4088公顷、占用草地0.1372公顷、占用林地0.1541公顷。; 符合. 因此，项目选址符合选址“一张图”控制线要求，项目建设不涉及生态红线、永久基本农田、文物保护线，符合榆林市“多规合一”工作管理要求。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目曹崾岘区域计量站建设地点位于陕西省榆林市靖边县东坑镇曹崾岘村废弃的东31井场内，地理位置坐标为（E108°29′25.780″，37°22′37.938″），距离西北侧的曹崾岘联合站240m。项目地理位置图见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目由来 延长油田股份有限公司靖边采油厂于2016年4月，委托核工业二零三所编制了《靖边采油厂新建宁条梁油区产建地面工程环境影响报告书》，于2016年8月11日，取得了靖边县环境保护局下发的《关于靖边采油厂新建宁条梁油区产建地面工程环境影响报告书的批复》（靖环批复【2016】97号）。采油厂于2016年9月开工建设，2021年9月建成并投入运营，2022年7月采油厂验收通过。该项目包括曹崾岘油区、大阳湾油区、老庄油区、中山涧油区四个区块的站场工程，站与站之间的输油管道工程，采出水处理及注水工程（不含油井、注水井等），供电工程，场站生活及系统配套工程等。 曹崾岘联合站位于曹崾岘油区，该联合站接收本油区及大阳湾油区（大阳湾接转注水站）含水油，在曹崾岘联合站脱水后，净化油外输至老庄联合站。曹崾岘联合站站内及站外集输管线均已建设完成，其中站内管线包括油管线、注水管线及燃气管线；站外管线包括曹崾岘外井组出油管道、大阳湾-曹崾岘集输管道、曹1增-曹崾岘集输管道、中51增-曹崾岘集输管道、曹2增-曹崾岘集输管道、注水管道。曹崾岘联合站已建1台三相分离器，处理能力1200m3/d。目前曹崾岘联合站总处理量约1045m3/d，接近单台设备的处理极限。为保证三相分离器的正常平稳运行，确保来油量不会超过设备的处理极限，计量系统的建设迫在眉睫。单井计量油箱转油泵后工艺流程一路接至已建来油换热器进口，单量后的含水油经加热后进三相分离器处理。另一路接至三相分离器后直接进溢流沉降罐进行脱水处理。生产运行单位可根据现场实际运行情况及三相分离器的实际运行负荷进行生产流程切换。根据该站目前实际处理量，单井计量系统建成后合理控制转油泵排量可保证站场正常平稳生产。 本项目建设内容主要为：在废弃的东31井场内新建10具15m3单井计量油箱（其中1具作为后期接入井场的备用），新建转油泵（离心泵）三台，新建转油泵活动板房1座，缓冲油箱1具，新建污泥池1座，新建站场围墙等，修缮已建砖混结构平房作为新建站的值班房。并在计量站（原废弃东31井场）内输油管线同沟敷设340m的输油管道19条（其中18条为曹崾岘联合站已建成的各井场来油管线至计量油箱的输出油管，1条为计量站记量后至曹崾岘联合站现有集输系统的输出油管），本项目输油管线为计量站附属工程，不新增用地。废弃的东31井场仅作为曹崾岘联合站的计量站使用，后期如需增加生产井等设施应另行环评。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于五、石油和天然气开采业中0711：陆地石油开采-其他，应编制报告表。 2、项目组成 本项目组成及主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 类别; 工程名称; 主要建设内容; 备注. 主体 工程; 计量系统; 曹崾岘联合站东南侧240m处的废弃东31井场新建曹崾岘联合站单井计量系统，主要包括新建10具15m3单井计量油箱（其中1具作为后期接入井场的备用），新建转油泵（离心泵）三台，新建转油泵活动板房1座，48m3缓冲油箱1具，新建污泥池1座，新建站场围墙等，修缮已建砖混结构平房作为新建站的值班房; 新建. 输油系统; 计量站（原废弃东31井场）至曹崾岘联合站输油管线19条，L245N-D60.3×4-0.34km（18条，曹崾岘联合站已建成的各井场来油管线至计量油箱的输出油管），L245N-D88.9×5-0.34km（1条，计量站计量油罐至曹崾岘联合站现有集输系统的输出油管）。本项目输油管线为计量站附属工程，不新增用地。; 新建. 公用 工程; 供电系统; 在本工程站内新建一座室外配电柜为全站提供动力，电源就近从曹崾岘联合站接入。; 电源依托曹崾岘联合站. 供热系统; 采用电加热器采暖; 新建. 排水系统; 站场排水主要为雨水，场内设排水明沟，雨水自然散排。; 新建. 消防; 新建单井计量站为五级场站，不设消防给水设施，仅在新建装置配置推车式干粉灭火器2辆，手提式干粉灭火器12具。; 新建. 仪表自控; 在曹崾岘联合站值班室已建有1套站控系统，完成站内主要生产过程的集中监控，并实现重要生产过程的自动控制。本次改造对已建站控系统进行扩容。; 扩建. 环保工程; 废水治理; 本项目运行过程不产生生产废水，项目不新增员工，项目员工为曹崾岘联合站管理人员，因此不新增生活污水。; 依托曹崾岘联合站. 废气治理; 单量罐及缓冲罐均采用密闭管道输送底部进油、底部出油方式减少无组织的产生；; 新建. 噪声治理; 输油泵选用低噪声设备，基础减振并置于室内隔声等措施; 新建. 固废治理; 单量罐罐底污油泥通过管道排至污泥池，在污泥池内贮存定期委托第三方单位无害化处置；; 污泥池新建. 项目不新增员工，项目员工为曹崾岘联合站管理人员，因此不新增生活垃圾。; 依托曹崾岘联合站. 环境风险; 在单井计量油箱、缓冲罐、转油泵房、污泥池区域气体易积聚和易泄漏处设置点型可燃气体探测器。; 新建. 临时工程; 本项目施工营地设置在东31井场内; /. 3、计量规模及主要参数 （1）油箱编号及井场单量分配 曹崾岘联合站单量油箱编号及井场单量分配见表2-2。 表2-2 曹崾岘联合站单量油箱编号及井场单量分配 序号; 单量油箱编号; 井场号; 井号; 备注; 产液（m3）; 含水（%）; 油量（t）. 1; 罐1; 东70; 东79直井; 生产井; 12.8; 21; 8.59. 2; 东70-2; 生产井; 13.13; 82; 2.01. 3; 东28; 东28-1; 生产井; 8.27; 90; 0.7. 4; 东28-2; 生产井; 15.26; 94; 0.78. 5; 罐2; 东27; 东27-2; 生产井; 20.22; 86; 2.41. 6; 东27-4; 生产井; 11.92; 24; 7.7. 7; 东20; 东20-1; 生产井; 2.96; 66; 0.86. 8; 东41; 东41-1; 生产井; 7.31; 90; 0.62. 9; 东41直; 生产井; 12.13; 86; 1.44. 10; 罐3; 东40; 东40-1; 生产井; 5.41; 90; 0.46. 11; 东40-2; 生产井; 6.57; 85; 0.84. 12; 东40-4; 生产井; 1.03; 71; 0.25. 13; 东40-5; 生产井; 13.02; 66; 3.76. 14; 东40-7; 生产井; 11.99; 72; 2.85. 15; 罐4; 东42; 东42-2; 生产井; 9.45; 43; 4.58. 16; 东42-3; 生产井; 10.53; 3; 8.68. 17; 东42-4; 生产井; 13.42; 81; 2.17. 18; 东42-5; 生产井; 4.92; 95; 0.21. 19; 探397; 生产井; 17.67; 34; 9.91. 20; 罐5; 东21; 东21-2; 生产井; 10.11; 90; 0.86. 21; 东21-3; 生产井; 10.20; 53; 4.07. 22; 东22; 东22-1; 生产井; 8.92; 52; 3.64. 23; 东25; 东25-2; 生产井; 9.33; 85; 1.19. 24; 东25-3; 生产井; 2.82; 54; 1.11. 25; 罐6; 东62; 东62-1; 生产井; 9.51; 56; 3.56. 26; 东65; 东65-1; 生产井; 12.02; 79; 2.15. 27; 东65-2; 生产井; 5.45; 79; 0.97. 28; 东65-3; 生产井; 4.7; 80; 0.8. 29; 探392; 生产井; 19.17; 91; 1.47. 30; 罐7; 东66; 东66-3; 生产井; 7.17; 92; 0.49. 31; 东66-5; 生产井; 8.96; 94; 0.46. 32; 东23; 东23-1; 生产井; 3.55; 87; 0.39. 33; 东23-3; 生产井; 17.01; 87; 1.88. 34; 探396; 生产井; 3.89; 86; 0.46. 35; 罐8; 东43; 东43-1; 生产井; 4.62; 92; 0.31. 36; 东43-2; 生产井; 8.5; 26; 5.35. 37; 东43-4; 生产井; 7.8; 54; 3.05. 38; 东43-5; 生产井; 9.08; 91; 0.69. 39; 探157; 生产井; 7.22; 87; 0.8. 40; 罐9; 东35; 东35-1; 生产井; 8.68; 88; 0.88. 41; 东35-3; 生产井; 7.87; 84; 1.07. 42; 东44; 东44-4; 生产井; 8.31; 94; 0.42. 43; 东37; 东37-1; 生产井; 12.26; 86; 1.46. 44; 东37-2; 生产井; 2.16; 81; 0.35. 45; 罐10; 作为后期接入井场的备用. 合计; 10; 18; 44; 407.32; 96.7. （2）原油物性 层位; 比重; 粘度mPa·s; 凝固点℃; 综合含水%; 汽油比（m3/t）. 延9; 0.7994; 8.6; 14.5; 41.48; 7.82~8.52. （3）伴生气物性 层位; CH4; C2H6; C3H8; iC4H10; 比重. 延9; 41.21; 12.52; 24.79; 4.07; 1.19. 4、主要生产设备 本项目主要设备见表2-3。 表2-3 主要生产设施及参数表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 15m3计量油箱; 具; 10. 2; 单量仪; 套; 10. 3; 电加热器; 套; 20. 4; 离心泵FDYD15-20×5; 台; 3. 5; 48m3缓冲油箱; 具; 1. 6; 10m3污泥池; 座; 1. 5、计量油罐及缓冲油罐建设方案 项目设置的计量油罐及缓冲油罐均为地上钢罐，罐体基座周围做1.0m宽散水，基础四周沥青玛蹄脂嵌缝，缝宽20mm。地基处理:垫层以下及四周换填1.0m,采用3:7灰土换填,分层回填夯实压实系数不小于0.97,处理后地基承载力不小于140Kpa。具体结构详见下图。 图2-1 罐体基座结构图 6、附属管线工程 （1）线路走向 本项目共同沟敷设19条输油管线，其中18条为曹崾岘联合站已建成的各井场来油管线至计量油箱的输出油管，1条为计量站记量后至曹崾岘联合站现有集输系统的输出油管，管线长度340m，管线从东31井场单量罐接出后向西北方向敷设，穿越土路1次接入曹崾岘联合站，管线两侧200m范围内无环境敏感点。本项目输油管线为计量站附属工程，不新增用地。 （2）管道敷设方式及埋深 按照规范规定，结合管线沿线地形、地貌、工程地质、水文地质以及气候条件，项目管线敷设采用沟埋敷设方式。管线均需埋设在冻土层以下，埋深位于最大冻土深度以下100mm。管顶覆土深度一般为1.5m。 （3）施工作业带及施工便道 ①施工作业带 本项目19条输油管道同沟敷设，施工作业带宽度为18m。对临时性使用的管道施工作业带，施工完毕立即恢复植被。 ②施工道路 利用已有的道路运输，不设置施工便道。 （4）管道防腐 管道防腐层均采用环氧粉末加强级结构，干膜厚度不小于400μm，工厂预制。环氧粉末外涂层的涂敷施工及质量检验等技术要求应符合《钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术规范》（SY/T 0315-2013）的有关规定。弯头及补口采用聚乙烯胶粘带特加强级结构防腐，即底漆-厚胶型聚乙烯胶粘带，总厚度不小于2.0mm。 （5）管线探伤 管道的焊接及验收严格执行《钢质管道焊接及验收》（SY/T4103-1995）、《油气田集输管道工程施工及验收规范》（SY4204-2007）中有关规定。 管线对接时及所有热煨弯管连接的管道焊接应进行焊前预热和硬度检查，焊缝焊前应将焊口打磨干净，焊接接头的焊前预热与焊后热处理，应根据焊接工艺评定实验确定。焊接工艺评定应规定预热和焊后热处理的加热方法、温度、温度控制方法以及需要预热和焊后热处理的环境温度范围，硬度值应符合 HV10≤248（HRC≤22）。 射线探伤是利用某种射线来检查焊缝内部缺陷的一种方法。常用的射线有X射线和γ射线两种。X射线和γ射线能不同程度地透过金属材料，对照相胶片产生感光作用。利用这种性能，当射线通过被检查的焊缝时，因焊缝缺陷对射线的吸收能力不同，使射线落在胶片上的强度不一样，胶片感光长度也不一样，这样就能准确、可靠、非破坏性的显示缺陷的形状、位置和大小。 本项目管道探伤主要针对对接焊缝的内部缺陷进行检测，检测设备选用便携式X射线机，属于特种设备，委托第三方检测机构由专业人员现场操作； 现场探伤作业时，应对工作场所实行分区管理，并在相应的边界设置警示标示；在工作状态下应检测操作位置，确保操作位置的辐射水平是可接受的；同时在工作状态下，探伤机主射线束应避开村民民房方向，减少对周边敏感点的影响；探伤机停止工作时，还应检测操作者所在位置的辐射水平，以确保探伤机确已停止工作；必要时应增加局部屏蔽措施（如铅板等）。 管道探伤辐射影响不在本次评价范围内。 （6）施工时管线封堵方式 曹崾岘联合站已建成的输油管线均设置了控制阀门，项目管线施工时使用阀门进行管线封堵。 7、土石方平衡 本项目计量系统在东31井场内建设，土方开挖主要是罐基础及池体等，土方总开挖量为101m3，开挖土方全部回填，无弃方，不设弃土场。站外输油管线340m，管沟开挖宽度8m，开挖深度1.5m，则管线挖方量为4080m3。土方临时堆放在管线沿线作业带一侧，所有土方均回填开挖面，并做压实处理，不产生弃土、弃渣。 8、劳动人员与工作制度 本项目不新增定员，依托曹崾岘联合站管理人员，年工作日为330d，每天工作24h。 |
| 总平面及现场布置 | 本项目扩建计量系统位于曹崾岘联合站东南侧240m处的废弃东31井场内，生产设施全部设置于站场北侧，由西向东依次为污泥池、转油泵房、缓冲罐、单量罐，值班室位于厂区东南侧，大门位于南侧。占地面积2362m2。项目总体布局及四邻关系见附图2，计量站总平面布置见附图3。 |
| 施工方案 | 1、施工期施工方案 本项目施工期主要施工活动为：新建计量站一座、配套建设输油管线340m。建设周期为3个月。 （1）新建计量站场施工 在建设过程中，由于施工开挖、建筑材料堆放，工程施工期间，挖土、运土、填土、夯实和汽车运输过程中的扬尘等，都将给周围大气环境带来一定程度的污染；场地施工机械设备的使用，对场地周围的声环境产生一定的影响；施工人员生活污水和施工废水，对地表水造成一定影响；施工垃圾主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工队伍生活产生的生活垃圾；施工前期开挖形成的裸露地表，开挖弃土的堆放；运输车辆、施工机械对地表的碾压，对局地生态环境造成一定影响。站场工程施工流场及产污环节见图见图2.1。 图2.1 项目施工建设工艺流程及产污环节图 施工期产污环节： ①废气：基础工程施工中场地开挖填埋、车辆行驶产生的无组织排放扬尘，施工机械和运输车辆产生的尾气； ②废水：施工人员日常生活产的生活污水； ③噪声：施工机械产生的噪声等； ④固废：施工期固体废物主要来源于本项目施工过程中产生的建筑垃圾、场地平整、基础开挖土石方以及施工人员的生活垃圾。 （2）输油管线施工 其施工流程为：清理施工现场、平整工作带以便施工人员、施工车辆、管材等进入施工场地。在完成管沟开挖、道路穿越等基础工作后，按照施工规范，将已于完成防腐绝缘的管材运到施工现场开展布管、组装焊接、无损探伤、补口及防腐检漏，然后下到管沟内。以上工作完成后，对管道进行试压、清管，然后覆土回填，清理作业现场，恢复地表，进行绿化，竣工验收。管线施工期具体工艺及产污环节见图2.2。 图2.2 管道施工流程级产污环节图 施工流程说明： （1）清理场地 管线施工前，首先要对施工作业带进行清理和平整，以便施工人员、车辆和机械通行、作业。在施工带清理过程中，施工带范围内的土壤和植被均受到扰动破坏，但影响仅局限在施工带宽度的范围内。场地清理完成后，车辆将管材运输至施工场地，沿管线路由放置于作业带范围内，施工现场不设置临时堆管场及材料堆放场。 （2）开挖管沟 管线全线采用沟埋方式，施工采取分层开挖、分区堆放、分层回填的方式，施工结束后将原有表土回填到开挖区表层，以利于恢复植被的生长。 管线施工主要采用开槽的施工工艺，穿越土路采用大开挖施工工艺。 管沟开挖具体施工流程为： ①管沟开挖前应先对地下电缆、管线进行检查，确认无地下电缆、管道后方可开挖。 ②编制管沟开挖计划，报监理批准后方可实施。 ③管沟开挖采用人工和机械施工相结合，管沟挖深一般应保证管顶埋深1.5m；管沟底层为岩石时，必须比管底设计标高深挖200mm，然后用松散土把深挖部分填平。 ④有地下障碍物时，障碍物两侧各3m范围内应采用人工开挖； ⑤管沟开挖时，应将挖出的土石方堆放在与施工便道相反一侧，距沟边不小于1m。同时在开挖管沟时，土方应分层堆放，表层土应靠边界线堆放，下层土应靠近管沟堆放。 开挖管沟是建设施工期对生态环境构成影响的最主要活动。施工中整个施工带范围内的土壤和植被均受到扰动和破坏，尤其是在开挖管沟约1~3m的范围内。开挖管沟造成的土体扰动将使土壤的结构、组成及理化特性等发生变化，进而影响土壤的侵蚀状况、植被的生长发育等。 （3）管道焊接、防腐 管道焊接及检验严格按照《钢质管道焊接及验收》（SY/T4103-1995）、《油气田集输管道工程施及验收规范》（SY4204SY4204 -2007）中的相关规定进行作业。管线对接时应进行焊前预热和硬度检查，焊缝焊前应将焊口打磨干净，焊接接头的焊前预热与焊后热处理应根据焊接工艺评定实验确定。焊接工艺评定应规定预热和焊后热处理的加热方法、温度、温度控制方法以及需要预热和焊后热处理的环境温度范围。硬度值应符合 HV10≤248（HRC≤22）。管道焊缝应进行外观检查，按《油气田集输管道工程施工及验收规范》（SY4204-2007）标准执行。焊缝射线照相探伤和超声波探伤检验按《石油天然气钢制管道无损检测》（SY/T4109-2005）标准执行，均达到Ⅱ级为合格，且不允许有未熔合、未焊透缺陷。焊接过程中将会产生少量焊接烟气，主要污染因子焊接烟尘。此外，管道敷设会产生少量施工废料。 本项目所使用的集气管道及其外防腐层均购买成品管，不涉及施工管材生产与加工。现场仅对管道焊接处进行防腐，涂刷防腐漆、缠绕聚乙烯防腐胶带。 （4）管道入沟 管材下沟前须认真检查，如发现折弯或压瘪等缺陷应割除更换。管材在下沟过程中应避免损坏防腐层或保温层。当管沟弯曲半径不够时应及时对管沟进行处理，严禁憋管下沟。 管线在改变方向或适应地形变化时，采用弹性敷设或加弯头，优先采用弹性敷设。弹性弯曲的曲率半径不得小于管线外直径的1000倍；热煨弯管的曲率半径R=6D(外径)，执行《油气输送用钢制感应加热弯管》（SY/T5257-2012）。当管线平面和竖向同时发生转向时，不允许采用弹性敷设。 （5）管道试压、清管、覆土回填 管材组装完毕，经焊缝质量检验合格且吹扫干净后应进行试压。试压作业包括两个方面：管道严密性试验和管道强度试验。试压采用清水为试压介质。试压合格后，应将管段内积水清扫干净。清扫出的污物应排放到规定区域。试压废水仅有少量SS，经收集后用于道路洒水抑尘。 上述作业完成后将作业带分层堆放的开挖土分别压实回填，掩埋的管沟要平实，表层回填分区堆放的表土，回填土约高出自然地面300mm。 （6）清理现场、土地恢复 施工结束后，对管道沿线开挖处进行平整、恢复地貌，并进行植被恢复。复植的绿色植物应优先选择当地物种，并加强养护，提高成活率。占用基本农田的交由农民复耕。管道沿线恢复植被时应限制选用深根植物，以防止植物根茎穿破管线防护层。 2、运营期 （1）单井计量改造工艺流程 曹崾岘联合站已建1台三相分离器，处理能力1200m3/d。目前曹崾岘联合站总处理量约1045m3/d，接近单台设备的处理极限。为保证三相分离器的正常平稳运行，单井计量油箱转油泵后工艺流程一路接至已建来油换热器进口，单量后的含水油经加热后进三相分离器处理。另一路接至三相分离器后直接进溢流沉降罐进行脱水处理。生产运行单位可根据现场实际运行情况及三相分离器的实际运行负荷进行生产流程切换。根据该站目前实际处理量，单井计量系统建成后合理控制转油泵排量可保证站场正常平稳生产。 各单井计量油箱进口管线自曹崾岘联合站已建围墙外各井场单井计量管线上开口接入，在进单井计量油箱的管线上设过滤器和取样口。单井计量油箱出口接转油泵，通过转油泵将计量后的含水油泵送至含水油脱水生产流程。单井计量油箱排污管线接至新建10m3污泥池。 单井计量改造流程图见图2.3。 图2.3 单井计量改造工艺流程及产污环节图 产污环节： ①废气：计量油箱、缓冲油箱、转油泵运行过程中逸散的无组织气体，主要为非甲烷总烃； ②噪声：转油泵运行噪声； ③固废：计量油箱、缓冲油箱产生罐底污泥，转油泵产生的废润滑油等。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境现状 （1）主体功能区划 本项目位于陕西省榆林市靖边县东坑镇，根据《陕西省主体功能区规划》，本项目区域不属于禁止开发区，属于省级层面限制开发区域（重点生态功能区）。该区的功能定位为：保障国家和地方生态安全的重要区域，人与自然和谐相处的示范区。项目在采取对应措施、及时恢复生态环境等措施后，运行过程中水土流失可得到有效控制。详见附图4。 （2）生态功能区划 根据《陕西省生态功能区划》，本项目位于长城沿线风沙草原生态区-定靖北部沙化、盐渍化控制生态亚区-定靖西南部风蚀、盐渍化控制区，生态功能区划图见附图5。 （3）土地利用 根据调查项目所在地土地利用类型以草地为主，其次为耕地，其余土地利用类型的面积和比例小。 （4）评价区植被类型及覆盖度 根据调查，项目所在区域植被类型主要为落叶阔叶灌木林，其次为落叶阔叶乔木林、农作物和草地等。植被覆盖度主要为低覆盖度，其次为高覆盖度及中低覆盖度。 （5）区域植被资源调查 调查区植被类型属于沙化干草原与干草原植被带，乔木林与灌木林分布较少，呈斑块状零星分布，连通性较差，主要分布于田间地头以及阴坡沟谷地带，大部分为人工栽培，优势种以杨树、柳树、刺槐、柠条、沙棘等为主；草丛在评价区分布较为广泛，是评价区主要的自然植被，多为自然森林植被遭破坏后演变而成的次生草丛，在山坡及沟谷地带均有分布，主要有以针茅、百里香为优势种的干草原植被以及沙蒿、沙蓬为优势种的沙化草原植被；农田栽培植被主要分布于缓坡地带以及河流滩地，分布面积大，是评价区最主要的人工植被，部分农田为草地改造而成的坡耕地，主要种植农作物有玉米、谷子、土豆、荞麦、小麦、豆类、油料等。 （6）生态系统 根据调查，项目所在区域生态系统主要为灌丛生态系统，其次为森林生态系统。 （7）野生动物 根据现状调查和收集资料，区内野生动物组成比较简单，种类较少，多为常见种类，物种组成以小型兽类和禽类为主。兽类主要有黄鼬、狗獾、蒙古兔、花鼠、达吾尔黄鼠、大仓鼠、小家鼠等；禽类主要有啄木鸟、小沙百灵、家燕、喜鹊、大嘴乌鸦、麻雀等。家畜主要有羊、牛、马、驴、骡、猪、兔、犬、猫等；家禽主要有鸡、鸭、鹅等；饲养昆虫以蜜蜂为主。 2、环境空气质量现状 （1）基本污染物环境质量现状评价 项目位于榆林市靖边县，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），基本污染物环境质量现状数据优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。根据陕西省生态环境厅办公室2025年1月21日发布的环保快报《2024年12月及1-12月全省环境空气质量状况》中的相关数据进行判定，具体见下表。 表3-1靖边县空气质量现状评价表单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 单位; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 10; 60; 16.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 20; 40; 50; 达标. PM10; 年平均质量浓度; μg/m3; 52; 70; 74.28; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; μg/m3; 26; 35; 74.28; 达标. CO; 95%顺位24小时平均浓度; mg/m3; 1; 4; 25; 达标. O3; 90%顺位日最大8小时平均浓度; μg/m3; 155; 160; 96.87; 达标. 根据上表可知，靖边县2024年1~12月的环境空气质量现状中，各因子现状浓度值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准规定的浓度限值；因此，项目区属环境空气质量达标区。 （2）特征污染因子环境质量现状评价 本项目特征污染物为非甲烷总烃，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，可引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 本次评价委托陕西精棣环境检测有限公司于2025年1月6日至1月8日在东31井场下风向设置一个监测点进行补测，补测特征因子非甲烷总烃。 本项目环境空气质量监测结果见表3-2。 表3-2 环境空气质量监测值 单位mg/m3 分析项目; 采样日期; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 标准限值; 最大占标率%; 超标倍数. 非甲烷总烃; 1.6; 0.47; 0.51; 0.49; 0.50; 2; 25.5; 0. 1.7; 0.52; 0.24; 0.34; 0.30; 26; 0. 1.8; 0.50; 0.50; 0.49; 0.58; 29; 0. 由上表数据可知，非甲烷总烃的小时平均浓度值满足《大气污染物排放标准详解》中相关标准限值要求。 3、地下水环境质量现状 本次评价布设1个地下水监测点，监测水质留作背景，本次委托陕西精棣环境检测有限公司于2024年12月22日进行了地下水质量现状监测，具体监测结果见表3-3。 表3-3 地下水监测结果 序号; 监测因子; 单位; 监测结果; 标准值; 占标率. 1; pH; 无量纲; 7.9（24.5℃）; 6.5~8.5; 0.6. 2; 耗氧量; mg/L; 0.7; 3; 0.23. 3; 铅; μg/L; ND; 0.01; /. 4; 镉; μg/L; ND; 0.001; /. 5; 钡; μg/L; 166; 700; 0.24. 6; 六价铬; mg/L; 0.025; 0.05; 0.5. 7; 氰化物; mg/L; ND; 0.05; /. 8; 氟化物; mg/L; 1.04; 1.0; 1.04. 9; 氨氮; mg/L; 0.126; 0.5; 0.4. 10; 亚硝酸盐; mg/L; 0.007; 1.0; 0.007. 11; 硝酸盐; mg/L; 0.08; 20.0; 0.004. 12; 挥发酚; mg/L; 0.0008; 0.002; 0.4. 13; 铁; mg/L; 0.17; 0.3; 0.57. 14; 锰; mg/L; ND; 0.1; /. 15; 溶解性总固体; mg/L; 810; 1000; 0.81. 16; 总硬度; mg/L; 285; 450; 0.63. 17; 汞; μg/L; ND; 0.001; /. 18; 砷; μg/L; ND; 0.01; /. 19; 硫化物; mg/L; ND; 0.02; /. 20; 石油类; mg/L; ND; 0.05; /. 21; 钠; mg/L; 152; 200; 0.75. 22; 钾; mg/L; 17.1; /; /. 23; 镁; mg/L; 44.3; /; /. 24; 钙; mg/L; 48.3; /; /. 25; 氯化物; mg/L; 139; 250; 0.56. 26; 硫酸盐; mg/L; 283; 250; 1.13. 27; CO32-; mg/L; 0; /; /. 28; HCO3-; mg/L; 316; /; /. 根据监测结果可知，除因区域本底值较高的氟化物、硫酸盐超标外，其他各监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。石油类未检出。 4、土壤环境质量现状 本次土壤环境质量委托陕西精棣环境检测有限公司于2025年1月8日对拟建计量站的现有井场地进行了土壤环境质量现状监测，检测结果可反映项目所在区域土壤环境质量现状。具体监测内容见表3-4，监测结果见表3-5。 表3-4 土壤监测内容一览表 监测点位; 采样点类型; 采样层位; 监测项目; 监测频次. 拟建储罐周边; 表层样; 0~0.2m; pH、含盐量、石油烃及GB36600基本因子45项+理化性质; 监测1天，采样一次. 表3-5 土壤样品监测结果表 单位：mg/kg 序号; 分析项目; 单位; 检测结果; 标准限值; 是否达标. 表层样（0~0.2m）. 1; 汞; mg/kg; 0.009; 38; 达标. 2; 砷; mg/kg; 14.1; 60; 达标. 3; 铜; mg/kg; 13; 18000; 达标. 4; 铅; mg/kg; 16; 800; 达标. 5; 镍; mg/kg; 25; 900; 达标. 6; 镉; mg/kg; 0.07; 65; 达标. 7; 六价铬; mg/kg; 2.1; 5.7; 达标. 8; 水溶性盐; mg/kg; 1.4; -; 达标. 9; 石油类; mg/kg; 117; 4500; 达标. 10; 石油烃（C10-C40）; mg/kg; 72; 4500; 达标. 11; 石油烃（C10-C40）; mg/kg; ND; 4500; 达标. 12; 氯甲烷; mg/kg; ND; 37; 达标. 13; 氯乙烯; mg/kg; ND; 0.43; 达标. 14; 1,1-二氯乙烷; mg/kg; ND; 9; 达标. 15; 二氯甲烷; mg/kg; ND; 616; 达标. 16; 反-1,2-二氯乙烯; mg/kg; ND; 54; 达标. 17; 1,1-二氯乙烯; mg/kg; ND; 66; 达标. 18; 顺-1,2-二氯乙烯; mg/kg; ND; 596; 达标. 19; 氯仿; mg/kg; ND; 0.9; 达标. 20; 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; ND; 840; 达标. 21; 四氯化碳; mg/kg; ND; 2.8; 达标. 22; 苯; mg/kg; ND; 4; 达标. 23; 1,2-二氯乙烷; mg/kg; ND; 5; 达标. 24; 三氯乙烯; mg/kg; ND; 2.8; 达标. 25; 1,2-二氯丙烷; mg/kg; ND; 5; 达标. 26; 甲苯; mg/kg; ND; 1200; 达标. 27; 四氯乙烯; mg/kg; ND; 53; 达标. 28; 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; ND; 2.8; 达标. 29; 氯苯; mg/kg; ND; 270; 达标. 30; 乙苯; mg/kg; ND; 28; 达标. 31; 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; ND; 10; 达标. 32; 间二甲苯+对二甲苯; mg/kg; ND; 500; 达标. 33; 邻二甲苯; mg/kg; ND; 640; 达标. 34; 苯乙烯; mg/kg; ND; 1290; 达标. 35; 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; ND; 6.8; 达标. 36; 1 ,2,3-三氯丙烷; mg/kg; ND; 0.5; 达标. 37; 1，2-二氯苯; mg/kg; ND; 560; 达标. 38; 1,4-二氯苯; mg/kg; ND; 20; 达标. 39; 萘; mg/kg; ND; 70; 达标. 40; 2-氯苯酚; mg/kg; ND; 2256; 达标. 41; 硝基苯; mg/kg; ND; 76; 达标. 42; 苯胺; mg/kg; ND; 260; 达标. 43; 苯并[a]蒽; mg/kg; ND; 15; 达标. 44; 䓛; mg/kg; ND; 1293; 达标. 45; 苯并[b]荧蒽; mg/kg; ND; 15; 达标. 46; 苯并[k]荧蒽; mg/kg; ND; 151; 达标. 47; 苯并[a]芘; mg/kg; ND; 1.5; 达标. 48; 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; ND; 15; 达标. 49; 二苯并[a,h]蒽; mg/kg; ND; 1.5; 达标. 由上表可知，本项目各采样点土壤评价因子监测结果均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600-2018）》中建设用地中第二类用地风险筛选值。 5、声环境质量现状 据调查，本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，根据指南，可不开展声环境质量现状监测，故本次评价未开展声环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目计量站站址位现有废弃的东31井场内，根据现场踏勘，现有东31井场已废弃，井场内原有设施已基本拆除，场内仅剩一座砖混结构的站房，不存在与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。根据现场踏勘，项目附属管线工程沿线为草地，不存在与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 大气环境：根据现状调查，项目厂房外500m范围内无自然保护区、风景名胜区等大气环境保护目标，有分散的村民居住地，具体见见表3-6； 表3-6 主要环境保护目标 环境 要素; 名称; 经纬度; 人数; 相对位置（最近）; 保护内容; 保护目标. 方位; 距离(m). 环境 空气; 沙湾; 108°29′36.36″,37°22′34.09″; 9人; SE; 260; 人群健康 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 陈家圪坨; 108°29′40.73″,37°22′38.88″; 24人; E; 320. 地表水环境：项目周边500m范围内无地表水体。 声环境：厂界外50m范围内无声环境保护目标。 地下水环境：厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 生态环境：根据现场调查，本项目所在区域调查范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园及饮用水保护区等重要环境敏感区。不涉及包括法定生态保护区域、重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域。不涉及受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等。 |
| 评价 标准 | 一、环境质量标准 1、环境空气 表3-7 环境空气评价因子及评价标准 评价因子; 评价时段; 标准值; 标准来源. SO2; 年平均; 60μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. PM10; 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》详解. 2、地下水 表3-8 地下水质量标准 标准名称; 污染物名称; 标准限值; 单位. 《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017)Ⅲ类; pH; 6.5～8.5; 无量纲. 钠; ≤200; mg/L. 硫酸盐; ≤250. 氯化物; ≤250. 氨氮(以 N 计); ≤0.50. 总硬度(以 CaCO3计); ≤450. 硝酸盐（以N计）; ≤20. 硝酸盐(以 N 计); ≤20.0. 亚硝酸盐; ≤1.00. 溶解性总固体; ≤1000. 耗氧量(CODMn法，以 O2计); ≤3.0. 氰化物; ≤0.05. 氟化物; ≤1.0. 挥发性酚类; ≤0.002. 砷; ≤0.01. 汞; ≤0.001. 铬(六价); ≤0.05. 铅; ≤0.01. 镉; ≤0.005. 铁; ≤0.3. 锰; ≤0.10. 石油类*; ≤0.05. 总大肠菌群; ≤3.0; MPN/100mL. *注：石油类参照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准执行。. 3、声环境 表3-9 声环境质量标准 单位：dB(A) 标准名称; 2类. 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类; 60; 50. 4、土壤环境质量标准 建设用地土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第二类用地指标筛选值，见表3-10。 表3-10 建设用地土壤环境执行标准限值 单位：mg/kg 序号; 项目; 筛选值; 管制值; 序号; 项目; 筛选值; 管制值. 基本项目. 重金属和无机物; 23; 三氯乙烯; 2.8; 20. 1; 砷; 60; 140; 24; 1,2,3-三氯丙烷; 0.5; 5. 2; 镉; 65; 172; 25; 氯乙烯; 0.43; 4.3. 3; 铬（六价）; 5.7; 78; 26; 苯; 4; 40. 4; 铜; 18000; 36000; 27; 氯苯; 270; 1000. 5; 铅; 800; 2500; 28; 1,2-二氯苯; 560; 560. 6; 汞; 38; 82; 29; 1,4-二氯苯; 20; 200. 7; 镍; 900; 2000; 30; 乙苯; 28; 280. 挥发性有机物; 31; 苯乙烯; 1290; 1290. 8; 四氯化碳; 2.8; 36; 32; 甲苯; 1200; 1200. 9; 氯仿; 0.9; 10; 33; 间二甲苯+对二甲苯; 570; 570. 10; 氯甲烷; 37; 120; 34; 邻二甲苯; 640; 640. 11; 1,1-二氯乙烷; 9; 100; 半挥发性有机物. 12; 1,2-二氯乙烷; 5; 21; 35; 硝基苯; 76; 760. 13; 1,1-二氯乙烯; 66; 200; 36; 苯胺; 260; 663. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 596; 2000; 37; 2-氯酚; 2256; 4500. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 54; 163; 38; 苯并[a]蓖; 15; 151. 16; 二氯甲烷; 616; 2000; 39; 苯并[a]芘; 1.5; 15. 17; 1,2-二氯丙烷; 5; 47; 40; 苯并[b]荧蒽; 15; 151. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 10; 100; 41; 苯并[K]荧蒽; 151; 1500. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8; 50; 42; 䓛; 1293; 12900. 20; 四氯乙烯; 53; 183; 43; 二苯并[a,h] 蒽; 1.5; 15. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 840; 840; 44; 茚并[1,2,3-cd]芘; 15; 151. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 2.8; 15; 45; 萘; 70; 700. 其他项目. 石油烃; 4500; 9000. 二、污染物排放标准 - 施工扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中标准要求；运行期非甲烷总烃执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》(GB39728-2020)中企业边界污染物控制要求；厂区内非甲烷总烃无组织执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1中标准限值；工程机械装用柴油机排气等执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）及2020修改单中相关要求。具体见表3-11。 表3-11 大气污染物排放标准 标准名称及级(类)别; 评价因子; 标准值. 单位; 限值. 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）; TSP; mg/m3; 土方0.8. mg/m3; 基础0.7. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂房外监控点; 非甲烷总烃; mg/m3; 1h平均浓度; 10. 任意一次浓度; 30. 《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）; 非甲烷总烃; 无组织排放监控浓度限值mg/m3; 4.0. 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值. 阶段; 额定净功率（Pmax）（kW）; CO （g/kWh）; HC （g/kWh）; NO （g/kWh）; HC+NOx （g/kWh）; PM （g/kWh）. 第三阶段; Pmax＞560; 3.5; —; —; 6.4; 0.20. 130≤Pmax≤560; 3.5; —; —; 4.0; 0.20. 75≤Pmax＜130; 5.0; —; —; 4.0; 0.30. 37≤Pmax＜75; 5.0; —; —; 4.7; 0.40. Pmax＜37; 5.5; —; —; 7.5; 0.60. 第四阶段; Pmax＞560; 3.5; 0.40; 3.5，0.67（1）; —; 0.10. 130≤Pmax≤560; 3.5; 0.19; 2.0; —; 0.025. 56≤Pmax＜130; 5.0; 0.19; 3.3; —; 0.025. 37≤Pmax＜56; 5.0; —; —; 4.7; 0.025. Pmax＜37; 5.5; —; —; 7.5; 0.60. （1）适用于可移动式发电机组用Pmax＞900kW的柴油机. 2、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中噪声限值；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。具体见表3-12。 表3-12 噪声排放标准 标准名称及级(类)别; 评价因子; 标准值. 单位; 限值. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 噪声dB(A); 昼间; 70. 夜间; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准; 噪声dB(A); 昼间; 60. 夜间; 50. 3、固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定。 |
| 其他 | 综合考虑本项目排污特点，确定项目总量控制指标为VOCs。VOCs排放量为0.189t/a。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响 项目对生态环境的影响主要在施工期。项目施工期由于占用土地、填挖方及临时用地等，使评价区内的草丛和林地等遭到铲除、剥离、压占等一系列人为破坏，造成评价区内植被破坏，生物量、生物多样性及生态价值下降，同时项目施工改变项目区原有地形地貌，改变土地利用现状等都对植被和动物生存造成影响。 （1）土地利用影响分析 本项目不新增永久占地。临时性占地将破坏暂时占用土地上的乔、灌木以及草类植被，对土地利用功能有一定的影响。但施工结束后，经土方回填，临时占地可基本恢复原土地利用类型，总体看对评价区土地利用结构影响不大。 （2）对陆生动植物的影响分析 拟建工程施工期对植被的影响主要为建设过程中的植被剥离、清理和占压，临时占地土方回填后，可以恢复原植被类型。对动物的影响主要为栖息地破坏引起的动物逃离、施工噪声对动物的干扰。 ①对植被的影响 施工期对植被的影响主要有占地范围内原有植物的剥离、清理及占压。在施工过程中，土壤开挖区范围内植物的地上部分与根系均被清除，施工带两侧的植被由于挖掘土石的堆放、人员的践踏、施工车辆和机具的碾压而受到不同程度的破坏，会造成地上部分破坏甚至死亡。施工结束后，大部分在2～3年内可得到恢复，要达到较好的恢复程度，需要3～5年时间。工程占地范围内破坏的植被均为区内的常见种或广布种，不会对当地植物群落的种类组成产生影响，也不会造成植物物种的消失，总体看来，工程对当地植被的影响是可以接受的。 ②对动物的影响 评价区无重点保护的野生动物，常见动物为区域内广泛分布的种类，如野兔、田鼠、蛇等，由于植被覆盖率较低、自然条件以及人类活动的影响等原因，大型野生动物和珍稀植物已经罕见。项目施工期对动物的影响，主要是运输、施工噪声和人为活动，迫使动物离开站场和管道沿线区域，向周边适宜的生境中迁移。因此，在施工过程中应加强对施工人员活动区域的控制，减少对野生动物生境的干扰，夜间尽量减少活动；合理安排施工时间，在动物活动频繁季节停止施工。在此基础上，项目建设对野生动物的影响小。 （3）对生态系统的影响 管道建设对生态环境的影响主要是指在施工期对沿线生态环境结构、功能与过程的破坏，在管沟开挖过程中，削坡、挖方、填方、管材堆放等会损坏地表土，破坏土壤的原有结构，造成土壤板结、土壤沙化、贫瘠化、干旱化等土壤退化现象，尤其在险难段及敏感段，会增加水土流失的发生频率。施工期对区域水土流失的影响主要表现为扰动强度大、影响范围集中，工程扰动地表和损坏植被呈明显的线状分布，所造成的水土流失也呈线状分布。同时，项目地区干旱少雨、植被覆盖度低、风力较大，因此管沟开挖过程中开挖、堆放土方、土体扰动以及地表植被破坏等均会使当地水土流失加剧。 由于该区天然植被覆盖层对抗拒自然侵蚀极为重要，对维持区域生态结构的稳定起主导作用，植被破坏后，生态系统稳定性将受到干扰，区域生态环境功能将有所下降。因此，本项目在施工过程中需严格控制施工范围，对陡坡段设置拦挡以及排水措施，保护坡脚稳定，防止地表被降雨径流冲刷；施工结束后及时播撒草籽，还耕复种，恢复当地生态功能。 2、施工废气 项目施工期产生废气主要包括施工扬尘、机械车辆排放的尾气、管道焊接烟气等。 （1）施工扬尘 扬尘污染主要发生在计量站基础施工、管线管沟开挖、材料运输和土方回填环节中。 建筑施工及管线敷设过程中，进行土石方开挖将破坏原有土壤、植被，致使地表产尘增加；建筑材料的运输、装卸过程以及堆放期间产生的地面扬尘，属于无组织排放，会造成施工场地及管道沿线环境空气的TSP浓度增高。根据类比资料，一般情况下施工扬尘影响范围在下风向150m范围内。 （2）机械和车辆尾气 工程施工期间建筑材料的运输需要运输车辆，由于荷载重，尾气排放量大，将增加运输道路沿线的空气污染物排放。由于项目所在区域地形开阔，风速较大，利于扩散，车辆运输间隔较大，本工程建设时长较短。因此，车辆排放的尾气对项目所在区域环境空气产生的影响很小。 （3）焊接烟气 管线焊接过程中将会产生一定的焊接烟气，主要污染因子是烟尘。周围地域开阔，经大气扩散后对环境及敏感点的影响较小。 3、施工废水 （1）施工废水 本项目站场施工废水主要为砼养护水废水，废水中的主要污染物为SS，不含其它有毒有害因子，采用沉淀池进行澄清处理后，回用于施工场地及道路洒水降尘。 （2）试压废水 项目输油管线试压釆用水试压，管线较短，试压废水产生量很少，试压废水中仅含少量悬浮物，收集后用于道路洒水降尘，不会对地表水产生影响。 （3）生活污水 本项目施工队伍人数约30人，施工期生活用水指标参照《陕西省行业用水定额（2020版）》中陕北农村地区定额，人均用水65L/d，排污系数取0.8。施工期生活污水最大产生日量为1.56m³/d，设置环保厕所，定期拉运肥田，不会对地表水产生影响。 4、施工噪声 项目施工期噪声影响具有临时性和流动性的特点，主要噪声源包括站场、管线施工中的推土机、挖掘机、电焊机等施工机械以及运输车辆噪声。拟建工程施工期噪声主要污染源及源强见表4-1。 表4-1 施工期噪声主要污染源及源强 设备名称; 数量; 声源强度; 声源性质; 备注. 推土机、挖掘机、焊机等; 若干; 85～100; 流动声源; 施工结束后噪声即消失. 5、固体废物 （1）施工废料 施工废料主要包括焊接作业中产生的废焊条、防腐作业中产生的废防腐材料及施工过程中产生的废混凝土、废土石料等，产生量较少，由施工单位收集后回收利用，不外排。 （2）生活垃圾 根据施工期人员配置，生活垃圾排放量约为0.5kg/人·d，拟建项目施工期生活垃圾最大产生量为15kg/d。生活垃圾在施工场地分类收集后，定期送往当地环卫部门指定地点处置，因而对评价区环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、废气 通过工艺流程分析可知，本项目设置的单量罐及缓冲罐均为管线密闭进出油，计量完成后外输至曹崾岘联合站处理，本质上不暂存，属于集输的一个环节。因此本项目大气污染源主要为来油和去油的集输过程中单量罐、缓冲罐、泵、阀门等挥发的无组织烃类气体，主要成分为非甲烷总烃。 根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89），密闭集输整体系统损耗取为0.2%。 工程无组织排放烃类气体计算公式如下： G=M×λ×η×α×ρ×δ×10-3 式中：G——工作损失，t/a； M——原油产生量，31911t/a； λ——气油比，8.52m3/t； η——油气集输系统损耗率，%（取值0.2%）； α——伴生气中总烃体积百分数，来油井场主力开采层位为侏罗系，取为82.59%； ρ——总烃密度1.43kg/m3； δ——伴生气实际产生系数，50%。 估算本项目烃类气体输转损耗量见表4-2。 表4-2 非甲烷总烃损耗情况统计 层位; 总烃损耗率; 甲烷化系数; 非甲烷总烃逸散量. 延9; 0.321t/a; 41.21%; 0.189t/a. 2、废水 本项目运营期无生产废水产生，计量站值班人员依托曹崾岘联合站，不新增生活污水。 3、噪声 （1）噪声 本项目运营期主要的噪声源为计量站内的外输泵。 表4-3 噪声源强产排一览表 声源名称; 空间相对位置/m; 运行 台数; 声源源强（声压级/距声源距离）; 声源控制措施; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 等效总声压级dB(A); 建筑物外距离. 转油泵; 15; 20; 1; 2; 90/1; 室内隔声，采用低噪声设备，房间设置隔声窗。; 2; 84; 连续稳定; 20; 64; 1. 注：以厂界西南角（建北）为（0,0） （2）噪声预测 噪声预测采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的噪声预测模式。 （1）预测条件假设 ①所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ②考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用； ③衰减仅考虑几何发散衰减，屏障衰减。 （2）室内声源 室内声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。先计算出某个室内靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中： Lp1：某个室内声源靠近维护结构处的声压级。 Lw：某个室内声源靠近维护结构处产生的声功率级。 Q：指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R：房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数，本评价α取0.15。 r：声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1(T)：靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)； Lp1.j：j声源的声压级，dB(A)； N—室内声源总数。 （3）噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为： 式中： tj：在T时间内j声源工作时间，s； ti ：在T时间内i声源工作时间，s； T：用于计算等效声级的时间，s； N；室外声源个数； M：等效室外声源个数。 （4）预测结果及评价 根据本项目厂区布置图和周围现状，预测厂界噪声见表4-4。 表4-4 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 项目; 厂界东侧; 厂界南侧; 厂界西侧; 厂界北侧. 贡献值; 18.1; 26.0; 31.8; 40.2. 标准值; 昼间; 60. 夜间; 50. 是否达标; 达标. 由预测结果可以看出，在采取环评提出的降噪措施后，项目设备噪声对厂界四周的噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，对周围声环境影响较小。 4、固废 本项目工作人员由曹崾岘联合站现有人员调配，不新增劳动定员，因此，不新增生活垃圾。本项目运营期固废主要为单量罐、缓冲罐罐底排出的含油污泥。 根据建设单位提供资料，含油污泥产生量约为5t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于危险废物HW08，危废代码900-210-08，含油污泥进入污泥池暂存，定期委托有资质单位外运处置。 环评对项目产生的危险废物的收集、贮存、运输、管理提出如下要求： 危险废物收集、贮存应当按照其特性分类进行；禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。危险废物收集、贮存和运输过程的污染控制执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2023）、《关于印发<危险废物环境管理指南陆上石油天然气开采>等七项危险废物环境管理指南的公告》（公告2021年第74号）、《危险废物转移管理办法》（2021年第23号）等有关规定。 运营过程中产生的污油泥属于危险废物，污油泥定期交有资质处置。通过委托有资质的单位进行运输、处置并加强管理，严格执行危险废物转移联单制，做好危险废物贮存情况的记录，认真落实环保措施，及时清运固废，项目产生固废对周边环境的影响是可以得到控制的，不会对外环境造成明显的影响。 5、地下水、土壤环境影响 （1）影响识别 地下水、土壤影响识别见表4-5 表4-5 项目地下水、土壤环境影响识别表 污染源; 污染途径; 污染因子; 污染物类型; 可能受影响的环境敏感目标. 罐区、污泥池; 基础防渗层的破裂或容器、包装物破损情况下未经处理的含水原油或污油泥渗漏导致污染物下渗; 石油类; 其他类型; 无. 注：污染类型指重金属、持久性有机物污染物、其他类型。 （2）防控措施 ①源头防控控制 为有效防止原油跑冒滴漏以及各种构筑物渗漏对地下水、土壤造成污染，项目应选用优质设备和管件，并加强日常管理和维修维护工作，防止和减少跑冒滴漏现象的发生。加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应维修更换。另外，也应对操作人员加强培训，积极培养工作人员的责任意识，提高技术水平。 ②分区防控措施 为确保项目运行过程不会对周围地下水及土壤产生污染，评价建议建设单位应采取分区防治措施，将站场内按各功能单元所处位置划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 重点防渗区防渗措施应满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗措施中“等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18597中相关要求执行。同时满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中“防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）及其相关要求。”本次工程单量罐、缓冲罐、输油泵房等设备基础均采用C30混凝土基础，基础埋深-0.7m；污泥池采用P8级C30抗渗混凝土，埋深-2.4m。根据C30混凝土的性能参数可知，其防渗性能不低于10-10cm/s，已满足重点防渗区的要求。 本项目厂区重点污染防治区之外的区域为简单污染防治区，应达到一般地面硬化要求。 图4.1 本项目分区防渗图 综上所述，生产运营期加强管理并落实场地防渗措施的前提下，项目对土壤、地下水环境影响程度较轻、影响范围较小，对周边土壤、地下水的影响可接受。 6、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险潜势为I，可开展简单分析。 具体内容见风险专项评价内容。 7、生态环境 项目施工结束后对管线作业带进行生态恢复，项目施工临时占地采取生态保护与恢复措施，运营期的生态环境影响较小，应加强巡检及养护，保证植被成活率。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目位于靖边县东坑镇曹崾岘村，周边200m范围内的无敏感点。 本项目在现有废弃东31井场内进行建设，不新增占地，不占用永久基本农田、生态保护红线等，项目所在区域不属于饮用水源保护区、风景名胜区，和周边环境现状相适应，无相互制约，地理位置优越，交通较为便利。项目废气主要为集输过程产生的非甲烷总烃无组织排放，在采取相应的污染物防治措施和环境风险防范措施后，项目运行期间各类污染物均能达标排放，对周边的敏感点影响较小，对环境的影响可以接受。在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响，项目选址合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护与恢复措施 ⑴土地利用保护措施 工程占地主要为管线施工作业带（5m），施工过程应严格控制管线施工作业面宽度，控制施工作业影响范围，以减少临时用地。施工车辆、机械及施工人员均在划定范围内进行施工活动，尽可能减少原有植被和土壤的破坏。 项目在施工过程中对临时占地带来一定影响，施工结束覆土回填后，应按照现有土地利用类型进行植被恢复或复垦。项目临时占用草地，施工结束回填后，在施工作业带内播撒草籽或其他适宜的植物种子，使地表植被得到恢复；项目临时占用交通用地，管线施工结束回填后，及时恢复交通用地使用功能；项目临时占用耕地和林地，建设单位应与管线所经当地相关部门交付补偿款项，主要针对林地、荒草地的影响补偿，临时占地作业带内附着物的补偿费用以及征地协调费等。 ⑵土壤保护措施 管道施工是在管线中心线两侧各5m范围内进行平整、开挖、堆放、布管、回填、碾压平整的过程。应采取以下保护措施来减小管线施工对土壤的影响。 ①管线施工时利用已有道路，沿已有车辙行驶，禁止随意开设便道。 ②避免雨季施工，防止开挖土堵塞汇水路径，造成冲刷流失或泥石流灾害。 ③对管道施工过程中无法避让必须占用的土地，应将管材堆放及管线施工作业区集中于开挖区一侧，尽量减少临时占地；挖掘时将剥离表土集中堆放于开挖区另一侧，并应将0～30cm表层土、底层土分开堆放，回填时应分层回填，恢复原土层，保护土壤肥力，以利后期植被恢复。 ④施工过程中严格控制焊接、防腐工序中的焊渣等固体废物收集，施工完成后统一拉处置。 ⑤加强施工管理，合理处置施工期废水、固废等，避免污染物排放对土壤环境造成影响。 ⑶植被恢复措施 管道施工对自然植被的影响主要表现为对植物的直接破坏和多样性的影响。施工过程中，管沟范围内的植物被铲除同时还会伤及近旁植物的根系，施工带其他部位的植被由于土方堆放、人员踩踏、机械碾压等会造成地上部分被破坏，根系仍保留。管道施工期间一次性的干扰和破坏将影响植物的生长和植被的物种多样性。具体情况见下表。 表5-1 施工期对植被的影响及解决措施 作业; 影响原因; 解决措施. 人工开挖; 直接破坏开挖带; ①分段施工，每段施工完成后及时回填土方、平整土地，并适时播撒当地优势草籽进行植被恢复，可种植如白羊草、长芒草等当地适生植被； ②管线中心线两侧各5m地域范围内避免栽种乔木、灌木等根系深达管道埋设部位可能损坏管道防腐层的深根植被，可种植一些浅根系植物进行生态修复； ③定期对管线恢复区的植被进行补种和抚育，提高植被覆盖度。. 机械作业; 碾压管沟两侧的植被. 下管作业. 回填土; 违规回填土，将造成表层土壤严重损失; 回填时先填管底，再填两侧，人工填至管顶0.5m处后机械回填. ⑷动物保护措施 施工时，施工机械和人员活动一定程度上影响了动物的栖息。管沟开挖及管线敷设形成了一个暂时的隔离带，影响了区域动物之间的流动，但随着施工期结束，影响逐渐消失。施工期加强对施工人员的宣传教育，强化保护野生动物的观念，禁止随意抓捕野生动物；车辆在有野生动物出没的地区行驶及作业时，禁止鸣笛。 ⑸水土流失防治及防沙治沙措施 管线施工中大量的土体被剥离、扰动，从而使原地表植被及土壤遭到破坏，增加了裸露面积，表土的抗蚀能力减弱，在暴雨及地表径流作用下会产生严重的水土流失。项目针对水土流失采取以下防治措施： ①分区防治 水土流失防治措施体系主要由工程措施、植物措施两部分组成，防治的重点为开挖的边坡。工程措施包括管道作业带土地平整，穿越山地时的截水墙、堡坎、护面等；临时措施包括临时覆盖、临时拦挡和临时排水沟等；植物措施包括在施工结束后播撒应季草籽等。 草袋护坡适用于易受降雨侵蚀的土质边坡,不适用于长期浸水或周期性浸水的岸坡防护。码砌时在临空面的草袋内搅拌上在当地适合且容易生长的草籽；地基要求:必须置于老土层中。严禁放在软土、松土或未经处理的回填土上。设防的坡面如为原土，则须整平。如为回填的虚土，要求夯实、整平。基坑内虚土回填时必须分层夯实；本结构为单层铺砌草袋装素土,厚度为0.4m。铺砌时要进行简单的压实。土料就地取材,不得装填块石土碎石含量不得超过10%。草袋规格可选用0.5x0.7x0.2m(装满土后)，即每方素土大约需要21个草袋。码砌时在临空面的草袋内搅拌上在当地适合且容易生长的草籽。修建护坡时需在沟底、水平距离管侧0.3m位置加装保护光缆线路的Ф75高密度聚乙烯套管,套管两端伸出护坡两侧各1米。如修建护坡时硅芯管光缆已经下沟，则需将聚乙烯管沿一侧剖开扣在硅芯管光缆上，将聚乙烯管砌在护坡里，两侧伸出各1米,修建护坡时注意保护好光缆。草袋素护坡做法详见附图。 通过以上措施达到保护地表、改善生态环境、防止水土流失的目的。 ②合理安排施工进度 管道工程水土流失主要发生于雨季施工阶段，因此施工期应避开雨季，分段施工，缩短工期。当无法避开时，应注意做好水土保持防护措施，针对不同的施工工艺及施工阶段，结合项目区水文气象条件，采用分期分阶段的水土保持综合防治措施，避免水土流失现象的发生。 ⑹项目拟采取的生态恢复措施 管道工程植被措施主要布设在管道作业带，对管线开挖面进行人工种草种树、恢复植被时，兼顾输油管道自身建设要求，严格执行《中华人民共和国石油天然气管道保护法》关于“管道中心线两侧5m范围内禁止种植深根系植物”的规定。由于本工程同沟敷设19条管线，因此要求最外侧两条管线外扩5m范围内禁止种植深根系植物，树种应选择根系发达的浅根性植物为宜，植物的主根不宜超过2m。 为了弥补因工程建设引起的植被占用和破坏导致的生态损失，评价要求按占多少补多少的原则进行生态补偿，由建设单位出资，延安市有关部门具体实施。对临时占地进行植被恢复，生态恢复措施要在紧邻施工完成的生长季节进行。 根据评价区的环境特征、立地条件、气候等环境因素，结合类比工程资料，推荐评价区植被恢复以灌草为主、林木为辅，植物种类应选择当地易生长的物种。评价区生态恢复的具体措施分述如下： 1）施工结束后，临时占地撒播草种或种植紫花苜蓿等生长快、耐干旱的品种； 2）在其它受破坏和干扰的区域，要及时修整，恢复原貌，植被（自然的、人工的）破坏应在施工结束后的半年或来年予以恢复。 3）植物措施 ①树（草）种的选择 以防治水土流失为前提，结合工程建设各区域的功能进行树（草）种的选择，树（草）种的选择应遵循以下原则： A.选择耐寒、耐旱能力较强的树（草）种； B.选择保水固土能力强、根系发达的树（草）种； C.选择容易种植和管理、抵抗病虫能力强的树（草）种； D.优先考虑灌木树种，其次为草本植物，个别区域选择乔木树种； 结合上述原则，通过对邻近区域人工植被栽植效果实地调查，本区域种植较成功的乔木树种有杜梨、国槐等；灌木树种有杠柳、酸枣等；草种有狗尾草、白茅等。 ②植物措施设计 管线敷埋结束后，进行土地整治工程，覆土后撒播草种，可采取披碱草撒播，撒播量45kg/hm2。 工程施工时尽量缩短施工工期，划定施工作业范围和路线，不随意扩大，按规定进行操作；严格控制和管理运行车辆及重型机械施工作业范围，严禁施工材料乱堆乱放。 因地制宜地选择施工季节，避开植物生长期；在地表土壤较好的地段施工时，对表层土壤要分开堆放，分层回填；回填时，还应留足适宜的堆积层，防止因降水、径流造成地表下陷和水土流失。 工程结束后，对所有的临时占地进行地貌和植被恢复，根据当地生态恢复的经验、植物生长季节和气象条件进行。本工程结束后，约为8月份，恰逢雨季、播种季节，应立即种植苗木或种子。 2、大气污染治理措施 施工过程中产生的大气污染物主要是站场内施工过程中产生的扬尘，及施工机械和运输车辆产生的汽车尾气。 （1）施工扬尘 针对物料堆场、施工及运输扬尘，本次评价根据《榆林市2024年生态环境保护攻坚行动方案》（榆办字〔2024)26号）、《榆林市大气污染治理专项行动方案（2023-2027）的通知》（榆发[2023]3号）、《靖边县2024年生态环境保护项攻坚行动方案》（靖办发〔2024〕12号）等相关文件中提出的要求，严格落实“六个100%”。具体指施工工地周边100%围挡，出入车辆100%冲洗，拆迁工地100%湿法作业，渣土车辆100%密闭运输，施工现场地面100%硬化，物料堆放100%覆盖。根据上述要求本项目采取的防尘措施如下： ①避免施工运输对土地的扰动，及时开挖，及时回填，防止弃土风化失水而起尘；边施工，边进行植被绿化恢复。 ②砂、土等材料运输时100%封闭或严密覆盖等防护措施，防止洒落和流溢； ③开挖、施工过程中，应对施工作业面100%洒水，使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，采取洒水防尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止扬尘飞扬；对临时堆放的土方应100%进行覆盖； ④遇有四级风以上天气不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工； ⑤计量站做到站内100%地面硬化，进出施工区域车辆应100%冲洗轮胎防止车辆形行驶过程中卷带起扬尘；骨料堆棚应做到密闭，并配套喷淋降尘装置；水泥等粉状物料筒仓储存，并配套移动式布袋除尘装置；搅拌楼密闭，并设置除尘装置等降尘措施； ⑥施工结束后必须及时清理现场和平整场地，消除各种尘源。 通过采取以上措施，工程对局部环境空气造成的影响将是暂时的，随着施工的结束，污染也随之结束。 （2）运输车辆及施工机械尾气 非道路移动机械满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（中国第三、四阶段）（GB20891-2014）及2020年修改单中标准限值、《非道路柴油移动机械排气烟度限制及测量方法》（GB36886-2018）等要求，对燃柴油的大型运输车辆、推土机，需安装尾气净化器，尾气应达标排放。运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料。对车辆的尾气排放进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法和汽车排放监测制度。通过加强施工机械、车辆运行管理与维护保养，项目产生的废气可实现达标排放。 3、水污染防治措施 （1）施工废水 本项目施工废水中主要污染物为SS，不含其它有毒有害因子，采用沉淀池进行澄清处理后，回用于施工场地及道路洒水降尘。 （2）试压废水 项目注水管线试压釆用清水试压，管线短，试压废水产生量很少，管线为新管线，试压废水中仅含少量悬浮物，收集后用于周围洒水降尘，不会对地表水产生影响。 （3）生活污水 施工期设置环保厕所，粪便定期拉运作农田施肥，盥洗废水可就地泼洒用于施工场地抑尘。 4、噪声污染防治措施 （1）合理布置施工场地，安排施工方式，控制环境噪声污染。 ①选用低噪声施工机械，严格限制或禁止使用高噪声设备。 ②使用商品混凝土，现场不设置搅拌机。 （2）严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响。 （3）采取有效的隔声、减振措施，降低噪声级选用低噪声设备，并采取一定的吸音、隔声、降噪措施，控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），做到施工场界噪声达标排放。 （4）严格控制施工车辆运输路线，减少对周围敏感点的影响。施工车辆运输物料进入施工场地时应禁止鸣笛，尽量放慢车速。 5、施工期固体废物 （1）建筑垃圾 建筑垃圾成分主要为水泥残渣、废木材、废铁丝、钢筋，以及建材的包装箱、袋等。能回收利用的进行回收利用，不能回收利用的建筑垃圾应集中收集后运往指定的建筑垃圾场进行填埋处置，不得随意乱放，垃圾运输车辆要加盖篷布，避免沿途抛撒。 （2）生活垃圾 本项目施工人员生活垃圾应定点收集堆放，及时清运，交由环卫部门处置。 在采取上述污染防治措施后，可有效将施工期固废不利影响控制在最小程度和范围内，防治措施可行。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、废气污染防治措施 本项目运行过程中原油输送计量采用密闭集输工艺，运行期间定期进行密封检测，保证设备正常运行，降低VOCs的挥发。 2、噪声污染防治措施 （1）尽可能选用低噪声设备；提高机械设备装配精度，加强维护和检修，提高润滑度，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振； （2）严格按照生产制度进行生产； （3）对输油泵类进行基础减振、柔性连接等处置； （4）输油泵置于厂房内，利用房间隔声等。 在采取以上降噪措施后，可有效减少项目运行设备的噪声源强，对周围声环境影响较小。本项目厂界外200m范围内无声环境敏感目标，项目运营期对外环境噪声影响较小。 3、固废污染防治措施 本项目运营期固废主要为储罐底部沉淀的含油污泥。根据建设单位提供资料，含油污泥产生量约为5t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于危险废物HW08，危废代码900-210-08，含油污泥进入站内设置的10m3的防渗污泥池暂存，定期委托有资质单位外运处置。 4、地下水、土壤污染防治措施 本项目主要采取“源头控制、分区防渗、跟踪监测”等措施。 5、生态环境保护措施 运营期，建设单位应加强宣传教育，加强对绿化工程的管理与抚育，保证植被存活率。 6、环境风险防范措施 见环境风险专项评价。 |
| 其他 | 1、环境管理计划 （1）环境管理制度 建设单位必须重视环境保护工作，应制定一系列规章制度以促进环境保护工作。制定的环境保护工作条例有： ①环境保护职责管理制度 ②固废的管理与处置制度 ③环保教育培训制度 ④环境监测制度，及时了解施工区及工程运行后环境质量状况及生态恢复状况。 ⑤做好污染事故的应急处理，编制突发环境事件应急预案并备案，建立健全的安全规程及执勤制度。 ⑥建设完成后进行竣工环境保护验收。 2、环境监测计划 建设单位应根据《排污单位自行监测技术指南陆上石油天然气开采行业》（HJ 1248-2022）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）并结合靖边采油厂环境监测计划要求进行自行监测。后期发布新的国家或地方相关的石油天然气自行监测导则、标准等，应按照新标准导则实施。 建设单位应建立健全污染源监控和环境监测技术档案，并接受当地环保部门的业务指导、监督和检查。 表5-2 运行期污染源监测计划建议清单 类别; 监测项目; 污染物; 监测点; 监测频率; 控制指标. 无组织废气; 非甲烷总烃; 无组织烃类; 计量站厂界上风向1个，下风向3个; 每季度一次; 《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）油气集中处理站边界污染物控制要求. 厂区装置区; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 噪声; Leq(A); 环境噪声; 计量站厂界四周; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准. 表5-3 运行期环境现状监测计划建议清单 类别; 监测项目; 监测点; 监测频率; 控制指标. 土壤环境; 初次监测：GB36600表1基本项目+石油类、石油烃（C6~C9）、石油烃（C10~C40）； 后续监测：在前期监测中曾超标的污染物+石油类、石油烃（C6~C9）、石油烃（C10~C40）、砷、六价铬; 污泥池附近; 深层土壤（0~3.0）; 3年一次; 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）. 表层土壤（0~0.5m）; 每年一次. |
| 环保投资 | 本项目总投资500万元，估算项目环保投资约22万元，占总投资的4.4%。环保投资最终以设计部门落实的核算为准，环保投资必须专款专用。 表5-4 环保设施及环保投资估算表 单位：万元 分期; 污染类别; 污染源; 治理措施; 环保投资. 施工期; 废水; 施工营地废水; 旱厕、沉淀池; 1. 废气; 施工扬尘; 施工场地、围栏、洒水降尘; 1. 运行期; 噪声; 机泵; 减振基座、隔音间等; 10. 固废; 含油污泥; 污泥池临时贮存，由危废处置公司安全处置; 3. 土壤、地下水; 储罐; 基础防渗; 2. 生态恢复治理; /; 5. 合计; 22. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 加强施工管理，合理利用场地，严格控制施工作业范围，规范施工作业 | 绿化恢复，破坏植被恢复率95%以上 | 绿化、植被恢复 | 植被恢复效果达到要求 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 试压废水用于洒水抑尘；生活污水设置环保厕所，定期拉运肥田；施工废水设置沉淀池，沉淀后回用。 | 综合利用、不外排 | / | / |
| 地下水及 土壤环境 | / | / | 源头控制、分区防渗、跟踪监测 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018） |
| 声环境 | 合理布置场地，选用低噪声设备 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关规定 | 选用低噪声设备，输油泵采取厂房隔声、基础减振、柔性连接等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 洒水抑尘，不及时回填的土石方采取篷布遮盖 | 满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关要求；工程机械装用柴油机排气等执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）及2020修改单中相关要 | 密闭集输工艺 | 厂界非甲烷总烃执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》(GB39728-2020)中企业边界污染物控制要求；厂区内非甲烷总烃无组织执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1中标准限值 |
| 固体废物 | 建筑垃圾分类收集后综合利用或运至建筑垃圾填埋场处置；生活垃圾集中收集交由环卫部门处置 | 委托处置，综合利用 | 含油污泥在污泥池暂存后交有资质单位处置 | 委托处置、暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 分区防渗，落实风险防范措施，配备应急物资，加强应急演练等 | 满足要求 |
| 环境监测 | / | / | 废气、噪声、土壤监测 | 达到相应标准要求 |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

工程符合国家产业政策，选址较合理，工程的环境影响主要在施工期，随着施工期结束，这种暂时的影响就会消失。工程严格执行国家环境保护法规和标准，认真落实本报告表所提出的措施和建议，项目建设对周围环境影响较小，从环境保护角度分析，工程建设环境影响可行。