- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：    黄蒿界沙源区综合治理灌溉项目

建设单位（盖章）：   陕西亿华矿业开发有限公司

编制日期：                2025年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 黄蒿界沙源区综合治理灌溉项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2506-610824-04-05-636867 |  |  |
| 建设单位联系人 | 冯* | 联系方式 | 150****3612 |
| 建设地点 | 陕西省榆林市靖边县（区）红墩界镇、黄蒿界镇 |  |  |
| 地理坐标 | 输水管线：起点：E108°52′53.695″, N37°48′30.904″ 终点：E109°01′0.73186″, N37°45′32.192″ 1#调蓄池中心坐标：E108°55′43.968″, N37°47′5.5458″ 2#调蓄池中心坐标：E108°58′1.1601″, N37°46′43.685″ 3#调蓄池中心坐标：E109°00′28.491″, N37°46′7.0887″ 4#调蓄池中心坐标：E109°01′1.2436″, N37°45′31.709″ 5#调蓄池中心坐标：E108°59′43.262″, N37°47′1.0848″ |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 四十三、水的生产和供应，96其他水的处理、利用与分配469 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 临时占地：9.134hm2 输水管线长度：18.67km |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 榆林市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 榆政发改审发 〔2024〕107号 |
| 总投资（万元） | 1100 | 环保投资（万元） | 145.6 |
| 环保投资占比（%） | 19.75 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行），本项目专项评价设置情况见表1-1。 表1-1 专项设置情况对照表 专项评价的类别; 涉及项目类别; 是否需设置专项评价. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 否. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 否. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类），专项评价设置原则中环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏 感区。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，其中本项目所属行业四十三、水的生产和供应，未列环境敏感区。因此不设置生态专项评价。. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 否. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 否. 环境风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 否. 注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。. |
| 规划情况 | 规划文件名称：《陕西省榆横矿区南区总体规划（修编））》； 审查机关：国家发展和改革委员会； 审查文件名称及编号：发改能源〔2017〕412号文件。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：《陕西省榆横矿区南区总体规划（修编）环境影响报告书》； 审查机关：生态环境部； 审查文件名称及编号：环审〔2019〕59号文件。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 规划及规划环评均要求规划矿区矿井水经处理达到各用水点水质要求后部分回用生产，部分可用于周边煤化工园区内企业及周边电厂用水。 本项目是海则滩煤矿经处理达到各用水点水质要求的矿井水进行回用的的项目，为矿区矿井水处理工程配套建设项目，符合矿区规划的相关要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、项目背景 海则滩煤矿位于陕西省榆横矿区（南区），地处陕西省榆林市靖边县城北约20km，行政区划隶属陕西省靖边县红墩界镇、海则滩乡、黄蒿界乡等管辖。井田东西长21.1km，南北宽10.0km，面积200.3km2。矿井设计生产能力6.00Mt/a。2022年6月取得中华人民共和国生态环境部《关于永泰能源股份有限公司陕西亿华矿业开发有限公司榆横矿区南区海则滩矿井及选煤厂（600万吨/年）环境影响报告书的批复》（环审[2022]72号）。目前海则滩煤矿正在建设中。 - 根据《永泰能源股份有限公司陕西亿华矿业开发有限公司榆横矿区南区海则滩矿井及选煤厂（600万吨/年）环境影响报告书》及报告书的批复要求，海则滩煤矿建设后矿井正常涌水量为999.1m3/h，最大矿井涌水量为1176.3m3/h。考虑井下消防酒水、井筒淋水、矸石系统析水和粉煤灰灌浆析水量，设计最终确定本项目井下正常排水量为1095m3/h，最大排水量1275m3/h。在工业场地内建一座的矿井水处理站,设计采用预沉、混凝、除硬、沉淀、过滤、超滤、离子交换、反渗透脱盐工艺及ED膜浓缩工艺处理井下排水，设计出水水质同时满足《煤炭工业污污染物排放标准》（GB50383-2006）及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，矿井水经深度处理后回用于选煤厂生产用水、灌浆用水、矸石充填系统用水、井下消防洒水等，剩余矿井水输送至靖边经济技术开发区进行综合利用。为解决海则滩煤矿现阶段矿井水应急排水问题，经2024年3月11日《靖边县人民政府专项问题会议纪要（第十八次）》同意，陕西亿华矿业开发有限公司计划建设海则滩煤矿临时排水点建设项目，将海则滩煤矿先期处理后的矿井水通过外排水管线先输送至临时存水点存放暂存，临时调蓄池建成后，排放至临时调蓄池的疏干水由靖边县水务集团统一调配使用，煤矿疏干水综合利用项目建成投用后，海则滩煤矿与煤矿疏千水综合利用项目管网接通后，海则滩煤矿多余疏干水直接全部进入煤矿疏干水综合利用，不得再将疏干水排放至临时调蓄池。 根据2025年5月28日《靖边县人民政府专项问题会议纪要（第33次）》（见附件6），为加快沙源区治理，县林业局、黄蒿界镇在沙源区累计栽植樟子松3300亩，套种柠条15万株，播撒紫花苜蓿、草木犀、沙打旺草籽3300公斤，栽设围栏9500米，探索出了“镇村企共建，乔灌草结合，生态经济兼顾，带动农民致富”生态修复新路径。为切实解决好后续灌溉问题，黄蒿界镇与亿华公司确定了黄蒿界镇沙源区综合治理灌溉项目,该项目总占地面积约65亩(管线占地12亩、5 个调蓄池占地53亩)，计划建设从亿华海则滩煤矿矿井水处理站(后期从事故应急水池)至沙源区的约18.76公里引水管线，露天铺设管径DN400的聚乙烯钢丝网骨架复合管(承压能力1.6兆帕)，并在管道沿线建设容量均为1万立方米的5个调蓄池，经处理后的矿井疏干水可达地表水三类标准，符合苗木灌溉要求。 - 靖边县水务集团煤矿疏干水综合利用建成后，煤矿多余疏干水全部直接进入靖边县水务集团煤矿疏干水管网，灌溉项目用水由靖边县水务集团统一调配，优先满足靖边经济技术开发区工业用水，不会对靖边经济技术开发区用水产生影响。 本次评价范围为黄蒿界沙源区综合治理灌溉项目，即输水管线和调蓄池内容，沙源区内部灌溉由配水管道和车辆拉运，不在本次评价范围内。 经项目组现场踏勘，目前项目尚未开工建设。 2、项目环评编制依据 本项目为黄蒿界沙源区综合治理灌溉项目，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》相关要求和规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》的规定，本项目属于分类管理名录中“四十三、水的生产和供应，96其他水的处理、利用与分配469”，应编制环境影响报告表。 3、产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》（2024年本）（国家发展和改革委员会令第7号，2024年2月1日），本项目属于鼓励类中“四十三、环境保护与资源节约综合利用：15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程”。 综上，本项目符合国家及地方产业政策要求。 4、榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告符合性分析 根据《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》，项目选址“一张图”控制线检测报告符合性分析见表1-1。 表1-1 榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告符合性分析 控制线名称; 本项目《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》检测结果; 符合性. 生态保护红线分析; 不涉及; 符合. 永久基本农田分析; 不涉及; 符合. 土地利用现状2021（三调）; 其中占用草地1.6596 公顷、占用耕地0.0218公顷、占用林地9.6739 公顷、占用交通运输用地0.4230 公顷、占用其他土地1.0958 公顷; 土地手续正在办理. 矿业权现状2022分析; 其中占用(探矿权)陕北侏罗纪煤田横山县塔湾地区煤炭资源勘探（保留）0.2790 公顷、占用(探矿权)陕西省靖边县海测滩地区煤炭资源勘探（保留）1.3021 公顷、占用(采矿权)陕西亿华矿业开发有限公司(缓冲)903.8381 公顷、占用(探矿权)陕北侏罗纪煤田横山县塔湾地区煤炭资源勘探（保留）(缓冲)19.5963 公顷、占用(探矿权)陕西省靖边县海测滩地区煤炭资源勘探（保留）(缓冲)115.6573 公顷、占用(采矿权) 陕西亿华矿业开发有限公司10.8730 公顷; 临时管线，符合. 林地规划分析; 不涉及; 符合. 项目特殊管控范围; 其中占用引调水和水库工程0.2103 公顷; 临时管线，符合. 根据榆林市投资项目选址“一张图”控制线报告结果分析结果，项目用地占用草地1.6596 公顷、占用耕地0.0218公顷、占用林地9.6739 公顷、占用交通运输用地0.4230 公顷、占用其他土地1.0958 公顷，项目建设之前应当与相关部门进行对接，项目用地在取得相关部门许可后方可施工建设。根据榆林市投资项目选址“一张图”控制线报告结果分析，项目不涉及文物保护红线、生态保护红线、永久基本农田等，项目用地基本符合榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告。 5、“三线一单”符合性分析 （1）项目与《榆林市人民政府关于印发榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（榆政发〔2021〕17号）符合性分析。 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》中要求：环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图、一表、一说明”的表达方式，在对照分析结果右侧加列，并论证规划或建设项目的符合性，本项目陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告见附件5。 A“一图”：指的是规划或建设项目与环境管控单元对照分析示意图。根据《榆林市人民政府关于印发榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（榆政发〔2021〕17号）中的榆林市生态环境管控单元分布示意图可知，项目所在地属于榆林市生态环境管控单元中的一般管控单元，项目与榆林市生态环境管控单元冲突示意图见图1-1。 B“一表”：指的是项目或规划范围涉及的生态环境管控单元准入清单。 根据《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目位于一般管控单元，榆林市一般管控单元的分区管控要求是：主要落实生态环境保护基本要求，推动区域生态环境质量持续改善。项目与《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性见表1-2。 图1-1 项目与榆林市生态环境管控单元冲突示意图 C“一说明”：指的是依据“一图”和“一表”结果，论证规划或建设项目符合性的说明。 本项目与榆林市三线一单生态环境分区管控方案的符合性分析见表1-3。 表1-3 “三线一单”符合性分析表 “三线 一单”; 内容; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。按照“只能增加、不能减少”的基本要求，实施严格管控。; 项目用地榆林市靖边县红墩界镇和黄蒿界镇，不涉及生态红线，符合生态红线的要求。; 符合. 环境质量底线; 指按照水、大气、土壊环境质量“只能更好、不能变坏”的原则，科学评估环境质量改善潜力，衔接环境质量改善要求，确定的分区域分阶段环境质量目标及相应的环境管控和污染物排放总量限值要求。; 项目施工过程中尽量减少临时用地面积，严控施工范围，避免随意扩大施工范围。采取必要的施工扬尘控制措施，不触及环境质量底线; 符合. 资源利用上线; 指按照自然资源资产“只能增值、不能乏值”的原则，以保障生态安全和改善环境质量为目的，参考自然资源资产负债表，结合自然资源开发利用效率，提出的分区域分阶段的资源开发利用总量、强度、效率等上线管控要求。; 利用海则滩煤矿矿井水对黄蒿界五合、大界等沙源治理区进行灌溉，减少了取水，不触及资源利用上线。; 符合. 负面 清单; 指基于环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，提出的空间布局、污染物排放、资源开发利用等禁止和限制等环境准入情形。; 项目用地涉及榆林市靖边县红墩界镇和黄蒿界镇，不属于禁止和限制等情形。; 符合. |

表1-2   项目与环境管控单元管控要求符合性分析

| 序号 | 市（区） | 区县 | 环境管控单元名称 | 面积 (m2) | 单元要素属性 | 管控要求分类 | 管控要求 | 本项目情况介绍 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 榆林市 | 靖边县 | 陕西省榆林市靖边县一般管控单元 | 1252655.27 | / | 空间布局约束 | 1.执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“6.1一般管控单元总体要求”准入要求。 2.农用地优先保护区执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“4.2农用地优先保护区”准入要求。 3.江河湖库岸线优先保护区执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“4.3江河湖库岸线优先保护区”准入要求。 4.荒漠化沙化土地优先保护区执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“4.4荒漠化沙化土地优先保护区”准入要求。 5.建设用地污染风险重点管控区执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.8建设用地污染风险重点管控区”中的“空间布局约束”准入要求。 6.江河湖库岸线重点管控区执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.14江河湖库岸线重点管控区”中的“空间布局约束”准入要求。 | 本项目黄蒿界沙源区综合治理灌溉项目，不属于生产类污染项目，项目施工过程中尽量减少临时用地面积，严控施工范围，避免随意扩大施工范围。 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 污染物排放管控 | 1.建设用地污染风险重点管控区执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.8建设用地污染风险重点管控区”中的“污染物排放管控”准入要求。 | 本项目黄蒿界沙源区综合治理灌溉项目，不属于生产类污染项目 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 环境风险防控 | / | / | / |
|  |  |  |  |  |  | 资源开发效率要求 | / | / | / |

本项目属于一般管控单元，符合《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》管控要求。

|  | 6、与相关规划、政策的符合性分析 本项目与相关规 划、政策的符合性分析见表1-4。 表1-4 项目与相关规划的符合性分析表 相关规划; 规划内容; 项目情况; 符合性. 《国家发展和改革委员会等部门关于加强矿井水保护和利用的指导意见》; 四、推进矿井水综合利用（九）加强矿井水配置。将矿井水纳入区域水资源规划和水资源统一配置，煤矿所在地级市制定矿井水处理及综合利用规划和分年度方案，建设矿井水利用工程。加快建设矿井水输送管网，科学调配水量，优化配置生活生产生态水源。 （十一）生态和农业用水。北方资源型缺水地区，因地制宜将矿井水处理达标后，用于采煤沉陷区修复治理等生态用水。南方水质型缺水地区，在确保矿井水稳定达标排放前提下，可就近回补自然水体和河湖湿地，做好工矿企业入河排污口监督管理。在黄土沟壑矿区，探索矿井水处理达标后调输到山顶高地自流灌溉林草的模式。在黄河中下游矿区，推广矿井水用于沉陷区人工湿地的生态修复模式，提升生态屏障效应。; 项目区已规划建设靖边县水务集团煤矿疏干水综合利用，剩余矿井水输送至靖边经济技术开发区进行综合利用，目前疏干水利用项目正在办理前期手续；项目位于黄土沟壑矿区，矿井水处理达标后输送至沙源区用于灌溉林草。; 符合. 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027 年）（陕发[2023]4 号）; - 重点任务 （二）实施五大治理工程 7、车辆优化工程。……强化非道路移动机械排放控制区管控，到2025年不符合第三阶段和在用非道路移动机械排放标准三类限值的机械禁止使用，具备条件的可更换国四及以上排放标准的发动机。; 本项目施工、运输均选用合格非道路移动机械设施及机动车。确保非道路移动机械废气排放能满足《非道路移动机械用柴油排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》 (GB20891-2014)及修改单要求以及非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要》（HJ1014-2020）中的相关要求。; 符合. 《陕西省防沙治沙规划 （2021-2030年）》; （一）长城沿线毛乌素沙地治理区本区包括榆阳、横山、神木、府谷和靖边5县（市、区）的63个乡镇。榆阳与横山交界一带、神木与榆阳交界周围是全省流动沙地和半固定沙地主要分布区域。本区属典型风沙区，地势平缓，千旱少雨，是石油、煤炭资源大规模开发中心地带，生态环境十分脆弱。主要问题：沙化土地生态基础脆弱，早期营造的防护林老化、林网林带残缺不全，防护功能 衰退。经济社会发展与治理的矛盾突出，人为活动频繁，地下资源开采导致的地表塌陷、水位下降、植被枯死等生态环境问题突出。主攻方向：全面防风固沙，提升沙区植被盖度和质量，重点建设长城沿线、陕蒙边界、道路沿线、河流沿线防护林带，环城镇、矿区、村庄景观防护林圈，加强矿区修复与治理，强化土地资源管控、水资源管理、林草资源保护，流动沙地和半固定沙地基本固定。; 项目位于黄土沟壑矿区，矿井水处理达标后输送至沙源区用于灌溉林草。; 符合. 《榆林市2025年生态环境保护铁腕治污攻坚行动方案》（榆办字〔2025〕1号）; (一)扬尘整治精细化管控行动。严格落实企业主体责任和建筑工地扬尘管控“六个百分之百”措施，将防治扬尘污染费用纳入工程造价；成立联合检查专班，按月开展联合执法，并建立问题台账，对产生扬尘污染的工地按职责权属依法查处，对拒不改正的工地责令停工整治。; 评价要求建设单位严格按照环评中各项扬尘控制措施进行施工，减缓施工期扬尘污染。; 符合. 《榆林市扬尘污染防治条例》; 工程建设单位应当在施工前向工程主管部门、生态环境主管部门提交工地扬尘污染防治方案，所需费用列入工程预算，并在工程承包合同中明确施工单位防治扬尘污染的责任，督促施工单位落实扬尘污染防治措施。; 建设单位在施工前向工程主管部门、生态环境主管部门提交工地扬尘污染防治方案，并预留费用，合同明确扬尘防治责任方。; 符合. 道路和管线敷设施工应当符合下列扬尘污染防治要求：（一）实施路面切割、挖掘、破碎、清扫等作业时，采取洒水、喷淋等抑尘措施；（二）采取分段开挖、分段回填的方式施工，已回填的沟槽，采取覆盖、洒水等抑尘措施；（三）道路或者绿地内各类管线敷设工程完工后，及时恢复路面或者绿化。; 本项目施工采用湿法作业，采取喷淋、洒水等措施，分段施工，裸漏地表及时覆盖，工程结束及时绿化等；渣土运输等施工阶段，洒水、覆盖、冲洗等防尘措施持续进行；严格落实车辆出入工地清洗制度。. 《靖边县2025年生态环境保护铁腕治污攻坚行动方案》（靖办字〔2025〕9号）; (一)扬尘整治精细化管控行动。严格落实企业主体责任和建筑工地扬尘管控“六个百分之百”措施，将防治扬尘污染费用纳入工程造价;成立联合检查专班，按月开展联合执法，并建立问题台账，对产生扬尘污染的工地按职责权属依法查处，对拒不改正的工地责令停工整治。; 建设单位严格按照方案中各项扬尘控制措施进行施工，减缓施工期扬尘污染。; 符合. (九)矿井疏干水综合利用行动。根据《榆林市矿井疏干水综合利用意见》,科学确定矿井水综合利用途径及利用率。对已建成管网和新建煤矿管网空白区进一步合理规划，全面推进供水网络辐射延伸，提高矿井疏干水利用率。; 项目为海则滩煤矿矿井疏干水综合利用，用于沙源区灌溉，提高了矿井疏干水利用率; 符合. 《榆林市矿井水生态保护与综合利用规划》; 榆林市水资源匮乏、生态环境脆弱，矿井水作为一种宝贵的自然资源，处理达标后可满足煤矿自身生产生活需要，亦可用于矿区生态恢复及农业灌溉，余水还可向其它企业生产生活供水，具有显著的生态效益、社会效益和经济效益。榆横南区系统靖边境内红墩界、海则滩和海测滩3处煤矿疏干水通过管道供给靖边经开区靖边能化工业园综合利用。; 由于靖边县水务集团煤矿疏干水综合利用项目尚未建成期，海则滩煤矿将先期处理后的矿井水通过外排水管线先输送至调蓄池存放暂存，由县水务集团统一调配使用。项目位于黄土沟壑矿区，矿井水处理达标后输送至沙源区用于灌溉林草，煤矿疏干水综合利用项目建成投用后，海则滩煤矿与煤矿疏干水综合利用项目管网接通后，海则滩煤矿疏干水全部进入煤矿疏干水综合利用，优先满足靖边经济技术开发区工业用水，符合规划要求。; 符合. |
| --- | --- |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 陕西亿华矿业开发有限公司黄蒿界沙源区综合治理灌溉项目位于榆林市靖边县红墩界镇和黄蒿界镇，项目输水管线起点坐标：E起点：E108°52′53.695″, N37°48′30.904″，终点坐标：E109°01′0.73186″, N37°45′32.192″ N37°82′04.997″，输水管线总长18.67km。1#调蓄池位于中心坐标：E108°55′43.968″, N37°47′5.5458″，2#调蓄池中心坐标：E108°58′1.1601″, N37°46′43.685″，3#调蓄池中心坐标：E109°00′28.491″, N37°46′7.0887″，4#调蓄池中心坐标：E109°01′1.2436″, N37°45′31.709″，5#调蓄池中心坐标：E108°59′43.262″, N37°47′.0848″。 - 项目地理位置图见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、现有矿井概况 （1）矿井环保手续履行情况 本项目为陕西亿华矿业开发有限公司海则滩煤矿处理后矿井水调蓄池工程。2022年1月建设单位委托中煤科工集团北京华宇工程有限公司编制完成了《永泰能源股份有限公司陕西亿华矿业开发有限公司榆横矿区南区海则滩矿井及选煤厂（600万吨/年）环境影响报告书》，该项目于2022年6月取得中华人民共和国生态环境部《关于永泰能源股份有限公司陕西亿华矿业开发有限公司榆横矿区南区海则滩矿井及选煤厂（600万吨/年）环境影响报告书的批复》（环审[2022]72号）。目前海则滩煤矿正在建设中。 - 矿井水处理概况 - 根据《永泰能源股份有限公司陕西亿华矿业开发有限公司榆横矿区南区海则滩矿井及选煤厂（600万吨/年）环境影响报告书》及报告书的批复要求，海则滩煤矿建设后矿井正常涌水量为999.1m3/h，最大矿井涌水量为1176.3m3/h。考虑井下消防酒水、井筒淋水、矸石系统析水和粉煤灰灌浆析水量，设计最终确定本项目井下正常排水量为1095m3/h,最大排水量1275m3/h。在工业场地内建一座的矿井水处理站,设计采用预沉、混凝、除硬、沉淀、过滤、超滤、离子交换、反渗透脱盐工艺及ED膜浓缩工艺处理井下排水，矿井水经深度处理达标后回用于选煤厂生产用水、灌浆用水、矸石充填系统用水、井下消防酒水等，剩余矿井水输送至靖边经济技术开发区进行综合利用。 - 由于靖边县水务集团煤矿疏干水综合利用目尚未建成，为解决海则滩煤矿现阶段矿井水排水问题，陕西亿华矿业开发有限公司计划建设海则滩煤矿临时排水点建设项目，将海则滩煤矿先期处理后的矿井水通过外排水管线先输送至临时存水点存放暂存，建设阶段后期煤矿涌水量为约400m3/d，海则滩煤矿临时调蓄池设计库容10万m3，后期海则滩煤矿多余疏干水全部直接进入靖边县水务集团煤矿疏干水综合利用项目，输送至靖边经济技术开发区进行综合利用。 - 为切实解决黄蒿界镇沙源区灌溉问题，黄蒿界镇与亿华公司确定实施黄蒿界镇沙源区综合治理灌溉项目,该项目总占地面积约65亩(管线占地12亩、5个调蓄池占地53亩)，计划建设从亿华海则滩煤矿矿井水处理站(后期从事故应急水池)至沙源区的约18.76公里引水管线，露天铺设管径DN400的聚乙烯钢丝网骨架复合管(承压能力1.6兆帕)，并在管道沿线建设容量均为1万立方米的5个调蓄池，经处理后的矿井疏干水可达地表水三类标准，符合苗木灌溉要求。靖边县水务集团煤矿疏干水综合利用建成后，煤矿多余疏干水全部直接进入靖边县水务集团煤矿疏干水管网，灌溉项目用水由靖边县水务集团统一调配，优先满足靖边经济技术开发区工业用水，不会对靖边经济技术开发区用水产生影响。 根据《永泰能源股份有限公司陕西亿华矿业开发有限公司榆横矿区南区海则滩矿井及选煤厂（600万吨/年）环境影响报告书》，井下水排至地面后经过矿井水处理站采用预沉、混凝、除硬、沉淀、过滤、超滤、离子交换、反渗透脱盐工艺及ED膜浓缩工艺进行深度处理，矿井水经过深度处理后主要指标同时满足《煤炭工业污污染物排放标准》（GB50383-2006）及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，海则滩煤矿矿井水处理站主要指标设计出水水质见表2-1。 表2-1 海则滩煤矿矿井水处理站设计出水水质 序号; 污染物名称; 单位; 标准值; 执行标准. 1; pH; 无量纲; 6~9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标. 2; 溶解氧; mg/L; ≥5. 3; 高猛酸盐指数; mg/L; ≤6. 4; 化学需氧量; mg/L; ≤20. 5; 五日生化需氧量; mg/L; ≤4. 6; 氨氮（NH3-N）; mg/L; ≤1.0. 7; 总磷（以P计）; mg/L; ≤0.2. 8; 总氮）; mg/L; ≤1.0. 9; 铜; mg/L; ≤1.0. 10; 锌; mg/L; ≤1.0. 11; 氟化物（以F-计）; mg/L; ≤1.0. 12; 硒; mg/L; ≤0.01. 13; 砷; mg/L; ≤0.05. 14; 汞; mg/L; ≤0.0001. 15; 镉; mg/L; ≤0.005. 16; 铬（六价）; mg/L; ≤0.05. 17; 铅; mg/L; ≤0.05. 18; 氰化物; mg/L; ≤0.2. 19; 挥发酚; mg/L; ≤0.005. 20; 石油类; mg/L; ≤0.05. 21; 阴离子表面活性剂; mg/L; ≤0.2. 22; 硫化物; mg/L; ≤0.2. 23; 粪大肠菌群（个/L）; mg/L; ≤10000. 24; 溶解性总固体; mg/L; ≤1000. 25; 悬浮物; mg/L; ≤50; 《煤炭工业污污染物排放标准》（GB50383-2006）. 经现场勘察，目前海则滩煤矿于污水处理站正在同步建设中，评价要求煤矿疏干水经矿井水处理站处理后水质主要指标同时满足《煤炭工业污污染物排放标准》（GB50383-2006）、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求后方可用于林草地灌溉。 项目涉及靖边县黄蒿界镇沙源区，供水范围为黄蒿界镇大界村和五合村沙源区林草地11300 亩，仅在灌溉季进行调蓄，一次灌溉周期6 天，林草地一次灌水量4.5m³/亩，一年灌溉10次，年灌溉用水量为50.85万m³/a。项目区日最高需水量为8475m³/d，管网及蒸发损失水量按10%计取，则日需水量9322.5m³/d，输水管道合计流量为600m³/h，则日供水时间为15.54h。 4、项目组成及建设规模 - 利用海则滩煤矿矿井水对黄蒿界五合、大界等沙源治理区进行灌溉，铺设18.67公里输水管线，管径选择DN400，沿线设1万m3调蓄池5座。本次评价范围为黄蒿界沙源区综合治理灌溉项目，即输水管线和调蓄池内容，沙源区内部灌溉由配水管道和车辆拉运，不在本次评价范围内。本项目组成见表2-3。 表2-3 项目组成表 工程类别; 工程内容及规模. 主体工程; 输水 管线; 输水管线长度约18.67km，采用聚乙烯钢丝网骨架复合管，主管管径为DN400，设计工作压力1.6Mpa，采用露天敷设. 加压泵站; 在起点和1#调蓄池新建泵站各1座，用于加压，1#加压泵站设计流量0.17m³/s，扬程100m，电机功率250kw，安装离心泵600m³/h-100m（250KW)及配套远传电磁流量计1 台、2#加压泵站设计流量0.17m³/s，扬程45m，电机功率132kw，安装离心泵600m³/h-45m（132KW）及配套安装远传电磁流量计1 台. 调蓄池; 新建调蓄池5座，容积1万m3，调蓄池均利用天然荒沟修建，对现状荒沟进行清基、局部边坡进行消坡，迎水坡铺设防渗材料，采用“土工布膜”防渗形式。. 辅助工程; 镇墩; 每50m布置镇墩座，在拐点必须布置镇墩，工程共布设镇墩374座，镇墩采用C20钢筋砼浇筑。. 防护栏; 5座调蓄池安装防护网2400m. 穿越工程; 高速公路; 输水线路穿越包茂高速1次，利用原有涵洞穿越。. 一般道路; 穿越县道2次，穿越苦杨路利用原预留涵管，穿越野淌路采用顶管方式穿越，土路若干次，采用开挖埋管型式。. 公用工程; 给水; 施工期用水采用罐车拉运供给. 排水; 施工期设置移动旱厕处理施工人员生活污水；试压废水经沉淀后用于农（林）灌或洒水降尘。. 临时工程; 施工作业带; 输水管线施临时占地9.134hm2，输水管线施工作业带为5m（包含临时道路3m，材料堆放场地宽2m）。. 临时堆管场; 管线施工作业带上设置堆管场，具体位置施工时根据现场情况确定。. 临时表土堆场; 本项目不设置临时表土堆场，调蓄池清基、局部边坡进行消破开挖土方，分层堆放在坝底，最终用作挡水坝建设及边坡绿化，镇墩线开挖表土分层剥离，分层堆放在施工作业带内，用于镇墩回填。. 环保工程; 废气; 洒水降尘、湿法作业，土石方堆放遮盖。. 废水; 生活污水; 施工期设置移动旱厕处理施工人员生活污水。. 试压废水; 建设沉淀池处理试压废水，试压废水经简易沉淀后用于林灌或洒水降尘。. 噪声; 合理安排施工周期及施工作业时间，合理布局，选用低噪声设备、减震等措施。. 固体废物; 废包装材料、废焊条等施工废料分类收集后回收利用；顶管施工时产生的废弃泥浆在临时泥浆池中自然干化，覆土恢复植被；. 生态; 表土分层剥离，在施工作业带内单独堆放，并采用雨布遮盖，用于后期覆土回填；临时占地生态恢复。. 环境风险; 按照相关规范要求制定环境风险防范措施。. 5、调蓄池工程 利用现状荒沟新建调蓄池5座，每座库容1万m3，对现状荒沟进行清基、局部边坡进行消破，迎水坡铺设防渗材料，采用土工布膜防渗形式。调蓄池平面图见图2-1，剖面图见图2-2。 图2-1 调蓄池结构图 图2-2 调蓄池剖面示意图 6、输水管线 项目新建输水管线长度约18.67km，采用聚乙烯钢丝网骨架复合管，管径为DN400，为明管露天敷设，设计工作压力1.6Mpa，管线走向见附图2。 7、穿越工程 输水管线穿越高速公路1次，县道2次，乡村土路若干次，不穿越河流、铁路、输油输气等管道，管道穿越包茂高速利用原有涵洞，苦杨路利用原预留涵管，野淌路采用顶管施工，直接采用DN800的钢筋混凝土套管进行顶管施工，再将外排水管道穿过套管。 表2-3 穿越情况表 序号; 穿越点; 施工方式; 穿越点情况. 1; 苦杨路; 利用原预留涵管; 穿越1次. 2; 野淌路; 顶管施工; 穿越1次. 3; 包茂高速; 利用原有涵洞; 穿越1次. 8、加压泵站 项目在起点和1#调蓄池新建泵站各1座，用于加压，1#加压泵站设计流量0.17m³/s，扬程100m，电机功率250kw，安装离心泵600m³/h-100m（250KW)及配套远传电磁流量计1 台、2#加压泵站设计流量0.17m³/s，扬程45m，电机功率132kw，安装离心泵600m³/h-45m（132KW）及配套安装远传电磁流量计1 台。 9、线路附属工程 （1）镇墩 每50m布置镇墩座，在拐点必须布置镇墩，工程共布设镇墩374座，镇墩采用C20钢筋砼浇筑。 （2）防护网 每座调蓄池四周安装防护网，共2400m。 10、工程占地 本项目占地面积9.134hm2，全部为临时占地，主要为调蓄池、加压泵站和输水管线施工作业带占地，其中调蓄池及泵站占地3.533hm2，输水管线施占地5.601hm2。 调蓄池占地3.533hm2，对现状荒沟进行清基、局部边坡进行消破，并新建挡水坝，挡水坝铺设防渗材料，整体施工全部控制在现状荒沟内，临时堆土集中堆放在现状荒沟内，并采取相关的防护措施。 输水管线施占地5.601hm2，输水管线施工作业带为5m（包含临时道路3m，材料堆放场地宽2m），管道机械设备及施工材料集中堆放在管道作业带内的指定区域，与管道平行布置，不另外设置专门的材料堆放场地；临时堆土集中堆放在管道一侧，并采取相关的防护措施。项目管线沿着现状道路，设置少量施工便道。 11、土石方平衡 本项目的挖方主要来源于新建调蓄池对现状荒沟进行清基、局部边坡进行消破，新建调蓄池土方回填主要现新建挡水坝回用，输水管线部分采用明管露天敷设，镇墩开挖土石方及表土用于管线平整。项目建设中按照不同地形地貌和施工工艺，对土石方量进行合理调配。 调蓄池开挖土石方除部分挡水坝建设回用外其余土方表土层用作坝坡绿化用土，多余土方多余土方就近平整。镇墩开挖时按照土壤层次分层开挖、堆放，镇墩回填按照开挖土层顺序反序填放，表土层剥离深度20cm，表土层用作绿化用土。回填后镇墩周边留有自然沉降余量（高出地面0.3～0.5m），多余土方就近平整。穿越道路产生的泥土，就近用于地方乡村道路建设填料或道路护坡。 根据工程初步设计，本项目总挖方量34689m3，总填方量34689m3。无借方无弃方，因此，项目不设永久弃渣场。 12、临时工程设置 本项目不设生活营地，施工原辅材料在施工区域内暂时存放，不涉及混凝土拌合站及预制场建设，建设材料全部外购。 13、劳动定员及工作制度 - 本项目不新增劳动定员，日常巡线由矿井水处理站人员巡视。 |
| 总平面及现场布置 | 1、总平面布置 （1）调蓄池工程 利用现状荒沟新建调蓄池5座，每座库容1万m3，对现状荒沟进行清基、局部边坡进行消破，迎水坡铺设防渗材料，整体施工全部控制在现状荒沟内，临时堆土集中堆放在现状荒沟内，并采取相关的防护措施。1#、2#和3#调蓄池位于高升村，无灌溉功能，仅作为调蓄使用；4#和5#位于大界村，用于沙源区灌溉， （2）管线路由走向 输水管线长度约18.67km，输水管线沿东南方向敷设，采用明管露天敷设，穿越高速公路1次，县道2次，乡村土路若干次，穿越包茂高速利用原有涵洞，穿越苦杨路利用预留涵管，穿越野淌路采用顶管施工，穿越土路采用大开挖施工。 2、施工期现场布置 （1）施工作业带 本项目占地面积9.134hm2，全部为临时占地，主要为调蓄池、加压泵站和输水管线施工作业带占地，其中调蓄池及泵站占地3.533hm2，输水管线施占地5.601hm2。 调蓄池临时占地3.533hm2，对现状荒沟进行清基、局部边坡进行消破，并新建挡水坝，挡水坝铺设防渗材料，整体施工全部控制在现状荒沟内，临时堆土集中堆放在现状荒沟内，并采取相关的防护措施。 输水管线施临时占地5.601hm2，输水管线施工作业带为5m（包含临时道路3m，材料堆放场地宽2m），管道机械设备及施工材料集中堆放在管道作业带内的指定区域，于管道平行布置，不另外设置专门的材料堆放场地；项目管线沿着现状道路，设置少量施工便道。 输水管线线路沿线主要分布土质为砂壤土、砂质粘土、粉砂土。采用明管露天敷设，每50m布置镇墩座，在拐点必须布置镇墩，工程共布设镇墩374座，镇墩采用C20钢筋砼浇筑。管道沟槽开挖及回填严格按照《给排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008)执行。输水管线镇墩施工横断面布设见图2-4。 图2-4 输水管线镇墩纵剖面图1:20 （2）施工营地 本项目不单独设置施工营地，施工人员生活依托管线附近的居民住房等。 |
| 施工方案 | 2、施工工艺 本项目建设内容主要为调蓄池和输水管线两部分。 （1）输水管线 本项目新建输水管线约18.67km，采用聚乙烯钢丝网骨架复合管，管径为DN400，为明管露天敷设，设计工作压力1.6Mpa，采用电热熔连接方式。 输水管线施工工序及主要产污环节见图2-5。 顶管穿越 管道焊接 废气、废料 地表平整 泥浆 清管试压 运营 废水 图2-5 项目输水管线工艺流程及产污环节分析图 管线铺设主要过程有：选址选线确定后，进行作业线路清理，在完成镇墩开挖，顶管穿越等基础工程后，将管道运至各施工现场进行敷设。敷设完成后将管段及必要的弯头等组装后，用人工热熔焊接，并检查焊缝、进行管道防腐，对管道进行吹扫试压，清理作业现场并恢复地貌，管道试运行正常并验收合格后投入运营。 ①地表平整 管线工程施工首先进行施工放线，现场施工放线确定路由后，即进行施工作业带线路的清理，对施工作业带内地上、地下各种建（构）筑物和植（作）物、林木等进行清点造册。再次复核施工作业带内是否埋设有管道、电缆、光缆，以及其它建构筑物或设施。探明的地下设施处应设立标志，并在竣工图中注明，施工时采取相应的保护措施。 施工作业带清理、平整应遵循保护农田、林地、植被及配套设施，减少或防止产生水土流失的原则。清理和平整施工作业带时，应注意保护线路控制桩，如有损坏应立即补桩恢复。施工作业带范围内，对于影响施工机具通行或施工作业的石块、杂草、树木、构筑物等应适当清理，沟、坎应予平整，有积水的地势低洼地段应排水填平。施工完毕之后，要注意施工作业带的恢复工作，使土地恢复原有状态。 ②镇墩施工 管道全线采用明管露天敷设，每50m布置镇墩座，在拐点必须布置镇墩，工程共布设镇墩374座，镇墩采用C20钢筋砼浇筑。 ③管道焊接 项目管道采用热熔焊接，根据本工程采用的管径、壁厚、材质、改线管道距离等因素，焊接采用手工焊焊接方式。 ④清管试压 管道在下沟回填后进行清管和试压。进行试压前必须采用清管器进行清管，清管时应及时检查清管效果，应将管道内的水、泥土、杂物清理干净，采用尼龙清管器时，以每10km长管道排出的污物不大于0.18kg为合格。管道试压分为强度试压与严密性试压两阶段进行，严密性试压应在强度试压合格后进行。 ⑤现场清理，恢复地貌 施工结束后，对管道沿线开挖处进行平整、恢复地貌，并进行植被恢复。复植的绿色植物应优先选择当地物种，并加强养护，提高成活率。管道沿线恢复植被时应限制选用深根植物，以防止植物根茎穿破管线防护层。 （2）调蓄池 调蓄池主要施工内容为主体工程施工，调蓄池施工工序及主要产污环节见图2-6。调蓄池施工工艺流程简述如下： ①工程施工放线 调蓄池施工放线的工作内容应包括设定坝池体轴线、基础开挖线、池体轮廓及有关控制桩和水准点等。 施工放线的工作程序一般是“由整体到局部，先控制后施测”。一是确定坝轴线与两岸参照点的关系，二是确定枢纽各部位之间及与坝轴线之间的关系。 ②主体工程开挖 工程施工放线 主体工程开挖 削坡 放水工程施工 清基 边坡防护工程施工流程 竣工验收 反滤体铺设 生态影响 噪声 扬尘 尾气 固废 噪声 扬尘 尾气 噪声 扬尘 尾气 噪声 扬尘 尾气 图2-6 调蓄池施工工序及主要产污环节图 A.清基 在土坝填筑前，应清除坝基范围内的草皮、树根、耕植土和乱石，清基厚度为0.5m。基础开挖后要求轮廓平顺，避免地形突变，如开挖后发现破碎带，应视具体情况进行处理。 B.主体开挖 调蓄池主体工程施工采用挖掘机挖取高陡边坡土方，推土机推运土方、人机结合整平、拖拉机碾压的方法进行施工，在清基、结合槽开挖完成经验收合格后，即可开始坝体填筑。 C.削坡 调蓄池池体与岸坡结合应采用斜坡平顺连接，岸坡整修成正坡，土坡不陡于1:1，石坡不陡于1:0.5。 土坝与两岸坡接合，必须随坝面逐层升高，铺土厚度与进度一致，接合缝处须用石杵或木夯连环打密实。若岸坡为岩层，铺土时先给石岸洒上水，并用粘性大的土料(宽度0.5～1米)夯填，使其结合紧密；若为土岸须将岸坡削到大于1:1.5的斜坡，并在岸坡上每隔10米左右挖一宽1～2米结合沟，以保证坝与岸坡结合紧密。 若坝面不是同一高程而是分台阶和小断面填筑时，高差应小于3m，平行坝轴的纵向接合，须将上游高的坝断面背水坡按每层铺土厚度挖成不陡于1:3的小台阶进行接合，接合处同样用石杵或木夯连环夯实。池体分段施工时，应清除接头表土，切成台阶，形成梳状齿槽。工程竣工后，对土坝上游死水位以上坝坡和下游坝坡种植茅苔草进行生物护坡。 ③反滤体铺设 反滤体施工时应保证各层的厚度和位置，在斜面上铺筑时须自下而上进行，铺筑砂层时须洒水夯实。 调蓄池池体施工采用人机相结合的方法，仅在狭窄、工作不方便或不允许机械碾压之外，才采用人工夯实。不论使用什么夯实工具，铺土前应对坝基表面应洒水压实，对夯实表土刨毛、洒水，铺土厚度应均匀，每层铺土厚度不超过25cm，都应交错套迭夯压密实，压实度达到0.94以上。 A.填筑的土料应为均质，不含腐殖质土、石块、大土块、冻土块或草根、树枝等其他杂质。土料含水量应为15%～18%，不应低于14%；严禁不合格土料上坝利用。 B.使用人工夯实时，必须连环套打，避免空白，人工夯实以重迭夯宽的三分之一为宜，夯实两遍，三打三盖。 C.连续铺土压实的坝面应适当洒水湿润，并钩皮刨毛，利于上下层结合；越冬压实的坝面，应将冻层面挖开运走。填土中严禁夹有冰雪，因降雪停工时，复工前续将坝面积雪打扫干净。冬季停工的土坝，坝面应铺一层松土； D.机械碾压分段时，相邻两段交界带碾迹应彼此重迭，与碾压方向平行的交界带，要求碾迹重迭宽度20～30厘米，与碾压方向垂直的交界带，碾迹重迭宽度50～100厘米，且上下重迭位置不得在同一横断面上。坝体上游坡应多填0.4～0.5m,下游坡多填0.3～0.4m。 ④边坡防护工程施工流程 开挖坡面分级进行削坡，削坡完成后进行坡面排水工程修筑，坡面排水沟、平台拦水埂与坡面开挖同时进行。坡面排水工程修筑完成后栽植坡面植物防护措施。 3、施工周期及施工人数 根据施工计划，本项目预计7月开始动工，施工周期为5个月，本项目每日平均施工人数约25人。 4、施工方案合理性 本项目明管敷设工艺成熟，调蓄池挖方（含开挖表土）堆存于周边回填，表土回填于最上部，用于生态恢复，对环境的影响较小。 项目的施工工艺合理可行。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），基本污染物环境质量现状数据优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据陕西省生态环境厅办公室于2025年1月21日发布的《环保快报》，靖边县2024年1~12月空气质量状况统计结果见表3-1。 表3-1 靖边县2024年1~12月空气质量状况统计表 污染物; 评价指标; 现状值; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM10; 年均值（µg/m3）; 52; 70; 74.29; 达标. PM2.5; 年均值（µg/m3）; 26; 35; 74.29; 达标. NO2; 年均值（µg/m3）; 20; 40; 16.67; 达标. SO2; 年均值（µg/m3）; 10; 60; 50.0; 达标. CO; 24小时平均值第95 百分位（mg/m3）; 1.0; 4; 25.0; 达标. O3; 日最大8小时平均值第90百分位（µg/m3）; 155; 160; 96.88; 达标. 由以上统计结果可知，靖边县NO2、SO2、CO、O3、PM2.5、PM10质量浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域为环境空气质量达标区。 2、声环境质量现状 项目输水管线和矿井水调蓄池占地周围50m范围内均无声环境敏感目标，因此，不进行声环境质量现状监测。 3、地表水环境质量现状 本项目评价范围内的河流为二道河则及黑河则，为无定河的一级支流，二道河则及黑河则无例行监测数据，根据榆林市生态环境局公布的2025年5月地表水环境质量月报，无定河庙畔断面水质现状为Ⅱ类，水环境质量较好。 4、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目属于原则上不开展土壤环境质量现状调查类型。 6、生态环境现状调查 - 项目新建露天输水管线18.67km，新建5座1万m3调蓄池，项目总占地35330m2。本次生态调查范围为整个工程所占地以及周围生态环境。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）的要求，结合工程特点，本次生态环境影响评价采用资料收集法和现场调查法。 - （1）主体功能区区划 本项目位于陕西省榆林市靖边县红墩界镇和黄蒿界镇，根据《陕西省主体功能区规划》（陕政发[2013]15号，陕西省人民政府，2013年3月），功能定位为国家层面重点开发区域。全国重要的能源化工基地和循环经济示范区，区域性商贸物流中心、现代特色农业基地，资源型城市可持续发展示范区。 （2）生态功能区划 陕西省人民政府于2004年批准发布了《陕西省生态功能区划》（陕政办[2004]115号）。依据该区划，全省共划分为4个生态区，10个生态功能区，35个小区。本项目所在地位于陕西省榆林市靖边县红墩界镇，一级区属于长城沿线风沙草原生态区，二级区属于定靖北部沙化、盐渍化控制生态亚区，项目所在地属于定靖东北部防风固沙区。自然植被稀少，以苜蓿草、禾草、沙米居多，野生动物以啮齿类动物为主，土壤肥力属中等偏下，生态环境脆弱，水土侵蚀以风蚀为主，水土流失较严重，生态环境较为脆弱。 （3）地形地貌 本项目位于陕西省榆林市靖边县红墩界镇和黄蒿界镇圪洞沟流域，该流域为河源梁涧区，地势较高，一般梁顶海拔1500～1800m，沟底1450～1600m，相对切割深度150～400m。地貌类型有梁峁顶、梁峁坡、涧滩地、沟谷坡和沟道5部分，其特征为梁涧相间，梁长涧平，坡面平缓，沟深谷窄，涧地开阔，多沿沟谷向下游微倾。沟壑密度2.38km/km2，其地理特点是南高北低，最大高差为193m，两岸顶部覆盖黄土，沟底未有岩层出露，主沟沟道断面呈“V”字形。 （4）土壤、植被 流域内土壤类型主要为黄绵土、黑垆土、红土、淤土等。黄绵土主要分布于峁梁顶部、山坡地、川台、沟条及湾塌涧地；黑垆土分布在梁峁顶部、分水鞍及河道的一些较大的沟谷台地上；红土分布在湾塌地、较陡的沟坡及侵蚀严重的梁顶部；淤土分布在河道两岸漫滩和阶地上。 评价区地带性植被属于温带草原植被带，流域现有植被主要以乔木、灌木林和草本植物为主。乔木品种有杨树、柳树等，主要分布在村庄附近沟道内；灌木品种主要有柠条、紫穗槐等，主要分布在沟沿线以下的土质沟坡。草本植物：天然草有大针茅、长芒草、冰草、白草、牛枝子、米蒿、猪毛草等，主要分布于沟谷陡坡，人工草有紫花苜蓿、沙打旺，分布于流域的坡面。 （5）动物分布状况 根据调查，评价区野生动物组成比较简单，种类较少。常见的动物有草兔、松鼠、老鼠、麻雀和昆虫类等。经现场调查，评价区域内无国家珍稀、濒危和保护类植物。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目位于榆林市靖边县红墩界镇和黄蒿界镇，根据现状调查，本项目评价区范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、重点保护文物、古迹、人文景观等环境敏感区，也无需要特殊保护的国家重点保护野生动植物等。项目生态环境保护目标见表3-2。 表3-2 项目主要环境保护目标 环境要素; 环境保护目标; 中心坐标（°）; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 保护内容; 环境标准. 环境空气; 小界则; 108.981392, 37.7691936; 管线N; 56; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 地表水; 二道河则; 108.954420, 37.787003; 管线N; 980; 水质; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 黑河则; 109.033277, 37.757971; 4#调蓄池E; 1350. 生态; 土壤; 管线两侧各300m范围，调蓄池周边300m范围; 《土壤环境质量农用地土壤污 染风险管控标准（试行）》 （GB15618-2018）中的标准限值. 植被; 被破坏植被恢复率达80％以上. 水土保持; 减少施工风蚀、水蚀等造成水土流失，保护林地、耕地和草地. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准； （2）声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准； - （3）地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 - 2、污染物排放标准 （1）施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）限值要求。非道路移动机械用柴油机废气污染物排放执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）及其修改单（2020 年）中相关要求及《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》(GB36886-2018)要求。项目运营期无废气产生。 - 施工期污（废）水全部综合利用，不外排；运营期无废水产生。 - （3）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的要求；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类限值。 - （4）一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中有关规定。 |
| 其他 | 本项目为黄蒿界沙源区综合治理灌溉项目，运营期无废气、废水排放，不涉及总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 经现场勘查，项目未开工建设。根据工程特点，工程施工期环境影响主要存在于调蓄池建设、管线开挖铺设、建筑材料运输等活动过程中，主要的环境影响因素为：施工扬尘、施工废水、施工噪声、施工固废及生态环境影响等。从环境污染影响程度分析，施工作业产生的扬尘及噪声对环境影响较大；土石方开挖对施工场地生态环境较为严重，废水和固体废物对环境的影响较小。 一、施工期生态环境影响分析 （1）对土地利用的影响 本项目占地面积9.134hm2，全部为临时占地，主要为调蓄池、加压泵站和输水管线施工作业带占地，其中调蓄池及泵站占地3.533hm2，输水管线施占地5.601hm2。项目占地类型为林地，草地和其他土地，不占用基本农田。 施工占地全部为临时占地，主要占地类型为草地、林地和其他土地，临时占地主要影响是管线及建筑材料的运输、安装、堆放时，施工机械、车辆的碾压和人员的踩踏。临时占地在施工期3个月内暂时破坏占用土地上的农作物和植物，造成沿线土地使用功能的暂时改变，但是在施工结束后短期内能恢复原有的土地利用功能。 管线工程临时占地主要集中在输水管线施工过程中，由于管线施工分段进行，施工时间较短，每段管线从施工到重新覆土约为一个月的时间，故在施工完毕、管线敷设完成后该地段土地利用大部分可恢复为原利用状态。由于管线沿线近侧（约5m）不能再种植深根植物，一般情况下，该地段可以种植根系不发达的草本植物，以改善景观、防止水土流失。因此，从用地类型看对林地用地有一定的影响。材料堆放场、施工场地、临时道路等临时占地在施工结束后绝大部分将恢复其原来的用地性质，不会对区域土地利用产生较大影响。 （2）对土壤环境的影响 对土壤环境的影响主要是由施工开挖土方引起的，主要是对土壤结构、土壤的紧实度、土壤养分状况造成影响。同时，防腐材料和施工废弃物也会对土壤的理化性质产生影响。 ①对土壤结构的影响 土壤结构是经过较长的历史时期形成的，调蓄池和镇墩开挖和回填必将破坏土壤结构 土壤团聚体的总称。土壤结构直接影响土壤的松紧和孔隙状况，影响到土壤耕作和农作物幼苗出土、扎根的难易程度。因此，土壤结构体是调节土壤肥力最活跃的因素之一。土壤结构的形成不仅需要较长的时间，而且不同的土地利用方式也会对土壤结构产生影响，因此，其结构一旦破坏，要恢复就需要较长的时间，并花费较大的精力。 ②对土壤紧实度的影响 土壤在形成过程中具有一定的分层特性，土壤表层为腐殖质层，中层为淋溶淀积层，底层为成土母质层。在土壤学中，以土壤紧实度作为土壤耕作层水分、通气的物理性状指标。在开挖地段，施工机械的碾压以及施工人员的频繁践踏，土壤的紧实度增大，在施工结束，土石方回填过程中，土壤又过于松散，土壤的紧实度减小。土壤的紧实度不适，都会影响对土壤的利用，进而影响植被的生长。 ③土壤养分的流失 在土壤刨面各个土层中，就养分状况而言，表土层（腐殖质层、耕作层）远比心土层养分好，其有机质、全氮、全磷均较其他层次高。施工作业对原有的土体构型产生扰动，使土壤性质发生变化，土壤养分状况受到影响，从而影响植物的生长。 根据国内外有关资料，管线工程对土壤养分的影响与土壤本身的理化性质和施工作业方式密切相关。在实行分层堆放、分层覆土的措施下，土壤的有机质还将下降30%-40%，土壤养分下降30%-50%，其中全氮下降43%左右，磷素下降40%，钾素下降43%。这表明即使是对表层土实行分层堆放和分层覆土，也难以保证管道工程完工后覆土表层土的养分不至于流失。若不实行分层堆放和分层覆土，则土壤养分流失量更大。而在实际操作中，如果施工队伍素质较差，管理又不善的话，就不易做到表土的分层堆放和分层覆土，管道工程造成的土壤养分流失就更加明显。 ④污染土壤环境 施工过程产生的施工垃圾、生活垃圾等废物，这些固废中可能含有难于分解的物质，如不妥善管理，一旦进入土壤将污染土壤环境，影响土壤和植物生长。因此施工管理中应加强对施工人员宣传教育，要求施工人员不得随意丢弃施工废料和生活垃圾，施工结束后必 须把残留的固体废物清除干净，不得掩埋入土。 （3）对植物资源的影响 ①工程占地对植被的影响 本项目占地面积9.134hm2，全部为临时占地，主要为调蓄池、加压泵站和输水管线施工作业带占地，其中调蓄池及泵站占地3.533hm2，输水管线施占地5.601hm2。项目占地类型为林地，草地和其他土地，不占用基本农田，施工作业带的清理以及土地平整会破坏其上覆植被，造成生物量损失。本项目采用分层开挖、分层堆放、表土单独剥离的施工方式，临时工程占地结束后将及时覆土复植，将植被损失降至最低。 本项目用地范围内不涉及重点保护野生植物，也无古树名木分布。占地对评价区植被的影响是临时性的。项目涉及区域的植被类型在评价区及其外围广泛分布，且项目建设临时占地对区域植被类型、面积、生物量等的影响是暂时性的。 ②施工扬尘对植被的影响 项目建设中的扬尘是对植被生长产生影响的因素之一，扬尘产生的颗粒物质在植物地上器官（叶、茎、花和果实）沉降将对植物产生直接影响。沉降物在植物表面的扬尘以干粉尘、泥膜等形式累积，植物表面上的沉降物覆盖层阻塞气孔，导致气体交换减少，叶片温度升高，光合作用下降，叶片黄化干缩，植物的干物质生产受到影响。一般情况下，大范围内极低浓度的颗粒物慢性沉降不会对自然生态系统产生不利影响，只有当颗粒物的沉降速率很高时才会造成生态问题。此外，对植物的伤害程度还取决于周围的环境及地形。 本项目工程施工阶段污染源分散、施工周期短，施工扬尘对植被影响很小。 ③施工废弃物对植被的影响 在工程中施工废弃物、塑料袋、矿泉水瓶等生活垃圾的胡乱丢弃会造成白色污染而影响土壤，在大风季节塑料袋被吹挂在植物体上，不仅影响景观，亦影响植物的生长。但这种影响是能够杜绝的，在施工中只要加强环保宣传和纪律管理，就会使这种影响降到最小甚至没有。 （4）对野生动物的影响 本调蓄池及管道沿线两侧评价范围内未发现珍稀动物，也无特殊栖息环境，因此管道建设不会直接对珍稀动物产生影响。 ①施工对野生动物的影响 A、栖息地改变对野生动物的影响 工程临时占地缩小了野生动物的栖息空间，阻隔了部分野生动物的活动区域、迁移途径、觅食范围等，从而对野生动物的生存产生一定的影响。拟建管线占地范围内穴居动物等由于其洞穴可能被破坏，遇到缺食、天敌等的机会变大，受到的影响也较大。由于项目所在区域植被类型变化不大，在大尺度上具有相同的生境，因此项目占地范围周边有许多动物的替代生境，动物比较容易找到新的栖息场所。另外，项目施工时间较短，对野生动物不会造成大的影响，当植被恢复后，它们仍可回到原来的栖息地。 B、施工机械和施工方式对动物的影响 施工人员及施工机械、车辆的噪声将迫使项目占地范围内的野生动物离开拟建管线附近区域，施工机械噪声对鸟类影响较大，如噪声可使鸟类羽毛脱落，不产卵，影响其生殖发育。这些动物在施工期间将被迫向远离施工范围的林间迁移。但本项目分段施工，每段施工时间较短，其影响属于短期、局部的。本评价要求施工应尽量避开野生动物的繁殖期，同时尽量缩短施工周期，采取边开挖、边铺管、边回填、边治理的流水作业施工，将施工对野生动物的影响降至最低。 ②施工对各类野生动物的具体影响表现 A、鸟类的影响 施工期间对鸟类的影响主要体现在沿线人为活动的增加，管线的开挖，以及施工机械噪声产生的惊吓、干扰等。但鸟类可以通过迁徙和飞翔来避免施工对其栖息和觅食的影响。拟建管线沿线分布的雀形目鸟类等多在浅水中觅食，在水域附近的草丛、灌丛或高大乔木上营巢繁殖。由于施工的干扰，可能会导致这些鸟类向邻近地区迁移，远离施工区范围。 B、两栖、爬行动物的影响 由于施工作业带的建设、施工人员的进入，会惊扰项目占地及施工范围内的两栖、爬行动物，由于原分布区被破坏会导致这些动物迁徙到工程影响区外的相似生境内。项目影响区植被覆盖率相对较高，环境状况良好，两栖、爬行动物能够比较容易找到新的栖息场所，由于两栖、爬行动物具有较强的运动迁徙能力，对外界环境的适应能力较强，工程建设可能会使一部分两栖、爬行动物迁徙栖息地，但对种群数量影响较小。总之，由于管线建设影响的范围有限，只要采取相应的环保措施，工程对两栖、爬行动物的影响较小。 综上所述，本项目总工期仅3个月，施工周期很短，施工结束后，立即覆土复原，恢复原有地貌，便不会形成宽的隔离断裂带，不会阻断野生动物的迁徙，也不会明显影响动物栖息。而且，与植物不同，动物易于躲避干扰，就近寻找相同生境定居。只要管线选线过程中尽量绕避森林植被，同时，施工期加强施工人员的教育并及时恢复施工迹地，因此项目建设对野生动物影响很小。 （5）对景观的影响 本项目不涉及自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区等特殊、重要生态敏感区，不占用生态保护红线，也不涉及重点文物保护单位，项目占地及临时施工范围内以林地、草地为主。 建设期施工带内的地表植被将被破坏。管线施工作业带将使评价范围草地面积减小。项目施工将使局部的景观格局发生变化。临时占地在短时间内亦会改变局部的景观格局，从而影响景观的优势度及均匀度。同时，调蓄池开挖产生的廊道阻隔效应，将会影响物质循环、信息传递与能量的流动，但本项目分段施工，这种阻隔效应随着每段管道覆土填埋后逐渐消失。本项目施工期较短，在施工后进行迹地恢复，所有临时占地均恢复为原有土地利用类型，区域景观将得到恢复。总的来说，从景观尺度上看，尽管项目实施将使局部的景观格局发生变化，但该区域景观类型数保持不变。 （6）对生态系统影响分析 工程的建设将使评价区植被生境遭到一定程度的破坏、一些生物个体可能丧失部分生长环境，生物多样性会出现一定程度的下降。从调查情况可知，管道建设占地类型主要为灌草地，自然体系的生产力将下降，但施工完毕后随着临时占地的恢复生产力将有所回升，基本上恢复到建设前的状况。 总体来看，工程影响范围是线条状，地表植被的损失将对现有生态系统产生一定的影响，但由于损失的面积相对于沿线地区是少量的，且完工后的恢复又将弥补部分损失的生物量；同时，根据现场调查，在工程影响范围内、受工程影响的植被均属一般常见种，其生长范围广，适应性强，不存在因局部植被管理不慎而导致植物种群消失或灭绝。因此，本工程的建设不会影响区域生态系统的稳定性和完整性。 （7）水土流失及水土保持 施工期，调蓄池开挖、回填将会扰动、破坏原地表，若不采取控制措施，将会产生一定的水土流失量从而影响周边生态环境、影响附近居民的生产和生活。 建议采取以下水土保持措施以减缓水土流失现象： ①调蓄池开挖尽量避开当地雨季和汛期施工，控制回填土等临时堆放场占地面积和堆放量。 ②对表土进行妥善保护，用于后期覆土，并采取渣脚以填土编织袋挡护，用防尘密目网覆盖。 ③施工完成后及时对各种施工迹地进行整治，并进行路面硬化和绿化工作。 ④为使坝体免遭暴雨洪水冲刷，对土坝上、下游坝坡设置护坡，护坡措施采用草灌结合生物护坡，草籽选用紫花苜蓿，播种量为25kg/hm2，灌木采用柠条，栽植量为300000株/hm2，一穴三株，株距0.5×0.5。 （8）防沙治沙影响 项目为黄蒿界镇沙源区综合治理灌溉项目,建设从亿华海则滩煤矿矿井水处理站(后期从事故应急水池)至沙源区的约18.76公里引水管线，沿线建设容量均为1万立方米的5个调蓄池，经处理后的矿井疏干水可达地表水三类标准，用于黄蒿界镇大界村和五合村沙源区林草地11300 亩灌溉，可以有效治理沙源区生态。 本项目施工过程中开挖会扰动地面，损坏植被，引发土地沙化。施工单位在施工前应对管道施工场地进行防护措施，用沙蒿或沙柳等材料在水土流失严重地区扎成方格形状。草方格尺寸为1.5m×1.5m，在方格内种植沙米、沙蒿等等，以利于生态恢复；建设单位应设置最小施工作业带，禁止破坏施工作业带外的植被；在施工过程中采取湿法作业，覆盖好施工材料以及开挖土层，施工结束后通过以下治沙方案，可以有效控制土地沙化。 二、施工期环境污染影响分析 1、施工期大气环境影响分析 工程施工期产生的废气主要为施工扬尘、少量施工机具尾气以及焊接废气。 （1）施工扬尘 ①施工扬尘（粉尘） 本项目施工期产生扬尘的作业主要为调蓄池开挖土方临时堆放时产生的扬尘，其特点是排尘浓度高，涉及面广；扬尘影响范围主要是施工场地周围20m，施工场地下风向影响范围增加至30～50m。应做好扬尘防护工作，避免大风天气作业，定期进行洒水等措施，可使空气中的扬尘量减少70%以上，有效减少扬尘对附近环境空气的影响。 施工过程中推广湿式作业，采取洒水抑尘措施，颗粒物可以满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）无组织排放浓度限值，施工扬尘不会对其产生较大影响，且施工期扬尘对环境空气的影响是暂时的，随着施工的结束而消失。 ②汽车运输扬尘 汽车施工阶段运输过程中，也会产生扬尘污染。扬尘量、粒径大小等与多种因素有关，如路面状况、车辆行驶速度、载重量、天气情况等。其中风速、风向等天气状况直接影响扬尘的传输方向和距离。 本项目对道路定时洒水抑尘、车辆限速、车辆不要装载过满并采取密闭或遮盖措施，减少汽车运输扬尘产生。 由于汽车运输过程中产生的扬尘时间短、扬尘落地快、影响范围主要集中在运输道路两侧，在采取了以上措施后，汽车运输扬尘对周边的环境空气影响程度和范围较小，影响时间也较短。 （2）施工机械设备尾气 根据榆林市人民政府《关于禁止使用高排放非道路移动机械的通告》规定,要求全市行政区域内禁止使用达不到《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》(GB36886-2018)规定的Ⅲ类限值标准或排放黑烟等可视污染物的高排放非道路移动机械包括但不限于以下机械类型：装载机、挖掘机、推土机、压路机、沥青摊铺机、叉车、非公路用卡车等。禁止使用未编码登记挂牌及环保检测不达标的非道路移动机械；强化日常监督执法检查，并开展非道路移动机械第三方抽检工作，加大对使用未编码挂牌及检测未达标非道路移动机械的建筑施工、工矿企业等单位的处罚力度；引进非道路移动机械尾气治理单位，开展尾气治理工作，形成编码挂牌、检测维修等常态化监管机制。 本项目在建设过程，会使用工程机械和运输车辆，其工作时排放的尾气主要污染物是CmHn、CO、NOx等。施工机械尾气排放执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB20891-2014)及《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》(GB36886-2018)要求限制标准值，禁止使用未编码登记挂牌及环保检测不达标的非道路移动机械，可减少尾气排放对环境的污染，项目施工期应加强施工机械和车辆管理，经常对施工机械和车辆进行保养和维护，减少废气排放。由于本项目是线性工程，施工期较短，产生的废气量较小，项目施工现场位于开阔地带，有利于废气扩散，且施工机械排放的尾气具有间歇性和流动性，该类污染源对大气环境的影响较轻。 （3）热熔废气 本项目管道热熔过程会产生少量的烟气，热熔烟气的排放具有分散、间断排放和排放量小的特点，由于施工时间短，项目施工现场位于开阔地带，有利于废气扩散，且废气污染源具有间歇性和流动性，因此对局部地区的环境影响较轻。 2、施工期地表水环境影响分析 本项目施工期产生的废水有施工废水、管线试压废水和生活污水。 （1）施工废水 本项目土建施工会产生车辆清洗、砂石料拌合及混凝土养护、施工机具保洁废水等施工废水，产生地点分散，产生量较小，污染因子以石油类和SS为主。本项目在施工现场设置沉淀池，施工废水经隔油沉淀处理后回用于洒水降尘和混凝土养护用水，不外排，对周围水环境质量影响小。 （2）试压废水 本项目新建管道全线均采用洁净清水进行管道强度和严密性试压，采用罐车拉运供给，经类比，预计产生试压废水约50m3，主要污染物为悬浮物，另有少量机械杂质和泥沙等（来自试压过程试压水冲刷管道内壁）。 项目管道采用清水试压，试压废水通过简易的沉淀后用于林灌或洒水降尘，试压废水禁止排入地表水体。 （3）生活污水 施工人员生活污水的主要污染物是COD、SS、BOD5。根据以往施工经验，施工人员生活主要依托施工地点周边的居民点，同时施工是分段分期进行，具有较大的分散性，局部排放量较小，因此施工期生活污水，对周围环境影响不大。 施工人员在施工过程中会产生少量的生活污水，生活污水以每人40L/d计，考虑每天施工人员为25人，产污系数为0.8，因此，生活污水产生量约0.8m3/d，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、动植物油等。 施工队伍的吃住一般依托当地的旅馆、民房等，施工期设置移动旱厕处理施工人员生活污水。因此，对地表水环境影响较小。 本工程施工期产生的污废水均妥善处置，对地表水环境影响小。 3、声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目施工期产生噪声的设备主要有挖掘机、推土机、自动装卸汽车、卡车混凝土搅拌机、水泵等工作时产生的噪声，噪声源强在85-100dB（A）之间。其噪声值及设备数量统计表见表4-1。 表4-1 项目主要设备噪声统计表 序号; 声源名称; 噪声值dB(A); 声源性质. 1; 挖掘机; 80-85; 高频、间歇. 2; 推土机; 80-85. 3; 蛙式夯机; 80-85. 4; 运输车辆; 75-80. （2）噪声预测 本次评价采用点声源随传播距离的增加而引起的衰减，预测计算声源至受声点的几何发散衰减，计算中不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下： 式中：Lr——距声源r处的声压级，dB(A)； Lr0——距声源r0处的声压级，dB(A)； r——预测点与声源的距离，m； r0——监测设备噪声时的距离，m。 （3）预测结果 利用上述公式，计算出主要施工机械在不同距离处的衰减值，预测结果见表4-2。 表4-2 主要施工机械噪声影响范围 噪声源; 测点声源距离（m）; 标准限值dB(A). 40; 60; 80; 100; 150; 200; 昼间; 夜间. 挖掘机（dB(A)）; 66; 62; 60; 58; 54; 52; 70; 55. 推土机（dB(A)）; 68; 64; 62; 60; 56; 54. 蛙式夯机（dB(A)）; 68; 64; 62; 61; 56; 54. 运输车辆（dB(A)）; 66; 62; 60; 58; 54; 52. （4）施工噪声影响分析 从表4-3可以看出，噪声声级随距离的增加而衰减。施工机械噪声在不考虑障碍物、植被及空气等引起噪声衰减的情况下，如果使用单台设备，施工机械噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值的距离为：昼间40m、夜间200m。 根据现场调查，本项目管线200m范围内存在居民分布，这些敏感点的声环境在施工期会受到施工噪声的影响，噪声水平有不同程度的增加，距管道较近的居民噪声值会超过标准限值。 为此，环评要求：①合理安排施工时间，禁止夜间施工；②大型机械应尽量远离敏感目标；③应加快施工进度，尽量减少对敏感目标的影响时间；④选用低噪设备，加强施工机械维修、保养，确保其处于最佳工作状态；⑤施工前加强与附近居民的沟通，争取居民的理解和支持。 综上所述，管道施工时对沿线居民有一定程度的影响，但由于施工周期短，且不在夜间施工，通过采取以上噪声防治措施，可最大限度地减少施工噪声对周围环境的影响，施工对沿线各声环境敏感目标的影响可接受。 4、固体废物环境影响分析 施工过程产生的固体废物包括生活垃圾、施工废料、清管试压废渣，管线工程顶管施工产生废弃泥浆等。 （1）生活垃圾 本项目施工期不设施工营地，施工队伍除施工技术人员外，其余均雇佣附近民工，施工人员施工期间租住在附近农户，其产生的生活垃圾利用附近农户现有的设施进行收集处置。 （2）施工废料 本项目施工废料包括废包钢管材、水泥、砂以及混凝土块、废焊条、废包装材料等，管道施工废料产生量为15t。施工废料部分由施工单位回收利用，不能利用的由施工队伍统一收集清运至周边合法建筑渣场处置。 （3）清管试压废渣 本项目管道施工完成试运行前对管道、设备进行清管、试压，清管时会产生少量废渣，主要为管道内的少量灰尘，累计产生量约为0.1t，均属于一般固废，统一收集交由环卫部门处置。 （4）废弃泥浆 本项目野淌路采用顶管法施工，顶管施工将产生废弃泥浆。本项目拟在顶管施工场地设置临时泥浆池，施工过程中返回的泥浆在泥浆池内循环使用，施工结束后剩余的废弃泥浆在泥浆池内自然干化后就地填埋处置，并覆土恢复。 （5）工程弃土 本项目的挖方主要来源于新建调蓄池对现状荒沟进行清基、局部边坡进行消破，新建调蓄池土方回填主要现新建挡水坝回用，输水管线部分采用明管露天敷设，镇墩开挖土方及表土，用于回填及管道基础平整。项目建设中按照不同地形地貌和施工工艺，对土石方量进行合理调配。各类施工工艺及各工段土石方平衡主要体现在以下方面： ①新建调蓄池对现状荒沟进行清基、局部边坡进行消破土方按照土壤层次分层开挖、堆放，土方新建挡水坝回用，表土层用作坝坡绿化用土，多余土方多余土方就近平整。 ②调蓄池和镇墩开挖时按照土壤层次分层开挖、堆放，回填按照开挖土层顺序反序填放，表土层剥离深度20cm，表土层用作站场绿化用土。回填后上方留有自然沉降余量（高出地面0.3～0.5m），多余土方就近平整。 ③穿越道路产生的泥土和碎石，就近用于地方乡村道路建设填料或道路护坡。 项目总挖方量34689m3，总填方量34689m3。无借方无弃方，因此，本项目不设永久弃渣场。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 一、生态环境影响分析 本项目建设内容主要为调蓄池工程，不涉及矿区建设内容，管线作业带、临时施工场等临时用地，在施工结束后及时覆土绿化，加上适当的工程措施（施工废弃物的清理）和生物措施（绿化植被），损失的植被会向着破坏之前的程度恢复，生态恢复后运行期基本无生态影响。 二、环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目正运营期无废气产生。 2、水环境影响分析 项目按灌溉需求进行供水，无废水外排。 3、声环境影响分析 （1）噪声源强 项目在起点和1#调蓄池新建泵站各1座，在泵房内各安装1台离心泵，噪声源强为85dB（A），采用柔性接头、减振基座，建筑物遮挡后，减振措施（柔性接头+基座）降噪量6 dB(A)，泵房墙体隔声降噪量20 dB(A)。 表4-7 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 建筑物名称; 声源名称; 声源源强/dB(A); 声源控制措施; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 等效声级的时间（T）; 声源工作时间（t昼）; 声源工作时间（t夜）; 建筑物插入损失 /dB(A); 建筑物外噪声/dB(A). 1#泵站; 水泵; 85; 采用柔性接头、减振基座，建筑物; 2; 71; 24h; 16h; 8h; 20; 55. 2#泵站; 水泵; 85; 2; 71; 24h; 16h; 8h; 20; 55. 2、预测模式 本项目噪声预测采用点声源集合发散衰减模式进行预测，计算项目运营期产生的厂界噪声值。采用《环境影响评价技术导则一声环境》（HJ2.4-2021）推荐的公式。 （1）室内声源等效室外声源预测模式 A、室内声源点声源在预测点的声压级为： Lp(r)=Lp(r0)−20lg（rr0）−6 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 ∆L——各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等 引起的声衰减。 （2）厂界噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为，在T时间内该声源工作时间为；设第个等效室外声源在预测点产生的A声级为，在T时间内该声源工作时间为。则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（）为： Leqg=10lg[1T(i=1Nti100.1LAi+j=1Mti100.1LAj)] 式中：Leqp——建设项目声源在预测点产生的等效声源贡献值的叠加值，dB(A)； ti——在T时间内的i声源工作时间，s； tj——在T时间内的j声源工作时间，s； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； M——等效室外声源个数。 3、预测结果及评价 根据项目的设备声级、所在位置，利用噪声预测模式和方法，对厂界噪声进行预测计算，得到项目建成后各预测点的昼夜噪声级，噪声影响预测结果见下表。 表4-8 厂界噪声影响预测结果表 单位：dB（A） 厂界; 厂界距离m; 贡献值; 标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 5; 45; 60; 50; 达标; 达标. 南厂界; 5; 45; 60; 50; 达标; 达标. 西厂界; 5; 45; 60; 50; 达标; 达标. 北厂界; 5; 45; 60; 50; 达标; 达标. 经预测，通过采取以上措施并经过距离衰减后，昼间、夜间噪声贡献值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，2座加压泵站200m范围内无声环境敏感点，对周边环境影响较小。 4、固体废物影响分析 调蓄池定期进行清理，污泥产生量约5.085t/a，定期清理与煤泥一起外售综合利用。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 项目利用荒沟新建调蓄池5座，总库容5万m3，对现状荒沟进行清基、局部边坡进行消破，新建挡水坝，挡水坝铺设防渗材料。 现状荒沟为干沟无地表水径流，周边无工业企业污染源，仅有极少量居民，居民生活污水未进入本区域，无其他排污口及污染源，坝顶预设雨水排水设施，雨水基本不会进入本调蓄池。 项目占地不占用、不涉及穿越和跨越生态红线、自然保护区、风景名胜区、森林公园、文物保护单位、饮用水源保护区、重要湿地、沙化土地封禁保护区等环境敏感区，在环境功能区划方面对项目建设无制约。 煤矿疏干水经矿井水处理站处理后出水水质同时满足《煤炭工业污污染物排放标准》（GB50383-2006）、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求后方可接入调蓄池，水质较清洁。 项目调蓄池与外界地表水无水力联系，现状荒沟为干沟无地表水径流，周边无工业企业及其他排污口、污染源，坝顶预设雨水排水设施，雨水基本不会进入本调蓄池，不会对调蓄池内水质产生污染。运行期间基本不会对周边地下水及地下水产生影响。 项目调蓄池及输水管线布设避开了生态红线及基本农田，避免急转弯、较大的起伏、避免穿越地质不良地段；管线布置可结合已有道路，减小施工难度。 此外，项目沿线分散居民点较少，采用明管露天敷设，施工期噪声、扬尘对其产生一定的不利影响，但通过采取隔声、降尘等措施，能有效降低不利环境影响。因此项目的建设对于生态环境的影响是在可以接受的范围内。从环境保护角度来看，项目选址是合理的。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、施工期生态环境保护措施 本项目调蓄池施工按照“边开挖边复垦”的原则，施工期生态环境保护措施如下： （1）工程占地保护和恢复措施 ①严格控制土地占用 A.对占地合理规划，严格限制占地面积；临时占地按照用地范围线施工，不得超出用地范围的要求； B.按设计标准规定，严格控制施工作业带面积，不得超过作业标准规定，并尽量沿道路纵向平行布设，以减少土壤扰动和地表植被破坏，减少裸地和土方暴露面积； C.施工作业尽量利用原有公路，杜绝车辆乱碾乱轧的情况发生，不随意开设便道；管线尽量沿公路两侧平行布置，便于施工及运营期检修维护。 ②土地肥力保护措施 A.分层开挖，分层堆放、分层回填。按照耕作层（剥离厚度20cm）、犁底层（厚度8cm）、心土层（厚度20cm）和底土层分层开挖，分层堆放、分层回填；减少因施工生土上翻，表土层养分损失。同时，要避免间断覆土造成的土层不坚实形成的水土流失等问题。 B.表土剥离及存放。表土在土地复垦工程中起着非常重要的作用，它关系着复垦后土壤的质量和肥力。因此，剥离出来的表土需要妥善存放。为了保持土壤结构、避免土壤板结，应避免雨天剥离、搬运和堆存表土。若表土堆存过程中遇降雨，则需要用防雨布遮挡堆存表土，防止水土流失，带走土壤中的养分，导致土壤肥力下降。 C.对回填后多余的土全部摊铺到管段所在的作业带内，并使管道基础与周围自然地表形成平滑过渡，不得形成汇水环境，防止水土流失。管线所经地段的原始地表存在局部凹地时，若有集水的可能，需采用管道多余土或借土填高以防地表水汇集。对敷设在较平坦地段的管道，应在地貌恢复后使管道与附近地表自然过渡，回填土与周围地表坡向保持一致，严禁在管道两侧有集水环境存在。 D.管线施工中挖填方尽量实现自身平衡，土壤堆存时采取水保措施，减少水土流失。 E.为防止管道焊接产生的废焊渣污染土壤，本次评价建议建设单位在管道焊接时焊缝下铺耐高温的挡板，对产生的废焊渣和废焊条全部收集。施工结束后，施工单位应回收全部的废焊接材料，防止遗留到土壤中污染土壤环境。 ③土地复垦 按照《土地复垦条例》第三条规定：生产建设活动损毁的土地，按照“谁损毁，谁复垦”的原则，由生产建设单位或者个人（以下称土地复垦义务人）负责复垦；第十六条规定：土地复垦义务人应当建立土地复垦质量控制制度，遵守土地复垦标准和环境保护标准，保护土壤质量与生态环境，避免污染土壤和地下水。土地复垦义务人应当首先对拟损毁的耕地、林地进行表土剥离，剥离的表土用于被损毁土地的复垦。在恢复期，应对土壤进行熟化和培肥，落实耕地质量调查及监测工作，及时掌握耕地质量变化状况，直至恢复到原来的生产力水平。 （2）植被的保护与恢复措施 项目施工对植被的影响是不可避免的，影响的范围和程度对于不同项目组成、植被类型、地貌各有差异，但其影响的性质基本可以分为可逆和不可逆的两大类。因此，施工过程中，根据施工工艺的不同以及其对植被所带来的影响，因地制宜，制定相应的避免、减缓或补偿植被影响的防护及生态恢复措施，将施工对植被的影响降低到最低程度，保护植物群落和维持陆地生态系统的稳定性。 项目施工对植被的影响是不可避免的，影响的范围和程度对于不同项目组成、植被类型、地貌各有差异，但其影响的性质基本可以分为可逆和不可逆的两大类。因此施工过程中根据施工工艺的不同以及对其植被所带来的影响，因地制宜，制定相应的避免、减缓或补偿植被影响的防护及生态恢复措施，将施工对植被的影响降低到最低程度，保护植物群落和维持陆地生态系统的稳定性。 ①植被影响的避免 线路尽量绕避覆盖度较高的森林植被，以减少森林植被面积丧失，最大程度的降低对植被不可逆影响。 ②植被影响的消减 植被影响的消减就是采取适当措施，尽量减少不可避免的植被影响的程度和范围。工程施工中对植被影响采取的消减措施主要有： A、尽量减少临时用地的占用 项目施工临时占地尽量不占或少占林地，不设施工伴行道路，临时占地宽度、面积严格按设计要求控制；工程施工依托就近的民房、院坝等，不设置临时施工营地，极大程度地减少了因征用土地而对植被和土地造成影响或破坏。 B、优化施工组织形式 施工过程中，对开挖地段的植被及表土就近保存、培植。移栽、培植不仅可以减少植被的破坏量，而且移栽的乔灌木、保存的草皮可以缩短森林植被重建的时间，最快恢复植被保持水土、涵养水源、景观美学的功能。保存的表土，也为植被恢复提供了良好的基质条件。项目占地以管道工程临时占地为主，要做到每段施工结束后，立即进行植被重建。 ③植被影响的补偿 森林植被影响的补偿可分为异地补偿和就地补偿。对那些在项目施工临时占用地上无法恢复的森林植被，可以进行异地补偿，补偿标准可以参照国家森林和林地相关法律和规章。 ④植被的恢复 A、植被恢复原则 a 边开挖边复垦原则。本项目管线分段施工，每段管道敷设完毕后应及时对该段管线进行生态恢复。 b 因地制宜原则。对造林种草地类进行立地条件分析，布置合适的林草种类，并重点做好原为荒地、林草地的工程建设区的植被恢复工作。 c 择优选择原则。主要选择优良的乡土树种和已经适生的引进树草种等。 d 绿化美化与水土流失治理相结合的原则。 B、施工期要按照森林土壤剖面分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，即最上层是地被物层，往下依次是腐殖质层、淋溶层、母质层，减少因施工对立地条件的影响。 C、植物种类选择 因地制宜，适地适树（草），尽量选用乡土树种为主； D、植被恢复要求 植被恢复后采取养护措施，确保其成活，保证工程影响区域植被覆盖度不因本项目实施而下降。 （3）动物的保护措施 为了保护区评价范围内的野生动物，维护评价区内的生态平衡，并在工程完工之后，使工程沿线的生态系统尽快得到恢复和向良性循环的方向发展。建议要采取以下措施对野生动物进行保护。 ①优化选址、选线，尽可能地保护现存植被 野生动物和植被有着密不可分的依赖关系，植被条件的好坏是影响野生动物种类组成的一个十分重要的因素。施工前期，项目在选址、选线时尽量避开林地，尽可能的不破坏区域森林植被。施工严格控制施工作业带，尽可能地减少施工过程所造成的植被破坏，保护野生动物赖以生存的植被环境。 ②优化施工作业程序 禁止夜间作业，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰；在经过林区进行施工时，建设单位须提前采取驱赶措施，要优化施工方案，抓紧施工进度，尽量缩短在林区内的施工作业时间，尽量减少对野生动物的影响；施工工期尽量避开生物的繁殖期，尤其是避开鸟类的繁殖季节，同时避免早晚鸟类活动的时间进行施工。 ③进行植被恢复，改善野生动物的栖息环境 工程中造成的植被破坏及野生动物栖息地损失，仅靠生物群落的进展演替进程太慢。因此，施工结束后，立即开展植被恢复，营造野生动物生境，恢复野生动物资源。 （4）水土保持措施 依据《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、水利部、国家计委、国家环保总局联合颁布的《开发建设项目水土保持方案管理办法》的有关规范，必须对本项目建设可能造成的水土流失进行保护。 水土流失治理原则和目标应符合国家水土保持、环境保护的总体要求，水土保持设计应与工程设计、施工、验收同步。项目建设单位承担因工程建设造成的水土流失的治理费用。 本项目主体设计和施工单位应认真执行相关的水土保持设计措施和落实水保部门的要求，做好本项目水土保持工作。 （5）防沙治沙措施 《榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动方案 （2021-2025年）》要求，坚持生态优先、绿色发展原则，顺应自然，保护自然，以自然恢复为主、人工促进为辅,坚持人与自然和谐共生，坚持保护与发展并进。坚持因地制宜、科学施策原则，严禁违规占用耕地造林绿化，做好防风治沙措施；榆林市《关于加强生态文明建设打造黄土高原生态文明示范区的决定》要求，因地制宜建设乔灌草相结合的防护林体系，引进适宜性经济林树种，实现从防沙治沙到养沙用沙。项目建设前，项目单位要编制土地复合利用方案，防沙治沙植被恢复建设周期为5个月，植被恢复期限为3年，完成人工造林任务，种植后人工养护2年，保证植物存活。 本项目施工过程中开挖会扰动地面，损坏植被，引发土地沙化。施工单位在施工前应对管道施工场地进行防护措施，用沙蒿或沙柳等材料在水土流失严重地区扎成方格形状。草方格尺寸为1.5m×1.5m，在方格内种植沙米、沙蒿等等，以利于生态恢复；建设单位应设置最小施工作业带，禁止破坏施工作业带外的植被；在施工过程中采取湿法作业，覆盖好施工材料以及开挖土层，施工结束后通过以下治沙方案，可以有效控制土地沙化。 ①坝体周边种植防沙固沙林带。林带从外向内至边界围栏配置樟子松，行间栽植沙地柏、紫穗槐等灌木树种。通过围栏处的绿化种植，形成场区外围的抗风防沙固土屏障。 ②输水管道恢复区域进行种草补植，对周边裸露地面进行播撒草种，优先选择沙枣、沙棘、沙柳、沙蒿等防风固沙性能较好的植物。 由项目建设单位牵头组织专业的护林人员，对新栽植的树木统一进行管护。每个护林人员可管护一定的地段，包括管护期内对幼树的抚育管理，确保树木成活。3-5年后实行承包经营。将绿化管护任务承包给农户个人或有管护能力的企业或单位，夯实责任。 养护要求：乔木生长良好，符合植物生长规律，成活率达98%以上，按设计要求或自然树形修剪，基本无病虫害。灌木生长旺盛，花灌木开花较整齐，脚叶整齐，植物配置按设计要求，层次丰富，色彩搭配合理，无病虫害。草类生长良好，开花整齐，植物覆盖率高，无黄土裸露。 （6）工程和施工人员环境教育 在工程管理和施工人员进场前进行环境教育。环境教育的主要内容包括： ①开展《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国野生植物保护条例》等法律法规教育； ②针对本工程环境影响报告表及环评批复内容进行教育； ③对项目工作人员和施工人员开展生态保护措施方面的短期培训工作，如何最大限度减少植被的丧失；如何及时开展植被恢复；以及施工作业中对于环境保护的一些注意事项等。 本项目工作人员和施工人员开展生态环保措施方面的短期培训工作，如何最大限度减少植被的丧失，如何及时开展植被恢复。 综上所述，本环评根据国家相关法律法规，对耕地的复垦、沿线植物的恢复和动物的保护提出了相应的措施。措施在同地区、同类项目中应用广泛，可操作性较高。因此，在管线施工完后及时落实本环评的生态保护、措施恢复后，项目实施对周边的生态环境影响较小。 3、施工期大气污染防治措施 本项目施工期的大气污染物主要为施工扬尘、施工机械尾气和少量焊接烟尘。针对施工期的大气污染物排放特征，根据《陕西省大气污染防治条例》（2019修正版）、《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》、《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）、《靖边县2025年生态环境保护铁腕治污攻坚行动方案》（靖办字〔2024〕12号）的相关要求，环评要求建设单位在施工过程中采取以下防治措施： （1）施工场地定时洒水降尘、湿法作业、加强施工管理。 （2）对使用频繁的道路路面进行洒水处理，以减少路面沙尘的扬起，运输车辆进入施工区域，应低速行驶；加强进出施工场区道路的维护，避免运输道路的损坏造成运输车辆颠簸，从而产生扬尘。 （3）调蓄池和镇墩土方开挖、调运、装卸、回填等极易产生扬尘的施工环节尽量避免在大风干燥季节实施；车辆装卸应尽量降低操作高度，粉粒物料严禁抛洒。 （4）保持运输车辆完好，不过满装载，尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿线抛洒，及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料。 （5）管道焊接过程中应在开阔空间完成，使用优质环保焊条。 （6）管道开挖土石方沿线堆放，可采用防尘网覆盖，每天对表土采取洒水、覆盖措施，使其保持一定量的含水率，土石方待管道敷设完毕后应及时回填，尽量缩短其堆存时间，从而减少扬尘产生量。 （7）加强对施工车辆的保养，确保施工车辆尾气达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》中的标准限值；施工场区不宜使用油耗高、效率低、废气排放严重的施工机械，对燃油设备要合理配置，加强管理，对工程运输车辆要求尾气达标排放。 由于项目施工规模小，施工时间短，在加强管理、切实落实好上述措施后，施工期产生的废气对环境影响将得到有效控制，不会改变区域环境功能。施工扬尘浓度满足《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关要求，施工期扬尘对周围环境影响小。总的来说，采取积极的大气污染防治措施后，工程施工对周边环境空气影响较小，可接受。 4、施工期水污染防治措施 项目施工期的污废水主要包括施工废水、管道试压水和施工人员产生的少量生活污水。拟采取以下污染防治措施： （1）本工程施工人员的食宿主要通过租用当地民房解决，施工期设置移动旱厕处理施工人员生活污水。 （2）本项目在施工现场设置沉淀池，施工废水经隔油沉淀处理后回用于洒水降尘和混凝土养护用水，不外排，对周围水环境质量影响小。 （3）本项目管道试压采用的是无腐蚀性的清洁水进行试压，其污染物主要为少量SS，通过设置适度规模的简易沉淀池，沉淀后用于农（林）灌或洒水降尘，试压废水禁止排入水环境功能要求高、具有饮用水功能的地表水体。 采取以上措施，工程施工对地表水环境的影响能得到有效控制，影响较小。 5、施工期噪声污染防治措施 施工噪声是由多种施工机械设备和运输车辆发出的，而且一般设备的运作都是间歇性的，因此产生的噪声有无规则、强度大、暂时性的特点。本项目结合输水管线的实际施工过程，主要采取以下治理措施： （1）选用符合国家标准的低噪声设备，并加强对设备的维修保养，避免由于设备非正常工作而产生高噪声污染。对震动较大的设备可以设减振垫。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和养护，使施工机械保持良好的运行状态，避免在噪声非正常状态下运转，同时应对现场工作人员进行培训，严格按照操作规范使用各类机械。 （2）合理布局施工机械，合理安排施工强度，做好施工组织设计，尽可能将施工机械安排在靠近公路一侧，以远离声环境敏感点。 （3）项目区域内的部分现有道路将在项目施工期用于运输施工物资，应注意合理安排施工物料的运输时间。在途经附近居民点路段，应减速慢行、禁止鸣笛。 （4）施工过程与周围居民做好沟通工作，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，合理安排施工时间，禁止夜间（22：00-次日6：00）施工，在施工前做好施工告知工作，并在现场张贴施工告示，减少对敏感地点的影响，防止发生噪声扰民现象。 采取上述噪声防治措施后，能最大限度减小施工噪声对区域环境的影响。 6、施工期固废污染防治措施 项目施工期固体废物主要包括施工人员的生活垃圾、施工废料、清管废渣及废弃泥浆等。针对施工期固体废物，应采取以下积极有效的处置措施： （1）管道施工沿线生活垃圾主要为少量果皮纸屑和烟头等，在施工沿线设置小型移动式垃圾收集箱，收集生活垃圾交由环卫部部门处置，禁止生活垃圾乱丢乱弃。 （2）施工产生的废包装材料、废焊条等施工废料部分分类收集后回收利用，不能利用的由施工队伍统一收集清运至周边合法建筑渣场处置。 （3）清管废渣属于一般固废，统一收集交由环卫部门处置。 （4）顶管施工设置泥浆池，产生的废弃泥浆在泥浆池中自然干化，覆土恢复植被。 采取以上措施后，施工期产生的固体废物均得到妥善处置，对环境影响小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、运营期生态环境保护措施 运营期不产污，施工活动停止后沿线也逐步恢复到施工前的自然状态。 （1）在管线上方设置标志桩，以防其他施工活动对管线的破坏； （2）为保护管道不受深根系植被破坏，在管道上部土壤中可复耕一般农作物及种植浅根系植被。管道维修二次开挖回填时，应按原有土壤层次进行回填，以使植被得到有效恢复或减轻以后对农作物生产的影响； （3）加强巡线人员的管理及生态环境保护知识的宣传，加强对绿化工程的管理与抚育，防虫、防火，禁止破坏和随意践踏已恢复或正在恢复中的植被，禁止在管线沿线附近取土，以避免造成管线破坏； （4）建设单位应加强防护工程的维护、保养与管理，加强对管线沿线生态环境的监测与评估，及时发现隐患，提前采取防治措施。加强日常生产监督管理和安全运行检查工作，制定安全生产操作规程，加强职工安全意识教育和安全生产技术培训；应定期巡检管线，一旦发生事故应及时采取补救措施，尽量减小影响和损失。本项目事故条件下将对生态环境造成较大的影响，因此须对事故风险严加防范和控制。 2、运营期污染防治措施 本项目由矿井人员管理，本项目运营期无废气、废水产生。本项目涉及加压泵站，因此会产生噪声，经预测可以达标排放，需要采取的噪声治理措施：优化运行工况，避免汽蚀、远离高振动流量区间；减振设计使用柔性接头、减振基座、隔声罩；定期更换轴承、校正动平衡、紧固螺栓；减少弯头、避免急变流向，降低流体冲击噪声。调蓄池定期进行清理，污泥产生量约5.085t/a，定期清理与煤泥一起外售综合利用。 3、环境管理与监测计划 ⑴ 环境管理制度 建设单位必须重视环境保护工作，应制定一系列规章制度以促进环境保护工作。制定的环境保护工作条例有： ① 环境保护职责管理条例 ② 固废的管理与处置制度 ③ 环保教育制度 ⑵ 环境管理机构设置与职责 根据《建设项目环境保护设计规范》等要求，本项目需设立专门的环境管理机构及专职负责人员1名，负责项目的日常环境管理工作。环保专职管理人员的职能是： ① 负责贯彻实施国家环保法规和有关地方环保法令。 ② 加强环保管理，建立健全企业的环境管理制度，确保污染治理和生态环境保护工作顺利实施，并实施检查和监督。 ③ 组织开展环境监测，及时了解施工区生态恢复状况。 ⑶ 监测计划 项目建成后，定期对项目沿线生态环境状况进行例行监测，保证环境保护工作的顺利进行。项目运营期环境监测计划见表5-1。 表5-1 监测计划一览表 序号; 监测类别; 监测项目; 监测位置; 监测频率. 1; 植被恢复; 管道沿线植被恢复和建设等生态环保措施落实情况; 工程占地范围; 项目投入运营后3年，每年一次. 2; 灌溉区植被恢复; 黄蒿界镇沙源灌溉区沙漠化恢复情况; 灌溉区范围; 每年一次. 3; 疏干水; pH、化学需氧量、氨氮（NH3-N）、总磷、悬浮物、TDS; 矿井水处理站出口; 依托原有水质在线监测系统. 4、环保投资 本项目总投资为1100万元，其中环保投资约为145.6万元，占投资总额的13.24%。环保投资分项见表5-2。 表5-2 环保投资估算表 类别; 项目; 设备或措施; 投资 （万元）. 施工期; 废水; 试压废水; 设置临时沉淀池，试压废水经沉淀处理后用于林灌或洒水降尘; 2.4. 生活污水; 设置移动旱厕处理; 0.8. 废气; 施工扬尘; 洒水抑尘、清洁燃料、防尘网覆盖; 18.6. 噪声; 施工机械噪声; 设备选用低噪声设备，加强设备维护及保养，合理安排施工时间，运输车辆禁鸣; 2.8. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶分类收集后，交当地环卫部门处理; 0.2. 生态; 恢复地貌; 表土分层剥离，分层堆放，并采用雨布遮盖，用于后期覆土回填; 120.8. 恢复植被; 临时占用植被恢复. 合计; 145.6. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 严格控制施工占地，提高工程施工效率，缩短施工时间，开挖过程表土分层堆放、分层回填；施工结束后对施工临时占地进行生态恢复，无明显水土流失现象，植被生长良好 | 施工结束后，项目临时占地生态得到恢复 | 加强巡检,加强绿化植被的管理和养护 | 达到管道沿线生态环境 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 不设施工营地，施工期设置移动旱厕处理施工人员生活污水；试压废水经沉淀处理后用于农（林）灌或洒水降尘 | 废水全部妥善处置，不外排 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | 加强废水的收集和排放的管理与疏导工作 | 未发生污染事故 | 加强管道维护和巡检 | 未发生污染事故 |
| 声环境 | 设备选用低噪声设备；加强设备维护及保养；合理安排施工时间；运输车辆禁鸣 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）要求 | 基础减振，加强维护，优化运行工况 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 加强洒水抑尘、防尘网覆盖、使用清洁燃料、使用环保焊条 | 施工扬尘满足《施工场界扬尘排放限值》 （DB61/1078-2017） | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾由施工单位收集后，交由当地环卫部门处置。焊接管道产生的焊渣、废防腐材料全部回收处理，禁止随意丢弃 | 固废得到合理处置，不对环境产生二次污染 | 沉淀池污泥与矿井水处理站煤泥外售利用 | 固废得到合理处置，不对环境产生二次污染 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | 管道沿线设置标志桩；严格按照规范进行施工作业；加强施工人员的环保意识和风险防范意识的宣传；加强对沿线住户的宣传、教育。 | 未发生环境风险事故 | 定期对管道进行检测，加强管线巡检，加强职工的环保意识和风险防范意识的宣传。 | 未发生环境风险事故 |
| 环境监测 | / | / | 管道沿线生态监测 | 植被恢复至原有水平 |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

综上所述，黄蒿界沙源区综合治理灌溉项目符合国家及地方产业政策，在认真落实报告表提出各项污染防治及生态保护措施后，对生态环境的影响在可接受范围。从环境保护角度分析，项目建设环境影响可行。