- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：2025年度鄂尔多斯盆地伊陕斜坡堆子梁三维

地震采集工程（靖边区域）

建设单位（盖章）：中国石油集团东方地球物理勘探有

限责任公司长庆物探分公司

编制日期：              2025年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 2025年度鄂尔多斯盆地伊陕斜坡堆子梁三维地震采集工程（靖边区域） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 丁*华 | 联系方式 |  | 139****7050 |
| 建设地点 | 陕西省（自治区）榆林市靖边县 |  |  |  |
| 地理坐标 | 三维地震采集区中心坐标：E108°25′18.307″，N37°33′55.760″ |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 四十六、专业技术服务业 99 陆地矿产能源地质勘查（含油气资源勘查） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 临时占地面积：247600 |  |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） | 4999.2 | 环保投资（万元） | 20 |  |
| 环保投资占比（%） | 0.4 | 施工工期 | 3个月 |  |
| 是否开工建设 | R否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 《陕西省矿产资源总体规划（2021-2025年）》 发布机关：陕西省自然资源厅、陕西省发展和改革委员会 审批文件名：陕西省自然资源厅 陕西省发展和改革委员会关于印发《陕西省矿产资源总体规划（2021-2025年）》的通知 文号：陕自然资发〔2022〕40号 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《陕西省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》 召集审查机关：中华人民共和国生态环境部 审查文件名称：关于《陕西省矿产资源总体规划（2021-2025）环境影响报告书》的审查意见 文号：环审〔2022〕123号 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《陕西省矿产资源总体规划（2021-2025年）》相符性 《陕西省矿产资源总体规划（2021-2025年）》是由陕西省自然资源厅陕西省发展和改革委员会于2022年9月16日联合发布，《规划》以2020年为基准年，以2025年为目标年，展望到2025年。全省矿产资源开发利用划分为重点矿区、限制开采区和禁止开采区等三类开采规划区。相符性分析如下： 表1-1 项目与陕西省矿产资源总体规划相符性分析 序号; 规划内容（摘要）; 本项目情况; 符合性. 1; 统筹黄河流域生态功能定位、水资源和生态环境承载力，突出能源资源基地和国家规划矿区核心保障作用，着力优煤稳油扩气，合理确定能源资源开发规模。构建区域资源优势互补、资源开发定位清晰、资源环境协调发展的空间格局，优化能源开发布局，融入陕西“一区六基地”能源产业高质量发展格局，全面推动矿业经济高质量发展。 推动陕北能源转型升级发展。在鄂尔多斯盆地煤油气盐赋存区，加强石油、天然气、页岩气、煤层气等能源矿产的调查评价，加大石油、天然气勘查力度，稳步提高油气产能。; 项目为2025年度鄂尔多斯盆地伊陕斜坡堆子梁三维地震采集工程（靖边区域），有利于油气资源发现，形成新的资源接续区，进而保障国家能源供应。; 符合. 2; 四、矿产勘查开发差别化管理 强化战略性矿产安全保障，在空间布局、勘查开发方向、准入门槛、总量调控、结构调整等方面加强引导，提高资源安全供应能力和开发利用水平。生态保护红线范围内原则上禁止不符合管控要求的矿产资源勘查开采。生态保护红线内非自然保护地核心保护区的区域，允许因国家重大能源资源安全需要开展战略性能源资源勘查、公益性自然资源调查和地质勘查。对永久基本农田内部分战略性矿产矿业权实施差别化管理，保障资源稳定供应。; 本次勘查范围位于榆林市靖边县，根据榆林市“多规合一”核查结果，勘探区域内无风景名胜区、自然保护区、森林公园、重要湿地、文物保护区等环境敏感区。严格控制活动强度和规模，避免对生态功能造成破坏。; 符合. 3; 三、增加重要矿产资源储量 积极实施新一轮战略性矿产找矿突破行动，以石油、天然气、页岩气、煤层气、煤炭、铁矿、钒矿、铜矿、锦矿、铂矿钨矿、镍矿、金矿、钻矿、晶质石量、萤石等战略性矿产为重点，兼顾铅矿、锌矿等优势矿产，突出战略性新兴产业所繁矿产，加快丹凤-商州、山阳-作水、宁强-南郑、紫阳-镇坪等地区钻矿、稀有稀土和稀散元素金属矿产、萤石、页岩气等矿产找矿突破。 按照“稳油增气、常非并举”的部署，推进石油增储稳产天然气增储扩产、煤层气增储上产。加强鄂尔多斯盆地油气勘查，加大页岩气、煤层气等非常规油气勘查力度，形成新的资源接续区。; 项目为2025年度鄂尔多斯盆地伊陕斜坡堆子梁三维地震采集工程（靖边区域），有利于油气资源发现，形成新的资源接续区，进而保障国家能源供应。; 符合. 2、与《陕西省矿产资源总体规划（2021-2025 年）环境影响报告书》及审查意见相符性分析 2022年8月11日，生态环境部以“环审〔2022〕123号”出具了关于《陕西省矿产资源总体规划（2021-2025）环境影响报告书》的审查意见。相符性分析如下： 表1-2 项目与《陕西省矿产资源总体规划（2021-2025 年）环境影响报告书》及审查意见相符性分析 序号; 规划内容（摘要）; 本项目情况; 符合性. 1; 探矿活动结束后，应根据景观相似原则，对探矿活动造成的土壤、植被和地表景观破坏进行恢复。; 机械钻井（微测井、爆破激发点）施工作业，土方堆放作业区旁，装药后回填、平整。根据不同占地类型有针对性地进行恢复，如在耕地及时回填、平整、进行迹地功能恢复，在林灌草地及时回填、平整、播撒草籽、植绿进行生态恢复等措施。; 符合. 2; 按国家和地方水源保护有关规定，饮用水水源一级和二级保护区禁止勘查、开采矿产资源……。; 项目微测井临时占地范围不涉及饮用水水源保护区。; 符合. 3; 在距离声环境敏感点较近施工场地施工时，应合理安排施工进度和时间，工期尽量避开敏感点的敏感时间。; 项目施工工期为3个月，评价要求施工单位严格控制施工作业时间，在城镇、村庄等噪声敏感建筑物集中区域作业时，夜间22:00至次日6:00禁止施工作业。; 符合. 4; 采用先进的爆破方式，减小噪声、扬尘、爆破冲击波对环境的影响，避免在早晨或下午较晚时进行爆破，以减少因大气效应而引起的噪声增加。; 项目爆破工序使用的单井药量最大8kg。产生的噪声、扬尘、爆破冲击波环境影响是瞬时的，在避让各敏感目标一定距离后，对周边环境影响较小。评价要求施工单位严格控制施工作业时间，爆破激发点选址与周边居民点距离须符合《爆破振动安全允许距离》。在城镇、村庄等噪声敏感建筑物集中区域作业时，夜间22:00至次日6:00禁止施工作业。; 符合. 5; 生活垃圾统一收集后运往环卫部门指定收集场所，当地环卫部门进行处置。生活垃圾禁止散排、焚烧或堆入废石场。; 蒙海则营地生活垃圾定期拉运至生活垃圾处置场所；野外工作人员产生的生活垃圾由各班组设置生活垃圾收集装置，收集后再转运到市政生活垃圾收集点，严禁在野外随意丢弃。; 符合. 6; 严格产业准入，合理控制矿山开采种类和规模。不再规划新建汞矿山；禁止开采蓝石棉、可耕地的砖瓦用粘土，以及砷和放射性等有毒有害物质超过标准的煤炭；限制开采湿地泥炭、陕南地区煤炭、石煤、硫铁矿、石棉、瓦板岩以及砂金、砂铁等重砂矿物。; 本项目为陆地矿产资源地质勘查，不属于规划环评中禁止开采和限制开采类产业。; 符合. 7; 严格环境准入，保护区域生态功能。按照陕西省生态环境分区管控方案、生态环境保护规划等新要求，与大气环境优先保护区、水环境优先保护区、农用地优先保护区等存在空间重叠的现有矿业权、勘查规划区块、开采规划区块等，应严格执行相应管控要求，控制勘查、开采活动范围和强度，应严格执行绿色勘查、绿色开采及矿山生态保护修复相关要求，确保生态系统结构和主要功能不受破坏。严格控制涉及生物多样性保护优先区域、国家重点生态功能区、国家重要生态功能区、水源涵养区、水土流失重点防治区等区域矿产资源开发活动，并采取相应保护措施，防止加剧对有关生态功能区的不良环境影响。; 本项目为陆地矿产资源地质勘查，项目勘查区井炮、可控震源激发点位于重点管控单元内。按照陕西省生态环境分区管控方案和榆林市生态环境要素分区总体准入清单，应严格执行生态环境重点管控单元的要求，落实绿色勘查要求并采取相应环境保护措施，降低对周边生态环境的影响。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 本项目为油气资源勘查项目，依据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类“七、石油、天然气-1、常规石油、天然气勘探与开采”项目，即符合国家产业政策。 二、“三线一单”生态环境分区管控符合性分析 项目与“三线一单”符合性分析见表1-3。 表1-3 项目“三线一单”符合性分析 “三线一单”; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 项目采用三维地震勘查资料采集技术进行油气资源勘查，本次勘查范围位于榆林市靖边县。共划分了三个区块，根据榆林市“多规合一”核查结果，勘查区域内无水源保护区、风景名胜区、自然保护区、森林公园、文物保护区等环境敏感区和其他类型等法律法规明令禁止建设的区域。项目勘查区范围内不涉及防风固沙区、长城文物保护线等生态保护红线。; 符合. 环境质量底线; 本次勘查时间持续3个月，产生的环境影响小，不存在营运期，不会影响各要素环境功能现状。; 符合. 资源利用上线; 不涉及。; 符合. 生态环境准入清单; 项目涉及的生态环境准入清单相符性分析见表1-4。; 符合. 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号）相关要求，环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析应采取“一图一表一说明”的表达方式，具体如下： ①“一图” 根据榆林市生态环境局出具的《2025年度鄂尔多斯盆地伊陕斜坡堆子梁三维地震采集工程陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告》（见附件6）可知，本项目勘查区范围位于重点管控单元。 ②“一表” 对照《榆林市生态环境准入清单》（2023年）以及陕西省生态环境厅在线比对平台出具的《陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告》，建设项目范围涉及的生态环境管控单元准入清单见表1-5。 ③“一说明” 本项目在榆林市靖边县区域进行油气资源勘查，已取得自然资源部授予的采矿许可证（证号C1000002023051318000546），符合总体要求中关于油气探矿权勘查的相关要求；项目勘察区范围不涉及生态保护红线；本项目在国家公益林内开展勘查作业前，应按照林业部门有关规定，办理相关许可手续，未取得林业部门许可手续前，不得在国家公益林内开展勘查作业；本项目不属于重污染企业相关建设项目；本项目勘查施工作业不涉及生产活动，施工作业阶段和生活活动过程中污染物排放严格遵守相关法律、法规、标准和政策文件的要求，勘探期间在易起尘天气对车辆行驶的路面、可控震源车作业地点实施洒水抑尘；选用市场上合格的清洁燃油，严格控制勘探车辆行驶速度；勘查施工作业机械钻井（微测井、爆破激发点）使用山地风钻，钻井时洒水降尘，粉尘产生量很少，无组织排放；爆破激发点放置震源药柱、覆土回填、起爆产生爆破废气，主要污染物粉尘、NOX、CO等，因震源药柱深埋，几乎不会排放；机械钻井（微测井、爆破激发点）所需的喷淋洒水和钻具冲洗水沉淀后全部用于现场降尘，不外排；钻井（微测井、爆破激发点）结束后将所挖土方分层回填。营地人员设置旱厕；野外工作人员如厕根据实际情况就近选择村民生活污水处理设施（主要是旱厕）；蒙海则营地生活垃圾定期拉运至生活垃圾处置场所；野外工作人员产生的生活垃圾由各班组设置生活垃圾收集装置，收集后再转运到市政生活垃圾收集点，严禁在野外随意丢弃；勘查作业中喷雾抑尘、钻具冲洗产生的废水主要污染物为SS，可全部用于各现场洒水降尘，不外排。 综上所述，本项目建设符合“三线一单”相关要求。 |

表1-4 本项目与涉及的管控单元生态环境准入清单相符性分析 序号; 市; 区县; 管控单元编码; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控单元分类; 管控要求; 面积/km2; 本项目情况; 相符性. 1; 榆林市; 靖边县; ZH61082410002; 陕西省榆林市靖边县二级国家级公益林; 一般生态空间_国家二级公益林; 优先保护单元; 空间布局约束; 一般生态空间-国家二级公益林：按照《国家级公益林管理办法》相关规定进行管控。 - 二级国家级公益林在不影响整体森林生态系统功能发挥的前提下，可以按规定开展抚育和更新性质的采伐。在不破坏森林植被的前提下，可以合理利用其林地资源，适度开展林下种植养殖和森林游憩等非木质资源开发与利用，科学发展林下经济。 - 国家级公益林的调出，以不影响整体生态功能、保持集中连片为原则，一经调出，不得再次申请补进。; 19.76; 项目勘察区范围内分布有国家二级公益林。微测井施工作业区为临时占地，部分占用林地，占用国家公益林应取得林业行政主管部门许可后方可征占，施工结束后及时回填、平整、播撒草籽、植绿进行生态恢复。; 符合. 2; 靖边县; ZH61082410005; 陕西省榆林市靖边县优先保护单元2; 一般生态空间_生物多样性维护极重要区; 优先保护单元; 空间布局约束; 生物多样性维护极重要区：参照《全国生态功能区划（修编版）》相关要求进行管控。 1.禁止对野生动植物进行滥捕、乱采、乱猎。 2.限制或禁止损害或不利于维护重要物种栖息地的人类活动经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧、道路建设等。防止生态建设导致栖息环境的改变。 3.加强对外来物质入侵的控制，禁止在生物多样性保护功能区引进外来物种。; 0.58; 本项目为陆地矿产资源地质勘查，不涉及野生动植物采集和捕猎，不涉及采矿、开荒、开垦、放牧、道路建设等活动，不会导致栖息环境的改变，不涉及外来物种引进。; 符合. 3; 靖边县; ZH61082410006; 陕西省榆林市靖边县优先保护单元3; 一般生态空间_防护林; 优先保护单元; 空间布局约束; 一般生态空间_防护林：1.禁止毁林、毁草开垦。林木采伐应当采用合理方式，严格控制皆伐；对水源涵养林、水土保持林、防风固沙林等防护林只能进行抚育和更新性质的采伐。; 1.15; 本项目不涉及林木采伐。; 符合. 4; 靖边县; ZH61082420005; 陕西省榆林市靖边县重点管控单元2; 地下水开采重点管控区; 重点管控单元; 资源利用效率要求; 地下水开采重点管控区： 1.进一步加强地下水资源的开发管理和保护工作，在地下水开发利用过程中，应严格取水许可审批与监督，新建、改建和扩建项目必须开展水资源论证，并以此作为建设项目立项审批的先决条件。地下水超采区严禁新打取水井，不得新增地下水取水量。严格执行取用地下水审批规定，建立取水审批联动机制。 2.地下水超采区内严格限制使用地下水发展高耗水工业和服务业，适度压减高耗水农作物，鼓励通过节水改造、水源置换、休耕雨养、种植结构调整等措施压减农业取用地下水。; 105.00; 本项目不涉及地下水开发利用。; 符合.

|  | 三、榆林市“多规合一”符合性分析 本项目施工内容包括表层调查分析（包括微测井的钻井、激发、测量等工序），激发点的钻井、激发、测量等工序，本次激发点的布设范围都在三个勘查区块以内，本次评价针对微测井临时占地范围及三个勘查区块分别进行了“多规合一”核查。根据《榆林市人民政府关于印发榆林市“多规合一”工作管理办法的通知》（榆政发〔2016〕40号）中的相关规定，项目已取得《榆林市投资建设项目选址“一张图”控制线检测报告》（2025（2819）号），控制线检测结果见表1-5和1-6 表1-5 项目微测井临时占地范围与榆林市“多规合一”符合性分析 控制线名称; 内容; 本项目情况; 相符性. 项目特殊管控范围分析; 不涉及; 微测井临时占地范围不涉及特殊管控范围。; /. 土地利用现状2021（三调）分析; 不涉及; 微测井临时占地范围内不涉及耕地、林地等。; 符合. 榆阳机场电磁环境保护区分析; 不涉及; /; /. 机场净空区域分析; 不涉及; 微测井临时占地范围内不涉及机场净空区域范围。; 符合. 矿业权现状2023分析; 不涉及; /; 符合. 林业规划分析; 不涉及; 微测井临时占地范围内不涉及国家公益林。; 符合. 长城文物保护线分析; 不涉及; 项目微测井临时占地范围不涉及长城文物保护线。; 符合. 生态保护红线分析; 不涉及; 微测井临时占地范围不涉及生态保护红线。; 符合. 永久基本农田分析; 不涉及; 微测井临时占地范围不涉及永久基本农田。; 符合. 表1-6 项目三个勘查区块与榆林市“多规合一”符合性分析 控制线名称; 本项目情况; 说明; 相符性. 项目特殊管控范围分析; 区块1中占用河湖划界管理保护范围0.0006公顷，占用控制点排查 0.1255公顷； 区块2中占用河湖划界管理保护范围线0.0104公顷，占用引调水和水库工程161.0365公顷； 区块3中占用河湖划界管理保护范围线0.0118公顷、占用引调水和水库工程10.2485公顷。; 施工作业区为临时占地，施工过程中需严格遵循相关法律法规和规划管控要求，在设计中避免占用特殊管控范围，优先保障水利工程的功能安全与正常运行，说明项目性质、占用范围及对水利工程的影响（如是否影响输水效率、防洪安全、水质保护等），获取初步意见。施工期间接受水利部门全过程监督，严格按照审批方案施工，禁止超范围作业。; /. 土地利用现状2021（三调）分析; 区块1中占用种植园用地5.615公顷、占用公共管理与公共服务用地4.7473公顷、占用商业服务业用地6.0320公顷、占用水域及水利设施用地14.3440公顷、占用耕地3114公顷、占用林地4768.008公顷、占用交通运输用地225公顷、占用工矿用地26.9803公顷、占用其他土地64.4879公顷、占用特殊用地4.4867公顷、占用住宅用地125.7200公顷、占用草地1895.091公顷； 区块2占用特殊用地5.4484公顷、占用交通运输用地233.1738公顷、占用林地2488.9057公顷、占用草地910.442公顷、占用工矿用地27.3427公顷、占用其他土地76.2546公顷、占用公共管理与公共服务用地6.0752公顷、占用水域及水利设施用地121.4932公顷、占用种植园用地455.1969公顷、占用商业服务业用地16.8622公顷、占用住宅用地344.9044公顷、占用耕地7412.9424公顷； 区块3占用公共管理与公共服务用地3.586公顷、占用特殊用地6.617公顷、占用交通运输用地82.332公顷、占用工矿用地0.645公顷、占用其他土地22.827公顷、占用耕地2280.018公顷、占用商业服务业用地6.128公顷、占用住宅用地124.4公顷、占用林地1485.453公顷、占用草地393.475公顷、占用种植园用地10.132公顷、占用水域及水利设施用地237.785公顷。; 项目震源车激发点和炮点临时占地范围尽量避免占用耕地和草地，若实在无法避免占用耕地，涉及占用耕地的，由市级或者市级以上自然资源主管部门负责审批；若实在无法避免占用草地，勘查期结束后及时恢复植被；在项目震源车激发点和炮点临时占地范围禁止占用住宅用地、特殊用地、湿地、商业服务业用地、工矿用地、公共管理与公共服务用地、水域及水利设施用地。; 符合. 榆阳机场电磁环境保护区分析; 不涉及; /; /. 机场净空区域分析; 区块1占用机场净空 5138.1888 公顷； 区块2中占用机场净空 1196.4756 公顷；区块3不涉及。; 机场净空区域一区保护区域参考 高度1800m，若高于参考高度就需开展净空审核。项目为油气资源勘探项目，作业高度不超过一区参考高度，不需开展净空审核。; 符合. 矿业权现状2023分析; 不涉及; /; 符合. 林业规划分析; 不涉及; 微测井临时占地范围内不涉及国家公益林。; 符合. 长城文物保护线分析; 不涉及; 项目所有勘查区块范围内不涉及长城文物保护线。; 符合. 生态保护红线分析; 不涉及; 项目所有勘查区块范围内不涉及生态保护红线。; 符合. 永久基本农田分析; 区块1涉及面积共 2581.7419 公顷； 区块2涉及面积共 6802.3573 公顷；区块3涉及面积共 2023.8541 公顷。; 项目震源车激发点和炮点临时占地范围尽量避免占用永久基本农田，若实在无法避免占用永久基本农田，由市级或者市级以上自然资源主管部门负责审批。; 符合. 敏感保护目标分析; 本项目六个勘查区块的激发点范围内敏感保护目标调查主要涉及村庄，其中区块1中涉及柳朴圪坨、徐伙场、老达峁、黄蒿塘村；区块2中主要涉及宋渠村、刘庄、红柳滩村、庙畔村；区块3主要涉及金鸡沙村、李家沟畔、绿荣村、韩家伙场村。; 在本项目三个勘查区块内按照激发点距40m布置激发点时应避开村庄(保证可控震源车作业时与周围村庄最近距离大于50m，此距离可将施工时噪声与扬尘对环境敏感点的影响降至最低，并要求施工爆破振动时与一般民用建筑物安全距离不小于50m)。; 符合. 四、相关政策符合性分析 本项目与相关政策符合性分析如下表。 表1-7 项目与陕西省矿产资源总体规划符合性分析 名称; 相关内容; 本项目情况; 符合性. 《中华人民共和国矿产资源法》; 第二十八条 有下列情形之一的，无需取得探矿权：（一）国家出资勘查矿产资源；（二）采矿权人在登记的开采区域内为开采活动需要进行勘查；（三）国务院和国务院自然资源主管部门规定的其他情形。; 本项目已取得《采矿许可证》（证号：C1000002023051318000546），属于第二十八条中的第（二）条情形。; 符合. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 强化湿地湖泊保护，保持湿地的自然性、连续性和生态完整性。; 项目三个勘查区块临时占地范围不涉及湿地范围。; 符合. 《国家级公益林管理办法》; 严格控制勘查、开采矿藏和工程建设征收、征用、占用国家级公益林地。除国务院有关部门和省级人民政府批准的基础设施建设项目外，不得征收、征用、占用一级国家级公益林地。; 施工作业区为临时占地，部分占用林地，占用国家公益林应取得林业行政主管部门许可后方可征占，施工结束后及时回填、平整、播撒草籽、植绿进行生态恢复。; 符合. 《陕西省文物保护条例》; 除法律、法规另有规定外，在文物保护单位保护范围内禁止下列行为： （一）在文物和文物保护单位标志上刻划、涂画、张贴； （二）排放污水、挖砂取土取石、修建坟墓、堆放垃圾和其他可能损害文物安全的行为； （三）存储易燃、易爆等危险物品； （四）设置户外广告设施，修建人造景点和其他与文物保护无关的工程。; 本项目为陆地矿产资源地质勘查项目，根据《榆林市投资建设项目选址“一张图”控制线检测报告》，项目三个勘查区块临时占地范围不涉及文物保护范围。; 符合. 《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》; 施工期应当尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，降低生态环境影响。钻井和压裂设备应当优先使用网电、高标准清洁燃油，减少废气排放。选用低噪声设备，避免噪声扰民。施工结束后，应当及时落实环评提出的生态保护措施。; 本项目为陆地矿产资源地质勘查项目。施工活动严格限制活动范围，勘查布点避让国家级公益林地等环境敏感区。机械钻井（微测井、爆破激发点）利用山地风钻，扬尘排放少。燃油依托现有加油站设施所供商品油。; 符合. 《石油天然气开采业污染防治技术政策》; 在油气勘探过程中，宜使用环保型炸药和可控震源，应采取防渗等措施预防燃料泄漏对环境的污染；在油气勘探过程中，应根据工区测线布设，合理规划行车线路和爆炸点，避让环境敏感区和环境敏感时间。对爆点地表应立即进行恢复。; 本项目为陆地矿产资源地质勘查项目。项目所用炸药为乳化炸药，爆炸后产生的污染物少；具有通行道路的区域使用可控震源勘查。施工活动严格限制活动范围，勘查布点避让国家级公益林地等环境敏感区。原则上禁止夜间施工。钻井及时回填并平整地表。项目勘察区范围内不涉及生态保护红线。; 符合. 《榆林市2025年生态环境保护铁腕治污攻坚行动方案》; （一）扬尘整治精细化管控行动。严格落实企业主体责任和建筑工地扬尘管控“六个百分之百”措施，将防治扬尘污染费用纳入工程造价；成立联合检查专班，按月开展联合执法，并建立问题台账，对产生扬尘污染的工地按职责权属依法查处，拒不改正的工地责令停工整治。; 本项目为陆地矿产资源地质勘查项目。勘探期间主要产生车辆行驶扬尘、钻井粉尘、爆破废气和震源车作业扬尘，项目勘探期间在易起尘天气对车辆行驶的路面和可控震源车作业地点实施洒水抑尘；钻井（微测井、爆破激发点）时洒水降尘，粉尘产生量很少，无组织排放；项目震源药柱深埋，爆破废气瞬时排放量小。; 符合. 《陕西省防沙治沙规划（2021-2030年）》; 第三章总体思路 二、基本原则 （一）保护优先，科学修复 ……对于矿产资源开采区严格落实“谁开发、谁治理，谁破坏、谁修复”治理责任，恢复和改善矿区生态环境。 （二）因地制宜，分区施策 遵循生态系统内在规律和主体功能定位，分区分类对沙化土地实行依法保护、综合治理和合理利用。科学谋划防沙治沙布局，突出问题导向和方法路径，区域防治与重点防治相结合，因地制宜，分区施策，分步实施，分类修复。 （三）依法防治，系统治理 严格执行防沙治沙法等相关法律法规，保护沙区生态环境，巩固治理成果。坚持系统化治理理念，治沙、治水、保土 全要素协调和管理，促进生态系统质量整体改善。坚持以水定绿、以水定林、宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草，乔灌草相结合，构建健康稳定的防沙固沙生态屏障。 第四章总体布局与建设重点 一、总体布局 ……本规划范围涉及榆林市榆阳区、横山区、神木市、府谷县、定边县、靖边县、佳县和延安市吴起县、渭南市大荔县，共3市9县(市、区)149个乡镇，规划总面积3677308.89公顷。…… （一）长城沿线毛乌素沙地治理区 本区包括榆阳、横山、神木、府谷和靖边5县(市、区)的63个乡镇，国土总面积1673223.74公顷，占规划区面积的45.50%，其中沙化土地面积931947.79公顷。榆阳与横山交界一带、神木与榆阳交界周围是全省流动沙地和半固定沙地主要分布区域。本区属典型风沙区，地势平缓，干旱少雨，是石油、煤炭资源大规模开发中心地带，生态环境一分脆弱。 主要问题：沙化土地生态基础脆弱，早期营造的防护林老化林网林带残缺不全，防护功能衰退。经济社会发展与治理的矛盾突出，人为活动频繁，地下资源开采导致的地表塌陷、水位下降、植被枯死等生态环境问题突出。 主攻方向：全面防风固沙，提升沙区植被盖度和质量，重点建设长城沿线、陕蒙边界、道路沿线、河流沿线防护林带，环城镇矿区、村庄景观防护林圈，加强矿区修复与治理，强化土地资源管控、水资源管理、林草资源保护，流动沙地和半固定沙地基本固定。 具体措施：大力营造防风固沙林，全面固定沙地。修复提升退化、老化防护林质量，加大中幼龄林抚育和封沙育林育草力度，提高生态防护功能。对退化草原，采取围栏封育、飞播种草、浅耕翻改良施肥、免耕补播、毒害草防治等修复措施，提升草原生态功能强化封禁保护措施，使沙化土地得以休养生息。严格落实禁牧措施，全面推行舍饲圈养和以草定畜，坚决防范野外放牧对沙区植被造成破坏。加强矿区综合修复与治理，打造矿区生态恢复治理示范样板，积极发展农业节水灌溉，保证沙区生态用水。加强沙化土地的开发利用监督管理，严格执法，巩固治理成果。 …… （三）白于山荒漠化土地治理区 本区地处长城沿线毛乌素沙地治理区西南，是荒漠化土地程度较重区域，也是陕西黄土高原北部海拔最高的地段。范围包括定边靖边、横山、吴起4县(区)21个乡镇。总面积658824.12公顷占规划区面积的17.92%，其中沙化土地面积60543.47公顷。本区以山区为主，气候干燥、风大地广、植被稀少，水蚀、风蚀交替危害，水土流失、荒漠化程度高，土地退化严重。 主要问题：林草植被盖度低且结构不稳定，人为活动频繁，林牧矛盾突出，水资源短缺，水土流失严重，局部荒漠化程度加重趋势尚未得到遏制，成果巩固压力大。 主攻方向：保持水土和防治土地荒漠化。以小流域为治理单元采取综合措施，有效治理水土流失。重点建设毛乌素沙地南缘沿线、道路沿线防风固沙林带，环矿区、乡镇、村庄景观防护林圈，在山区上中部建设水土保持片林，下部建设生态经济片林。 具体措施：开展国土绿化，统筹推进山水林田湖草沙系统治理以工程造林为主，因地制宜开展人工造林种草、封山育林育草、草原改良、退化林修复和小流域治理等措施，大力恢复林草植被。在条件适宜地段营造生态经济林，增加农民收入。严格林草地管理全面实施封山禁牧，高质量重建白于山区生态系统。; 本项目位于榆林市靖边县，属于长城沿线毛乌素沙地治理区和白于山荒漠化土地治理区。本项目无永久占地。勘查施工作业机械钻井（微测井、爆破激发点）使用山地风钻，钻井时洒水降尘，粉尘产生量很少，无组织排放。爆破激发点放置震源药柱、覆土回填、起爆产生爆破废气，主要污染物粉尘、NOX、CO等，因震源药柱深埋，瞬时排放量小。检波器采用圆锥形尾椎直插地面的形式，并在收取检波器时将地面遗留的尾椎孔进行填平恢复其原有土地功能。以上措施需严格遵守并与勘探活动同期实施，勘探活动依法依规接受行政主管部门的监督，对提出的问题立即进行整改治理，确保勘探活动不会造成区域土地沙化。; 符合. 《中华人民共和国基本农田保护条例》; 第三章保护 第十五条：基本农田保护区经依法划定后，任何单位和个人不得改变或者占用。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避开基本农田保护区，需要占用基本农田，涉及农用地转用或者征用土地的，必须经国务院批准。 第十六条：经批准占用基本农田的，当地人民政府应当按照国务院的批准文件修改土地利用总体规划，并补充划入数量和质量相当的基本农田。占用单位应当按照占多少、垦多少的原则，负责开垦与所占基本农田的数量与质量相当的耕地；没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，应当按照省、自治区、直辖市的规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地。占用基本农田的单位应当按照县级以上地方人民政府的要求，将所占用基本农田耕作层的土壤用于新开垦耕地、劣质地或者其他耕地的土壤改良。 第十七条：禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。禁止任何单位和个人占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。 第二十六条：因发生事故或者其他突然性事件，造成或者可能造成基本农田环境污染事故的，当事人必须立即采取措施处理，并向当地环境保护行政主管部门和农业行政主管部门报告，接受调查处理。; 项目震源车激发点和炮点临时占地范围尽量避免占用永久基本农田，若实在无法避免占用永久基本农田，由市级或者市级以上自然资源主管部门负责审批。在施工结束后进行土地复垦，将土地恢复至可耕种状态。; 符合. 表1-8 项目与绿色地质勘查的符合性分析 名称; 相关内容; 本项目情况; 符合性. 《绿色地质勘查工作规范》（DZ/T 0374-2021）; 绿色勘查强调在资源勘查过程中，最大限度减少对生态环境的扰动，实现“勘查与环保并重”，核心要求包括： （一）生态保护优先：避免或减少对植被、土壤、水体、野生动物等的破坏。 （二） 高效利用资源：优化勘查手段，减少耗材（如钻探材料）和能源消耗。 （三）采用环保技术：使用低污染、低噪音的设备，推广遥感、物探等非破坏性勘查技术。 （四）全程环境管控：从勘查设计、实施到后期恢复，建立全流程环保措施（如植被恢复、废水处理）。 （五）合规性要求：符合国家及地方关于生态保护、环境影响评价的法律法规。; 本项目包含生态保护专项设计（避开敏感区、优化施工路线）；进行了环境影响预评估，并制定了风险防控措施；施工中采用山地风钻，减少废水产出；勘查结束后，及时对施工区域进行植被恢复、土地复垦；勘查范围内无生态红线，自然保护区等。; 符合. 表1-9 项目与爆破安全规程的符合性分析 名称; 相关内容; 本项目情况; 符合性. 《爆破安全规程》 （GB6722-2014）; 13安全允许距离与对环境影响的控制 13.1.1爆破地点与人员和其他保护对象之间的安全允许距离，应按各种爆破有害效应(地震波、冲击波、个别飞散物等)分别核定，并取最大值。 13.1.2 确定爆破安全允许距离时，应考虑爆破可能诱发的滑坡、滚石、雪崩、涌浪、爆堆滑移等次生灾害的影响，适当扩大安全允许距离或针对具体情况划定附加的危险区。 3.2 爆破振动安全允许距离 13.2.1 评估爆破对不同类型建筑物、设施设备和其他保护对象的振动影响，应采用不同的安全判据和允许标准。 3.2.5 在复杂环境中多次进行爆破 作业时，应从确保安全的单响药量开始，逐步增大到允许药量，并控制一次爆破规模。 14.1.1.1 爆破器材应办理审批手续后持证购买，并按指定线路运输。 14.1.1.2 爆破器材运达目的地后，收货单位应指派专人领取，认真检查爆 破器材的包装、数量和质量；如果包装破损、数量与质量不符，应立即报告有关部门，并在有关代表参加下编制报告书，分送有关部门。; 本项目的爆破激发点与其他保护对象之间按照规范达到最大安全允许距离，激发过程：钻孔、装药、填塞、起爆等工序按设计和规程执行（如钻孔直径、深度偏差控制，装药前的验孔要求，填塞材料与长度标准等）；爆破器材的购买、运输、贮存、领用、退库符合规程要求（如运输车辆资质、贮存仓库的安全距离与防火防爆措施、器材台账管理等）；起爆前的安全警戒、信号发布、人员清场符合规定，警戒范围覆盖了安全允许距离；爆破后按规程检查（如盲炮处理、边坡稳定检查、有害气体检测等）。; 符合. |
| --- | --- |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 勘查项目名称：2025年度鄂尔多斯盆地伊陕斜坡堆子梁三维地震采集工程（靖边区域）； 地理位置：陕西省榆林市靖边县，涉及乡镇有宁条梁镇、东坑镇，共计2个乡镇； 勘查面积：245.67km2；均位于采矿证划定的矿权范围内。 具体勘查范围见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、建设内容 为了围绕长庆油田油气发展规划及产能建设目标，聚焦堆子梁地区（已有采矿许可证，证号C1000002023051318000546）进一步扩大石油勘探成果，寻找新的规模储量，2025年中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司拟在堆子梁地区部署三维地震采集工程根据国家法律、法规规定，经审查合格，中国石油天然气股份有限公司作为矿权人委托中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司长庆物探分公司实施该项目。采矿证权范围与本次勘探范围位置关系见附图2。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中有关规定，本项目行业类别属于“四十六、专业技术服务业99、陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘查）”，应开展环境影响评价工作，编制环境影响报告表。受中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司长庆物探分公司委托（委托书见附件1），我公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，在现场踏勘、查阅有关资料的基础上，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》及环境影响评价相关技术导则的规定，编制完成本项目的环境影响报告表。 2025年度鄂尔多斯盆地伊陕斜坡堆子梁三维地震采集工程（靖边区域）设计利用三维地震勘查技术，通过激发、观测和分析爆破产生的地震波在地下的不同传播规律来查明地层序列，评价有利油气成藏条件，新增油气探明储量面积。本次项目区块设71条束线，分区作业，逐点起爆。项目为临时性工程，仅有勘查期，无运营期，勘查期约为3个月。项目具有施工窗口期及工期短的特点，根据建设单位提供资料，本项目拟定勘测日期为2025年12月至2026年2月。 2、项目组成 本项目施工内容包括表层调查分析（包括微测井的钻井、激发、测量等工序），激发点的钻井、激发、测量等工序。本项目主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 类别; 工程名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 表层调查分析; 微测井; 通过微测井进行近地表结构调查，微测井共设置3处（见附图7），每处包含3眼井（1眼单井和1组双井），井径20cm，单井平均井深45m，双井平均井深40m，全勘察区域共设置9眼微测井，微测井机械钻井使用山地风钻。通过微测井调查为高分辨率处理提供依据，提升地震数据的清晰度和细节分辨能力。; 新建. 震源激发（总计激发点数24714个）; 震源车激发; 震源车激发点为19771个（占总激发点的80%）。根据表层调查分析结果制定技术方案，确定激发区域内震源车激发点的野外点位，将可控震源车驾驶至激发区域内震源车激发点点位，逐一采用可控液压底板进行规律性振动激发地震波。一次激发持续时间为16s，主要用于地震信号的激发。; 新建. 爆破激发; 爆破激发点为4943个（占总激发点的20%）。根据表层调查分析结果制定技术方案，确定激发区域内爆破激发点的野外点位，通过GNSS定位系统引导作业组到达指定点位，引爆炸药激发地震波，同步记录井深、药量等关键参数。主要用于地震信号的激发。激发点机械钻井使用山地风钻，井径为10cm。深度由表层调查分析结果进行确定（通常6-50米）。; 新建. 数据采集; 总接收点数为68729个（接收点与激发点数量之间不存在固定比例，而是通过观测系统参数（面元大小、最大偏移距、覆盖次数）动态匹配）；本次勘查所用的接收设备为无线检波器，接收地震波时安装于激发点附近，检波器在地面的停留时间较短（约为1h）。地震波遇岩层界面反射回来被检波器接收并储存，即可获得用以研究地下油气埋藏情况的地震记录。结合外壳与防护结构后，单点检波器整体尺寸在直径10-15cm、高度15-20cm范围内，使用时将检波器垂直插入地表即可。地面安装时，单个检波器埋置区域占地约直径20-30cm（含尾椎固定与土壤压实范围）。; 新建. 辅助工程; 进场道路; 工区内主干交通道路较少，主要是G20青银高速，梁成路，G307 黄山线。施工时靠国、省道路、村村通道路到达作业区域，微测井、爆破激发点钻井施工可直接徒步开展。震源车无法到区域，须设临时便道，根据设计文件，勘察区域设临时便道7km。; /. 炸药库; 本项目不单独设置炸药储存库，炸药存取由民爆公司提供，并负责运输。; /. 临时营地; 由于勘探时间较短，临时营地租赁蒙海子村废弃学校，主要用于勘探人员办公休息。营地设置旱厕，人员用餐依托周围居民区。; 依托. 公用工程; 给水工程; 生活用水依托村委会水源井供给，生产用水主要是微测井、爆破激发点机械钻井所需的喷淋洒水和钻具冲洗水，就近从附近农户家购买。; 依托. 排水工程; 微测井、爆破激发点机械钻井所需的喷淋洒水和钻具冲洗水沉淀后全部用于现场降尘，不外排。项目人员集中居住，设置旱厕。; 新建. 供电工程; 激发车及通信车采用车内供电设施供电，无线收集器采用充电电池供电，充电利用夜间停工时间使用村委会或民房的电力设施，供电由当地变电站统一供电。营地电力依托蒙海子村电力设施。; 依托. 环保工程; 废气治理; 车辆行驶扬尘：勘探期间在易起尘天气对车辆行驶的路面实施洒水抑尘。; 新建. 可控震源车及运输车辆的燃油尾气：选用市场上合格的清洁燃油，严格控制勘探车辆行驶速度。. 可控震源车作业期间产生的扬尘：勘探期间极端气候条件或环境下对可控震源车作业地点实施洒水抑尘。. 钻井粉尘：勘查施工作业微测井、爆破激发点机械钻井使用山地风钻，钻井时洒水降尘，粉尘产生量很少，无组织排放。. 爆破废气：爆破激发点放置震源药柱、覆土回填、起爆产生爆破废气，主要污染物粉尘、NOX、CO等，因震源药柱深埋，瞬时排放量小。. 废水治理; 微测井、爆破激发点机械钻井所需的喷淋洒水和钻具冲洗水沉淀后全部用于现场降尘，不外排。项目人员集中居住，设置旱厕。. 噪声治理; 主要为运输车辆和爆破产生的间歇性噪声。通过降低车速、保持爆破距离等方式可使噪声达到可接受范围。. 固废治理; 蒙海则营地生活垃圾定期拉运至生活垃圾处置场所；野外工作人员产生的生活垃圾由各班组设置生活垃圾收集装置，收集后再转运到市政生活垃圾收集点，严禁在野外随意丢弃。微测井、爆破激发点钻井结束后将所挖土方分层回填。. 生态治理; 主要为微测井、爆破激发点机械钻井等临时占地、破坏地表植被，以及人员踩踏破坏地表植被。机械钻井每个勘查点临时占地面积约50m2。勘查施工作业结束后根据原地表植被类型进行生态恢复。. 3、表层调查方案 （1）微测井调查方案 ①调查目的：调查近地表速度（地震波在近地表地层中的传播速度）、Q值（能量衰减因子，量化地层对地震波能量的吸收能力）等，研究近表层的衰减补偿规律，为高分辨率处理提供依据，提升地震数据的清晰度和细节分辨能力。 ②部署原则及工作量：在黄土山地区近地表岩性变化带、地形陡坎、高速层顶界变化大等区域加密单井微测井；结合以往微测井调查成果，同时考虑不同地形、近地表岩性、低降速层厚度的变化情况（剧烈变化区域加密部署），微测井部署遵循均匀布设的原则。全区共部署微测井3处，每处包含3眼井（1眼单井和1组双井），全勘察区域共设置9眼微测井。 ③要求：依据技术设计要求，部署的微测井均要打穿低降速层（地震波传播速度显著低于下伏地层的浅层岩层），进入高速层（地震波传播速度显著高于上覆地层的致密岩层）（速度＞2500m/s）20m，低速层吸收地震波能量（尤其是高频成分），导致深层信号模糊，微测井调查为后续精确控制激发点位置提供依据，尽可能规避近地表低速层对地震波的负面影响，同时为静校正（校正低速层厚度和速度变化引起的地震波传播时间误差）提供可靠的地质约束。 （2）常规微测井调查方法 ①双井微测井调查 针对工区表层条件，经过模型正演分析，确定本区微测井观测系统（见图2-1）（图中检波点即为接收点，每个接收点放置1个检波器）。 图2-1 双井微测井激发井、接收井位置、地面检波器摆放示意图 观测方式：一口激发井、一口接收井，井距5m，井中激发，井中、地面同时接收； 接收方式：使用检波器单点接收。其中激发井井口采用6道接收，检波器距井口1m、2m、3m呈扇形摆放，每个偏移距（指激发点与接收点之间的水平距离）的道数分别为2道，要求检波器位置高程与井口高程基本一致；接收井井底和地面各插置3只检波器接收，共6道。 井深：根据以往表层调查资料和表层地质露头调查资料确定高速层（地震波传播速度在2500m/s以上）深度，以此确定合适的微测井深度（要求打穿高速层20m）； 激发方式：电火花激发； 激发参数：根据现场浅表层激发试验确定激发参数； 激发深度：分深度设计激发间隔，0-5m，激发间隔0.5m；5-20m，激发间隔1m；20m-40m，激发间隔2m；40m以下，激发间隔4m（具体激发深度在施工中根据地形及岩性进行现场调整）。 微测井技术要求：在微测井施工过程中要严格执行行业标准和有关技术要求，高速层速度要达到2500m/s。 岩性录井：微测井钻井时，进行岩性录井，以了解工区表层岩性的分布情况，指导表层模型的合理建立。 ①单井微测井调查 观测方式：井中激发，地面接收； 接收道数：12道接收； 接收排列：检波器距井口1m、2m、3m呈扇形摆放，每个偏移距的道数分别为4道，要求检波器位置高程与井口高程基本一致（图2-2）。 图2-2 单井微测井激发井、接收井位置、地面检波器摆放示意图 井深：根据以往表层调查资料和表层地质露头调查资料确定高速层深度，以此确定合适的微测井深度（设计井深要求进入高速层20m，高速层速度要达到2500m/s）； 激发方式：电火花激发； 激发参数：根据现场浅表层激发试验确定激发参数； 激发深度：分深度设计激发间隔，0-5m，激发间隔0.5m；5-20m，激发间隔1m；20m以下，激发间隔2m，40m以下，激发间隔4m（具体激发深度在施工中根据地形及岩性现场调整）。 微测井技术要求和岩性录井同双井微测井要求。本项目微测井共设置3处，每处包含3眼井（1眼单井和1组双井），微测井坐标见下表。 表2-2 项目微测井点位坐标（国家2000坐标系） 序号; 类型; 东坐标/m; 北坐标/m. 1; 1口单井+1组双井; 19262340.19; 4164392.302. 2; 1口单井+1组双井; 19271355.34; 4163523.733. 3; 1口单井+1组双井; 19269438.5; 4159570.246. 4、观测系统设计参数及工作量 本项目使用正交46L4S252T1R观测系统，在施工中，激发线（布置激发点的排列线路，纵向排列）、接收线（布置接收点的排列线路，横向排列），激发点、接收点的编排统一采用网格形式，观测系统设计参数见表2-2。 表2-3 三维地震观测系统参数表 名称; 参数; 名称; 参数. 观测方式; 正交; 激发点距(m)（两个激发点的距离）; 40. 观测系统; 46L4S252T1R; 激发线距(m)（两条激发线的线距）; 240. 纵向排列方式; 5020-20-40-20-5020; 最大非纵距(m)（接收点或激发点在垂直测线方向的最大偏离距离）; 3660. 接收道数(道); 11592道（46线×252道）; 最大炮检距(m)（激发点和接收点的最大距离）; 6212.57. 纵向覆盖次数（沿测线方向重复覆盖次数）; 21; 道距(m)（相邻检波器间距）; 40. 横向覆盖次数（垂直测线方向重复覆盖次数）; 23; 横纵比（横向与纵向（面元尺寸比值）; 1. 纵向面元(m)（沿测线方向数据处理单元大小）; 20; 有效覆盖次数（实际参与叠加的有效数据覆盖次数）; 483. 横向面元(m)（垂直测线方向数据处理单元大小）; 20; 道密度(道/km2); 157.29. 接受点距(m); 40; 炮密度(炮/km2); 105.36. 接收线距(m); 160; 炮道密度(万道/km2); 120.75. 图2-3 观测系统参数示意图 - 激发点激发参数 综合考虑项目施工区域三维的地质任务和地表条件特征，本次采集采用井炮和高精度可控震源联合激发。在工区内选择代表性小单元（100×100米），测试不同药量与井数组合。确定最优组合后，按地质分区扩展至相似区块单元。 参考以往低频可控震源激发参数设计成熟经验，本工区低频可控震源激发方案如下： 表2-4 可控震源激发参数表 震源型号; 震源台数(台); 震动次数(次); 震源组合方向; 震源组合基距(m); 扫描类型; 扫描起止频率(Hz); 扫描长度(s); 驱动幅度(%); 斜坡长度(ms). EV56/BV330CQ; 10; 1; 沿测线; 15; 线性; 1.5-84; 20; 65; 500. - 仪器参数 无线节点仪器是为每一个接收点配备的一套独立采集设备，包括检波器、采集站、电源设备和GPS设备等。检波器接收地面震动信号，传到采集站进行模数转换，GPS设备负责确定地面位置和实时获取准确的GPS时刻，电源负责为其它部位供应电能。eSeis无线节点仪器是属于国产陆地节点采集系统，具备适应性强、操作简单等特点，配套的“两宽两高”三维地震采集技术日趋成熟，得到了广泛推广和应用，在近几年实施的诸多三维地震勘探项目中应用效果良好。 表2-5 仪器参数表 仪器型号; 记录长度(s); 采样间隔 (ms); 相位响应; 高低截频(Fn); 前放增益; 记录格式. eSeis; 6; 1; 线性相位; 0-413; 12dB; SEG-Y. - 接收参数 检波器接收参数见下表。 表2-6 检波器接收参数表 检波器类型; 检波器型号; 检波器分量数（指检波器能记录地震波振动方向的数量）; 单串个数（个）. 模拟; GT DS-5H宽频高灵敏度检波器; 单分量（仅能记录垂直方向的振动（即上下运动））; 1（每个点位仅布置1个检波器（不串联多只））. - 项目设计工作量 根据地质任务要求，本次三维地震采集设计工作量见下表。 表2-7 项目设计工作量统计表 名称; 工作量; 名称; 工作量. 束线数（束）（同时进行数据采集的一组接收线和激发线的组合数）; 71; 激发点数（个）; 24714. 接收线条数（条）; 53; 勘查区面积（km2）; 289.51. 接收线总长度（km）; 2768; 接收点数（个）; 68729. 激发线条数（条）; 55; 激发线总长度（km）; 2768. - 主要设备 本项目为三维地震采集项目，主要设备包括采集设备、机动设备、钻井设备、测量设备、质检设备和办公设备等。项目设备情况具体见表2-8。 表2-8 项目设备清单 序号; 类型; 名称; 型号; 数量. 1; 采集设备; 无线节点; eSeis; 8500个. 2; 检波器; GT DS-5H宽频高灵敏度检波器; 8500个. 3; 可控震源; EV56/BV330CQ; 10台. 4; VPM主机; /; 1台. 5; 震源HD箱体; /; 3台. 6; 震源导航; VSC; 4套. 7; 4G路由器; /; 2台. 8; 爆炸机; /; 12台. 9; SSC智能高效激发系统; /; 7套. 10; 338编码器; /; 7台. 11; 模拟电台; /; 7台. 12; 仪器; G3I; 1台. 13; 采集链; /; 5套. 14; 采集站; /; 5个. 15; 电源站; /; 2个. 16; 交叉站; /; 2个. 17; 横线; /; 2条. 18; 井下检波器; /; 5个. 19; 地面检波器; /; 50个. 20; 地震电缆; /; 10条. 21; 机动设备; 轻卡; /; 12辆. 22; 皮卡; /; 280辆. 23; 中巴; /; 10辆. 24; 长城H9; /; 8辆. 25; 卡车; /; 11辆. 26; 钻井设备; 山地风钻; /; 15台. 27; 测量设备; 卫星定位仪; /; 12台. 28; 办公质控设备; 工作站; GeoEastV4.0系统; 2个. 29; 工作站; AI智能; 1个. 30; 绘图仪; 大西洋热敏; 1台. 31; 磁带机; 3592-E07; 1台. - 主要原辅材料 本项目中所使用的震源药柱为乳化炸药，充分反应爆炸后会产生N2、CO2、NO2等，污染程度较小；实际操作中会产生NO、CO等有毒气体；电雷管一般上层使用叠氮化铅，下层使用黑索金。项目主要原辅材料详见表2-9。 表2-9 项目原辅材料清单 序号; 名称; 总用量; 来源; 储存. 1; 柴油; 7500L; 外购; 按需供应. 2; 震源药柱; 39.6t; 外购; 不单独设置炸药储存库，炸药存取由民爆公司提供，并负责运输，单次充填8kg. 3; 电雷管; 4952发; 外购. 本项目所用炸药雷管购买自靖边县特种民爆器材经销有限公司。 震源药柱：本项目中所使用的震源药柱为乳化炸药，乳化炸药不含有敏感度高的猛炸药，安全性、抗水性、爆炸性都表现良好。主要由3个部分组成：①由硝酸铵、硝酸铵消焰剂（氯化钠、氯化铵、氯化钾等）、水和其他添加剂组成的氧化剂水溶液；②由油、蜡、乳化剂和其他油溶性材料组成的油相材料；③由珍珠岩，树脂微球，或亚硝酸铵、碳酸氢钠等组成的密度调节剂。乳化炸药属于混合炸药，其“起爆中心”是内部的夹杂气泡或气泡载体如珍珠岩、玻璃微球等。首先雷管爆炸能量被微体系内的物质吸收，微体系未向外做功，不会消耗能量，外界的能量被微体系内的物质全部吸收，使得微体系的内能增加，内能增加表现为温度升高。高温达几百甚至几千摄氏度，水的体积瞬间增大到几百倍。水的体积瞬间骤增，使微体系的乳胶粒子油膜爆裂。连续相的微体系乳胶粒子迅速发生爆炸，释放大量的能量。当氧化剂恰好把可燃剂氧化时，称为零氧平衡，即碳和氢均被氧化成二氧化碳和水，这时生成的有毒气体最少，放出的热量最多，做功能量也最大；反之，氧化剂有剩余称为正氧平衡，会生成氮氧化化合物，不仅对人体有害，还对瓦斯爆炸反应起催化作用；不足称为负氧平衡，会生成一氧化碳和固体碳，一氧化碳不仅有毒还容易因“二次火焰”引燃引爆瓦斯和粉尘。所以炸药在设计时，氧平衡控制一般都会无限接近零氧平衡。 电雷管：电雷管一般上层使用叠氮化铅，下层使用黑索金。叠氮化铅：分子式为Pb(N3)2，密度为4.8，分子量为291.26，性状为白色晶体；微溶于水，几乎不溶于乙醇。有α和β两种晶型，α型为短柱状，β型为针状。β型的感度很大，极易爆炸。一般生产使用的为α型，其密度为4.71g/cm，吸湿性小，但在水中也能爆炸。在干燥条件下，一般不与金属作用，热安定性较好，在50℃贮存3~5年变化不大。接近晶体密度时的爆速为5300m/s。撞击感度和摩擦感度均较雷汞为高，起爆力也比雷汞强，药粒流散性好，耐压性能好，是目前应用极为广泛的一种起爆药。主要用于装填电雷管和混合装填针刺雷管、延期雷管和火焰雷管。黑索金：环三次甲基三硝胺，分子式为C3H6N6O6，CAS号121-82-4，属于第1类爆炸品。爆炸点230℃，相对水密度为1.82。不溶于水，微溶于苯、芳烃、乙醚，溶于丙酮。吸入后中毒，可发生癫痫样发作；误服可引起头晕、恶心、呕吐、多汗，重者发生抽搐。危险特性：受热，接触明火、高热或受到摩擦震动、撞击时可发生爆炸。燃烧产物为一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物。灭火方法采用雾状水，禁止用沙土压盖。 6、劳动人员 本项目计划投入采集施工人员510人，其中主要施工及其管理人员300人、季节工210人。季节工为雇佣当地居民，不租住在临时租住地。 施工营地租赁蒙海子村废弃学校作为施工营地。该施工营地内生活用水依托村委会水源井供给，供电依托蒙海子村电力设施，可满足项目的需求。待施工结束后，作业人员完全撤离，归还该租赁场所，并留存保障设施。 本营地常驻最大人数为300人，驻留时间为90天，生活物资保障由后勤专门负责。由于项目勘探期作业面积较广，作业人员较为分散，因此不设置野外施工营地。 7、公用工程 （1）给排水 项目部营地位于陕西省榆林市定边县蒙海子村，本次仅施工及其管理人员300人，租住在施工营地，营地设置旱厕。 生产用水主要是微测井、爆破激发点机械钻井所需的喷淋洒水和钻具冲洗水，机械钻为山地风钻，用水量为0.025m3/眼，就近从附近农户家购买，微测井、爆破激发点机械钻井共4952眼（爆破激发点4943眼+微测井9眼（单井3口，双井3组）=4952眼），总生产用水量为123.8m3，钻具冲洗废水沉淀后全部回用于各现场洒水降尘，不外排。 （2）供电 野外设备供电由自带车载柴油发电机提供，柴油由就近加油站提供。 8、项目总投资及环保投资 本项目总投资为4999.2万元，环保投资总额为20万元，环保投资占工程总投资的0.4%。 |
| 总平面及现场布置 | 2025年度鄂尔多斯盆地伊陕斜坡堆子梁三维地震采集工程（靖边区域）主要涉及陕西省榆林市靖边县，主要勘查此地区地下油气资源状况；野外地震数据资料采集包括测量、钻井、放置震源药柱、覆土回填及激发采集等工序。总计激发点数24714个（震源车占比80%，爆破占比20%），束线71束；覆盖次数：21纵×23横=483次；微测井3处9眼（每处包括单井1口，双井1组）。总接收点数为68729个；本次勘查所用的接收设备为无线检波器，接收地震波时安装于激发点附近，检波器在地面的停留时间较短（约为1h）。微测井、爆破激发点机械钻井临时占地面积约50m2，布点选址不涉及重要湿地、文物重点保护单位、生态红线等环境敏感区，区域居民分布数量较少，对居民建筑物采取避让的防护措施，因此本项目现场布置合理。 |
| 施工方案 | 1、工艺流程简述及产污环节 采集原理：地震勘查采集方法的原理就是人工激发的地震波在地面下传播过程中遇到反射界面后，再传向地面，通过地面埋设的检波器接收反射到地面的地震波信号，经过模拟信号向数字信号转换后，再运用数据处理方法对地震波进行必要的处理，形成地震剖面，在地震剖面上解读地质构造等信息，或者进一步运用反演方法对地震波数据信息进行反演，获得与地下地质更密切的弹性参数、物性参数等等数据，为地质学家提供与油气相关的指示信息。具体见图2-1。 图2-1 地震勘查基本原理图 本项目施工内容包括表层调查分析（包括微测井的钻井、激发、测量等工序），激发点的钻井、激发、测量等工序。一个激发点作业工序时间约为20min。 项目作业工艺流程及产污环节详见图2-2： 图2-2 项目作业工艺流程及产污环节图 施工工艺流程简述： - 表层调查分析（微测井） 在地震勘查正式开始前，利用微测井获取近地表的速度结构信息，为静校正和激发井深设计提供关键数据支持。单个微测井整体施工周期（包含钻井、激发、回填）为5h左右，由于以往双井微测井部署密度较少，为控制表层调查的精度，兼顾地形地貌和近地表特点进行微测井点位的布设，其工艺流程主要包括：点位布设与测量、钻井至低降速层下方并进入高速层20m、激发（炸药或震源）与信号接收、数据处理建模、静校正。 （2）确定激发点位置、深度 根据道路分布情况和路面情况决定激发点激发方式（震源车还是爆破）。通过表层调查结果（包括本次微测井调查结果和以往调查结果）确定激发点位置、深度，布设施工激发点和接收点，本项目使用正交46L4S252T1R观测系统，在施工中，激发线（布置激发点的排列线路，纵向排列）、接收线（布置接收点的排列线路，横向排列），激发点、接收点的编排统一采用网格形式。 （3）震源车激发 将可控震源车驾驶至激发区域内确定的震源车激发点点位，全程利用国道、省道、县道以及村路。到达激发点后，采用可控液压底板进行规律性振动激发地震波，利用可控震源车上的液压驱动底板由低频到高频进行规律性振动，产生地震能量波，一次激发持续时间为16s，振动能量以激发点为中心向地下以指数方式递减传播，接触到目标地层后产生能量回波，能量回波可接收面积为约5平方千米。激发过程中相应区域（对应观测系统内的）的检波器接收由地下反射的地震波信号，并通过无线信号传送到仪器车上，形成一系列接收记录。 （4）爆破激发 ①表土剥离 然后将激发点位置及周边表土清理，清理表土堆存于激发点附近。 ②钻探工程 机械钻孔利用山地风钻进行施工。风钻是以压缩空气为动力的打孔工具，按冲击破碎原理进行工作，不产生泥浆。山地风钻属于小型设备，在道路不通的地方由人工搬运，因此不必铺设施工道路。爆破激发点机械钻井临时占地面积约50m2，土方存量较少，临时占地存放占地面积很少。 ③下药 震源药柱当天在炸药库拉运，震源药柱按《爆炸安全规程》（GB 6722-2014）操作要求放入激发井内。 ④回填 将弃土回填至井内。 ⑤爆破 引爆震源药柱，激发产生地震波。 （5）采集数据 激发产生的地震波遇岩层界面反射回来被地面检波器接收并将信号记录下来，产生数字资料。 （6）表层恢复 采集完成后对激发点、接收点现场进行清理，主要为收检波器、平整等现场清理工作。临时占地恢复根据井口周围环境类型及植被类型进行恢复，确保恢复后景观协调性。 （7）数据处理和解释 室内地震数据处理：采集到的大量数据输入专用电子计算机，按不同要求用一系列功能不同的程序进行处理运算，把数据进行归类编排，突出有效的，除去无效和干扰的，最后把经过各种处理的数据进行叠加和偏移，最终得到地震剖面或三维数据体文件。 地震资料解释：运用波动理论和地质知识，综合地质、钻井、测井等各项资料，作出构造解释、地层解释、岩性和烃类检测解释及综合解释，绘出有关成果图件，对工作区域作出含油气评价，提出钻探井位置等。 2、污染物产生情况 项目仅为勘查期（施工期），无生产运营期。勘查期污染物产生情况如下： （1）废水 ①生产废水：项目微测井、爆破激发点所选机械钻为山地风钻，为干法钻井，废水主要是微测井和爆破激发点机械钻井喷雾抑尘和钻具冲洗水，产生的生产废水全部用于各场洒水降尘，不外排； ②生活污水：野外工作人员如厕根据实际情况就近选择村民生活污水处理设施（主要是旱厕）；项目人员集中居住，设置旱厕。 （2）废气 ①运输车辆产生汽车尾气，主要污染物为CO、THC、NOX等，为流动非连续源，产生量较小，对大气环境影响小。 ②柴油发电机主要污染物烟尘、SO2、NOX等，由于工程所在地地形开阔，废气扩散条件好，本项目勘查期间可控震源车及运输车辆燃油排放的尾气对环境空气影响小。 ③震源药柱起爆产生爆破废气，主要污染物粉尘、NOX、CO等，因震源药柱深埋通常在10m以下，且上部已覆土，爆破废气几乎不会排出。 （3）噪声、振动 ①钻机及车辆：噪声源强较大，但机械噪声属瞬时噪声，持续时间短。 ②爆破：炸药深埋通常在地下10m以下，爆炸时会产生较大的爆炸噪声以及振动，但爆炸噪声、振动属于瞬时发生，爆炸消失，噪声和振动截止。 （4）固体废物 ①钻井产生的土石方：勘查过程中微测井、爆破激发点钻井产生的土方量约为0.13m3/眼，采用机械钻井数为4952眼，则产生的土方量为643.76m3。微测井、爆破激发点钻井产生的土方在放完药柱后分层回填，不产生弃方。 ①钻井产生的土石方：本次勘探施工产生的固废主要为表层调查钻孔和爆破激发机械钻井过程产生的土石方，本项目设置单井微测井3眼，单井微测井钻井平均深度为45m，井径为20cm，总土方量16.96m3 ；双井微测3组6眼，双井微测井钻井平均深度为40m，井径为20cm，总土方量16.7m3。本项目微测井钻井合计产生土石方量30.16m3。 由于各钻井土石方产生量小，全部在各钻孔施工场地内临时堆存，施工结束后用于钻孔封堵和土地恢复，不外排。爆破激发机械钻井数为4943眼，机械钻井产生的土方量为0.13㎡/眼，则产生的总土方量为642.6m3。微测井、爆破激发点钻井产生的土方在放完药柱后进行回填，不产生弃方。 ②生活垃圾：蒙海则营地生活垃圾定期拉运至生活垃圾处置场所；野外工作人员产生的生活垃圾由各班组设置生活垃圾收集装置，收集后再转运到市政生活垃圾收集点，严禁在野外随意丢弃。 （5）生态环境影响因素 ①现场作业人员在进行接收点和激发点定位时、现场作业人员走动及运输车辆移动时、后期布置接收设备及设备回收时对作业区地表有一定影响； ②微测井、爆破激发点打井时运输车辆及作业人员会对地表有占压影响，钻井和爆破产生的噪声会对作业区野生动物产生惊扰； ③采用机械钻井数为4952眼，平均地表破坏面积约50m2/眼，钻井临时占地面积247600m2。 3、施工时序 工程总工期约为3个月。具体工程进度如下： （1）测量工序运行计划。 第1个月前5日开展微测井钻井及数据获取工作，其后5日进行测量建网和仪器对比工作，后进行测量开工验收、激发点测量、接收点测量，第2个月底完成全部炮检点测量工作，野外测量补测、复测工作全部结束。 （2）钻井工序运行计划 从第1个月下旬进行钻井开工验收，随后正式开始钻井工作。按照施工顺序，整体由东向西钻井。从勘查区最北端开始施工，施工作业人员东西方向一字排开分布，自北向南推进。第2个月中旬完成全部钻井工作，人员、设备遣散，钻井收尾工作完成。开始地震资料采集工作。 （3）下药工序运行计划 在钻井完成一定工作量的情况下启动下药工作。第1个月中旬开始下药工作，第2个月底完成全区下药任务。 （4）采集工序运行计划 第1个月初开始主排列摆放工作，计划8天完成，随后正式开始生产采集工作。第3个月中完成野外采集工作，节点回收数据处理8天，第3个月底完成收队验收工作。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境现状 （1）主体功能区规划情况 根据《陕西省人民政府关于印发陕西省主体功能区规划的通知》（陕政发〔2013〕15号），本项目范围涉及榆林市靖边县的宁条梁镇、东坑镇，均属于国家层面重点开发区域，靖边县属于省级层面限制开发区域（重点生态功能区）中的其他区域。陕西省主体功能区划图见附图3。 （2）生态功能区划 根据《陕西省生态功能区划》，本项目位于陕西省生态功能区中定靖东北部防风固沙区。该区生态敏感性特征为：土地沙漠化控制功能：保护和恢复现有植被，营造防风固沙植被。陕西省生态功能区划图见附图4。 （3）土地利用类型 评价区域土地利用现状基于高分辨率遥感影像利用GIS软件进行人工目视解译，2024年遥感影像以中巴资源卫星图像数据源为信息源，结合云量信息，选取相同月份的遥感影像，拍摄时间为2024年7月，空间分辨率为2.10m。 本次土地利用现状依据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》（自然资发〔2023〕234号）要求，在“年度国土变更调查数据”的基础上，通过3S技术和现场调查综合得出，结果见表3-1。 表3-1 勘察范围内各类土地面积 序号; 地类名称; 勘察区范围. 一级类; 二级类; 面积(hm2); 比例. 1; 01耕地; 0102水浇地; 6394.593; 6.44%. 2; 0103旱地; 55184.359; 55.59%. 3; 02园地; 0204其他园地; 443.724; 0.45%. 4; 03林地; 0301乔木林地; 410.136; 0.41%. 5; 0305灌木林地; 14053.913; 14.16%. 6; 0307其他林地; 309.400; 0.31%. 7; 04草地; 0401天然牧草地; 7435.275; 7.49%. 8; 0402人工牧草地; 0.000; 0.00%. 9; 0404其他草地; 6204.820; 6.25%. 10; 05商服用地; 29.269; 0.03%. 11; 06工矿仓储用地; 0601工业用地; 101.180; 0.10%. 12; 0602采矿用地; 24.031; 0.02%. 13; 08公共管理与公共服务用地; 67.809; 0.07%. 14; 09特殊用地; 30.257; 0.03%. 15; 10交通运输用地; 1001铁路用地; 214.607; 0.22%. 16; 1003公路用地; 942.546; 0.95%. 17; 1006农村道路; 534.131; 0.54%. 18; 11水域及水利设施用地; 1101河流水面; 824.787; 0.83%. 19; 1109水工建筑用地; 7.767; 0.01%. 20; 1104坑塘水面; 13.277; 0.01%. 21; 1107沟渠; 38.344; 0.04%. 23; 12其他土地; 1202设施农用地; 51.802; 0.05%. 24; 1205沙地; 2531.720; 2.55%. 25; 1206裸土地; 118.587; 0.12%. 26; 20城镇村; 201城市; 368.747; 0.37%. 27; 203村庄; 2152.173; 2.17%. 合计; 99266.770; 100.00%. （4）植被类型 植被分类采用《中国植被》（方精云著）提出的生态学植被分类系统。并依据地理国情监测数据的地表覆盖类型的内在特征，将已有的地理国情监测数据进行数据转换，转换成专题属性数据，并依据分类标准完成专题分类系统。然后根据转化属性后的专题数据进行统计分析；先统计二级类型，统计内容包括监测区内各专题类型的斑块数、面积及占整个监测区面积的百分比；再根据二级类型数据统计一级类型的斑块数、面积和一级类型占监测区面积的百分比。最后对获得的专题数据进行分析。本次评价采用《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）附录C中C.8.1植被指数法进行分析，并结合实际地物覆盖情况对结果进行校核。 调查区域以草甸草原为主，各群落类型及面积见表3-2。 表3-2 各植被类型面积及占总面积比例 序号; 植被类型; 勘察区范围. 植被型; 群系组; 群系; 面积(hm2); 比例. 1; Ⅰ森林; 温带落叶阔叶林; 旱柳林、榆树林、杨树林; 684.650; 0.69%. 2; 温带常绿针叶林; 油松林、樟子松林; 34.886; 0.04%. 3; Ⅱ灌丛; 温带落叶灌丛; 锦鸡儿灌丛; 11027.819; 11.11%. 4; 白刺花灌丛; 257.870; 0.26%. 5; 沙棘灌丛; 501.447; 0.51%. 6; 沙柳灌丛; 2266.778; 2.28%. 7; Ⅲ草甸、草原; 温带丛生禾草草原; 大针茅草原; 1612.033; 1.62%. 8; 长芒草草原; 4753.874; 4.79%. 9; 短花针茅草原; 3268.684; 3.29%. 10; 百里香、丛生禾草草原; 215.664; 0.22%. 11; 披碱草草原; 118.587; 0.12%. 12; 温带丛生矮禾草荒漠草原; 丛生隐子草草原; 2345.778; 2.36%. 13; 沙蒿、禾草草原; 1444.062; 1.45%. 14; 猪毛菜、沙米沙地先锋植被群落; 2531.720; 2.55%. 15; 禾草、杂类草草甸; 芨芨草草甸; 0.000; 0.00%. 16; 芦苇草甸; 316.610; 0.32%. 17; 禾草、杂类草盐生草甸; 碱篷草甸; 462.905; 0.47%. 18; Ⅳ栽培植被; 粮食作物或经济作物旱作田; 61578.953; 62.03%. 19; 多年生作物种植园; 443.724; 0.45%. 20; Ⅴ水体; 838.064; 0.84%. 21; Ⅵ生产生活服务区; 4562.664; 4.60%. 合计; 99266.770; 100.00%. 6、基本农田 根据《榆林市投资建设项目选址“一张图”控制线检测报告》（编号：2025（2819）号），微测井临时占地范围不涉及永久基本农田，激发点点位现阶段无法确定。根据《自然资源部农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号）规定：石油、天然气、页岩气、煤层气等油气战略性矿产的地质勘查，经批准可临时占用永久基本农田布设探井。施工作业区为临时占地，项目在不修建永久性建（构）筑物、经复垦能恢复原种植条件的前提下，按法定程序申请临时用地并编制土地复垦方案，经自然资源主管部门批准临时占用并备案，同时，通过耕地耕作层土壤剥离再利用等工程技术措施，减少对耕作层的破坏。 7、动物 评价区野生动物组成比较简单，种类较少。常见的动物有草兔、松鼠、老鼠、麻雀、蛇和昆虫类等。经现场调查，评价区域内无国家级、省级重点保护野生动物分布，也无保护动物的繁殖地及重要栖息地，无鱼类索饵场、越冬场及产卵场分布。 8、环境空气质量现状 （1）区域达标判定 本次基本污染物环境质量现状数据引用陕西省生态环境厅办公室2025年1月21日发布的环保快报中“2024年1~12月陕北地区26个县（区）空气质量状况统计表”中靖边县环境空气常规6项污染物监测统计结果。本项目所在地为环境空气质量二类功能区，评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单。环境空气质量统计结果如下表3-3所示。 表3-3 靖边县区域空气质量现状评价 污染物; 年评价指标; 单位; 浓度; 评价标准; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 10; 60; 16.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 20; 40; 50.00; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数浓度; mg/m3; 1.0; 4; 25.00; 达标. O3; 8小时平均第90百分位数浓度; μg/m3; 155; 160; 96.88; 达标. PM10; 年平均质量浓度; μg/m3; 52; 70; 74.29; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; μg/m3; 26; 35; 74.29; 达标. 根据污染物数据统计结果：本项目涉及的靖边县区域为环境空气达标区。 （2）特征污染物 本次大气环境现状评价委托陕西众邦环保检测技术有限公司对项目的大气环境进行了监测。 监测项目：TSP； 同步观测气象资料：风向、风速、气温、气压等。 监测布点：本次环境空气质量现状检测布设1个监测点，监测点位置见表3-4。 表3-4 环境空气监测点布设表 序号; 名称; 东经; 北纬; 描述. 1; G1#; 108°30′51.13349″; 37°26′52.82798″; 三岔渠村（上风向）. 检测时间与频次：2025年4月5日～4月7日，测24小时平均值，连续监测3天，监测评价结果见表3-5所示。 表3-5 环境空气监测评价结果统计表 单位：μg/m3 监测 项目; 监测 点位; 浓度范围μg/m3; 标准值; 占标率%; 达标情况. TSP; G1#; 144~154; 300; 51.3; 达标. 由结果可知，当地的TSP日均浓度值满足《环境空气质量标准》(GB3095－2012)二级标准及2018年修改单的要求。 9、声环境质量现状 本次声环境现状评价委托陕西众邦环保检测技术有限公司对项目所在地敏感点的声环境进行了监测。 ①监测项目：连续等效A声级； ②监测时间和频次：2025年4月5日，昼夜各监测一次。 ③监测布点：由于本项目勘探区域较长，涉及地区较广，为保护勘探测线沿线居民的声环境质量，本次评价对勘探区域内的村镇布设了2个声环境质量监测点位，点位布设情况如下： 表3-6 声环境质量监测点布设表 序号; 名称; 东经; 北纬; 执行标准. 1; 柳朴圪坨; 108°18′34.47682″; 37°34′50.47777″; 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)1类. 2; 徐伙场; 108°24′42.43620″; 37°34′32.57563″. 声环境质量监测结果如下： 表3-7 声环境质量检测结果 单位：dB(A) 测点编号; 测点位置; 检测日期; 检测结果 （单位：dB（A））; 标准限值 （单位：dB（A））. 1#; 柳朴圪坨; 04月05日; 昼间; 49; 55. 夜间; 40; 45. 2#; 徐伙场; 04月05日; 昼间; 50; 55. 夜间; 41; 45. ④监测结果：从声环境质量现状监测结果来看，各监测点监测值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的1类声环境功能区限值要求。 10、振动现状 本次振动现状评价委托沈阳同青检测服务有限公司对项目所在地敏感点的振动情况进行了监测。本项目所在地敏感点为村庄，依据环境保护部（环函〔2013〕135号），本次评价参照《城市区域环境振动测量方法》(GB/T 10071-1988)进行环境振动的测量。评价标准参照《城市区域环境振动标准》(GB10070-88)中的居民区、文教区标准。 ①监测项目：铅垂向Z振级； ②监测时间和频次：监测1天，昼间、夜间各测一次。 ③监测布点：本次评价对勘探区域内的村镇布设了2个环境振动监测点位：柳朴圪坨、徐伙场，点位坐标与声环境质量监测点位相同。 表3-8 振动检测结果 单位：dB 测点编号; 测点位置; 检测日期; 检测结果（单位：dB）; 标准限值 （单位：dB）. VLZ10. 1#; 柳朴圪坨; 04月05日; 昼间; 59; 70. 夜间; 58; 67. 2#; 徐伙场; 04月05日; 昼间; 58; 70. 夜间; 59; 67. ④监测结果：从振动现状监测结果来看，各监测点监测值均能够满足《城市区域环境振动标准》(GB10070-88)中的居民区、文教区标准限值要求。 本项目监测布点图见附图10所示。 11、地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），本项目属于C地质勘查中的24、矿产资源地质勘查（包括勘探活动），项目属于Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价，无需补充地下水监测内容。 12、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018)附录A，本项目为“其他行业”，属于Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价，无需补充土壤监测内容。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 根据现场调查，无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |
| 生态环境保护目标 | 项目勘探范围涉及靖边县，项目区地表条件复杂，主要敏感目标为各乡镇、村庄、无定河、重要湿地和文物等。项目区生态环境保护目标见表3-9。环境保护目标分布图见附图8。 1、大气环境保护目标 项目勘查区微测井500m范围内无大气环境保护目标居民点等。 2、声环境保护目标 项目勘查区微测井100m范围内无声环境保护目标。 3、振动环境保护目标 项目勘查区微测井100m范围内无振动环境保护目标。 4、地表水环境保护目标 项目勘查区范围内地表水环境保护目标为无定河。 5、地下水环境保护目标 项目勘查区范围内无地下水环境保护目标。 6、敏感保护目标 ## 本项目三个勘查区块的激发点范围内敏感保护目标调查主要涉及村庄，其中区块1中涉及柳朴圪坨、徐伙场、老达峁、黄蒿塘村；区块2中主要涉及宋渠村、刘庄、红柳滩村、庙畔村；区块3主要涉及金鸡沙村、李家沟畔、绿荣村、韩家伙场村。在本项目三个勘查区块内按照激发点距40m布置激发点时应避开村庄(保证可控震源车作业时与周围村庄最近距离大于50m，此距离可将施工时噪声与扬尘对环境敏感点的影响降至最低，并要求施工爆破振动时与一般民用建筑物安全距离不小于50m)。 7、生态环境保护目标 项目勘查区范围内生态环境保护目标为靖边金鸡沙湿地、二级公益林等。 表3-9 项目生态环境保护目标表 序号; 环境要素; 名称; 与本项目方位关系; 距离本项目距离; 规模/户; 功能区划. 1; 大气环境; 柳朴圪坨; 8#、18#微测井西、北; 830m; 6; 大气环境二类功能区. 2; 徐伙场; 9#、19#微测井东、南; 747m; 31. 3; 老达峁; 8#、18#微测井西、南、东; 547m; 13. 4; 声、振动环境; 柳朴圪坨; 8#、18#微测井西、北; 830m; 6; 《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的1类声环境功能区 《城市区域环境振动标准》(GB10070-88)中的居民区、文教区。. 5; 徐伙场; 9#、19#微测井东、南、西、北; 747m; 31. 6; 老达峁; 18#、18#微测井西、南、东; 547m; 13. 7; 生态环境; 二级公益林; 9#、19#微测井南; 7.6km; /; /. 8; 地表水环境; 无定河; 勘查区域内; /; /; 地表水Ⅲ类功能区. |
| 评价标准 | 一、环境质量标准 1、环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单。 表3-10 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值（µg/m3）; 备注. TSP; 年平均; 200; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018修改单. 日平均; 300. PM10; 年平均; 70. 日平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 日平均; 75. SO2; 年平均; 60. 日平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 日平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4（mg /m3）. 1小时平均; 10（mg /m3）. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 2、环境噪声：本项目所在地敏感点为村镇（柳朴圪坨、徐伙场）属于声环境1类功能区，评价标准执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的1类声环境功能区标准。 表3-11 声环境质量标准 类别; 噪声限值dB（A）. 昼间; 夜间. 1; 55; 45. 2; 60; 50. 备注：夜间突发噪声不得超过标准值15dB(A)，即65dB(A) 3、环境振动：由于项目作业范围内主要为乡镇地区，而对该区域国家未发布相应的环境振动评价标准，根据《关于乡镇地区环境振动测量和评价适用环境保护标准问题的复函》环境保护部函（环函〔2013〕35号）中提出：“《城市区域环境振动标准》(GB10070-88)和《城市区域环境振动测量方法》(GB/T 10071-1988)适用于城市区域环境振动的测量和评价，乡镇地区环境振动目前无明确规定的标准，在实际工作中，可参照以上两项标准执行”。 因此，本项目作业范围内居民区执行《城市区域环境振动标准》(GB10070-88)中的居民区、文教区标准昼间70dB、夜间67dB：每日发生几次的冲击振动，其最大值昼间不允许超过标准值10dB，夜间不超过3dB，即昼间80B、夜间70dB。 - 污染物排放标准 1、废气中SO2、NOX、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中新污染源无组织排放标准限值。 表3-12 废气排放标准限值 污染物; 排放限值（mg/m3）; 标准. SO2; 0.40; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）. NOX; 0.12. 颗粒物; 1.0. - 营地人员设置旱厕；野外工作人员如厕根据实际情况就近选择村民生活污水处理设施（主要是旱厕）。 3、勘探及施工现场执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 表3-13 建筑施工场界环境噪声排放限值 建筑施工场界; 噪声限值 dB（A）. 昼间; 夜间. 70; 55. 4、固体废弃物 一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 其他 | 1、《绿色地质勘查工作规范》（DZ/T 0374-2021）有关要求 绿色勘察是在地质勘查全过程中，落实绿色发展理念，通过运用高效、环保的方法、技术、工艺和设备等，减少或避免对生态环境造成不利影响，并对受扰动的环境进行修复，实现地质勘查、生态环保、社区和谐的多赢效果。 （1）勘查要求 在满足地球物理勘查目的和质量的情况下，物探仪器设备的安装和测量点、线的布设，应尽可能合理避让耕地、林地、草地、园地及动物栖息地等。若无法避让，应最大限度地减少对环境的扰动。点位标记应采用环保材料。 人工地震应根据地表通行条件和勘查目的有限选择可控震源，避免或减少对自然生态环境的扰动。使用可控震源时，原则上作业后车辆应原路返回；使用井炮震源时，按《地震勘探爆炸安全规程》（GB 12950-1991）执行。在重要设施、民房、鱼类生物养殖塘等地区，应做好防范工作，尽可能减少地面震动、噪声等对周边环境的影响。作业完成后，应及时对废炸药箱、废炮线、废油漆桶、标志桩、纸屑等固体废弃物分类收集并按规定处理，能回收利用的应重复利用；对检波器埋坑和激发井进行回填恢复；对于哑炮孔，应完全排除再次爆炸危险后，进行回填恢复。 （2）场地修复 地质勘查工作结束后，应及时撤除施工场地和项目驻地的设备等各项设施，回收各种宣传牌、标示牌、警示牌、防滑防压网、土工布，清理干净场地内固体废弃物及生活垃圾。 钻井（钻井）施工产生的坑等，用开挖堆放的土石进行分层回填，按后挖的土石先填、先挖的土石后填的顺序进行回填并夯实底部基岩碎石，再回填平整底土。 依靠自然能力无法自我恢复的地区，剥离的草皮应全部复植。植被复植后应适当浇水养护，确保与开挖前状态基本一致。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、生态环境 （1）土地占用影响分析 本项目机械钻井利用山地风钻进行，对土地的影响主要是人员踩踏、机械压覆和钻井对土层的扰动。 钻井完毕设备撤出后进行填药及孔眼回填等，施工时间较短，活动范围小，对周围地表植被踩踏程度较小，勘查结束后进行地表恢复。由于对周围地表踩踏程度较小，因此土地恢复速度相对较快，短期内可以重新恢复土地稳定性，不会改变土地原有类型。微测井钻井井径为20cm，爆破激发点钻井井径为20cm，所挖土方分层回填后可将土壤扰动降低，不会影响项目地块生态系统功能。 （2）对植被影响 勘查区域植被类型主要为旱地农作物和林地。在临时占地中人员踩踏、钻井设备进出等都会对地表植被造成破坏。山地风钻作业会直接破坏地表植被，导致植物的根系和地上部分受损或被摧毁，这对植被会造成不同程度的伤害。钻井作业会改变土壤的结构，使得土壤变得更为松散，这可能会导致土壤侵蚀和水分蒸发增加，影响植物的生长环境。受本次勘查作业影响的主要为旱地农作物（玉米、小麦、苹果等）和林地（灌木和高大乔木，树木以针叶林、阔叶林为主）等，微测井临时用地占用耕地面积为0.0102公顷，林地面积为0.0051公顷。对受影响的农作物，施工方会进行补偿，施工后及时进行恢复，确保不影响耕作；施工作业区为临时占地，部分占用林地，激发点点位现阶段无法确定，实际勘探过程中布点若占用国家公益林应取得林业行政主管部门许可后方可征占，施工结束后及时回填、平整、播撒草籽、植绿进行生态恢复。 （3）对动物影响 本次勘探施工过程中采用钻孔、震源车等设备，会对区域内野生动物产生惊扰。由于勘探区人类活动较为频繁，项目区没有大型野生动物，出没的野生动物数量较少，且均为当地常见广布种。项目区较为开阔，地形连通性好，野生动物可以主动绕避施工作业区。施工占地区域人员活动密集，主要出现的动物包括一些田间小型啮齿动物、爬行动物、鸟类等。勘查过程中机械钻井在设备运行过程中产生的噪声、大气污染等将对区域动物造成影响一定影响，促使附近动物远离；井炮激发会造成瞬时高噪声影响以及振动影响，会对动物产生突发性惊扰，造成一定的影响。另外，项目施工过程中应加强对施工人员的教育，严禁捕猎野生动物；施工作业在限定的范围内进行，减少活动范围，可减轻人为干扰对野生动物正常活动的影响。 综上所述，虽然本次勘探区域范围较大，但实际施工活动范围较小，均为分散式局部点位施工，在加强对施工人员的教育，严禁捕猎野生动物，尽量减轻人为干扰对野生动物正常活动的影响的基础上，在采用以上措施后，本次勘探不会对野生动物造成较大的影响。 （4）对基本农田的影响 由于勘查区域较广，本次勘探工作不可避免的涉及基本农田，但本项目微测井布设点位的临时占地范围不涉及永久基本农田。震源车勘查作业时可能会破坏农田中的农作物，导致产量减少。钻井作业也可能会改变土壤结构，影响农作物的生长环境，导致水分和养分的流失，影响后续的农作物种植。在农田中进行大量作业可能会导致土壤侵蚀，尤其是在坡地或有雨水冲刷的情况下。这会进一步减少土壤的肥力，影响未来的耕种。但勘查作业占地是短时的（单个微测井施工周期为5h，单个激发点施工周期约为20min，检波器在地面的停留时间约为1h），且临时占地面积较小，影响范围有限，占地对农作物影响也有限，因此本次勘查作业对基本农田的影响较小。 （5）对周边敏感点的影响 根据榆林市“多规合一”核查结果，勘查区域内无风景名胜区、自然保护区、森林公园、重要湿地、文物保护区等环境敏感区。主要敏感点为村庄，在本项目三个勘查区块内按照激发点距40m布置激发点时应避开村庄(保证可控震源车作业时与周围村庄最近距离大于50m此距离可将施工时噪声与扬尘对环境敏感点的影响降至最低，并要求施工爆破振动时与一般民用建筑物安全距离不小于50m)，本环评要求勘探人员不得随意扩大施工范围，施工车辆按规定的运输路线行驶，不得随意改变施工方式，经采取以上措施后，本项目对周边敏感点环境影响较小。 2、废气 （1）车辆行驶扬尘 据有关调查显示，勘探工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q----－汽车行驶的扬尘，kg/km.辆； V----－汽车速度，km/h； W----－汽车载重量，t； P-----－道路表面粉尘量，kg/m2。 表4-1为一辆载重5吨的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下产生的扬尘量，由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大：而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。 表4-1 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/辆*公里 P 车速 0.1（kg/m2）; 0.2（kg/m2）; 0.3（kg/m2）; 0.4（kg/m2）; 0.5（kg/m2）; 1.0（kg/m2）. 5（km/h）; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10（km/h）; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15（km/h）; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20（km/h）; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 因本项目勘探车辆在点位移动过程中为求定点及定位精确需慢速行驶，勘探期间在易起尘天气对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，可使扬尘大为减少，同时由于本项目在冬季实施，因此环评建议在干草地、田间路等特殊作业地点或风大起尘等极端天气可适当进行洒水降尘。 （2）可控震源车及运输车辆的燃油尾气 勘探期间数据收集阶段，勘探作业车辆相对较多，是污染物排放较集中的阶段，主要污染是可控震源车、运输车等产生的尾气，污染物是NO、CO、HC等，因此必须选用市场上合格的清洁燃油，严格控制勘探车辆行驶速度。流动污染源的特点是影响面积大，低空局部浓度较高，但由于产生的污染物量较小，排放分散且随着勘探的结束而影响消失，因此对环境空气产生的影响是暂时的，且影响很小。 （3）可控震源车作业期间产生的扬尘 本项目采用新型可控震源车，是一种利用非炸药震源的VSP（垂直地震剖面法勘探技术），利用车下作业时支撑起车体的平面钢板，通过液压驱动使钢板振动而产生的一种频率可控制的波列，成为地震震源，并非传统的炸药震源或锥锤往复冲击型震源，其工作时仅在平板支撑起车体时单次接触地面，且过程缓慢，无冲击型作业，因此其是一种高分辨率、高效率的环保型勘探设备，正常作业扬尘的产生量很少。勘探期间极端气候条件或环境下对可控震源车作业地点实施洒水抑尘。勘探场地洒水抑尘的试验结果见表4-2。 表4-2 勘探场地洒水抑尘试验结果 距离（米）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 结果表明采取洒水可有效地控制勘探过程中产生的扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围，同时，气象部门发布大风警报、雾霾天气预警等污染天气预警期间，必须停止勘探作业。总体而言，本项目施工周期较短，由于作业速度缓慢，扬尘产生量较小，对周围环境造成影响较小。 （4）钻井粉尘 勘查施工作业机械钻井使用山地风钻，钻井时洒水降尘，粉尘产生量很少，无组织排放。 （5）爆炸废气 钻井内爆炸地震时会产生爆炸废气，其主要成分为NOX、CO和CO2等，呈无组织排放；爆炸废气集中在钻井内，由于放置炸药后回填钻井，覆土中疏松土壤会吸收产生的爆炸废气，因震源药柱深埋通常在10m以下，且上部已覆土，爆破废气几乎不会排出。 综上所述，本次勘查过程中距居住区较远区域交通较差，道路扬尘产生较大，但由于作业场地开阔，粉尘易于扩散，局部污染重。但当地空气流通较好、扩散条件好，所以勘查施工中废气对周围的环境产生的影响较小。随着勘查的结束，环境影响也将随之消失。 3、废水 由于勘查井布设避让居民集中区，因此作业点位远离城镇。距离较近的主要是村庄，勘查期野外工作人员如厕根据实际情况就近选择村民生活污水处理设施（主要是旱厕），营地设置旱厕，因此生活污水对周围环境影响很小。 机械钻井利用山地风钻进行，钻头会通过冲击作用破碎岩石或土层，形成钻井，在钻进过程中，通过钻杆内部或钻井周围注入高压气体将钻头产生的碎屑从钻井中排出，以保持钻井畅通。钻井过程中需要喷雾除尘以及钻井后进行钻具冲洗，用水量为0.025m3/眼，机械钻井结束后钻具冲洗产生的生产废水主要污染物为SS，可全部用于各现场洒水降尘，不外排。 4、噪声及振动 ## 1）噪声设备影响分析 本项目主要噪声源为车载钻机、柴油发电机、泥浆循环泵及其运输车辆等机械设备运转时产生的噪声，勘探期间除泥浆循环泵位于微测井井下外，其余设备均处于露天状态，按声源距离衰减公式计算，噪声影响范围见表4-2。 表4-2 项目设备噪声影响范围 声源; 源强; 距声源距离. 10m; 60m; 100m; 150m; 200m; 300m; 400m; 500m. 钻机; 93; 73; 57.4; 53; 49.5; 47; 43.5; 41; 39.1. 柴油发电机; 93; 73; 57.4; 53; 49.5; 47; 43.5; 41; 39.1. 泥浆循环泵; 85; 65; 49.3; 45; 41.5; 39.0; 35.5; 33.0; 31.0. 由上表可知，各噪声源噪声随着距离的衰减，钻机和柴油发电机噪声在距声源58m处可衰减到60dB（A）以下，但在92m处方可衰减到55dB（A）以下，泥浆循环泵位于井下，噪声影响较小，根据现场勘查，项目5#单井微测井西侧100m处和6#微测井西南侧105m处均零散分布陶利居民，环评要求优先选用低噪声钻机，合理安排施工作业时间，夜间禁止施工，由于单个车载钻机钻孔时间仅约 3-8h，影响时间短，柴油发电机仅在双井微测井电火花激发时使用，使用发电机时间较短，因此钻机和柴油发电机产生的瞬时噪声对周围环境影响较小。 除此之外，勘探期间的运输车辆出入各施工点、途经区域主要干线，会对运输路线两侧声环境目标造成一定影响，但因为车辆少，且较为分散，不会大量增加当地交通工具使用量，因此车辆运输噪声影响很小。同时环评要求，运输尽量选择路况好的运输路线，必须避让人口密集区，在途经居民点、学校、医院等环境敏感点时减速、 禁鸣等措施，车辆运输噪声影响可减小到最低程度。 在勘探过程中，主要噪声振动源为运输车辆及可控震源车等。其中可控震源车是激发区域内的主要噪声振动污染源，其污染影响具有局部性、短时性等特点。根据相关文献（“可控震源车的振动效应”）中的相关分析，可控震源车噪声最大瞬时源强在95dB（A），振动源强在115dB（A）；爆破瞬时噪声源可达到110dB（A）左右。 在勘探期，运输车辆途经国道、省道或村镇主要干线，会对运输路线两侧的声环境产生影响，同时对路线两侧的敏感点产生影响，采取禁止夜间（22:00—6:00）利用村道穿村作业，夜间运输必须避让人口密集区，昼间路经居民等环境敏感点时减速、禁止鸣笛等措施，车辆运输噪声影响可减少到最低程度。 根据点声源衰减公式计算： 2）可控震源车噪声及其振动影响分析 类比同类项目，可控震源车工作时噪声及其振动值见表4-3。 ## 表4-3 可控震源车工作时噪声振动情况 距离（m）; 噪声（dB（A））; 振动（dB）. 5; 92.6; 112.6. 10; 82.9; 104.1. 20; 68.1; 95.6. 50; 60.2; 80.2. 100; 54.2; 70. 由表4-3可见，在可控震源车工作时，可控震源车周边距离50m 范围外噪声、振动达标为保证可控震源车不会对周围环境敏感目标造成影响，本项目应严格控制勘探作业时间，严禁夜间勘探，由于可控震源车每个点位振动时间为20s，时间较短，本次环评要求勘探作业的激发点远离居民区等环境敏感目标(保证可控震源车作业时与周围村庄最近距离大于50m)。因此，本项目采取相应的避让措施后噪声、振动影响可达标，不会对周围环境敏感目标造成影响。 可控震源车噪声在距声源150m处可衰减到50dB（A）以下，爆破作业位于钻井内，且爆破作业属于瞬时作业，单个爆破激发点仅进行一次爆破。根据《石油地震勘探损害补偿规定》中“炸药量在4~6kg，地震波损害的补偿范围为距炮点半径50m以内；炸药量在7~10kg，地震波损害的补偿范围为距炮点半径70m以内；炸药量在11~15kg，地震波损害的补偿范围为距炮点半径80m以内”（此处炮点即为激发点）。在避开住宅区域、房屋并避让150m以上后，勘查噪声影响在可接受范围内，施工单位应严格控制施工作业时间，夜间22:00至次日6:00禁止施工作业，施工作业前应提前告知距离本项目微测井和激发点150m范围内的居民。 3）爆破噪声机振动 ①爆破振动安全距离预测 A.爆破振动安全允许标准 地面建筑物的爆破振动判据，采用保护对象在地点峰值振动速度和主振频率。根据《爆破安全规程》（GB 6722-2014），各类建筑物和构筑物的安全振动速度的规定见表4-3。 表4-3 爆破振动安全允许标准 序号; 保护对象类别; 安全允许振速（cm/s）. <10Hz; 10Hz~50Hz; >50Hz. 1; 土窑洞，土坯房，毛石房屋; 0.15~0.45; 0.45~0.9; 0.9~1.5. 2; 一般民用建筑物; 1.5~2.0; 2.0~2.5; 2.5~3.0. 3; 工业和商业建筑物; 2.5~3.5; 3.5~4.5; 4.2~5.0. 4; 一般古建筑与古迹; 0.1~0.2; 0.2~0.3; 0.3~0.5. 5; 水工隧道; 7~8; 8~10; 10~15. 6; 交通隧道; 10~12; 12~15; 15~20. 7; 矿山巷道; 15~18; 18~25; 20~30. 8; 永久性岩石高边坡; 5~9; 8~12; 10~15. 备注：1：表中质点振动速度为三分量中的最大值；振动频率为主振频率。 2：频率范围根据现场实测波形确定或按如下数据选取：硐室爆破f<20Hz；露天深孔爆破f=10~60Hz；露天浅孔爆破f=40～100Hz；地下深孔爆破f=30~100Hz；地下浅孔爆破f=60~300 Hz。 3：爆破振动监测应同时测定质点振动相互垂直的三个分量。 本项目属于露天深孔爆破，频率范围为f=10~60Hz，为了确保施工安全，设定安全激发井深：大于11m。 B.爆破振动对建筑物影响的安全距离计算 根据《爆破安全规程》（GB 6722-2014）第13.2.4款规定，爆破振动安全允许距离，可按下式计算： 式中：R——爆破振动安全允许距离，m； Q——炸药量，kg；齐发爆破取总药量，延时爆破取最大一段药量。 V——保护对象所在地质点振动安全允许速度，单位为cm/s； K,α——与爆破点至计算保护对象间的地形、地质条件有关的系数和衰减指数；可按表4-4选取，或通过现场试验确定，本评价K取200，α取1.65。 表4-4 不同岩性的K、α值 岩性; K; α. 坚硬岩石; 50~150; 1.3~1.5. 中硬岩石; 150~250; 1.5~1.8. 软岩石; 250~350; 1.8~2.0. 本项目勘查区范围较大，主要保护对象为民用建筑及文物，延时爆破起爆药量按单井最大8kg预测计算，振速取中间值，爆破振动安全允许距离见表4-5。 表4-5 爆破振动安全允许距离 序号; 保护对象类别; 安全允许振速（cm/s）; 安全允许距离（m）; 环评建议安全距离（m）. 10Hz~50Hz; >50Hz. 1; 土窑洞，土坯房，毛石房屋; 0.675; 1.25; 63; 80. 2; 一般民用建筑物; 2.25; 2.75; 30; 50. 3; 工业和商业建筑物; 4; 4.6; 21; 35. 4; 一般古建筑与古迹; 0.15; 0.25; 157; 200. ②爆破振动影响评价与防护措施 根据表4-5计算结果、《爆破安全规程》（GB 6722-2014）中相关要求的数据建议：土窑洞、土坯房、毛石房屋安全距离不小于80m，一般民用建筑物安全距离不小于50m，工业和商业建筑物安全距离不小于35m，一般古建筑与古迹安全距离不小于200m。为保证周边建筑物安全，建议激发点布点时在爆破周边设置100m爆破警戒线。距离本项目微测井最近的敏感点为老达峁，距本项目8#、18#微测井547m，单个微测井施工周期为5h左右，施工单位应严格控制施工作业时间，夜间22:00至次日6:00禁止施工作业，施工作业前应提前告知距离本项目微测井和激发点150m范围内的居民。 6、固体废弃物 钻井产生的土方量约为0.13m3/眼，产生的少量土方就地堆存在钻井周边，勘查结束后土方全部用于分层回填及土地平整，不产生弃方。 蒙海则营地生活垃圾定期拉运至生活垃圾处置场所；野外工作人员产生的生活垃圾由各班组设置生活垃圾收集装置，收集后再转运到市政生活垃圾收集点，严禁在野外随意丢弃。生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，本项目劳动定员为510人，生活垃圾产生量为0.255t/d，项目期间生活垃圾产生约为22.95t。 可控震源车等设备勘察期不进行大修及维护，不产生废机油和废润滑油等危险废物。 7、勘查对区域地下水影响 工程区主要为黄土高原沟壑分布地区，地下水埋深大，分布不均匀，钻井钻遇地下水的可能性较小。如果有部分钻井揭露地下水，但由于该钻井工艺为空气钻，不会产生溶质类污染物进入到含水层，悬浮物经过含水层自净，影响范围一般不超过5m2。勘探工程结束后，及时采取工程措施处理钻井，防止揭露地下水含水层改变地下水补给、排泄条件和污染物直接进入到含水层。 8、勘查期环境影响综合结论 综上所述，勘查期产生的污染物，对区域的生态环境、空气环境、声环境等的影响是不可避免的。但由于本项目工程量较小，不会改变区域环境功能，对周围环境的影响较小，而且其影响是暂时的、局部的，其影响将随勘查工作的结束而消失。 9、勘查结束后环境影响分析 本项目勘查工程结束后，对于施工过程中形成的钻井按规范要求进行封孔，钻井平台也进行覆土平整，并进行地表恢复，以减轻对生态环境的影响。由勘查活动产生的不良影响将随着地貌的逐步恢复而减轻并消失。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目主要环境影响在勘探阶段，勘探完成后项目即已结束，无运营期。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本次勘探区域位于陕西省榆林市靖边县，根据初步确定的勘查区及设计方案，本次勘查作业各钻井选点避让地表水、饮用水水源保护区、风景名胜区、国家级公益林、文物保护区等敏感区域。勘探区域属于黄土高原沟壑分布地区，地下水埋深大，分布不均匀，钻井钻遇地下水的可能性较小。本项目主要敏感点为村庄，在本项目三个勘查区块内按照激发点距40m布置激发点时应避开村庄(保证可控震源车作业时与周围村庄最近距离大于50m，此距离可将施工时噪声与扬尘对环境敏感点的影响降至最低，并要求施工爆破振动时与一般民用建筑物安全距离不小于50m)。 根据榆林市“多规合一”核查结果，勘探区域内无风景名胜区、自然保护区、森林公园、重要湿地、文物保护区等环境敏感区。根据“三线一单”核查文件，勘探区域内涉及国家二级公益林，占用国家公益林应取得林业行政主管部门许可后方可征占，施工结束后及时回填、平整、播撒草籽、植绿进行生态恢复。 项目通过踏勘事先确定工区内房屋、桥梁、输电线路、通讯线路、电磁波干扰源等设施的分布情况，确定明确的爆破安全距离。项目设置蒙海则营地供勘探人员办公休息，不设置野外施工营地，激发点和接收远离居民点、住宅、坟、高压线等。项目激发点的设置避开人口密集、地形高差大的区域，拟选的勘测线路施工作业区优先选择植被量少，尽量避开林木、耕地，禁止破坏林木，便于项目施工结束后的植被恢复，在工艺技术方面，项目采用了三维地震勘探模式，相比二维勘探，具有明显的临时占地少，人员、物资消耗少等优势，适用于野外作业。 勘探布井时针对地质灾害点、房屋、水源点和文物保护单位等，均采取了技术绕避，保证安全距离。在勘探过程中采取相应的保护措施后，对勘探区及周边环境影响较小。项目占地均为临时占地，临时占地面积约为247600m2，勘探完成后易恢复土地原貌，不改变原有土地利用类型。 因此，从环保角度分析，在落实前述生态保护避让措施的前提下，本次勘探区选址可行。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、大气污染防治措施及效果 （1）对运输道路定期维护，保证道路平整。 （2）加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。对施工期间进出施工现场车流量进行合理安排，防止施工现场车流量过大。尽可能使用耗油低，排气小的施工车辆，选用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放。 （3）对车辆运输扬尘采取限制车速的措施，并合理规划车辆行驶路线，减少车辆碾压面积，可有效减轻道路扬尘的产生。 （4）对施工场地内松散、干涸的表土，经常洒水防止扬尘。 （5）风速四级以上易产生扬尘时，暂停钻井作业，采取覆盖堆料、湿润等措施，有效减少扬尘污染。 （6）勘查施工作业机械钻井使用山地风钻，钻井时洒水降尘，粉尘产生量很少，无组织排放。 （7）爆炸废气产生量较小且位于探孔内，回填覆土后爆炸，可有效减轻爆炸废气对周围环境的污染。 经采取以上措施，项目大气环境影响可降至最低。 2、水污染防治措施及效果 钻井作业利用山地风钻进行，钻井过程无废水产生。勘查过程中产生的生产废水主要是喷雾抑尘、钻具冲洗废水，产生量很少，主要污染物为SS，成分简单，可全部用于各现场洒水降尘，对环境无影响。 营地设置旱厕，野外工作人员如厕根据实际情况就近选择村民生活污水处理设施（主要是旱厕）。 3、固体废物防治措施及效果 （1）生活垃圾 勘查期间，蒙海则营地生活垃圾定期拉运至生活垃圾处置场所；野外工作人员产生的生活垃圾由各班组设置生活垃圾收集装置，收集后再转运到市政生活垃圾收集点，严禁在野外随意丢弃。生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，本项目劳动定员为790人，生活垃圾产生量为0.395t/d，项目期间生活垃圾产生约为35.55t。 - 钻井 钻井作业利用山地风钻进行，不产生泥浆。钻井产生的土方量约为0.13m3/眼，产生的土方先暂时堆放在钻井周边，装药后回填入井孔或用于平整土地，无弃方产生。 项目表层调查共设置3处微测井，（包含3口单井，6口双井）根据同类微测井的调查情况，钻井泥浆产生量可按照经验公式推算： V=0.25πD2h 上述公式中： V—废弃钻井泥浆产生量，m3； D—井的直径（0.2m），m； h—井深（单井微测井平均井深45m，双井微测井平均井深40m），项目废弃钻井泥浆量见表4-4。 钻井泥浆密度按照1.15t/m3来计，则钻井泥浆产生量为29.46t，钻井泥浆由泥浆运输车装载满负荷后运至有资质的单位处置。 综上，在采取上述固体废物污染防治措施后，项目产生的固体废物均得到妥善处置，对外环境影响较小。 4、声环境防治措施及效果 （1）严格控制施工作业时间，在城镇、村庄等噪声敏感建筑物集中区域作业时，夜间22:00至次日6:00停止施工作业。 （2）在钻井设备选型时选取高效低噪声设备，使用在排气筒上自带高质量消声器的柴油机，柴油机工作噪声可降到80dB（A）左右。 （3）勘查单位应征求、听取周围群众的意见，对勘查中可能出现的扰民现象及时予以通报，并接受公众监督。 （4）对工人进行文明勘查教育培训。 5、振动污染防治措施 （1）根据不同的地表保护对象的安全距离进行定量计算的结果，施工中为减小震动危害，在实际生产中，综合考虑施工区域人文、地质条件、地面设施等因素，确定爆破激发点位置与土窑洞、土坯房、毛石房屋安全距离不小于80m，与一般民用建筑物安全距离不小于50m，与工业和商业建筑物安全距离不小于35m，与文物保护单位之间的安全距离根据地形、地质情况及文保单位的现状保存情况等按不小于200m执行，可控震源车作业时与周围村庄最近距离大于100m。 （2）严格控制施工作业时间，在城镇、村庄等振动敏感建筑物集中区域作业时，夜间22:00至次日6:00停止施工作业。 6、爆破风险防范措施要求 （1）爆破安全作业要求 本项目民爆物品的采购、存储和爆破均严格按照相关规定安全运行。 a．炸药和雷管必须通过合法途径和授权机构采购，确保使用的合法性和安全性。 b．进行爆破，必须编制爆破作业指导书。爆破作业指导书必须按《爆破安全规程》（GB 6722-2014）的规定进行编制，并由建设单位批准后方可执行。 c．爆破参数或施工质量不符合设计要求、危及设备或构筑物安全而无有效防护措施、爆破作业区未设警戒、未严格按《爆破安全规程》做好准备工作的，必须禁止进行爆破工作。 d．爆破作业单位应当对本单位的爆破作业人员、安全管理人员、仓库管理人员进行专业技术培训。爆破作业人员应当经设区的市级人民政府公安机关考核合格，取得《爆破作业人员许可证》后，方可从事爆破作业。爆破作业人员应当按照其资格等级从事爆破作业。 e．实施爆破作业，应当遵守国家有关标准和规范，在安全距离以外设置警示标志并安排警戒人员，防止无关人员进入；爆破作业结束后应当及时检查、排除未引爆的民用爆炸物品。 f．爆破作业单位应当如实记载领取、发放民用爆炸物品的品种、数量、编号以及领取、发放人员姓名。领取民用爆炸物品的数量不得超过当班用量，作业后剩余的民用爆炸物品必须当班清退回库。爆破作业单位不再使用民用爆炸物品时，应当将剩余的民用爆炸物品登记造册，报所在地县级人民政府公安机关组织监督销毁。 （2）爆破器材储运安全要求 a．使用符合国家标准或颁布标注的爆破器材。购买、运输、储存、使用爆破器材，必须遵守《民用爆炸物品管理条例》。 b．加工起爆药柱应在爆破作业附近的安全地点进行，加工数量不应超过当班作业需用量。起爆药柱的加工应严格按照《爆破安全规程》相关规定执行。 c．民爆器材均由专业技术人员按照《爆破安全规程》规定进行管理和使用。民用爆炸物品从业单位应当加强对本单位从业人员的安全教育、法制教育和岗位技术培训，从业人员经考核合格的，方可上岗作业；对有资格要求的岗位，应当配备具有相应资格的人员。 d．民用爆炸物品从业单位是治安保卫工作的重点单位，应当依法设置治安保卫机构或者配备治安保卫人员，设置技术防范设施，防止民用爆炸物品丢失、被盗、被抢。 e．运输按照规定的路线行驶，途中经停应当有专人看守，并远离建筑设施和人口稠密的地方，不得在许可以外的地点经停。按照安全操作规程装卸民用爆炸物品，并在装卸现场设置警戒，禁止无关人员进入。出现危险情况立即采取必要的应急处置措施，并报告当地公安机关。 7、生态防治措施 本项目野外作业工作中采取以下措施： （1）在施工运输过程中，注重水土流失的防治工作，加强对工人的教育，勘查作业应界定勘查活动范围，严禁施工人员进入作业区以外的区域。 （2）严格规定行车路线，运输车辆不得随意驶出道路，在作业过程中人员和车辆执行“一字作业法”，即后车按前车车辙行驶，无特殊情况下严禁新开车辙。减少车辆随意碾压，限制人为活动范围，减少对地表植被的影响破坏。 （3）制定灵活合理的施工工序，根据天气情况适时调整，以避免在大风大雨天气进行作业，造成扬尘大范围扩散及水土流失。 （4）严禁工作人员捕猎野生动物，禁止工作人员进入勘查区以外的区域，严格控制勘查作业范围；加强对施工人员的监管力度，防止施工人员捕猎野生动物。 （5）勘查过程中土方量都很少，在临时占地附近进行堆放，同时用篷布遮盖，避免降雨期间被冲刷造成水土流失，放置完炸药后全部回填。 （6）勘查结束后，施工单位应负责及时清理现场，使之尽快恢复原状，将生态环境的影响降到最低程度。 （7）勘查期规范施工方式、文明施工，严禁随意破坏植被、捕捞、打猎等违法行为，在施工过程中发现文物及文物古迹应立即上报文物局并做好现场警戒及维护，确保文物安全。 本项目微测井选点不涉及占地基本农田。 在村镇施工前要提前进行调查，排查村镇地下水源地位置及保护范围，为保证地下水源井安全，建议安全距离参考一般古建筑与古迹，对已划分一级保护区但未划分二级保护区的部分地下水水源地避让范围建议安全距离不小于200m。 项目勘察区范围内无生态保护红线，微测井临时占地范围不涉及生态保护红线；明确施工范围，设置隔离带，防止超出规划范围作业；施工过程中产生的废弃物（如喷雾抑尘、钻具冲洗废水等）应进行无害化处理，禁止随意排放；钻井土方全部回填，避免产生弃方。 8、勘查结束后生态环境恢复措施 根据实际经验表明，勘查工程结束后，及时采取生态恢复措施，对本项目的临时占地进行相应的生态修复，以恢复到占用前的地貌。 （1）将钻井土方逐次回填，边填边压实，确保压实度。 （2）钻井生态恢复措施：钻井完工后，撤出施工机械，及时清理施工迹地遗留的所有垃圾及废弃物，将其清运至勘查区外当地环保部门指定的地点处理。及时封堵钻井，促进其自然恢复，尽可能保持区域景观的一致性、协调性。 （3）勘查过程中产生的土方全部回填钻井内，按后挖的土石先填、先挖的土石后填的顺序进行回填并夯实底部基岩碎石，剩余弃土在周围回填平整，采取相应的植被恢复措施。对基本农田需确保农田表面的整洁，对破坏的地块进行平整，恢复原有的地形，上层回填的表土内不得掺混杂物，确保施工结束后勘查区内无废弃土石方堆放，确保勘查区域农田的灌溉系统未因勘查行为受损，复垦后交回当地农户继续耕种。对林地则需对恢复后的地面撒播草籽，草籽应选择本土植物，对国家级公益林应遵循绿色勘察规范要求，仅压占但未受到挖损、污染的场地，可采取松土、培土等方式使表土达到复垦要求，保证临时占地复绿，这有助于迅速恢复植被覆盖，并维持原有的生态系统功能。 （4）植被恢复措施 项目采用机械钻井数为4952眼，平均地表破坏面积约50m2/眼，钻井临时占地面积24600m2。勘察结束后勘查单位应做到以下几点措施： ①做好土地的恢复工作，勘查结束后，勘查单位应负责清理现场。凡受到勘查车辆、机械破坏的地方都要及时修整，恢复原貌，如涉及有植被的地方，植被一时难以恢复的可在来年予以恢复； ②在受到破坏的区域进行植被恢复，恢复到占用前的地貌。恢复植物选择适合当地生长的、耐干旱的植物，同时要与周围物种相同，避免和减轻美学意义上的审美缺陷和自然环境的破坏，同时减少了探区内水土流失面积，降低水土流失量； ③临时占用耕地的根据耕地种植农作物种类及季节进行恢复，若不属于农作物种植季节应进行合理的经济补偿，补偿标准按沟通后确定的标准执行；临时占用草地、灌丛等根据周边区域植被种类进行选择性恢复，优选当地易生长植被进行恢复，确保恢复的植被景观统一。 - 防沙治沙措施 本项目为矿产资源勘查活动，无区域内禁止的建设活动，无永久占地。 勘查施工作业机械钻井使用山地风钻，钻井时洒水降尘，粉尘产生量很少，无组织排放。爆破激发点放置震源药柱、覆土回填、起爆产生爆破废气，主要污染物粉尘、NOX、CO等，因震源药柱深埋，几乎不会排放。检波器采用圆锥形尾椎直插地面的形式，并在收取检波器时将地面遗留的尾椎孔进行填平恢复其原有土地功能。以上措施需严格遵守并与勘探活动同期实施，勘探活动依法依规接受行政主管部门的监督，对提出的问题立即进行整改治理，确保勘探活动不会造成区域土地沙化。 - 环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存（包括使用管线输运）的建设项目可能发生的突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）进行环境风险评价。以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 （1）风险潜势判断 本项目勘查期主要用到震源药柱（乳化炸药）、电雷管（叠氮化铅、黑索金）、柴油等，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）中的附录 B.1，风险物质主要为硝酸铵（乳化炸药的主要成分）和油类物质（钻机用柴油），硝酸铵的临界量为50t，油类物质的临界量为2500t。 本项目勘查过程使用的炸药、雷管委托靖边县特种民爆器材经销有限公司的民爆物品储存库代为存储，存储协议见附件。本项目勘查期乳化炸药总用量为450t，建设单位每天按需取用，由运输车配备的储存设施暂存，最大储存量0.5t。本项目柴油按需取用，无自建油库。柴油由6辆5t流动加油车装载，拉运至施工现场，最大装载量为30t。 表5-1 危险品最大贮存量及其临界量一览表 序号; 危险品名称; 最大暂存量（t）; 临界量（t）; Q. 1; 乳化炸药（硝酸铵）; 0.5; 50; 0.01. 2; 柴油; 30; 2500; 0.012. 总计; 0.022. Q=0.022<1，故本故本项目风险潜势为Ⅰ，本次评价仅进行简要分析。 （2）事故情景假设 根据理化性质分析及事故案例统计，乳化炸药的主要成分硝酸铵在高温下会因热分解而爆炸。爆炸主要是以安全伤害为主，爆炸后产物主要是CO、NOX，爆炸后废气污染较轻。 根据理化性质分析，硝酸铵为中度危害毒物，会引起中毒事件，LD50为2217mg/kg。乳化炸药毒性根据具体配方不同而稍有别于硝酸铵，若发生事故时温度不足，未引起爆炸发生，但造成包装材料破损，发生乳化炸药泄漏事故，不仅会有极大的安全隐患，同时会污染周围大气环境、地表水环境以及土壤等。 柴油存在泄漏和火灾风险，柴油燃烧产生的废气中含有大量的氮氧化物和颗粒物，这些物质对空气质量造成严重影响柴油的泄漏和排放可能会进入水体，对水质造成污染，对水生生物和生态系统造成危害。柴油的泄漏和排放会渗入土壤，对土壤质量造成污染，降低土壤肥力，破坏生态系统平衡。 （3）分析结论 本项目为利用三维地震资料采集的陆地矿产资源地质勘查项目，勘查过程中使用的炸药和雷管暂存在经当地公安部门许可的靖边县特种民爆器材经销有限公司，勘查过程中每天根据需要采用汽车运输，炸药为乳化炸药，性质稳定，在遵守严格的操作规程以及取得当地公安部门使用许可证后，建立事故风险应急对策及预案。提高柴油燃料的质量，减少有害物质的含量，降低对环境的污染；建立柴油储存和运输设施的泄漏监测和预防机制，及时发现泄漏情况并采取措施进行修复和补救。采取以上措施后，可将风险发生概率及其产生的破坏降到最低程度。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 无 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 环保投资 该项目总投资4999.2万元，其中环保投资约20万元，占总投资的0.4％，详细估算见表5-2。 表5-2 环保措施投资估算 废气治理; 污染源; 环保措施; 数量; 环保投资(万元）. 钻孔作业粉尘; 洒水降尘; /; 6. 可控震源车作业. 道路扬尘. 可控震源、运输车辆、柴油发电机尾气; 机械设备定期维护保养; /; 纳入工程投资. 废水治理; 生活污水; 旱厕; 1座; 0.7. 噪声及其振动; 可控震源车、柴油发电机、泥浆循环泵等; ①优先选用低噪声设备，合理安排施工作业时间，夜间禁止施工； ②可控震源车白天勘查时距离周围村庄应大于50m，不得夜间作业； ③可控震源车液压底板加装橡胶减震措施; /; 纳入工程投资. 固废; 生活垃圾; 施工营地和办公区生活垃圾经垃圾桶分类收集后依托蒙海则营地，纳入当地市政环卫设施；野外工作人员产生的生活垃圾由各班组设置生活垃圾收集装置，收集后再转运到蒙海则营地，纳入当地市政环卫设施; 若干; 2.3. 钻井泥浆; 经泥浆罐收集后由甘肃众信宏程建筑劳务有限公司运输并处置。; /; 1. 生态恢复; 生态保护、植被恢复（恢复面积为826.4m2，恢复费用约为121元/平方米）; 10. 合计; 20. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 每个激发、接收点位勘探完毕后，做好现场及勘探机械清理、恢复工作，严格控制施工车辆、机械及施工人员活动范围，尽可能减少原有植被和土壤的破坏 | 恢复为原有土地功能，确保其生态功能不受勘探活动影响 | / | / |
| 水生生态 | 激发点点位现阶段无法确定，实际勘探过程中布点时应针对勘探区域内河流等水体进行避让，不在水面及河道内进行勘探活动 | 勘探活动合理避让水面及河道。确保河道水体功能不受勘探活动影响 | / | / |
| 地表水环境 | 野外工作人员如厕根据实际情况就近选择村民生活污水处理设施（主要是旱厕）；喷雾抑尘、钻具冲洗废水全部回用于降尘洒水，不外排。项目人员集中居住，设置旱厕 | 合理避让敏感点，生活污水不外排 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | 恢复被勘探活动碾压破坏的土壤、周边植被等生态恢复指标，激发井选点避让含水层 | 区域内土壤环境及功能不受勘探活动影响 | / | / |
| 声环境 | 避开声环境敏感目标，合理安排勘查作业时间；严格控制施工作业时间，在城镇、村庄等噪声敏感建筑物集中区域附近作业时，夜间22:00至次日6:00停止施工作业 | 敏感目标声环境质量不受勘探活动影响 | / | / |
| 振动 | 避开环境敏感目标，合理安排勘查作业时间 | 敏感目标不受勘探活动的振动的影响 | / | / |
| 大气环境 | 勘探期间在易起尘天气对车辆行驶的路面和震源车作业地点实施洒水抑尘；选用市场上合格的清洁燃油，严格控制勘探车辆行驶速度；勘查施工作业机械钻井使用山地风钻，钻井时洒水降尘，粉尘产生量很少，无组织排放；爆破激发点放置震源药柱、覆土回填、起爆产生爆破废气，主要污染物粉尘、NOX、CO等，因震源药柱深埋，几乎不会排放 | 大气环境质量不受勘探活动影响 | / | / |
| 固体废物 | 营地生活垃圾定期拉运至生活垃圾处置场所；野外工作人员产生的生活垃圾由各班组设置生活垃圾收集装置，收集后再转运到市政生活垃圾收集点，严禁在野外随意丢弃。钻井结束后将所挖土方分层回填 | 生活垃圾不外排； 勘探场地无废机油排放，无勘探电子元器件随意丢弃 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | 民爆品专车专用、专人转运、持证上岗、保持警戒；提高柴油燃料的质量，建立柴油储存和运输设施的泄漏监测和预防机制 | 确保无重大环境风险事件发生 | / | / |
| 环境监测 | 随勘探工作进行而进行环境监测活动 | 根据勘探期检测数据对勘探活动造成影响 | / | / |
| 其他 | 勘查过程发现文物应及时上报并保护现场，勘查过程制定台账记录，记录各点位施工现场布置，废水、固废等处理处置情况，进行现场照片记录 | 核查台账记录，查看环保措施落实情况及生态恢复情况 | / | / |

- 七、结论

一、结论 本项目符合目前我国对油气资源勘探开发的政策要求，同时其具有勘探期影响较小、影响时间较短且无运营期影响等工程特点，在采取了本报告提出的环境影响减缓措施后，其勘探期间不会对周边环境造成较大的污染影响和不可挽回的生态破坏。本项目从环境保护的角度分析项目的实施基本可行。