建设项目环境影

响报告表

（污染影响类）

项目名称：长庆油田分公司第三采油厂盘古梁节能低碳示范区建设工程（盘44-31增压站、盘102-41增压站优化简化）

建设单位（盖章）： 中国石油天然气股份有限公司

长庆油田分公司第三采油厂

编制日期：           2025年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 长庆油田分公司第三采油厂盘古梁节能低碳示范区建设工程 （盘44-31增压站、盘102-41增压站优化简化） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | / |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | 汪* | 联系方式 | 158****3860 |
| 建设地点 |  | 陕西省（自治区）榆林市靖边县（区）王渠则镇（街道）（盘44-31增压站内） 陕西省（自治区）榆林市靖边县（区）周河镇（街道）（盘102-41增压站内） |  |  |
| 地理坐标 |  | 盘44-31增压站（ 37 度 9 分 42.346 秒， 108 度 37 分 26.918 秒） 盘102-41增压站（ 37 度 1 分 33.214 秒， 108 度 31 分 45.831 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | B0711陆地石油开采 | 建设项目 行业类别 | 五、石油和天然气开采业 07陆地石油开采 0711其他 |
| 建设性质 |  | □ 新建（迁建） £ 改建 £ 扩建 R 技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 520 | 环保投资（万元） | 25 |
| 环保投资 占比（%） |  | 4.8 | 施工工期 | 2025年8月-9月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 盘44-31增压站：2610平方米；盘102-41增压站：5715平方米（均为原站内改造，此次不新增占地） |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、项目与产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），“第一类鼓励类”中“七、石油天然气”类别中的“1、常规石油、天然气勘探与开采”，属于鼓励类项目；项目不在国家《市场准入负面清单（2025年版）》和《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业（2007）97号）内，因此，项目符合国家产业政策。 2、与“三线一单”符合性分析 根据《陕西省“三线一单“生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发[2022] 76号），建设项目环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，对照分析结果，论证建设的符合性。 ① 一图 根据《关于印发榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（榆政发[2021]17号），结合“陕西省“三线一单”数据应用管理平台（V1.0）”分析（见附件），本项目涉及靖边县一般管控单元，项目选址均不涉及生态红线。项目选址与榆林市“三线一单”生态环境分区管控的位置关系见附图，陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告见附件。 ② 一表 本项目建设范围涉及的生态环境管控单元准入清单具体见表1-1。 表1-1 本项目建设范围涉及的生态环境管控单元准入清单 序号; 市; 区县; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控单元分类; 管控要求; 本项目建设情况; 符合性. 1; 榆林市; 靖 边 县; 一般管控单元; /; 一般管控单元; 空间布局约束; 一般管控区内排放各类污染物的生产、生活活动，须严格遵守相关法律、法规、标准和政策文件的要求。; 本项目位于靖边县盘44-31增压站、盘102-41转油站现有厂址内，不新增用地；、在采取各项污染防治措施后，污染可达标排放，固废可妥善处置，满足相关法律、法规、标准和政策文件的要求。; 符合. 表1-2 项目与《榆林市生态环境准入清单》的符合性分析 适用范围; 管控维度; 管控要求; 本项目建设情况; 符合性. 榆林市总体准入要求. 总体要求; 空间布局约束; 1.以生态保护红线为核心，严格保护各类自然保护地和特色自然景观风貌，建设和修复生态空间网络，构筑以自然资源集中分布区域为生态源地、重要自然保护地为生态节点、河流水系廊道为纽带的“三廊三带多点”的生态安全格局。基于区域生态安全格局，维育以黄土高原生态屏障、长城沿线防风固沙林带为主的陕北“一屏一带”生态屏障，重点协同建设“北部防风固沙生态屏障、东部黄河沿岸水土流失防治带、南部黄土高原水土流失防治带”三条防风固沙固土生态带。; 本项目属于原油处理工艺改造项目，位于靖边县周河镇，不涉及生态红线，在采取本评价提出的污染防治措施后，对环境影响较小。; 符合. 污染排放管控; 2.大气污染防治：强化区域联防联控、多污染物协同治理以及重污染天气应对；调整优化能源结构，控制温室气体排放，打造低碳产业发展格局。; 本项目属于原油处理工艺改造项目，在采取本评价提出的污染防治措施后，对环境影响较小。; 符合. 环境风险防控; 1.坚持预防为主原则，将环境风险纳入常态化管理、各级人民政府及其有关部门和企事业单位，应当依照《中华人民共和国突发事件应对法》等相关规定，做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作。 5.加强危险废物、核与辐射等领域环境风险防控。; 建设单位应按照《中华人民共和国突发事件应对法》等相关规定，做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作。项目产生的危险废物，采用专用容器收集，委托有资质的单位外运处置，同时评价要求建设单位应加强对危险废物的风险防控工作。; 符合. 资源利用效率要求; 3.基于资源利用上线合理布置资源利用，落实“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”的策略，坚持开源节流、循环利用，统筹生活、生产、生态用水。严格实行水资源总量和强度控制，建设高效节水灌溉示范区，强化化工、建材等高耗水行业生产工艺节水改造和再生水利用。实施矿井疏干水、雨水和中水回用工程。到2025年，榆林市万元GDP用水量较2020年下降3.5%；万元工业增加值用水量较2020年下降2%；灌溉水利用系数不得低于0.58。; 项目属于原油处理工艺改造项目，产生的采出水依托下游站场采出水处理系统处理，达标后进行回注，不外排。; 符合. ③ 一说明 本项目位于榆林市“三线一单”生态环境分区中一般管控单元，对照表1-1中的管控要求，项目建设符合榆林市生态环境准入清单中一般管控单元的环境分区管控的要求。 3、与榆林市投资项目选址“一张图”控制线符合性分析 项目与榆林市投资项目选址“一张图”符合性分析见表1-3~表1-4，控制线检测报告见附件。 表1-3 盘44-31增压站与榆林市投资项目选址“一张图”符合性分析 控制线名称; 检测结果及意见; 符合性; 备注. 林业规划; 占用非林地0.2910公顷; 符合; 现有站场已取得土地手续，符合土地利用总体规划。项目在现有场地内建设，不新增占地，占用性质为工矿用地。. 土地利用现状2021(三调); 占用工矿用地0.2903公顷、占用耕地0.0007公顷; 符合. 电磁环境保护区; 不占用; 符合. 矿业权现状2022; 不占用; 符合. 文物保护线; 不占用; 符合. 生态保护红线; 不占用; 符合. 永久基本农田; 不占用; 符合. 表1-4 盘102-41增压站与榆林市投资项目选址“一张图”符合性分析 控制线名称; 检测结果及意见; 符合性; 备注. 林业规划; 占用林地0.4194公顷、占用非林地0.1553公顷; 符合; 现有站场已取得土地手续，符合土地利用总体规划。项目在现有场地内建设，不新增占地，占用性质为工矿用地。. 土地利用现状2021(三调); 占用工矿用地0.5108公顷、占用草地0.0085公顷; 符合. 电磁环境保护区; 不占用; 符合. 矿业权现状2022; 不占用; 符合. 文物保护线; 不占用; 符合. 生态保护红线; 不占用; 符合. 永久基本农田; 不占用; 符合. 因此，项目选址符合“一张图”控制线要求，项目符合榆林市“多规合一”工作管理要求。 4、与相关环保政策符合性分析 项目与相关政策符合性分析详见表1-4。 表1-4 项目与相关政策符合性分析一览表 相关政策及规划; 政策及规划要求（摘录）; 本项目情况; 符合性. 《石油天然气开采业污染防治技术政策》; 油气田建设应总体规划，优化布局，整体开发，减少占地和油气损失，实现油气和废物的集中收集、处理处置。; 本项目在现有站场内进行建设，不新增占地。本次改造为原油集输系统改造，提高系统运行效率，减少无组织烃类挥发。; 符合. 《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）; 油气企业应当加强风险防控，按规定编制突发环境事件应急预案，报所在地生态环境主管部门备案。……; 第三采油厂制定突发环境事件应急预案，并按规定报生态环境主管部门备案。; 符合. 施工期应当尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，降低生态环境影响。; 本项目盘44-31增、盘102-41增在现有站场内进行改造，不新增占地。施工过程尽量缩短施工时间，选择合理施工方式，对生态环境基本不会产生影响。; 符合. 《陕西省煤炭石油天然气开发生态环境保护条例》; 煤炭、石油、天然气开发中产生的有毒有害气体或者伴生气、可燃性气体，应当综合利用或者提供给有回收利用能力的单位，不得随意排放；不具备回收利用条件确需排放的，应当经过充分燃烧或者采取其他污染防治措施，达到国家或者地方规定的标准。; 各站产生的伴生气输送至靖三联轻烃厂回收。; 符合. 煤炭、石油、天然气开发单位收集、贮存、运输、利用和处置危险废物，应当严格执行国家和本省有关规定，不得将危险废物交由不具备资质的单位处置。; 本项目为原油集输系统改造工程，产生的危废主要为含油污泥，暂存至盘古梁作业区冯73-81含油污泥贮存点，定期交由有资质单位处置。; 符合. 《“十四五”挥发性有机物污染防治工作方案》; 重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。; 本项目为原油集输系统改造项目，位于榆林市靖边县周河镇；运营过程中产生的废气主要为非甲烷总烃，本项目各类设备均采取密闭措施，可有效减少有机废气的无组织挥发。; 符合. 企业应规范内部环保管理制度，制定VOCs防治设施运行管理方案，相关台账记录至少保存3年以上。; 评价要求项目做好运行期环境管理，对各项污染物定期监测，确保各项污染物达标排放。; 符合. 重点行业挥发性有机物综合治理方案; 深化LDAR工作。严格按照《石化企业泄漏检测与修复工作指南》规定，建立台账，开展泄漏检测、修复、质量控制、记录管理等工作。加强备用泵、在用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等检测工作，强化质量控制；要将VOCs治理设施和储罐的密封点纳入检测计划中。参照《挥发性有机物无组织排放控制标准》有关设备与管线组件VOCs 泄漏控制监督要求，对石化企业密封点泄漏加强监管。鼓励重点区域对泄漏量大的密封点实施包袋法检测，对不可达密封点采用红外法检测。; 本项目为原油集输系统改造工程，主要是对站内部分设施进行拆除或更换，采用密闭管道输送原油；采出水采用密闭管道集输。; 符合. 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 施工场地严格执行“六个百分百”，施工工地扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限值(DB61/1078-2017)》的立即停工整改。; ①建设项目在施工期间，设置施工标志牌、现场平面布置图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工制度板以及扬尘投诉举报电话，明确环保责任单位和责任人，接受社会监督。 ②项目建设期间，在工地边界设置围栏，围栏可视地方适当增加高度，围挡底端设置防溢座。严禁围挡不严或敞开式施工。 ③施工现场集中堆放的土方必须覆盖，严禁裸露。施工现场对运输土方、渣土等散装货物的车辆，装载的物料、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，用苫布遮盖或者用密闭斗车，严禁沿路遗漏或抛撒。 ④施工现场设置固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并覆盖，及时清运，严禁焚烧、填埋和随意丢弃。 ⑤施工期建筑垃圾采用封闭方式及时清运，严禁凌空抛撒。; 符合. 《榆林市2025年生态环境保护铁腕治污攻坚行动方案》榆办字[2025]1号; 扬尘整治精细化管控行动。严格落实企业主体责任和建筑工地扬尘管控“六个百分之百”措施，将防治扬尘污染费用纳入工程造价；成立联合检查专班，按月开展联合执法，并建立问题台账，对产生扬尘污染的工地按职责权属依法查处、对拒不改正的工地贵令停工整治。. 《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》; 油气田采出水、原油稳定装置污水、天然气凝液及其产品储罐排水、原油储罐排水应采用密闭管道集输，接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施; 本项目改造不涉及采出水处理系统，现有工程采出水采用密闭管道集输，接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施。; 符合. 在需要采取原油稳定措施的油田或油田区块内，将油井采出的井产物进行汇集、处理、输送至原油稳定装置的全过程应采用密闭工艺流程; 本项目改造不涉及采出水处理系统，现有工程本项目采出水处理全过程采用密闭工艺流程。; 符合. 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027）》; 强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。; 本项目运营过程中产生的废气主要为非甲烷总烃，本项目各类设备均采取密闭措施，有效减少了烃类无组织排放，确保达到相关标准要求。; 符合. 《榆林市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 方案明确，将坚持先立后破、稳步调整和巩固提升，注重源头防治、标本兼治和多元共治，纵深推进大气污染防治，切实提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平。; 项目施工期要求对场地周边进行围挡、物料堆放覆盖等措施；本项目运营过程中产生的废气主要为非甲烷总烃，本项目各类设备均采取密闭措施，确保达到相关标准要求。; 符合. 《榆林市2025年生态环境保护铁腕治污攻坚行动方案》（榆办字〔2025)1号）; (一)扬尘整治精细化管控行动。严格落实企业主体责任和建筑工地扬尘管控“六个百分之百”措施，将防治扬尘污染费用纳入工程造价；成立联合检查专班，按月开展联合执法，并建立问题台账，对产生扬尘污染的工地按职责权属依法查处，对拒不改正的工地贵令停工整治。; 评价要求建设单位严格按照方案中各项扬尘控制措施进行施工，减缓施工期扬尘污染。; 符合. 综上，本项目符合国家相关环保政策。 5、相关规划符合性分析 项目与相关规划符合性分析详见表1-5。 表1-5 项目与相关规划符合性分析一览表 相关规划; 政策及规划要求（摘录）; 本项目情况; 符合性. 《陕西省矿产资源总体规划（2021-2025）》; 限制勘查高硫煤、石煤、硫铁矿、石棉，勘查区块投放前应做好论证。围绕国家战略性矿产、我省优势和紧缺矿产，引导项目、资金等要素向国家规划矿区和重点勘查区投入，重点勘查石油、天然气、页岩气、煤层气、煤炭、地热、氦气、铁矿、锰矿、铜矿、镍矿、金矿、钴矿、晶质石墨、萤石等矿产，以上矿种鼓励社会多元资金投资勘查。; 本项目属于陆地石油开采中的原油集输系统改造工程。; 符合. 《陕西省矿产资源总体规划(2021-2025)环境影响报告书》及审查意见; （1）与自然保护地（自然保护区、森林公园、湿地公园等）、饮用水水源保护区存在重叠的 9 处勘查规划区块、14 处开采规划区块，应优化布局，重叠区域避让调整，确保符合自然保护地和饮用水水源保护区管控要求。或者暂缓投放，待自然保护地整合优化及生态保护红线正式发布实施后，进一步核实重叠情况，优化布局和开发时序，主动避让法定保护区域。; 本项目属于陆地石油开采中的原油集输系统改造工程，周边不存在环境敏感区和保护区。; 符合. （2）与基本农田存在重叠的8个勘查规划区块，应进一步优化布局，不与基本农田重叠，确保满足基本农田相关法规规定和管控要求。或者暂缓投放，待基本农田控制线正式发布实施后，进一步核实重叠情况，优化布局和开发时序，主动避让法定保护区域。; 本项目在原站内改造，此次不新增占地；均不涉及基本农田。; 符合. 《榆林市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二0三五年远景目标纲要》; 服务国家能源保供大局。深化精细勘探开发，促进石油增储稳产、天然气持续增产，进一步提高原油采收率，推动神木、府谷、吴堡煤层气规模化开发，到2025年油、气产量分别达到1200万吨、230亿方左右。; 本项目属于陆地石油开采中的原油集输系统改造工程。; 符合. 6、选址合理性分析 本项目位于靖边县周河镇杨家沟村，本项目于现有盘44-31增压站、盘102-41增压站内进行改造，不新增占地。项目所在区域不属于饮用水源保护区、风景名胜区，和周边环境现状相适应，无相互制约，地理位置优越，交通较为便利。场址均位于长庆油田分公司第三采油厂靖边区块范围内，符合油田开发总体部署要求。 项目运营期废气主要为加热炉废气和油气集输过程挥发、泄漏产生的烃类气体，在采取相应的污染物防治措施和环境风险防范措施后，项目运行期间各类污染物均能达标排放，对周边的敏感点影响较小，对环境的影响可以接受。在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响，项目选址合理。从环境保护角度分析，本项目选址可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 依据集团公司要求，长庆油田第三采油厂盘古梁作业区开展能源管控建设，同时按照“节能优先、示范先行”的原则，结合作业区已建系统、数字化完善情况、产能部署、用能指标及能源管控分析级运行水平的现状，确定盘古梁作业区为节能低碳示范项目。盘古梁作业区为原油生产单耗高，在倡导绿色低碳“节能瘦身”的情况下，对作业区进行盘古梁节能低碳示范区建设工程的建设。盘古梁节能低碳示范区建设工程主要包括机采系统油井智能间开、抽油机电机更新、注水泵带载启动技术、集输系统优化简化、超期服役注水泵更换等配套工程。 其中，能源管控系统升级主要通过平台升级、网络升级、站控系统升级、计量器具配套来提高能源管控系统的管控水平，降低人工参与频次，提升作业区能源管控能力，减小年耗电量。机采系统提效是通过结合现场数字化配套现状，对盘古梁作业区460口低产井优选合理间开模式，利用该区数字化全覆盖优势，全部采用群控（云计算）模式实现间开生产，以最大程度节能降耗。同时对450台抽油机电机进行更换，其中89口液量下降、负载率低且功率因数小的油井电机降容更换，其余同功率更换，以提升系统效率，降低无效损耗。注水系统提效是由于目前管线投用年限长、管线结垢严重且超压运行、破漏频发等安全隐患严重，通过4条管网更换优化、11台低效设备更换及应用8台带载启动变频装置，淘汰低效高耗能落后机电设备，来降低无效损耗。集输系统优化简化主要通过对低效站点关停，在2个增压站内分别新建油气混输一体化集成增压装及集油收球加药一体化装置等，通过对1座联合站和1座脱水站进行两段脱水改造，并且对1座转油站优化来降低系统能耗，不仅对集输流程进行了更新，也实现了全密闭输送，提高系统运行效率，节省作业区用电量及用气量。 根据建设单位提供的盘古梁节能低碳示范区建设工程实施计划以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》进行分析判定，盘古梁节能低碳示范区建设工程具体各项建设项目内容及其环保手续实施情况见下表。根据表中分析结果，本次评价仅针对集输系统优化简化中的站点优化简化中的2座，包括盘44-31增压站和盘102-41增压站。 表2-1 盘古梁节能低碳示范区建设工程实施计划表 项目; 工程量; 具体内容; 是否在本次评价范围内; 是否需要进行环境影响评价. 能源管控系统升级; 系统、网络、计量升级; 实时监控模块、预警管理模块、综合分析模块等平台升级；站点控制系统升级；网络升级；供水站、水源井联动系统改造；计量系统完善; 否; 否. 机采系统提效; 450口井智能间开; RTU更换升级、安装报警装置等; 否; 否. 450台抽油机电机更新; 更新450台抽油机电机; 否; 否. 注水系统提效; 5台低效注水泵更换; 更换5台低效供注水泵; 否; 否. 6台高耗能注水泵电机更换; 更换6台注水泵电机; 否; 否. 8台带载启动变频装置应用; 安装8台带载启动变频装置; 否; 否. 15km注水管网优化; 4条注水干线更换无缝钢管; 否; 需要，另行委托环评. 电力系统提效; 466只LED灯应用; 安装466只LED灯; 否; 否. 75台变压器升级; 升级75台变压器; 否; 否. 集输系统优化简化; 3座站点优化简化; 2座增压站优化改造（新建集油收球加药一体化装置、油气混输装置及其配套管线等）、关停1座增压站; 是，仅包含其中的盘44-31增压站、盘102-41增压站; 需要，本次接受委托的盘44-31增压站、盘102-41增压站属于站点优化简化中的2座；盘二转油站关停不需要，铺设站外管线另行委托环评. 2座站点两段脱水改造; 1座联合站两段脱水改造（新建换热器、缓冲罐、站内配套管道等）、1座脱水站两段脱水改造（拆除净化罐、新建缓冲罐、三相分离器、气液分离器及其站内配套管线）; 否; 靖三联合站、陕92脱水站已另行委托环评. 1座低效站点治理优化; 1座转油站改造（新建集油收球加药一体化装置、油气混输装置及其站内配套管线等）; 否; 盘33-21转油站目前取消实施. 针对本次评价的2座站点优化简化，由于盘44-31增压站西南侧950m处的盘二转油站负荷率仅22.5%，效率低、能耗高；同时盘44-31站未实现密闭输油，伴生气未有效回收；8座井组均集中在盘44-31站附近区域，具备消减条件。盘102-41增压站未实现密闭输油，伴生气资源未有效回收利用；盘102-41增外输经新11增压点至靖三联合站，管线距离较远，能耗高。为了提升集输系统效率，通过开展站点、管网优化简化，实施场站关停并转，高耗能设备淘汰更新等手段，缩短集输半径和高差，降低集输系统能耗；因此，本项目针对盘44-31增压站、盘102-41增压站这2个站点进行站点优化简化改造。根据《长庆油田盘古梁节能低碳示范区建设工程可行性研究报告》，本次评价的优化简化改造盘44-31增压站、盘102-41增压站这2个站点，年节电量26.1万度，年节气量27万方，年回收气量32万方，折标煤865吨，碳减排1422吨，本项目实施前后节能降效分析见表2-2。 表2-2 本项目节能降效分析一览表 项目; 实施前能耗量; 实施后能耗量; 节电量（万度）; 节气量（万方）; 回收气量（万方）; 综合指标（tce）; 碳减排（吨）. 耗电量（万度）; 耗气（万方）; 耗电量（万度）. 盘44-31增压站、盘102-41增压站2个站点优化简化; 124.6; 36; 94.5; 26.1; 27; 32; 865; 1422. 长庆油田分公司第三采油厂盘44-31增压站、盘102-41增压站均位于第三采油厂靖边区域盘古梁作业区，本次拟对这2个站点进行优化简化改造，根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）中的有关条款规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）规定，项目类别为“五、石油天然气开采业07”中“7 陆地石油开采0711 其他”，符合环评类别报告表中的“其他”情况，应编制环境影响报告表。目前本项目已纳入由中国石油长庆油田分公司出具的《关于加强盘古梁节能低碳示范区建设工程组织实施的通知》（见附件），2个站处于同一区域，且均针对站内工艺及设备等进行优化简化改造，故本项目作为一个报告编制。本次评价仅针对站内设备改造，不涉及来油、输油、输气管线其他工程内容。本次评价要求，本项目依托的站外管线环保手续齐全且建设完成后，盘44-31增压站、盘102-41增压站方可运行。 2、地理位置 （1）盘44-31增压站改造工程 项目位于榆林市靖边县周河镇何峁村盘44-31增压站内，地理坐标为E:108°37′26.918″，N:37°9′42.346″。站场与油田道路相接，交通便利。项目北、西、东侧空地，西南侧60m处为何峁村居民，地理位置见附图1。 （2）盘102-41增压站改造工程 项目位于榆林市靖边县周河镇大石沟塔村盘102-41增压站内，地理坐标为E:108°31′45.831″，N:37°1′33.214″。站场与油田道路相接，交通便利。项目北、东、西侧为空地，南侧紧靠山体，地理位置见附图1。 3、项目组成与工程建设内容 （1）项目组成表 ① 盘44-31增压站改造工程 盘44-31增压站于2015年投用，设计能力120m³/d，目前日处理液量80m3/d，承带上游井场3座；外输盘二转油点。为了降低能耗提高效率，关停盘二转油点，本次改造在盘44-31增压站内新建120m³/d油气混输一体化集成增压装置1座、8井式集油收球加药一体化装置1座、电控一体化装置1座及其配套站内管线；拆除输油泵房1座、6井式总机关1座、加热炉1台。本次评价仅针对站内设备改造，不涉及来油、输油、输气管线其他工程内容。本次盘44-31增压站改造项目组成与工程建设内容详见表2-3，盘44-31增压站上游站场变化见表2-4。 表2-3 盘44-31增压站改造工程与建设内容及依托关系一览表 项目 组成; 名称; 原有工程; 新增或改造工程; 备注. 主体工程; 原油处理系统; 原油处理规模为120m3/d，1座6井式总机关及收球筒、1座输油泵房、2具储油罐（38m3）等; 原油处理规模不变，拆除总机关及收球筒、1座输油泵房，新建1座8井式集油收球加药一体化装置、1座油气混输一体化集成增压装置及站内配套站内管线。; 依托现有场地，拆除老旧设备、新建设备及新增管线. 辅助工程; 辅助 生产; 建设有1座值班室、1座污油池，1套加热炉等; 拆除1套加热炉，新建油气混输一体化集成增压装置内置1具加热炉（配备低氮燃烧器），新建1间配电室（电控一体化装置1座）; 依托现有场地，拆除老旧设备，新建构筑物. 公用工程; 供电; 项目用电来自油田电网; /; 依托. 供热; 1套水套加热炉（0.18MW）配套低氮燃烧系统；燃料为南22气站供的干气; 1具加热炉(0.3MW)（油气混输一体化集成增压装置内置）; 拆除老旧设备、新建新设备. 供水; 油田水罐车拉运，由周河供水站供给; /; 依托. 排水; 加热炉检修更换介质水排入雨水收集池自然蒸发，设置防渗旱厕; /; 依托. 环保工程; 污水处理; 加热炉检修更换介质水排入雨水收集池自然蒸发，设置防渗旱厕; /; 不变. 废气; 加热炉废气经8m高排气筒排放。; 加热炉（油气混输一体化集成增压装置内置）废气经8m高排气筒排放。; 拆除老旧设备、新建新设备. 采取密闭集输+可燃气体检测等措施。; /; 不变. 固废; 利用盘古梁作业区冯73-81含油泥贮存点，定期交由有资质单位处置；废滤料由设备厂家更换后回收，不在站内存放。生活垃圾集中收集至垃圾收集箱，定期交环卫部门处置; 拆除下来的设备由长庆油田公司回收部门统一处置；其余不变; 拆除的设备由长庆油田公司回收部门统一处置；其他固废收集处置方式不变。. 噪声; 采用选用低噪声设备、基础减震、隔声等措施。; /; 不变. 表2-4 盘44-31增压站上下游站场改造前后变化 改造前; 改造后; 变化情况. 来油范围; 来液量（m3/d）; 去向; 来油范围; 来液量（m3/d）; 去向. 盘39-29井组; 14; 盘二转油点; 盘39-29井组; 14; 盘一转 油点; 新增2个站点的来油，去向变化. 盘43-31井组; 16. 盘43-31井组; 16. 盘43-35井组; 14. 盘43-35井组; 14. 盘41-32井组; 12. 盘41-32井组; 12. 盘50-31井组; 18. 盘53-37井组; 18. 图2-1 改造前盘44-31增压站上下游站场示意图 图2-2 改造后盘44-31增压站上下游站场示意图 本次关停的盘二转油点：投运于2002年，设计规模400m³/d，处理液量90m³/d，辖1座增压点4个井组，外输盘一接转站；日输送含水油90m3至插输点，管线规格Φ76×5-2.7km，外输压力1.0MPa。本次关停盘二转油点，不涉及设备拆除，其主要设备设施见表2-5。 表2-5 关停盘二转油点设备设施一览表 序号; 设备名称; 数量; 规格型号. 1; 增压箱; 1具; 38m3. 2; 缓冲罐; 1具; 20m3. 3; 输油泵; 2台; 20m3离心泵，8.5kw. 4; 加热炉; 2台; 0.27-Y/4.0-A/Q-II，270kW. 5; 加药装置; 1座; 2罐2泵，1.5kW. 6; 气液分离器; 1具; φ800. 7; 总机关及收球筒; 1座; 6井式. ② 盘102-41增压站改造工程 盘102-41增压站投运于2016年，原油设计规模为240m³/d，包括盘102-41增及井组5座，日处理液量100m³/d至新11接转站处理，集输至顺61-4脱水站集中处理。 本次改造新建1座120m³/d油气混输一体化集成增压装置、1座集油收球加药一体化集成装置和储油罐1具；拆除储油罐2具、输油泵房1座、8井式总机关1座、污油池1座、加热炉1套，拆除并迁建5m3水箱循环水泵。本次评价仅针对站内设备改造，不涉及来油、输油、输气管线其他工程内容。本次盘102-41增压站改造项目组成与工程建设内容详见表2-6，盘102-41增压站上游站场变化见表2-7。 表2-6 盘102-41增改造工程与建设内容及依托关系一览表 项目 组成; 名称; 原有工程; 新增或改造工程; 备注. 主体工程; 原油处理系统; 原油处理规模为240m3/d，1座8井式总机关及收球筒、2具储油罐（38m3）等; 原油处理规模变小（变为120m3/d），拆除总机关，新建1具储油罐（30m3）、油气混输一体化集成增压装置、1座集油收球加药一体化集成装置及站内配套站内管线。; 依托现有场地，拆除老旧设备、新建设备. 辅助工程; 辅助 生产; 建设有1座配电间、1座污油池、1座输油泵房、1套加热炉、1座污油池、1座5m3水箱等; 更换1套油气混输一体化集成增压装置内置1具加热炉（配备低氮燃烧器），拆除并迁建5m3水箱循环水泵; 依托现有场地，拆除老旧设备，新建设备. 公用工程; 供电; 项目用电来自油田电网; /; 依托. 供热; 1套加热炉（0.18MW）配套低氮燃烧系统；燃料为南22气站供的干气; 1具加热炉(0.3MW)（油气混输一体化集成增压装置内置）; 拆除老旧设备、更换设备. 供水; 油田水罐车拉运，由周河供水站供给; /; 依托. 排水; 加热炉检修更换介质水排入雨水收集池自然蒸发，设置防渗旱厕; /; 依托. 环保工程; 污水处理; 加热炉检修更换介质水排入雨水收集池自然蒸发，设置防渗旱厕; /; 不变. 废气; 加热炉废气经8m高排气筒排放。; 加热炉（油气混输一体化集成增压装置内置）废气经8m高排气筒排放。; 拆除老旧设备、更换新设备. 采取密闭集输+可燃气体检测等措施。; /; 不变. 固废; 利用盘古梁作业区冯73-81含油泥贮存点，定期交由有资质单位处置；废滤料由设备厂家更换后回收，不在站内存放。生活垃圾集中收集至垃圾收集箱，定期交环卫部门处置; 拆除下来的设备由长庆油田公司回收部门统一处置；其余不变; 拆除的设备由长庆油田公司回收部门统一处置；其他固废收集处置方式不变。. 噪声; 采用选用低噪声设备、基础减震、隔声等措施。; /; 不变. 表2-7 盘102-41增压站上游站场现状 序号; 井组名称; 设计规模（m3/d）; 现状（m3/d）; 备注. 1; 柳95-15扩组; 60; 19.2; 含水油. 2; 顺66-01组; 60; 14.3; 含水油. 3; 盘102-41组; 60; 20.3; 含水油. 4; 盘105-42组; 60; 35.2; 含水油. （2）主要建、构筑物及设备 本次改造具体设施情况见表2-8。 表2-8 改造工程主要设施、设备表 项目; 序号; 改造前设备; 改造后设备; 备注. 盘44-31增压站; 1; 1座6井式总机关及收球筒、2台外输泵; 1座8井式集油收球加药一体化装置、1座油气混输一体化集成增压装置; 拆除老旧设备，新建设备. 2; 1具加热炉(0.18MW); 1具水套加热炉(0.3MW)（油气混输一体化集成增压装置内嵌）; 拆除老旧设备，新建设备. 3; /; 1间配电室（电控一体化装置1座）; 新建设备. 盘102-41增压站; 1; 1座8井式总机关及收球筒、1座输油泵房; 1座油气混输一体化集成增压装置、1座8井式集油收球加药一体化集成装置、外输阀组安装区; 拆除老旧设备，新建设备. 2; 2具储油罐（38m3）; 1具储油罐（30m3）（地上）; 拆除老旧设备，新建设备. 3; 1具水套加热炉（0.18MW）; 1具水套加热炉(0.3MW)（油气混输一体化集成增压装置内嵌）; 拆除老旧设备，新建设备. 4; 1座5m3水箱及其循环水泵; 1座5m3水箱及其循环水泵; 拆除老旧设备，更换设备. 4、主要原辅材料及其理化性质 本项目原辅材料消耗见表2-9。 表2-9 原辅材料年用量 名称; 改造前用量; 改造后用量; 备注. 盘44-31增; 盘102-41增; 合计; 盘44-31增; 盘102-41增; 合计. 干气; 30×104m3/a; 30×104m3/a; 60×104m3/a; 30×104m3/a; 30×104m3/a; 60×104m3/a; 南22气站反供干气. 杀菌剂; 0.1t/a; 0.15t/a; 0.25t/a; 0.2t/a; 0.2t/a; 0.4t/a; 季铵盐类杀菌剂. 阻垢剂; 0.15t/a; 0.15t/a; 0.3t/a; 0.15t/a; 0.15t/a; 0.3t/a; 有机高分子类水处理用水溶性钡锶阻垢剂. 本项目加热炉使用混烃站反供干气，成分与天然气相近。主要理化性质见表2-10。 表2-10 干气（天然气）的理化性质 标识; 中文名：天然气; 英文名：natural gas. 危规号：21007; CAS号：8006-14-2. 理化 性质; 外观与形状：无色无臭易燃易爆气体; 溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚. 熔点(℃)：-182; 沸点(℃)：-161.49. 相对密度：(水=1)0.45（液化）; 相对密度：(空气=1)0.55. 饱和蒸汽压(kPa)53.32（-168.8℃）; 禁忌物：强氧化剂、卤素. 临界压力(MPa)：4.59; 临界温度(℃)：-82.3. 稳定性：稳定; 聚合危害：不聚合. 危险 特性; 危险性类别：第2.1类易燃气体; 燃烧性：易燃. 引燃温度(℃)：482～632; 闪点(℃)：-188. 爆炸下限(%)：4.145; 爆炸上限(%)：14.555. 最小点火能(MJ)：0.28; 最大爆炸压力(kPa)：680. 燃烧热(MJ/mol)：889.5; 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳、水. 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇火星、高热有燃烧爆炸危险. 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。. 灭火剂：泡沫、二氧化碳、雾状水、干粉。. 健康 危害; 侵入途径：吸入。. 健康危害：当空气中浓度过高时，使空气中氧气含量明显降低，使人窒息。皮肤接触液化甲烷可致冻伤. 急性中毒：当空气中浓度达到20～30 %时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加快，共济失调。若不及时脱离，可至窒息死亡。. 工作场所最高允许浓度：未制定；前苏联MAC 300mg/m3. 5、平面布置 （1）盘44-31增压站 盘44-31增压站用地形状类似矩形，长边按西北～东南方向展开。自西侧按顺时针方向，依次布置采油井口区、污油池、水箱、供热区、值班室、外输泵、储油罐、油气集输区（总机关及收球筒）。本次改造项目位于盘44-31增压站的南侧，具体平面布置见附图3。 （2）盘102-41增压站 盘102-41增压站平面布置呈倒“L”型分布，由南至北依次为储油罐、油气集输区（总机关及收球筒）、污油池、采油井口、供热区、配水间、值班室，本次改造项目位于盘102-41增压站的南侧，具体平面布置见附图4。 项目各站总体布置紧凑合理，功能分区明确，生产、办公、辅助设施较为齐全。生活区位于厂区常年主导风向和次主导风向的上风向，大气污染物对职工影响较小；厂区外部种植乔木绿化，可在一定程度上降低项目废气、噪声对周边环境的影响。因此，从环保角度看，项目平面布局较为合理。 6、公用工程 （1）供电 电源依托井区10kV线路，站内设置配电室为全站用电设备配电。 （2）供热 依托各站供热系统。 （3）给水 本项目生产、生活用水均采用罐车拉运，依托现有设施。 （4）排水 本次不新增劳动定员无新增生活污水产生，本项目不新增生产废水。 （5）消防 依托站内配套消防设施，可供项目使用。 7、劳动定员和工作制度 本项目不新增劳动定员，依托各站内现有的人员进行管理。年工作天数为333天，年运行8000h。 8、施工进度 项目建设期为2025年8月至2025年9月，建设期共2个月。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | ## 1、施工期 本项目施工期主要是老旧设备拆除，以及新设备等安装，验收合格后投入使用，项目施工工艺流程及产污环节见图2-3。 图2-3 施工期工艺流程及产污环节图 （1）老旧设备拆除：拆除现有旧设备，如拆除旧的总机关以及储油箱等，拆除过程中会产生少量废油泥。 （2）新设备安装：按照设计要求进行新设备安装、检修施工。 （3）清理现场：施工完毕后，清理地面遗留的泥土、渣土等建筑垃圾。 （4）竣工验收：设备安装完成经竣工验收合格后投入使用。 2、运营期 （1）工艺流程简述 本项目 ① 盘44-31增压站 盘44-31增压站主要功能是含水油加热、缓冲、外输。盘44-31增压站现有原油处理工艺流程及改造后见图2-4、2-5。 来油含水含气原油经井组收油管线输送至增压站站内总机关，进入收球筒后通过加热炉加热，进入储油罐后通过外输泵加压，再经过加热炉对原油加温后外输至盘二转油点。 本次改造将原有设备拆除（6井式总机关及收球筒1套、2台输油泵、1台加热炉），配套新建8井式集油收球加药一体化装置、120m3/d油气混输装置及电控一体化装置1座。油气混输增压装置原油生产流程：井场原油进入集油收球加药一体化集成装置经收球加药后，进入油气混输一体化集成装置进行加热、增压后外输；处理后的原油经外输阀组外输至盘一接转站。 图2-4 盘44-31增压站原油处理工艺改造前流程图 图2-5 盘44-31增压站原油处理工艺改造后流程图 ② 盘102-41增压站 盘102-41增压站主要功能是含水油加热、缓冲、分离、外输，现有原油处理工艺流程及改造后流程见图2-6、2-7。 来油含水含气原油经井组收油管线输送至增压站站内总机关，进入收球筒后通过加热炉加热，进入储油罐后通过外输泵加压，再经过加热炉对原油加温后外输至盘二转油点。 本次改造将原有设备拆除（储油罐2具、输油泵房1座、8井式总机关及收球筒1套、加热炉1台及污油池1座），配套新建8井式集油收球加药一体化装置、120m3/d油气混输装置等。油气混输增压装置原油生产流程：井场原油进入集油收球加药一体化集成装置经收球加药后，进入油气混输一体化集成装置进行加热、增压后外输；处理后的原油经外输阀组外输至顺61-4脱水站。 图2-6 盘102-41增压站原油处理工艺改造前流程图 图2-7 盘102-41增压站原油处理工艺改造后流程图 （2）主要污染工序 ① 废气 改造后盘44-31增压站、盘102-41增压站运营过程中产生的废气主要为油气混输一体化集成增压装置内嵌加热炉有组织排放烟气（颗粒物、氮氧化物、二氧化硫）、油气集输过程挥发、泄漏产生的烃类气体，与改造前污染物不发生变化。 ② 废水 本项目改造完成后，运营期无新增废水产生。 ③ 噪声 项目运营期噪声主要为油气混输一体化集成装置、输油泵、循环水泵等设备运行产生的噪声，声级为75～95dB（A）。 ④ 固废 盘44-31增压站、盘102-41增压站运营过程中产生的固体废物主要有含油污泥和生活垃圾。本项目改造完成后，运营期无新增固废产生。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环保工作回顾 盘44-31增压站、盘102-41增压站于《靖安油田140×104吨/年产建工程环境影响报告书》进行了评价，于2002年5月取得陕西省生态环境厅批复(批复文号：陕环函[200218]108号)；并于2008年5月收到了陕西省环保局出具的《关于长庆油田第三采油厂靖安油田140万吨/年产能建设项目竣工环境保护验收的批复》（陕环批复[2008]292号）。 2、现有工程污染物排放情况 （1）废气 ①有组织废气 根据2024年4月24日～4月26日陕西精棣环境检测有限公司对各站内现有排气筒废气进行了监测，监测结果见表2-11。本次引用长庆第三采油厂2022年加热炉烟气排放检测中对各站加热炉颗粒物的监测数据，见表2-12。 表2-11 有组织废气监测数据 检测点位; 检测 日期; ## 检测项目; 检测结果; 标准值. ## 第一次; ## 第二次; ## 第三次; ## 平均值. 盘44-31增 加热炉; 04.24; 二氧化硫; - ND; - ND; - ND; - ND; 50. 氮氧化物; - 43; - 35; - 40; - 39; 150. 04.25; 二氧化硫; - ND; - ND; - 5; - ND; 50. 氮氧化物; - 28; - 25; - 30; - 28; 150. 盘102-41增加热炉; 04.24; 二氧化硫; - ND; - ND; - ND; - ND; 50. 氮氧化物; - 65; - 59; - 57; - 60; 150. 04.25; 二氧化硫; - ND; - 6; - 6; - 5; 50. 氮氧化物; - 58; - 62; - 65; - 62; 150. 表2-12 引用加热炉污染物排放监测结果 检测点位; 检测 日期; ## 检测项目; 检测结果; 标准值. ## 第一次; ## 第二次; ## 第三次; ## 平均值. 盘44-31增; 加热炉（180kw）; 2022.8.1; 颗粒物; 4.0; 10. 盘102-41增; 加热炉（180kw）; 2022.6.28; 颗粒物; 8.7; 10. 综上所述，各站加热炉废气均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB 61/122-2018）表3中标准限值。 ②无组织废气 各站原有工程无组织废气主要来源于泵、设备管线、阀门连接处等少量逸散的无组织烃类气体排放。各站无组织排放主要是烃类气体，主要污染因子为非甲烷总烃。 根据建设单位提供的原油损耗调查结果，当前采用的原油开采、集输工艺，开放式流程的烃类损耗约为1.4%，密闭流程烃类损耗可控制在0.2%。根据拟建项目建设规模，结合开发层位的原始气油比，新增伴生气量按照地层原始油气比的50%到达地面计算，按公式（2-1）估算运行期无组织废气产生及排放情况，计算得：盘44-31增压站、盘102-41增压站非甲烷无组织排放量分别为0.512t/a、1.024t/a。 G=M×λ×δ×η×ρ×(1−α) （2-1） 式中：G—非甲烷总烃产生量，t/a； M—原油产量，104t/a； η—油气集输系统损耗率，%（取值0.2%）； α—甲烷化系数，取0.55； ρ—伴生气密度，0.839kg/m3； λ—气油比，m3/t； δ—伴生气实际产生系数，0.552。 根据2024年4月26日～2024年4月27日陕西精棣环境检测有限公司对盘44-31增压站、盘102-41增压站无组织废气的监测结果，见表2-13。 表2-13 无组织废气监测结果 项目位置; 检测日期; 检测点位; 检测项目; 检测结果（mg/m3）; 标准值. 第一次; 第二次; 第三次. 盘44-31增; 2024.04.26; 1#上风向; 非甲烷总烃; 0.21; 0.15; 0.16; 4.0. 2#下风向; 0.56; 0.55; 0.48. 3#下风向; 0.44; 0.44; 0.42. 4#下风向; 0.35; 0.65; 0.55. 2024.04.27; 1#上风向; 非甲烷总烃; 0.17; 0.17; 0.12; 4.0. 2#下风向; 0.65; 0.65; 0.57. 3#下风向; 0.53; 0.5; 0.54. 4#下风向; 0.56; 0.64; 0.61. 盘102-41增; 2024.04.26; 1#上风向; 非甲烷总烃; 0.1; 0.11; 0.11; 4.0. 2#下风向; 0.59; 0.6; 0.65. 3#下风向; 0.8; 0.4; 0.5. 4#下风向; 0.8; 0.68; 0.57. 2024.04.27; 1#上风向; 非甲烷总烃; 0.14; 0.12; 0.12; 4.0. 2#下风向; 0.38; 0.54; 0.62. 3#下风向; 0.68; 0.63; 0.6. 4#下风向; 0.67; 0.59; 0.63. 综上所述，各站上风向及下风向的非甲烷总烃满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中的4.0mg/m3限值要求。 （2）废水 各站原有工程废水主要包括采出水、加热炉更换介质水，生活盥洗水。 ①采出水 本项目不涉及采出水系统改造，现有站内生产废水主要为分离器分离的采出水，依托站内现有废水处理系统处理后回注油层。 ②生活污水 盘44-31增压站、盘102-41增压站运营过程中生活污水用于厂区内道路浇洒降尘用水，不外排。站内设置旱厕，粪便定期外运。 （3）噪声 现有项目噪声源主要为输油泵等泵类和加热炉燃烧器等产生的机械和空气动力性噪声，实测声级为75～95dB(A)。本次委托陕西精棣环境检测有限公司于2024年4月24日对盘102-41增压站厂界噪声进行了监测，监测过程中现有设备均正常运行。监测结果见表2-14。 表2-14 盘102-41增厂界噪声监测结果 检测点位; 2024.4.24. 昼间dB(A); 夜间dB(A). 盘102-41增; 1#厂界北; 43; 39. 2#厂界东; 44; 40. 3#厂界南; 43; 39. 4#厂界西; 42; 39. 标准限值; 60; 50. 由表2-12可以看出，各厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类声功能区标准。 （4）固体废物 ①现有固废处置情况 现有工程固体废物主要包括危险废物和生活垃圾。 危险废物主要为主要为原油脱水、采出水处理流程中均会产生一定含油污泥、滤料，根据建设单位提供资料，盘44-31增、盘102-41增含油污泥产生量分别约为0.2t/a、0.5t/a；含油污泥属于HW08废矿物油与含矿物油废物（危废代码071-001-08），暂存至盘古梁作业区冯73-81含油污泥贮存点并送有资质单位进行处理。 各站场生活垃圾产生量分别为0.11t/a；本项目生活垃圾产生总量为0.22t/a，生活垃圾集中收集至垃圾收集箱，定期交环卫部门处置。 ②含油污泥贮存点依托可行性 盘古梁作业区冯73-81含油污泥临时储存点于2019年编制环境影响报告表，并在2019年12月取得靖边县环境保护局的审批意见（靖环批复[2019]171号），已进行自主验收。盘古梁作业区冯73-81含油污泥贮存点设计存储量为300m3，实际暂存量为100m3，剩余暂存量为200m3，本项目施工期含油废弃物产生量为0.2t（0.3m3），冯73-81井场危废暂存点可以满足本项目含油废弃物暂存要求。 现有含油污泥暂存点（危废贮存库）采用轻钢结构设计，地面及裙脚采取防渗处理，防渗措施满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求。暂存设施外按GB15562.2规定设置警示标志，周围设置围墙。暂存点满足防风、防雨、防晒要求，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求。靖边区域、定边区域含油污泥暂存点（危废贮存库）符合《危险废物规范化贮存设施管理指标体系》（环办[2015]99号）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求，依托可行。 4、现有工程问题 （1）盘44-31增压站未实现密闭输油，400m3/d伴生气未有效回收；8 座井组均集中在盘44-31站区域，具备消减条件。盘44-31增为临时输油点，建设不符合目前建站规范；站内布局不合理，事故罐与配电室安全距离不足（8米），存在安全隐患。该站基层设计能力不足，在用4#式来油总机关设计不足。 （2）盘102-41增压站未密闭输油：450m3/d伴生气资源未有效回收利用；盘102-41增外输经新11增压点至靖三联合站，管线距离较远，能耗高。 5、“以新带老”措施 为了解决上述问题，长庆油田分公司第三采油厂提出的“以新带老”整改措施纳入本次改造工程，具体整改措施如下： （1）本次在盘44-31站内新建120m³/d油气混输一体化集成增压装置，新建8井式集油收球加药一体化装置及电控一体化装置，配套相应的无缝钢管，关停站内其它集输设备。 （2）盘102-41增压站新建120m³/d油气混输一体化集成增压装置，集油收球加药一体化集成装置，实现密闭输油。集输流程调整，提高系统运行效率，节省电费；消减加热炉1台、减少事故罐2具，节省维护费用。 6、现有工程主要污染物排放情况 本次项目现有工程主要污染物排放情况见表2-15。 表2-15 项目现有工程污染物产生及排放汇总一览表 (t/a) 项目; 污染物名称; 盘44-31增排放量; 盘102-41增排放量. 大气污染物; 颗粒物; 0.001; 0.02. 二氧化硫; 0.072; 0.014. 氮氧化物; 0.082; 0.148. 非甲烷总烃; 0.512; 1.024. 水污染物; 废水量; 0; 0. 固体废物; 含油污泥; 0.2; 0.5. 生活垃圾; 0.11; 0.11. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物 本项目位于榆林省靖边县，根据陕西省生态环境厅办公室2025年1月21日发布的“环保快报（2024年12月及1~12月全省环境空气质量状况）”，靖边县统计结果如下表。 表3-1 2024年靖边县环境空气质量状况统计表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/ （μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 52; 70; 80.00; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 26; 35; 68.57; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 18.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 20; 40; 52.50; 达标. CO; 日均浓度第95百分位; 1000; 4000; 25.00; 达标. O3; 日8小时平均浓度第90百分位; 152; 160; 88.75; 达标. 评价区域2024年PM10、PM2.5、SO2、NO2年均浓度、CO日均浓度第95百分位、O3日8小时平均浓度第90百分位浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二类标准限值的要求。因此，项目所在区域属于达标区。 （2）特征污染物 本项目环境空气质量现状特征监测因子为非甲烷总烃。陕西精棣环境检测有限公司于2024年4月23～25日进行现场监测，连续监测3d。监测结果见表3-2。 表3-2 特征污染物环境质量监测结果表 检测点位; 检测 日期; ## 检测项目; 检测结果; 标准值. ## 第一次; ## 第二次; ## 第三次; 第四次. 盘44-31增压站厂界下风向; 4.23; 非甲烷总烃; 0.62; 0.64; 0.75; 0.83; 2.0. 4.24; 0.7; 0.7; 0.6; 0.62; 2.0. 4.25; 0.61; 0.51; 0.52; 0.45; 2.0. 盘102-41增压站厂界下风向; 4.23; 非甲烷总烃; 0.81; 0.7; 0.74; 0.76; 2.0. 4.24; 0.73; 0.76; 0.57; 0.56; 2.0. 4.25; 0.46; 0.71; 0.62; 0.63; 2.0. 监测结果表明（表3-2），项目所在区域非甲烷总烃现状浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》限值要求，环境质量现状良好。 2、环境噪声 本项目盘44-31增压站、盘102-41增压站厂界外50m范围内无声环境保护目标考虑到本次是对现有站场进行改造，因此对厂界噪声进行监测。本次委托陕西精棣环境检测有限公司于2024年4月24日对盘102-41增压站厂界噪声进行了监测，监测过程中现有设备均正常运行。监测结果见表2-11，根据监测结果，厂界噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区标准要求。 3、地表水环境 本项目周边最近地表水体为周河，为洛河支流。周河源于白于山南麓的靖边县周河乡白天赐，流经野鸡岔、巡检司、东坪到土墩湾出境入志丹县。境内流长21km，流域面积259km2。 4、生态环境 本项目利用现有厂区内进行建设，不新增占地。且项目评价范围内，无生态环境保护目标分布，可不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，不进行电磁辐射现状监测与评价。 6、地下水环境 本项目地下水质量现状监测1#监测点引用《长庆油田分公司第三采油厂 2023 年管道隐患治理提升工程（榆林）环境影响报告书》，2#监测点引用《长庆油田分公司第三采油厂管道隐患治理和站场维护改造项目环境影响报告书》中监测数据，3#监测点引用《长庆油田分公司第三采油厂2024年产能建设工程（榆林区域）环境影响报告书》中监测数据，地下水监测点位见表3-3。 表3-3 地下水监测布点情况一览表 编号; 监测点位置; 监测层位; 水井功能; 坐标; 备注. 1#; 盘古梁; 潜水; 饮用水井; 108°36'53"; 37°09'52"; 盘44-31增西北侧845m. 2#; 陕92接旁; 潜水; 生产用水; 108°37′39″; 37°9′41.50″; 盘44-31增东侧267m. 监测因子为pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、挥发性酚类、氟化物、氰化物、硫化物、耗氧量、溶解性总固体、铁、锰、铅、砷、汞、镉、铬（六价）、总大肠菌群、细菌总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、石油类共29项。地下水监测结果见下表： 表3-4 地下水环境质量现状监测结果表 单位：mg/l 序号; 监测项目; 监测结果; III 类 标准值; 达标情况. 盘古梁; 陕92接旁. 1; pH; 7.7; 7.0; 6.5-8.5; 达标. 2; 总硬度; 352.4; 172; ≤450; 达标. 3; 溶解性总固体; 615; 370; ≤1000; 达标. 4; 硫酸盐; 24; 109; ≤250; 达标. 5; 氯化物; 25.4; 46.6; ≤250; 达标. 6; 铁; 0.03ND; 0.03L; ≤0.3; 达标. 7; 锰; 0.01ND; 0.01L; ≤0.10; 达标. 8; 挥发性酚类; 0.0003ND; 0.0003L; ≤0.002; 达标. 9; 耗氧量（CODMn法）; 1.5; 1.01; ≤3.0; 达标. 10; 氨氮; 0.377; 0.19; ≤0.50; 达标. 11; 硫化物; 0.01ND; /; ≤0.02; 达标. 12; Na+; 58; 75.2; ≤200; 达标. 13; K+; /; 3.79; /; /. 14; Ca2+; /; 18.9; /; /. 15; Mg2+; /; 30.4; /; /. 16; CO32-; /; 5L; /; /. 17; HCO3-; /; 162; /; /. 18; 细菌总数; 13; 12; ≤100; 达标. 19; 总大肠菌群; <2; 未检出; ≤3.0; 达标. 20; 亚硝酸盐; 0.003ND; 0.05; ≤1.00; 达标. 21; 硝酸盐; 2.82; 1.1; ≤20.0; 达标. 22; 氰化物; 0.002ND; 0.002L; ≤0.05; 达标. 23; 氟化物; 0.54; 0.258; ≤1.0; 达标. 24; 汞; 0.04ND; 1.0×10-4L; ≤0.001; 达标. 25; 砷; 6.9; 1.0×10-3L; ≤0.01; 达标. 26; 镉; 0.5ND; 5.0×10-4L; ≤0.005; 达标. 27; 六价铬; 0.039; 0.025; ≤0.05; 达标. 28; 铅; 2.5ND; 2.5×10-3L; ≤0.01; 达标. 29; 石油类; 0.01L; 0.01L; ≤0.05; 达标. 从地下水水质现状评价结果可以看出，项目所在区域地下水环境现状中，各监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，其中石油类未检出，满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）。 7、土壤环境 本项目土壤质量现状监测引用《长庆油田分公司第三采油厂管道隐患治理和站场维护改造项目环境影响报告书》中监测数据，陕西中天环保科技有限公司于2022年12月13日对盘44-31增西南侧陕92脱水站污油池旁监测点位进行了采样，每个点监测1天，每天监测1次。土壤监测结果见下表： 表3-5 土壤现状监测布点情况一览表 监测点位; 监测项目. pH（无量纲）; 石油烃（mg/kg）. 陕92接转站污油池旁（柱状样）; 0~0.5m; 8.19; 14. 0.5~1.5m; 7.97; 14. 1.5~3.0m; 8.05; 12. 第二类用地筛选值; /; 4500. 根据监测结果可知，项目土壤满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第二类用地要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目评价范围内环境敏感保护目标分布情况见表3-6。 表3-6 主要环境保护目标表 环境要素; 名称; 户数人口; 相对厂界; 保护内容; 相对大气 上下风向. 方位; 最近距离. 大气环境; 盘44-31增压站. 何峁; 6户27人; SW; 58m; 人群健康; 侧风向. 盘102-41增压站. 李家圪崂; 13户40人; SW; 280m; 人群健康; 侧风向. 大石沟塔; 4户15人; E; 310m; 人群健康; 侧风向. 声环境; 本项目厂界外50米范围内无居民等声环境保护目标。. 地下水 环境; 本项目厂界外500米范围内地下水集中式饮用水水源、无热水、无矿泉水、无温泉等特殊地下水资源等保护目标。. 生态环境; 本项目为站内改造，不新增占地。项目评价范围内，无生态环境保护目标分布，. |

| 污染物排放控制标准 | 1、废气 （1）施工期：施工场界扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关限制要求； （2）运营期：项目运营期无组织废气（非甲烷总烃）排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）（厂区内）和《陆上石油天然气开采工业大气污染物综合排放标准》（GB39728-2020）（厂界）。详见表3-7。 表3-7 大气污染物排放控制标准 类别; 标准名称; 污染因子; 标准值mg/m3. 施工期; 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）; TSP; 周界外浓度最高点; ≤0.8（拆除、土方及地基处理工程）. ≤0.7（基础、主体结构及装饰工程）. 运营期; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3新建其他燃气锅炉排放标准; SO2; 50. NOX; 150. 颗粒物; 10. 《陆上石油天然气开采工业大气污染物综合排放标准》（GB39728-2020）; 非甲烷总烃; 边界无组织浓度限值; 4.0. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 厂区内监控点处1h平均浓度值; 10. 厂区内监控点处任意一次浓度值; 30. 2、废水 （1）施工期：盘44-31增压站、盘102-41增压站的施工人员生活污水中盥洗水洒水降尘，入厕依托现有防渗旱厕。 （2）运营期：本项目用水依托现有工程，运营期无新增员工无新增废水产生。 3、噪声 项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。详见下表3-8。 表3-8 噪声污染控制标准 污染物; 工程期; 时段; 限值dB（A）. 噪声; 施工期; 昼间; 70. 夜间; 55. 运营期; 昼间; 60. 夜间; 50. （4）固体废物 项目产生的一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物排放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关要求。 |
| --- | --- |
| 总量控制指标 | 根据工程的工艺特征及排污特点，本项目无新增总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | - 1、大气污染防治措施 本项目主要是站内改造工程，对土地平整、土方挖掘、现场物料堆放、建筑垃圾清理等过程，因此本项目施工过程产生的废气主要是施工扬尘，为了减小施工期扬尘污染，项目应采取如下措施： （1）运输车辆不得超载，在距离居民区较近的区域应减速慢行，减少扬尘的产生量；合理安排车辆运输，减少车辆运输路线，减少尾气排放，对原辅材料的堆放进行苫盖。 （2）强化施工工地扬尘控制措施。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，绿色运营；开挖过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度，降低扬尘的影响；对施工场地内松散、干涸的表土，需采取覆盖洒水防尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止扬尘飞扬。 （3）加强施工期的环境管理，实行清洁生产，杜绝粗放式施工；合理安排施工现场，所有的砂石料应统一堆放、保存，应尽可能减少堆场数量，并加棚布等覆盖；所有露天堆放易产生扬尘物料必须进行覆盖，采取喷洒水等抑尘措施。 （4）在项目管理方面设置专门的环保管理员，负责与当地环保部门联系沟通有关环保方面的事宜，并负责对施工场区环保措施进行监督管理。 在施工中要加强管理、切实落实好以上措施，施工场地产生的扬尘及废气经过减少或延缓对环境影响较小，同时该环境影响将随施工的结束而消失。经参考其他同类项目，经过采取上述措施后颗粒物周界外浓度最高点≤0.7 mg/m3，满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中标准，因此采取以上措施后，项目施工期对周围大气环境产生影响较小，大气污染防治措施可行。 2、噪声影响保护措施 项目施工过程中，为了减轻施工噪声对周围居民的影响，对施工期噪声控制提出以下要求： （1）合理安排施工作业时间，严禁在夜间（22:00～06:00）进行高噪声施工作业，以避免夜间扰民；合理安排强噪声施工机械的工作频次，合理调配车辆来往行车密度，尽量避开附近村民休息时间。加强施工组织和施工管理，环保施工、文明施工，快速施工。 （2）尽量选用低噪声机械设备或自带隔声、消声的设备，降低设备声级；同时做好施工机械的维护和保养，有效降低机械设备运转的噪声源强。 （3）各种管材轻拿轻放，减少撞击性噪声。做好劳动保护工作，为强噪声源周围的施工机械操作人员配备耳塞或耳罩等必要的劳动防护用品。 在采取以上措施后，施工期噪声对环境影响较小，可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，随施工结束，影响消失，噪声控制措施可行。 3、废水污染防治措施 项目不设施工营地，盘44-31增压站、盘102-41增压站的施工人员如厕依托站场现有防渗旱厕，生活盥洗水收集后泼洒于场地洒水抑尘不外排。 4、固体废弃物污染防治措施 本评价要求对项目环保设施和污染防治设施内容按照《环境影响评价技术导则石油天然气开发建设项目》，退役期地面设施拆除、站场清理等环节产生的废弃管道和设备、建筑垃圾等，应进行收集并合理处置，产生的含油污泥等危险废物，应按照危险废物相关管理要求进行处置。 （1）危险废物 本项目施工期危险废物主要为拆除的设备过程中产生的含油废弃物，收集后暂存至盘古梁作业区冯73-81含油污泥贮存点，然后交有资质单位处置。 （2）一般固废 本项目施工期一般固体废物主要为拆除过程产生的建筑垃圾及废旧设备。建筑垃圾实行分类收集，及时运至附近的建筑垃圾填埋场进行处理；更换下来的设备由长庆油田公司回收部门统一处置。 （3）生活垃圾 生活垃圾依托站场垃圾桶收集后交环卫部门统一处置。 项目建设期固废均得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响，固体废物污染防治措施可行。 |  |
| --- | --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 |  | 1、废气环境影响分析 （1）大气污染源及排放分析 ① 有组织加热炉废气 本项目盘44-31增压站、盘102-41增压站拆除现有的有组织源，新建油气混输一体化集成增压装置配套加热炉，其有组织源排放量不变。更换前后的加热炉燃料种类及排气筒高度均未发生变化，加热炉规模变为300kw，废气由8m高排气筒排放，符合《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018）中的类比条件。本次评价收集了长庆油田分公司第三采油厂近年竣工验收调查中加热炉烟气监测数据，取监测数据平均值核算本项目新建加热炉污染源源强。站场加热炉全年运行，年运行时间8000h，本项目加热炉烟气中污染物的产生和排放情况见表4-1。 表4-1 本项目加热炉烟气及主要污染物排放情况 污染源; 盘44-31增 加热炉（300KW）; 盘102-41增 加热炉（300KW）. 烟气流速（m3/h）; 7.7; 7.7. 排气筒高度（m）; 8; 8. 排气筒内径（m）; 0.15; 0.15. 污染物排放情况; SO2; 排放浓度（mg/m3）; 11.8; 11.8. 排放速率（kg/h）; 0.006; 0.006. 年排放量（t/a）; 0.046; 0.046. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 8.4; 8.4. 排放速率（kg/h）; 0.004; 0.004. 年排放量（t/a）; 0.033; 0.033. NOx; 排放浓度（mg/m3）; 95.2; 95.2. 排放速率（kg/h）; 0.047; 0.047. 年排放量（t/a）; 0.369; 0.369. 锅炉污染物排放量见表4-1，污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3燃气锅炉排放浓度限值。 ② 无组织排放烃类气体 本项目增压站无组织排放主要考虑的无组织排放环节为设备动静密封点无组织烃类气体排放，以下结合本项目工程特点进行分析。本项目采用密闭集输工艺。根据拟建项目建设规模，结合开发层位的原始气油比，新增伴生气量按照地层原始油气比的50%到达地面计算，按公式（2-1）估算运行期无组织废气产生及排放情况： G=M×λ×δ×η×ρ×(1−α) （2-1） 式中：G—非甲烷总烃产生量，t/a； M—原油产量，104t/a； η—油气集输系统损耗率，%（取值0.2%）； α—甲烷化系数，取0.55； ρ—伴生气密度，0.839kg/m3； λ—气油比，m3/t； δ—伴生气实际产生系数，0.552。 ① 盘44-31增压站优化改造项目废气产生源强核算过程 本项目在盘44-31增压站内新建120m³/d油气混输一体化集成增压装置、新建8井式集油收球加药一体化装置。项目油气混输装置、集油收球加药一体化装置及站内配套管道均密闭，原油集输过程中无组织排放气体较少。由于本项目改造前后原油处理规模不变，可得非甲烷无组织排放量为0.512t/a。 ② 盘102-41增压站提效改造项目废气产生源强核算过程 本项目新建120m³/d油气混输一体化集成增压装置、集油收球加药一体化集成装置，实现密闭输油。项目油气混输装置、集油收球加药一体化装置及站内配套管道均密闭，原油集输过程中无组织排放气体较少。由于本项目改造后原油处理规模变为120m³/d，可得非甲烷无组织排放量为0.512t/a。 大气污染物排放情况汇总，本项目大气污染物排放量核算情况如下： 表4-2 大气污染物排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.066. 2; 二氧化硫; 0.092. 3; 氮氧化物; 0.738. 4; 非甲烷总烃; 1.024. （2）废气治理措施可行性分析 本项目原油处理过程中的集输装置、脱水系统及其站内配套管线均密闭，无组织烃类气体排放量很小，项目所在区域地势空旷，环境空气扩散条件良好，废气对周围环境空气影响较小。本项目运行期废气采取的治理措施，具体见表4-3。 表4-3 废气处理措施一览表 污染源; 污染物; 处理措施或设施; 技术可行性. 加热炉; NOX、烟尘、二氧化硫; 8m高排气筒、低氮燃烧器; 可行. 厂区; 非甲烷总烃; 密闭集输; 可行. ① 有组织废气 由表4-1可知，本项目盘44-31增、盘102-41增加热炉燃用干气，烟气经8m高排气筒排放后，污染物排放浓度均可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB 61/1226-2018）中的表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值的要求。 ② 无组织废气 实施油气密闭输送：本项目各站采用密闭混输技术，措施确保流程密闭，结合《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中相关要求： A、加强工艺设备的密封性、减少无组织烃类逸散。对泵、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件定期检查其密封性，防止或减少跑、冒、滴、漏现象，通过源头控制VOCs的排放。 B、采用技术质量可靠的仪表、阀门、控制设备等，保证生产正常进行和操作平衡，所有设备、管道和阀门的强度、严密性及耐腐蚀性符合有关规定，减少放空和安全阀启跳，减少气体泄漏。 ### C、站内设置可燃气体探测器，定期开展设备与管线组件的泄漏检测与修复工作，及时消除事故隐患，使烃类气体泄漏量符合标准限值。 根据监测数据，盘44-31增压站、盘102-41增压站各监测点位非甲烷总烃无组织排放浓度均满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中的4.0mg/m3限值要求。由此可见，各站在正常运行情况下非甲烷总烃无组织排放可以实现达标排放。 综上，采取以上措施，本项目大气污染物处理措施基本合理可行。 （3）环境影响分析 项目所在区域属于达标区，所在区域非甲烷总烃1小时平均浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司编写）中非甲烷总烃环境质量标准限值要求。项目采用密闭处理工艺，项目无组织排放的烃类气体很少，由于项目所在区域空旷，经空气稀释后，对环境空气影响较小。 综上，项目在采取严格的污染治理措施，由于项目所在区域较为空旷，且本项目为四处地方建设，位置较分散，对周围环境影响较小。 （4）大气环境质量监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》（HJ 1248-2022），项目废气监测计划见表4-4。 表4-4 运营期环境监测计划 污染源名称; 监测项目; 监测点位; 监测频率; 控制指标. 加热炉烟气; 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物; 排气筒; 每年1次; 《锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018) 表3中其他燃气标准. 厂区无组织排放废气; 非甲烷总烃; 厂界外上风向1个，下风向3个; 每季度 1次; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）. 备注：建议可结合盘古梁采油作业区现有监测计划情况，竣工验收时监测，之后纳入采油厂整体区域进行按比例抽测。. 2、地表水环境影响 本项目不新增员工，给排水依托现有工程。本项目不改变现有的采出水处理系统，且改造后规模不变，无新增废水产生。 因此，项目无废水排放，对环境影响较小。 3、声环境影响 本项目盘44-31增压站、盘102-41增压站拆除输油泵房并新建集输装置，噪声源强基本无变化，隔声、减振措施等也无变化，站场内其余噪声源强和数量及隔声、减振措施基本无变化。根据本次的厂界噪声监测结果可知，改造完成后厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，项目运行对声环境影响较小。 本项目噪声监测计划可纳入第三采油厂盘古梁采油作业区声环境质量监测计划内，不单独重新监测。项目营运期噪声监测计划见表4-6。 表4-6 项目噪声污染源监测计划 项目; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 控制标准. 噪声; Leq(A); 厂界四周; 4个; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中的2类标准. 4、固体废物 本次仅对站内现有设备进行更换及优化改造，不新增固体废物。 本次不新增劳动定员，因此不新增生活垃圾。本项目员工生活垃圾出建设单位统一收集，定期运往当地生活垃圾收集点，由环卫部门统一处置。 5、地下水环境影响分析 （1）地下水污染源及途径分析 一般来说，渗透污染是导致地下水污染的普遍方式，污染物的跑、冒、滴、漏以及非正常状况下污染物的泄漏等都可能通过包气带渗透到潜水含水层中，造成地下水的污染。污染物在下渗过程中，通过包气带的过滤、吸附和截留等作用后，仍然会有部分污染物进入潜水含水层中，受地下水流动和弥散作用的影响在含水层中迁移扩散。地下水污染途径一般有四种类型，分别是间接入渗型、连续入渗型、越流型和径流型。 根据现场调查，各站的储油罐、注水泵等集输系统设备均位于地上。本次评价内容为各站优化简化改造工程，根据类比调查及工程分析，项目地下水污染途径比较单一，主要考虑储油罐、注水泵房撬腐蚀老化等原因发生渗漏可能对地下水环境产生影响，污染途径为连续入渗型，由于本项目各站位于坡地，此处区域包气带较厚，因此泄露产生的污染物不会对地下水产生影响，但会对包气带产生污染。 （2）分区防渗措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），分区防渗以水平防渗为主，导则要求：“已颁布污染控制国家标准或防渗技术规范的行业，水平防渗技术要求按照相应标准或规范执行，如GB 16889、GB 18597、GB 18598、GB 18599、GB/T50934等”，因此本次评价按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）执行。 依据《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013），结合生活生产装置和设施的性质、包气带岩性结构、污染控制难易程度及其地下水环境风险，以及拟采取的防渗处理方案，将地面设施的防渗措施分为三个级别，即重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。本项目改造前后站场内分区防渗情况见表4-7，分区防渗示意图见附图7、附图8。 表4-7 本项目改造站场防渗要求 项目; 防治分区; 现有工程; 改造位置; 防渗技术要求; 备注. 盘44-31增压站; 重点防渗区; 储油罐、污油池; /; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行; 本次改造不涉及该区域，其防渗设施不变. 一般防渗区; 外输泵区、加热炉、储水箱区、总机关及收球筒区、雨水蒸发池、循环水泵安装区; 集油加药一体化装置区、油气集输一体化装置区、外输阀组安装区、加热炉; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行; 本次改造拆除总机关及收球筒、加热炉，新建集油加药一体化装置区、油气集输一体化装置，评价要求该区域按照一般防渗要求建设。. 普通防渗区; 值班室、配电间; /; 一般地面硬化; 本次改造不涉及该区域，其防渗设施不变. 盘102-41增压站; 重点防渗区; 储油罐、污油池; 储油罐; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行; 本次改造拆除老旧储油罐，新建储油罐，评价要求该区域按照重点防渗要求进行建设。. 一般防渗区; 输油泵房、加热炉、储水箱区、配水间、总机关及收球筒区、雨水蒸发池; 集油加药一体化装置区、油气集输一体化装置区、外输阀组安装区、储水箱区、配水间、循环水泵安装区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行; 本次改造拆除总机关及收球筒、加热炉，新建集油加药一体化装置区、油气集输一体化装置等，评价要求该区域按照一般防渗要求建设。. 普通防渗区; 值班室、配电间; /; 一般地面硬化; 本次改造不涉及该区域，其防渗设施不变. 定期检查：定期开展设备例行检查，设备阀门、法兰等定期检查，防止跑冒滴漏发生，造成原油、废水泄漏污染土壤及地下水。. 6、土壤环境影响分析 （1）土壤污染源及污染途径 本项目运行期储油罐可能由于腐蚀老化等原因发生渗漏，从而对土壤造成污染。正常情况下，储油罐发生泄漏事故时容易发现且得到控制，泄漏于地表的原油数量有限，若处理及时得当，对周围环境影响可得到有效的控制，对土壤影响较小。 根据史红星等人《黄土地区土壤对石油类污染物吸附特性的实验研究》通过实验，研究了石油类污染物在黄土地区土壤中的吸附符合Henry吸附模式，黄土对石油类的吸附速度很快。根据黄廷林等人《石油类污染物在黄土地区土壤中竖向迁移特性试验研究》模拟了石油类污染物在饱水条件下在黄土地区土壤中竖向迁移的过程，表明黄土对石油类有很强的截留能力，石油类很难向土壤深层迁移，土壤中可检出的石油类最大迁移深度为30cm。项目场地分为黄土坡地区域，其中表层土壤为黄绵土，厚2.7m，分布连续稳定。根据以上研究结果，石油类很难向土壤深层迁移，对土壤环境影响非常有限，不会发生较大范围土壤污染情况。 （2）污染防治措施 为防止土壤污染，现有工程除污油池外已按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）进行了分区防渗措施，具体防渗措施见地下水影响分析与防治措施（表4-7）。由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生土壤影响的各项途径均进行有效预防，在分区防渗并加强维护和站场环境管理的前提下，可有效控制场区内的污染物下渗现象，避免污染土壤环境。同时评价要求项目严格按照本次环评要求采取防渗措施，运行过程中定期进行检查，发现裂缝或破损及时进行修复，避免污染地下水及土壤。 7、环境风险分析 根据建设项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本次扩建项目无新增风险源，主要风险源为储罐内的原油。 （1）环境风险源调查 本项目为各站的优化简化改造建设项目，为油田开采辅助项目，涉及的危险物质为原油和伴生气及火灾爆炸事故次生的CO。 （2）环境风险潜势判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），根据下列公式算出本项目环境风险潜势，因此涉及的危险物质与临界量比值Q见表4-8。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即Q； 当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质的总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，q3……qn——每种危险物质最大存在总量，t； Q1，Q2，Q3······Qn——每种危险物质临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I；当Q≧1时，将Q值划分为：（1）1≦Q<10；（2）10≦Q<100；（3）Q≧100。 表4-8 危险物质与临界量比值Q一览表 站点; 所属单元; 危险物质名称; 最大储存量或在线量q（t）; 临界量（t）; 危险物质与临界量比值Q. 盘44-31增; 储油罐; 原油; 54.9; 2500; 0.022. 盘102-41增; 储油罐; 原油; 21.7; 2500; 0.0087. 由上表可知，本项目各站场的Q值均<1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当Q<1时，该项目环境风险潜势为I，可开展简单分析。 （3）环境影响途径 本项目事故状态下可能影响环境的途径为： ① 集输装置区发生原油泄漏事故，泄漏原油进入土壤，对土壤、植被产生影响；泄漏原油通过包气带进入地下水环境从而对地下水造成污染。 ② 含水油及伴生气发生泄漏事故，遇明火发生火灾爆炸事故后未完全燃烧，次生CO等进入环境空气，以及燃烧后伴生/次生的SO2、NO2，对大气环境造成影响。 ③ 储油罐发生泄漏事故，泄漏的采出水中石油类污染物进入土壤，对土壤、植被产生影响；泄漏的石油类污染物通过包气带进入地下水环境从而对地下水造成污染；泄漏的石油类污染物进入地表水后对地表水造成污染。 （4）环境风险分析 ## ① 大气风险事故影响分析 根据本项目涉及的危险物质危害性，本项目有害物质在大气中扩散影响物质主要为火灾爆炸事故次生污染物CO、SO2、NO2。 原油为易燃物质，遇明火、高热能引起燃烧爆炸，燃烧过程中同时产生伴生或次生有害物质CO、SO2、NO2，并扩散至大气中。CO可在血中与血红蛋白结合从而造成组织缺氧。轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力。中度中毒者除上述症状外，还有脉快、烦躁、步态不稳、意识模糊，还有昏迷。重度患者昏迷不醒、瞳孔缩小、肌张力增加，频繁抽搐、大小便失禁等，二氧化硫容易被人体内湿润的黏膜表面吸收，生成亚硫酸、硫酸，轻度中毒者会有流泪、畏光、咽、喉肿痛、咳嗽等症状，中度中毒者会在数小时内发生肺水肿，深度中毒可致死。发生火灾事故后，次生污染物CO、SO2、NO2在大气中扩散影响，事故发生后随着时间延续，烟团中心浓度不断降低。 ## ② 地表水风险事故影响分析 项目主要地表水风险源为石油类，可能发生的事故包括原油泄漏。考虑到站内设置污油池，四周设置围栏；无事故废水产生，泄露的原油经污油池收集后在厂内暂存，能将事故影响范围控制在站场内部。因此项目事故废水对周边地表水体影响较小。 ## ③ 地下水风险事故影响分析 详见环境地下水影响分析。 ## ④ 土壤风险事故影响分析 ## 详见土壤环境影响分析。 ## （5）环境风险防范措施 ### ① 现有工程采取的风险防范措施 A.总体布局、工艺设计和设备选型 盘102-41增压站在总体布局、工艺设计和设备选型等方面严格按照《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）和《建筑设计防火规范》（GB50039-2010）中的有关规定进行设计，建（构）筑物及设施间的防火安全距离严格执行设计规范和标准的要求。盘44-31增现有站点建设不符合目前建站规范；站内布局不合理，事故罐与配电室安全距离不足（8米），存在安全隐患。 各站压力容器设计、建构筑物材料选择、防雷、防静电、防爆等严格按照《油气田建设防火规范》及有关技术规范设计和安装。罐区设有防雷、防静电措施；罐区根据规范要求，设置相应的消防系统，配备一定数量的灭火器材。现有罐区地面硬化且周围均设置防火提，一旦发生净化油泄漏问题，可及时发现，及时处理。为了防止净化油罐发生超装现象，设置储罐高液位报警系统，以便操作人员及时发现，及时处理，避免冒顶事故发生。 B.大气风险防范措施 各站内设置静电消除器，所有人员首先进行静电消除，然后才能工作；储油罐区设置可燃气体自动检测和报警系统，实现可燃气体泄漏浓度的远程监控和报警。作业场所均设置了安全警示标志，设备和管道涂刷安全色；对高温设备、管线进行了隔热处理；在特殊岗位采取隔离、通风、检测等措施。 C.土壤及地下水风险防范措施 为防止项目运行期对地下水、土壤产生影响，采取源头控制、分区防渗等措施。定期对储罐进行检查、保养，发现异常及时进行维修、更换，杜绝跑冒滴漏现象发生。站场应按照分区防渗要求进行防渗处理，一般防渗区防渗系数≤10-7cm/s。重点防渗区防渗系数K<1×10-7cm/s或K<1×10-10cm/s。普通防渗区一般地面硬化处理。 D.管理方面 现有工程依据长庆油田分公司第三采油厂生产制度建立了一整套安全生产管理规定、安全生产操作规程和各种设备的运行操作规范，定期进行安全生产检查，并对查出问题认真整改，做好整改记录，通过加强安全管理消灭事故隐患；定期进行安全培训，提高职工的安全意识，识别事故发生前的异常状态，并采取相应的措施。现有工程已纳入长庆油田分公司第三采油厂突发环境事件应急预案。 E.现有工程风险防范措施有效性 根据调查，现有工程环境风险防范措施落实到位，环境风险应急体系完善，应急物资配备充足，环境风险防范制度执行到位，环境风险管理台账完整；工程运行多年来未发生大的环境风险事故，在有效降低环境风险事故的发生的基础上并能够保证在环境风险事故发生时有效降低风险事故影响范围和影响程度，环境风险可防可控。 ## ② 本项目环境风险防范措施 通过本次改造，更换阀门、设备密闭加强后，泄漏风险减小。采取的风险防范措施如下： A.总体布局、工艺设计和设备选型 通过本项目对盘44-31增站内设施改造，使其站内布局合理，增大事故罐与配电室安全距离，降低安全隐患。 B.大气环境风险防范措施 在本项目投产运行前，对操作和维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故。 C..地下水、土壤环境风险防范措施 基础防渗：对更换的收球阀组基础、新增三相分离器等区域采取一般防渗，防渗技术要求为等效粘土层Mb≥1.0m，K≤1.0×10-7cm/s。储油罐、注水泵房、污油池为重点防渗区，防渗系数K<1×10-7cm/s或K<1×10-10cm/s。其他区域防渗措施不变。 事故状态下泄漏的原油依托现有污油池收集和暂存。定期开展设备例行检查，设备阀门、法兰等定期检查，防止跑冒滴漏发生，造成原油、废水泄漏污染土壤及地下水。本项目储油罐及外输阀组区域均设置30cm高的围堰。 E.跟踪监测 本项目应参考《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》制定监测计划，要求纳入全厂监测计划中统一考虑。一旦发现监测数据异常，立即对项目设备等进行检查。 F.管理方面 ## 建设单位应制定环境风险应急预案，设立环境防控及应急监测系统，实现事故预警和快速应急监测、跟踪；并将本项目纳入长庆油田分公司第三采油厂的应急预案体系，定期进行预案演练，并与当地应急机构形成长效联动机制。 ## （6）应急要求 长庆油田分公司第三采油厂于2024年1月编制完成了环境应急预案及编制说明、环境风险评估报告、环境应急物资调查报告，并于2024年1月24日在靖边县环境保护局进行了备案（备案号610824-2024-007-M）。 建设单位应将本项目纳入《长庆油田分公司第三采油厂突发环境事件应急预案》中，定期开展演练，并与当地应急机构形成长效联动机制。 ## （7）风险评价结论 ## 综上所述，经过风险评价分析，通过制定并落实切实可行的事故防范措施和应急预案，项目能够将事故风险降到最低限度，风险程度可防可控。 8、环保投资估算 本项目总投资520万元，其中环保投资25万元，占总投资的4.8%，环保投资估算见表4-9。 表4-9 环保投资估算一览表 分期; 污染类别; 污染源分类; 环保措施; 建设费用（万元）; 运行维护费用（万元）. 施工期; 废气; 施工扬尘; 洒水抑尘; 2; 0. 噪声; 施工机械、设备噪声; 机械噪声加强管理，使用低噪声、先进的设备，定期对其进行维护，合理安排施工工序等; 0; 2.5. 固废; 含油废弃物; 拆除过程中产生的含油废弃物收集后暂存至盘古梁作业区含油污泥临时贮存点，然后交有资质单位处置。; 3; 0. 生活垃圾; 依托站场垃圾桶收集后，交环卫部门处置; 0; 0. 建筑垃圾; 统一收集后送靖边县建筑垃圾填埋场填埋处置; 4; 0. 环境风险; 建立施工质量保证体系，加强检验，提高施工检验人员的水平；制定严格的规章制度，发现缺陷及时整改。; 6; 0. 运营期; 废气; 有组织废气; 加热炉废气经8m高排气筒排放，并配备低氮燃烧装置; 10; 2. 无组织废气; 密闭集输; 0; 2. 噪声; 设备噪声; 选用低噪设备+基础减震; 0; 5. 固废; 含油污泥; 收集后暂存至盘古梁作业区冯73-81含油污泥贮存点，定期交由有资质单位处置。; 0; 3. 环境风险; 将本项目应急预案纳入现有应急预案体系，定期进行预案演练。; 0; 2. 合计; 25; 16.5. 9、竣工环保验收清单 项目“三同时”验收清单见表4-10。 表4-10 建设项目竣工环保验收清单 污染类别; 污染物; 环保措施; 数量 （套/台）; 验收标准. 废气; 氮氧化物、烟尘、二氧化硫; 加热炉废气经8m高排气筒排放，并安装低氮燃烧器; 2; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3燃气锅炉排放标准. 非甲烷总烃; 密闭集输; 1; 《陆上石油天然气开采工业大气污染物综合排放标准》（GB39728-2020）. 噪声; Leq（A）声级; 选用低噪设备+基础减震; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 含油污泥; 收集后暂存至冯73-81含油污泥贮存点，定期交由有资质单位处置。; /; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 废滤料; 废滤料由设备厂家更换后回收，委托有资质单位处置，不在站内存放; /. 生活垃圾; 依托站场垃圾桶收集后，交环卫部门处置; /; /. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口 (编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 盘44-31增压站加热炉排气筒、盘102-41增压站加热炉排气筒 | 氮氧化物、颗粒物、二氧化硫 | 废气分别经8m高排气筒排放，分别配备低氮燃烧器 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3新建其他燃气锅炉排放标准 |
|  | 无组织排放 | 非甲烷总烃 | / | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）和《陆上石油天然气开采工业大气污染物综合排放标准》（GB39728-2020） |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 优先选用低噪声设备，减振、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 固体废物 | 含油污泥收集后暂存至盘古梁作业区冯73-81含油污泥贮存点，定期交由有资质单位处置。 |  |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 源头控制、分区防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、严格按照防火规范进行场站的平面布置，站场内各主要设备和设施之间设置安全防护距离和防护间距； 2、加强设备的维修、保养，杜绝由于设备劳损、折旧带来的事故隐患； 3、加强职工的安全教育，提高安全防范意识 4、建立风险防范制度、修编环境风险应急预案并定期开展演练等。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）大气排污口必须规范化。位置必须合理确定，按环监（1996）470号文件要求进行规范化管理。排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。要求使用国家环保局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。排放浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 （2）环保信息公开： 根据《企业事业单位环境信息公开办法》，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。 ① 基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； ② 排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； ③ 防治污染设施的建设和运行情况； ④ 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； ⑤ 突发环境事件应急预案； ⑥ 其他应当公开的环境信息。如竣工环境保护验收备案、自行监测工作开展情况及监测结果。 ### （3）本次评价要求：本次建设工程及其依托工程通过验收后方可运行。 |  |  |  |

六、结论

本项目符合国家和地方法律、法规、产业政策和相关规划要求，工程选址合理；在认真落实工程设计和报告表提出的各项污染防治、生态保护和风险防范措施后，各项污染物达标排放，环境风险可防可控。因此从满足环境质量目标和生态环境保护要求的角度分析，该项目建设环境影响可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃(t/a) | 1.536 | / | / | 1.024 | / | 1.024 | -0.512 |
|  | 颗粒物(t/a) | 0.021 | / | / | 0.066 | / | 0.066 | +0.045 |
|  | 氮氧化物(t/a) | 0.230 | / | / | 0.738 | / | 0.738 | +0.508 |
|  | 二氧化硫(t/a) | 0.086 | / | / | 0.092 | / | 0.092 | +0.006 |
| 废水 | 废水量(104t/a) | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 |
|  | 化学需氧量(t/a) | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 |
|  | 氨氮(t/a) | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 |
|  | 总氮(t/a) | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 |
|  | 总磷(t/a) | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 |
| 危险废物 | 含油污泥(t/a) | 0.7 | / | / | / | / | 0.7 | 0 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾(t/a) | 0.22 | / | / | / | / | 0.22 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①