- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      靖边站煤炭储运基地建设项目

建设单位(盖章)： 陕西泽诚供应链管理有限公司

编制日期：            二〇二五年六月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 靖边站煤炭储运基地建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 苏*文 | 联系方式 | 153****8087 |
| 建设地点 | 陕西省榆林市靖边县火车站向东400m |  |  |
| 地理坐标 | 108度45分23.361秒，37度37分22.743秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | A06煤炭开采和洗选业 | 建设项目 行业类别 | - 煤炭开采和洗选业 06煤炭储存、集运 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 中国铁路西安局集团有限公司 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1450 | 环保投资（万元） | 122 |
| 环保投资占比（%） | 8.41 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 20000 |
| 专项评价设置情况 | / |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目进行煤炭储存转运，属于煤炭储存、集运项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中第一类鼓励类（三、煤炭、大型煤炭储运中心、储煤设施建设和环保改造）项目，符合国家产业政策。本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）中的禁止准入类。 2、与相关规划符合性分析 表1-1 本项目与相关规划符合性分析一览表 序号; 相关规划; 要求（摘录）; 本项目情况; 相符性. 1; 《陕西省 人民政府 办公厅关 于印发“十 四五”生态 环境保护 规划的通 知》（陕政 办发 ﹝2021﹞25 号）; 加强扬尘精细化管理。建立扬尘污染源清单，实现扬尘污染源动态管理，构建“过程全覆盖、管理全方位、责任全链条”的扬尘防治体系。全面推行 绿色施工，渣土车实施硬覆盖与全密闭运输，强化道路绿化用地扬尘治理。; 本项目施工期施工现场设置施工围挡，渣土车实施硬覆盖与全密闭运输。运营期建设全封闭式储煤棚及筒仓，设喷雾降尘系统等，采取严格的降尘措施防止粉尘对环境产生较大影响。; 符合. 2; 《榆林市“十四五”生态环境保护规划》; 持续深化空气质量指标管控。以2035年实现“美丽陕西”目标倒排空气质量改善阶段性要求，到2025年，全市环境空气质量持续改善，臭氧污染得到有效控制，二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物浓度持续改善。其中，榆林城区、高新区、定边县、靖边县、米脂县、佳县、子洲县PM2.5年均浓度实现稳定达标；神木、府谷城区PM10年均浓度较2020年底下降10%以上；绥德县，吴堡县，清涧县PM10年均浓度实现达标。各县市区应根据上述目标制定城市空气质量限期达标规划，逐年公布达标任务进展及完成情况。到2023年榆阳、高新、横山、定边、靖边、绥德、米脂、佳县、吴堡、清涧、子洲空气质量达标，到2025年所有县市区空气质量全部达标。2022年陕西省第十七届运动会期间，环境空气质量达到国家二级标准。协同开展PM2.5和O3污染防治。加强跨区域和跨部门合作，深入研究挥发性有机物（VOCs）和氮氧化物（NOx）作为臭氧（O3）主要前体物各自贡献程度，开展协同治理科技攻关。统筹建立以PM2.5和O3治理为核心、以NOx和VOCs综合整治为切入点的持续改善空气质量行动计划，有效提升全市环境空气质量。; 本项目施工期及运营期主要大气污染物为粉尘，本项目施工期施工现场设置施工围挡，渣土车实施硬覆盖与全密闭运输。运营期采取严格的降尘措施防止粉尘对环境产生较大影响。运营期物料储存采取严格的防尘措施抑制扬尘，减少无组织粉尘排放。; 符合. 推进大气污染深度治理。推进玻璃、金属镁、冶炼等大气污染深度治理，加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放运行。严格控制焦化、煤化、水泥、金属冶炼等行业物料储存、输送及生产工艺过程中无组织排放。; 本项目施工期施工现场设置施工围挡，渣土车实施硬覆盖与全密闭运输。运营期采取严格的降尘措施防止粉尘对环境产生较大影响。运营期煤炭储存等各产尘点采取严格的防尘措施抑制扬尘，减少无组织粉尘排放。; 符合. 3; 《靖边县县城总体规划（2018-2035年）》; （3）中心城区范围 北至北过境公路，南至南过境公路，西至西过境公路，东至东过境公路，并且包括海则畔移民安置区，总控制面积约100平方公里。其中，城市建设用地总面积控制在34平方公里以内。发展方向为行政、经济、文化中心，区域商贸物流中心，市域副中心城市，发展现代服务业。; 本项目位于榆林市靖边县火车站向东400m处，属于张家畔街道范围，本项目属于煤炭储存转运项目; 符合. 3、相关政策符合性分析 本项目与相关环保政策的符合性分析结果见表2。 表1-2 本项目与相关环保政策符合性分析一览表 序号; 相关政策; 政策要求（摘录）; 本项目情况; 相符性. 1; 中共中央、国务院《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（2018年6月16日）; 显著提高重点区域大宗货物铁路水路货运比例，提高沿海港口集装箱铁路集输港比例; 本项目仅进行煤炭储运，项目所在地位于靖边县火车站东北侧约400m处，紧邻铁路，有利于提高大宗货物铁路运输比例; 符合. 2; 《大气污染防治行动计划（气十条）》（国发﹝2013﹞37号）; （二）深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。推进城市及周边绿化和防风防沙林建设，扩大城市建成区绿地规模。; 本项目施工期施工现场设置施工围挡，渣土车实施硬覆盖与全密闭运输。运营期采取严格的降尘措施防止粉尘对环境产生较大影响。运营期煤储存实现了封闭储存，采取严格的防尘措施抑制扬尘，减少无组织粉尘排放。; 符合. 3; 《陕西省人民政府办公厅关于印发蓝天碧水净土保卫战2022年工作方案的通知 》（陕政办发〔2022〕8号）; 强化道路扬尘管控。推进吸尘式机械化清扫作业，加大城市外环路、城市出入口、城乡接合部、工地、物料堆场、渣土消纳场出入口等重要路段冲洗保洁力度。加强渣土车扬尘管理，推进渣土车车轮、底盘和车身高效冲洗，保持行驶途中全密闭，通过视频监控、车牌号识别、卫星定位跟踪等手段，实行道路扬尘全过程监督。加强城市及周边道路两侧裸土、长期闲置土地绿化、硬化，对柴油货车临时停车场有条件的实施路面硬化。关中地区长距离的城市道路、市政、水利等线性工程进行分段施工。; 本项目施工期施工现场设置施工围挡，渣土车实施硬覆盖与全密闭运输，施工场地进出口处设置车辆洒水清洗装置等。; 符合. 加强物料堆场扬尘管控。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、有色金属冶炼等行业企业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放，粉粒类物料堆放场以及大型煤炭和矿石物料堆场，基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。严禁露天装卸作业和物料干法作业。; 本项目仅进行煤炭储运，运营期煤炭储存实现了全封闭储存，运营期建设全封闭式储煤棚及筒仓，设喷雾降尘系统等，采取严格的降尘措施防止粉尘对环境产生较大影响。; 符合. 推进建筑施工扬尘精细化管控。到2022年底，城镇新建建筑中绿色建筑占比提升到60%、装配式建筑占比达到24%。严格落实施工工地扬尘管控责任，建立施工工地动态管理清单，在工地公示具体防治措施及负责人信息，防治扬尘污染费用纳入工程造价。严格落实工地“六个百分之百”，将建筑施工扬尘防治落实情况纳入企业信用评价。核查渣土车密闭化改装改造，确保运输过程无扬尘、无遗漏、无抛洒，未达到改造升级要求的渣土车辆不得从事渣土运输活动。加强施工扬尘监管执法，对问题严重的施工单位依法依规实施联合惩戒。; 本项目施工期施工现场施工扬尘精细化管控，施工现场设置施工围挡，渣土车实施硬覆盖与全密闭运输，施工场地进出口处设置车辆洒水清洗装置等，严格落实施工工地扬尘管控责任，建立施工工地动态管理清单，在工地公示具体防治措施及负责人信息，防治扬尘污染费用纳入工程造价。; 符合. 4; 《榆林市蓝天保卫战2022年工作方案》; 优化产业结构布局。严格执行《产业结构调整指导目录》。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。严格实施节能审查制度，加强节能审查事中事后监管。重点区域严禁新增焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 本项目仅进行煤炭储运，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类及淘汰类项目，属于允许类项目，符合国家及地方产业政策，不属于“两高”项目，符合三线一单”等相关规定和要求。; 符合. 推进建筑施工扬尘精细化管控。严格落实施工工地扬尘管控责任，建立施工工地动态管理清单，在工地公示具体防治措施及负责人信息，防治扬尘污染费用纳入工程造价。严格落实工地“六个百分之百”，严格执行“红黄绿”牌联系管理制度，纳入“黄牌”的限期整改，纳入“红牌”的依法停工整改，一年内两次“红牌”的取消评选文明工地资质。市住建局牵头每月组织开展一次建筑施工联合执法检查。市执法局牵头每月核查渣土车密闭化改装改造，确保运输过程无扬尘、无遗漏、无抛洒，未达到改造升级要求的渣土车辆不得从事渣土运输活动。到2022年底，城镇新建建筑中绿色建筑占比提升到60%、装配式建筑占比达到24%。; 本项目施工期施工现场扬尘精细化管控，施工现场设置施工围挡，渣土车实施硬覆盖与全密闭运输，施工场地进出口处设置车辆洒水清洗装置等，严格落实施工工地扬尘管控责任，建立施工工地动态管理清单，在工地公示具体防治措施及负责人信息，防治扬尘污染费用纳入工程造价，严格落实工地“六个百分之百”，严格执行“红黄绿”牌联系管理制度等; 符合. 强化道路扬尘管控。以榆林中心城区和其他各县市区城区及周边为重点，推进吸尘式机械化湿式清扫作业，科学设定清扫路线、时间和频次，实行机械化清扫、精细化保洁、地毯式吸尘、定时段冲洗、全方位洒水“五位一体”作业。加大运煤专线、城市外环路、城市出入口、城乡接合部、工地、物料堆场、渣土消纳场出入口等重要路段冲洗保洁力度。加强渣土车扬尘管理，推进渣土车车轮、底盘和车身高效冲洗，保持行驶途中全密闭，通过车牌号识别、卫星定位跟踪等手段，实行道路扬尘全过程监督。加强城市及周边道路两侧裸土、储备土地、供而未用的国有土地、长期闲置土地的绿化、硬化、覆盖，对有条件的柴油货车临时停车场实施路面硬化。.. 5; 《中华人民共和国水污染防治法（2017年修订）》; 合理规划工业布局，要求造成水污染的企业进行技术改造，采取综合防治措施，提高水的重复利用率，减少废水和污染物排放量。; 本项目实行“雨污分流”。生活污水经化粪池收集后进入靖边火车站污水处理设施处理；雨水通过雨水收集管道排入雨水收集池（1座，40m3/座），经沉淀后用于厂区洒水抑尘，不外排。洗车废水经沉淀池1座（50m3/座）沉淀后回用不外排。; 符合. 排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放. 6; 《榆林市环保型储煤场建设整治实施方案》（榆政能发〔2018〕253号）; 全市范围内所有经营性储煤场地和工业企业内部储煤场地，封闭形式优先推荐筒仓储存，达不到仓储要求的储煤场地应建设全封闭煤棚，严禁露天堆存和装卸作业; 本项目采用全封闭煤棚进行储煤，采用密闭皮带输送煤炭; 符合. 储煤棚底部必须全部硬化，采用钢筋混凝土做基础，原煤输送皮带、破碎、筛分、转载等环节必须在棚内密闭作业; 本项目仅进行煤炭储运，储煤棚地面全部进行水泥硬化，煤炭输送转载过程密闭作业; 符合. 储煤棚建设期间应选用隔音降噪材料，确保工业厂界噪声达标; 本项目仅进行煤炭储运，储煤棚建设期间选用隔音降噪材料，确保工业厂界噪声达标; 符合. 储煤棚内设置喷雾洒水装置进行抑尘; 本项目储煤棚密闭且内设喷雾洒水装置; 符合. 运输车辆驶离煤棚前必须加盖篷布，防止抛洒、扬尘; 符合. 储煤场出口处必须设置车辆清洗设施及配套的排水、煤泥沉淀设施，运输车辆驶离时应当冲洗，不得带泥上路; 储煤场出口处设置车辆清洗设施及配套的排水、煤泥沉淀设施，运输车辆驶离时进行冲洗，不得带泥上路; 符合. 厂区要做到地面硬化，实现雨污分流，建设足够规模的雨水收集池和废水收集系统。厂区前期雨水和生产废水要实现闭路循环，不得外排; 厂区地面硬化，实现雨污分流，厂区建设足够规模的雨水收集池。厂区前期雨水沉淀后回用，不外排; 符合. 厂区内必须配备洒水车和吸尘车，防止扬尘污染; 本项目厂区内配备洒水车，防止扬尘污染; 符合. 7; 《榆林市生态环境局关于全面推动企业扬尘在线监测及智能降尘系统建设工作的通知》（榆政环发〔2021〕73号）; 全面建成企业厂界扬尘在线监测体系：全市范围内涉及扬尘污染的企业，重点包括煤炭开采、储存、洗选、加工企业，含有粉煤灰、废渣等物料堆场的工业企业和其他扬尘污染严重的工业企业6月底前全面建成企业厂界扬尘在线监测设施; 本项目运营期厂界设置扬尘在线监测设施并配套建设喷雾降尘设施; 符合. 全力推动配套智能降尘设备建设：各涉及扬尘污染的企业必须于9月31日前，按照《榆林市环境保护局关于建设工业企业智能降尘系统的通知》中要求，完成与厂界在线监控配套的智能降尘设备建设工作; 符合. 严格各方落实责任：企业扬尘在线监测是全市大气综合管控的一项主要工作，是构建“污染一张图”，深入推进精准治污和科学治污的重要举措。各分局要充分落实属地监管责任，督促辖区内涉及扬尘污染的企业加快建设进度，落实企业治污主体责任。; 符合. 8; 《榆林市工业固体废物污染防治管理办法（实行）》（榆政办发〔2021〕19号）; 工业固体废物污染防治坚持减量化、无害化和资源化原则，鼓励对产生的固体废物实施资源化综合利用，最大程度减少贮存、填埋、焚烧处置量; 本项目运营期固体废物坚持减量化、无害化和资源化原则分类收集及处置; 符合. 产生工业固体废物的单位应当将工业固体废物处置费用纳入生产成本，统筹安排; 本单位运营期将工业固体废物处置费用纳入生产成本，统筹安排; 符合. 产生一般工业固体废物的建设项目在开展环境影响评价时，应分析一般工业固体废物的产生量、污染成分及环境危险性，提出减量化、资源化、无害化处置要求和措施，建设项目配套一般工业固体废物污染防治设施未建成的，主体项目不得调试或投运。; 本项目运营期固体废物坚持减量化、无害化和资源化原则分类收集及处置（雨水收集池沉淀的泥煤收集后定期外售；设备检修过程中产生的废油脂暂存于危废贮存点定期委托有资质单位处置；生活垃圾分类收集处置），厂区配套建设固体废物污染防治设施; 符合. 产废单位暂未配套建设综合利用项目的，可委托第三方单位实施综合利用，委托第三方单位运输、利用或处置一般工业固体废物前，应对第三方单位的主体资格、技术能力、产品方案进行核实，签订书面合同，约定双方环境保护相关责任。; 符合. 产废单位和第三方利用或处置单位应建立一般工业固体废物管理台账，如实记录产生、收集、贮存、运输、利用和处置情况，并附相关合同、财务支出、核查资料等证明材料; 本项目运营期建立固体废物运行管理台账，沉淀池泥煤、设备检修过程中产生的废油脂产生及处置情况如实记录; 符合. 危险废物实施源头分类收集与分区贮存。常温常压下不水解、不挥发的固态危险废物可在危险废物贮存设施内分别堆放，其他危险废物贮存应使用符合国家相关标准的容器收集，并设置危险废物警示标识、标签。; 本项目运营期设备检修过程中产生的废油脂暂存于危废贮存点定期委托有资质单位处置，危废暂存设施及场所设置危险废物警示标识、标签; 符合. 建设项目配套的危险废物收集、贮存、利用和处置设施应符合国家相关规范标准、与主体工程同时设计、同时建设、同时投入使用。; 本项目配套的危险废物收集、贮存、利用和处置设施符合国家相关规范标准、与主体工程同时设计、同时建设、同时投入使用; 符合. 产生危险废物的单位应建立危险废物管理计划及台账，如实记录产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。危险废物台账应当至少保存十年，企业重组、改制的，由继承企业接管保存；企业破产、倒闭的，应当将危险废物台账移交当地环境保护行政主管部门保存。; 本项目运营期建立危险废物管理计划及台账，如实记录产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。危险废物台账应当至少保存十年，企业重组、改制的，由继承企业接管保存；企业破产、倒闭的，应当将危险废物台账移交当地环境保护行政主管部门保存。; 符合. 产生、收集、贮存、运输、利用和处置危险废物的单位，应当对本单位主管责任人及相关工作人员，进行危险废物相关法律法规和专业技术培训。; 本单位对危废主管责任人及相关工作人员，进行危险废物相关法律法规和专业技术培训; 符合. 产生、收集、贮存、运输、利用和处置危险废物的单位，应当制定突发环境事件防范措施，并纳入总体环境应急预案，向所在地县级人民政府生态环境、应急管理部门及其他负有固体废物污染环境防治监督管理的部门备案。; 本项目制定突发环境事件防范措施，并纳入总体环境应急预案，向所在地县级人民政府生态环境、应急管理部门及其他负有固体废物污染环境防治监督管理的部门备案; 符合. 9; 《榆林市生态环境局关于全面推动企业扬尘在线监测及智能降尘系统建设工作的通知》(榆政环发〔2021〕73 号); 一、全面建成企业厂界扬尘在线监测体系 全市范围内涉及扬尘污染的企业，重点包括煤炭开采、储存、洗选、加工企业，含有粉煤灰、废渣等物料堆场的工业企业和其他扬尘污染严重的工业企业6月底前全面建成企业厂界扬尘在线监测设施。 二、全力推动配套智能降尘设备建设 各涉及扬尘污染的企业必须于9月31日前，按照《榆林市环境保护局关于建设工业企业智能降尘系统的通知》通知要求，完成与厂界在线监控配套的智能降尘设备建设工作，确保企业厂界扬尘超标后，配套降尘设备可自动启动。; 本项目仅进行煤炭储运，厂区道路硬化，进出口设车辆清洗装置，运营期厂区四厂界设置扬尘在线监测系统，厂区储煤设施密闭并配套建设有除尘设施，输煤栈桥全密闭，可确保运营期粉尘达标排放。; 符合. 10; 《榆林市2023年生态环境保护三十项攻坚行动方案》; 到2023年底，全市空气质量持续改善，中心城区及横山区、神木市、靖边县、绥德县、米脂县、佳县、吴堡县、清涧县、子洲县等9个县市区空气环境质量稳定达标，定边县在稳定达标的同时实现好转，府谷县力争达标；国控、省控断面水质达到考核要求；固体废弃物综合利用率大幅度提升，土壤和地下水安全可控。; 靖边县2024年1~12月的环境空气质量现状评价指标达标。本项目为煤炭储运基地项目，运营期通过采取各类扬尘防治措施可确保扬尘达标排放。; 符合. 各县市区和市级部门要坚持以榆林中心城区、县市区城区及重点工业园区、乡镇为重点区域，聚焦春季扬尘污染、夏季臭氧污染、秋冬季细颗粒物污染等，持续开展各项大气污染治理专项行动，通过实施兰炭行业整治、清洁取暖改造、国土绿化等16项行动，构建市县两级大气污染联防联控体系，力争年底各县市区空气质量指标全面达标，持续打好蓝天保卫战。. 11; 《榆林市2023年生态环境保护三十项攻坚行动方案》（榆办字〔2023〕33号; 到2023年底，全市空气质量持续改善，中心城区及横山区、神木市、靖边县、绥德县、米脂县、佳县、吴堡县、清涧县、子洲县等9个县市区空气环境质量稳定达标，定边县在稳定达标的同时实现好转，府谷县力争达标。 各县市区和市级有关部门要坚持以榆林中心城区、县市区城区及重点工业园区、乡镇为重点区域，聚焦春季扬尘污染、夏季臭氧污染、秋冬季细颗粒物污染等，持续开展各项大气污染治理专项行动，通过实施兰炭行业整治、清洁取暖改造、国土绿化等16项行动，构建市县两级大气污染联防联控体系，力争年底各县市区空气质量全面达标，持续打好蓝天保卫战。; 靖边县2024年1~12月的环境空气质量现状评价指标达标。本项目为煤炭储运基地项目，运营期通过采取各类扬尘防治措施可确保扬尘达标排放。; 符合. 12; 《榆林市大气污染治理专项行动方案（2023一2027年）》（榆发〔2023〕3号）; 要围绕调整能源消费结构、城市供热结构、产业布局结构、交通运输结构做文章。积极发展非化石能源，2025年年底前，电能在终端能源消费中的比重提高到27%以上，新增风电、光伏装机1000万千瓦以上。严把燃煤锅炉准入关，城市建成区禁止新建燃煤锅炉，不再新建燃煤集中供热站。实施工业企业退城搬迁改造，完成城区内涉气工业企业排查，建立台账。加快推进全市能源运输通道建设，整合铁路运输“散、小、乱”现象，构建统一规划、投资建设、运营高效的机制，2027年年底前，清洁运输比例提高到70%以上。推动数字交通、智慧交管建设，城市交通拥堵路段加快推行“绿波带”。; 本项目为靖边站煤炭储运基地建设项目，主要用于储运煤炭，施工场地严格执行“六个百分之百”要求，场界扬尘排放不超过《施工场界扬尘排放限值》 (DB61/1078-2017），严格落实施工工地重污染天气应急减排措施。运营期在厂界设置扬尘在线监测系统，厂区储煤设施密闭，装卸煤炭在密闭储煤棚内进行，并配套建设有喷雾除尘设施可确保粉尘达标排放，运营期厂区不涉及燃煤锅炉。; 符合. 5.强化扬尘污染防治：落实《榆林市扬尘污染防治条例》，强化建筑工地、裸露土地、城市道路、涉煤企业、运煤专线等扬尘污染管控。施工场地严格执行“六个百分之百”要求，场界扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限值》(DB61/1078-2017)的立即停工整改，严格落实施工工地重污染天气应急减排措施; 符合. 13; 《榆林市2025年生态环境保护铁腕治污攻坚行动方案 》（榆办字〔2025〕1号）; （一）扬尘整治精细化管控行动。严格落实企业主体责任和建筑工地扬尘管控“六个百分之百”措施，将防治扬尘污染费用纳入工程造价。; 本项目施工期严格落实建筑工地扬尘管控“六个百分之百”措施，将防治扬尘污染费用纳入工程造价。; 符合. 着力提升大宗货物铁路运输量、清洁运输比例。电力等行业以及大宗货物运输量在100万吨以上的企业、物流园的清洁运输比例提高到30%，其中象道物流园、靖边海则滩多式联运区域物流中心力争达到35%；年运量150万吨以上的大型工矿企业中长距离运输的煤炭和焦炭中，铁路运输比例力争达到90%。; 本项目为靖边站煤炭储运基地建设项目，主要用于储运煤炭，煤炭属于大宗货物; 符合. 14; 《空气质量持续改善行动计划的通知》（国发〔2023〕24号）; （十四）持续优化调整货物运输结构。大宗货物中长距离运输优先采用铁路、水路运输，短距离运输优先采用封闭式皮带廊道或新能源车船。探索将清洁运输作为煤矿、钢铁、火电、有色、焦化、煤化工等行业新改扩建项目审核和监管重点。重点区域内直辖市、省会城市采取公铁联运等“外集内配”物流方式。到2025年，铁路、水路货运量比2020年分别增长10%和12%左右；晋陕蒙新煤炭主产区中长距离运输（运距500公里以上）的煤炭和焦炭中，铁路运输比例力争达到90%；重点区域和粤港澳大湾区沿海主要港口铁矿石、焦炭等清洁运输（含新能源车）比例力争达到80%。 加强铁路专用线和联运转运衔接设施建设，最大程度发挥既有线路效能，重要港区在新建集装箱、大宗干散货作业区时，原则上同步规划建设进港铁路；扩大现有作业区铁路运输能力。对重点区域城市铁路场站进行适货化改造。新建及迁建大宗货物年运量150万吨以上的物流园区、工矿企业和储煤基地，原则上接入铁路专用线或管道。强化用地用海、验收投运、运力调配、铁路运价等措施保障。; 本项目为靖边站煤炭储运基地建设项目，主要用于储运煤炭，煤炭属于大宗货物。; 符合. 15; 《陕西省生态环境厅关于同意榆林市县级饮用水水源保护区划定调整撤销有关意见的函》（陕环函〔2021〕261号）; 靖边县四柏树生活饮用水源地一级保护区范围以开采井为中心，半径50m的范围（布设水源井为48眼），0.377km2。二级南以小滩子-新建村-净化厂为界，北至巴达乃海子-干海子-大海则，东以长哈圪底为界，西至伊当湾，43.362km2。准保护区范围南以小摊子-倒地塘-四柏树海子为界，北至陕蒙省界，东以胡家大海则为界，西至伊当湾，43.906km2。; 本项目位于靖边县四柏树生活饮用水源地准保护区范围内，靖边县四柏树生活饮用水源地属于地下水饮用水源地，本项目主要进行煤炭储运，不涉及有毒有害物质，运营期在做好分区防渗基础上，对地下水环境影响有限。; 符合. - 三线一单符合性分析 2021年9月29日陕西省人民政府办公厅印发《陕西省“十四五”生态环境保护规划》，要求“立足资源环境承载能力，发挥各地比较优势，优化重大基础设施、重大生产力和公共资源布局，建立以“三线一单”为核心的全省生态环境分区管控体系”。本项目“三线一单”符合性分析见下表1-3。 表1-3 “三线一单”符合性分析表 名称; 本工程情况; 结论. 生态保护红线; 本项目不位于自然保护区、饮用水源保护区、陕西省陆域生态严格控制区等生态保护区域，符合生态保护红线要求。; 符合. 环境质量底线; 本项目运营期“三废”均能得到有效处理，能够达标排放，符合环境质量底线要求。; 符合. 资源利用上线; 本项目为煤炭储运基地项目，不涉及资源大量占用和使用，符合资源利用上线要求。; 符合. 环境准入负面清单; 本项目不属于《关于印发陕西省限制投资类产业指导目录的通知》（陕发改产业〔2007〕97号）及《陕西省限制投资类产业指导目录》（2020年04月17日）中限制投资类的产业，本项目不处于划定的禁养区和限养区内，符合环境准入负面清单要求。; 符合. 表1-4 与陕西省 “三线一单”符合性分析表 陕西省“三线一单”要求; 本工程情况; 结论. 生态保护红线; 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》：分区管控。以改善生态环境质量为核心，建立以环境管控单元为基础的生态环境分区管控体系。针对不同环境管控单元特征，分别提出管控要求，实施差异化环境准入，促进环境管理精准化。明确生态环境分区管控要求。确定优先保护、重点管控、一般管控单元的总体管控要求。优先保护单元以生态优先为原则，突出空间布局约束，依法禁止或限制大规模、高强度工业开发和城镇建设活动，开展生态功能受损区域生态保护修复活动，确保重要生态环境功能不降低。重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。在此基础上，按照关中地区发展先进制造业现代服务业、陕北地区能源化工转型升级、陕南地区做强做大绿色生态产业战略定位，聚焦关中大气复合型污染、陕北水环境污染和生态系统脆弱、陕南矿区生态环境保护和重点流域水质保护等问题，确定区域总体环境管控要求。; 本项目不涉及生态保护红线，本项目所在地属于重点管控单元; 符合. 环境质量底线; 依据环境质量底线及环境分区管控相关内容，项目所在地属于大气环境受体敏感重点管控区、水环境城镇生活源重点管控区。大气环境受体敏感重点管控区内原则上不新增钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等行业和燃煤锅炉等建设项目，对区内已建涉气建设单位要结合产业结构调整实施搬迁改造，区域内保留建设单位采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行低排放或特别排放限值。水环境城镇生活源重点管控区内强化城镇生活污染治理，已建成运行污水厂，应加快提标改造，使出水稳定达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB 61/224-2018）标准要求。; 本项目所在区域属于环境空气质量达标区，本项目不处于大气环境受体敏感重点管控区，运营期主要大气污染物为颗粒物，在采取有效的防治措施后可以实现达标排放，运营期废水均能得到合理的处置，不直接外排。; 符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上限是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上限，对规划实施以及项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目运营期主要消耗水、电等资源且消耗量较小，不会突破资源利用上限的要求。; 符合. 环境准入负面清单; 本项目主要进行煤炭储运，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中第一类鼓励类（三、煤炭、大型煤炭储运中心、储煤设施建设和环保改造）项目，符合国家产业政策。本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入类和许可准入类项目。; 符合. 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控方案》，陕西省统筹划定优先保护、重点管控、一般管控三类环境管控单元，实施生态环境分区管控。对照“陕西省“三线一单”数据应用系统比对结果，本项目位于重点管控单元。“一图一表一说明”分析如下： - “一图” - “一表一说明” 表1-5 “三线一单”管控单元比对符合性分析 环境管控单元符合性分析. 环境管控单元名称; 区县; 市（区）; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 面积/长度; 本工程 情况; 结论. 陕西 省榆 林市 靖边 县重 点管 控单 元2; 榆 林 市; 靖 边 县; 大 环 布 敏 重 管 气 境 局 感 点 控 区、水 空间 布局 约 环 城 生 污 重 管 境 镇 活 染 点 控 区 污染物排放管控; 空 间 布 局 约 束; 大气环境布局敏感重点管控区：1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管 理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有 新规定的，从其规定）。水环境城镇生活污染重点管控区：1.根据水资源和水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。2.因地制宜，加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造，完善城镇污水 处理厂运营管理机制，新建污水处理设施配套管网应同步设计、同步建设、同步投运，积极探索“厂—网—河”机制。; 20000m2; 本项目为靖边专用线，只进行煤炭储运，不属于两高项目，运营期需水量较小，运营期洗车废水经收集沉淀后回用于厂区洒水降尘；员工生活污水经化粪池收集后排入靖边火车站污水处理设施处理。; 符合. 污染物排放管控; 大气环境布局敏感重点管控区：1.区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。2.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械清洁化替换。促进新能源机动车替代更新。3.推进“煤改气”、“煤改电”工作。有条件的地区，推广集中供热，对于周边布设有企业的乡镇，推广企业向乡镇集中供热工程建设。水环境城镇生活污染重点管控区：1.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用、建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。2.加强排污口长效监管。加强沿黄河城镇污水处理设施及配套管网建设，强化环 境风险管控。因地制宜，采取严格管控、延伸管网、建污水处理厂站、拉运等措施治理入河排污口，2025 年底前，完成辖区内所有入河排污口排查，基本完成黄河流域排污口整治。3.加快提升污水厂运营水平，使出水稳定达到标准要求。黄河流域城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018)排放限值要求。; 本项目实行雨污分流，运营期洗车废水经收集沉淀后回用于厂区洒水降尘；员工生活污水经化粪池收集，最终排入靖边火车站污水处理设施处理。; 符合. 区域环境管控要求. 涉及的管控的单元编码; 区域名称; 省份; 管控类别; 管控要求; 面积/长度; 本项目情况; 符合性. *; 省域; 陕西省; 空间布局约束; 1.执行国家及地方法律法规、规章对国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区、生态保护红线、自然公园（森林公园、湿地公园、地质公园、沙漠公园等）、水产种质资源保护区、重要湿地、国家级公益林等保护区域的禁止性和限制性要求。; 20000m2; 本项目不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区等列明的环境敏感区。; 符合. 2.执行《中华人民共和国黄河保护法》《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》。; 本项目运营期无污水直接外排河流水体。; 符合. 3.执行《市场准入负面清单》、《产业结构调整指导目录》。; 本项目为《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类项目。对照《市场准入负面清单（2025年版）》，本项目不属于负面清单中列明的禁止准入类、许可准入类项目。; 符合. 污染物排放管控; 全省黄河流域城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。; 本项目洗车废水经收集沉淀后回用于厂区洒水降尘；员工生活污水经化粪池收集后接入靖边站污水处理设施处理，不直接向地表水体排放。; 符合. 5、与榆林市多规合一符合性分析 根据《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》（附件6），项目检测结果见下列表。 表1-4 榆林市多规合一符合性分析 控制线名称; 检测结果及意见; 项目符合性. 生态红线叠加情况; 不涉及; 符合. 文物保护线分析; 不涉及; 符合. 机场净空区域; 不涉及; 符合. 矿区图层分析; 不涉及; 符合. 土地利用现状分析; 涉及建设用地2.0000公顷; 符合. 林地规划分析; 不涉及; 符合. 基本农田保护图斑分析; 不涉及; 符合. 城镇开发边界分析; 不涉及; 符合. 供地项目分析; 不涉及; 符合. 批地项目分析; 不涉及; 符合. 登记发证数据分析; 不涉及; 符合. 根据检测结果，本项目各项检测均符合控制线要求。目前靖边县人民政府工作领导小组办公室已组织相关部门对项目选地进行了实地踏勘，项目建设基本符合榆林市投资项目选址“一张图”控制线报告要求。 6、选址合理性分析 本项目位于陕西省榆林市靖边县火车站东北侧约400m处，紧邻铁路，位于靖边站既有铁路占地范围内，占地类型为建设用地，用地为陕西国铁物流有限责任公司所有，目前本项目建设单位单位（陕西泽诚供应链管理有限公司）已经与陕西国铁物流有限责任公司签订了煤炭储运基地合作协议。本项目属于煤炭储存转运项目，厂址所在区域基础设施健全，周围交通便利。本项目建设完成后通过采取措施可实现大气污染物、水污染物及厂界噪声达标排放，固体废物将能得到合理分类处置，厂区周围不涉及自然保护区、风景名胜区、文物保护单位等环境敏感区。 本项目位于靖边县四柏树生活饮用水源地准保护区范围内，靖边县四柏树生活饮用水源地属于地下水饮用水源地，本项目主要进行煤炭储运，不涉及有毒有害物质，运营期在做好分区防渗基础上，对地下水环境影响有限。 综上，本项目选址基本可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目概况 2022年7月29日，中国铁路局集团有限公司出具了《中国铁路西安局集团有限公司关于国铁物流公司使用千河机务折返段空置场地建设煤炭储运基地等项目立项的批复》（西铁经函﹝2022﹞341号）（附件2），文件明确陕西国铁物流有限责任公司向太中银公司支付场地使用费，取得场地使用权，投资改造建设“陕西国铁物流有限责任公司靖边专用线”。建成后通过公开招商方式引入合作企业，开展煤炭储运业务。 本项目建设地点位于陕西省榆林市靖边县火车站向东400m，位于太中银铁路征地范围之内，占地类型为建设用地，目前用地为陕西国铁物流有限责任公司所有，本项目总占地面积约20000.00m2。本项目建设单位陕西泽诚供应链管理有限公司已经与陕西国铁物流有限责任公司签订了煤炭储运基地合作协议，开展煤炭储运业务,负责储运基地内的煤炭储存和装卸等作业。本项目依托运输的铁路专用线由陕西国铁物流有限责任公司负责建设，目前已建成，不在本次评价范围之内。本项目只进行储煤设施及配套快速定量装车站等设施建设。 2、项目组成 本项目占地面积20000m2，主要进行煤炭储运，主要建设内容包括：受煤坑、储煤棚、筒仓、带式输送栈桥以及给排水、供配电设施等。本项目主要建设内容详见表2-1。 表2-1 本项目主要建设内容一览表 类别; 项目内容; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 储煤棚; 1座，长220.9m、宽80.9m、高16m，建筑面积17600m2，钢架结构，储煤棚设有喷雾除尘装置等; 新建. 铁路运输线路; 位于储煤棚外（南侧），拆除场地场内装车线、牵出线，改移场内接触网，拆移场内信号连锁等配套设施。对场地内线路进行改造，新建靖边车站预留6道线路及800m连接线，将靖边站6道、8道与折返段J2线路贯通。; 由陕西国铁物流有限责任公司负责改建，本项目依托其1条运输专用线路运输，已建成. 。; 原煤受煤坑; 1个，钢筋混凝土箱型结构，埋深6.97m，受煤坑有效容积为60m3，配备一个钢筋混凝土结构漏斗; 新建. 原煤筒仓; 1个，直径15m，高48.3m，钢筋混凝土结构; 新建. 原料库房; 1间，位于储煤棚外，砖混结构，占地面积28m2; 新建. 煤炭转载点; 1条全密闭DTII(A)型带式输送机，带式输送机煤炭装载跌落点设置1台喷雾降尘装置降低扬尘; 新建. 快速定量装车站; 1台，精度0.3%，配套建设有定量仓1个，缓冲仓1个; 新建. 储运工程; 进场道路; 占地面积980m2，道路长106m，宽8~10m，C30混凝土硬化路面，进场道路旁设置有洗车台、2台计量地磅，来煤由外部运煤车辆运至厂区储煤棚; 新建，其它道路依托. 辅助工程; 办公生活区; 建筑面积500m2，砖混结构; 依托铁路原有. 平煤设备; 位于筒仓西侧，安装平煤设备1套; 新建. 防冻抑尘剂设备; 筒仓东侧设置1套防冻喷洒系统，筒仓西侧1套抑尘喷洒系统; 新建. 公用工程; 供电; 供电引自周围供电电网; 新建. 供暖制冷; 本项目办公区供暖、制冷采用空调，生产区不进行供暖和制冷; 新建. 给水; 依托周围铁路供水设施; 依托. 排水; 实行“雨污分流”，生产过程无生产废水产生，生活污水经现有办公楼化粪池收集后排入靖边火车站污水处理设施；雨水通过雨水收集管道排入雨水收集池，经沉淀后用于厂区洒水抑尘。; 生活污水依托现有，其他新建. 环保工程; 废气; 煤炭储存、卸煤; 储煤棚密闭并设有喷雾洒水装置；受煤坑和装载跌落点设喷雾除尘装置；密闭储煤筒仓，筒仓顶部设除尘、防雨等设施; 新建. 输煤转载; 全封闭输煤栈桥（带式输送机），煤炭输送转载密闭作业，转载点设喷雾除尘装置; 新建. 运输扬尘; 厂区道路全部硬化，运煤车厢采用防尘网遮盖，厂区出口设洗车装置，厂区采用多功能抑尘车降尘并在厂界设置扬尘在线监测装置; 新建. 废水; 生活污水经化粪池收集后进入靖边火车站污水处理设施处理；雨水通过雨水收集管道排入雨水收集池（1座，40m3/座），经沉淀后用于厂区洒水抑尘，不外排。洗车废水经沉淀池1座（50m3/座）沉淀后回用不外排。; 新建. 噪声; 密闭储煤棚，选用低噪声设备，传送带设置为密闭、降噪传送带，其他设备采取基础减振或安装消声器；加强厂区绿化降噪等。; 新建. 固废; 危险 废物; 主要为设备检修过程中产生的废油脂，产生后暂存于厂区危废贮存点（1座，占地面积10m2），定期委托有资质单位处置; 新建. 一般工业固废; 本项目运营期雨水收集池沉淀的泥煤收集后定期外售。; 新建. 生活垃圾; 厂区垃圾桶分类收集，定期清运至环卫部门指定地点处置; 新建. 防渗; 危废贮存点按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求建设；危废贮存点地面铺设环氧地坪防渗处理；液态危废容器底部均设置防泄漏托盘。污水及雨水输送管道、雨水收集池等按照一般防渗区进行防渗，煤炭储存棚、厂区道路硬化。; 新建. 2、主要设备一览表 本项目主要设备情况见表2-2。 表2-2 本项目主要设备一览表 序号; 名称; 规格及型号; 数量; 单位; 备注. 1; 装载机; 856H; 3; 辆; 新增. 855H; 1; 辆; 新增. 2; 短倒车; /; 4; 辆; 新增. 3; 多功能抑尘车; /; 1; 辆; 新增. 4; 洗车台; /; 1; 套; 新增. 5; 重车汽车衡; FSG-120（3.2米×18米），称重120t; 1; 台; 新增. 6; 空车汽车衡; FSG-120（3.2米×18米），称重120t; 1; 台; 新增. 7; 压实机; YSJ8000*6500; 1; 套; 新增. 8; 防冻器; 1500*6000; 1; 套; 新增. 9; 抑尘器; 1500*6000; 1; 套; 新增. 10; 带式输送机; DTII(A)型，L=350m，α=18°聚酯帆布带; 1; 台; 新增. 11; 快速定量装车站; 精度0.3%; 1; 台; 新增. 12; 定量仓; 仓容100吨; 1; 个; 新增. 13; 缓冲仓; 仓容3000吨; 1; 座; 新增. 14; 视频监控系统; /; 15; 台; 新增. 15; 喷雾除尘装置; /; 2; 套; 新增. 16; 扬尘在线监测装置; /; 4; 台; 新增. 3、原辅材料消耗及动力消耗 本项目实施后运营期新增原辅材料及能源消耗情况见表2-3。 表2-3 主要原辅材料及能源消耗表 序号; 名称; 年用量 （t/a）; 厂区最大储存量 （t/a）; 规格/性质; 形态; 储存位置. 1; 木楔; 4.0; 2; /; 固态; 原料库房. 2; 镀锌铁丝; 2.0; 5; /; 固态; 原料库房. 3; 抑尘剂; 5; 1; /; 固态; 原料库房. 4; 编织袋; 1.5; 1.0; /; 固态; 原料库房. 5; 防冻液; 1.0; 0.5; 罐装，主要成分为聚氨酯，主要用于封车皮门缝; 固态; 罐装，原料库房. 6; 泡沫胶; 8.0; 1.0; 新型多功能高分子材料构成，主要含成膜组分、增塑剂组分、固化剂组分、增韧剂组分等; 固态; 桶装，原料库房. 能源. 1; 电; 5000kWˑh/a; 供电引自周围电网供电设施. 2; 水; 6587.075m3/a; 依托铁路供水设施. 3; 机油; 0.5m3/a; 外购 装（20L/桶）. 4、煤源情况 （1）煤炭来源 主要以榆林靖边地区煤炭为主，由外部运煤车辆运至厂区储煤棚，再由铁路运输专线运输至指定地点。 （2）煤炭种类及成分 来厂煤炭都是经洗选后的沫煤。 - 周转煤量 本项目储煤设施年周转煤炭量为170万t，平均每天周转煤碳量约4657吨。 5、公用工程 （1）给水 本项目运营期厂区不设食堂，不设住宿设施，给水主要包括生产用水及生活用水，其中生产用水主要包括降尘、洗车用水等，给水引自靖边火车站。 - 生活用水 本项目运营期劳动定员15人，年运行365d，每天运行8h。根据《陕西省行业用水定额(修订稿)》(DB61/T943-2020)，工作人员办公生活用水按照陕北地区农村居民生活用水以65L/(人·d)计算，生活用水总量为0.975m3/d（355.875m3/a）。 2）降尘用水 本项目煤炭储存棚内设有1台喷雾除尘装置用于控制储存棚内湿度、抑制扬尘；皮带输送装载跌落点设置1台喷雾降尘装置降低扬尘；厂区采用1台多功能抑尘车降低车辆行驶产生的粉尘。运营期降尘过程新鲜水用量约为12m3/d（4380m3/a），降尘用水全部挥发。 3）抑尘剂配制用水 铁路散煤的运输过程中需要抑制运输过程中的扬尘，需要喷洒抑尘剂。本项目运营期购买的抑尘剂为固态粉末状，按1︰100的比例加入水中搅拌均匀后按1.6~2L/m2的量在煤炭表面进行喷洒，本项目运营期抑尘剂用量为8t/a，抑尘剂配制用水量为800m3/a，喷洒后全部挥发。 4）洗车用水 本项目在厂区出入口处设置1个洗车池用于清洗运输车辆，洗车方式为车辆缓缓驶过，多股水流向上喷出，清洗车轮、车辆四周和底部，清洗废水送厂内沉淀系统处理后回用。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），洗车用水定额为120L/辆，本项目日洗车数量约120辆，则洗车用水量14.4m3/d（5256m3/a），经过沉淀后洗车用水循环水量为11.52m3/d（4204.8m3/a），定期补水量为2.88m3/d（1051.2m3/a）。 （2）排水 本项目厂区排水系统采取“雨污分流”制。抑尘剂配制喷洒后全部挥发，无废水产生。 1）雨水 本项目运营期厂区雨水通过雨水收集管道排入雨水收集池，经沉淀后用于厂区洒水降尘。 2）生活污水 本项目运营期生活用水总量为0.975m3/d（355.875m3/a），产污系数以0.8计算，生活污水产生量为0.78m3/d（248.7m3/a），经办公生活楼化粪池（1座，10m3）收集后接入靖边火车站污水处理设施处理，最终进入市政污水收集管网。 3）洗车废水 本项目运营期洗车水量14.4m3/d（5256m3 /a），产污系数以0.8计，洗车废水产生量为11.52m3/d（4204.8m3/a），经收集沉淀后循环使用，不外排。 本项目实施后给水、排水情况见表2-5。 表2-5 本项目用水量及废水排放量统计一览表 - 序号; - 项目; - 用水定额; - 年用水天数（d）; - 用水量; - 排水量; - 损耗量. - m3/d; - m3/a; - m3/d; - m3/a; - m3/d; - m3/a. - 1; - 生活用水; - 65L/(人·d; - 365; - 0.975; - 355.875; - 0.78; - 248.7; - 0.195; - 107.175. - 2; - 降尘用水; - 2m3/（台.d）; - 12; - 4380; - 0; - 0; - 12; - 4380. - 3; - 洗车用水; - 120L/辆; - 2.88; - 1051.2; - 0; - 0; - 2.88; - 1051.2. - 4; - 抑尘剂配制用水; - 2.19m3/d; - 2.19; - 800; - 0; - 0; - 2.19; - 800. - 合计; - /; - /; - 18.045; - 6587.075; - 0.78; - 248.7; - 17.265; - 6338.375. 本项目实施后厂区水平衡图见图2-1。 图2-1 本项目水平衡图 单位：m3/d （3）供电 本项目供电引自周围电网供电设施，厂区运营期耗电设施主要为照明灯，无大型耗能设备，厂区不另设变配电设施。 （4）供暖、制冷 本项目办公区供暖、制冷采用空调，生产区不进行供暖和制冷。 6、劳动定员及工作制度 本项目运营期劳动定员15人，其中技术及管理人员5，生产工人10人，正常生产情况下实行1班制，每班8小时，厂区全年运行365天。 7、平面布置情况 本项目厂区为东西走向的长方形，整体划分为生产区及生活区（依托铁路原有办公区）。生产区主要为储煤棚，厂区大门位于厂区东侧，与进场道路相连，作为厂区唯一的出入口。出入口设置有地磅、洗车台等设施。本项目所在区域主导风向为南风、西南风，员工办公生活区位于储煤棚大门外东北侧，位于生产区侧风向，可以避免生产区粉尘对生活区的影响。储煤棚南侧紧邻铁路。 本项目平面布置情况见附图3。 8、外环境关系 本项目位于本项目建设地点位于陕西省榆林市靖边县火车站东北侧约400m处，位于太中银铁路征地范围之内。储煤棚南侧紧邻铁路，北侧、东侧均为荒地。储煤棚东南侧约340m处左右有几处居民点，本项目5km范围内无河流水体。本项目外环境关系图见附图3。 ## 9、项目实施计划 本项目计划2025年7月开工建设，2025年8月完成建设，总工期2个月。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目运营期生产工艺流程及产排污情况如下： 本项目快速装车工艺系统可大体分为称重、卸煤、储煤、受煤、装车、检查、外运等环节。 外部运煤车辆 噪声、扬尘 过磅计量 噪声 进入储煤棚 卸煤至受煤坑 噪声、粉尘 带式传送机输送至筒仓 噪声、粉尘 快速装车系统装车 噪声、粉尘 喷洒抑尘剂、防冻液 噪声 检查、外运 图2-2主要生产工艺流程及产排污环节图 工艺流程简述： - 过磅计量 本项目来煤主要为末煤，外部煤炭运输车辆通过储煤棚东侧进场道路进入本项目厂区，煤炭运至本项目厂区后先在出入口地磅处进行计量称重。外部运输车辆行驶过程中有扬尘及噪声产生。 （2）进入储煤棚、卸煤 计量后的运输车辆在储煤棚内部采用装载机、短倒车等将煤卸至受煤坑，卸煤过程中有粉尘及噪声产生。本项目煤炭储存棚为钢架结构，设顶棚，四周设围墙密封，需要卸煤时从大门进入。煤炭卸至密闭储煤棚固定区域后进行暂存，储煤过程中有粉尘产生。 （3）带式传送机输送至筒仓 煤炭由带式输送机从储煤棚内受煤坑输送至储煤棚外筒仓（缓冲仓、定量仓），带式输送机全密闭，输送过程会有少量粉尘及噪声产生。 （4）快速装车系统装车 筒仓内煤炭再由定量装车系统装车至铁路运输车厢，装车后的煤炭需要采用平煤设备铺平、碾压便于封车，装车过程中有粉尘及噪声产生。 （5）喷洒抑尘剂、防冻液 为避免运输过程中煤粉颗粒被吹离车体，还需进行喷洒抑尘剂，本项目运营期购买的抑尘剂为袋装固态粉末状药剂，按1︰100的比例加入水中搅拌均匀后采用多功能抑尘车按1.6~2L/m2的量在煤炭表面进行喷洒，随后运输车辆经检车后采用配制好的泡沫胶（抑尘剂）喷洒密封车厢然后外运。冬季还会喷洒防冻液防治煤炭冻结。 （6）检查、外运 在发车之前需要进行检查后外运。 主要产排污环节： （1）废气：外部运煤车辆在厂区行驶过程扬尘、卸煤过程粉尘、储煤过程粉尘、带式传送机输送过程粉尘、装车过程粉尘、铺平碾压过程粉尘及外运过程扬尘； （2）废水：进出车辆洗车废水。 （3）噪声：外部运煤车辆噪声、卸煤噪声、带式传送机输送过程噪声、装车噪声、铺平碾压过程噪声等。 （4）固体废物：沉淀池泥煤、机修过程废机油等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，建设地点位于陕西省榆林市靖边县火车站向东400m，现场踏勘时未发现与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）环境空气质量达标区判定 本次环境空气质量常规因子引用陕西省生态环境厅办公室2025年1月21日发布的环保快报中榆林市靖边县2024年1~12月的环境质量监测分析数据进行环境空气达标区判定。常规因子的监测浓度、标准及达标判断结果见表3-1。 表3-1 靖边县环境空气质量现状评价表 单位：μg/m3 监测项目; 年评价指标; 现状 浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 52; 70; 74.29; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 26; 35; 74.29; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 20; 40; 50; 达标. CO; 日均质量浓度第95百分位数; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 日最大8小时平均质量浓度第90百分位数; 155; 160; 96.88; 达标. 由表3-1可以看出，靖边县2024年1~12月的环境空气质量现状中，SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO日均质量浓度第95百分位数、PM2.5、PM10年平均质量浓度、O3日最大8小时平均质量浓度第90百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，本项目所在区域属于达标区。 （2）大气特征污染物质量现状评价 靖边气象站近30年最多风向为SSW风向，频率13.5%。其次为S风向。 本项目运营期大气特征污染物为颗粒物，本次评价委托陕西泽希检测服务有限公司进行环境空气现状监测，监测报告编号为：泽希检测（综）202306068号，监测因子为总悬浮颗粒物，监测点位位于项目厂区占地范围内，项目储煤棚西南侧。监测点位详见表3-2及附图4。监测结果见表3-3及附件4。 表3-2 特征污染物监测点位信息一览表 监测点名称; 相对本项目储煤棚方位/距离. 项目厂区占地范围内，储煤棚西南侧G1; - WS，10m. ①监测因子 总悬浮颗粒物。 ②监测时间及频次 监测时间为2023年6月28日~2023年6月30日，连续监测3d，每天监测1次，监测24h平均质量浓度。 ③监测结果及评价 大气特征因子监测结果见附件7及表3-3。 表3-3 大气特征因子环境质量现状监测结果 单位：ug/m3 监测项目; 监测点位; 标准 限值; 监测结果; 最大浓度 占标率%; 超标率％; 达标 情况. 2023年6月28日. 总悬浮颗粒物; G1; 300; 139; 46.3; 0; 达标. 2023年6月29日. 总悬浮颗粒物; G1; 300; 192; 64; 0; 达标. 2023年6月30日. 总悬浮颗粒物; G1; 300; 163; 54.3; 0; 达标. 备注：“ND”表示未检出. 由表3-3可以看出，本项目大气特征因子总悬浮颗粒物（TSP）环境质量现状浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中总悬浮颗粒物（TSP）二级环境空气质量浓度限值要求。 2、声环境质量现状 根据现场踏勘，本项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，无需开展声环境质量现状监测。 - 地下水环境质量现状 本项目为煤炭储存、集运项目，编制报告表，对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，原则上可不开展地下水环境质量现状调查。但是考虑到本项目自建的雨水收集池等防渗层破损可能对区域地下水产生影响，因此在本项目所在地附近设置1个地下水水质水位监测点，监测地下水环境质量现状，监测时间为2023年6月28日。 - 监测因子及分析依据及方法 分析依据及方法见表3-5。 表3-5 地下水监测项目分析依据及方法 分析项目; 分析依据及方法; 检出限. pH值; 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 玻璃电极法GB/T5750.4-2006（5.1）; /. 钾（K+）; 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 11904-1989; 0.05mg/L. 钠（Na+）; 0.01mg/L. 钙（Ca2+）; 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法GB/T 11905-1989; 0.02mg/L. 镁（Mg2+）; 0.002mg/L. Cl-; 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标硝酸银容量法 GB/T 5750.5-2006（2.1）; 1.0mg/L. SO42-; 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 1.3铬酸钡分光光度法（热法） GB/T 5750.5-2006; 5mg/L. 氨氮; 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2006（9.1）; 0.02mg/L. 硝酸盐（以N计）; 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 紫外分光光度法GB/T 5750.5-2006（5.2）; 0.2mg/L. 亚硝酸盐氮; 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 重氮偶合分光光度法GB/T 5750.5-2006（10.1）; 0.001mg/L. 挥发酚; 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法HJ 503-2009; 0.0003mg/L. 碳酸根（CO32-）; 地下水质分析方法 第49部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法DZ/T 0064.49-2021; 5mg/L. 重碳酸根（HCO3-）; 5mg/L. 溶解性总固体; 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 称量法GB/T5750.4-2006（8.1）. 砷; 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ 694-2014; 0.3μg/L. 汞; 0.04μg/L. 铁; 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 11911-1989; 0.03mg/L. 锰; 0.01mg/L. 总大肠菌群; 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006（2.1 多管发酵法）; /. 六价铬; 生活饮用水标准检验方法 金属指标 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2006（10.1）; 0.004mg/L. 耗氧量; 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 1.1酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.7-2006; 0.05mg/L. 铅; 生活饮用水标准检验方法 金属指标 11.1无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006; 0.625μg/L. 镉; 生活饮用水标准检验方法 金属指标 9.1无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006; 0.5μg/L. 总硬度; 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T5750.4-2006（7.1）; 1.0mg/L. 石油类; 水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）HJ970-2018; 0.01mg/L. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989; 4mg/L. （2）监测结果及分析 监测结果见表3-6。 表3-6 地下水环境质量现状监测监测结果表 单位：mg/L（pH为无量纲） 项目; 单位; 监测结果; 标准限值. 2023年6月28日. pH值; 无量纲; 7.23; 6.5~8.5. 钾（K+）; mg/L; 6.98; /. 钠（Na+）; mg/L; 13.5; 200. 钙（Ca2+）; mg/L; 48.3; /. 镁（Mg2+）; mg/L; 55.2; /. 砷; µg/L; 0.3ND; 10. 汞; µg/L; 0.04ND; 1. 铅; µg/L; 0.625ND; 10. 镉; µg/L; 0.5ND; 5. 铁; mg/L; 0.03ND; 0.3. 锰; mg/L; 0.01ND; 0.10. 碳酸根（CO32-）; mg/L; 5ND; /. 重碳酸根（HCO3-）; mg/L; 357; /. 氨氮; mg/L; 0.073; 0.50. 挥发酚; mg/L; 0.0005; 0.002. 六价铬; mg/L; 0.004ND; 0.05. 亚硝酸盐（以N计）; mg/L; 0.002; 1.00. 硝酸盐（以N计）; mg/L; 0.500; 20.0. 硫酸盐（以SO42-计）; mg/L; 56.6; 250. 氯化物（以Cl-计）; mg/L; 39.9; 250. 耗氧量; mg/L; 0.56; 3.0. 总大肠菌群; MPN/100mL; 未检出; 3.0. 石油类; mg/L; 0.01ND; /. 悬浮物; mg/L; 6; /. 总硬度（以CaCO3计）; mg/L; 352; 450. 由表3-6可知，本项目所在区域地下水监测各因子满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）大气环境 本项目厂界外500m范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等环境保护目标，经现场调查，本项目厂界外500m范围内涉及几处散户居民点。 本项目厂界外500m范围内大气环境保护目标如下： 表3-7 项目厂区周边主要大气环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护 规模; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对本单位厂界距离/m. X（°）; Y（°）. 1; 散户居民点1; 108.762412; 37.621034; 居民; 7户/20人; 环境空气二类区; SE; 340. （2）声环境 经现场调查，本项目厂界外50m范围内不涉及声环境保护目标。 （3）地下水环境 本项目位于靖边县四柏树生活饮用水源地准保护区范围内，靖边县四柏树生活饮用水源地属于地下水饮用水源地。除此之外，本项目不涉及热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等环境保护目标。本项目与靖边县四柏树生活饮用水源地位置关系见附图7。 - 生态环境 本项目不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 （1）施工期：施工扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中浓度限值，详见表3-7。 表3-8 施工场界扬尘排放限值 序号; 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限 值（mg/m3）. 1; 施工扬尘（即总悬 浮颗粒物TSP）; 周界外浓度最高点; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8. 2; 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. *周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地浓度点超出10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点附近。. （2）运营期：无组织粉尘参照执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006)表5中煤炭贮存场所、煤炭工业所属装卸场所周界外浓度最高点颗粒物无组织排放限值。 表3-8 废气排放执行标准 排放形式; 控制项目; 排放浓度（mg/m3）; 标准来源. 无组织; 颗粒物; 1.0mg/m3; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006)表5. 2、废水 本项目运营期生活污水经化粪池收集后通过排水管道进入靖边火车站污水处理设施处理，处理后水污染因子满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，NH3-N满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准最终进入市政污水收集管网。本项目生产过程中无生产废水产生，洗车过程洗车废水经收集沉淀后回用不外排。 表3-9 污废水排放标准 污染物名称; 单位; 标准限值; 标准来源. pH; 无量纲; 6-9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. COD; mg/L; 500. BOD5; mg/L; 300. SS; mg/L; 400. NH3-N; mg/L; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准. 3、噪声 本项目建设地点位于陕西省榆林市靖边县火车站东北侧约400m处，位于太中银铁路征地范围之内。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的噪声值；根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）8.3.2，将交通干线边界外一定范围内的区域划分为4b类声环境功能区。距离规定中：b）相邻区域为2类声环境功能功能区，距离为35m±5m，本项目位于太中银铁路征地范围之内，运营期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，标准值见表3-10。 表3-10 噪声排放标准 单位：dB(A) 执行标准; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 4类; 70; 55. 4、固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 按照生态环境部发布的“十四五”生态环境保护规划，国家实行总量控制的污染物有：①水环境污染物：COD、NH3-N；②大气环境污染物：NOx、挥发性有机物。 根据工程分析，本项目实施后不涉及总量控制指标排放。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废气 本项目施工期废气主要为物料运输、土方开挖、回填及建筑材料堆放等过程产生的扬尘、管道焊接烟尘和施工机械尾气。为减轻施工期废气影响，为减轻施工期废气影响，拟采取以下污染防治措施： （1）施工扬尘 根据《榆林市“十四五”生态环境保护规划》等文件中关于施工工地扬尘的控制措施，本项目施工期拟采取防尘措施如下： ①施工场界必须采取围挡措施，在主干道设置围挡，高度不低于2.5m； ②施工工地出入口、车行道路应当采取硬化、洒水等防尘措施； ③气象预报风速达到四级以上或出现中污染天气状况时，严禁土石方、开挖、回填等可能产生扬尘的施工作业，同时要对现场采取覆盖、洒水等降尘措施； ④在建筑物、构筑物上空运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式清理运输，禁止高空抛掷、扬撒； ⑤施工过程中使用水泥、石灰、砂石铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取封闭储存、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖等有效的防尘措施，土方开挖湿法作业。 ⑥严格执行“禁土令”。采暖季期间，关中其他城市中心城区，除地铁（含轻轨）项目、市政抢修和抢险工程外的建筑工地禁止出土、拆迁、倒土等土石方作业。 ⑦全面提升施工扬尘管控水平。严格管控施工扬尘，全面落实建筑施工“六个100%管理+红黄绿牌结果管理”的防治联动制度，施工工地安装视频监控设施，并与主管部门管理平台联网。对落实扬尘管控措施不力的施工工地，在建筑市场监管与诚信信息平台曝光，记入企业不良信用记录。 （2）运输车辆及施工机械尾气 施工机械和汽车运输过程中所排放的尾气主要成分为CO、THC及NOx，车辆尾气主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响。由于车辆尾气排放量不大，且施工期较短，施工车辆尾气不会对当地环境空气质量造成较大不良环境影响。 （3）焊接烟尘 施工期间，管道焊接过程会产生焊接烟尘，因焊接工序是随着管道的敷设情况来分段进行，因此焊接烟尘属于流动源且为间歇短暂性排放，随着焊接工作的结束而结束。而且焊接工序为野外露天工作，污染物扩散条件好，对周围环境影响较小。 2、废水 本项目施工期废水主要为施工人员生活污水和施工废水。为减轻施工期废水影响，主要采取了以下污染防治措施： （1）生活污水 本项目施工期生活污水主要为施工人员盥洗产生，水质较简单，经临时沉淀池沉淀后用于施工场地洒水抑尘。 （2）施工废水 施工期生产废水主要是机械维护、维修和清洗，混凝土养护等过程产生，施工废水主要污染物为悬浮物，同时含少量油类物质。本项目施工期在施工场地设有简易沉淀池，施工废水经沉淀池收集沉淀后用于施工场地洒水抑尘，不外排。 3、噪声 本项目施工期噪声主要来源于挖掘机、起重机、等施工机械。为最大限度避免和减轻施工期间噪声对周围环境的影响，采取了以下降噪措施： （1）合理安排施工时间，夜间停止施工，尽可能避免大量高噪声设备同时施工； （2）对机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级； （3）运输车辆在路经居民点附近时，降低车速，禁止鸣笛； （4）合理安排施工进度，除工程必须外，避免在22:00～次日6:00进行建筑施工作业，降低对敏感点的影响； （5）避免高噪声设备同时运行。 4、固体废物 （1）建筑垃圾 本项目施工期建筑垃圾产生总量为10t，建筑垃圾主要包括废弃砂石、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物，其中废金属、废钢筋等回收利用，不能利用部分在场地内临时堆置于施工围栏内，并采取遮盖措施，定期运至当地政府部门指定建筑垃圾填埋场处置。 （2）土石方 本项目施工过程中需要挖填方，挖方量等于填方量，施工期无剩余土方。本项目施工期在施工现场设施工围挡，施工期开挖土方将临时堆置于施工围栏内，随后用于场地回填。为防止弃土运输引起扬尘，运输车辆应加盖篷布减少洒落，需要临时堆存时进行遮盖。 （3）生活垃圾 本项目施工期施工人数约为20人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则施工期生活垃圾产生量为10kg/d，产生后采用垃圾桶分类收集，定期清运至环卫部门指定地点处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目运营期废气主要为生产过程中产生的各类粉尘及运输车辆扬尘。 （1）储煤棚卸煤、储煤过程粉尘 本项目储煤设施年周转煤炭量为170万t，平均每天周转煤碳量约4657吨，单节铁路车厢载重约为60t，共有1条已建成装车线，每条线长400m，每列50节车厢，每天发车1~2车次，年运行365d。 本项目煤炭储存棚为密闭钢架结构，设顶棚，四周设围墙密封，需要装车时由装载机、短倒车等将煤卸至受煤坑，储煤棚密闭并设有喷雾除尘装置，卸煤点设喷雾除尘装置。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册，工业企业固体物料堆存颗粒物产生量包括装卸扬尘及风蚀扬尘。计算公式如下： 式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）； ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）； FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； Nc指年物料运载车次（单位：车）,本项目运输车辆车次约为1~2车/天，年运行365天； D指单车平均运载量（单位：吨/车），约60t/车； (a/b)指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，见附录1，陕西省为0.0008，b指物料含水率概化系数，见附录2，煤炭为0.0054； Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，见附录3（单位：千克/平方米），煤炭为31.1418； S指堆场占地面积（单位：平方米），本项目储煤棚占地面积19000m2。 经计算，储煤棚卸煤、储煤过程颗粒物产生量为1183.62t/a，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册密闭式堆场粉尘控制效率为60%，储煤棚内设有喷雾除尘装置，洒水对粉尘控制效率为74%，二者综合粉尘控制效率为89.6%，卸煤、储煤过程颗粒物最终排放量为123.09t/a。 （2）煤炭转载（带式传送机输送、装车、铺平、碾压）过程粉尘 本项目运营期储煤棚煤炭由带式输送机从储煤棚内受煤坑输送至储煤棚外筒仓（缓冲仓、定量仓），需要装车时由定量装车系统装车至铁路运输车厢，装车后的煤炭需要铺平、碾压便于封车。煤炭转载过程粉尘根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附表2装卸扬尘产生量ZCy计算公式进行计算，本项目单节铁路车厢载重为60t，共有1条装车线，每条线长400m，每列50节车厢，每天发车1~2车次。转载过程粉尘产生量为0.24t/a，煤炭转载点设有喷雾除尘设施，且周围设置有围挡，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附表2洒水粉尘控制效率为74%，围挡控制效率为60%，则煤炭转载（装车、铺平、碾压）过程粉尘排放量0.025t/a。 （3）车辆运输扬尘 本项目主要在靖边站铁路段现有运输线路上建设储煤棚等设施，依托运输的铁路专用线已建成，依托运输可行。 外部煤炭运输车辆通过厂区东侧进场道路进入本项目厂区，外部运输道路长106m，宽8~10m，为C30混凝土硬化路面，进场道路旁设置有洗车台、2台计量地磅。煤炭运至本项目厂区后先在出入口地磅处进行计量称重。外部运输车辆运煤车厢有防尘网遮盖，行驶过程中有扬尘产生。本项目进场道路为C25混凝土硬化路面，进场运输过程中会有扬尘产生。针对本项目特点，建设单位在运营期应制定详细的运输车辆抑尘管理措施，包括但不限于： ①车辆进出口设置车辆冲洗设施，厂区内运输车辆限速在5km/h以下，减少道路扬尘； ②运输车辆必须采用防尘网遮盖，厂区运输道路沿线设多功能抑尘车喷雾除尘降低扬尘，所有运输车辆进入及驶离厂区前需洗车； ③每天生产结束厂区地面及时冲洗或吸尘； ④厂界设置扬尘在线监测装置监测扬尘，如有异常，及时采取措施抑制扬尘。 采取以上降尘措施后，运营期运输扬尘可忽略不计。 - （4）非道路移动机械污染防治措施 - 本项目运营期外部煤炭运输车辆多为非道路移动机械，本项目运营期使用的装载机也属于非道路移动机械。为了有效应对非道路移动机械污染，主要采取措施如下： - 非道路移动机械应满足国家要求，禁止国家淘汰的非道路移动机械进入本项目厂区进行煤炭运输； - 督促运输单位，同时加强本企业内部非道路移动机械维护和保养，确保其正常运行和减少废气排放。定期更换滤芯、清洗排气系统； - 非道路移动机械使用清洁燃料，如液化石油气、天然气等，减少燃料燃烧产生的污染物。 表4-1 废气产生情况、处置措施及排放情况一览表 排放源; 污染因子; 产生量; 治理措施; 排放量/排放形式. 储煤棚卸煤、储煤; 粉尘; 1183.62t/a; 煤炭储存棚为密闭钢架结构，设顶棚，四周设围墙密封需要装车时由装载机从大门进入。储煤棚设有喷雾除尘装置；卸煤区域设喷雾除尘装置，厂界设扬尘在线监测装置; 123.09t/a，无组织. 煤炭转载（装车、铺平、碾压）; 粉尘; 0.24t/a; 煤炭转载点设有喷雾除尘设施，且转载点周围设置有围挡; 0.025t/a，无组织. 车辆运输; 粉尘; 少量; 地面硬化，设多功能抑尘车喷雾除尘降低扬尘，所有运输车辆驶离厂区前需洗车等; 少量，无组织. （5）废气达标排放分析 本项目煤炭储存棚为密闭钢架结构，设顶棚，四周设围墙密封需要装车时由装载机从大门进入棚内装车。外部运输车辆运至本项目厂区储煤棚后在储煤棚中进行卸煤，煤炭卸至密闭储煤棚固定区域后进行暂存，由于储煤棚密闭并设有喷雾除尘装置，卸煤点设喷雾除尘装置。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册密闭式堆场粉尘控制效率为60%，洒水粉尘控制效率为74%，二者综合粉尘控制效率为89.6%。本项目运营期煤炭转载点设有喷雾除尘设施，且转载点周围设置有围挡，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附表2洒水粉尘控制效率为74%，围挡控制效率为60%。采取以上降尘措施后，本项目运营期粉尘能够实现达标排放。评价认为项目采取以上措施后，运营期大气污染物对周围环境影响不大，对周边环境影响可接受。 （6）大气跟踪监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 978-2018）等技术规范要求，本项目运营期大气污染物监测计划如表4-2所示。 表4-2 废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测 频次; 浓度限值（mg/m3）; 执行标准. 厂界 （上风向1个监测点，下风向3个监测点）; 总悬浮颗粒物; 1次/季度; 1.0mg/m3; 参照执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006)表5中煤炭贮存场所、煤炭工业所属装卸场所周界外浓度最高点颗粒物无组织排放限值. 2、废水 本项目为水污染影响型项目，根据项目工程分析，本项目运营期生产过程无废水产生，运营期有生活污水及洗车废水产生。 （1）生活污水 本项目运营期生活污水产生量为0.78m3/d（284.7m3/a），经化粪池（1座，10m3）收集后通过管道排入靖边火车站污水处理设施处理达标后，最终进入市政污水收集管网。 （2）洗车废水 本项目运营期洗车废水产生量为11.52m3/d（4204.8m3/a）。本项目拟在厂区出入口进场道路洗车台旁自建1座沉淀池用于出、入车辆清洗，有效容积为50m3沉淀池，洗车废水经洗车槽收集后进入沉淀池沉淀后循环用于洗车，不外排。本项目洗车废水沉淀池容积可以收集4天的洗车废水，沉淀池参照《广州市建筑工地车辆冲洗设施设计图集》（穗建质﹝2019﹞834号）要求设置，为三级沉淀池，可满足本项目洗车废水收集储存需要。 表4-3 运营期废水产生、处置及排放情况一览表 废水种类; 污/废水排放量; 主要污染物产生浓度; 处置措施及去向; 污染物排放量. 排放 浓度; 排放标准限值; 排放量. 生活污水; 0.78m3/d（248.7m3/a）; COD; 450mg/L; 经化粪池（1座，10m3）收集后接入井边火车站污水处理设施处理，最终进入市政污水收集管网; 350mg/L; 500mg/L; 0.087t/a. 氨氮; 35mg/L; 25mg/L; 45mg/L; 0.0062t/a. BOD5; 250mg/L; 150 mg/L; 300mg/L; 0.037t/a. 悬浮物; 350mg/L; 300 mg/L; 400 mg/L; 0.075t/a. 洗车废水; 11.52m3/d（4204.8m3/a）; COD; 150mg/L; 经三级沉淀池收集沉淀后循环用于洗车，不外排; 0. 悬浮物; 1500mg/L. 石油类; 5mg/L. （3）初期雨水 本项目运营期实行“雨污分流”制。初期雨水中的主要成分是泥沙及煤渣，易于沉淀。初期雨水收集池的大小按照行业及易受污染区域的面积确定。本项目储煤棚为密闭储煤棚，装车、卸车均在储煤棚内进行，一般不会产生受污染的雨水，易受污染区域主要为进场道路、储煤棚外受煤坑、煤炭转载点等，以上区域占地面积2400m2，均为水泥硬化地面。《石油化工污水处理设计规范》（GB50747-2012)及《化学工业污水处理与回用设计规范》(GB50684-2011)，污染雨水储存设施的容积按照污染区域面积与降雨深度的乘积计算，计算公式如下： 式中： V--污染雨水储存容积（m3)； H--降雨深度，宜取15mm~30mm； F--污染区域面积（m2)； 经计算本项目需要收集的最大雨水量为36m3。项目厂区进场道路雨水通过雨水收集管道排入地埋式雨水收集池（根据本项目设计资料，本项目场地内建设雨水收集池1座，40m3），雨水收集池容积能够满足进场道路初期雨水收集需要，经沉淀后的雨水最终回用于场地内洒水降尘，不外排。评价要求雨水收集池设紧急截断阀，强降雨及持续降雨期间，雨水收集池满后应及时截断，防止初期雨水泄漏。 （4）依托处理可行性 本项目运营期生活污水经办公生活楼化粪池收集后进入靖边站生活污水处理设施处理，处理达标后，最终进入市政污水收集管网。 本项目租用的铁路现有办公生活楼现有化粪池1座，容积10m3，可以满足本项目运营期生活污水收纳需要。化粪池收集后的污水最终接入靖边站生活污水处理设施处理，靖边站污水处理设施处理能力约为350m3/d。目前靖边站污水处理设施已经建成，污水处理设施处理负荷约为70%，剩余处理能力可以满足本项目运营期废水处理需要，依托处理可行。靖边火车站周边铺设有市政污水收集管网，火车站污水排放口已经与市政污水收集管网接管，污水处理站处理后污水进入市政污水收集管网。 靖边火车站污水处理设施工艺如下： 图4-1 靖边站污水处理设施工艺流程图 3、噪声 （1）噪声源强及降噪措施 本项目固定噪声源主要为铲车、装载机、平煤机等，经类比调查，产噪设备噪声源强为70~80dB(A)。流动声源主要为煤炭运输车辆等产生噪声源强为90dB(A)左右。根据噪声源不同采取加装消声器、减振基础、建筑物隔挡等降噪措施。具体设备噪声源强、降噪措施等见表4-4及表4-5。 表4-4 本项目主要噪声源（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源 名称; 数量; 声源源强(声功率级别）/dB(A); 声源控制措施; 距离室内边界距离（m); 建筑物插入/dB(A); 室内边界声级/dB(A); 运行 时段; 空间相对位置/m; 建筑物外噪声强度/dB(A). X; Y; Z. 1; 储煤棚; 多功能抑尘车; 1; 70; 选用低噪声设备、加强维护保养，隔声等; 23; 15; 56; 09：00~12：00；13：00~18：00; 20; 30; 2.0; 40. 2; 压实机; 1; 75; 22; 15; 63; 20; 32; 2.0; 46. 3; 装载机; 3; 80; 26; 15; 66; 22; 32; 2.0; 45. 4; 装载机; 1; 80; 23; 15; 66; 22; 32; 2.0; 45. 5; 短倒车; 4; 80; 22; 15; 66; 21; 33; 2.0; 45. 6; 带式输送机; 1; 80; 26; 15; 66; 19; 34; 2.0; 45. 7; 快速定量装车站; 1; 70; 23; 15; 66; 16; 37; 2.0; 40. 8; 喷雾除尘装置; 2; 70; 22; 15; 66; 16; 37; 2.0; 40. 表4-5 本项目主要噪声调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 数量 （台）; 声源源强(声功率级别）dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 运行时段. X; Y; Z. 1; 外来运输车辆; 10; 90; 选用低噪声设备、限制车速、禁止场地内鸣笛等; 26; 40; 2.0; 09：00~18：00. （2）噪声预测 本次噪声预测依据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)，并使用配合该导则的预测软件EIAN20进行预测。有关预测模式如下： 1）室内声源预测 ①首先计算出某个室内声源在靠近围护结构处产生的声压级： 式中：L oct,1——某个室内声源在靠近围护结构处产生的声压级，dB(A)； L woct ——某个声源的声功率级，dB(A)； r1——室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；本项目Q取1； R——房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积；α为平均吸声系数，一般取0.2。 ②计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级： 式中：Loct,1 (T)——靠近围护结构处室内N个声源叠加声压级，dB(A)； Loct,1(i)——室内i声源的声压级，dB(A)； N—室内声源总数。 ③计算室外靠近围护结构处的声压级： 式中：Loct,2(T)——靠近围护结构处室外N 个声源的叠加声压级，dB(A)； Loct,1(T)——靠近围护结构处室内N 个声源的叠加声压级，dB(A)； TLoct——围护结构隔声量，dB(A)，本项目各房间墙体隔声量取20dB(A)。 ④将室外声级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的声功率级： 式中：Lwoct——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的声功率级，dB(A)； Loct,2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB(A)； S——透声面积，m2。 ⑤然后按室外声源预测方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 3）室外声源预测 ①如已知点声源在参考位置处声压级，计算某个室外声源在预测点产生的声压级： 式中：Loct(r)——点声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Loct(r0)——参考位置r0处的声压级，dB(A)； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； △Loct——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），dB(A)。 ②如已知声源的声功率级，且声源处于半自由声场（位于地面上），计算某个室外声源在预测点产生的声压级： 式中：Loct(r0)——预测点处声压级，dB(A)； Lwoct ——由点声源产生的倍频带声功率级，dB(A)； r0——预测点距声源的距离。 4）噪声叠加 式中：L——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB(A)； n——声源个数； Li——第i个噪声源的声级。 ①如已知点声源在参考位置处声压级，计算某个室外声源在预测点产 的声压级： 式中： Loct(r)——点声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Loct(r0)——参考位置r0处的声压级，dB(A)； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； △Loct——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），dB(A)。 ②如已知声源的声功率级，且声源处于半自由声场（位于地面上），计算某个室外声源在预测点产生的声压级： 式中：Loct(r0)——预测点处声压级，dB(A)； Lwoct ——由点声源产生的倍频带声功率级，dB(A)； r0——预测点距声源的距离。 本项目运营期噪声预测结果见表4-6。 表4-6 厂界噪声预测结果表 单位：dB（A） 预测点位置; 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼; 夜; 昼; 夜. 厂界噪声; 东侧厂界; 51; 51; 70; 55; 达标. 南侧厂界; 50; 50; 70; 55; 达标. 西侧厂界; 49; 49; 70; 55; 达标. 北侧厂界; 50; 50; 70; 55; 达标. 本项目位于太中银铁路征地范围之内。由表4-5噪声预测结果可以看出，本项目运营期厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。 为进一步降低运营期项目噪声对外环境的影响，本评价提出以下噪声污染防治措施： ①优化厂区内主要产噪设备设置，对厂区主要高噪声设备采取隔声降噪措施。 ②优先采用低噪声设备，定期对所有机械进行检修维护、保养，防止设备不正常工作带来污染的增强或产生新的噪声源。 ③在厂区空地及厂四周建绿化隔离带吸声、降噪。 ④加强车辆管理，车辆在场地内行驶限制车速、禁止鸣笛等。 综上所述，本项目运营期各产噪设备均采取有效治理措施，对周围环境影响较小。 （4）环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目运营期噪声监测计划见下表。 表4-6 噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 点位数; 监测频次; 执行标准. 厂界 （东、西、南、北）; Leq(A); 4个; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准. 4、固体废物 本项目运营期固体废物主要有废机油及含油废弃物、沉淀池泥煤以及生活垃圾等。 （1）废机油 本项目实施后设备维修维护过程废机油产生量约0.2t/a，废机油属于危险废物，废物类别为HW08，废物代码为900-214-08，废机油产生后先分类分区暂存于厂区危废贮存点废机油桶中，定期委托有资质单位进行处置。 （2）含油废弃物 本项目实施后设备维修维护过程含油废抹布、废手套等产生量约为0.25t/a。含油废抹布、废手套等属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49，产生后采用专用收集桶收集，暂存于危废贮存点，定期委托有资质的单位处置。 （3）沉淀池泥煤、废油 本项目实施后洗车废水需要进行收集沉淀、隔油后方可回用。沉淀池、初期雨水收集池定期清理会产生泥煤，产生量约为4.5t/a，初期雨水收集池、沉淀池定期清掏，在沉淀池旁经压滤机脱水后直接外运外售，脱水后泥煤含水率约为60%~70%，压滤水返回沉淀池。洗车废水沉淀池收集隔离的废油量约为5kg/a, 属于危险废物，废物类别为HW08，废物代码为900-214-08, 产生后先分类分区暂存于厂区危废贮存点废机油桶中，定期委托有资质单位进行处置。 （4）生活垃圾 本项目运营期劳动定员15人，生活垃圾产生量按照1kg/人.d计算，生活垃圾产生量约为15kg/d（5.475t/a）。生活垃圾产生后经垃圾桶分类收集，定期清运至环卫部门指定地点处置。 本项目实施后运营期固体废物产生及处置情况详见表4-7。 表4-7 本项目运营期固体废物产生及处置情况一览表 序号; 固废名称; 属性; 类别; 代码; 固废产生环节; 固废产生量; 采取的处理处置方式. 1; 废机油; 危险 废物; HW08; 900-218-08; 设备 维护、维修; 0.2t/a; 暂存于厂区危 废贮存点，定期委托有资质单位进行处置. 2; 含油废弃物; 危险 废物; HW49; 900-041-49; 0.25t/a. 3; 洗车废水隔离沉淀废油; 危险 废物; HW08; 900-218-08; 洗车废水; 5kg/a. 4; 沉淀池煤泥; 一般工业固体废物; SW07; 900-099-S07; 洗车废水收集处理; 4.5t/a; 沉淀池、雨水收集池定期清掏，脱水后外售. 5; 生活垃圾; 生活 垃圾; SW62; /; 办公生活; 15kg/d（5.475t/a）; 垃圾桶分类收集，定期清运至环卫部门指定地点处置. 针对本项目固体废物产排情况，评价提出以下贮存、处置的环境管理要求： - 一般工业固体废物 按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的相关规定进行贮存、管理，主要包括：①贮存区域位于储煤棚内，防风、防雨、防晒，暂存间贮存区域内设置有托盘，防止泥煤中有水渗出；②建立档案管理制度，并按照国家档案管理等法律法规进行整理与归档，永久保存。 - 危险废物 本项目计划在厂区储煤棚旁建设危废贮存点（1座，占地面积10m2），危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中8.3相关规定进行设计、施工、建设、贮存和管理，并按照《陕西省危险废物转移电子联单管理办法（试行）》申报转移记录。危废贮存点具体建设要求和管理要求如下：①贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施；贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施；②液态危险废物应装入闭口容器中贮存，禁止将不相容（相互反应）的危险废物混合收集、贮存，不相容的危险废物必须分区存放，并设隔离隔断间隔，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆；③装载液体的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；④盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）附录A所示的标签；⑤贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过 3 吨；⑥须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年；⑦必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检査，发现破损，应及时釆取措施清理更换；⑧在转移危险废物之前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，通过《信息系统》申请电子联单；⑨每转移一车同类危险废物，执行一份电子联单；每车中有多类危险废物时，每一类别危险废物执行一份电子联单；⑩纸质电子联单保存期限至少为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限应与危险废物贮存期限相同；环境保护行政主管部门认为有必要延长联单保存期限的，应当按照要求延期保存联单。 综上所述，本项目运营期固体废物均可得到合理处置，对周围环境影响较小。 5、地下水、土壤影响及预防措施 本项目地下水、土壤污染风险主要为沉淀池、危险废物暂存间、储煤棚防渗层破裂导致污染物渗漏，污水的跑冒滴漏，导致煤炭中污染物进入土壤层污染土壤，下渗至地下水含水层后还将对地下水造成污染。同时煤炭储存、转运过程中产生的粉尘也会对土壤环境造成影响。 为防止土壤、地下水环境污染，本项目将提出“源头控制、分区防控、应急响应”等污染防治措施。 （1）源头控制 为从源头上减少大气沉降对土壤环境影响，建设单位应加强厂区煤炭储存、转运过程中产生的粉尘的收集、处理，如采用密闭储煤棚并设有喷雾除尘装置，厂区出口设洗车装置，厂区采用多功能抑尘车降尘等。目前本项目厂区地面大多已经硬化处理，也可降低沉降大气污染物对土壤环境影响。 为从源头上减少沉淀池、危废贮存设施、储存棚等垂直入渗、通过地表漫流的方式导致污染物对土壤、地下水环境造成影响，应采取源头污染防治措施，如按照分区防渗要求对以上区域进行防渗处理，加强维护检查等措施来减少污染物的跑、冒、滴、漏来。 （2）分区防控 本项目沉淀池、雨水收集池为地埋式，一旦发生防渗层破损不容易发现，但沉淀池、雨水收集池中收集的废水一般不含重金属及持久性污染物。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目应实施分区防渗。本项目分区防渗具体要求见表4-9及附图。 表4-9 本项目污染防渗分区 地点; 防渗分区; 防渗技术要求; 拟建防渗措施. 危废贮存点; 重点防渗区，等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s ；或参照 GB 18598 执行; 防渗系统满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s; 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s ；或参照 GB 18598 执行. 沉淀池、雨水收集池、原煤受煤坑; 一般防渗区，等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行; 沉淀池、雨水收集池构筑物混凝土强度C30，粘土防渗Mb≥1.5m，等效渗透系数小于≤1×10-7cm/s; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 办公区、煤炭储存棚、厂区道路、筒仓; 简单防渗区; 一般地面硬化; 一般地面硬化. （3）应急响应 为应对厂区可能会发生的地下水污染事故，应制定突发地下水污染事件应急预案，一旦发生地下水污染事故及时采取措施进行处理。 综上，本项目在实施以上污染防控措施后，本项目对地下水、土壤的影响可控。 6、环境风险 本项目运营期涉及的危险物质主要为机油、废机油；机油、废机油为易燃易爆物质，在储存过程中会产生一定的环境风险。 本项目运营期废机油主要分布在危废贮存点；废机油在厂区最大储存量为0.5t，机油在库房储存，厂区最大储存量为0.5t，危险物质临界量参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B。 表4-10 危险品最大贮存量及其临界量一览表 序号; 危险品名称; CAS号; 本单位最大暂存量; 临界量（t）; Q. 1; 油类物质; /; 1t; 2500; 0.0004. 由表4-10可知，本项目Q=0.0004＜1，因此，本项目环境风险潜势为I，需要进行“简单分析”。本项目风险类型主要有机油引起的火灾爆炸事故。 （1）可能影响途径： 废机油属于易燃易爆液体，如果在储存、输送过程中发生跑、冒、滴、漏，油料蒸发产生的可燃气体在一定浓度范围内，能够与空气形成爆炸性混合物，遇明火、静电及高温或与氧化剂接触等易引起燃烧或爆炸。本项目运营期油类物质一旦泄漏进入地表水体，会对河流水体造成污染。 （2）环境风险防范措施 1）废机油风险防范措施 ①存储区域应进行防渗，并设置事故应急池、导流槽等应急设施，布设防火、防爆灯及灭火器； ②储存区外侧设置严禁烟火标识，管理过程中严禁携带火柴、打火机、易燃易爆物品的人员进入库房；禁止穿化纤服装或穿戴铁钉子的鞋进入库房，禁止在库房内接打手机； ③储存区域避免高温； ④严禁动用明火作业、带电作业，禁止在库房内使用非防爆电气工具。 ⑤废机油储存在厂区危废贮存点，废机油储存区建有防护围堰和事故废水收集池，暂存废机油的危废库房设有导流槽及消防应急器材。 （3）应急预案 考虑到本项目建成后运营期可能发生的风险事故，本项目建设单位应编制突发环境事件应急预案，编制完成后应在主管部门备案，将本项目风险源纳入厂区应急预案并按照风险源项提出应对措施，以便一旦事故发生能够科学有效采取措施控制事故发展，厂区配备能够应对突发环境事件的应急物资，同时按照预案要求定期组织应急演练，最大限度减轻事故对环境影响及经济损失。 7、环保投资 本项目总投资1450万元，环境保护投资估算约122万元，占总投资的8.41%。具体环保投资估算见下表。 表4-11 环保投资估算单位：万元 类别; 治理措施; 单位; 数量; 费用(万元). 废气; 施工期; 扬尘; 施工围挡、防尘网、洒水，运输车辆应采用篷布苫盖等; /; /; 10. 运营期; 卸煤及煤炭储存; 储煤棚密闭并设有喷雾除尘 装置; 台; 2; 5. 厂界设置扬尘在线监测装置; 台; 4; 40. 煤炭转载; 转载点设喷雾除尘装置，周围设置围挡; 台; 2; 4. 运输扬尘; 道路全部硬化，厂区出口设洗车装置，厂区采用多功能抑尘车降尘; /; /; 25. 废水; 施工期; 生活污水; 临时沉淀池; 座; 1; 2. 施工废水. 运营期; 初期雨水; 雨水收集池（40m3/座）; 座; 1; 5. 洗车废水; 沉淀池1座（50m3/座）; 座; 1. 生活污水; 化粪池1座（10m3/座）、污水收集管道; 依托现有. 噪声; 施工期; 施工机械噪声; 施工围挡，选用低噪声设备; /; /; 5. 运营期; 设备噪声; 密闭储煤棚，选用低噪声设备，加强厂区绿化; /; /; 3. 固废; 施工期; 生活垃圾; 垃圾桶分类收集，定期清运至环卫部门指定地点处置; /; /; 1. 建筑垃圾; 不能利用部分在场地内临时堆置于施工围栏内，并采取遮盖措施，定期运至当地政府部门指定建筑垃圾填埋场处置; /; /; 3. 运营期; 生活垃圾; 垃圾桶; 个; 若干; 0.5. 危险废物; 收集桶; 个; 2; 0.5. 危废贮存点（1座，占地面积10m2）; 座; 1; 4. 环境风险; 运营期; 废机油存储区域进行防渗，并设置围堰、导流槽等应急设施; /; /; 4. 防渗 工程; 危废贮存点重点防渗，沉淀池、雨水收集池按照一般防渗区标准进行防渗；办公区、煤炭储存棚、厂区道路进行简单防渗; 10. 合计; --; --; 122. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 排放口(编号、 - 名称)/污染源 | - 污染物项目 | - 环境保护措施 | - 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 大气环境 | - 储煤棚、卸煤点、受煤坑等 | - 粉尘 | - 煤炭储存棚为密闭钢架结构，设顶棚，四周设围墙密封。卸煤及煤炭储存点设喷雾除尘装置，厂界设扬尘在线监测装置等 | - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)表2周界外浓度最高点颗粒物无组织排放限值 |
|  | - 煤炭转载点 | - 粉尘 | - 全密闭输煤栈桥，煤炭转载点设有喷雾除尘设施，且转载点周围设置有围挡 |  |
|  | - 运输车辆 | - 粉尘 | - 道路硬化，限速，厂区出口设洗车装置，运输道路沿线设喷雾除尘装置，运煤车厢采用防尘网遮盖等 |  |
| - 地表水环境 | - 生活污水 | - pH、COD、BOD5、SS、NH3-N等 | - 经化粪池（1座，10m3）收集后进入靖边火车站污水处理设施处理 | - 经化粪池收集后进入靖边火车站污水处理设施处理，其它因子满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，NH3-N满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准最终进入市政污水收集管网 |
|  | - 初期雨水 | - SS等 | - 通过雨水收集管道排入到雨水收集池处置，最终回用于洒水降尘 | - 经沉淀后用于厂区洒水降尘 |
|  | - 洗车废水 | - COD、SS、石油类等 | - 经沉淀、隔油后循环用于洗车，不外排 | - 经沉淀、隔油后循环用于洗车，不外排 |
| - 声环境 | - 装载机、平煤机等 | - 噪声 | - 采取选用低噪声设备、加强维护保养等措施 | - 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准 |
| - 电磁辐射 | - / | - / | - / | - / |
| - 固体废物 | - 1、废机油、含油废弃物、洗车废水沉淀池隔离废油等危险废物暂存于厂区危废贮存点，定期委托有资质的危废单位处置； - 2、沉淀池、雨水收集池煤泥等属于一般工业固体废物，产生后经脱水后直接外售； - 3、生活垃圾经垃圾桶分类收集，定期清运至环卫部门指定地点处置。 |  |  |  |
| - 土壤及地下水污染防治措施 | - 1、源头控制：主要对污水输送管道、沉淀池等采取措施，减少污染物的跑、冒、滴、漏； - 2、分区防控：沉淀池、雨水收集池等一般防渗；办公区、储煤棚等进行简单硬化防渗；危废贮存点进行重点防渗； - 3、应急响应：制定突发环境事件应急响应预案。 |  |  |  |
| - 生态保护措施 | - / |  |  |  |
| - 环境风险 - 防范措施 | - 1、机油、废机油储存、使用过程中环境风险防范措施： - （1）存储区域地面、裙角进行防渗，并设置导流槽、集液池等应急设施，布设防火、防爆灯及灭火器等应急救援物资； - （2）危废贮存点外侧设置严禁烟火标识，严禁携带火柴、打火机、易燃易爆物品的人员进入库房；禁止穿化纤服装或穿戴铁钉子的鞋进入库房，禁止在库房内接打手机；储存区域避免高温；严禁动用明火作业、带电作业，禁止在库房内使用非防爆电气工具。 |  |  |  |
| - 其他环境 - 管理要求 | - （1）配合当地环保主管部门对环保工作进行现场检查。 - （2）做好环保设施运行记录。 - （3）项目建成后，及时做好排污许可证变更申请及按照相关要求建立环保台账，并做好环保台账的记录和保存。 |  |  |  |

- 六、结论

靖边站煤炭储运基地建设项目主要进行煤炭储运，符合国家产业政策，在严格执行建设项目环境保护“三同时”制度及本报告表提出的污染防治要求前提下，运营期可以做到污染物达标排。从环境保护角度分析，本建设项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | / | 123.115t/a | 0 | 123.115t/a | +123.115t/a |
| 废水 | 生活污水量 | 0 | 0 | / | 248.7m3/a | 0 | 248.7m3/a | +248.7m3/a |
|  | COD | 0 | 0 | / | 0.087t/a | 0 | 0.087t/a | +0.087t/a |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | / | 0.0062t/a | 0 | 0.0062t/a | +0.0062t/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | / | 0.037t/a | 0 | 0.037t/a | +0.037t/a |
|  | 悬浮物 | 0 | 0 | / | 0.075t/a | 0 | 0.075t/a | +0.075t/a |
| 一般工业 固体废物 | 沉淀池煤泥 | 0 | 0 | / | 4.5t/a | 0 | 4.5t/a | +4.5t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 0 | 0 | / | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 沉淀池隔离废油 | 0 | 0 | / | 0.005t/a | 0 | 0.005t/a | +0.005t/a |
|  | 含油废弃物 | 0 | 0 | / | 0.25t/a | 0 | 0.25t/a | +0.25t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 | / | 5.475t/a | 0 | 5.475t/a | +5.475t/a |